Прилог 4.

Граничне вредности емисија издувних гасова

Tабела 1: Граничне вредности емисија V степена категорије бродских мотора NRE

| Степен емисије | Поткатего-рија бродс-ких мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| V. степен | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0 < P < 8 | CI | 8,00 | (HC + NOx ≤ 7,50) |  | 0,40 (1) | — | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8 ≤ P < 19 | CI | 6,60 | (HC + NOx ≤ 7,50) |  | 0,40 | — | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19 ≤ P < 37 | CI | 5,00 | (HC + NOx ≤ 4,70) |  | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37 ≤ P < 56 | CI | 5,00 | (HC + NOx ≤ 4,70) |  | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56 ≤ P < 130 | све | 5,00 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130 ≤ P ≤ 560 | све | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен. | NRE-v-7 NRE-c-7 | P > 560 | све | 3,50 | 0,19 | 3,50 | 0,045 | — | 6,00 |

Tабела 2: Граничне вредности емисија V степена категорије бродских мотора IWP

| Степен емисије | Поткатегорија бродских мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| V. степен | IWP-v-1 IWP-c-1 | 19 ≤ P < 75 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 4,70) |  | 0,30 | — | 6,00 |
| V. степен | IWP-v-2 IWP-c-2 | 75 ≤ P < 130 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 5,40) |  | 0,14 | — | 6,00 |
| V. степен | IWP-v-3 IWP-c-3 | 130 ≤ P < 300 | све | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,10 | — | 6,00 |
| V. степен | IWP-v-4 IWP-c-4 | P ≥ 300 | све | 3,50 | 0,19 | 1,80 | 0,015 | 1 × 1012 | 6,00 |

Tабела 3: Граничне вредности емисија V степена категорије бродских мотора IWA

| Степен емисије | Поткатегорија бродских мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| V. степен | IWA-v-1 IWA-c-1 | 19 ≤ P < 75 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 4,70) |  | 0,30 | — | 6,00 |
| V. степен | IWA-v-2 IWA-c-2 | 75 ≤ P < 130 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 5,40) |  | 0,14 | — | 6,00 |
| V. степен | IWA-v-3 IWA-c-3 | 130 ≤ P < 300 | све | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,10 | — | 6,00 |
| V. степен | IWA-v-4 IWA-c-4 | P ≥ 300 | све | 3,50 | 0,19 | 1,80 | 0,015 | 1 × 1012 | 6,00 |

Посебне одредбе о укупним граничним вредностима угљоводоника (НС) за бродске моторе који се потпуно или делимично покрећу гасом

За поткатегорије са дефинисаним фактором А гранична вредност угљоводоника за моторе који се потпуно или делимично покрећу гасом наведене у табелама 1 - 3. овог прилога замењује се граничном вредношћу израчунатом по следећој формули:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

у којој је GER просечан однос гаса и енергије током одговарајућег испитног циклуса. Када се примењују и стационарни испитни циклус и динамички испитни циклус, GER се одређује из динамичког испитног циклуса с топлим стартом. Када се примењује више стационарних испитних циклуса, просечан GER одређује се за сваки циклус појединачно. Ако израчуната гранична вредност за HC прелази вредност од 0,19 + A, ограничење за HC поставља се на 0,19 + A.

За поткатегорије са комбинованом граничном вредношћу угљоводоника и азотових оксида комбинована гранична вредност за угљоводонике и азот оксиде смањује се за 0,19 g/kWh и примењује само за азотове оксиде.

Формула се не примењује на бродске моторе који се не покрећу гасом.

(1)  0,60 за ваздухом хлађене моторе са директним убризгавањем који се могу палити ручно.