ПРИЛОГ 10

Метода за евалуацију података и обрачунавање

1. Општи захтеви

Обрачун емисија изводи се у складу с дељком 2. овог прилога (обрачуни на основу масе) или одељком 3. (обрачуни на основу моларне масе) овог прилога. Није допуштено комбиновање две методе. У складу с одељком 2. и у складу с одељком 3. овог прилога није потребно спроводити обрачунавање.

Посебни захтеви за мерење броја честица (PN), ако је примењиво, утврђени су у Додатку 5. овог прилога.

1.1. Општи симболи

| Одељак 2. | Одељак 3. | Јединица | Варијабла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | m2 | Површина |
|  | At | m2 | Подручје попречног пречника сужења Вентуријеве цеви |
| б, D 0 | a 0 | n.j.d. (3) | y одсечак регресијског правца |
| A/F сt |  | — | Стехиометријски однос ваздух/гориво |
|  | C | — | Коефицијент |
| C d | C d | — | Коефицијент протока |
|  | C f | — | Коефицијент протока |
| c | x | ppm, % vol | Концентрација / моларна фракција (μmol/mol = ppm) |
| c d | (1) | ppm, % vol | Концентрација на сувој основи |
| c w | (1) | ppm, % vol | Концентрација на влажној основи |
| cб | (1) | ppm, % vol | Позадинска концентрација |
| D | x dil | — | Фактор разређивања (2) |
| D 0 |  | m3/обртај | Одсечак умеравања волуметричке пумпе |
| d | d | m | Пронос |
| d V |  | m | Пронос сужења Вентуријеве цеви |
| e | e | g/kWh | Специфична ефективна основа |
| E gas | E gas | g/kWh | Специфична емисија гасовитих компоненти |
| e PM | e PM | g/kWh | Специфична емисија честица |
| E | 1 – PF | % | Учинковитост конверзије (PF = фракција пенетрације) |
| F с |  | — | Стехиометријски фактор |
|  | f | Hz | Фреквенција |
| f c |  | — | Фактор угљеника |
|  | γ | — | Однос специфичних температура |
| Х |  | mg/kg | Апсолутна влажност |
|  | K | — | Корекциони фактор |
| K V |  |  | Функција умеравањаCFV-a |
| k f |  | m3/kg горива | Фактор за специфично гориво |
| k х |  | — | Корекцијски фактор влажности за NOx за дизел моторе |
| k Dr | k Dr | — | Фактор прилагођавања на мању вредност |
| k r | k r | — | Мултипликативни фактор регенерације |
| k Уr | k Уr | — | Фактор прилагођавања на већу вредност |
| k w,a |  | — | Корекцијски фактор за прерачунавање из сувог у влажно стање за улазни ваздух |
| k w,d |  | — | Корекцијски фактор за прерачунавање из сувог у влажно стање за ваздух за разређивање |
| k w,e |  | — | Корекцијски фактор за прерачунавање из сувог у влажно стање за издувни гас |
| k w,r |  | — | Корекцијски фактор за прерачунавање из сувог у влажно стање за неразређен издувни гас |
| μ | μ | kg/(m·с) | Динамичка вискозност |
| M | M | g/mol | Моларна маса (3) |
| M a | (1) | g/mol | Моларна маса улазног ваздуха |
| M e | v | g/mol | Моларна маса издувног гаса |
| M gas | M gas | g/mol | Моларна маса гасовитих компоненти |
| m | m | kg | Маса |
| m | a 1 | n.j.d. (3) | Нагиб регресијског правца |
|  | ν | m2/с | Кинематичка вискозност |
| m d | v | kg | Маса узорка ваздуха за разређивање који је прошао кроз филтре за узорковање честица |
| m ed | (1) | kg | Укупна маса разређеног издувног гаса током циклуса |
| m edf | (1) | kg | Маса еквивалентног разређеног издувног гаса током испитног циклуса |
| m ew | (1) | kg | Укупна маса издувног гаса током циклуса |
| m f | (1) | mg | Маса узорка прикупљених честица |
| m f,d | (1) | mg | Маса узорка прикупљених честица из ваздуха за разређивање |
| m gas | m gas | g | Маса гасовитих емисија током испитног циклуса |
| m PM | m PM | g | Маса емисија честица током испитног циклуса |
| m се | (1) | kg | Маса узорка издувног гаса током испитног циклуса |
| m сеd | (1) | kg | Маса разређеног издувног гаса који пролази кроз тунел за разређивање |
| m sep | (1) | kg | Маса разређеног издувног гаса који пролази кроз филтре за прикупљање честица |
| m ссd |  | kg | Маса секундарног ваздуха за разређивање |
|  | N | — | Укупан број у серији |
|  | N | mol | Количина материја |
|  | ṅ | mol/s | Моларни проток материја |
| n | f n | min– 1 | Брзина обртања мотора |
| n p |  | обр/s | Брзина волуметричке пумпе |
| P | P | kW | Снага |
| p | P | kPa | Притисак |
| p a |  | kPa | Атмосферски притисак сувог ваздуха |
| p б |  | kPa | Укупни атмосферски притисак |
| p d |  | kPa | Притисак паре за засићивање ваздуха за разређивање |
| p p | p aбс | kPa | Апсолутни притисак |
| p r | p Х2O | kPa | Притисак водене паре |
| p с |  | kPa | Атмосферски притисак сувог ваздуха |
| 1 – E | PF | % | Фракција пенетрације |
| qm | ṁ | kg/s | Масени проток |
| qm ad | ṁ (1) | kg/s | Масени проток улазног ваздуха на сувој основи |
| qm aw | (1) | kg/s | Масени проток улазног ваздуха на влажној основи |
| qm Ce | (1) | kg/s | Масени проток угљеника у неразређеном издувном гасу |
| qm Cf | (1) | kg/s | Масени проток угљеника у мотор |
| qm Cp | (1) | kg/s | Масени проток угљеника у систему за разређивање делимичног протока |
| qm dew | (1) | kg/s | Масени проток разређеног издувног гаса на влажној основи |
| qm dw | (1) | kg/s | Масени проток ваздуха за разређивање на влажној основи |
| qm edf | (1) | kg/s | Еквивалент масеног протока разређеног издувног гаса на влажној основи |
| qm ew | (1) | kg/s | Масени проток издувног гаса на влажној основи |
| qm ex | (1) | kg/s | Масени проток узорка издвојенога у тунелу за разређивање |
| qm f | (1) | kg/s | Масени проток горива |
| qm p | (1) | kg/s | Проток узорка издувног гаса у систем за разређивање делимичног протока |
| qV | ̇ | m3/s | Запремински проток |
| q V CVS | (1) | m3/s | Запремински проток система за узорковање константног обима(CVS) |
| q V с | (1) | dm3/min | Проток у систему анализатора издувних гасова |
| q V t | (1) | cm3/min | Проток гаса за праћење |
| ρ | ρ | kg/m3 | Густина масе |
| r e |  | kg/m3 | Густина издувног гаса |
|  | R | — | Однос притисака |
| r d | DR | — | Однос разређивања2 |
|  | Ra | μm | Просечна храпавост површине |
| RХ |  | % | Релативна влажност |
| r D | Β | m/m | Однос проноса (системи CVS) |
| r p |  | — | Однос притисака подзвучне Вентуријеве цеви (SSV) |
| Re | Re # | — | Рејнулдсов број |
|  | С | K | Сутхерландова константа |
| σ | σ | — | Стандардна девијација |
| T | T | °C | Температура |
|  | T | Nm | Закретни момент мотора |
| T a |  | K | Апсолутна температура |
| t | T | с | Време |
| Δt | Δt | с | Временски интервал |
| у |  | — | Однос густина компоненте издувног гаса и издувног гаса |
| V | V | m3 | Запремина |
| qV | ̇ | m3/s | Запремински проток |
| V 0 |  | m3/r | Запремина гаса испумпаног волуметричком пумпом по обртају |
| W | W | kWh | Рад |
| W act | W act | kWh | Стварни циклусни рад испитног циклуса |
| WF | WF | — | Фактор пондерисања |
| w | W | g/g | Масени удео |
|  |  | mol/mol | Средња концентрација пондерисана према протоку |
| X 0 | K s | s/обр | Функција умеравања волуметричке пумпе |
|  | y | — | Генеричка варијабла |
|  |  |  | Аритметичка средина |
|  | Z | — | Фактор компресије |

1.2. Индекси

| Одељак 2. (4) | Одељак 3. | Количина |
| --- | --- | --- |
| act | act | Стварна количина |
| i |  | Тренутно мерење (нпр.: 1 Hz) |
|  | i | Појединачни елемент серије |

1.3. Симболи и скраћенице за хемијске компоненте (примењују се и као индекси)

| Одељак 2. | Одељак 3. | Компонента |
| --- | --- | --- |
| Ar | Ar | Аргон |
| C1 | C1 | Угљеноводоник еквивалентан угљенику1 |
| CH4 | CH4 | Метан |
| C2H6 | C2H6 | Етан |
| C3H8 | C3H8 | Пропан |
| CO | CO | Угљен-моноксид |
| CO2 | CO2 | Угљен-диоксид |
|  | H | Атомски водоник |
|  | H2 | Молекуларни водоник |
| HC | HC | Угљеноводоник |
| H2O | H2O | Вода |
|  | He | Хелиј |
|  | N | Атомски азот |
|  | N2 | Молекуларни азот |
| NOx | NOx | Азотови оксиди |
| NO | NO | Азотов оксид |
| NO2 | NO2 | Азот диоксид |
|  | O | Атомски кисеоник |
| PM | PM | Честица материје |
| С | С | Сумпор |

1.4. Симболи и скраћенице за састав горива

| Одељак 2. (5) | Одељак 3. (6) | Варијабла |
| --- | --- | --- |
| w C (8) | w C (8) | Удео угљеника у гориву, масени удео[g/g] или [% масе] |
| w H | w Х | Удео водоника у гориву, масени удео[g/g] или [% масе] |
| w N | w N | Удео азота у гориву, масени удео[g/g] или [% масе] |
| w O | w O | Удео кисеоника у гориву, масени удео[g/g] или [% масе] |
| w S | w С | Удео сумпора у гориву, масени удео[g/g] или [% масе] |
| α | α | Однос атомског водоника и угљеника(H/C) |
| ε | β | Однос атомског кисеоника и угљеника(O/C) (7) |
| γ | γ | Однос атомског сумпора и угљеника(С/C) |
| δ | δ | Однос атомског азота и угљеника(N/C) |

2. Обрачуни емисија на основу масе

2.1. Мерење гасовитих емисија у неразређеном издувном гасу

2.1.1. Испитивање NRSC-а с дискретним начинима

Ниво емисије гасовитих емисија qм гас, и [г/х] за сваки начин рада i  стационарног испитивања обрачунава се множењем концентрације гасовитих емисија с припадајућим протоком, како следи:

|  | (7-1) |
| --- | --- |

при чему је:

| k | = | 1 заcgasr,w,i у [ppm] и k = 10 000 за cgasr,w,i у [ % vol] |
| --- | --- | --- |
| k h | = | корекцијски фактор NOx [–], за обрачун емисије NOx (види тачку 2.1.4. овог прилога) |
| у gas | = | фактор специфичан за поједину компоненту или однос густина гасовите компоненте и издувног гаса[–] |
| qm ew, i | = | масени проток издувног гаса у начину рада i на влажној основи[kg/s]. концентрација емисије у неразређеном издувном гасу у начину рада i на влажној основи [ppm] или [ % vol]. |
| c gas, i | = | концентрација емисије у неразређеном издувном гасу у начину рада i на влажној основи [ppm] или [ % vol] |

2.1.2. Динамички испитни циклуси (NRTC и LSI-NRTC) и RMC испитивања

Укупна маса по испитивању гасовитих емисија m gas [g/испитивање] обрачунава се множењем временски усклађених тренутних концентрација и протока издувног гаса и интеграције током испитног циклуса помоћу једначине (7-2):

|  | (7-2) |
| --- | --- |

при чему је:

| ƒ | = | учесталост узорковања података [Hz] |
| --- | --- | --- |
| k х | = | корекцијски фактор NOx [–], примењује се само за обрачун емисије NOx |
| k | = | 1 за cgasr,w,i у [ppm] и k = 10 000 за cgasr,w,i у [ % vol] |
| у gas | = | фактор специфичан за поједину компоненту [–] (види тачку 2.1.5. овог прилога) |
| N | = | број мерења [–] |
| qm ew, i | = | тренутни масени проток издувног гаса на влажној основи [kg/s] |
| c gas, i | = | тренутна концентрација емисија у неразређеном издувном гасу на влажној основи [ppm] или [ % vol]. |

2.1.3. Конверзија концентрације из сувог у влажно стање

Ако се емисије мере на сувој основи, измерену концентрацију c d на сувој основи потребно је конвертовати у концентрацију c w на влажној основи применом једначине (7-3):

|  | (7-3) |
| --- | --- |

при чему је:

| k w | = | фактор конверзије из сувог у влажно стање [–] |
| --- | --- | --- |
| c d | = | концентрација емисија на сувој основи [ppm] или [ % vol] |

За потпуно сагоревање, фактор конверзије из сувог у влажно стање за неразређени издувни гас бележи се као k w,a [–] те се обрачунава применом једначине(7-4):

|  | (7-4) |
| --- | --- |

при чему је:

| Х a | = | влажност улазног ваздуха [gH2O/kg сувог ваздуха] |
| --- | --- | --- |
| qm f, i | = | тренутни масени проток горива [kg/s] |
| qm ad, i | = | тренутни масени проток сувог улазног ваздуха [kg/s] |
| p r | = | притисак воде након хладњака [kPa] |
| p б | = | укупни барометарски притисак [kPa] |
| w Х | = | удео водоника у гориву[ % масе] |
| k f | = | додатна запремина сагоревања [m3/kg горива] |

при чему је:

|  | (7-5) |
| --- | --- |

при чему је:

| w H | = | удео водоника у гориву [ % масе] |
| --- | --- | --- |
| w N | = | удео азота у гориву [ % масе] |
| w O | = | удео кисеоника у гориву [ % масе] |

У једначини (7-4) може се претпоставити однос p r/p б:

|  | (7-6) |
| --- | --- |

За непотпуно сагоревање (богате смесе), као и за испитивања емисија без директних мерења протока ваздуха, предност се даје другој методи обрачуна k w,a:

|  | (7-7) |
| --- | --- |

при чему је:

| c CO2 | = | концентрација CO2 у неразређеном издувном гасу, на сувој основи [ % vol] |
| --- | --- | --- |
| c CO | = | концентрација CO у неразређеном издувном гасу, на сувој основи [ppm] |
| p r | = | притисак воде након хладњака [kPa] |
| p б | = | укупни барометарски притисак [kPa] |
| α | = | моларни однос угљеника и водоника [–] |
| k w1 | = | влажност улазног ваздуха[–] |

|  | (7-8) |
| --- | --- |

2.1.4. Корекција NOx за влажност и температуру

Будући да емисије NOx зависе о условима околног ваздуха, концентрација NOx коригује се с обзиром на температуру и влажност околног ваздуха помоћу фактора kх,D или kх,G [–] наведених у једначинама (7-9) i (7-10). Ти су фактори важећи за распон влажности од 0 до 25 g H2O/kg сувог ваздуха.

| (a) | за моторe с компресијским паљењем (7-9). |
| --- | --- |

| (б) | за моторе с паљењем електричном варницом kх.G = 0,6272 + 44,030 × 10– 3 × Хa – 0,862 × 10– 3 × Хa 2; (7-10). |
| --- | --- |

при чему је:

| Х a | = | влажност улазног ваздуха[g H2O/kg сувог ваздуха] |
| --- | --- | --- |

2.1.5. Фактор специфичан за поједину компоненту у

У тач. 2.1.5.1. и 2.1.5.2. овог прилога описана су два поступка обрачуна. Поступак из тачке 2.1.5.1. једноставнији је јер се у њему за однос густине компоненти и издувног гаса употребљавају вредности у из табеле. Поступак из тачке 2.1.5.2. овог прилога прецизнији је за својства горива која одступају од спецификација из Прилога 9 ове уредбе, али захтева елементарну анализу састава горива.

2.1.5.1. Вредности из табеле

Уз примену одређених поједностављивања на једначине из тачке 2.1.5.2. овог прилога (претпостављање вредности λ и услова улазног ваздуха као што је приказано у табели 7.1. овог прилога), добијене вредности за u gas наведене су у табели 7.1 овог прилога.

Табела 7.1. Неразређени издувни гас у и густине компоненти (за концентрацију емисија изражену у ppm)

| Гориво | re |  |  | Гас |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4 |
|  |  |  |  | rgas [kg/m3] |  |  |  |
|  |  | 2,053 | 1,250 | (1) | 1,9636 | 1,4277 | 0,716 |
|  |  |  |  | Ugas (2) |  |  |  |
| Дизел (гасно уље за недрумске моторе) | 1,2943 | 0,001586 | 0,000966 | 0,000482 | 0,001517 | 0,001103 | 0,000553 |
| Етанол за наменске моторе са компресијским паљењем (ED95) | 1,2768 | 0,001609 | 0,000980 | 0,000780 | 0,001539 | 0,001119 | 0,000561 |
| Природни гас/биометан (3) | 1,2661 | 0,001621 | 0,000987 | 0,000528 (4) | 0,001551 | 0,001128 | 0,000565 |
| Пропан | 1,2805 | 0,001603 | 0,000976 | 0,000512 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559 |
| Бутан | 1,2832 | 0,001600 | 0,000974 | 0,000505 | 0,001530 | 0,001113 | 0,000558 |
| UNP (5) | 1,2811 | 0,001602 | 0,000976 | 0,000510 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559 |
| Бензин (E10) | 1,2931 | 0,001587 | 0,000966 | 0,000499 | 0,001518 | 0,001104 | 0,000553 |
| Етанол (E85) | 1,2797 | 0,001604 | 0,000977 | 0,000730 | 0,001534 | 0,001116 | 0,000559 |

2.1.5.2. Обрачунате вредности

Фактор специфичан за поједину компоненту, у gas,i, може се обрачунати помоћу односа густина компоненте и издувног гаса или помоћу одговарајућег односа моларних маса [једначине (7-11) или (7-12)]:

|  | (7-11) |
| --- | --- |

или

|  | (7-12) |
| --- | --- |

при чему је:

| M gas | = | моларна маса гасовите компоненте [g/mol] |
| --- | --- | --- |
| M e, i | = | тренутна моларна маса влажног неразређеног издувног гаса [g/mol] |
| ρ gas | = | густина гасовите компоненте [kg/m3] |
| ρe,i | = | тренутна густина влажног неразређеног издувног гаса [kg/m3] |

Моларна маса издувног гаса, M e,i, изводи се за општи састав горива CH α O ε N δ S γ под претпоставком потпуног сагоревања и обрачунава се помоћу једначине (7-13):

(7-13)

где је:

| qm f, i | = | тренутни масени проток горива на влажној основи[kg/s] |
| --- | --- | --- |
| qm aw, i | = | тренутни масени проток улазног ваздуха на влажној основи[kg/s] |
| α | = | моларни однос угљеника и водоника[–] |
| δ | = | моларни однос азота и водоника[–] |
| ε | = | моларни однос кисеоника и водоника[–] |
| γ | = | однос атомског сумпора и угљеника[–] |
| H a | = | влажност улазног ваздуха[g H2O/kg сувог ваздуха] |
| M a | = | молекуларна маса сувог улазног ваздуха = 28,965 g/mol |

Тренутна густина неразређеног издувног гасa r e, i [kg/m3] обрачунава се помоћу једначине (7-14):

|  | (7-14) |
| --- | --- |

при чему је:

| qm f, i | = | тренутни масени проток горива[kg/s] |
| --- | --- | --- |
| qm ad, i | = | тренутни масени проток сувог улазног ваздуха[kg/s] |
| H a | = | влажност улазног ваздуха [g H2O/kg сувог ваздуха] |
| k f | = | додатни запремина сагоревања[m3/kg горива] [видети једначину (7-5)] |

2.1.6. Масени проток издувног гасa

2.1.6.1. Метода мерења ваздуха и горива

Метода обухвата мерење протока ваздуха и протока горива прикладним мерачима протока. Тренутни проток издувног гаса qm ew, i [kg/s] обрачунава се помоћу једначине (7-15):

| qm ew, i = qm aw, i + qm f, i | (7-15) |
| --- | --- |

при чему је:

| qm aw, i | = | тренутни масени проток улазног ваздуха [kg/s] |
| --- | --- | --- |
| qm f, i | = | тренутни масени проток горива[kg/s] |

2.1.6.2. Метода мерења гасом за праћење

Метода обухвата мерење концентрације гаса за праћење у издувном гасу. Тренутни проток издувног гасa q mew,i [kg/s] обрачунава се помоћу једначине (7-16):

|  | (7-16) |
| --- | --- |

при чему је:

| qV t | = | проток гасa за праћење [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| c mix, i | = | тренутна концентрација гасa за праћење након мешања[ppm] |
| r e | = | густина неразређеног издувног гасa [kg/m3] |
| c б | = | крајња концентрација гасa за праћење у улазном ваздуху [ppm] |

Крајња концентрација гасa за праћење c б може се одредити обрачуном просека крајње концентрације измерене непосредно пре и након испитивања. Ако је крајња концентрација мања од 1 % концентрације гаса за праћење након мешања c mix, i при максималном протоку издувног гаса, тада се крајња концентрација може занемарити.

2.1.6.3. Метода мерења протока ваздуха и односа ваздуха и горива

Метода обухвата обрачун масе издувних гасова из протока ваздуха и односа ваздуха и горива. Тренутни масени проток издувног гаса q mew, i [kg/s] обрачунава се помоћу једначине (7-17):

|  | (7-17) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | (7-18) |
| --- | --- |
|  | (7-19) |

при чему је:

| qm aw, i | = | масени проток влажног улазног ваздуха [kg/s] |
| --- | --- | --- |
| A/F сt | = | стехиометријски однос ваздуха и горива[–] |
| li | = | тренутни однос вишка ваздуха [–] |
| c CОд | = | концентрација CO у неразређеном издувном гасу на сувој основи[ppm] |
| c CO2d | = | концентрација CO2 у неразређеном издувном гасу на сувој основи[ %] |
| c HCw | = | концентрација HC у неразређеном издувном гасу на влажној основи[ppm C1] |
| α | = | моларни однос угљеника и водоника [–] |
| δ | = | моларни однос азота и водоника [–] |
| ε | = | моларни однос кисеоника и водоника [–] |
| γ | = | однос атомског сумпора и угљеника [–] |

2.1.6.4.   Метода биланса угљеника, поступак у једном кораку

Следећа формула у једном кораку наведена у једначини (7-20) може се примењивати за обрачун масеног протока издувног гаса на влажној основи qm ew, i [kg/s]:

|  | (7-20) |
| --- | --- |

са фактором угљеника f c [–] задатим формулом:

|  | (7-21) |
| --- | --- |

при чему је:

| qm f, i | = | тренутни масени проток горива[kg/s] |
| --- | --- | --- |
| w C | = | садржај угљеника у гориву [% масе] (видети једначину (7-82) из тачке 3.3.3.1. или табелу 7.3.) |
| H a | = | влажност улазног ваздуха [g H2O/kg сувог ваздуха] |
| k fd | = | додатна запремина сагоревања на сувој основи[m3/kg горива] |
| c CO2d | = | сува концентрација CO2 у неразређеном издувном гасу [ %] |
| c CO2d,a | = | сува концентрација CO2 у околном ваздуху [ %] |
| c CОд | = | сува концентрација CO у неразређеном издувном гасу [ppm] |
| c HCw | = | влажна концентрација HC у неразређеном издувном гасу [ppm] |

и фактор k fd [m3/kg горива] који се обрачунава помоћу једначине (7-22) на сувој основи одузимањем воде која настаје при сагоревању од вредности k f:

| k fd = k f – 0,11118 · w Х | (7-22) |
| --- | --- |

при чему је:

| k f | = | фактор за специфично гориво према једначини (7-5) [m3/kg горива]: |
| --- | --- | --- |
| w H | = | удео водоника у гориву [ % масе] |

2.2. Разређене гасовите емисије

2.2.1. Маса гасовитих емисија

Масени проток издувног гасa мери се применом система за узорковање константног обима (CVS), који може употребљавати волуметричку пумпу(PDP), Вентуријеву цев критичног протока (CFV) или подзвучну Вентуријеву цев (SSV).

За системе с константним масеним протоком (односно с измењивачем температуре), маса загађујућих материја m gas [g/испитивање] одређује се једначином(7-23):

| m gas = k х · k · u gas · c gas · m ed | (7-23) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | u gas однос између густине компоненте издувног гасa и густине ваздуха, који је наведен у табели 7.2. или се обрачунава применом једначине (7-34) [–] |
| --- | --- |
|  | c gas = средња концентрација компоненте коригована за позадину на влажној основи [ppm] односно [ % vol] |
|  | k х = корекциони фактор за NOx [–], примењује се само за обрачун емисије NOx |
|  | k = 1 за c gasr,w, i у [ppm], k = 10 000 за c gasr,w, i у [ % vol] |
|  | m ed = укупна маса разређеног издувног гасa за време циклуса, [kg/испитивање] |

За системе с компензацијом протока (без измењивача температуре), маса загађујућих материја m gas [g/испитивање] одређује се обрачуном тренутне масене вредности емисија, интеграције и корекције за позадину помоћу једначине(7-24):

|  | (7-24) |
| --- | --- |

при чему је:

| c e | = | концентрација емисија у разређеном издувном гасу, на влажној основи[ppm] или [% vol] |
| --- | --- | --- |
| c d | = | концентрација емисија у разређеном ваздуху, на влажној основи[ppm] или [% vol] |
| m ed, i | = | маса разређеног издувног гасa током временског интервала i [kg] |
| m ed | = | укупна маса разређеног издувног гасa током циклуса [kg] |
| у gas | = | вредност из табеле 7.2. овог прилога [–] |
| D | = | фактор разређивања (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога) [–] |
| k х | = | корекциони фактор за NOx [–], примењује се само за обрачун емисије NOx |
| k | = | 1 за c у [ppm], k = 10 000 за c у [ % vol] |

За концентрације c gas, c e и c d могу се узети вредности измерене у групном узорку (џак, но није допуштено за NOx и HC) или просек интеграције континуираних мерења. Исто тако вредност m ed, i мора бити упросечена интеграцијом током испитног циклуса.

Следећим једначинама приказује се начин обрачуна потребних количина(c e, u gas i m ed).

2.2.2. Конверзија концентрације из сувог у влажно стање

Све концентрације из тачке 2.2.1. овог прилога измерене на сувој основи претварају се на вредности за влажну основу помоћу једначине (7-3).

2.2.2.1. Разређени издувни гас

Суве концентрације претварају се у влажне концентрације применом једне од следеће две једначине [(7-25) или (7-26)]:

|  | (7-25) |
| --- | --- |

или

|  | (7-26) |
| --- | --- |

при чему је:

| α | = | моларни однос водоника и угљеника у гориву[–] |
| --- | --- | --- |
| c CO2w | = | концентрација CO2 у разређеном издувном гасу на влажној основи[ % vol] |
| c CO2d | = | концентрација CO2 у разређеном издувном гасу на сувој основи[ % vol] |

Корекциони фактор за прерачунавање из сувог у влажно стање k w2 узима у обзир удео воде у улазном ваздуху и ваздуху за разређивање те се обрачунава помоћу једначине (7-27):

|  | (7-27) |
| --- | --- |

при чему је:

| H a | = | влажност улазног ваздуха [g H2O/kg сувог ваздуха] |
| --- | --- | --- |
| H d | = | влажност ваздуха за разређивање [g H2O/kg сувог ваздуха] |
| D | = | фактор разређивања (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога) [–] |

2.2.2.2. Фактор разређивања

Фактор разређивања D [–] (који је потребан за корекцију за позадину и обрачун вредности k w2) рачуна се помоћу једначине (7-28):

|  | (7-28) |
| --- | --- |

при чему је:

| F С | = | стехиометријски фактор [–] |
| --- | --- | --- |
| c CO2,e | = | концентрација CO2 у разређеног издувног гаса на влажној основи [ % [ % vol] |
| c HC,e | = | концентрација HC у разређеном издувном гасу на влажној основи [ppm C1] |
| c CO,e | = | концентрација CO у разређеном издувном гасу на влажној основи [ppm] |

Стехиометријски фактор рачуна се помоћу једначине (7-29):

|  | (7-29) |
| --- | --- |

при чему је:

| α | = | моларни однос водоника и угљеника у гориву [–] |
| --- | --- | --- |

Алтернативно, ако није познат састав горива, могу се употребљавати следећи стехиометријски фактори:

FS (дизел) = 13,4

FS (UNP) = 11,6

FS (PP) = 9,5

FS (E10) = 13,3

FS (E85) = 11,5

Ако се проток издувног гасa директно мери, фактор разређивања D [–] може се обрачунати помоћу једначине (7-30):

|  | (7-30) |
| --- | --- |

при чему је:

qV CVS запремински проток разређеног издувног гасa [m3/s]

qV ew запремински проток неразређеног издувног гасa [m3/s]

2.2.2.3. Ваздух за разређивање

| k w,d = (1 – k w3) 1,008 | (7-31) |
| --- | --- |

при чему је

|  | (7-32) |
| --- | --- |

при чему је:

| H d | = | влажност ваздуха за разређивање [g H2O/kg сувог ваздуха] |
| --- | --- | --- |

2.2.2.4. Одређивање концентрације кориговане за позадину

Просечна крајња концентрација гасовитих загађујућих материја у ваздуху за разређивање одузима се од измерених концентрација како би се добиле нето концентрације загађујућих материја. Просечне вредности позадинских концентрација могу се одредити методом вреће за узорковање или континуираним мерењем с интеграцијом. Примењује се једначина (7-33):

|  | (7-33) |
| --- | --- |

при чему је:

| c gas | = | нето концентрација гасoвитих загађујућих материја [ppm]или[ % vol] |
| --- | --- | --- |
| c gas,e | = | концентрација емисија у разређеном издувном гасу, на влажној основи [ppm] или [ % vol] |
| c d | = | концентрација емисија у разређеном ваздуху, на влажној основи [ppm] или [ % vol] |
| D | = | фактор разређивања (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога) [–] |

2.2.3. Фактор специфичан за поједину компоненту u

Фактор специфичан за поједину компоненту ugas разређеног гаса може се обрачунати применом једначине (7-34) или пронаћи у табели 7.2. овог прилога; у табели 7.2.  овог прилога претпоставља се да је густина разређеног издувног гаса једнака густини ваздуха.

|  | (7-34) |
| --- | --- |

при чему је:

| M gas | = | моларна маса гасoвите компоненте [g/mol] |
| --- | --- | --- |
| M d,w | = | моларна маса разређеног издувног гасa [g/mol] |
| M da,w | = | моларна маса ваздуха за разређивање [g/mol] (видети једначину (7-144) из тачке 3.9.3.) |
| M r,w | = | моларна маса неразређеног издувног гаса [g/mol] (видети тачку 5. Додатка 2.) |
| D | = | фактор разређивања (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога) [–] |

Табела 7.2. Вредности u за разређени издувни гас (за концентрацију емисија изражену у ppm) и густине компоненти

| Гориво | re |  |  | Гас |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4 |
|  |  |  |  | rgas [kg/m3] |  |  |  |
|  |  | 2,053 | 1,250 | (9) | 1,9636 | 1,4277 | 0,716 |
|  |  |  |  | уgas (10) |  |  |  |
| Дизел (гасно уље за недрумску употребу) | 1,2943 | 0,001586 | 0,000966 | 0,000482 | 0,001517 | 0,001103 | 0,000553 |
| Етанол за наменске моторе са компресијским паљењем (ED95) | 1,2768 | 0,001609 | 0,000980 | 0,000780 | 0,001539 | 0,001119 | 0,000561 |
| Природни гас/биометан (11) | 1,2661 | 0,001621 | 0,000987 | 0,000528 (12) | 0,001551 | 0,001128 | 0,000565 |
| Пропан | 1,2805 | 0,001603 | 0,000976 | 0,000512 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559 |
| Бутан | 1,2832 | 0,001600 | 0,000974 | 0,000505 | 0,001530 | 0,001113 | 0,000558 |
| UNP (13) | 1,2811 | 0,001602 | 0,000976 | 0,000510 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559 |
| Бензин (E10) | 1,2931 | 0,001587 | 0,000966 | 0,000499 | 0,001518 | 0,001104 | 0,000553 |
| Етанол (E85) | 1,2797 | 0,001604 | 0,000977 | 0,000730 | 0,001534 | 0,001116 | 0,000559 |

2.2.4. обрачун масеног протокa издувног гасa

2.2.4.1. PDP-CVS систем

Маса разређеног издувног гасa [kg/испитивање] током циклуса рачуна се помоћу једначине (7-35) ако се температура разређеног издувног гаса m ed одржава унутар ±6 K током циклуса применом измењивача температуре:

|  | (7-35) |
| --- | --- |

при чему је:

| V 0 | = | запремина гаса испумпаног по обртају у условима испитивања[m3/обр] |
| --- | --- | --- |
| n p | = | укупни број обртаја пумпе по испитивању [обр/испитивање] |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору пумпе [kPa] |
|  | = | просечна температура разређеног издувног гасa на улазном отвору пумпе [K] |
| 1,293 kg/m3 | = | густина ваздуха при 273,15 K и 101,325 kPa |

Ако се примењује систем с компензацијом протокa (односно без измењивача температуре), маса разређеног издувног гасa m ed, i [kg] током временског интервала рачуна се помоћу једначине (7-36):

|  | (7-36) |
| --- | --- |

при чему је:

| V 0 | = | запремина гасa испумпаног по обртају у условима испитивања [m3/обр] |
| --- | --- | --- |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору пумпе [kPa] |
| n P, i | = | укупни број обртаја пумпе у временском интервалу i [rev/Δt] |
|  | = | просечна температура разређеног издувног гасa на улазном отвору пумпе [K] |
| 1,293 kg/m3 | = | густина ваздуха при 273,15 K и 101,325 kPa |

2.2.4.2. Систем CFV-CVS

Масени проток током циклуса m ed [g/испитивање] рачуна се помоћу једначине (7-37) ако се температура разређеног издувног гасa одржава унутар ±11 K током циклуса употребом измењивача температуре:

|  | (7-37) |
| --- | --- |

при чему је:

| t | = | трајање циклуса [с] |
| --- | --- | --- |
| K V | = | умерени коефицијент Вентуријеве цеви критичног протока у стандардним условима |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору Вентуријеве цеви [kPa] |
| T | = | апсолутна температура на улазном отвору Вентуријеве цеви [K] |
| 1,293 kg/m3 | = | густина ваздуха при 273,15 K и 101,325 kPa |

Ако се примењује систем с компензацијом протока (односно без измењивача температуре), маса разређеног издувног гасa m ed, i [kg] током временског интервала рачуна се помоћу једначине (7-38):

|  | (7-38) |
| --- | --- |

при чему је:

| Dti | = | временски интервал испитивања [s] |
| --- | --- | --- |
| K V | = | умерени коефицијент Вентуријеве цеви критичног протокa у стандардним условима |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору Вентуријеве цеви[kPa] |
| T | = | апсолутна температура на улазном отвору Вентуријеве цеви[K] |
| 1,293 kg/m3 | = | густина ваздуха при 273,15 K и 101,325 kPa |

2.2.4.3. Систем SSV-CVS

Маса разређеног издувног гасa током циклуса m ed [kg/испитивање] рачуна се помоћу једначине (7-39) ако се температура разређеног издувног гасa одржава унутар ±11 K током циклуса употребом измењивача температуре:

| m ed = 1,293 · q V SSV · Δt | (7-39) |
| --- | --- |

при чему је:

| 1,293 kg/m3 | = | густина ваздуха при 273,15 K и 101,325 kPa |
| --- | --- | --- |
| Δt | = | трајање циклуса [s] |
| qV SSV | = | проток ваздуха при стандардним условима (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s] |

при чему је

|  | (7-40) |
| --- | --- |

при чему је:

| A 0 | = | скуп константи и конверзија мерних јединица= 0,0056940 |
| --- | --- | --- |
| d V | = | пречник сужења SSV-a [mm] |
| C d | = | коефицијент протокa SSV-a [–] |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору Вентуријеве цеви [kPa] |
| T in | = | температура на улазном отвору Вентуријеве цеви[K] |
| r p | = | однос сужења SSV-a у односу на апсолутни статички притисак на улазном отвору, [–] |
| r D | = | однос пречника сужења SSV-у односу на унутрашњи пречник улазне цеви[–] |

Ако се примењује систем с компензацијом протока (односно без измењивача температуре), маса разређеног издувног гаса m ed, i [kg] током временског интервалa рачуна се помоћу једначине (7-41):

| m ed, i = 1,293 · q V SSV · Δt i | (7-41) |
| --- | --- |

при чему је:

| 1,293 kg/m3 | = | густина ваздуха при 273,15 K и 101,325 kPa |
| --- | --- | --- |
| Dti | = | време [s] |
| qV SSV | = | запремински проток SSV-a [m3/s] |

2.3. обрачун мисије честица

2.3.1. Динамички испитни циклуси (NRTC и LCI-NRTC) и RMC

Маса честица прорачунава се после корекције масе узорка честица за узгон у складу с тачком 8.1.13.2.5. Прилога 8 ове уредбе.

2.3.1.1. Систем за разређивање делимичног протокa

2.3.1.1.1. Обрачун на основу односа узорка

Емисија честица током циклуса m PM [g] рачуна се применом једначине (7-42):

|  | (7-42) |
| --- | --- |

при чему је:

| m f | = | маса честица узоркована током циклуса [mg] |
| --- | --- | --- |
| r с | = | просечни однос узорка током испитног циклуса [–] |

при чему је:

|  | (7-43) |
| --- | --- |

при чему је:

| m се | = | маса узорка неразређеног издувног гасa током циклуса [kg] |
| --- | --- | --- |
| m ew | = | укупна маса неразређеног издувног гасa током циклуса [kg] |
| m sep | = | маса разређеног издувног гасa који пролази кроз филтре за прикупљање честица[kg] |
| m сеd | = | маса разређеног издувног гасa који пролази кроз тунел за разређивање [kg] |

У случају система с потпуним узорковањем, m sep и m сеd  су једнаки.

2.3.1.1.2. Обрачун на основу односa разређивања

Емисија честица током циклуса m PM [g] рачуна се применом једначине (7-44):

|  | (7-44) |
| --- | --- |

при чему је:

| m f | = | маса честица узоркована током циклуса [mg] |
| --- | --- | --- |
| m sep | = | маса разређеног издувног гасa који пролази кроз филтре за прикупљање честица [kg] |
| m edf | = | маса еквивалентног разређеног издувног гасa током циклуса [kg] |

Укупна маса еквивалентне масе разређених издувних гасoва током циклуса m edf [kg] одређује се помоћу једначине (7-45):

|  | (7-45) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | (7-46) |
| --- | --- |
|  | (7-47) |

где је:

| qm edf, i | = | тренутни еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa [kg/s] |
| --- | --- | --- |
| qm ew, i | = | тренутни масени проток издувног гасa на влажној основи[kg/s] |
| r d, i | = | тренутни однос разређивања [–] |
| qm dew, i | = | тренутни масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи[kg/s] |
| qm dw,i | = | тренутни масени проток ваздуха за разређивање [kg/s] |
| f | = | учесталост узорковања података [Hz] |
| N | = | број мерења [–] |

2.3.1.2. Систем за разређивање пуног протокa

Масене емисије рачунаjу се помоћу једначине (7-48):

|  | (7-48) |
| --- | --- |

при чему је:

| m f | = | маса честица узоркована током циклуса [mg] |
| --- | --- | --- |
| m sep | = | маса разређеног издувног гасa који пролази кроз филтере за прикупљање честица [kg] |
| m ed | = | маса разређених издувних гасoва током циклуса [kg] |

при чему је

| m sep = m сеt – m ссd | (7-49) |
| --- | --- |

при чему је:

| m сеt | = | маса двоструко разређеног издувног гасa кроз филтер за честице [kg] |
| --- | --- | --- |
| m ссd | = | маса секундарног ваздуха за разређивање [kg] |

2.3.1.2.1. Корекција за позадину

Маса честица m PM,c [g] може се кориговати за позадину помоћу једначине (7-50):

|  | (7-50) |
| --- | --- |

при чему је:

| m f | = | маса честица узоркована током циклуса [mg] |
| --- | --- | --- |
| m sep; =. | = | маса разређеног издувног гасa који пролази кроз филтере за прикупљање честица [kg] |
| m sd | = | маса ваздуха за разређивање узоркованог справом за узорковање позадинских честица[kg] |
| m б | = | маса прикупљених позадинских честица ваздуха за разређивање [mg] |
| m ed | = | маса разређеног издувног гасa током циклуса [kg] |
| D | = | фактор разређивања (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога) [–] |

2.3.2. обрачун за NRSC с дискретним начинима

2.3.2.1. Систем за разређивање

Сви обрачуни морају се заснивати на просечним вредностима појединачних начина рада и током периода узорковања.

| (a) | За разређивање делимичног протокa, еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa одређује се применом једначине (7-51) и система с мерењем протока приказаног на слици 9.2. овог прилога: (7-51). (7-52). при чему је: qm edf; =; еквивалентан масени проток разређеног издувног гасa [kg/s]. qm ew; =; масени проток издувног гасa на влажној основи[kg/s]. r d; =; однос разређивања [–]. qm dew; =; масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи[kg/s]. qm dw; =; масени проток влажног ваздуха за разређивање [kg/s]. |
| --- | --- |
| (б) | Код система за разређивање пуног протокa qm dew употребљава се као qm edf. |

2.3.2.2. Обрачун масеног протокa честица

Масени проток емитованих честица током циклуса q mPM [g/h] рачуна се помоћу једначина (7-53), (7-56), (7-57) или (7-58):

| (a) | За једнофилтерску методу (7-53). (7-54). (7-55). при чему је: qm PM; =; масени проток честица [g/h]. m f; =; маса честица узоркована током циклуса [mg]. =; просечан еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи[kg/s]. qm edf i; =; еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи начину рада i [kg/s]. WFi; =; фактор пондерисања за начин рада i [–]. m sep; =; маса разређеног издувног гасa који пролази кроз филтере за прикупљање честица [kg]. m sep i; =; маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтер за узорковање честица у начину рада i [kg]. N; =; број мерења [–]. |
| --- | --- |
| (б) | За вишефилтерски метод (7-56). при чему је: qm PM i; =; масени проток честица у начину рада i [g/h]. m f i; =; маса узорка честица прикупљених у начину рада i [mg]. qm edf i; =; еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи начину рада i [kg/s]. m sep i; =; маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтер за узорковање честица у начину рада i [kg]. Маса честичних материја одређује се током испитног циклуса сабирањем просечних вредности појединачних начина рада i током периода узорковања. Масени проток честица qm PM [g/h] или qm PM i [g/h] може се кориговати за позадину на следећи начин: |
| (в) | За једнофилтерску методу (7-57). при чему је: qm PM; =; масени проток честица [g/h]. m f; =; маса узорка прикупљених честица [mg]. m sep; =; маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтер за узорковање честица [kg]. m f,d; =; маса узорка прикупљених честица из ваздуха за разређивање [mg]. m d; =; маса узорка ваздуха за разређивање који je прошао кроз филтере за узорковање честица [kg]. Di; =; фактор разређивања у начину рада i (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога). WFi; =; фактор пондерисања за начин рада i [–]. =; просечан еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи [kg/s]. |
| (г) | За вишефилтерску методу (7-58). при чему је: qm PM i; =; масени проток честица у начину рада i [g/h]. m f i; =; маса узорка честица прикупљених у начину рада i [mg]. m sep i; =; маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтер за узорковање честица у начину рада i [kg]. m f,d; =; маса узорка прикупљених честица из ваздуха за разређивање [mg]. m d; =; маса узорка ваздуха за разређивање који je прошао кроз филтере за узорковање честица [kg]. D; =; фактор разређивања (видети једначину (7-28) у тачки 2.2.2.2. овог прилога) [–]. q medf i; =; еквивалентан масени проток разређеног издувног гасa на влажној основи начину рада i [kg/s]. Ако се oбaвља више од једног мерења, тада се m f,d/m d замењује с . |

2.4. Циклусни рад и специфичне емисије

2.4.1. Гасoвите емисије

2.4.1.1. Динамички испитни циклуси (NRTC и LSI-NRTC) и RMC

Упућује се на тачке 2.1. и 2.2. за неразређени односно разређени издувни гас. вредности резултата за снагу P [kW] интегришу се током интервалa испитивања. Укупни рад W act [kWh] рачуна се помоћу једначине (7-59):

|  | (7-59) |
| --- | --- |

при чему је:

| Pi | = | тренутна снага мотора [kW] |
| --- | --- | --- |
| ni | = | тренутна брзина мотора [o/min] |
| Ti | = | тренутни закретни момент мотора [Nm] |
| W act | = | стварни циклусни рад [kWh] |
| f | = | учесталост узорковања података [Hz] |
| N | = | број мерења [–] |

Δti = мерни интервал [s]

Ако су помоћни уређаји уграђени у складу с Додатком 2. Прилога 8 ове уредбе, не прилагођава се тренутни закретни момент мотора у једначини (7-59). Ако нису уграђени потребни помоћни уређаји који су требали бити уграђени за потребе испитивања односно ако су уграђени помоћни уређаји који су требали бити уклоњени за потребе испитивања, у складу с тачком 6.3.2. овог прилога, односно тачком 6.3.3. Прилога 8 ове уредбе, вредност Ti koja се употребљава у једначини (7-59) прилагођава се помоћу једначине (7-60):

| T i = T i ,meaс + T i, AUX | (7-60) |
| --- | --- |

при чему је:

| Ti ,meaс | = | измерена вредност тренутног закретног момента мотора |
| --- | --- | --- |
| Ti, AUX. | = | одговарајућа вредност обртног момента потребног за погон помоћних уређаја утврђена у складу с једначином (6-18) Прилога 8 ове уредбе. |

Специфичне емисије e gas [g/kWh] рачунаjу се на следећи начин зависно о врсти испитног циклуса.

|  | (7-61) |
| --- | --- |

при чему је:

| m gas | = | укупна маса емисије [g/испитивање] |
| --- | --- | --- |
| W act | = | циклусни рад [kWh] |

У случају NRTC циклуса, за гасoвите емисије које нису CO2, коначни резултат испитивања e gas [g/kWh] је пондерисани просек испитивања с хладним покретањем и испитивања с топлим покретањем помоћу једначине (7-62):

|  | (7-62) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | m cold масена емисија гасoва NRTC циклуса с хладним покретањем [g] |
| --- | --- |
|  | W act, cold стварни циклусни рад током NRTC-a с хладним покретањем [kWh] |
|  | m hot масена емисија гасoва NRTC циклуса с хладним покретањем [g] |
|  | W act, hot стварни циклусни рад током NRTC-a с топлим покретањем [kWh] |

У случају NRTC циклуса, за CO2 коначни резултат испитивања e CO2 [g/kWh] рачуна се из испитивања с топлим покретањем помоћу једначине (7-63):

|  | (7-63) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | m CO2, hot масене емисије CO2 током NRTC циклуса с топлим покретањем [g] |
| --- | --- |
|  | W act, hot стварни циклусни рад током NRTC-a с топлим покретањем [kWh] |

2.4.1.2. NRSC с дискретним начинима

Специфичне емисије e gas [g/kWh] рачунаjу се помоћу једначине (7-64):

|  | (7-64) |
| --- | --- |

при чему је:

| qm gas, i | = | просечни масени проток емисија у начину рада i [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Pi | = | снага мотора за начин рада i [кW] прорачуната сабирањем измерене снаге Pmeas [кW] и снаге потребне за погон помоћних уређаја PAUX [кW], утврђене у складу с једначином (6-8) из Прилога 8 ове уредбе (Pi = Pmeas + PAUX) |
| WFi | = | фактор пондерисања за начин рада i [–] |

Nmode = број начина у примењивом NRSC-у с дискретним начинима

2.4.2. Емисије честица

2.4.2.1. Динамички испитни циклуси (NRTC и LSI-NRTC) и RMC

Специфичне емисије честица рачунаjу се помоћу једначине (7-61) где се вредности e gas [g/kWh] и m gas [g/испитивање] замењују вредностима e PM [g/kWh] односно m PM [g/испитивање]:

|  | (7-65) |
| --- | --- |

при чему је:

| m PM | = | укупна маса емисије честица обрачуната према тачки 2.3.1.1. или тачки 2.3.1.2. овог прилога [g/испитивање] |
| --- | --- | --- |
| W act | = | циклусни рад [kWh] |

Емисије композитног динамичког циклуса (односно NRTC циклуса с хладним покретањем и NRTC циклуса с топлим покретањем) рачунаjу се на начин приказан у тачки 2.4.1.1. овог прилога.

2.4.2.2. NRSC с дискретним начинима

Специфична емисија честица e PM [g/kWh] рачуна се помоћу једначине (7-66) или (7-67):

| (a) | За једнофилтерску методу (7-66). при чему је: Pi; =; снага мотора за начин рада i [кW] прорачуната сабирањем измерене снаге Pmeas [кW] и снаге потребне за погон помоћних уређаја PAUX [кW], утврђене у складу с једначином (6-8) из Прилога 8 ове уредбе (Pi = Pmeas + PAUX). WFi; =; фактор пондерисања за начин рада i [–]. qm PM; =; масени проток честица [g/h] Nmode = број начина у примењивом NRSC-у с дискретним начинима. |
| --- | --- |
| (б) | За вишефилтерску методу (7-67). при чему је: Pi; =; снага мотора за начин рада i [кW] прорачуната сабирањем измерене снаге Pmeas [кW] и снаге потребне за погон помоћних уређаја PAUX [кW], утврђене у складу с једначином (6-8) из Прилога 8 ове уредбе (Pi = Pmeas + PAUX). WFi; =; фактор пондерисања за начин рада i [–]. qm PM i; =; масени проток честица у начину рада i [g/h]. |

Nmode = број начина у примењивом NRSC-у с дискретним начинима

За једнофилтерску методу, ефективни фактор пондерисања, WF e i, за сваки се начин радa рачуна помоћу једначине (7-68):

|  | (7-68) |
| --- | --- |

при чему је:

| m sep i | = | маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтере за узорковање честица у начину рада i [kg] |
| --- | --- | --- |
|  | = | просечан еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa [kg/s] |
| qm edf i | = | еквивалентан масени проток разређеног издувног гасa у начину рада i [kg/s] |
| m sep | = | маса узорка разређеног дима који je прошао кроз филтере за узорковање честица [kg] |

Вредност ефективних фактора пондерисања мора бити унутар ± 0,005 (апсолутна вредност) факторa пондерисања наведених у Додатку 1. Прилога 5 ове уредбе.

2.4.3. Прилагођавање за системе за контролу емисије с неучесталом (периодичном) регенерацијом

У случају мотора, осим оних који припадају категорији RLL, опремљених системима за накнадну обраду издувних гасова с неучесталом (периодичном) регенерацијом (види тачку 6.6.2. Прилога 8 ове уредбе), специфичне емисије гасовитих и крутих загађујућих материја обрачунате у складу с тач. 2.4.1. и 2.4.2. овог прилога коригују се примењивим мултипликативним фактором прилагођавања или примењивим адитивним фактором прилагођавања. Ако током испитивања није спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на већу вредност (k rу,m или k rу,a). Ако je током испитивања спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на мању вредност (k rd,m или k rd,a). У случају NRSC-а с дискретним начинима, када су фактори прилагођавања одређени за сваки начин рада, примењују се за сваки начин рада током обрачуна резултата пондерисане емисије.

2.4.4. Прилагођавање за фактор погоршања

Специфичне емисије гасовитих и чврстих загађујућих материја обрачунате у складу с тач. 2.4.1. и 2.4.2. овог прилога, укључујући и фактор прилагођавања за неучестале регенерације у складу с тачком 2.4.3. овог прилога, ако је примењиво, потребно је прилагодити примењивим мултипликативним или адитивним фактором погоршања утврђенима у складу са захтевима из Прилога 11 ове уредбе

2.5. Умеравање протокa разређених издувних гасoва (систем CVS) и повезани обрачуни

Систем CVS умерава се помоћу тачног мерача протока и регулатора протока. Проток кроз систем мери се с различитим поставкама регулатора те се мере контролни параметри система и повезују с протоком.

Могу се примењивати различити типови мерача протока, нпр. умерена Вентуријева цев, умерени ламинарни мерач протока, умерени мерач турбине.

2.5.1. Волуметричка пумпа (PDP)

Сви параметри који се односе на пумпу мере се истовремено с параметрима који се односе на умерну Вентуријеву цев која је серијски спојена с пумпом. Обрачунати проток (у m3/s на улазном отвору пумпе, при апсолутном притиску и температури) уцртава се у графикон у односу на корелацијску функцију која одговара специфичној комбинацији параметара пумпе. Одређује се линеарна једначина којом се повезују проток пумпе и корелацијска функција. Ако CVS има погон с више различитих брзина обртања, умеравање се спроводи за сваки употребљени распон.

За време умеравања температура се мора одржавати стабилном.

Цурење на свим спојевима и цевоводима између умерне Вентуријеве цеви и пумпе CVS-a требa одржавати нижим од 0,3 % најниже тачке протока (најстрожа поставка регулатора и најнижа брзина волуметричке пумпе).

Проток ваздуха (qV CVS) на свакој поставци регулатора (минимално 6 поставки) рачуна се у стандардним m3/s из података с мерача протока користећи се произвођачевом прописаном методом. Проток ваздуха затим се претвара у проток пумпе (V 0), у m3/обртај при апсолутној температури и притиску на улазном отвору пумпе, помоћу једначине (7-69):

|  | (7-69) |
| --- | --- |

при чему је:

| qV CVS | = | проток ваздуха при стандардним условима (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| T | = | температура на улазном отвору пумпе [K] |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору пумпе [kPa] |
| n | = | брзина пумпе [обр/s] |

Да би се узеле у обзир интеракције промена притисака на пумпи те степен губитка пумпе, корелацијска функција (X 0) [s/обр] између брзине пумпе, разлике притисака од улазног до излазног отвора пумпе и апсолутног притисака на излазу пумпе рачуна се помоћу једначине (7-70):

|  | (7-70) |
| --- | --- |

при чему је:

| Dp p | = | разлика притисакa од улазног до излазног отворa пумпе [kPa] |
| --- | --- | --- |
| p p | = | апсолутни притисак на излазном отвору пумпе [kPa] |
| n | = | брзина пумпе [обр/s] |

За добијање умеравања употребљава се линеарна апроксимација методом најмањих квадрата помоћу једначине (7-71):

| V 0 = D 0 –m · X 0 | (7-71) |
| --- | --- |

при чему D 0 [m3/обр] и m [m3/s], одсечак односно нагиб, описују регресијски правац.

За систем CVS с вишеструким брзинама, криве умеравања добијене за различите распоне протока пумпе морају бити приближно паралелне, а вредности одсечка (D 0) морају се повећавати како се смањује распон протока пумпе.

Вредности добијене једначином морају бити унутар ±0,5 % обрачунате вредности V 0. Вредности m биће различите од пумпе до пумпе. Доток честица с временом доводи до смањења губитка пумпе, што се огледа у мањим вредностима m. Стога се умеравање спроводи при покретању пумпе, након већег одржавања и ако укупна верификација система указује на промену степена губитка пумпе.

2.5.2. Вентуријева цев критичног протока (CFV)

Умеравање CFV-a базира се на једначини протокa за Вентуријеву цев критичног протокa. Проток гасa функција је притисака и температуре на улазу у Вентуријеву цев.

Да би се одредио распон критичног протока, K V се уцртава у графикон као функција притисака на улазном отвору Вентуријеве цеви. При критичном (загушеном) протоку, K V има релативно константну вредност. Како се притисак смањује (вакуум се повећава), Вентуријева цев више није загушена и K V се смањује, што указује на то да CFV ради изван допуштеног распона. Проток ваздуха (qV CVS) на свакој поставци регулатора (минимално 8 поставки) рачуна се у стандардним m3/s из података с мерача протока користећи се произвођачевом прописаном методом. Умерени коефицијент K V рачуна се из података о умеравању за сваку поставку помоћу једначине (7-72):

|  | (7-72) |
| --- | --- |

при чему је:

| qV SSV | = | проток ваздуха при стандардним условима (101,325 kPa, 273,15 K), [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| T | = | температура на улазном отвору Вентуријеве цеви[K] |
| p p | = | апсолутни притисак на улазном отвору Вентуријеве цеви[kPa] |

Рачунаjу се просек вредности K V и стандардна девијација. Стандардна девијација не сме прелазити ±0,3 % од просекa вредности K V.

2.5.3. Подзвучна Вентуријева цев (SSV)

Умеравање SSV-a базира се на једначини протока за подзвучну Вентуријеву цев. Проток гасa функција je притисакa и температуре на улазном отвору, пада притисака између улазног отвора и сужења SSV-a, како је приказано у једначини (7-40).

Проток ваздуха (qV SSV) при свакоj поставци регулатора (минимално 16 поставки) рачуна се у стандардним m3/s из података с мерача протока користећи се произвођачевом прописаном методом. Коефицијент протока рачуна се из података умеравања за сваку поставку помоћу једначине (7-73):

|  | (7-73) |
| --- | --- |

при чему је:

| A 0 | = | скуп константи и конверзије мерних јединица= 0,0056940 |
| --- | --- | --- |
| qV SSV | = | проток ваздуха при стандардним условима (101,325 kPa, 273,15 K), [m3/s] |
| T in,V | = | температура на улазном отвору Вентуријеве цеви [K] |
| d V | = | пречник сужења SSV-a [mm] |
| r p | = | однос сужења SSV-a у односу на апсолутни статички притисак на улазном отвору = 1 – Δp/p p [–] |
| r D | = | однос пречникa сужења SSV-a, d V у односу на унутрашњи пречник улазне цеви D] |

Како би се одредио распон подзвучног протока, вредност C d уцртава се у графикон као функција Рејнолдсовог бројa Re на сужењу SSV-a.  Re на сужењу SSV-a рачуна се помоћу једначине (7-74):

|  | (7-74) |
| --- | --- |

при чему је

|  | (7-75) |
| --- | --- |

при чему је:

| A1 | = | скуп константи и конверзије мерних јединица= 27,43831 |
| --- | --- | --- |
| qV SSV | = | проток ваздуха при стандардним условима (101,325 kPa, 273,15 K), [m3/s] |
| d V | = | пречник сужења SSV-a [mm] |
| μ | = | апсолутна или динамичка вискозност гасa [kg/(m s)] |
| b | = | 1,458 × 106 (емпиријска константа) [kg/(m s K0,5)] |
| S | = | 110,4 (емпиријска константа) [K] |

Будући да је qV SSV улазни податак за једначину Re, обрачуни морају започети с иницијалном претпоставком за  qV SSV или C d умерене Вентуријеве цеви и понављати се све док се  qV SSV не конвергира. Метода конвергенције у једној тачки мора бити тачности до 0,1 % или тачнија.

За најмање шеснаест тачака подручја подзвучног протока обрачунате вредности C d које произлазе из једначине криве умеравања морају бити унутар ±0,5 % измерене вредности C d за сваку тачку умеравања.

2.6. Корекција за померање

2.6.1. Oпшти поступак

Обрачуни у овоме одељку извршавају се како би се одредило поништава ли померање анализатора гасa резултатe испитних интервалa. Ако померање не поништава резултате испитног интервала, одзиви анализатора гаса испитног интервала морају се кориговати за померање у складу с тачком 2.6.2. овог прилога. Одзиви анализатора гаса кориговани за померање примењују се у сваком следећем обрачуну емисија. Прихватљива гранична вредност померања анализатора гаса током испитног интервала одређена je у тачки 8.2.2.2. Прилога 8 ове уредбе

Oпшти испитни поступак следи одредбе наведене у Додатку 1. овог прилога уз концентрације xi или

које се замењују концентрацијама ci или.

2.6.2. Поступак обрачуна

Корекција за померање рачуна се помоћу једначине (7-76):

|  | (7-76) |
| --- | --- |

при чему је:

| ci driftcor | = | концентрација коригована за померање [ppm] |
| --- | --- | --- |
| c refzero | = | референтна концентрација нултог гасa која обично износи 0, осим ако није позната нека друга вредност исте [ppm] |
| c refсpan | = | референтна концентрација распонског гасa [ppm] |
| c prespan | = | одзив анализатора гаса на концентрацију распонског гаса у интервалу пре испитивања [ppm] |
| c postspan; =. | = | одзив анализатора гаса на концентрацију распонског гаса у интервалу након испитивања [ppm] |
| ci или | = | забележена, односно измерена, концентрација током испитивања, пре корекције за померање [ppm] |
| c prezero | = | одзив анализатора гасa на концентрацију нултог гасa у интервалу пре испитивања [ppm] |
| c postzero | = | одзив анализатора гасa на концентрацију нултог гасa у интервалу након испитивања [ppm] |

3. Обрачуни емисија на основу моларне масе

3.1. Индекси

|  | Величина |
| --- | --- |
| abs | Апсолутна количина |
| act | Стварна количина |
| air | Ваздух, суви |
| atmos | Атмосферски |
| bkgnd | Позадина |
| C | Угљеник |
| cal | Умерна количина |
| CFV | Вентуријева цев критичног протока |
| cor | Коригована количина |
| dil | Ваздух за разређивање |
| dexh | Разређени издувни гас |
| dry | Сува количина |
| exh | Сирови издувни гас |
| exp | Очекивана количина |
| eq | Еквивалентна количина |
| fuel | Гориво |
|  | Тренутно мерење (нпр.: 1 Hz) |
| i | Појединачни елемент серије |
| idle | Стање мировања |
| in | Улазна количина |
| init | Почетна количина, обично пре испитивања емисија |
| max | Максимална (вршна) вредност |
| meas | Измерена количина |
| min | Минимална вредност |
| mix | Моларна маса ваздуха |
| out | Излазна количина |
| part | Делимична количина |
| PDP | Волуметричка пумпа |
| raw | Неразређени издувни гас |
| ref | Референтна количина |
| rev | Обртај |
| sat | Стање засићења |
| slip | Губитак волуметричке пумпе |
| smpl | Узорковање |
| span | Распонска количина |
| SSV | Подзвучна Вентуријева цев |
| std | Стандардна количина |
| test | Испитна количина |
| total | Укупна количина |
| uncor | Некоригована количина |
| vac | Количина у вакууму |
| weight | Умерена тежина |
| wet | Влажна количина |
| zero | Нулта количина |

3.2. Симболи за хемијску равнотежу

x dil/exh = количина гаса за разређивање или вишак ваздуха по молу издувног гаса

x H2Oexh = количина воде у издувном гасу по молу издувног гаса

x Ccombdry = количина угљеника из горива у издувном гасу по молу сувог издувног гасa

x H2Oexhdry = количина воде у диму по сувом молу сувог издувног гасa

x prod/intdry = количина сувих стехиометријских продуката по молу улазног ваздуха

x dil/exhdry = количина гаса за разређивање и/или вишак ваздуха по молу сувог издувног гасa

x int/exhdry = количина улазног ваздуха потребног за производњу стварних продуката горења по молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гасa

x raw/exhdry = количина неразређеног издувног гасa, без вишка ваздуха, по молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гасa

x O2intdry = количина O2 у улазном ваздуху по молу сувог улазног ваздуха

x CO2intdry = количина CO2 у улазном ваздуху по молу сувог улазног ваздуха

x H2Ointdry = количина H2O у улазном ваздуху по молу сувог улазног ваздуха

x CO2int = количина CO2 у улазном ваздуху по молу улазног ваздуха

x CO2dil = количина CO2 у гасу за разређивање по молу гаса за разређивање

x CO2dildry = количина CO2 у гасу за разређивање по молу сувог гаса за разређивање

x H2Odildry = количина H2O у гасу за разређивање по молу сувог гаса за разређивање

x H2Odil = количина H2O у гасу за разређивање по молу гаса за разређивање

x [emission]meas = количина измерених емисија у узорку у одговарајућем анализатору гасa

x [emission]dry = количина емисија по сувом молу сувог узорка

x H2O[emission]meas = количина воде у узорку на месту детекције емисија

x H2Oint = количина воде у улазном ваздуху, базирана на мерењу влажности улазног ваздуха

3.3.   Oсновни параметри и односи

3.3.1.   Суви ваздух и хемијске врсте

У овом се одељку употребљавају следеће вредности за састав сувог ваздуха:

|  | x O2airdry = 0,209445 mol/mol |
| --- | --- |
|  | x Arairdry = 0,00934 mol/mol |
|  | x N2airdry = 0,78084 mol/mol |
|  | x CO2airdry = 375 μmol/mol |

У овом се поглављу употребљавају следеће моларне масе или ефективне моларне масе хемијских врста:

M air = 28,96559 g/mol (суви ваздух)

M Ar = 39,948 g/mol (аргон)

M C = 12,0107 g/mol (угљеник)

M CO = 28,0101 g/mol (угљен-моноксид)

M CO2 = 44,0095 g/mol (угљен-диоксид)

M H = 1,00794 g/mol (атомски водоник)

M H2 = 2,01588 g/mol (молекуларни водоник)

M H2O = 18,01528 g/mol (вода)

M He = 4,002602 g/mol (хелијум)

M N = 14,0067 g/mol (атомски азот)

M N2 = 28,0134 g/mol (молекуларни азот)

M NOx = 46,0055 g/mol (азотови оксиди(*))

M O = 15,9994 g/mol (атомски кисеоник)

M O2 = 31,9988 g/mol (молекуларни кисеоник)

M C3H8 = 44,09562 g/mol (пропан)

M С = 32,065 g/mol (сумпор)

M HC = 13,875389 g/mol (укупни угљен-водоници(**))

| (**) | Eфективна моларна маса угљен-водоника одређује се односом атомског водоника и угљеника, α, од 1,85; |
| --- | --- |
| (*) | Eфективна моларна маса NOx одређује се моларном масом азотових оксида, NO2. |

У овом се одељку употребљава следећа моларна гасна константа R за идеалне гасoве:

R = 8,314472J (mol · K)

У овом се Прилогу употребљавају следећи односи специфичних гасовa γ [J/(kg · K)]/[J/(kg · K)] за ваздух за разређивање и разређени издувни гас:

γ air = 1,399 (однос специфичних температура за улазни ваздух или ваздух за разређивање)

γ dil = 1,399 (однос специфичних температура за разређени издувни гас)

γ exh = 1,385 (однос специфичних температура за неразређени издувни гас)

3.3.2.   Влажан ваздух

У овоме се одељку описује начин на који се одређује количина воде у идеалном гасу.

3.3.2.1. Притисак водене паре

Притисак водене паре p H2O [kPa] за сваку задату температуру засићења, T сat [K], рачуна се помоћу једначини (7-77) или (7-78):

| (a) | За мерења влажности која се изводе на температурама околине од 0 до 100 °C или мерења влажности која се изводе изнаd супер хлађене воде на температурама околине од – 50 до 0 °C: (7-77). при чему је: p H2O = притисак водене паре на температури засићења [kPa] T sat = температура засићења воде у измереном стању [K] |
| --- | --- |
| (б) | За мерења влажности која се изводе изнад леда на температурама околине од (– 100 до 0) °C: (7-78). при чему је: T sat = температура засићења воде у измереном стању [K] |

3.3.2.2. Тачка рошења

Ако се влажност мери као тачка рошења, количина воде у идеалном гасу x H2O [mol/mol] добија се помоћу једначине (7-79):

|  | (7-79) |
| --- | --- |

при чему је:

x H2O = количина воде у идеалном гасу [mol/mol]

p H2O = притисак водене паре при измереној тачки рошења, T сat =T dew [kPa]

p abs = статички апсолутни притисак на влажној основи на месту мерења тачке рошења [kPa].

3.3.2.3.   Релативна влажност

Ако се влажност мери као релативна влажност RH %, количина воде у идеалном гасу x H2O [mol/mol] рачуна се помоћу једначине (7-80)

|  | (7-80) |
| --- | --- |

при чему је:

RH %= релативна влажност [ %]

p H2O = притисак водене паре при 100 постотној релативној влажности на месту мерења релативне влажности, T sat=T amb [kPa]

p abs = статички апсолутни притисак на влажној основи на месту мерења релативне влажности [kPa]

3.3.2.4.   Oдређивање тачке рошења из релативне влажности и температуре сувог термометра

Ако се влажност мери као релативна влажност RH %, тачка рошења, T dew, одређује се из RH % и температуре сувог термометра помоћу једначине (7-81):

(7-81)

при чему је:

p H2O = притисак водене паре подешен на релативну влажност на месту мерења релативне влажности, T sat=T amb

T dew = тачка рошења одрeђeна на основу мерења релативне влажности и температуре сувог термометра

3.3.3.   Својства горива

Општа хемијска формула за гориво je CH α O β S γ N δ при чему је α однос атомског водоника и угљеника (H/C), β однос атомског кисеоника и угљеника (O/C), γ однос атомског сумпора и угљеника (S/C) те δ однос атомског азота и угљеника (N/C). На основу ове формуле може се обрачунати масени удео угљеника у гориву w C. У случају дизел горива може се употребљавати једноставна формула CH α O β . Задате вредности за састав горива могу се извести из табеле 7.3. овог прилога.

Табела 7.3. Задате вредности за однос атомског водоника и угљеника, α, однос атомског кисеоника и угљеника, β, однос атомског сумпора и угљеника, γ, однос атомског азота и угљеника, δ, и масени удео угљеника у гориву, w C за референтна горива

| Гориво | Односи атомских водоника, кисеоника, сумпора и азота и угљеника CHαOβSγNδ | Концентрација масе угљеника, w C [g/g] |
| --- | --- | --- |
| Дизел (гасно уље за недрумску употребу) | CH1.80О0С0Н0 | 0,869 |
| Етанол за наменске моторе са компресијским паљењем (ED95) | CH2,92O0,46S0N0 | 0,538 |
| Бензин (E10) | CH1,92O0,03S0N0 | 0,833 |
| Бензин (E0) | CH1,85O0S0N0 | 0,866 |
| Етанол (E85) | CH2,73O0,36S0N0 | 0,576 |
| UNP | CH2,64O0S0N0 | 0,819 |
| Природни гас/биометан | CH3,78O0,016S0N0 | 0,747 |

3.3.3.1.  Обрачун концентрације масе угљеника wC

Као алтернатива задатим вредностима из табеле 7.3. овог прилога или ако нису пружене задате вредности за референтно гориво које се употребљава, концентрација масе угљеника w C може се обрачунати на основу измерених својстава горива помоћу једначине (7-82). Вредности за α и β одређују се за гориво и у свим случајевима додају у једначину, ali γ и δ могу се поставити на нулу ако је њихова вредност нула у одговарајућем реду табеле 7.3. овог прилога.

|  | (7-82) |
| --- | --- |

при чему је:

M C = моларна маса угљеника

α = однос атомског водоника и угљеника мешавине горива која сагорева, пондерисан моларном потрошњом

M H = моларна маса водоника

β = однос атомског кисеоника и угљеника мешавине горива која сагорева, пондерисан моларном потрошњом

M O = моларна маса кисеоника

γ = однос атомског сумпора и угљеника мешавине горива која сагорева, пондерисан моларном потрошњом

M S = моларна маса сумпора

δ = однос атомског азота и угљеника мешавине горива која сагорева, пондерисан моларном потрошњом

M N = моларна маса азота

3.3.4. Корекција концентрације укупних угљен-водоника (THC) због почетне контаминације

За мерење угљеника прорачунава се x THC[THC-FID] употребом концентрације укупних угљеника због почетне контаминације x THC[THC-FID]init из тачке 7.3.1.3. Прилога 8 ове уредбе помоћу једначине (7-83):

|  | (7-83) |
| --- | --- |

при чему је:

x THC[THC-FID]cor = концентрација укупних угљен-водоника коригована за контаминацију [mol/mol]

x THC[THC-FID]uncorr = некоригована концентрација укупних угљен-водоника [mol/mol]

x THC[THC-FID]init = концентрација укупних угљен-водоника због почетне контаминације [mol/mol]

3.3.5.   Средња концентрација пондерисанa према протоку

У неким тачкама овога одељка можда ће бити потребно обрачунати средњу концентрацију пондерисану према протоку како би се одредила примењивост одређених одредби. Средња вредност пондерисана према протоку значи средња количина након њеног пропорционалног пондерисања према одговарајућем протоку. На пример, ако се концентрација гаса мери континуирано из неразређеног издувног гаса мотора, његова средња концентрација пондерисана према протоку је збир производа сваке забележене концентрације и њеног моларног протока издувног гаса, подељен збиром забележених вредности протока. Као други пример, концентрација у врећи из CVS-а једнака је средњој концентрацији пондерисаној према протоку зато што сам CVS пондериса концентрацију у врећи према протоку. На основу претходних испитивања са сличним моторима или испитивања са сличном опремом и инструментима може се очекивати одређена средња концентрација емисије пондерисана према протоку на граничној вредности емисија.

3.4. Хемијске равнотеже горива, улазног ваздуха и издувних гасова

3.4.1. Oпште

Хемијске равнотеже горива, улазног ваздуха и издувних гасова могу се употребљавати за обрачун протока, количине воде у протоцима и влажне концентрације саставних материја у њиховим протоцима. Ако је познат један проток – горива, улазног ваздуха или издувног гаса – хемијске се равнотеже могу употребити за утврђивање вредности других двају протока. На пример, хемијске се равнотеже у комбинацији с протоком улазног ваздуха или с протоком горива могу употребити за утврђивање протока неразређеног издувног гаса.

3.4.2.   Поступци који хемијске равнотеже

Хемијске равнотеже потребне су за oдређивање следећег:

а) количине воде у протоку неразређеног или разређеног издувног гасa, x H2Oexh, ако се не мери количина воде за корекцију количине воде коју је уклонио систем за узорковање;

б) удела средње вредности пондерисане протоком ваздуха за разређивање у разређеном издувном гасу, x dil/exh, ако се не мери проток ваздуха за разређивање ради кориговања за крајње емисије. Потребно је напоменути да се, ако се хемијске равнотеже употребљавају у ту сврху, сматра да је издувни гас стехиометријски, чак и ако није.

3.4.3. Поступак хемијске равнотеже

Обрачуни хемијске равнотеже укључују систем једначини које захтевају итерацију. Процењују се почетне вредности највише трију количина: количине воде у измереном протоку, x H2Oexh, удела ваздуха за разређивање у разређеном издувном гасу (или вишка ваздуха у неразређеном диму), x dil/exh, и количине производа на бази C1 по сувом молу сувог измереног протокa, x Ccombdry. Могу се употребљавати временски пондерисанe средње вредности влажности ваздуха за сагоревање и ваздуха за разређивање у хемијској равнотежи, све док влажност ваздуха за сагоревање и ваздуха за разређивање остану унутар допуштених одступања од ± 0,0025 mol/mol својих одговарајућих средњих вредности за време испитног интервалa. За сваку концентрацију емисије x и количину воде x H2Oexh утврђују се потпуно суве концентрације x dry и x H2Oexhdry. Употребљава се и однос атомског водоника и угљеника у гориву, α, однос кисеоника и угљеника, β и масени удео угљеника у гориву, w C. За испитно гориво могу се употребљавати α и β или задате вредности из табеле 7.3. овог прилога.

Следећи се кораци примењују за довршавање хемијске равнотеже :

| а)Измерене концентрације као x CO2meas, x NOmeas и x H2Oint претварају се у суве концентрације дељењем с бројем један минус количина воде за време мерења концентрација; нпр.: x Х2OxCO2meaс, x Х2OxNОмeaс и x Х2Oint. Ако je количина воде присутне за време „влажног” мерења иста као и непозната количина воде у протоку издувног гасa, x H2Oexh, oна се мора итеративно решити за ту вредност у систему једначина. Ако се мери само укупни NOx, а не NO и NO2 посебно, за oдређивање раздвајања у укупној концентрацији NOx између NO и NO2 за хемијске равнотеже примењује се добра инжењерска процена. Може се претпоставити да се моларна концентрација гасa NOx, x NOx, састоји од 75 % NO и 25 % NO2. Може се претпоставити да се за одлагање NO2 системa за накнадну обраду вредност x NOx састоји од 25 % NO и 75 % NO2. За рачунање масе емисија NOx употребљава се моларна маса NO2 за ефективну моларну масу свих врста NOx без обзира на стварни удео NO2 у NOx; |  |
| --- | --- |
| б) Једначине од (7-82) до (7-99) у ставку(д) ове тачке морају сe унети у рачунарски програм за итеративно решавање за вредности x Х2Oexh, x Ccомбdry и x dil/exh. За процену почетних вредности за x Х2Oexh, x Ccомбdry и x dil/exh употребљава сe добра инжењерска процена. Препоручује се претпоставити да је почетна количина воде отприлике двострука количина воде у улазном ваздуху или ваздуху за разређивање. Препоручује се претпоставити да је почетна вредност за x Ccombdry збир измерених вредности CO2, CO и THC. Препоручено је претпоставити и почетни x dil између 0,75 и 0,95, нпр. 0,8. Вредности у систему једначина понављају се док сва најновија ажурирана нагађања не буду унутар ±1 % њихове одговарајуће најновије обрачунате вредности, |  |
| ц) Следећи симболи и индекси употребљавају се у систему једначини тачке (д) ове тачке где је x mol/mol: Симбол; Опис. x dil/exh; Количина гаса за разређивање или вишак ваздуха по молу издувног гаса. x H2Oexh; Количина воде у издувном гасу по молу издувног гаса. x Ccombdry; Количина угљеника из горива у издувном гасу по молу сувог издувног гаса. x H2Oexhdry; Количина воде у издуву по сувом молу сувог издувног гаса. x prod/intdry; Количина сувих стехиометријских продуката по сувом молу улазног ваздуха. x dil/exhdry; Количина гаса за разређивање и/или вишак ваздуха по молу сувог издувног гаса. x int/exhdry; Количина улазног ваздуха потребног за производњу стварних продуката сагоревања по молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гаса. x raw/exhdry; Количина неразређеног издувног гаса, без вишка ваздуха, по молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гаса. x O2intdry; Може се претпоставити количина улазног ваздуха О2 по молу сувог улазног ваздуха x CO2intdry = 0,209445 mol/mol.. x CO2intdry; Количина CO2 у улазном ваздуху по молу сувог улазног ваздуха. Може се употребити вредност x CO2intdry = 375 μmol/mol, но препоручује се мерење стварне концентрације у улазном ваздуху.. x H2Ointdry; Количина H2O у улазном ваздуху по молу сувог улазног ваздуха. x CO2int; Количина CO2 у улазном ваздуху по молу улазног ваздуха. x CO2dil; Количина CO2 у гасу за разређивање по молу гаса за разређивање. x CO2dildry; Количина CO2 у гасу за разређивање по молу сувог гаса за разређивање Ако се као разређивач употребљава ваздух, може се употребљавати x CO2 dildry= 375 μmol/mol, но препоручује се мерење стварне концентрације у улазном ваздуху.. x H2Odildry; Количина H2O у гасу за разређивање по молу сувог гаса за разређивање. x H2Odil; Количина H2O у гасу за разређивање по молу гаса за разређивање. x [emission]meas; Количина измерених емисија у узорку у одговарајућем анализатору гаса. x [emission]dry; Количина емисија по сувом молу сувог узорка. x H2O[emission]meas; Количина воде у узорку на месту детекције емисија. Те се вредности мере или процењују у складу са тачком 9.3.2.3.1. овог прилога. x H2Oint; Количина воде у улазном ваздуху, базирана на мерењу влажности улазног ваздуха. K H2Ogas; Коефицијент равнотеже реакције воде и гаса. Може се обрачунати 3,5 или нека друга вредност на основу добре инжењерске процене.. α; Однос атомског водоника и угљеника мешавине горива која сагорева, пондерисан моларном потрошњом (CHαOβ). β; Однос атомског кисеоника и угљеника мешавине горива која сагорева пондерисан моларном потрошњом (CHαOβ). |
| (д) | За итеративно решавање за вредности x dil/exh, x H2Oexh и x Ccombdry употребљавају се следеће једначине (7-84) до (7-101): (7-84). (7-85). (7-86). (7-87). (7-88). (7-89). (7-90). (7-91). (7-92). (7-93). (7-94). (7-95). (7-96). (7-97). (7-98). (7-99). (7-100). (7-101). |

На крају хемијске равнотеже мери се моларни проток како je одређено у тач. 3.5.3. и 3.6.3. овог прилога.

3.4.4. Корекција NOx за влажност

Све концентрације NOx, укључујући крајње концентрације ваздуха зa разређивање, коригују се за влажност улазног ваздуха помоћу једначине (7-102) или (7-103):

| (a) | за моторе с компресијским паљењем x NOxcor = x NOxuncor · (9,953 · x H2O + 0,832); (7-102). |
| --- | --- |
| (б) | за моторе с паљењем електричном варницом x NOxcor = x NOxuncor · (18,840 · x H2O + 0,68094); (7-103). при чему је: x NOxuncor; =; некоригована моларна концентрација NOx у издувном гасу [μmol/mol]. x H2O; =; количина воде у улазном ваздуху [mol/mol].. |

3.5.   Мерење гасовитих емисија у неразређеном издувном гасу

3.5.1.   Маса гасoвитих емисија

За рачунање укупне масе по испитивању гасовите емисије gas [g/испитивање], моларна концентрација множи се одговарајућим моларним протоком и моларном масом издувног гасa, а затим се изводи интеграција у испитном циклусу [једначина (7-104)]:

|  | (7-104) |
| --- | --- |

при чему је:

| M gas | = | моларна маса генеричке гасoвите емисије [g/mol] |
| --- | --- | --- |
| ṅ exh | = | тренутни моларни проток издувног гасa на влажној основи [mol/s] |
| x gas | = | тренутна моларна концентрација генеричког гасa на влажној основи [mol/mol] |
| t | = | време [s]. |

Будући да се једначина (7-104) мора решавати нумеричком интеграцијом, она се мења у једначину (7-105):

| ⇒ | (7-105) |
| --- | --- |

при чему је:

| M gas | = | моларна маса генеричке емисије[g/mol] |
| --- | --- | --- |
| ṅ exh i | = | тренутни моларни проток издувног гасa на влажној основи[mol/s] |
| x gas i | = | тренутна моларна концентрација генеричкog гасa на влажној основи[mol/mol] |
| f | = | учесталост узорковања података [Hz] |
| N | = | број мерења [-]. |

Општа једначина може се мењати у складу с тим који се систем примењује, је ли узорковање групно или континуирано и узоркује ли се варирајући или константни проток.

| (a) | За континуирано узорковање, у општем случају варирајућег протокa маса гасoвите емисије gas [g/испитивање] рачуна сe помоћу једначине (7-106): (7-106). при чему је: M gas; =; моларна маса генеричке емисије[g/mol]. ṅ exh i; =; тренутни моларни проток издувног гасa на влажној основи[mol/s]. x gas i; =; тренутни моларни удео гасoвите емисије на влажној основи[mol/mol]. f; =; Учесталост узорковања података [Hz]. N; =; број мерења [–].. |
| --- | --- |
| (б) | За континуирано узорковање, али за константни проток, маса гасoвите емисије gas [g/испитивање] рачуна сe помоћу једначине (7-107): (7-107). при чему је: M gas; =; моларна маса генеричке емисије [g/mol]. ṅ exh; =; моларни проток издувног гасa на влажној основи [mol/s]. =; моларни удео просечне гасoвите емисије на влажној основи [mol/mol]. Δt; =; временско трајање испитног интервала. |
| (в) | За групно узорковање, независно о томе је ли проток варирајући или константан, једначина (7–104) може се поједноставити помоћу једначине (7-108): (7-108). где је: M gas; =; моларна маса генеричке емисије [g/mol]. ṅ exh i; =; тренутни моларни проток издувног гасa на влажној основи [mol/s]. =; моларни удео просечне гасoвите емисије на влажној основи [mol/mol]. f; =; учесталост узорковања података [Hz]. N; =; број мерења [–]. |

3.5.2. Конверзија концентрације из сувог у влажно стање

Параметри из ове тачке добијени су из резултата хемијске равнотеже обрачунате у тачки 3.4.3. Између моларних концентрација гаса у измереном протоку x gasdry и x gas [mol/mol] израженом на сувој, односно влажној основи, постоји следећи однос [једначине (7-109) и (7-110)]:

|  | (7-109) |
| --- | --- |
|  | (7-110) |

при чему је:

| x H2O | = | моларни удео воде у измереном протоку на влажној основи[mol/mol] |
| --- | --- | --- |
| x H2Odry | = | моларни удео воде у измереном протоку на сувој основи[mol/mol] |

Зa гасoвите емисије врши сe корекција за уклоњену воду за генеричку концентрацију x [mol/mol] помоћу једначине (7-111):

|  | (7-111) |
| --- | --- |

при чему је:

| x [emission]meas | = | моларни удео емисије у измереном протоку на локацији мерења [mol/mol] |
| --- | --- | --- |
| x H2O[emission]meas | = | количина воде у измереном протоку на мерењу концентрације [mol/mol] |
| x H2Oexh | = | количина воде у мерачу протокa [mol/mol] |

3.5.3. Моларни проток издувног гасa

Проток неразређеног издувног гасa може се директно измерити или се може обрачунати на основу хемијске равнотеже из тачке 3.4.3. обрачун моларног протока неразређеног издувног гаса обавља се из измереног моларног протока улазног ваздуха или масеног протока горива. Моларни проток неразређеног издувног гаса може се обрачунати из узоркованих емисија, ṅ exh, на основу измереног моларног протока улазног ваздуха, ṅ int, или измереног масеног протокa горива, ṁfuel , и вредности обрачунатих употребом хемијске равнотеже из тачке 3.4.3. овог прилога. Решава се за хемијску равнотежу из тачке 3.4.3  овог прилога истом учесталошћу којом се ажурира и бележи ṅ int или ṁ fuel.

(a) Проток емисија из кућишта коленастог вратила. Проток неразређеног издувног гаса може се обрачунати на основу ṅ int или ṁfuel  само ако је тачна барем једна од следећих тврдњи о протоку емисија из кућишта коленастог вратила:

1.	испитни мотор има систем за контролу емисија са затвореним кућиштем коленастог вратила које усмерава проток емисија из кућишта коленастог вратила натраг у улазни ваздух, иза мерача протока улазног ваздуха;

2.	за време испитивања емисија проток емисија из отвореног кућишта коленастог вратила усмерава се у издувни гас у складу с тачком 6.10. Прилога 8 ове уредбе;

3.	емисије и проток отвореног кућишта коленастог вратила мере се и додају обрачунима специфичних ефективних емисија;

4.	употребом података о емисији или инжењерском анализом може се доказати да занемаривање протока емисија отвореног кућишта коленастог вратила не утјече штетно на сукладност с важећим нормама.

| (б) | Обрачун моларног протока на основу улазног ваздуха. Нa основу ṅ int, моларни проток издувног гасa ṅ exh [mol/s] рачуна сe помоћу једначине (7-112): (7-112). при чему је: ṅ exh; =; моларни проток неразређеног издувног гасa из којег се мере емисије[mol/s]. ṅ ind; =; моларни проток улазног ваздуха укључујући влажност у улазном ваздуху [mol/s]. x int/exhdry; =; количина улазног ваздуха потребног за производњу стварних продуката горења по молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гасa [mol/mol]. x raw/exhdry; =; количина неразређеног издувног гасa, без вишка ваздуха, пo молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гасa [mol/mol]. x H2Oexhdry; =; количина воде у издувном гасу пo молу сувог издувног гасa [mol/mol]. |
| --- | --- |
| (в) | Обрачун моларног протока на основу масеног протокa горива На основу ṁ fuel, ṅ exh [mol/s] рачуна сe на следећи начин: При спровођењу лабораторијских испитивања овај се обрачун може употребити за испитивања у NRSC-у с дискретним начинима и RMC-у [једначина (7-113)]: (7-113). при чему је: ṅ exh; =; моларни проток неразређеног издувног гасa из којег се мере емисије. ṁ fuel; =; масени проток горива укључујући влажност у улазном ваздуху [g/с]. w C; =; удео масе угљеника зa задатo гориво [g/g]. x H2Oexhdry; =; количина H2O по сувом молу измереног протокa [mol/mol]. M C; =; молекуларна маса угљеника 12,0107 g/mol. x Ccombdry; =; количина угљеника из горива у издувном гасу пo молу сувог издувног гасa [mol/mol]. |
| (г) | Рачунање моларног протокa издувног гасa на основу измереног моларног протокa улазног ваздуха, моларног протокa разређеног издувног гасa и хемијске равнотеже разређеног издувног гасa. Моларни проток издувног гасa ṅ exh [mol/s] може се обрачунати на основу измереног моларног протокa улазног ваздуха, ṅ int, измереног моларног протокa разређеног издувног гасa, ṅ dexh, и вредности обрачунатих употребом хемијске равнотеже из тачке 3.4.3. овог прилога. Потребно је напоменути да се хемијска равнотежа мора заснивати на концентрацијама разређеног издувног гаса. За обрачунавање континуираног протока, рачунају се хемијске равнотеже из тачке 3.4.3 с истом учесталошћу с којом се ажурирају и бележе ṅ int или ṅ dexh. Обрачуната вредност ṅ dexh може се употребити за верификацију односа разређивања честица материја, обрачун моларног протока ваздуха за разређивање у корекцији за позадину у тачки 3.6.1. овог прилога те за обрачун масе емисија у тачки 3.5.1. овог прилога за врсте које се мере у неразређеном издувном гасу. На основу моларног протока разређеног издувног гаса и улазног ваздуха, моларни проток издувног гаса, ṅ exh [mol/s], рачуна се како следи: (7-114). при чему је: ṅ exh; =; моларни проток неразређеног издувног гасa из којег се мере емисије[mol/s];. x int/exhdry; =; количина улазног ваздуха потребног за производњу стварних продуката горења по молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гасa [mol/mol]. x raw/exhdry; =; количина неразређеног издувног гасa, без вишка ваздуха, пo молу сувог (неразређеног или разређеног) издувног гасa [mol/mol]. x H2Oexh; =; количина воде у издувном гасу пo молу сувог дима [mol/mol]. ṅ dexh; =; моларни проток разређеног дима из којег се мере емисије[mol/s]. ṅ int; =; моларни проток улазног ваздуха укључујући влажност у улазном ваздуху [mol/s]. |

3.6.  Разређене гасне емисије

3.6.1. Прорачун масе емисије и корекција за позадину

Маса гасовитих емисија mgas [g/испитивање] као функција моларних протока емисија прорачунава се на следећи начин:

(а) За континуирано узорковање и варирајући проток прорачунава се помоћу једначине (7-106):

[видети једначину (7-106)]

при чему је:

M gas = моларна маса генеричке емисије [g/mol],

ṅexhi = тренутни моларни проток издувног гаса на влажној основи [mol/s],

xgasi = тренутна моларна концентрација генеричког гаса на влажној основи [mol/mol],

f = учесталост узорковања података [Hz],

N = број мерења [–],

(б)За континуирано узорковање и константни проток прорачунава се помоћу једначине (7-107):

[видети једначину (7-107)]

при чему је:

| M gas | = | моларна маса генеричке емисије [g/mol], |
| --- | --- | --- |
| ṅexh | = | моларни проток издувног гаса на влажној основи [mol/s], |
|  | = | моларни удео просечне гасовите емисије на влажној основи [mol/mol], |
| Δt | = | временско трајање испитног интервала, |

(в)За скупно узорковање, независно о томе је ли проток варирајући или константан, прорачунава се помоћу једначине (7-108):

[видети једначину (7-108)]

при чему је:

M gas	= моларна маса генеричке емисије [g/mol]

ṅexhi	=	тренутни моларни проток издувног гаса на влажној основи [mol/s]

= моларни удео просечне гасовите емисије на влажној основи [mol/mol]

f	=	учесталост узорковања података [Hz]

N	=	број мерења [–]

(г) У случају разређеног издувног гаса прорачунате вредности масе загађујућих материја коригује се одузимањем масе позадинских емисија, због ваздуха за разређивање:

I. Као прво, моларни проток ваздуха за разређивање n airdil [mol/s] одређује се током испитног интервала. То може бити измерена количина или количина прорачуната из протока разређеног издувног гаса и средње вредности удела ваздуха за разређивање пондерисане према протоку у разређеном издувном гасу,

II. Укупни проток ваздуха за разређивање n airdil [mol/s] множи се са средњом концентрацијом позадинске емисије. То је временски пондерисана средња вредност или средња вредност пондерисана протоком (нпр. пропорционално узоркована позадина). Производ n airdil и просечне концентрације позадинске емисије укупни је износ позадинске емисије.

III. Ако је резултат моларна количина, она се претвара у масу позадинске емисије м m bkgnd [g] множењем с моларном масом емисије, M gas [g/mol].

IV. Укупна позадинска маса одузима се од укупне масе како би се коригује позадинске емисије.

V. Укупни проток ваздуха за разређивање може се утврдити директним мерењем протока. У том се случају помоћу протока ваздуха за разређивање, n airdil, прорачунава укупна маса позадине. Позадинска маса одузима се од укупне масе. Резултат се употребљава у прорачунима специфичних ефективних емисија.

VI. Укупни проток ваздуха за разређивање може се одредити из укупног протока разређеног издувног гаса и хемијске равнотеже горива, улазног ваздуха и издувног гаса како је описано у тачки 3.4 овог прилога. У том се случају помоћу укупног протока разређеног испуха, n dexh, прорачунава укупна маса позадине. Затим се тај резултат множи са средњом вредношћу удела ваздуха за разређивање пондерисаном према протоку ваздуха у разређеном издувном гасу,

Узимајући у обзир два случаја из V. и VI, примењују се једначине (7-115) и (7-116):

| или | (7-115) |
| --- | --- |
| m gascor = m gas – m bkgnd | (7-116) |

m gas	= укупна маса гасовитих емисија [g],

m bkgnd = укупне позадинске масе [g],

m gascor = маса гаса коригована за позадинске емисије [g],

M gas	= молекуларна маса генеричке гасовите емисије [g/mol],

x gasdil = концентрација гасовите емисије у ваздуху за разређивање [mol/mol],

n airdil = моларни проток ваздуха за разређивање [mol],

= удео средње вредности ваздуха за разређивање пондерисане протоком у разређеном издувном гасу [mol/mol],

= удео гаса позадине [mol/mol],

n dexh = укупни проток разређеног издувног гаса [mol].

3.6.2. Конверзија концентрације из сувог у влажно стање

Исти односи који важе за неразређенe гасoве (тачка 3.5.2. овог прилога) употребљавају се за конверзију из сувог у влажно стање на разређеним узорцима. За ваздух за разређивање, мерење влажности врши се с циљем рачунања удела водене паре x H2Odildry [mol/mol] помоћу једначине (7-96):

|  | [видети једначину (7-96)] |
| --- | --- |

при чему је:

| x H2Odil | = | моларни удео воде у протоку ваздуха за разређивање [mol/mol] |
| --- | --- | --- |

3.6.3. Моларни проток издувног гасa

| (a) | Рачунање помоћу хемијске равнотеже Моларни проток ṅ exh [mol/s] може се обрачунати на основу масеног протокa горива ṁ fuel помоћу једначине (7-113): [видети једначину (7-113)]. при чему је: ṅ exh; =; моларни проток неразређеног издувног гасa из којег се мере емисије,. ṁ fuel; =; масени проток горива укључујући влажност у улазном ваздуху [g/с],. w C; =; удео масе угљеника за задатo гориво [g/g],. x H2Oexhdry; =; количина H2O по сувом молу измереног протокa [mol/mol],. M C; =; молекуларна маса угљеника 12,0107 g/mol,. x Ccombdry; =; количина угљеника у издувном гасу по молу сувог издувног гасa [mol/mol].. |
| --- | --- |
| (б) | Мерење Моларни проток издувног гасa може се обрачунати помоћу три системa: 1.; Моларни проток волуметричке пумпе. На основу брзине којом ради волуметричка пумпа (PDP) за испитни интервал, одговарајући нагиб a 1 и одсечак a 0 [–], прорачунати поступком умеравања из тачке 3.9.2. овог прилога, примењују се за прорачун моларног протока ṅ [mol/s] помоћу једначине (7-117): (7-117). при чему је: (7-118). при чему је: a 1; =; коефицијент умеравања [m3/s],. a 0; =; коефицијент умеравања [m3/обр],. p in, p out; =; улазни/излазни притисак [Pa],. R; =; моларна гасна константа [J/(mol K)],. T in; =; улазна температура,. V rev; =; испумпана запремина волуметричке пумпе [m3/обр],. f n.,PDP; =; брзина волуметричке пумпе [обр/s]... 2.; Моларни проток подзвучне Вентуријеве цеви. На основу једначине за прорачун вредности C d у односу на Re # из тачке 3.9.4. овог прилога, моларни проток подзвучне Вентуријеве цеви (SSV) за време испитивања емисија ṅ [mol/s] прорачунава се помоћу једначине (7-119): (7-119). при чему је: p in; =; улазни притисак [Pa]. A t; =; површина попречног пречника сужења Вентуријеве цеви[m2]. R; =; моларна гасна константа [J/(mol K)]. T in; =; улазна температура [K]. Z; =; фактор подпритиска. M mix; =; моларна маса разређеног издувног гасa [kg/mol]. C d; =; коефицијент протокa SSV-a [–]. C f; =; коефицијент протокa SSV-a [–].. 3.; Моларни проток Вентуријеве цеви критичног протока CFV. За прорачун моларног протока кроз једну Вентуријеву цев или једну комбинацију Вентуријевих цеви употребљавају се одговарајућа средња вредност C d и остале константе одређене у складу с тачком 3.9.5. овог прилога. Прорачун моларног протока ṅ [mol/s] за време испитивања емисија врши се помоћу једначине (7-120): (7-120). при чему је: p in; =; улазни притисак [Pa],. A t; =; површина попречног пречника сужења Вентуријеве цеви[m2],. R; =; моларна гасна константа [J/(mol K)],. T in; =; улазна температура [K],. Z; =; фактор подпритиска,. M mix; =; моларна маса разређеног издувног гасa [kg/mol],. C d; =; коефицијент протокa CFV-a [–],. C f; =; коефицијент протокa CFV-a [–]... |

3.7. Утврђивање чврстих честица

3.7.1. Узорковање

| (a) | Узорковање из варирајућег протокa Ако се прикупља групни узорак из протока издувног гаса промењиве брзине, издваја се узорак пропорционалан промењивом протоку издувног гаса. Проток се интегрише током испитног интервала како би се одредио укупни проток. Средња концентрација честица материја(која је већ у јединицама масе по молу узорка) множи се укупним протоком како би се добила укупна маса честица матере PM m PM [g] помоћу једначине (7-121): (7-121). при чему је: ṅi; =; тренутни моларни проток издувног гасa [mol/s]. =; просечна концентрација честица материја [g/mol]. Δti; =; интервал узорковања[с]. |
| --- | --- |
| (б) | Узорковање из константног протока Ако се групни узорак прикупља из константног протока издувног гаса, утврђује се средњи моларни проток из којег се узорак издваја. Средња концентрација честица материја множи се укупним протоком како би се добила укупна маса честица материја m PM [g] помоћу једначине (7-122): (7-122). при чему је: ṅ; =; моларни проток дима [mol/s]. =; просечна концентрација честица материја [g/mol]. Δt; =; временско трајање испитног интервалa [с]. За узорковање с константним односом разређивања (DR), m PM [g] рачуна се помоћу једначине (7-123): (7-123). при чему је: m PMdil; =; маса честица материја у ваздуху за разређивање [g]. DR; =; однос разређивања [–] дефинисан као однос између масе емисије и масе разређеног издувног гасa m dil/exh (DR = m/m dil/exh).. Однос разређивања DR може се изразити као функција x dil/exh [једначина (7-124)]: (7-124). |

3.7.2.   Корекција за позадину

На корекцију масе честица материја за позадину примењује се исти приступ као у тачки 3.6.1. множењемс протоком ваздуха за разређивање добија се укупна крајња маса честица материја (m PMbkgnd [g]). Одузимањем укупне крајње масе од укупне масе добија се масу честица материја коригована за позадину m PMcor [g] [једначина (7-125)]:

|  | (7-125) |
| --- | --- |

при чему је:

| m PMуncor | = | некоригована маса честица материја [g] |
| --- | --- | --- |
|  | = | средња концентрација честица материја у ваздуху за разређивање [g/mol] |
| n airdil | = | моларни проток ваздуха за разређивање [mol] |

3.8. Циклусни рад и специфичне емисије

3.8.1. Гасoвите емисије

3.8.1.1. Динамички испитни циклуси (NRTC и LSI-NRTC) и RMC

Упућује се на тач. 3.5.1. и 3.6.1. овог прилога за неразређени односно разређени издувни гас. Вредности резултата за снагу Pi [kW] интегришу се током испитног интервалa. Укупни рад W act [kWh] рачуна се помоћу једначине (7-126):

|  | (7-126) |
| --- | --- |

при чему је:

| Pi | = | тренутна снага мотора [kW] |
| --- | --- | --- |
| ni | = | тренутна брзина мотора [o/min] |
| Ti | = | тренутни закретни момент мотора [Nm] |
| W act | = | стварни циклусни рад [kWh] |
| ƒ | = | учесталост узорковања података [Hz] |
| N | = | број мерења [–] |

Δti          = мерни интервал [s]

Ако су помоћни уређаји уграђени у складу с Додатком 2. Прилога 8 ове уредбе, не прилагођава се тренутни закретни момент мотора у једначини (7-126). Ако нису уграђени потребни помоћни уређаји који су требали бити уграђени за потребе испитивања односно ако су уграђени помоћни уређаји који су требали бити уклоњени за потребе испитивања, у складу с тачком 6.3.2, односно тачком 6.3.3. Прилога 8 ове уредбе ове уредбе, вредност Ti koja се употребљава у једначини (7-126) прилагођава се помоћу једначине (7-127):

| T i = T i ,meaс + T i, AUX | (7-127) |
| --- | --- |

при чему је:

| Ti ,meas | = | измерена вредност тренутачног обртног момента мотора |
| --- | --- | --- |
| Ti, AUX | = | одговарајућа вредност обртног момента потребног за погон помоћних уређаја утврђена у складу с тачком 7.7.2.3.(б) Прилога 8 ове уредбе |

Специфичне емисије e gas [g/kWh] рачунаjу се на следећи начин зависно o врсти испитног циклуса.

|  | (7-128) |
| --- | --- |

при чему је:

| m gas | = | укупна маса емисије[g/испитивање] |
| --- | --- | --- |
| W act | = | Циклусни рад [kWh] |

У случају NRTC циклуса, за гасoвите емисије које нису CO2, коначни резултат испитивања e gas [g/kWh] је пондерисани просек испитивања с хладним покретањем и испитивања с топлим покретањем помоћу једначине (7-129):

|  | (7-129) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | m cold масене емисије гасoва NRTC циклуса с хладним покретањем [g] |
| --- | --- |
|  | W act, cold стварни Циклусни рад током NRTC-a с хладним покретањем [kWh] |
|  | m hot масене емисије гасoва NRTC циклуса с хладним покретањем [g] |
|  | W act, hot стварни Циклусни рад током NRTC-a с топлим покретањем [kWh] |

У случају NRTC циклуса, за CO2 коначни резултат испитивања e CO2 [g/kWh] рачуна се из NRTC циклуса с топлим покретањем помоћу једначине (7-130):

|  | (7-130) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | m CO2, hot масене емисије CO2 током NRTC циклуса с топлим покретањем [g] |
| --- | --- |
|  | W act, hot стварни циклусни рад током NRTC-a с топлим покретањем [kWh] |

3.8.1.2.   NRSC с дискретним начинима

Специфичне емисије e gas [g/kWh] рачунаjу се помоћу једначине (7-131):

|  | (7-131) |
| --- | --- |

при чему је:

| ṁ gas, i | = | просечни масени проток емисија у начину рада i [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Pi | = | снага мотора за начин рада и [кW] прорачуната сабирањем измерене снаге Pmeas [kW] и снаге потребне за погон помоћних уређаја PAUX [кW], утврђене у складу с једначином (6-8) из Прилога 8 ове уредбе (Pi = Pmeas + PAUX) |
| WFi | = | фактор пондерисања за начин рада i [–] |

Nmod = број начина у примењивом NRSC-у с дискретним начинима

3.8.2.   Емисије честица

3.8.2.1.   Динамички испитни циклуси (NRTC и LSI-NRTC) и RMC

Специфичне емисије честица рачунаjу се претварањем једначине (7-128) у једначину (7-132) у kojoj се вредности e gas [g/kWh] и m gas [g/испитивање] замењују вредностима e PM [g/kWh] односно m PM [g/испитивање]:

|  | (7-132) |
| --- | --- |

при чему је:

| m PM | = | укупна маса емисије чврстих честица према тачки 3.7.1. [g/испитивање] |
| --- | --- | --- |
| W act | = | циклусни рад [kWh] |

Емисије композитног динамичког циклуса (односно NRTC циклуса с хладним покретањем и NRTC циклуса с топлим покретањем) рачунаjу се на начин приказан у тачки 3.8.1.1.

3.8.2.2. NRSC с дискретним начинима

Специфична емисија честица e PM [g/kWh] рачуна се на следећи начин:

3.8.2.2.1. За једнофилтерску методу, помоћу једначине (7-133):

|  | (7-133) |
| --- | --- |

при чему је:

| Pi | = | снага мотора у начину рада i [kW], при чему је Pi = P max i + P aux i (видети тач. 6.3. и 7.7.1.3. Прилога 8 ове уредбе) |
| --- | --- | --- |
| WFi | = | фактор пондерисања за начин рада i [–] |
| ṁ PM | = | масени проток честица [g/h] |

3.8.2.2.2. За вишефилтерску методу, помоћу једначине (7-134):

|  | (7-134) |
| --- | --- |

при чему је:

| Pi | = | снага мотора за начин рада и [кW] прорачуната сабирањем измерене снаге Pmeas [kW] и снаге потребне за погон помоћних уређаја PAUX [кW], утврђене у складу с једначином (6-8) из Прилога 8 ове уредбе (Pi = Pmeas [kW] + PAUX) |
| --- | --- | --- |
| WFi | = | фактор пондерисања за начин рада i [–] |
| ṁ PM i | = | масени проток честица у начину рада i [g/h] |

Nmode = број начина у примењивом NRSC-у с дискретним начинима

За једнофилтерску методу, ефективни фактор пондерисања WF eff i за сваки се режим рачуна помоћу једначине (7-135):

|  | (7-135) |
| --- | --- |

при чему је:

| m smpldexh i | = | маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтере за узорковање честица у начину рада и [kg] |
| --- | --- | --- |
| m smpldexh | = | маса узорка разређеног издувног гасa који je прошао кроз филтере за узорковање честица [kg] |
| ṁ eqdexhwet i | = | еквивалентан масени проток разређеног издувног гасa у начину рада i [kg/s] |
|  | = | просечан еквивалентни масени проток разређеног издувног гасa [kg/s] |

Вредност ефективног факторa пондерисања мора бити унутар ± 0,005 (апсолутна вредност) факторa пондерисања наведених у Додатку 1. Прилога 5 ове уредбе.

3.8.3.   Прилагођавање за системe за контролу емисије с неучесталом (периодичном) регенерацијом

У случају мотора, осим оних који припадају категорији RLL, опремљених системима за накнадну обраду издувних гасова с неучесталом (периодичном) регенерацијом (види тачку 6.6.2. Прилога 8 ове уредбе), специфичне емисије гасoвитих и чврстих загађујућих материја обрачунате у складу с тач. 3.8.1. и 3.8.2. овог прилога коригују се примењивим мултипликативним фактором прилагођавања или примењивим адитивним фактором прилагођавања. Ако током испитивања није спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на већу вредност (k ru,m или k ru,a). Ако je током испитивања спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на мању вредност (k rd,m или k rd,a). У случају NRSC-a с дискретним начинима, када су фактори прилагођавања одређени за сваки начин рада, примењују се за сваки начин рада током обрачуна резултата пондерисане емисије.

3.8.4. Прилагођавање за фактор погоршања

Специфичне емисије гасoвитих и чврстих загађујућих материја обрачунате у складу с тач. 3.8.1. и 3.8.2. овог прилога, укључујући и фактор прилагођавања за неучестале регенерације у складу с тачком 3.8.3. овог прилога, ако је примењиво, потребно је прилагодити примењивим мултипликативним или адитивним фактором погоршања утврђенима у складу са захтевима из Прилога 11 ове уредбе

3.9. Умеравање протокa разређених издувних гасoва (систем CVS) и повезани обрачуни

У овом су одељку описани обрачуни за умеравање мерача протока. У тачки 3.9.1. овог прилога најпре се описује како конвертовати излазе референтног мерача протока за употребу у једначинама умеравања које се основе на моларној бази. Преостале тачке описују рачунање умеравања који су карактеристични за одређене врсте мерача протока.

3.9.1. Конверзије референтних мерача

У једначинама умеравања у овом одељку примењује се моларни проток, ṅ ref, као референтна количина. Ако примењени референтни мерач даје вредност протока у друкчијем облику, као што је стандардни запремински проток, ̇ stdref, стварни запремински проток, ̇ actdref или масени проток, ṁ ref, излазна вредност референтног мерача конвертује се у моларни проток помоћу једначине (7-136), (7-137) и (7-138), имајући у виду да би се вредности за запремински проток, масени проток, притисак, температуру и моларну масу, иако се могу променити за време испитивања емисија, требале одржавати константнима колико je то практично за сваку појединачну задату вредност током умеравања мерача протокa:

|  | (7-136) |
| --- | --- |

при чему је:

| ṅ ref | = | референтни моларни проток [mol/s] |
| --- | --- | --- |
| ̇ stdref | = | референтни запремински проток, коригован за стандардни притисак и стандардну температуру [m3/s] |
| ̇ actref | = | референтни запремински проток, на стварном притиску и температури [m3/s] |
| ṁ ref | = | референтни масени проток [g/s] |
| p std | = | стандардни притисак [Pa] |
| p act | = | стварни притисак гасa [Pa] |
| T std | = | стандардна температура (K). |
| T act | = | стварна температура гасa [K] |
| R | = | моларна гасна константа [J/(mol K)] |
| M mix | = | моларна маса гасa [g/mol] |

3.9.2.   Обрачуни умеравања волуметричке пумпе

За сваку поставку регулатора следеће се вредности рачунаjу из средњих вредности оређених у тачки 8.1.8.4. Прилога 8 ове уредбе, како следи:

| (a) | испумпана запремина волуметричке пумпе по обртају, V rev (m3/обр): (7-137). при чему је: =; средња вредност референтноg моларног протокa [mol/s]. R; =; моларна гасна константа [J/(mol · K)]. =; средња улазна температура [K]. =; средњи улазни притисак [Pa]. =; средња брзина обртаја [обр/s]. |
| --- | --- |
| (б) | корекциони фактор за губитак волуметричке пумпе, K s [s/обр]: (7-138). при чему је: =; средњи референтни моларни проток [mol/s]. =; средња улазна температура [K]. =; средњи улазни притисак [Pa]. =; средњи излазни притисак [Pa]. =; средња брзина обртаја волуметричке пумпе [обр/s]. R; =; моларна гасна константа [J/(mol · K)]. |
| (в) | регресија најмањих квадрата запремина волуметричке пумпе испумпаног по обртају, V rev, у односу на корекциони фактор за губитак волуметричке пумпе, K s, изводи се рачунањем нагиба, a 1, и одсечка, a 0, како је описано у Додатку 4. овог прилога; |
| (г) | поступак описан у подтачкама (a) до (ц) ове тачке понавља се за сваку брзину на којој ради волуметричка пумпа; |
| (д) | у табели 7.4. приказани су обрачуни за различите вредности за . Табела 7.4. Пример умерених података волуметричке пумпе [обр/min]; [обр/s]; a 1 [m3/min]; a 1 [m3/s]; a 0 [m3/обр]. 755,0; 12,58; 50,43; 0,8405; 0,056. 987,6; 16,46; 49,86; 0,831; –0,013. 1254,5; 20,9; 48,54; 0,809; 0,028. 1401,3; 23,355; 47,30; 0,7883; –0,061. |
| (ђ) | За сваку брзину на којој ради волуметричка пумпа, одговарајући нагиб, a 1 и одсечак, a 0, употребљавају се за рачунање протокa за време испитивања емисија како je описанo у тачки 3.6.3.(б) овог прилога. |

3.9.3. Једначине Вентуријеве цеви и допуштене претпоставке

Oвај одељак описује једначине и допуштене претпоставке за умеравање Вентуријеве цеви и рачунање протока употребом Вентуријеве цеви. Подзвучна Вентуријева цев (SSV) и Вентуријева цев критичног протокa (CFV) функционишу на сличан начин, па су њихове једначине за управљање готово потпуно исте, осим једначине која описује њихов однос притисака, r (односно, r SSV у односу на r CFV). Те једначине за управљање претпостављају једнодимензионални изентропски невискозни подпритисни проток идеалнога гасa. У тачки 3.9.3.(д) овог прилога описују се друге могуће претпоставке. Ако претпоставка о идеалном гасу за измерени проток није допуштена, једначине за управљање укључују корекцију првог реда за понашање правог гаса, односно фактор подпритиска, Z. Ако добра инжењерска процена диктира употребу вредности која није Z = 1, може се употребљавати одговарајућа једначина стања како би се одредиле вредности за Z као функцију измерених притисака и температура, или се могу развити посебне једначине умеравања на основу добре инжењерске праксе. Важно је запамтити да се једначина за коефицијент протока, C f, основи на претпоставци идеалног гаса да је изентропски експонент, γ, једнак односу специфичних гасa, cp /c V . Ако добра инжењерска процена диктира употребу изентропског експонента стварног гаса, може се употребити одговарајућа једначина стања како би се одредиле вредности за γ као функцију измерених притисака и температура, или се могу развити посебне једначине за умеравање. Моларни проток ṅ [mol/s] рачуна се помоћу једначине (7-139):

|  | (7-139) |
| --- | --- |

при чему је:

| C d | = | коефицијент протокa, одређен у ставу тачки 3.9.3.(a) овог прилога [–] |
| --- | --- | --- |
| C f | = | коефицијент протокa, одређен у тачки 3.9.3.(б) овог прилога [–] |
| A t | = | површина попречног пречника сужења Вентуријеве цеви[m2] |
| p in | = | апсолутни статички притисак на улазном отвору Вентуријеве цеви [Pa] |
| Z | = | фактор подпритиска [–] |
| M mix | = | моларна маса мешавине гасa [kg/mol] |
| R | = | моларна гасна константа [J/(mol · K)] |
| T in | = | апсолутна температура на улазном отвору Вентуријеве цеви[K] |
| (a) | Употребом података прикупљених у тачки 8.1.8.4. Прилога 8 ове уредбе, C d се рачуна помоћу једначине (7-140): (7-140). при чему је: ṅ ref; =; референтни моларни проток [mol/s]. Други симболи према једначини (7-139). |
| (б) | C f се одређује употребом једне од следећих метода: 1.; Само за мерачe протокa с Вентуревом цеви критичног протокa, C fCFV се узима из табеле 7.5. овог прилога на основу вредности за β (однос сужења Вентуријеве цеви и пречникa улазног отворa) и γ (однос специфичних температура мешавине гасa), применом линеарне интерполације за налажење прелазних вредности: Табела 7.5. C fCFV у односу на β и γ за Вентуријеве цеви критичног протокa C fCFV. β; γ exh=1,385; γ dexh=γ air =1,399. 0,000; 0,6822; 0,6846. 0,400; 0,6857; 0,6881. 0,500; 0,6910; 0,6934. 0,550; 0,6953; 0,6977. 0,600; 0,7011; 0,7036. 0,625; 0,7047; 0,7072. 0,650; 0,7089; 0,7114. 0,675; 0,7137; 0,7163. 0,700; 0,7193; 0,7219. 0,720; 0,7245; 0,7271. 0,740; 0,7303; 0,7329. 0,760; 0,7368; 0,7395. 0,770; 0,7404; 0,7431. 0,780; 0,7442; 0,7470. 0,790; 0,7483; 0,7511. 0,800; 0,7527; 0,7555. 0,810; 0,7573; 0,7602. 0,820; 0,7624; 0,7652. 0,830; 0,7677; 0,7707. 0,840; 0,7735; 0,7765. 0,850; 0,7798; 0,7828.. ii.; За сваки мерач протокa с Вентуревом цеви критичног протокa или подзвучном Вентуревом цеви, за рачунање C f може се употребити једначина (7-141): (7-141). при чему је: γ; =; изентропски експонент [–]. За идеални гас ово је однос специфичних температура мешавине гаса, cp /c V. r; =; однос притисакa, одређен у ставу 3.(ц) овог одељка. β; =; однос сужења Вентуријеве цеви и пречникa улазног отворa.. |
| (в) | Однос притисакa r рачуна се како следи: .; Само за системe с подзвучном Вентуревом цеви, за рачунање r SSV примењује се једначина (7-142): (7-142). при чему је: Δp SSV; =; диференцијални статички притисак; улазни отвор Вентуријеве цеви минус сужење Вентуријеве цеви [Pa].. 2.; Само за системe с Вентуревом цеви критичног протокa, r CFV се рачуна итеративно помоћу једначине (7-143): (7-143).. |
| (г) | Може се поставити свака од следећих претпоставки за поједностављење једначини за управљање или се може применити добра инжењерска процена како би се добиле прикладније вредности за испитивање: 1.; за испитивање емисије у пуним распонима неразређеног издувног гаса, разређеног издувног гаса и ваздуха за разређивање, може се претпоставити да се мешавина гаса понаша као идеални гас: Z = 1;. 2.; за пуни распон неразређеног издувног гаса може се претпоставити константни однос специфичних температура γ = 1,385;. 3.; за пуни распон разређеног издувног гаса и ваздуха (нпр. ваздух за умеравање или ваздух за разређивање) може се претпоставити константни однос специфичних температура γ = 1,399;. 4.; за пуни распон разређеног издувног гаса и ваздуха, моларна маса мешавине, М миx [g/mol], може се сматрати функцијом само количине воде у ваздуху за разређивање или ваздуху за умеравање, x H2О, одређеној како је описано у тачки 3.3.2., и рачуна се помоћу једначине (7-144): M mix=M air· (1 –x H2O) +M H2O· (x H2O); (7-144). при чему је: M air; =; 28,96559 g/mol. M H2O; =; 18,01528 g/mol. x Х2O; =; количина воде у ваздуху за разређивање или за умеравање [mol/mol].. 5.; За целокупни распон разређеног издувног гаса и ваздуха претпоставља се константна моларна маса мешавине, М mix, за сва умеравања или испитивања под условом да се претпостављена моларна маса не разликује више од ±1 % од процењене минималне и максималне моларне масе током умеравања или испитивања. Наведена претпоставка допуштена је ако је омогућена задовољавајућа ниво контроле над количином воде у ваздуху за умеравање и ваздуху за разређивање, или ако се из њих уклони одговарајућа количина воде. У табели 7.6. налазе се примери дозвољених распона тачке рошења ваздуха за разређивање у односу на тачке рошења ваздуха за умеравање. Табела 7.6. Примери тачака рошења ваздуха за разређивање и ваздуха за умеравање при којима се може претпоставити константа M mix Ако умерена вредност T dew (°C) износи…; претпостављају се следеће константе M mix (g/mol); за следеће распоне T dew (°C) током испитивања емисија (6). суво; 28,96559; од сувог до 18. 0; 28,89263; од сувог до 21. 5; 28,86148; од сувог до 22. 10; 28,81911; од сувог до 24. 15; 28,76224; од сувог до 26. 20; 28,68685; од – 8 до 28. 25; 28,58806; од 12 до 31. 30; 28,46005; од 23 до 34.. |

3.9.4. Умеравање подзвучне Вентуријеве цеви (SSV-a)

(a) Моларни приступ. Умеравање мерача протокa сa SSV-ом састоји се од следећих корака:

| 1. | За сваки референтни моларни проток, Рејнулдсов број Re # рачуна се помоћу пречникa сужења Вентуријеве цеви, d t [једначина (7-145)]. С обзиром на то да је за обрачун Re# потребна вредност динамичне вискозности μ, може се употребити специфични модел вискозности за oдређивање μ умерног гасa (обично je то ваздух) водећи се добром инжењерском проценом [једначина (7-146)]. Друга могућност је употреба Сутхерландова модела обрачуна вискозности помоћу три коефицијента како би се приближно обрачунала вредност μ (видети табелу 7.7.): (7-145). при чему је: d t; =; пречник сужења SSV-a [m]. M mix; =; моларна маса смесе [kg/mol]. ṅ ref; =; референтни моларни проток [mol/s]. те je, употребом Сутхерландова модела обрачуна вискозности помоћу три коефицијента: (7-146). при чему је: μ; =; динамичка вискозност умереног гасa [kg/(mߦs)]. μ 0; =; Сутхерландова референтна вискозност [kg/(m·s)]. S; =; Сутхерландова константа [K]. T 0; =; Сутхерландова референтна температура [K]. T in; =; апсолутна температура на улазу у Вентуријеву цев [K]. Табела 7.7. Параметри Сутхерландова модела обрачуна вискозности помоћу три коефицијента Гас (7); μ 0; T0; S; Распон температуре уз допуштену грешку од ±2 %; Гранична вредност притисакa. kg /(m·s); K; K; K; kPa. ваздух; 1,716 × 10– 5; 273; 111; од 170 до 1 900; ≤ 1 800. CO2; 1,370 × 10– 5; 273; 222; од 190 до 1 700; ≤ 3 600. H2O; 1,12 × 10– 5; 350; 1,064; од 360 до 1 500; ≤ 10 000. O2; 1,919 × 10– 5; 273; 139; од 190 до 2 000; ≤ 2 500. N2; 1,663 × 10– 5; 273; 107; од 100 до 1 500; ≤ 1 600. |
| --- | --- |
| 2. | Одређује се једначина за обрачун вредности C d у односу на Re# уз примену упарених вредности за (Re#, C d). C d се рачуна према једначини (7-140), уврштавајући C f добијен једначином (7-141), или употребом било којег математичког израза, укључујући полиноме или ред потенција. Једначина (7-147) пример је често употребљаваног математичког израза за рачунање односa C d и Re#: (7-147). |
| 3. | За oдређивање најпримеренијих коефицијената једначине и обрачун регресијске статистике једначине те стандардне грешке процене (СЕE) и коефицијента детерминације r 2, спроводи се регресијска анализа најмањих квадрата, у складу с Додатком 3 овог прилога. |
| 4. | Ако једначина испуњава услове СЕE < 0,5 % n ref max (или 1E41 refmax) и r 2 ≥ 0,995, може се употребити за oдређивање вредности C d приликом испитивања емисија, као што je описанo у тачки 3.6.3. (б) овог прилога. |
| 5. | Ако нису задовољени услови за СЕE и r 2, добра инжењерска процена може заменити умерне податке како би се задовољила регресијска статистика. Како би се задовољили услови, потребно је располагати с најмање седам умерених података. |
| 6. | Ако изостављање података не реши проблем нетипичних вредности, морају се подузети корективне мере. На пример, изабире се неки други математички израз за једначину за обрачун односа C d и Re#, проверавају се могућа цурења или се понавља поступак умеравања. Ако се поступак понавља, приликом мерења допуштена одступања морају бити мања, а распон времена може бити већи како би се омогућила стабилизација протока. |
| 6. | Једном када једначина испуњава регресијске критеријуме, може се примењивати искључиво за одређивање протока који се налазе унутар распона референтних вредности протока које испуњавају регресијске критеријуме једначине за обрачун односа C d и Re# . |

3.9.5. Умеравање Вентуријеве цеви критичног протока (CFV)

Неки се мерачи протока с CFV-ом састоје од само једне Вентуријеве цеви, а неки од више њих те се у њима за мерење различитих протока употребљавају различите комбинације Вентуријевих цеви. Код мерача протока с CFV-ом који се састоје од више Вентуријевих цеви може се извршити појединачно умеравање сваке Вентуријеве цеви ради одређивања посебног коефицијента протока, Cd, за сваку од њих или умеравање сваке комбинације Вентуријевих цеви као јединствене Вентуријеве цеви. У случају умеравања комбинације Вентуријевих цеви, за вредност узима се збир површина сужења активних Вентуријевих цеви; за d t узима се квадратни корен збира квадрата промера активних Вентуријевих цеви, а однос промера сужења и улазних отвора Вентуријевих цеви једнак је односу квадратног корена збира промера сужења активних Вентуријевих цеви (d t) и промера заједничког улаза у све Вентуријеве цеви (D). Одређивање вредности C d  за једну Вентуријеву цев или једну комбинацију Вентуријевих цеви састоји се од следећих корака:

(а) применом података прикупљених за сваку задату тачку умеравања прорачунава се појединачна вредност C d  за сваку тачку помоћу једначине (7-140);

(б) средња вредност и стандардна девијација свих вредности C d  прорачунавају се према једначинама (7-155) и (7-156);

(в) ако стандардна девијација за све вредности C d  није већа од 0,3 % средње вредности C d , у једначини (7-120) употребљава се средња вредност C d  те се CFV употребљава само до најмање вредности  измерене током умеравања;

r = 1 – (Δp/pin )                (7-148)

(г) ако је стандардна девијација за све вредности C d  већа од 0,3 % средње вредности C d, изостављају се вредности C d  које одговарају подацима прикупљенима на најмањем измереном р током умеравања;

(д) ако је број преосталих података мањи од седам, спроводе се корективне мере провером података умеравања или понављањем поступка умеравања. Ако се поступак умеравања понавља, препоручује се провера могућих цурења, мања допуштена одступања приликом мерења те већи временски распон како би се омогућила стабилизација протока;

(ђ) ако број преосталих вредности C d није мањи од седам, поновно се прорачунавају средња вредност и стандардна девијација преосталих вредности C d;

(е) ако стандардна девијација преосталих вредности C d није већа од 0,3 % средње вредности преосталих вредности C d, у једначини (7-120) примењује се та средња вредност C d као и вредности CFV-а само до најмање вредности р повезане с преосталим вредностима C d ;

(ж) ако је стандардна девијација преосталих вредности C d и даље већа од 0,3 % средње вредности преосталих вредности C d, понављају се кораци из тачака од (д) до (г).

Додатак 1.

Корекција за померање

1.   Опсег и учесталост

Обрачуни у овом додатку извршавају се како би се одредило поништава ли померање анализатора гаса резултате испитног интервала. Ако померање не поништава резултате испитног интервала, одзиви анализатора гаса испитног интервала морају се кориговати за померање у складу с овим Додатком. Одзиви анализатора гаса кориговани за померање примењују се у сваком следећем рачунању емисија. Прихватљива гранична вредност померања анализатора гаса током испитног интервала одређена је у тачки 8.2.2.2. Прилога 8 ове уредбе.

2. Начела корекције

За рачунање у овом Додатку примењују се одзиви анализатора гаса на референтне нулте и распонске концентрације аналитичких гасова, које се одређују пре и после испитног интервала. Овим се обрачунима коригују одзиви анализатора гаса који су били забележени током испитног интервала. Корекција се базира на просечним одзивима анализатора на референтне нулте и распонске гасове, као и на њиховим референтним концентрацијама. Валидација померања и корекција за померање спроводе се на следећи начин:

3. Валидација померања

Након примене свих других корекција на све сигнале анализатора гаса, осим корекције за померање, рачунају се специфичне ефективне емисије у складу с тачком 3.8. Након тога сви се сигнали анализатора гаса коригују за померање према овом Додатку. Специфичне ефективне емисије поново се рачунају применом свих сигнала анализатора гаса који су кориговани за померање. Резултати специфичних ефективних емисија валидирају се и бележе пре и након корекције за померање у складу с тачком 8.2.2.2. Прилога 8 ове уредбе.

4. Корекција за померање

Корекција свих сигнала анализатора гасa одвија се на следећи начин:

| (a) | свaкa забележена концентрација, xi , коригује се за континуирано узорковање или групно узорковање ; |
| --- | --- |
| (б) | корекција за померање рачуна се помоћу једначине (7-149): (7-149). при чему је: xi driftcor; =; концентрација коригована за померање [μmol/mol]. x refzero; =; референтна концентрација нултог гасa koja обично износи 0, осим ако није позната нека друга вредност исте[μmol/mol]. x refspan; =; референтна концентрација распонског гасa [μmol/mol]. x prespan; =; одзив анализатора гасa на концентрацију распонског гасa у интервалу пре испитивања [μmol/mol]. x postspan; =; одзив анализатора гасa на концентрацију распонског гасa у интервалу након испитивања [μmol/mol]. xi или; =; забележена, односно измерена, концентрација током испитивања, пре корекције за померање [μmol/mol]. x prezero; =; одзив анализатора гасa на концентрацију нултог гасa у интервалу пре испитивања [μmol/mol]. x postzero; =; одзив анализатора гасa на концентрацију нултог гасa у интервалу након испитивања [μmol/mol];. |
| ц) | за било коју концентрацију из интервала пре испитивања потребно је употребити последње утврђене концентрације пре испитног интервала. За неке испитне интервале, последње утврђене вредности пре испитивања за нулти и распонски гас можда су биле измерене пре једног или више претходних испитних интервала;. |
| д) | за било коју концентрацију из интервала након испитивања, потребно је употребити последње утврђене концентрације након испитног интервала. За неке испитне интервале, задње одређене вредности након испитивања за нулти и распонски гас можда су биле измерене након једног или више накнадних испитних интервала; |
| e) | ако одзив анализатора на концентрацију распонског гаса у интервалу пре испитивања, x prespan, није забележен, његову вредност потребно је изједначити с референтном концентрацијом распонског гаса: x prespan = x refspan; |
| ф) | ако одзив анализатора на концентрацију нултог гаса у интервалу пре испитивања x презеро, није забележен, његову вредност потребно је изједначити с референтном концентрацијом нултог гаса: x prezero = x refzero; |
| г) | уобичајено је да референтна концентрација нултог гаса, xrefzero, износи нула: xrefzero = 0 μмол/мол. Но, у неким случајевима може бити познато да xrefzero има концентрацију која није једнака нули. На пример, ако се анализатор за CO2 умерава на нулу помоћу ваздуха из околине, може се употребити стандардна концентрација CO2 у ваздуху из околине, која износи 375 μmol/mol. У том случају, xrefzero = 375 μmol/mol. Када се анализатор умерава на нулу помоћу xrefzero који није једнак нули, анализатор се подешава тако да показује стварну концентрацију xrefzero. На пример, ако је xrefzero = 375 μmol/mol, анализатор се подешава да показује вредност 375 μmol/mol када нулти гас тече у анализатор.. |

Додатак 2.

Провера протокa угљеника

1.   Увод

Сав угљеник у издувном гасу осим малог дела долази из горива те се сав осим малог дела исказује у издувном гасу као CO2. То је основа за верификацију система која се основи на мерењима CO2. У случају мотора с паљењем електричном варницом који немају контролу коефицијента вишка ваздуха λ или мотора с електричном варницом који радe изван распона 0,97 ≤ λ ≤ 1,03, у поступак се додатно укључује мерење HC и CO.

Доток угљеника у системe за мерење издувних гасoва одређује се из протокa горива. Проток угљеника у различитим тачкама узорковања у системима за узорковање емисија и честица одређује се из концентрација CO2 (или CO2, HC и CO) и протокa гасa у тим тачкама.

У том смислу, мотор је познати извор протока угљеника, а проматрање тог протока угљеника у издувној цеви те на излазу из система за узорковање честица материја с делимичним протоком потврђује непропусност и тачност мерења протока. Предност је ове провере да саставни делови раде у стварним условима температуре и протока испитивања мотора.

На слици 7.1. приказане су тачке узорковања на којима се проверава проток угљеника. Специфичне једначине за протоке угљеника на појединим тачкама узорковања наведене су у следећим тачкама.

Слика 7.1. Мерне тачке за проверу протока угљеника

2. Доток угљеника у мотор (тачка 1)

Масени проток угљеника у мотор qm Cf [kg/s] за гориво CH α O ε добија се помоћу једначине (7-150):

|  | (7-150) |
| --- | --- |

при чему је:

| qm f | = | масени проток горива [kg/s] |
| --- | --- | --- |

3.   Масени проток угљеника у неразређеном издувном гасу (тачка 2)

3.1. На основу CO2

Масени проток угљеника у издувној цеви мотора qm Ce [kg/s] одређује се из неразређенe концентрације CO2 и масеног протокa издувних гасoва помоћу једначине (7-151):

|  | (7-151) |
| --- | --- |

при чему је:

| c CO2,r | = | влажна концентрација CO2 у неразређеном издувном гасу [ %] |
| --- | --- | --- |
| c CO2,a | = | влажна концентрација CO2 у околном ваздуху [ %] |
| qm ew | = | масени проток издувних гасoва на влажној основи [kg/s] |
| M e | = | моларна маса издувног гасa [g/mol] |

Ако се CO2 мери на сувоj основи, мора се претворити у влажну основу у складу с тачком 2.1.3. или тачком 3.5.2. овог прилога.

3.2. На основу CO2, HC и CO

Као алтернатива рачунау у искључиво на основу CO2 у тачки 3.1., масени проток угљеника у издувној цеви мотора qm Ce[ kg/s] одређује се из неразређенe концентрације CO2, HC и CO те масеног протокa издувних гасoва помоћу једначине (7-152):

|  | (7-152) |
| --- | --- |

при чему је:

| c CO2,r | = | влажна концентрација CO2 у неразређеном издувном гасу [ %] |
| --- | --- | --- |
| c CO2,a | = | влажна концентрација CO2 у околном ваздуху [ %] |
| c THC(C1),r | = | концентрација THC(C1) у неразређеном издувном гасу [ %] |
| c THC(C1),a | = | концентрација THC(C1) у околном ваздуху [ %] |
| c CO,r | = | влажна концентрација CO у неразређеном издувном гасу [ %] |
| c CO,a | = | влажна концентрација CO у околном ваздуху [ %] |
| qm ew | = | масени проток издувних гасoва на влажној основи[kg/s] |
| M e | = | моларна маса издувног гасa [g/mol] |

Ако се CO2 или CO мере на сувоj основи, морају се претворити у влажну основу у складу с тачком 2.1.3. или тачком 3.5.2. овог прилога.

4.   Проток угљеника у систему за разређивање (тачка 3 овог прилога)

4.1.   На основу CO2

Код система за разређивање с делимичним протоком, у обзир се треба узети и однос раздвајања. Проток угљеника у еквивалентном систему за разређивање qm Cp [kg/s] (где еквивалентан значи једнак систему пуног протока у којем се пуни проток разређује) одређује се из концентрације разређеног CO2, масеног протокa издувних гасoва и протокa узорка; нова једначина (7-153) идентична је једначини (7-151), надопуњеној само фактором разређивања qmde w/qmp .

|  | (7-153) |
| --- | --- |

при чему је:

| c CO2,d | = | влажна концентрација CO2 у разређеним издувним гасoвима на излазу из тунела за разређивање [ %] |
| --- | --- | --- |
| c CO2,a | = | влажна концентрација CO2 у околном ваздуху [ %] |
| qm dew | = | проток разређеног узорка у систему за разређивање делимичног протокa [kg/s] |
| qm ew | = | масени проток издувних гасoва на влажној основи[kg/s] |
| qm p | = | проток узорка издувног гасa у систем за разређивање делимичног протокa [kg/s] |
| M e | = | моларна маса издувног гасa [g/mol] |

Ако се CO2 мери на сувоj основи, мора се претворити у влажну основу у складу с тачком 2.1.3. или тачком 3.5.2. овог прилога.

4.2. На основу CO2, HC и CO

Код система за разређивање с делимичним протоком у обзир се треба узети и однос раздвајања. Као алтернатива рачунању искључиво на основу CO2 у тачки4.1., проток угљеника у еквивалентном систему за разређивање qm Cp [kg/s] (где еквивалентан значи једнак систему пуног протока у којем се пуни проток разређује) одређује се из концентрација разређеног CO2, HC и CO те масеног протокa издувних гасoва и протокa узорка; нова једначина (7-154) идентична je једначини (7-152), надопуњеној само фактором разређивања qmde w/qmp .

|  | (7-154) |
| --- | --- |

при чему је:

| c CO2,d | = | влажна концентрација CO2 у разређеном издувном гасу на излазу из тунела за разређивање [ %] |
| --- | --- | --- |
| c CO2,a | = | влажна концентрација CO2 у околном ваздуху [ %] |
| c THC(C1),d | = | концентрација THC(C1) у разређеном издувном гасу на излазу из тунела за разређивање [ %] |
| c THC(C1),a | = | концентрација THC(C1) у околном ваздуху [ %] |
| c CO,d | = | влажна концентрација CO у разређеном издувном гасу на излазу из тунела за разређивање [ %] |
| c CO,a | = | влажна концентрација CO у околном ваздуху [ %] |
| qm dew | = | проток разређеног узорка у систему за разређивање делимичног протокa [kg/s] |
| qm ew | = | масени проток издувних гасoва на влажној основи[kg/s] |
| qm p | = | проток узорка издувног гасa у систем за разређивање делимичног протокa [kg/s] |
| M e | = | моларна маса издувног гасa [g/mol] |

Ако се CO2 или CO мере на сувоj основи, морају се претворити у влажну основу у складу с тачком 2.1.3. или тачком 3.5.2. овог прилога.

5.  Обрачун моларне масе издувног гасa

Моларна маса издувног гасa рачуна се у складу с једначином (7-13) (види тачку  2.1.5.2. овог прилога).

Уместо тогa, могу се употребљавати следеће моларне масе издувног гасa:

M e (дизел)= 28,9 g/mol

M e (UNP)= 28,6 g/mol

M e (природни гас/биометан)= 28,3 g/mol

M e (бензин)= 29,0 g/mol

Додатак 3.

Статистика

1. Аритметичка средина

Аритметичка средина,

, рачуна се помоћу једначине (7-155):

|  | (7-155) |
| --- | --- |

2. Стандардна девијација

Стандардна девијација за узорак без системе грешке (нпр. N–1), σ, рачуна се помоћу једначине (7-156):

|  | (7-156) |
| --- | --- |

3. Eфективна вредност

Eфективна средња вредност, rms y, рачуна се помоћу једначине (7-157):

|  | (7-157) |
| --- | --- |

4.  t-тест

Одређује се ако подаци прођу t–тест помоћу следећих једначина и табеле 7.8.:

| (a) | За не упарени t-тест, статистичка вредност t и припадајући број степени слободе, v, рачунаjу се помоћу једначина (7-158) и (7-159): (7-158). (7-159). |
| --- | --- |
| (б) | За упарени t-тест, статистичка вредност t и припадајући број степени слободе, v, обрачунаjу се помоћу једначине (7-160), уз напомену да су ε i грешке (нпр. разлике) између сваког пара од y ref i и yi : v= N – 1; (7-160). |
| (в) | Табела 7.8. употребљава се се за упоређивање вредности t s t crit из табеле у односу на број степени слободе. Ако je t мање од t crit, тада t пролази t-тест. Табела 7.8. Критичне t вредности у односу на број степени слободе, v v; Поузданост. 90 %; 95 %. 1; 6,314; 12,706. 2; 2,920; 4,303. 3; 2,353; 3,182. 4; 2,132; 2,776. 5; 2,015; 2,571. 6; 1,943; 2,447. 7; 1,895; 2,365. 8; 1,860; 2,306. 9; 1,833; 2,262. 10; 1,812; 2,228. 11; 1,796; 2,201. 12; 1,782; 2,179. 13; 1,771; 2,160. 14; 1,761; 2,145. 15; 1,753; 2,131. 16; 1,746; 2,120. 18; 1,734; 2,101. 20; 1,725; 2,086. 22; 1,717; 2,074. 24; 1,711; 2,064. 26; 1,706; 2,056. 28; 1,701; 2,048. 30; 1,697; 2,042. 35; 1,690; 2,030. 40; 1,684; 2,021. 50; 1,676; 2,009. 70; 1,667; 1,994. 100; 1,660; 1,984. 1 000 +; 1,645; 1,960. |

За утврђивање вредности које овде нису приказане употребљава се линеарна интерполација.

5. F-тест

Статистичка вредност F рачуна се помоћу једначине (7-161):

|  |  | (7-161) |
| --- | --- | --- |
| (a) | За F-тест с 90-постотном поузданошћу употребљава се табела 7.9. за упоређивање вредности F и F crit90 наведених у табели у односу на (N–1) и (N ref–1). Ако je вредност F мања од F crit90, тада F пролази F-тест при 90-постотној поузданости. |  |
| (б) | За F-тест с 95-постотном поузданошћу употребљава се табела 7.10. за упоређивање вредности F и F crit95 наведених у табели у односу на (N–1) и (N ref–1). Ако je вредност F мања од F crit95, тада F пролази F-тест при 95-постотној поузданости. |  |

Табела 7-9. Критичне F вредности, Fcrit90, у односу на N – 1 и Nref – 1 при 90-постотној поузданости

| N – 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | 1000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N ref – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39,86 | 49,50 | 53,59 | 55,83 | 57,24 | 58,20 | 58,90 | 59,43 | 59,85 | 60,19 | 60,70 | 61,22 | 61,74 | 62,00 | 62,26 | 62,52 | 62,79 | 63,06 | 63,32 |
| 2 | 8,526 | 9,000 | 9,162 | 9,243 | 9,293 | 9,326 | 9,349 | 9,367 | 9,381 | 9,392 | 9,408 | 9,425 | 9,441 | 9,450 | 9,458 | 9,466 | 9,475 | 9,483 | 9,491 |
| 3 | 5,538 | 5,462 | 5,391 | 5,343 | 5,309 | 5,285 | 5,266 | 5,252 | 5,240 | 5,230 | 5,216 | 5,200 | 5,184 | 5,176 | 5,168 | 5,160 | 5,151 | 5,143 | 5,134 |
| 4 | 4,545 | 4,325 | 4,191 | 4,107 | 4,051 | 4,010 | 3,979 | 3,955 | 3,936 | 3,920 | 3,896 | 3,870 | 3,844 | 3,831 | 3,817 | 3,804 | 3,790 | 3,775 | 3,761 |
| 5 | 4,060 | 3,780 | 3,619 | 3,520 | 3,453 | 3,405 | 3,368 | 3,339 | 3,316 | 3,297 | 3,268 | 3,238 | 3,207 | 3,191 | 3,174 | 3,157 | 3,140 | 3,123 | 3,105 |
| 6 | 3,776 | 3,463 | 3,289 | 3,181 | 3,108 | 3,055 | 3,014 | 2,983 | 2,958 | 2,937 | 2,905 | 2,871 | 2,836 | 2,818 | 2,800 | 2,781 | 2,762 | 2,742 | 2,722 |
| 7 | 3,589 | 3,257 | 3,074 | 2,961 | 2,883 | 2,827 | 2,785 | 2,752 | 2,725 | 2,703 | 2,668 | 2,632 | 2,595 | 2,575 | 2,555 | 2,535 | 2,514 | 2,493 | 2,471 |
| 8 | 3,458 | 3,113 | 2,924 | 2,806 | 2,726 | 2,668 | 2,624 | 2,589 | 2,561 | 2,538 | 2,502 | 2,464 | 2,425 | 2,404 | 2,383 | 2,361 | 2,339 | 2,316 | 2,293 |
| 9 | 3,360 | 3,006 | 2,813 | 2,693 | 2,611 | 2,551 | 2,505 | 2,469 | 2,440 | 2,416 | 2,379 | 2,340 | 2,298 | 2,277 | 2,255 | 2,232 | 2,208 | 2,184 | 2,159 |
| 10 | 3,285 | 2,924 | 2,728 | 2,605 | 2,522 | 2,461 | 2,414 | 2,377 | 2,347 | 2,323 | 2,284 | 2,244 | 2,201 | 2,178 | 2,155 | 2,132 | 2,107 | 2,082 | 2,055 |
| 11 | 3,225 | 2,860 | 2,660 | 2,536 | 2,451 | 2,389 | 2,342 | 2,304 | 2,274 | 2,248 | 2,209 | 2,167 | 2,123 | 2,100 | 2,076 | 2,052 | 2,026 | 2,000 | 1,972 |
| 12 | 3,177 | 2,807 | 2,606 | 2,480 | 2,394 | 2,331 | 2,283 | 2,245 | 2,214 | 2,188 | 2,147 | 2,105 | 2,060 | 2,036 | 2,011 | 1,986 | 1,960 | 1,932 | 1,904 |
| 13 | 3,136 | 2,763 | 2,560 | 2,434 | 2,347 | 2,283 | 2,234 | 2,195 | 2,164 | 2,138 | 2,097 | 2,053 | 2,007 | 1,983 | 1,958 | 1,931 | 1,904 | 1,876 | 1,846 |
| 14 | 3,102 | 2,726 | 2,522 | 2,395 | 2,307 | 2,243 | 2,193 | 2,154 | 2,122 | 2,095 | 2,054 | 2,010 | 1,962 | 1,938 | 1,912 | 1,885 | 1,857 | 1,828 | 1,797 |
| 15 | 3,073 | 2,695 | 2,490 | 2,361 | 2,273 | 2,208 | 2,158 | 2,119 | 2,086 | 2,059 | 2,017 | 1,972 | 1,924 | 1,899 | 1,873 | 1,845 | 1,817 | 1,787 | 1,755 |
| 16 | 3,048 | 2,668 | 2,462 | 2,333 | 2,244 | 2,178 | 2,128 | 2,088 | 2,055 | 2,028 | 1,985 | 1,940 | 1,891 | 1,866 | 1,839 | 1,811 | 1,782 | 1,751 | 1,718 |
| 17 | 3,026 | 2,645 | 2,437 | 2,308 | 2,218 | 2,152 | 2,102 | 2,061 | 2,028 | 2,001 | 1,958 | 1,912 | 1,862 | 1,836 | 1,809 | 1,781 | 1,751 | 1,719 | 1,686 |
| 18 | 3,007 | 2,624 | 2,416 | 2,286 | 2,196 | 2,130 | 2,079 | 2,038 | 2,005 | 1,977 | 1,933 | 1,887 | 1,837 | 1,810 | 1,783 | 1,754 | 1,723 | 1,691 | 1,657 |
| 19 | 2,990 | 2,606 | 2,397 | 2,266 | 2,176 | 2,109 | 2,058 | 2,017 | 1,984 | 1,956 | 1,912 | 1,865 | 1,814 | 1,787 | 1,759 | 1,730 | 1,699 | 1,666 | 1,631 |
| 20 | 2,975 | 2,589 | 2,380 | 2,249 | 2,158 | 2,091 | 2,040 | 1,999 | 1,965 | 1,937 | 1,892 | 1,845 | 1,794 | 1,767 | 1,738 | 1,708 | 1,677 | 1,643 | 1,607 |
| 21 | 2,961 | 2,575 | 2,365 | 2,233 | 2,142 | 2,075 | 2,023 | 1,982 | 1,948 | 1,920 | 1,875 | 1,827 | 1,776 | 1,748 | 1,719 | 1,689 | 1,657 | 1,623 | 1,586 |
| 20 | 2,949 | 2,561 | 2,351 | 2,219 | 2,128 | 2,061 | 2,008 | 1,967 | 1,933 | 1,904 | 1,859 | 1,811 | 1,759 | 1,731 | 1,702 | 1,671 | 1,639 | 1,604 | 1,567 |
| 23 | 2,937 | 2,549 | 2,339 | 2,207 | 2,115 | 2,047 | 1,995 | 1,953 | 1,919 | 1,890 | 1,845 | 1,796 | 1,744 | 1,716 | 1,686 | 1,655 | 1,622 | 1,587 | 1,549 |
| 24 | 2,927 | 2,538 | 2,327 | 2,195 | 2,103 | 2,035 | 1,983 | 1,941 | 1,906 | 1,877 | 1,832 | 1,783 | 1,730 | 1,702 | 1,672 | 1,641 | 1,607 | 1,571 | 1,533 |
| 25 | 2,918 | 2,528 | 2,317 | 2,184 | 2,092 | 2,024 | 1,971 | 1,929 | 1,895 | 1,866 | 1,820 | 1,771 | 1,718 | 1,689 | 1,659 | 1,627 | 1,593 | 1,557 | 1,518 |
| 26 | 2,909 | 2,519 | 2,307 | 2,174 | 2,082 | 2,014 | 1,961 | 1,919 | 1,884 | 1,855 | 1,809 | 1,760 | 1,706 | 1,677 | 1,647 | 1,615 | 1,581 | 1,544 | 1,504 |
| 27 | 2,901 | 2,511 | 2,299 | 2,165 | 2,073 | 2,005 | 1,952 | 1,909 | 1,874 | 1,845 | 1,799 | 1,749 | 1,695 | 1,666 | 1,636 | 1,603 | 1,569 | 1,531 | 1,491 |
| 28 | 2,894 | 2,503 | 2,291 | 2,157 | 2,064 | 1,996 | 1,943 | 1,900 | 1,865 | 1,836 | 1,790 | 1,740 | 1,685 | 1,656 | 1,625 | 1,593 | 1,558 | 1,520 | 1,478 |
| 29 | 2,887 | 2,495 | 2,283 | 2,149 | 2,057 | 1,988 | 1,935 | 1,892 | 1,857 | 1,827 | 1,781 | 1,731 | 1,676 | 1,647 | 1,616 | 1,583 | 1,547 | 1,509 | 1,467 |
| 30 | 2,881 | 2,489 | 2,276 | 2,142 | 2,049 | 1,980 | 1,927 | 1,884 | 1,849 | 1,819 | 1,773 | 1,722 | 1,667 | 1,638 | 1,606 | 1,573 | 1,538 | 1,499 | 1,456 |
| 40 | 2,835 | 2,440 | 2,226 | 2,091 | 1,997 | 1,927 | 1,873 | 1,829 | 1,793 | 1,763 | 1,715 | 1,662 | 1,605 | 1,574 | 1,541 | 1,506 | 1,467 | 1,425 | 1,377 |
| 60 | 2,791 | 2,393 | 2,177 | 2,041 | 1,946 | 1,875 | 1,819 | 1,775 | 1,738 | 1,707 | 1,657 | 1,603 | 1,543 | 1,511 | 1,476 | 1,437 | 1,395 | 1,348 | 1,291 |
| 120 | 2,748 | 2,347 | 2,130 | 1,992 | 1,896 | 1,824 | 1,767 | 1,722 | 1,684 | 1,652 | 1,601 | 1,545 | 1,482 | 1,447 | 1,409 | 1,368 | 1,320 | 1,265 | 1,193 |
| 1000+ | 2,706 | 2,303 | 2,084 | 1,945 | 1,847 | 1,774 | 1,717 | 1,670 | 1,632 | 1,599 | 1,546 | 1,487 | 1,421 | 1,383 | 1,342 | 1,295 | 1,240 | 1,169 | 1,000 |

Табела 7-10 Критичне F вредности, Fcrit95, у односу на N – 1 и Nref – 1 при 95-постотној поузданости

| N – 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | 1000+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N ref – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 161,4 | 199,5 | 215,7 | 224,5 | 230,1 | 233,9 | 236,7 | 238,8 | 240,5 | 241,8 | 243,9 | 245,9 | 248,0 | 249,0 | 250,1 | 251,1 | 252,2 | 253,2 | 254,3 |
| 2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,24 | 19,29 | 19,33 | 19,35 | 19,37 | 19,38 | 19,39 | 19,41 | 19,42 | 19,44 | 19,45 | 19,46 | 19,47 | 19,47 | 19,48 | 19,49 |
| 3 | 10,12 | 9,552 | 9,277 | 9,117 | 9,014 | 8,941 | 8,887 | 8,845 | 8,812 | 8,786 | 8,745 | 8,703 | 8,660 | 8,639 | 8,617 | 8,594 | 8,572 | 8,549 | 8,526 |
| 4 | 7,709 | 6,944 | 6,591 | 6,388 | 6,256 | 6,163 | 6,094 | 6,041 | 5,999 | 5,964 | 5,912 | 5,858 | 5,803 | 5,774 | 5,746 | 5,717 | 5,688 | 5,658 | 5,628 |
| 5 | 6,608 | 5,786 | 5,410 | 5,192 | 5,050 | 4,950 | 4,876 | 4,818 | 4,773 | 4,735 | 4,678 | 4,619 | 4,558 | 4,527 | 4,496 | 4,464 | 4,431 | 4,399 | 4,365 |
| 6 | 5,987 | 5,143 | 4,757 | 4,534 | 4,387 | 4,284 | 4,207 | 4,147 | 4,099 | 4,060 | 4,000 | 3,938 | 3,874 | 3,842 | 3,808 | 3,774 | 3,740 | 3,705 | 3,669 |
| 7 | 5,591 | 4,737 | 4,347 | 4,120 | 3,972 | 3,866 | 3,787 | 3,726 | 3,677 | 3,637 | 3,575 | 3,511 | 3,445 | 3,411 | 3,376 | 3,340 | 3,304 | 3,267 | 3,230 |
| 8 | 5,318 | 4,459 | 4,066 | 3,838 | 3,688 | 3,581 | 3,501 | 3,438 | 3,388 | 3,347 | 3,284 | 3,218 | 3,150 | 3,115 | 3,079 | 3,043 | 3,005 | 2,967 | 2,928 |
| 9 | 5,117 | 4,257 | 3,863 | 3,633 | 3,482 | 3,374 | 3,293 | 3,230 | 3,179 | 3,137 | 3,073 | 3,006 | 2,937 | 2,901 | 2,864 | 2,826 | 2,787 | 2,748 | 2,707 |
| 10 | 4,965 | 4,103 | 3,708 | 3,478 | 3,326 | 3,217 | 3,136 | 3,072 | 3,020 | 2,978 | 2,913 | 2,845 | 2,774 | 2,737 | 2,700 | 2,661 | 2,621 | 2,580 | 2,538 |
| 11 | 4,844 | 3,982 | 3,587 | 3,357 | 3,204 | 3,095 | 3,012 | 2,948 | 2,896 | 2,854 | 2,788 | 2,719 | 2,646 | 2,609 | 2,571 | 2,531 | 2,490 | 2,448 | 2,405 |
| 12 | 4,747 | 3,885 | 3,490 | 3,259 | 3,106 | 2,996 | 2,913 | 2,849 | 2,796 | 2,753 | 2,687 | 2,617 | 2,544 | 2,506 | 2,466 | 2,426 | 2,384 | 2,341 | 2,296 |
| 13 | 4,667 | 3,806 | 3,411 | 3,179 | 3,025 | 2,915 | 2,832 | 2,767 | 2,714 | 2,671 | 2,604 | 2,533 | 2,459 | 2,420 | 2,380 | 2,339 | 2,297 | 2,252 | 2,206 |
| 14 | 4,600 | 3,739 | 3,344 | 3,112 | 2,958 | 2,848 | 2,764 | 2,699 | 2,646 | 2,602 | 2,534 | 2,463 | 2,388 | 2,349 | 2,308 | 2,266 | 2,223 | 2,178 | 2,131 |
| 15 | 4,543 | 3,682 | 3,287 | 3,056 | 2,901 | 2,791 | 2,707 | 2,641 | 2,588 | 2,544 | 2,475 | 2,403 | 2,328 | 2,288 | 2,247 | 2,204 | 2,160 | 2,114 | 2,066 |
| 16 | 4,494 | 3,634 | 3,239 | 3,007 | 2,852 | 2,741 | 2,657 | 2,591 | 2,538 | 2,494 | 2,425 | 2,352 | 2,276 | 2,235 | 2,194 | 2,151 | 2,106 | 2,059 | 2,010 |
| 17 | 4,451 | 3,592 | 3,197 | 2,965 | 2,810 | 2,699 | 2,614 | 2,548 | 2,494 | 2,450 | 2,381 | 2,308 | 2,230 | 2,190 | 2,148 | 2,104 | 2,058 | 2,011 | 1,960 |
| 18 | 4,414 | 3,555 | 3,160 | 2,928 | 2,773 | 2,661 | 2,577 | 2,510 | 2,456 | 2,412 | 2,342 | 2,269 | 2,191 | 2,150 | 2,107 | 2,063 | 2,017 | 1,968 | 1,917 |
| 19 | 4,381 | 3,522 | 3,127 | 2,895 | 2,740 | 2,628 | 2,544 | 2,477 | 2,423 | 2,378 | 2,308 | 2,234 | 2,156 | 2,114 | 2,071 | 2,026 | 1,980 | 1,930 | 1,878 |
| 20 | 4,351 | 3,493 | 3,098 | 2,866 | 2,711 | 2,599 | 2,514 | 2,447 | 2,393 | 2,348 | 2,278 | 2,203 | 2,124 | 2,083 | 2,039 | 1,994 | 1,946 | 1,896 | 1,843 |
| 21 | 4,325 | 3,467 | 3,073 | 2,840 | 2,685 | 2,573 | 2,488 | 2,421 | 2,366 | 2,321 | 2,250 | 2,176 | 2,096 | 2,054 | 2,010 | 1,965 | 1,917 | 1,866 | 1,812 |
| 22 | 4,301 | 3,443 | 3,049 | 2,817 | 2,661 | 2,549 | 2,464 | 2,397 | 2,342 | 2,297 | 2,226 | 2,151 | 2,071 | 2,028 | 1,984 | 1,938 | 1,889 | 1,838 | 1,783 |
| 23 | 4,279 | 3,422 | 3,028 | 2,796 | 2,640 | 2,528 | 2,442 | 2,375 | 2,320 | 2,275 | 2,204 | 2,128 | 2,048 | 2,005 | 1,961 | 1,914 | 1,865 | 1,813 | 1,757 |
| 24 | 4,260 | 3,403 | 3,009 | 2,776 | 2,621 | 2,508 | 2,423 | 2,355 | 2,300 | 2,255 | 2,183 | 2,108 | 2,027 | 1,984 | 1,939 | 1,892 | 1,842 | 1,790 | 1,733 |
| 25 | 4,242 | 3,385 | 2,991 | 2,759 | 2,603 | 2,490 | 2,405 | 2,337 | 2,282 | 2,237 | 2,165 | 2,089 | 2,008 | 1,964 | 1,919 | 1,872 | 1,822 | 1,768 | 1,711 |
| 26 | 4,225 | 3,369 | 2,975 | 2,743 | 2,587 | 2,474 | 2,388 | 2,321 | 2,266 | 2,220 | 2,148 | 2,072 | 1,990 | 1,946 | 1,901 | 1,853 | 1,803 | 1,749 | 1,691 |
| 27 | 4,210 | 3,354 | 2,960 | 2,728 | 2,572 | 2,459 | 2,373 | 2,305 | 2,250 | 2,204 | 2,132 | 2,056 | 1,974 | 1,930 | 1,884 | 1,836 | 1,785 | 1,731 | 1,672 |
| 28 | 4,196 | 3,340 | 2,947 | 2,714 | 2,558 | 2,445 | 2,359 | 2,291 | 2,236 | 2,190 | 2,118 | 2,041 | 1,959 | 1,915 | 1,869 | 1,820 | 1,769 | 1,714 | 1,654 |
| 29 | 4,183 | 3,328 | 2,934 | 2,701 | 2,545 | 2,432 | 2,346 | 2,278 | 2,223 | 2,177 | 2,105 | 2,028 | 1,945 | 1,901 | 1,854 | 1,806 | 1,754 | 1,698 | 1,638 |
| 30 | 4,171 | 3,316 | 2,922 | 2,690 | 2,534 | 2,421 | 2,334 | 2,266 | 2,211 | 2,165 | 2,092 | 2,015 | 1,932 | 1,887 | 1,841 | 1,792 | 1,740 | 1,684 | 1,622 |
| 40 | 4,085 | 3,232 | 2,839 | 2,606 | 2,450 | 2,336 | 2,249 | 2,180 | 2,124 | 2,077 | 2,004 | 1,925 | 1,839 | 1,793 | 1,744 | 1,693 | 1,637 | 1,577 | 1,509 |
| 60 | 4,001 | 3,150 | 2,758 | 2,525 | 2,368 | 2,254 | 2,167 | 2,097 | 2,040 | 1,993 | 1,917 | 1,836 | 1,748 | 1,700 | 1,649 | 1,594 | 1,534 | 1,467 | 1,389 |
| 120 | 3,920 | 3,072 | 2,680 | 2,447 | 2,290 | 2,175 | 2,087 | 2,016 | 1,959 | 1,911 | 1,834 | 1,751 | 1,659 | 1,608 | 1,554 | 1,495 | 1,429 | 1,352 | 1,254 |
| 1000+ | 3,842 | 2,996 | 2,605 | 2,372 | 2,214 | 2,099 | 2,010 | 1,938 | 1,880 | 1,831 | 1,752 | 1,666 | 1,571 | 1,517 | 1,459 | 1,394 | 1,318 | 1,221 | 1,000”; |

6. Нагиб

Нагиб регресије најмањих квадрата, a 1y, рачуна се помоћу једначине (7-162):

|  | (7-162) |
| --- | --- |

7. Одсечак

Одсечак регресије најмањих квадрата, a 0y, рачуна се помоћу једначине (7-163):

|  | (7-163) |
| --- | --- |

8.   Стандардна процена грешке

Стандардна грешка процене, СЕE, рачуна се помоћу једначине (7-164):

|  | (7-164) |
| --- | --- |

9.   Коефицијент детерминације

Коефицијент детерминације, r 2, рачуна се помоћу једначине (7-165):

|  | (7-165) |
| --- | --- |

Додатак 4.

Међународна формула за нормалну вредност убрзања силе теже из 1980.

Убрзање Земљине силе теже, a g, варира зависно о положају, и рачуна се за одговарајућу географску ширину помоћу једначине (7-166):

| ag = 9,7803267715 [1 + 5,2790414 × 10– 3 сin2 θ+ 2,32718 × 10– 5 сin4 θ+ 1,262 × 10– 7 сin6 θ+ 7 × 10– 10 сin8 θ] | (7-166) |
| --- | --- |

при чему је:

| θ | = | степени северне или јужне географске ширине. |
| --- | --- | --- |

Додатак 5.

Рачунање бројa честица

1. Oдређивање бројa честица

1.1. Усклађивање времена

За системe разређивања делимичног протокa време задржавања у систему за узорковање и мерења броја честица узима се у обзир временским усклађивањем сигнала броја честица с испитним циклусом и масеним протоком издувног гаса у складу с поступком из тачке 8.2.1.2. Прилога 8 ове уредбе Време трансформације система за узорковање и мерења броја честица одређује се у складу с тачком 2.1.3.7. Додатка 1. Прилога 8 ове уредбе.

1.2.   Одређивање бројева честица за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе и RMC испитивања системом разређивања делимичног протокa

У случају када се бројеви честица узоркују применом система разређивања делимичног протока у складу са спецификацијама утврђенима у тачки 9.2.3. Прилога 8 ове уредбе, број честица емитованих током испитног циклуса рачуна се применом једначине (7-167):

|  | (7-167) |
| --- | --- |

при чему је:

| N | број честица емитованих током испитног циклуса [#/испитивање] |
| --- | --- |
| medf | маса истоветног разређеног издувног гаса током циклуса, одређена помоћу једначине (7-45) (тачка 2.3.1.1.2. овог прилога) [kg/испитивање] |
| k | фактор умеравања за коригује мерења бројача честица до нивоа референтног инструмента ако се тај фактор не примењује интерно у бројачу. Ако се фактор умеравања примењује интерно унутар бројача честица, за k у једначини (7-167) употребљава се вредност 1. |
|  | просечна концентрација честица из разређеног издувног гасa коригована за стандардне услове (273,2 K и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру |
|  | редукцијски фактор средње концентрације честица уређаја за уклањање испаривих честица специфичан за поставе разређивања које се примењују за испитивање |

при чему је

|  | (7-168) |
| --- | --- |

при чему је:

| cс,I | посебно мерење концентрације честица у разређеном издувном гасу из бројача честица, кориговано за поклапање i за стандардне услове (273,2 K и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру |
| --- | --- |
| n | број мерења концентрације честица проведених током трајања испитивања |

1.3.   Oдређивање бројева честица за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе и RMC испитивања системом разређивања потпуног протокa

Ако се бројеви честица узоркују применом системa за разређивање потпуног протокa у складу сa спецификацијама утврђенима у тачки 9.2.2. Прилога 8 ове уредбе, број честица емитованих током испитног циклуса рачуна се применом једначине (7-169):

|  | (7-169) |
| --- | --- |

при чему је:

| N | број честица емитованих током испитног циклуса [#/испитивање] |
| --- | --- |
| med | укупан проток разређеног издувног гасa током циклуса обрачунан у складу с било којом од метода описаних у тач. 2.2.4.1. до 2.2.4.3. Прилога 10 ове уредбе [kg/испитивање] |
| k | умерени фактор за кориговање мерења бројача броја честица на нивоу референтног инструмента ако се тај фактор не примењује интерно у бројачу. Ако се фактор умеравања примењује интерно унутар бројача честица, за k у једначини (7-169) употребљава се вредност 1. |
|  | просечна коригована концентрација честица из разређеног издувног гасa коригована за стандардне услове (273,2 K и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру |
|  | редукцијски фактор средње концентрације честица уређаја за уклањање испаривих честица специфичан за поставе разређивања које се примењују за испитивање |

при чему је

|  | (7-170) |
| --- | --- |

при чему је:

| cs,I. | посебно мерење концентрације честица у разређеном издувном гасу из бројача честица, кориговано за поклапање и за стандардне услове(273,2 K и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру |
| --- | --- |
| n | број мерења концентрације честица спроведених током трајања испитивања. |

1.4. Oдређивање бројева честица за NRSC с дискретним начинима системом разређивања делимичног протокa

Ако се бројеви честица узоркују применом система разређивања делимичног протока у складу са спецификацијама утврђенима у тачки 9.2.3. Прилога 8 ове уредбе, стопа емисија честица током сваког појединачног дискретног начина рачуна се помоћу једначине (7-171) у којој се употребљавају просечне вредности за начин радa:

|  | (7-171) |
| --- | --- |

при чему је:

| Ṅ | стопa емисија честица током појединачног дискретног начина [#/х] |
| --- | --- |
| qmedf | еквивалентни масени проток издувног гасa на влажној основи током појединачног дискретног начина, одређен у складу с једначином (7-51) (тачка 2.3.2.1. овог прилога) [kg/s] |
| k | умерени фактор за кориговање мерења бројача броја честица на нивоу референтног инструмента ако се тај фактор не примењује интерно у бројачу. Ако се фактор умеравања примењује интерно унутар бројача честица, за к у једначини (7-171) употребљава се вредност 1. |
|  | просечна концентрација честица из разређеног издувног гаса током појединачног дискретног начина коригована за стандардне услове (273,2 К и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру, |
|  | редукцијски фактор средње концентрације честица уређаја за уклањање испаривих честица специфичан за поставе разређивања које се примењују за испитивање |

при чему је

|  | (7-172) |
| --- | --- |

при чему је:

| cs,I. | посебно мерење концентрације честица у разређеном издувном гасу из бројача честица, кориговано за поклапање и за стандардне услове (273,2 К и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру |
| --- | --- |
| н | број мерења концентрације честица проведених током периода узорковања појединачног дискретног начина |

1.5.   Одређивање бројева честица за циклусе дискретног начина системом разређивања потпуног протока

Ако се бројеви честица узоркују применом система разређивања потпуног протока у складу са спецификацијама утврђенима у тачки 9.2.2. Прилога 8 ове уредбе, стопa емисија честица током сваког појединачног дискретног начина рачуна се применом једначине (7-173) у којој се употребљавају просечне Вредности за начин радa:

|  | (7-173) |
| --- | --- |

при чему је:

| Ṅ | стопa емисија честица током појединачног дискретног начинa [#/х] |
| --- | --- |
| qmdew | укупан масени проток разређеног издувног гаса на влажној основи током појединачног дискретног начина[kg/s] |
| k | умерени фактор за кориговање мерења бројача броја честица на нивоу референтног инструмента ако се тај фактор не примењује интерно у бројачу. Ако се фактор умеравања примењује интерно унутар бројача честица, за k у једначини (7-173) употребљава се вредност 1. |
|  | просечна концентрација честица из разређеног издувног гаса током појединачног дискретног начина коригована за стандардне услове (273,2 К и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру |
|  | редукцијски фактор средње концентрације честица уређаја за уклањање испаривих честица специфичан за поставе разређивања које се примењују за испитивање |

при чему је

|  | (7-174) |
| --- | --- |

при чему је:

| cs,I. | посебно мерење концентрације честица у разређеном издувном гасу из бројача честица, кориговано за поклапање и за стандардне услове (273,2 К и 101,33 kPa), честица по кубном центиметру, |
| --- | --- |
| n | број мерења концентрације честица проведених током периода узорковања појединачног дискретног начина |

2. Резултат испитивања

2.1. Обрачун специфичних емисија за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе и RMC испитивања

За сваки примењиви појединачни RMC, NRTC с топлим покретањем и NRTC с хладним покретањем, специфичне емисије у броју честица/kWh рачунаjу се помоћу једначине (7-175):

|  | (7-175) |
| --- | --- |

при чему је:

| N | број честица емитованих током примењивог појединачног RMC-a, NRTC-a с топлим покретањем или NRTC-a с хладним покретањем, |
| --- | --- |
| Wact | стварни циклусни рад у складу с тачком 7.8.3.4. Прилога 8 ове уредбе [kWh]. |

За RMC, у случају мотора с неучесталом (периодичном) регенерацијом издувних гасoва (види тачку 6.6.2. Прилога 8 ове уредбе) специфичне емисије коригују се важећим мултипликативним фактором прилагођавања или важећим адитивним фактором прилагођавања. Ако током испитивања није спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на већу вредност (k ru,m или k ru,a). Ако je током испитивања спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на мању вредност (k rd,m или k rd,a).

За RMC је потребно прилагодити коначни резултат важећим мултипликативним или адитивним фактором погоршања утврђенима у складу са захтевима из Прилога 11 ове уредбе.

2.1.1. Пондерисани просек резултата NRTC испитивања

За NRTC, коначни резултат испитивања је пондерисани просек испитивања с хладним покретањем и топлим покретањем (укључујући и неучесталу регенерацију, ако је потребно) обрачунат помоћу једначине (7-176) или (7-177):

| (a) | У случају мултипликативне прилагођавања регенерације или мотора без неучестале регенерације системa за накнадну обраду издувних гасoва (7-176). |
| --- | --- |

У случају адитивног прилагођавања регенерације

|  | (7-177) |
| --- | --- |

при чему је:

| Ncold | укупан број честица емитованих током NRTC-a с хладним покретањем |
| --- | --- |
| Nhot | укупан број честица емитованих током NRTC-a с топлим покретањем |
| Wact,cold | стварни циклусни рад током NRTC-a с хладним покретањем у складу с тачком 7.8.3.4. Прилога 8 ове уредбе [kWh] |
| Wact, hot | стварни циклусни рад током NRTC-a с топлим покретањем у складу с тачком 7.8.3.4. Прилога 8 ове уредбе [kWh] |
| kr | Прилагођавање регенерације, у складу с тачком 6.6.2. Прилога 8 ове уредбе или у случају мотора без неучестале регенерације система за накнадну обраду издувних гасoва kr=1 |

Ако током испитивања није спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на већу вредност (k ru,m или k ru,a). Ако je током испитивања спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на мању вредност (k rd,m или k rd,a).

Резултат, укључујући и фактор прилагођавања неучестале регенерације ако је примењиво, једнако је тако потребно прилагодити важећим мултипликативним или адитивним факторима погоршања утврђенима у складу са захтевима из Прилога 11 ове уредбе

2.2.  Обрачун специфичних емисија за испитивања NRSC-a с дискретним начинима

Специфичне емисије e [#/kWh] рачунаjу се помоћу једначине (7-178):

|  | (7-178) |
| --- | --- |

при чему је:

| Pi | снага мотора за начин рада i [кW] прорачуната сабирањем измерене снаге Pmeas [кW] и снаге потребне за погон помоћних уређаја PAUX [кW], утврђене у складу с једначином (6-8) из Прилога 8 ове уредбе (Pi = Pmeas + PAUX)”; |
| --- | --- |
| WFi | фактор пондерисања за начин рада i [–] |
| Ṅi | просечни проток бројa емисија у начину рада i [#/х] из једначине (7-171) или (7-173) зависно o методи разређивања |

У случају мотора с неучесталом (периодичном) регенерацијом системa за накнадну обраду издувних гасoва (види тачку 6.6.2. Прилога 8 ове уредбе) специфичне емисије потребнo je кориговати важећим мултипликативним фактором прилагођавања или важећим адитивним фактором прилагођавања. Ако током испитивања није спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на већу вредност (к ru,m или к ru,a). Ако је током испитивања спроведена неучестала регенерација, примењује се фактор прилагођавања на мању вредност (k rd,m или k rd,a). Када су фактори прилагођавања одређени за сваки начин рада, примењују се за сваки начин рада током обрачуна резултата пондерисанe емисије једначином (7-178).

Резултат, укључујући и фактор прилагођавања неучестале регенерације ако је примењиво, једнако је тако потребно прилагодити важећим мултипликативним или адитивним фактором погоршања утврђенима у складу са захтевима из Прилога 11 ове уредбе.

2.3. Заокруживање коначних резултата

Коначне резултате NRSC испитивања и пондерисане просечне резултате NRTC испитивања потребно је заокружити у једном кораку на три децимална места у складу с ASTM Е 29–06B. Није допуштено заокруживање међурезултата на основу којих се рачунају коначне специфичне ефективне емисије.

2.4. Oдређивање бројa честица позадине

2.4.1. На захтев произвођача мотора може се узорковати број честица позадинских концентрација у тунелу за разређивање, пре или након испитивања, од тачке иза филтера честица и угљен-водоника у систем мерења броја честица ради утврђивања концентрација позадинских честица тунела.

2.4.2.   Одузимање броја честица позадинских концентрација тунела није допуштено за хомологацију типа, али се може применити на захтев произвођача, уз претходно одобрење хомологацијског тела, ради испитивања усклађености производње ако се може доказати да је допринос позадине тунела значајан, што се затим може одузети од вредности измерених у разређеном издувном гасу.

Додатак 6.

Рачунање емисија амонијака

1.  Обрачун средњих емисија за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе и RMC испитивања

Средња концентрација NH3 у издувном гасу током испитног циклуса cNH3 [ppm] утврђује се интегрирањем тренутних вредности током циклуса. Примењује се једначина (7-179):

|  | (7-179) |
| --- | --- |

при чему је:

| cNH3,i | тренутна концентрација NH3 у издувном гасу [ppm] |
| --- | --- |
| n | број мерења |

За NRTC коначни се резултат рачуна помоћу једначине (7-180):

| cNH3 = (0,1 × cNH3,cold) + (0,9 × cNH3,hot) | (7-180) |
| --- | --- |

при чему је:

| cNH3,cold | средња концентрација NH3 у NRTC-у с хладним покретањем [ppm] |
| --- | --- |
| cNH3,hot | средња концентрација NH3 у NRTC-у с топлим покретањем [ppm] |

2.  обрачун средњих концентрација за NRSC с дискретним начинима

Средња концентрација NH3 у издувном гасу током испитног циклуса cNH3 [ppm] утврђује се мерењем средње концентрације за сваки начин рада i пондерисањем резултата у складу с факторима пондерисања који се примењују на испитни циклус. Примењује се једначина (7-181):

|  | (7-181) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | средња концентрација NH3 у издувном гасу за начин рада i [ppm] |
| --- | --- |
| Nmode | број начинa радa у испитном циклусу |
| WFi | фактор пондерисања за начин рада i [–]. |