ПРИЛОГ 13

Мерења и испитивања у погледу подручја које је повезано с релевантним недрумским стационарним испитним циклусом

1.   Општи захтеви

Овај се Прилог примењује на електронски управљане моторе категорија NRE, NRG, IWP, IWA и RLR који су усклађени са степеном В. граничних вредности утврђеним у Прилогу 2 ове уредбе и код којих се електронско управљање употребљава за одређивање количине горива и тренутка убризгавања горива те за активацију, деактивацију или модулацију сустава за контролу емисија употребљаваног за смањивање NOx.

У овом се Прилогу утврђују технички захтеви у погледу подручја повезаног с релевантним NRSC-ом унутар којег се контролише количина за коју се емисијама допушта да прекораче граничне вредности.

Ако се мотор испитује на начин утврђен у испитним захтевима из одељка 4. овог прилога, емисије гасовитих и чврстих загађујућих материја узорковане у било којој насумично одабраној тачки унутар примењивог контролног подручја утврђеног у одељку 2. овог прилога не смеју прекорачивати примењиве граничне вредности емисија помножене с 2,0.

У одељку 3. овог прилога утврђује се како техничка служба одабире додатне мерне тачке унутар контролног подручја током испитивања емисија на испитном столу како би се доказало да су испуњени захтеви из овог одељка 1. овог прилога.

Произвођач може затражити да техничка служба искључи радне тачке из било којег контролног подручја утврђеног у одељку 2. овог прилога током доказивања утврђеног у одељку 3. овог прилога. Техничка служба може одобрити такво искључивање ако произвођач може доказати да мотор ни у ком случају не може радити у тим тачкама кад се употребљава у било којој комбинацији недрумских покретних машина.

У упутствима за уградњу које произвођач достави ОЕМ-у морају бити наведене горње и доње границе примењивог контролног подручја те изјава у којој се објашњава да ОЕМ не сме уградити мотор тако да мотор буде ограничен на сталан рад само у комбинацијама брзине и обртног момента ван контролног подручја за криву обртног момента која одговара хомологованом типу или породици мотора.

2.   Контролно подручје мотора

Примењиво контролно подручје за испитивање мотора је подручје утврђено у овом одељком 2. које одговара примењивом NRSC-у за мотор који се испитује.

2.1.   Контролно подручје мотора који се испитују у NRSC циклусу C1

Ти мотори раде при различитим брзинама и оптерећењима. Зависно о (пот)категорији и радној брзини мотора примењују се различити изузеци од контролног подручја.

2.1.1.   Мотори промењиве брзине категорије NRE највеће нето снаге ≥ 19 kW, мотори промењиве брзине категорије IWA највеће нето снаге ≥ 300 kW, мотори промењиве брзине категорије RLR и мотори промењиве брзине категорије NRG.

Контролно се подручје (видети слику 5.1. овог прилога) одређује како следи:

горња гранична вредност закретног момента: крива закретног момента под пуним оптерећењем;

распон брзине: брзина А до n hi;

при чему је:

брзина A = n lo + 0,15 · (n hi – n lo);

n hi	=	висока брзина обртања [видети члан 1. став 12.];

n lo	=	ниска брзина обртања [видети члан 1. став 13.].

Из испитивања се морају искључити следећа радна стања мотора:

(а)	тачке испод 30 % максималног закретног момента;

(б)	тачке испод 30 % највеће нето снаге.

Ако је измерена брзина мотора А унутар ±3 % брзине мотора коју је декларисао произвођач, употребљавају се декларисане брзине мотора. Ако се допуштено одступање прекорачи за било коју од испитних брзина, употребљавају се измерене брзине мотора.

Испитне међутачке унутар контролног подручја одређују се како следи:

% закретног момента = % максималног закретног момента;

|  | ; |
| --- | --- |

при чему је: n100 % 100 % брзине за одговарајући испитни циклус.

брзина А

брзина А

Слика 5.1. Контролно подручје за моторе промењиве брзине категорије NRE највеће нето снаге ≥ 19 kW, моторе промењиве брзине категорије IWA највеће нето снаге ≥ 300 kW и моторе промењиве брзине категорије NRG

Брзина (%)

Брзина (%)

30% снаге

30% снаге

30% закретног момента

30% закретног момента

контролно подручје

контролно подручје

закретни момент(% максималног)

закретни момент(% максималног)

2.1.2. Мотори промењиве брзине категорије NRE највеће нето снаге < 19 kW и мотори промењиве брзине категорије IWA највеће нето снаге < 300 kW

Примењује се контролно подручје утврђено у тачки 2.1.1. овог прилога, али уз додатно искључивање радних стања мотора наведених у овој тачки и приказаних на сликама 5.2. и 5.3. овог прилога:

(а) искључиво за материјалну честицу, ако је брзина C нижа од 2 400 obr/min, тачке десно од или испод црте добиjене повезивањем тачака 30 % максималног закретног момента или 30 % највеће нето снаге, зависно о томе која је вредност виша, при брзини и 70 % највеће нето снаге при високој брзини;

(б) искључиво за материјалну честицу, ако је брзина C 2 400 obr/min или виша, десно од или испод црте добиjене повезивањем тачака 30 % максималног закретног момента или 30 % максималне нето снаге, зависно о томе која је вредност виша, при брзини В, 50 % највеће нето снаге при 2 400 obr/min и 70 % највеће нето снаге при високој брзини.

при чему је:

брзина B = n lo + 0,5 × (n hi – n lo);

брзина C = n lo + 0,75 × (n hi – n lo).

n hi = висока брзина обртања [видети члан 1. став 12.];

n lo = ниска брзина обртања [видети члан 1. став 13.].

Ако су измерене брзине мотора A, B и Cунутар ±3 % брзине мотора коју је декларисао произвођач, употребљавају се декларисане брзине мотора. Ако се допуштено одступање прекорачи за било коју од испитних брзина, употребљавају се измерене брзине мотора.

Слика 5.2. Контролно подручје за моторе промењиве брзине категорије NRE највеће нето снаге < 19 kW и моторе промењиве брзине категорије IWА највеће нето снаге < 300 kW при брзини С < 2 400 min.

обртни момент (% максималног)

брзина (%)

Легенда

1. контролно подручје мотора

2. искључивање свих емисија

3. искључивање честица материје

А проценат највеће нето снаге

Б проценат максималног обртног момента”;

(б) слика 5.3. замењује се следећим:

Слика 5.3. Контролно подручје за моторе промењиве брзине категорије NRE највеће нето снаге < 19 kW и моторе промењиве брзине категорије IWА највеће нето снаге < 300 kW при брзини C≥ 2 400 min.-1

обртни момент (% максималног)

брзина (%)

Легенда

1. контролно подручје мотора

2. искључивање свих емисија

3. искључивање честица материје

а проценат највеће нето снаге

б проценат максималног обртног момента”;

2.2. Контролно подручје мотора који се испитују у NRSC циклусима Д2, Е2 и Г2

Ти мотори у правилу раде при брзини врло сличној својој конструкцијској брзини обртања, па се контролно подручје одређује као:

брзина	: 100 %

распон закретног момента:	50 % закретног момента који се подудара с највећом снагом.

2.3.   Контролно подручје мотора који се испитују у NRSC циклусу Е3

Ти мотори у правилу раде незнатно изнад или испод криве бродског вијка с непромењивим нагибом лопатица. Контролно подручје повезано је с кривом вијка, а границе су му одређене експонентима математичких једначини. Контролно подручје одређује се како следи:

доња гранична вредност брзине: 0,7 × n 100 %

крива горње границе	:	% снаге = 100 × (% брзине/90)3,5;

крива доње границе	:	% снаге = 70 × (% брзине/100)2,5;

горња гранична вредност снаге:	крива снаге под пуним оптерећењем

горња гранична вредност брзине:	највиша брзина коју допушта регулатор

при чему је

% снаге проценат највеће нето снаге;

% брзине проценат n 100 %

n 100 % 100 % брзине за одговарајући испитни циклус.

Слика 5.4. Контролно подручје мотора који се испитују у NRSC циклусу Е3

снага (% највеће)

снага (% највеће)

брзина (%)

брзина (%)

снага (% највеће)

снага (% највеће)

Легенда

1	доња гранична вредност брзине

2	крива горње границе

3	крива доње границе

4	крива снаге под пуним оптерећењем

5	крива највише брзине уз регулатор

6	контролно подручје мотора

3. Захтеви у погледу доказивања

Техничка служба за испитивање одабире насумичне тачке оптерећења и брзине унутар контролног подручја. За моторе обухваћене тачком 2.1. одабиру се највише три тачке. За моторе обухваћене тачком 2.2. одабире се једна тачка. За моторе обухваћене тачком 2.3. или 2.4. одабиру се највише две тачке. Техничка служба одређује и насумичан редослед испитних тачака. Испитивање се спроводи у складу с основним захтевима NRSC-а, али свака се испитна тачка мора оцењивати одвојено.

3.1 За потребе насумичних избора прописаних у тачки 3. овог прилога употребљавају се признате статистичке насумичне методе.”

4. Испитни захтеви

Испитивање се врши непосредно после примењивог NRSC-а, како следи:

(а) испитивање насумично одабраних тачака обртног момента и брзине врши се непосредно после испитног редоследа NRSC-а с дискретним начинима описаног у тачкама од (а) до (е) тачке 7.8.1.2. Прилога 8 ове уредбе, али пре поступака после испитивања из тачке (ф), или после испитног редоследа недрумског стационарног модалног испитног циклуса с прелазима (RMC) описаног у тачкама од (а) до (д) тачке 7.8.2.3. Прилога 8 ове уредбе, али пре поступака после испитивања из тачке (е), према потреби;

(б) испитивања се проводе у складу са захтевима из тачака од (б) до (е) тачке 7.8.1.2. Прилога 8 ове уредбе уз примену вишефилтарске методе (један филтар за сваку испитну тачку) за сваку од испитних тачака одабраних у складу с одељком 3. овог прилога;

(в) конкретна вредност емисија израчунава се (у g/kWh или #/kWh, зависно од случаја) за сваку испитну тачку;

(г) вредности емисија могу се израчунати на основу масе према одељку 2. Прилога 10 ове уредбе или на основу моларне масе према одељку 3. Прилога 10 ове уредбе, али то мора бити у складу с методом примењеном за испитивање у NRSC-у с дискретним начинима или RMC-у;

(д) за прорачуне збира емисија гасовитих материја и броја честица, према потреби, Nmode у једначинама (7-64) или (7-131) и (7-178) мора се поставити на 1 уз примену фактора пондирања 1;

(ђ) за прорачуне РМ-а примењује се вишефилтерска метода; за прорачуне збира Nmode у једначинама (7-67) или (7-134) мора се поставити на 1 уз примену фактора пондирања 1.

5. Регенерација

Ако дође до регенерације током поступка из тачке 4. овог прилога или непосредно пре тог поступка, то се испитивање после поступка може поништити на захтев произвођача, независно о узроку регенерације. У том се случају испитивање понавља. Употребљавају се исте тачке обртног момента и брзине, иако се може променити редослед тих тачака. Не сматра се нужним понављати тачке обртног момента и брзине за које је већ добијен пролазни резултат. За понављање испитивања употребљава се следећи поступак:

(а) мотор мора радити тако да се осигура да је регенерација довршена и да је, ако је примењиво, оптерећење гара у систему за накнадну обраду честица поновно успостављено;

(б) поступак за загревање мотора врши се у складу с тачком 7.8.1.1. Прилога 8 ове уредбе ;

(в) испитни поступак из тачке 4. понавља се од фазе из тачке 4.(б) овог прилога.

5. Регенерација

Ако дође до регенерације током поступка из тачке 4. овог прилога или непосредно пре тог поступка, то се испитивање после поступка може поништити на захтев произвођача, независно о узроку регенерације. У том се случају испитивање понавља. Употребљавају се исте тачке обртног момента и брзине, иако се може променити редослед тих тачака. Не сматра се нужним понављати тачке обртног момента и брзине за које је већ добијен пролазни резултат. За понављање испитивања употребљава се следећи поступак:

(а) мотор мора радити тако да се осигура да је регенерација довршена и да је, ако је примењиво, оптерећење гара у систему за накнадну обраду честица поновно успостављено;

(б) поступак за загревање мотора врши се у складу с тачком 7.8.1.1. Прилога 8 ове уредбе ;

(в) испитни поступак из тачке 4. понавља се од фазе из тачке 4.(б) овог прилога.