ПРИЛОГ 6

Захтеви за остала горива, мешавине горива или емулзије горива

1. Захтеви за моторе на течна горива

1.1. При подношењу захтева за хомологацију типа произвођач може одабрати једну од следећих опција за распон врста горива мотора:

(а) мотор на стандардне врсте горива, у складу са захтевима из тачке 1.2.; или

(б) мотор на специфично гориво, у складу са захтевима из тачке 1.3.

1.2. Захтеви за моторе на стандардне врсте горива (дизел, бензин).

Мотор на стандардне врсте горива мора испуњавати захтеве из тачака од 1.2.1. до 1.2.4.

1.2.1. Основни мотор мора се налазити унутар примењивих граничних вредности из Прилога 2. ове уредбе и испуњавати захтеве из ове Уредбе ако мотор ради на референтна горива наведена у одељку 1.1. или 2.1. Прилога 7 ове уредбе ове уредбе.

1.2.2.   Ако не постоји стандард Европског одбора за стандардизацију (CEN стандард) за гасно уље које није предвиђено за употребу у друмском саобраћају или табела особина горива за ту употребу, дизел (гасно уље које није предвиђено за употребу у друмском саобраћају) референтно гориво из Прилога 7 ове уредбе представља комерцијална гасна уља која нису предвиђена за употребу у друмском саобраћају са садржајем сумпора који није већи од 10 mg/kg, цетанским бројем који није нижи од 45 и садржајем метил естера масних киселина (FAME) који није већи од 8,0 % vol. Осим у случајевима допуштеним у складу с тач. 1.2.2.1, 1.2.3. и 1.2.4. овог прилога, произвођач мора крајњим корисницима дати одговарајућу изјаву. да мотори на гасно уље које није предвиђено за употребу у друмском саобраћају могу радити само на горива са садржајем сумпора који није већи од 10 mg/kg (20 mg/kg на месту коначне дистрибуције), цетанским бројем који није нижи од 45 и садржајем FAME-а који није већи од 8,0 % vol. Произвођач може навести остале параметре, на пример мазивост.

1.2.2.1. Произвођач мотора ни у једном тренутку не наводи да се тип или породица мотора може употребљавати унутар Уније у раду на комерцијална горива која нису она која испуњавају захтеве из ове тачке, осим ако произвођач додатно испуни захтев из тачке 1.2.3 овог прилога:

(а) за бензин, захтеве или стандарде CEN EN 228:2012. Уље за подмазивање може се додати у складу са спецификацијом произвођача;

(б) за дизел (осим плинског уља које није предвиђено за употребу у друмском саобраћају), захтеве или стандарде CEN EN 590:2013;

(ц) за дизел (гасно уље које није предвиђено за употребу у друмском саобраћају), захтеве, цетански број који није нижи од 45 и FAME који није већи од 8,0 % vol.

1.2.3.   Ако произвођач допушта рад мотора на додатна комерцијална горива осим оних из тачке 1.2.2, на пример рад на В100 (ЕN 14214:2012+А1:2014), B20 или B30 (ЕN 16709:2015) или на посебна горива, мешавине горива или емулзије горива, уз испуњавање захтева из тачке 1.2.2.1. произвођач мора предузети све следеће радње:

(а) у описном документу мора декларисати спецификацију комерцијалних горива, мешавина или емулзија горива на које породица мотора може радити;

(б) мора доказати способност основног мотора да испуњава захтеве ове уредбе за декларисана горива, мешавине или емулзије горива;

(ц) мора бити одговоран за испуњавање захтева за праћење у употреби у раду на декларисана горива, мешавине или емулзије горива, укључујући све мешавине декларисаних горива, мешавина или емулзија горива, и примењивог комерцијалног горива из тачке 1.2.2.1. овог прилога.

1.2.4. За моторе SI, однос мешавине горива и уља мора бити однос који предлаже произвођач. Проценат уља у мешавини горива/мазива мора се евидентирати у описном документу.

1.3. Захтеви за моторе на специфично гориво (ED 95 или Е 85)

Мотори на специфично гориво (ED 95 или Е 85) морају испуњавати захтеве из тач. од 1.3.1. до 1.3.2.

1.3.1. За ED 95, основни мотор мора се налазити унутар примењивих граничних вредности и испуњавати захтеве из ове уредбе ако мотор ради на референтно гориво наведено у одељку 1.2. Прилога 7 ове уредбе.

1.3.2. За Е 85, основни мотор мора се налазити унутар примењивих граничних вредности и испуњавати захтеве из ове уредбе ако мотор ради на референтно гориво наведено у одељку 2.2. Прилога 7 ове уредбе.

2. Захтеви за моторе на природни плин/биометан (PP) или укапљени нафтни плин (UNP), укључујући моторе с двојним горивом

2.1. При подношењу захтева за хомологацију типа произвођач може одабрати једну од следећих опција за распон врста горива мотора:

(а) мотор на све врсте горива, у складу са Захтевима из тачке 2.3. овог прилога;

(б) мотор на ограничене врсте горива, у складу са Захтевима из тачке 2.4. овог прилога;

(ц) мотор на специфично гориво, у складу са Захтевима из тачке 2.5. овог прилога.

2.2. Табеле са захтевима за хомологацију типа за моторе на природни плин/биометан, моторе на UNP и моторе с двојним горивом наведене су у Додатку 1. ове уредбе.

2.3. Захтеви за моторе на све врсте горива

2.3.1. За моторе на природни плин/биометан, укључујући моторе с двојним горивом, произвођач мора доказати да основни мотор има способност прилагођавања сваком саставу природног плина/биометана који се може појавити на тржишту. Тај се поступак доказивања примењује у складу с овим одељком и за моторе с двојним горивом, такође у складу сa додатним одредбама у погледу поступка прилагођавања гориву утврђенима у тачки 6.4. Прилога 9 ове уредбе.

2.3.1.1. За моторе на утечњени природни плин/биометан (SPP), уопштено постоје две врсте горива, гориво високе калоријске вредности (H-плин) и гориво ниске калоријске вредности (L-плин), али уз знатне разлике унутар оба распона. Ти се типови знатно разликују у енергетском садржају израженом Вобеовим индексом и у фактору λ-помака (Sλ). Узима се да природни плинови с фактором λ-помака између 0,89 и 1,08 (0,89 ≤ Сλ ≤ 1,08) припадају H-распону и да природни плинови с фактором λ-помака између 1,08 и 1,19 (1,08 ≤ Сλ ≤ 1,19) припадају L-распону. У саставу референтних горива одражавају се велике промене Sλ.

Основни мотор мора испуњавати захтеве ове уредбе у погледу референтних горива GR (гориво 1) и G25 (гориво 2), како је утврђено у Прилогу 7. ове уредбе, или у погледу еквивалентних горива насталих мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 1. Прилога 7. ове уредбе, без ручног намештања система мотора за довод горива између два испитивања (потребно је аутоматско прилагођавање). Након промене горива допуштено је једно прилагођавање. Прилагођавање се састоји од преткондиционирања за следеће испитивање емисија у складу сa одговарајућим испитним циклусом. За моторе који се испитују у недрумском стационарном испитном циклусу (NRSC), ако циклус преткондиционирања није довољан да се довод горива мотора аутоматски прилагоди гориву, пре преткондиционирања мотора може се направити алтернативно прилагођавање у складу са спецификацијама произвођача.

2.3.1.1.1. Произвођач може мотор испитати на треће гориво (гориво 3) ако је фактор λ-помака (Sλ) између 0,89 (што је нижи распон GR) и 1,19 (што је виши распон G25), на пример ако је гориво 3 комерцијално  гориво. Резултати тог испитивања могу се употребити као основа за оцењивање усаглашености производње.

2.3.1.2. За моторе на укапљени природни плин/укапљени биометан (UPP), основни мотор мора испуњавати захтеве ове уредбе за референтна горива GR (гориво 1) и G20 (гориво 2), како је утврђено у Прилогу 7. ове уредбе, или у погледу еквивалентних горива насталих мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 1. Прилогу 7, без ручног намештања система мотора за довод горива између два испитивања (потребно је аутоматско прилагођавање). Након промене горива допуштено је једно прилагођавање. Прилагођавање се састоји од преткондиционирања за следеће испитивање емисија у складу сa одговарајућим испитним циклусом. За моторе који се испитују у NRSC испитном циклусу, ако циклус преткондиционирања није довољан да се довод горива мотора аутоматски прилагоди гориву, пре преткондиционирања мотора може се направити алтернативно прилагођавање у складу са спецификацијама произвођача.

2.3.2. За моторе на утечњени природни плин/биометан (SPP) који се аутоматски прилагођавају H-плиновима с једне стране и L-плиновима с друге и који се пребацују између H-распона и L-распона помоћу прекидача, основни мотор мора се испитати на одговарајуће референтно гориво како је утврђено у Прилогу 7. ове уредбе за сваки распон, у сваком положају прекидача. Горива су GR (гориво 1) и G23 (гориво 3) за Х-распон гасова и G25 (гориво 2) и G23 (гориво 3) за Л-распон гасова или еквивалентна горива настала мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 1. Прилогу 7. Основни мотор мора испуњавати захтеве ове уредбе у оба положаја прекидача без икаквих подешавања довода горива између два испитивања за сваки положај прекидача. Након промене горива допуштено је једно прилагођавање. Прилагођавање се састоји од преткондиционирања за следеће испитивање емисија у складу сa одговарајућим испитним циклусом. За моторе који се испитују у NRSC испитном циклусу, ако циклус преткондиционирања није довољан да се довод горива мотора аутоматски прилагоди гориву, пре преткондиционирања мотора може се направити алтернативно прилагођавање у складу са спецификацијама произвођача.

2.3.2.1. Произвођач може мотор испитати на треће гориво уместо на G23 (гориво 3) ако је фактор λ-помака (Sλ) између 0,89 (што је нижи распон GR) и 1,19 (што је виши распон G25), на пример ако је гориво 3 комерцијално гориво. Резултати тог испитивања могу се употребити као основа за оцењивање усаглашености производње.

2.3.3. За моторе на природни плин/биометан, однос резултата емисије „r” одређује се за сваку загађујућу материју како следи:

|  | резултат емисија на референтно гориво 2 |
| --- | --- |
| r= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво 1 |

или

|  | резултат емисија на референтно гориво 2 |
| --- | --- |
| ra= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво 3 |

и

|  | резултат емисија на референтно гориво 1 |
| --- | --- |
| rb= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво 3 |

2.3.4. За моторе на UNP, произвођач мора доказати да основни мотор има способност прилагођавања сваком саставу горива који се може појавити на тржишту.

За моторе на UNP, постоје разлике у саставу C3/C4. Те се разлике одражавају у референтним горивима. Основни мотор мора испуњавати захтеве у погледу емисија у раду на референтна горива А и B, како је утврђено у Прилогу 7. ове уредбе, без икаквих додатних подешавања довода горива између два испитивања. Након промене горива допуштено је једно прилагођавање. Прилагођавање се састоји од преткондиционирања за следеће испитивање емисија у складу с одговарајућим испитним циклусом. За моторе који се испитују у NRSC испитном циклусу, ако циклус преткондиционирања није довољан да се довод горива мотора аутоматски прилагоди гориву, пре преткондиционирања мотора може се направити алтернативно прилагођавање у складу са спецификацијама произвођача.

2.3.4.1. Однос резултата емисија „r” утврђује се за сваку загађујућу материју и то:

|  | резултат емисија на референтно гориво В |
| --- | --- |
| r= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво А |

2.4. Захтеви за моторе на ограничене врсте горива

Мотор на ограничене врсте горива мора испуњавати захтеве из тач. од 2.4.1. до 2.4.3.

2.4.1. Мотори на SPP конструисани за рад на распону H-гасова или распону L-гасова

2.4.1.1. Основни мотор испитује се на одговарајуће референтно гориво, како је утврђено у Прилогу 7. ове уредбе, за одговарајући распон. Горива су GР (гориво 1) и G23 (гориво 3) за Х-распон гасова и G25 (гориво 2) и G23 (гориво 3) за L-распон гасова или еквивалентна горива настала мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 1. Прилогу 7. ове уредбе. Основни мотор мора испуњавати захтеве ове уредбе без икаквих подешавања довода горива између два испитивања. Након промене горива допуштено је једно прилагођавање. Прилагођавање се састоји од преткондиционирања за следеће испитивање емисија у складу с одговарајућим испитним циклусом. За моторе који се испитују у NRSC испитном циклусу, ако циклус преткондиционирања није довољан да се довод горива мотора аутоматски прилагоди гориву, пре преткондиционирања мотора може се направити алтернативно прилагођавање у складу са спецификацијама произвођача.

2.4.1.2. Произвођач може мотор испитати на треће гориво уместо на G23 (гориво 3) ако је фактор λ-помака (Sλ)између 0,89 (што је нижи распон GR) и 1,19 (што је виши распон G25), на пример ако је гориво 3 комерцијално  гориво. Резултати тог испитивања могу се употребити као основа за оцењивање усаглашености производње.

2.4.1.3. Однос rezultata emisija „r” утврђује се за сваку загађујућу материју како следи:

|  | резултат емисија на референтно гориво 2 |
| --- | --- |
| r= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво 1 |

или

|  | резултат емисија на референтно гориво 2 |
| --- | --- |
| ra= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво 3 |

и

|  | резултат емисија на референтно гориво 1 |
| --- | --- |
| rb= | _____________________________________________________ |
|  | резултат емисија на референтно гориво 3 |

2.4.2. За моторе на природни плин или UNP и конструисане за рад на један специфични састав горива

2.4.2.1. Основни мотор мора испуњавати захтеве у погледу емисија у раду на референтна горива GR и G25 или на еквивалентна горива настала мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 1. Прилогу 7. ове уредбе, кад је реч о SPP-у, односно на референтна горива GR и G20 или на еквивалентна горива настала мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 2. Прилога 8. ове уредбе, кад је реч о UPP-у односно на референтна горива А и B, како је утврђено у Прилогу 7 ове уредбе, кад је реч о UNP-у. Између испитивања допуштено је фино подешавање система за довод горива. То фино подешавање састоји се од поновног димензионисања базе података о доводу горива без икакве промене основне стратегије контроле или основне структуре базе података. Према потреби допуштено је заменити делове који директно утичу на проток горива, на пример сапнице бризгалице.

2.4.2.2. За SPP, произвођач може мотор испитати на референтна горива GR и G23, на референтна горива G25 и G23 или на еквивалентна горива настала мешањем плина из плиновода и других гасова, како је утврђено у Додатку 1. Прилога 7 ове уредбе, а у том случају хомологација типа ваљана је само за H-распон гасова односно L-распон гасова.

2.4.2.3. При испоруци купцу мотор на себи мора да има ознаку на којој су декларисани подаци о саставу распона врста горива за који је мотор димензионисан.

2.5. Захтеви за мотор на специфично гориво на укапљени природни плин/укапљени биометан (UPP).

Мотор на специфично гориво на укапљени природни плин/укапљени биометан мора испуњавати захтеве из тачака од 2.5.1. до 2.5.2.

2.5.1. Захтеви за мотор на специфично гориво на укапљени природни плин/укапљени биометан (UPP).

2.5.1.1. Мотор се димензионише за тачно одређени састав UPP-а чији се фактор λ-помака не разликује за више од 3 % од фактора λ-помака горива G20 из Прилога 7 ове уредбе. и чији удео етана није већи од 1,5 %.

2.5.1.2. Ако захтеви из тачке 2.5.1.1. нису испуњени, произвођач мора поднети захтев за хомологацију типа мотора на универзалне врсте горива у складу са спецификацијама из тачке 2.1.3.2.

2.5.2. Захтеви за мотор с двојним горивом на укапљени природни гас (UPP)

2.5.2.1 За породице мотора с двојним горивом у којима се мотори димензионирају за точно одређени састав UPP-а чији се фактор λ-помака не разликује за више од 3 % од фактора λ-помака горива G20 из Прилога 7 ове уредбе. и чији удео етана није већи од 1,5 % те се основни мотор испитује само на референтно гасно гориво G20 или на једнаковредно гориво настало мешањем гаса из гасовода с другим гасовима како је утврђено у Додатку 1. Прилогу 7 ове уредбе.

2.6. Хомологација типа члана породице

2.6.1. Уз изузетак наведен у тачки 2.6.2. овог прилога хомологација типа основног мотора проширује се на све чланове породице без даљњег испитивања за било који састав горива унутар распона за који је основни мотор хомологован (за моторе описане у тачки 2.5. овог прилога) или за исти распон горива (за моторе описане у тачки 2.3. или тачки 2.4. овог прилога) за који је основни мотор хомологован.

2.6.2. Ако техничка служба утврди да поднесени захтев због одабраног основног мотора не обухвата у потпуности породицу мотора, техничка служба може одабрати и испитати алтернативни испитни мотор и, према потреби, додатни референтни испитни мотор.

2.7. Додатни захтеви за моторе с двојним горивом

Како би добио хомологацију типа мотор или породице мотора с двојним горивом, произвођач мора:

(а) извршити испитивања у складу с Табелом 1.3. из Додатка 1. овог прилога;

(б) уз испуњавање захтева из Одељка 2.  овог прилога доказати да су мотори с двојним горивом испитани и у складу са захтевима утврђеним у Прилогу  9. ове уредбе.

Додатак 1.

Скраћени хомологацијски поступак за моторе на природни плин и UNP, укључујући моторе с двојним горивом

У табелама од 1.1. до 1.3. овог додатка налази се скраћени хомологацијског поступка за моторе на природни плин и UNP и минимални број испитивања потребан за хомологацију мотора с двојним горивом.

Табела 1.1. Хомологација мотора на природни плин

|  | Тачка 2.3: Захтеви за моторе који раде на сва горива | Број испитних циклуса | Прорачунавање „r” | Тачка 2.4.: Захтеви за моторе на ограничене врсте горива | Број испитних циклуса | Прорачунавање„r” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видети тачку 2.3.1. мотор на природни плин прилагод-љив било којем саставу горива | GR (1) i G25 (2) на захтев произвођача мотор се може испитати на додатно комерцијално гориво (3), акo je Sl = 0,89 – 1,19 | 2 (нај-више 3) | r=гориво 2G25гориво 1GR и, ако се испитује на додатно гориво; ra=гориво 2G25гориво 3комерцијално гориво и rb=гориво 1GRгориво 3G23 или комер. гориво |  |  |  |
| Видети тачку 2.3.2. мотор на природни плин који се аутоматски прилагођава помоћу прекидача | GR (1) и G23 (3) за H и G25 (2) и G23 (3) за L на захтев произвођача мотор се може испитати на комерцијално гориво (3) уместо на гориво G23 ако је Sl = 0,89 – 1,19 | 2 за H-распон, и 2 за L-распон; у одгова-рајућем поло-жају преки-дача | rb=гориво 1GRгориво 3G23 или комер. гориво и rа=гориво 2G25гориво 3G23 или ком.гориво |  |  |  |
| Видети тачку 2.4.1. мотор на PP припремљен за рад на плин из H-распона или плин из L-распона |  |  |  | GR (1) и G23 (3) за H или G25 (2) и G23 (3) за L на захтев произвођача мотор се може испитати на комерцијално гориво (3) уме-сто на гориво G23 ако је Sl = 0,89 – 1,19 | 2 за H-распон или 2 за L -распон 2 | rb=гориво 1GRгориво 3G23 или комер. гориво за H- распон или rа=гориво 2G25гориво 3G23 или комер. гориво за L- распон |
| Видети тачку 2.4.2. мотор на PP припремљен за рад на један специфи-чан састав горива |  |  |  | GR (1) и G25 (2), Допуш-тено је фино подеша-вање између испитивања.на захтев произ-вођача мотор се може испита-ти на: GR (1) и G23 (3) за H или G25 (2) и G23 (3) за L | 2 2 за H-распон или 2 за L-распон |  |

Табела 1.2. ЕУ Хомологација мотора на UNP

|  | Тачка 2.3.: Захтеви за моторе на све врсте горива | Број испитних циклуса | Прорачунавање „r” | Тачка 2.4.: Захтеви за моторе на ограничене врсте горива | Број испитних циклуса | Прорачунавање „r” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видети тачку 2.3.4. мотор на укапљени нафтни плин прилагодљив било којем саставу горива | гориво А и гориво Б | 2 | гориво В. r=; _______. гориво А. |  |  |  |
| Видети тачку 2.4.2. мотор на UNP припремљен за рад на један специфичан састав горива |  |  |  | гориво А и гориво B, допуштено је фино подешавање између испитивања. | 2 |  |

Табела 1.3. Минималан број испитивања потребан за хомологацију мотора с двојним    горивом

| Тип двојног горива | Начин рада на течно гориво | Начин рада на двојно гориво |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPP | UPP | UPP20 | UNP |
| 1А |  | универзална или ограничена (два испитивања) | универзална (два испитивања) | специфично гориво (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) |
| 1Б | универзална (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) | универзална (два испитивања) | специфично гориво (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) |
| 2А |  | универзална или ограничена (два испитивања) | универзална (два испитивања) | специфично гориво (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) |
| 2Б | универзална (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) | универзална (два испитивања) | специфично гориво (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) |
| 3Б | универзална (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) | универзална (два испитивања) | специфично гориво (једно испитивање) | универзална или ограничена (два испитивања) |