ПРИЛОГ 7

Техничке карактеристике референтних горива

1.   Технички подаци о горивима за испитивање мотора с компресијским паљењем

1.1.   Тип: Дизел (недрумско гасно уље)

| Параметар | Јединица | Граничне вредности (1) |  | Метода испитивања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | најмање | највише |  |
| Цетански број (2) |  | 45 | 56,0 | EN-ISO 5165 |
| Густина при 15 °C | kg/m3 | 833 | 865 | EN-ISO 3675 |
| Дестилација: |  |  |  |  |
| 50 % | °C | 245 | — | EN-ISO 3405 |
| 95 % | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| Завршно горење. | °C | — | 370 | EN-ISO 3405 |
| Горионик | °C | 55 | — | EN 22719 |
| Тачка филтрабилности (CFPP) | °C | — | – 5 | EN 116 |
| Вискозност на 40 °C | mm2/s | 2,3 | 3,3 | EN-ISO 3104 |
| Полициклички ароматски угљениководици | % m/m | 2,0 | 6,0 | IP 391 |
| Удео сумпора (3) | mg/kg | — | 10 | ASTM D 5453 |
| Корозија бакра |  | — | klasa 1 | EN-ISO 2160 |
| Остатак угљеника по Conradsonu (10 % DR) | % m/m | — | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Удео пепела | % m/m | — | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Укупно загађење | mg/kg | — | 24 | EN 12662 |
| Удео воде | % m/m | — | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Киселински број | mg KOH/g | — | 0,10 | ASTM D 974 |
| Оксидациона стабилност (3) | mg/ml | — | 0,025 | EN-ISO 12205 |
| Мазивост (проднос трага трошења на HFRRу при 60 °C) | μm | — | 400 | CEC F–06–A–96 |
| Оксидациона стабилност на 110°C (3) | H | 20,0 | — | EN 15751 |
| Метил естери масних киселина(FAME) | % vol. | — | 7,0 | EN 14078 |

1.2.   Тип: Етанол за моторе с компресијским паљењем (ED95) (1)

| Параметар | Јединица | Граничне вредности (4) |  | Испитна метода (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | најмање | највише |  |
| Укупно алкохола (етанол укључујући удео виших засићених алкохола) | % m/m | 92,4 |  | EN 15721 |
| Остали виши засићени моно-алкохоли(C3-C5) | % m/m |  | 2,0 | EN 15721 |
| Метанол | % m/m |  | 0,3 | EN 15721 |
| Густина при 15 °C | kg/m3 | 793,0 | 815,0 | EN ISO 12185 |
| Киселост, обрачуната као сирћетна киселина | % m/m |  | 0,0025 | EN 15491 |
| Изглед |  | Светао и бистар |  |  |
| Горионик | °C | 10 |  | EN 3679 |
| Суви остатак | mg/kg |  | 15 | EN 15691 |
| Удео воде | % m/m |  | 6,5 | EN 15489 (6) EN-ISO 12937 EN15692 |
| Алдехиди, обрачунати као ацеталдехид | % m/m |  | 0,0050 | ISO 1388-4 |
| Естери, обрачунати као етил ацетат | % m/m |  | 0,1 | ASTM D1617 |
| Удео сумпора | mg/kg |  | 10,0 | EN 15485 EN 15486 |
| Сулфати | mg/kg |  | 4,0 | EN 15492 |
| Загађење честицама | mg/kg |  | 24 | EN 12662 |
| Фосфор | mg/l |  | 0,20 | EN 15487 |
| Удео анорганског хлорида | mg/kg |  | 1,0 | EN 15484 или EN 15492 |
| Бакар | mg/kg |  | 0,100 | EN 15488 |
| Електрична проводљивост | μS/cm |  | 2,50 | DIN 51627-4 или prEN 15938 |
| (1); Адитиви, попут материја за побољшање цетанског броја које је спецификовао произвођач мотора, могу се додавати гориву етанолу ако нема познатих негативних секундарних учинака. Ако су ти услови задовољени, допуштена највећа количина је 10 % m/m.. |

2.   Технички подаци о горивима за испитивање мотора с паљењем електричном варницом

2.1.   Тип: бензин (E10)

| Параметар | Јединица | Граничне вредности (7) |  | Испитна метода (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | најмање | највише |  |
| Испитни октански број, RON |  | 91,0 | 98,0 | EN ISO 5164:2005 (9) |
| Моторни октански број, MON |  | 83,0 | 89,0 | EN ISO 5163:2005 (9) |
| Густина при 15 °C | kg/m3 | 743 | 756 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 |
| Притисак пара | kPa | 45,0 | 60,0 | EN ISO 13016-1 (DVPE) |
| Удео воде |  |  | највише 0,05 % vol. изглед при– 7 °C: бистро и светло | EN 12937 |
| Дестилација: |  |  |  |  |
| испарено на 70 °C. | % vol. | 18,0 | 46,0 | EN-ISO 3405 |
| испарено на 100 °C. | % vol. | 46,0 | 62,0 | EN-ISO 3405 |
| испарено на150 °C. | % vol. | 75,0 | 94,0 | EN-ISO 3405 |
| завршно горење. | °C | 170 | 210 | EN-ISO 3405 |
| Остатак | % vol. | — | 2,0 | EN-ISO 3405 |
| Анализа угљенводоника: |  |  |  |  |
| олефини. | % vol. | 3,0 | 18,0 | EN 14517 EN 15553 |
| аромати. | % vol. | 19,5 | 35,0 | EN 14517 EN 15553 |
| бензен. | % vol. | — | 1,0 | EN 12177 EN 238, EN 14517 |
| засићени спојеви. | % vol. | Обавестити |  | EN 14517 EN 15553 |
| Однос угљеник/водоник |  | Обавестити |  |  |
| Однос угљеник/кисеоник |  | Обавестити |  |  |
| Индукцијско време (10) | минуте | 480 |  | EN-ISO 7536 |
| Удео кисеоника (11) | % m/m | 3,3 (14) | 3,7 | EN 1601 EN 13132 EN 14517 |
| Присутна смола | mg/ml | — | 0,04 | EN-ISO 6246 |
| Удео сумпора (12) | mg/kg | — | 10 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Корозија бакра на (3h на 50 °C) | оцена | — | разред 1. | EN-ISO 2160 |
| Удео олова | mg/l | — | 5 | EN 237 |
| Удео фосфора (13) | mg/l | — | 1,3 | ASTM D 3231 |
| Етанол (10) | % vol. | 9,0 (14) | 10,2 (14) | EN 22854 |

2.2.   Тип: Етанол(E85)

| Параметар | Јединица | Граничне вредности (15) |  | Испитна метода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | најмање | највише |  |
| Испитни октански број, RON |  | 95,0 | — | EN ISO 5164 |
| Моторни октански број, MON |  | 85,0 | — | EN ISO 5163 |
| Густина при 15 °C | kg/m3 | Обавестити |  | ISO 3675 |
| Притисак паре | kPa | 40,0 | 60,0 | EN ISO 13016-1 (DVPE) |
| Удео сумпора (16) | mg/kg | — | 10 | EN 15485 или EN 15486 |
| Оксидациона стабилност | минуте | 360 |  | EN ISO 7536 |
| Удео присутне смоле (испране у разређивачу) | mg/100 ml | — | 5 | EN-ISO 6246 |
| Изглед Утврђује се на температури околине или на 15 °C, зависно о томе која је већа |  | бистар и светао, без видљивих лебдећих или наталожених загађујућих материја |  | Визуални преглед |
| Етанол и виши алкохоли (17) | % vol. | 83 | 85 | EN 1601 EN 13132 EN 14517 E DIN 51627-3 |
| Виши алкохоли(C3-C8) | % vol. | — | 2,0 | E DIN 51627-3 |
| Метанол | % vol. |  | 1,00 | E DIN 51627-3 |
| Бензин (18) | % vol. |  |  | EN 228 |
| Фосфор | mg/l | 0,20 (19) |  | EN 15487 |
| Удео воде | % vol. |  | 0,300 | EN 15489 или EN 15692 |
| Удео анорганског хлорида | mg/l |  | 1 | EN 15492 |
| pHe |  | 6,5 | 9,0 | EN 15490 |
| Корозија бакрене плочице (3h на 50°C) | Оцена | разред 1. |  | EN ISO 2160 |
| Киселост (као сирћетна киселина CH3COOH) | % m/m (mg/l) | — | 0,0050 (40) | EN 15491 |
| Електрична проводљивост | μS/cm | 1,5 |  | DIN 51627-4 или EN 15938 |
| Однос угљеник/водоник |  | Обавестити |  |  |
| Однос угљеник/кисеоник |  | Обавестити |  |  |

3.   Технички подаци о гасовитим горивима за моторе на једно гориво и моторе с двојним горивом

3.1.   Тип: UNP

| Параметар | Јединица | гориво A | гориво B | Испитна метода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Састав: |  |  |  | EN 27941 |
| Удео C3 | % vol. | 30 ± 2 | 85 ± 2 |  |
| Удео C4 | % vol. | Биланс (20) | Биланс (20) |  |
| < C3, > C4 | % vol. | Највише 2 | Највише 2 |  |
| Олефини | % vol. | Највише 12 | Највише 15 |  |
| Остатак испаравања | mg/kg | Највише 50 | Највише 50 | EN 15470 |
| Удео воде на 0 °C |  | нема | нема | EN 15469 |
| Укупни удео сумпора, укључујући одорант | mg/kg | Највише 10 | Највише 10 | EN 24260, ASTM D 3246, ASTM 6667 |
| Водоников сулфид |  | Нема | Нема | EN ISO 8819 |
| Корозија бакрене плочице (1h на 40 °C) | Оцена | разред 1. | разред 1. | ISO 6251 (21) |
| Мирис |  | карактеристичан | карактеристичан |  |
| Моторни октански број (22) |  | Најмање 89,0 | Најмање 89,0 | EN 589 Прилог Б |

3.2.   Тип: Природни гас/биометан

3.2.1.   Спецификације за референтна горива с уједначеним својствима (нпр. из затвореног спремника)

Осим референтних горива утврђених у овој тачки, могу се употребити еквивалентна горива из тачке 3.2.2. овог прилога

| Карактеристике | Јединице | Основа | Граничне вредности |  | Испитна метода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | најмање | највише |  |
| Референтно гориво GR |  |  |  |  |  |
| Састав: |  |  |  |  |  |
| метан |  | 87 | 84 | 89 |  |
| Етан |  | 13 | 11 | 15 |  |
| Биланс (1) | % mol | — | — | 1 | ISO 6974 |
| Удео сумпора | mg/m3 (2) | — |  | 10 | ISO 6326-5 |
| Напомене: (1); Инертни гасови+C2+. (2); Вредност се утврђује при стандардним условима 293,2 K (20 °C) и 101,3 kPa.. |
| Референтно гориво G23 |  |  |  |  |  |
| Састав: |  |  |  |  |  |
| метан |  | 92,5 | 91,5 | 93,5 |  |
| Биланс(1) | % mol | — | — | 1 | ISO 6974 |
| N2 | % mol | 7,5 | 6,5 | 8,5 |  |
| Удео сумпора | mg/m3 (2) | — | — | 10 | ISO 6326-5 |
| напомене: (1); Инертни гасови (различити од N2) + C2+ C2+. (2); Вредност се утврђује при 293,2 K (20 °C) и 101,3 kPa.. |
| Референтно гориво G25 |  |  |  |  |  |
| Састав: |  |  |  |  |  |
| метан | % mol | 86 | 84 | 88 |  |
| Биланс(1) | % mol | — | — | 1 | ISO 6974 |
| N2 | % mol | 14 | 12 | 16 |  |
| Удео сумпора | mg/m3 (2) | — | — | 10 | ISO 6326-5 |
| напомене: (1); Инертни гасови (различити од N2) + C2+ C2+. (2); Вредност се утврђује при 293,2 K (20 °C) и101,3 kPa.. |
| Референтно гориво G20 |  |  |  |  |  |
| Састав: |  |  |  |  |  |
| метан | % mol | 100 | 99 | 100 | ISO 6974 |
| Биланс (23) | % mol | — | — | 1 | ISO 6974 |
| N2 | % mol |  |  |  | ISO 6974 |
| Удео сумпора | mg/m3 (24) | — | — | 10 | ISO 6326-5 |
| Wobbeov индекс (нето) | MJ/m3 (25) | 48,2 | 47,2 | 49,2 |  |

3.2.2.   Спецификација за референтно гориво из гасовода с примесом других гасова са својствима гаса одређенима теренским мерењем

Осим референтних горива из ове тачке, могу се употребити еквивалентна референтна горива из тачке 3.2.1 овог прилога.

3.2.2.1.   Основа за сваки референтни гас из гасовода (GR, G20, …) јест гас добијен из комуналне мреже за дистрибуцију гаса, помешан, ако је то потребно за задовољавање одговарајуће спецификације ламбда-помака (Sλ) из табеле 9.1. овог прилога, с једним или више следећих комерцијално (26) доступних гасова:

| (a) | угљениковог диоксида, |
| --- | --- |
| (б) | етана, |
| (в) | метана, |
| (г) | азота, |
| (д) | пропана. |

3.2.2.2.   Вредност Sλ добијене мешавине која се састоји од гаса из гасовода и с њим помешаних гасова мора бити унутар распона наведеног у табели 9.1 овог прилога за одређено референтно гориво.

Табела 9.1. Потребни распон Сλ за свако референтно гориво

| Референтно гориво | Најмањи Sλ | Највећи Sλ |
| --- | --- | --- |
| GR (27) | 0,87 | 0,95 |
| G20 | 0,97 | 1,03 |
| G23 | 1,05 | 1,10 |
| G25 | 1,12 | 1,20 |

3.2.2.3.   Извештај о испитивању мотора за свако испитивање укључује следеће:

| (a) | мешавине гас(ов)а одабране с пописа у тачки 3.2.2.1, |
| --- | --- |
| (б) | вредност Sλ добијене мешавине горива, |
| (в) | метански број (MN) добијене мешавине горива. |

3.2.2.4.   Захтеви из додатака 1. и 2. морају се испунити у односу на одређивање својстава гаса из гасовода и других гасова у мешавини, одређивање вредности Sλ и MN за добијену мешавину гасова те верификацију је ли смеса била једнака током испитивања.

3.2.2.5.   Ако један или више извора гаса (гас из гасовода или смеса гас(ов)а) садржи CO2 у већој количини од de-minimus, обрачун специфичних емисија CO2 из Прилога 10 ове уредбе коригује се у складу с Додатком 3 овог прилога.

(1)  Вредности наведене у спецификацијама су „стварне вредности”. При успостављању њихових граничних вредности примењене су одредбе ISO 4259 „Нафтни производи – Одређивање и примена података о прецизности у односу на методе испитивања”, а код одређивања најмање вредности узета је у обзир најмања разлика од 2R изнад нуле; при одређивању највеће и најмање вредности најмања разлика је 4R (R = обновљивост).

Независно о тој мери, потребној из техничких разлога, произвођач горива ипак мора настојати постићи вредност нула кад је одређена максимална вредност 2R и средњу вредност у случају навођења најмањих и највећих граничних вредности. Укаже ли се потреба да се разјасни задовољава ли одређено гориво захтеве спецификација, примењују се одредбе стандарда ISO 4259.

(2)  Распон за цетански број није у складу са захтеваним минималним распоном 4R. Ипак, у случају спора добављача горива и корисника горива, за решавање таквих спорова могу се употребљавати одредбе из стандарда ISO 4259 под условом да се уместо једнократних утврђивања радије спроведе довољан број поновљених мерења како би се постигла потребна тачност.

(3)  Иако се оксидациона стабилност регулише, вероватно је да ће рок употребе бити ограничен. Потребно је саветовати се с добављачем о условима складиштења и року употребе.

(4)  Вредности наведене у спецификацијама су „стварне вредности”. Приликом успостављања њихових граничних вредности примењени су услови стандарда ISO 4259  (Нафтни производи – Одређивање и примена података о прецизности у односу на методе испитивања), а у одређивању најмање вредности, у обзир је узета најмања разлика од 2R изнад нуле. при утврђивању највеће и најмање вредности најмања разлика је 4R (R= обновљивост). Независно о тој мери, потребној из техничких разлога, произвођач горива ипак мора настојати постићи вредност нула кад је одређена максимална вредност 2R и средњу вредност у случају навођења најмањих и највећих граничних вредности. Укаже ли се потреба да се разјасни задовољава ли одређено гориво захтеве спецификација, примењују се одредбе стандарда ISO 4259.

(5)  Методе исте важности EN/ISO ће бити донете када буду издате за горе наведене редности.

(6)  Укаже ли се потреба да се разјасни задовољава ли одређено гориво захтеве спецификација, примењују се одредбе стандарда EN 15489.

(7)  Вредности наведене у спецификацијама су „стварне вредности”. Приликом успостављања њихових граничних вредности примењени су услови стандарда ISO 4259  (Нафтни производи — Одређивање и примена података о прецизности у односу на методе испитивања), а у одређивању најмање вредности, у обзир је узета најмања разлика од 2R изнад нуле, при утврђивању највеће и најмање вредности најмања разлика је 4R (R = обновљивост). Независно о тој мери, потребној из техничких разлога, произвођач горива ипак мора настојати постићи вредност нула кад је одређена максимална вредност 2R и средњу вредност у случају навођења најмањих и највећих граничних вредности. Укаже ли се потреба да се разјасни задовољава ли одређено гориво захтеве спецификација, примењују се одредбе стандарда ISO 4259.

(8)  Методе исте важности EN/ISO ће бити донете када буду издате за горе наведене вредности.

(9)  Корекцијски фактор 0,2 за MON и RON одузима се при обрачуну коначног резултата у складу с стандардом EN 228:2008.

(10)  Гориво може садржати оксидацијске инхибиторе и металне деактиваторе који се уобичајено употребљавају за стабилизацију рафинеријских бензинских струјања, али се детерџентски/распршиви адитиви те уља за отапање не додају.

(11)  Етанол који испуњава спецификацију EN 15376 једини је оксигенат који се намерно додаје референтном гориву.

(12)  Стварни садржај сумпора у гориву које се употребљава за испитивање Типа 1 наводи се у извештају.

(13)  Овом се референтном гориву не смеју намерно додавати састојци који садрже фосфор, гвожђе, манган или олово.

(14)  Према избору произвођача удео етанола и одговарајући удео кисеоника могу бити нула за моторе категорије SMB. У том случају сва испитивања породице мотора или врсте мотора, ако не постоји породица, спроводе се употребом бензина без удела етанола.

(15)  Вредности наведене у спецификацијама су „стварне вредности”. Приликом успостављања њихових граничних вредности примењени су услови стандарда ISO 4259 (Нафтни производи — Одређивање и примена података о прецизности у односу на методе испитивања), а у одређивању најмање вредности, у обзир је узета најмања разлика од 2R изнад нуле, при утврђивању највеће и најмање вредности најмања разлика је 4R (R = обновљивост). Независно о тој мери, потребној из техничких разлога, произвођач горива ипак мора настојати постићи вредност нула кад је одређена максимална вредност 2R и средњу вредност у случају навођења најмањих и највећих граничних вредности. Укаже ли се потреба да се разјасни задовољава ли одређено гориво захтеве спецификација, примењују се одредбе стандарда ISO 4259.

(16)  Стварни садржај сумпора у гориву које се употребљава за испитивање емисија наводи се у извештају.

(17)  Етанол који испуњава спецификацију EN 15376 једини је оксигенат који се намерно додаје референтном гориву.(18)  Удео безоловног бензина може се одредити као 100 минус збир удела воде, алкохола, MTBE-a и ETBE-a.

(19)  Овом се референтном гориву не смеју намерно додавати састојци који садрже фосфор, гвожђе, манган или олово.

(20)  Биланс се рачуна на следећи начин: Биланс = 100 – C3 – <C3 – >C4.

(21)  Овом се методом можда неће тачно утврдити присутност корозивних материјала ако узорак садржи инхибиторе корозије или друга хемијска средства која умањују корозивно деловање узорка на бакрену траку. Зато је забрањено додавање таквих спојева само ради давања предности испитној методи.

(22)  На захтев произвођача мотора за спровођење испитивања хомологације типа могуће је употребити већи MON.

(23)  Инертни гасови (различити од N2) + C2+ C2+.

(24)  Вредност се утврђује при 293,2 K (20 °C) и 101,3 kPa.

(25)  Вредност се утврђује при 273,2 K (0 °C) и 101,3 kPa.

(26)  У ту сврху није потребна примена гаса за калибрацију

(27)  Није потребно испитивање мотора с мешавином гаса с метанским бројем (MN) мањим од 70. Ако би потребни распон Sλ за GR резултирао метанским бројем мањим од 70, вредност Sλ za GR могуће је према потреби прилагодити док вредност MN не достигне најмање 70.

Додатак 1.

Додатни захтеви за спровођење испитивања емисија употребом гасовитог референтног горива које се састоји од гаса из гасовода с додатком осталих гасова

1.   Начин анализе гаса и мерења протока гаса

1.1.   У сврху овог Додатка састав гаса одређује се према потреби на основу анализе гаса употребом гасне хроматографије у складу с стандардом EN ISO 6974 или друге технике којом се постиже најмање сличан ниво тачности и поновљивости.

1.2.   У сврху овог Додатка потребна мерења протока гаса изводе се употребом мерача масеног протока.

2.   Анализа и брзина протока долазног гаса из комуналне мреже

2.1.   Састав гаса из комуналне мреже анализира се пре састава за мешање додатака.

2.2.   Мери се брзина протока гаса из комуналне мреже који улази у састав за мешање додатака.

3.   Анализа и брзина протока додатка

3.1.   Када је за додатак доступан примењив сертификат о анализи (на пример који издаје добављач гаса), може се употребити као извор за састав тог додатка. У том је случају анализа састава тог додатка на локацији допуштена, али није неопходна.

3.2.   Ако за додатак није доступан примењив сертификат о анализи, анализира се састав предметног додатка.

3.3.   Мери се брзина протока сваког додатка који се додаје саставу за мешање додатака.

4.   Анализа мешавине гаса

4.1.   Анализа састава гаса додатог у мотор после напуштања састава за мешање додатака допушта се као допуна или као алтернатива анализи потребној у складу с тачкама 2.1. и 3.1. овог прилога, али се не захтева.

5.   Обрачун Sλ и MN мешавине гаса

5.1.   Резултати анализе гаса у складу с тач.  2.1, 3.1. или 3.2. те, где је примењиво, тачком 4.1. овог прилога, у комбинацији с брзином протока масе гаса измереном у складу с тачкама 2.2. и 3.3., употребљавају се за обрачун метанског броја у складу с стандардом EN 16726:2015. Исти скуп података употребљава се за обрачун Sλ у складу с поступком из Додатка 2 овог прилога.

6.   Контрола и верификација мешавине гаса током испитивања

6.1.   Контрола и верификација мешавине гаса током испитивања изводи се применом састава контроле с отвореном или затвореном петљом.

6.2.   Састав контроле мешавине с отвореном петљом

6.2.1.   У овом случају анализа гаса, мерења протока и обрачуни утврђени у тачкама 1, 2, 3. и 4. изводе се пре испитивања емисија.

6.2.2.   Одређује се однос гаса из комуналне мреже и додат(а)ка како би се осигурало да је Sλ унутар допуштеног распона за предметно референтно гориво из табеле 9.1. овог прилога.

6.2.3.   После одређивања предметних односа, ти се односи морају одржавати током испитивања емисија. Допуштена су прилагођавања појединих брзина протока како би се одржали ти односи.

6.2.4.   После довршетка испитивања емисија понавља се анализа састава гаса, мерења протока и обрачуни утврђени у тач. 2, 3, 4. и 5. Како би се испитивање сматрало ваљаним, вредност Sλ мора остати унутар одређеног распона за предметно референтно гориво из табеле 9.1. овог прилога.

6.3.   Састав контроле мешавине са затвореном петљом

6.3.1.   У овом случају анализа састава гаса, мерења протока и обрачуни утврђени у тач. 2, 3, 4. и 5. изводе се у интервалима пре испитивања емисија. Интервали се одабиру узимајући у обзир способност у погледу учесталости мерења гасног хроматографа и одговарајућег састава за обрачунавање.

6.3.2.   Резултати периодичних мерења и обрачуна употребљавају се за прилагођавање односа гаса из комуналне мреже и додатака како би се вредност Sλ одржала унутар распона утврђеног у табели 9.1. овог прилога за предметно референтно гориво. Учесталост прилагођавања не сме премашивати учесталост мерења.

6.3.3.   Како би се испитивање сматрало ваљаним, вредност Sλ мора у најмање 90 % тачака мерења бити у распону утврђеном у табели 9.1. овог прилога за предметно референтно гориво.

Додатак 2.

Обрачунавање фактора λ-помака (Sλ)

1.   Обрачун

Фактор λ-помака(Sλ)  обрачунава се помоћу једначине(9-1):

|  | (9-1) |
| --- | --- |

при чему је:

| Sλ | = | фактор λ-помака; |
| --- | --- | --- |
| inertni % | = | запремина % инертних гасова у гориву (тј. N2, CO2, He итд.); |
|  | = | запремина % изворног кисеоника у гориву, |
| n и m | = | односе се на просечни удео CnHm који представља угљоводонике у гориву: |

|  | (9-2) |
| --- | --- |
|  | (9-3) |

при чему је:

| CH4 | = | запремина % метана у гориву, |
| --- | --- | --- |
| C2 | = | запремина % свих C2 угљенводоника (нпр.: C2H6, C2H4, итд.) у гориву, |
| C3 | = | запремина % свих C3 угљенводоника (нпр.: C3H8, C3H6, итд.) у гориву, |
| C4 | = | запремина % свих C4 угљенводоника (нпр.: C4H10, C4H8, итд.) у гориву, |
| C5 | = | запремина % свих C5 угљенводоника (нпр.: C5H12, C5H10, итд.) у гориву, |
| разређивач | = | запремина % гасова за разређивање у гориву (tj.: O2*, N2, CO2, He, итд.). |

2.   Примери обрачунавања фактора λ-помакаSλ:

1.: G25: CH4 = 86 %, N2 = 14 % (запремине)

Пример 2.: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (запремине)

Пример 3.: SAD: CH4 = 89 %, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4 %

Као алтернатива претходној једначини, Sλ се може обрачунати на основу односа стехиометријске потребе чистог метана за ваздухом и стехиометријске потребе за ваздухом мешавине горива која долази у мотор, како је наведено у наставку.

Ламбда-фактор помака (Sλ) изражава потребу за кисеоником било које мешавине горива у односу на потребу за кисеоником чистог метана. Потреба за кисеоником значи количина кисеоника потребна да оксидира метан у стехиометријском односу реагенаса до продуката потпуног изгарања (тј. угљеников диоксид и вода).

За изгарање чистог метана реакција је следећа (9-4):

| 1 · CH 4 + 2 · O 2 → 1 · CO 2 + 2 · H 2 O | (9-4) |
| --- | --- |

У овом случају однос молекула у стехиометријском односу реагенаса износи 2:

при чему је:

| nO 2 | = | број молекула кисеоника |
| --- | --- | --- |
| nCH 4 | = | број молекула метана |

Потреба чистог метана за кисеоником зато је:

| nO 2 | = | 2 · nCH 4 s референтном вредношћу [nCH4 ] = 1 kmol |
| --- | --- | --- |

Вредност Сλ могуће је утврдити на основу односа стехиометријског односа кисеоника и метана и стехиометријског односа кисеоника и мешавине горива који долазе у мотор, како је наведено у једначини (9-5):

|  | (9-5) |
| --- | --- |

при чему је:

| nblend | = | број молекула у мешавини горива |
| --- | --- | --- |
| (nO 2)blend | = | однос молекула у стехиометријском саставу кисеоника и мешавине горива који долазе у мотор |

Ваздух садржи 21 % кисеоника, стога се стехиометријска потреба за ваздухом Lst било којег горива обрачунава помоћу једначине(9-6):

|  | (9-6) |
| --- | --- |

при чему је:

| Lst,fuel | = | стехиометријска потреба горива за ваздухом |
| --- | --- | --- |
| nO 2 fuel | = | стехиометријска потреба горива за кисеоником |

Последично, вредност Sλ исто се тако може одредити на основу односа стехиометријског односа ваздуха и метана и стехиометријског односа ваздуха и мешавине горива у мотору, тј. односа стехиометријске потребе метана за ваздухом и стехиометријске потребе за ваздухом мешавине горива која долази у мотор, како је наведено у једначини (9-7):

|  | (9-7) |
| --- | --- |

Стога се било који обрачун у којем се наводи стехиометријска потреба за ваздухом може употребити за изражавање фактора ламбда-помака.

Додатак 3.

Корекција за удео CO2 у испушном гасу који потиче од CO2 отопљеног у гасовитом гориву

1.   Тренутна брзина масеног протока CO2 у току гасовитог горива

1.1.   Састав гаса и ток гаса одређују се у складу са захтевима из одељака 1. до 4. Додатка 1. овог прилога.

1.2.   Тренутна брзина масеног протока CO2 у току гасовитог горива којим се мотор снабдева обрачунава се у складу с једначином (9-8).

| ṁ CO2i = (M CO2/M stream) · x CO2i · ṁ streami | (9-8) |
| --- | --- |

при чему је:

| ṁ CO2i | = | Тренутна брзина масеног протока CO2 у току гасовитог горива [g/s] |
| --- | --- | --- |
| ṁ streami, | = | Тренутна брзина масеног протока тока гаса [g/s] |
| x CO2i | = | моларни удео CO2 у току гаса [-] |
| M CO2 | = | моларна маса CO2 [g/mol] |
| M stream | = | моларна маса тока гаса [g/mol] |

M stream обрачунава се на основу свих измерених састојака (1., 2., …, n) у складу с једначином (9-9).

| M stream = x 1 · M 1 + x 2 · M 2 + … + x n · M n | (9-9) |
| --- | --- |

при чему је:

| X 1, 2, … n | = | моларни удео сваког измереног састојка у току гаса(CH4, CO2, …) [-] |
| --- | --- | --- |
| M 1, 2, … n | = | моларна маса сваког измереног састојка у току гаса [g/mol] |

1.3.   Како би се одредила укупна брзина масеног протока CO2 у гасовитом гориву које улази у мотор, обрачун према једначини (9-8) изводи се за сваки појединачни ток гаса који садржи CO2 који улази у састав за мешање гаса и за сваки придружени ток гаса или се изводи за смесу гаса који одлази из састава за мешање и улази у мотор у складу с једначином(9-10):

| ṁ CO2i, fuel = ṁ CO2i, a + ṁ CO2i, b + … + ṁ CO2i, n | (9-10) |
| --- | --- |

при чему је:

| ṁ CO2i, fuel | = | тренутни комбиновани масени проток CO2 који потиче од CO2 у гасовитом гориву које улази у мотор[g/s] |
| --- | --- | --- |
| ṁ CO2i, a, b, …, n | = | тренутни масени проток CO2 који потиче од CO2 у сваком појединачном току гаса a, b, …, n [g/s] |

2.   Обрачун специфичних емисија CO2 за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе и RMC

2.1.   Укупна маса CO2 из CO2 у гориву m CO2, fuel [g/test] за свако испитивање емисија обрачунава се сабирањем тренутне брзине масеног протока CO2 у гасовитом гориву које улази у мотор, fuel [g/s] током циклуса испитивања у складу с једначином (9-11):

|  | (9-11) |
| --- | --- |

при чему је:

| f | = | брзина узорковања података (Hz) |
| --- | --- | --- |
| N | = | број мерења[-] |

2.2.   Укупна маса емисије CO2 m CO2 [g/test] која се у једначини (7-61), (7-63), (7-128) или(7-130) Прилога 10 ове уредбе употребљава за обрачун резултата e CO2 [g/kWh] специфичних емисија у тим се једначинама замењује коригованом вредношћу m CO2, corr [g/test] добијеном на основу једначине(9-12).

| m CO2, corr = m CO2 –m CO2, fuel | (9-12) |
| --- | --- |

3.   Обрачун специфичних емисија CO2 за NRSC с дискретним начинима рада

3.1.   Просечни масени проток емисија CO2 из CO2 у гориву по сату qm CO2, fuel или fuel [g/h] обрачунава се за сваки појединачни испитни начин рада из мерења тренутне брзине масеног протока CO2 fuel [g/s] из једначине (9-10) спроведених током периода узорковања појединог испитног начина помоћу једначине (9-13):

|  | (9-13) |
| --- | --- |

при чему је:

N = број мерења спроведених током испитног начина рада [–]

3.2.   Просечна брзина масеног протока емисије CO2 qm CO2 или ṁ CO2 [g/h] за сваки појединачни испитни начин рада у једначинама (7-64) или (7-131) Прилога 10 ове уредбе за сврху обрачуна резултата e CO2 [g/kWh] специфичних емисија у тим се једначинама замењује коригованом вредношћу qm CO2, corr или ṁ CO2, corr [g/h] за сваки појединачни испитни начин добијен на основу једначине (9-14) или (9-15).

| q m CO2, corr = q m CO2 – q m CO2, fuel | (9-14) |
| --- | --- |
| ṁ CO2, corr = ṁ CO2– ṁ CO2, fuel | (9-15) |