ПРИЛОГ 8

Спровођење испитивања емисије и захтеви за мерну опрему

1.   Увод

У овом се прилогу описује метода утврђивања гасовитих и чврстих загађујућих материја из мотора који се испитује те спецификације које се односе на мерну опрему. Од одељка 6. нумерисање овог прилога одговара Глобалном техничком правилнику бр. 11 (*1) (GTR бр. 11) и Прилогу 4.B низу измена 04 Правилника UNECE-а бр. 96 (*2). Међутим, неке тачке GTR-а бр. 11. нису потребне у овом прилогу или су измењене у складу с техничким напретком.

(*1) Глобални технички правилник бр. 11 о емисијама мотора пољопривредних и шумарских трактора и недрумских покретних машина на основу Глобалног регистра, састављен 18. новембра 2004, на основу члана 6. Споразума о утврђивању глобалних техничких прописа за возила на тачковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или употребљени у возилима на точковима.”

(*2) Правилник бр. 96 Привредне комисије Уједињених нација за Европу (UNECE) – Уједначене одредбе у вези с хомологацијом мотора с компресионим паљењем (C.I.) који се уграђују у пољопривредне и шумарске тракторе те у недрумске погонске машине, с обзиром на емисије загађивача из мотора.

2.   Општи преглед

Овај прилог садржи техничке одредбе потребне за испитивање емисија наведене у наставку. Додатне одредбе наведене су у тачки 3 овог прилога.

—Одељак 5: Захтеви у погледу радног учинка, укључујући одређивање испитних брзина

—Одељак 6: Услови испитивања, укључујући методу за узимање у обзир емисија гасова из кућишта коленастог вратила, методу за утврђивање и узимање у обзир континуиране и неучестале регенерације система за накнаду обраду издувних гасова

—Одељак 7: Испитни поступци, укључујући мапирање мотора, припрему испитног циклуса и поступак спровођења испитног циклуса

—Одељак 8: Мерни поступци, укључујући умеравање и проверу рада инструмената те проверу исправности инструмента за испитивање

—Одељак 9: Мерна опрема, укључујући мерне инструменте, поступке разређивања, поступке узорковања те аналитичке гасове и стандарде масе

—Додатак 1: Поступак мерења броја честица

3.   Повезани прилози

| — | Еволуација и обрачун података | : | Прилог 10 ове уредбе |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Испитни поступци за моторе с двојним горивом | : | Прилог 9 ове уредбе |
| — | Референтна горива | : | Прилог 7 ове уредбе |
| — | Испитни циклуси | : | Прилог 5 ове уредбе |

4.   Општи захтеви

Мотори који се испитују морају испуњавати захтеве у погледу радног учинка утврђене Одељком 5. ако се испитивање спроводи у складу с условима испитивања утврђеним Одељком 6. те у складу с испитним поступцима утврђеним у Одељку 7. овог прилога.

5.   Захтеви у погледу радног учинка

5.1.   Емисије гасовитих и чврстих загађујућих материја те CO2 и NH3

Загађујуће су материја:

а) азотови оксиди , NOx;

б) угљо-водоници, изражени као укупни угљо-водоници, HC или THC;

ц) угљо-моноксид, CO;

д) честице материја, PM;

е) број честица, PN.

Измерене вредности гасовитих и чврстих загађујућих материја и CO2 у ауспуху мотора односе се на специфичне ефективне емисије у грамима по киловатчасу (g/kWh) или броју по киловатчасу (#/кWh) за PN.

Мере се оне гасовите и чврсте загађујуће материје чије су граничне вредности примењиве на поткатегорију мотора који се испитује. Резултати који обухватају:

(а) емисије из кућишта коленастог вратила у складу с одељком 6.10. овог прилога, према потреби;

(б) факторе прилагођивања за неучесталу регенерацију система за накнадну обраду одређени у складу с одељком 6.6. овог прилога, према потреби; и

(ц) фактор погоршања, као последњи корак прорачуна, утврђен у складу с Прилогом 11 ове уредбе, не смеју прећи примењиве граничне вредности. CO2 се мери и наводи у извештају за све поткатегорије мотора.

Емисије се морају утврђивати на основу радних циклуса (стационарни и/или динамички испитни циклуси), како је описано у Одељку 7. и у Прилога  5 ове уредбе. Мерни системи морају проћи провере умерености и рада утврђене Одељком 8. које се обављају мерном опремом описаном у Одељку 9. овог прилога.

Хомологацијско тело може одобрити друге системе или анализаторе ако се покаже да дају еквивалентне резултате у складу с тачком 5.1.1 овог прилога. Резултати се рачунају у складу са захтевима из Прилога 10 ове уредбе.

5.1.1.   Еквивалентност

Одређивање еквивалентности система мора се базирати на корелационој студији седам (или више) парова узорака из разматраног система и једног од система из овог прилога. „Резултати” се односе на специфичну вредност емисије пондерисану према циклусу. Корелационо испитивање спроводи се у истој лабораторији, испитној ћелији те на истом мотору, а пожељно је да се спроводи истовремено. Еквивалентност просечних вредности пара узорка добијених у горе описаној испитној ћелији лабораторије и стањима мотора мора се утврдити F-тестом и t-тестом како је описано у Додатку 3. Прилога 10 ове уредбе Нетипичне вредности одређују се у складу с стандардом ISO 5725 и искључују из базе података. Системе за Корелационо испитивање мора одобрити хомологацијско тело.

5.2.   Општи захтеви у погледу испитних циклуса

5.2.1.   Хомологацијско испитивање спроводи се применом одговарајућег NRSC-a и, према потреби, NRTC-a или LSI-NRTC-a, одређеним у члану 24. и Прилогу 12 ове уредбе.

5.2.2.   Техничке спецификације и карактеристике NRSC-а утврђене су у Додатку 1. (NRSC с дискретним начинима рада) и Додатку 2. (модални NRSC с прелазима) Прилога 5 ове уредбе. Према избору произвођача, NRSC испитивање може се спровести као NRSC с дискретним начинима рада или, кад је то могуће, као модални NRSC с прелазима како је утврђено тачком 7.4.1. овог прилога.

5.2.3.   Техничке спецификације и карактеристике NRTC-a и LSI-NRTC-a утврђене су Додатком 3. Прилога 5 ове уредбе.

5.2.4.   Испитни циклуси наведени у тачки 7.4. овог прилога и Прилогу 5 ове уредбе. базирају се на процентима највећих вредности закретног момента или снаге и испитних брзина које треба утврдити ради правилног спровођења испитних циклуса:

a) 100 % брзине (највећа испитна брзина (MTS) или номинална брзина)

б) међубрзина како је одређено у тачки 5.2.5.4. овог прилога,

ц) брзине обртања у празном ходу како је одређено у тачки 5.2.5.5. овог прилога.

Одређивање испитних брзина утврђено је тачком 5.2.5, а употреба закретног момента и снаге тачком 5.2.6. овог прилога.

5.2.5.   Испитне брзине обртања

5.2.5.1.   Највећа испитна брзина (MTS)

MTS се обрачунава у складу с тачком 5.2.5.1.1. или тачком 5.2.5.1.3. овог прилога.

5.2.5.1.1.   “5.2.5.1.1. Прорачун MTS-а

У сврху прорачуна MTS-а поступак израде карактеристичног дијаграма у динамичком испитивању врши се у складу с тачком 7.4 овог прилога. MTS се затим одређује на основу односа вредности брзине обртаја мотора и снаге из карактеристичног дијаграма. MTS се прорачунава једном од следећих метода:

(а)прорачун на основу вредности ниског и високог брзине

| MTS = nlo + 0,95 (nhi - nlo) | (6-1) |
| --- | --- |

при чему је:

nhi висока брзина како је дефинисано у члану 1. ставу 12,

nlo ниска брзина како је дефинисано у члану 1. ставу 13.;

(б)прорачун на основу методе најдужег вектора

| MTS = ni | (6-2) |
| --- | --- |

при чему је:

ni просечна вредност најмањих и највећих брзина при којој је вредност (n2norm i + P2norm i) једнака 98% износа максималне вредности (n2norm i + P2norm i),

ако постоји само једна брзина при којој је вредност (n2norm i + P2norm i) једнака 98% износа максималне вредности (n2norm i + P2norm i ):

| MTS = ni | (6-3) |
| --- | --- |

при чему је:

ni брзина при којој се јавља максимална вредност (n2norm i + P2norm i)

при чему је:

n брзина обртаја мотора

i варијабла индексирања која представља једну забележену вредност карактеристичног дијаграма мотора

nnorm i  брзина мотора стандардлизована дељењем са nPmax

Pnorm i   снага мотора стандардлизована дељењем са Pmax

nPmax просек најмање и највеће брзине при којој је снага једнака 98 % вредности Pmax

линеарна интерполација употребљава се између вредности из карактеристичног дијаграма за одређивање:

1) брзина при којима је снага једнака 98 % вредности Pmax, ако постоји само једна брзина при којој је снага једнака 98 % вредности Pmax, nPmax мора бити брзина при којој се јавља Pmax;

2) брзина при којој је вредност (n2norm i + P2norm i) једнака 98 % максималне вредности (n2norm i + P2norm i).”;

5.2.5.1.2.   Употреба декларисаног MTS-a

Ако је MTS обрачунат у складу с тачком 5.2.5.1.1. или 5.2.5.1.3. овог прилога унутар ± 3 % MTS-а који је декларисао произвођач, за испитивање емисија може се употребити је декларисани MTS. Ако се допуштено одступање прекорачи, за испитивање емисија мора се употребити измерени MTS.

5.2.5.1.3.   Употреба прилагођеног MTS-a

Ако падајући део криве пуног оптерећења има јако стрм нагиб, то може проузроковати проблеме у вожњи 105 % брзина у NRTC-у. У том је случају допуштено, уз претходно одобрење техничке службе, употребити алтернативну вредност MTS-а одређену једном од следећих метода:

а) MTS се може мало смањити (максимално 3 %) како би се омогућило правилно спровођење NRTC-а;

б) обрачунавањем алтернативног MTS-а помоћу једначине(6-4):

| MTS = ((n max – n idle)/1,05) + n idle | (6-4) |
| --- | --- |

при чему је:

n max	= брзина обртања мотора при којој функција регулатора мотора регулише брзину обртања тако да је наредба руковаоца на максимуму а примењено оптерећење нула („максимална брзина без оптерећења”)

n idle	= брзина обртања у празном ходу

5.2.5.2.   Номинална брзина

Номинална брзина за моторе промењиве брзине које треба подвргнути испитивању емисија који нису они који се испитују NRSC-ом при сталној брзини, дефинисаном у члану 1. став 31. ове уредбе, мора се одредити на основу примењивог поступка мапирања утврђеног у тачки 7.6. овог прилога. Номиналну брзину за моторе промењиве брзине испитиване NRSC-ом при сталној брзини мора декларисати произвођач на основу карактеристика мотора. Номиналну брзину за моторе сталне брзине мора декларисати произвођач на основу карактеристика регулатора. Ако се испитују емисије типа мотора с алтернативним брзинама, мора се декларисати и испитати свака алтернативна брзина.

Ако је номинална брзина одређена на основу поступка мапирања из Одељка 7.6. унутар

± 150 min– 1 вредности коју је декларисао произвођач за моторе категорије NRS с регулатором или унутар ± 350 min– 1 или ± 4 % за моторе категорије NRS без регулатора, зависно што је мање, или унутар ± 100 min– 1 за све остале категорије мотора, може се употребити је декларисана вредност. Ако се допуштено одступање прекорачи, мора се употребити номинална брзина одређена на основу мапирања.

За моторе категорије NRSh 100 % испитна брзина мора бити унутар ± 350 min. номиналне брзине према произвођачевој декларацији.

5.2.5.3.   Брзина обртања при максималном закретном моменту за моторе променљиве брзине

Према потреби, брзина обртаја при максималном обртном моменту одређена на основу криве максималног обртног момента утврђене на основу примењивог поступка мапирања мотора у тачки 7.6.1. или тачки 7.6.2. овог прилога мора бити једна од следећих брзина:

а) брзина при којој је забележен највећи закретни момент; или

б) просек најнижих и највиших брзина при којима је закретни момент једнак 98 % максималног закретног момента. Ако је потребно, за утврђивање брзина при којима је закретни момент једнак 98 % максималног закретног момента мора се употребити линеарна интерполација.

Ако је брзина обртања при максималном закретном моменту одређена на основу криве максималног закретног момента унутар ± 4 % брзине обртања при максималном закретном моменту коју је навео произвођач за моторe категорије NRS или унутар ± 2,5 % брзине обртања при максималном закретном моменту коју је навео произвођач за све остале категорије мотора, декларисана вредност може се употребљавати за потребе ове уредбе. Ако се одступање пређе, мора се употребити брзина обртања при максималном закретном моменту одређена на основу криве максималног закретног момента.

5.2.5.4.   Међубрзина обртања

Међубрзина мора бити у складу с једним од следећих захтева:

а) за моторе који су конструисани за рад у распону брзина на криви закретног момента при пуном оптерећењу међубрзина мора бити брзина обртања при максималном закретном моменту ако се постигне између 60 и 75 % номиналне брзине;

б) ако брзина обртања при максималном закретном моменту износи мање од 60 % номиналне брзине, међубрзина износи 60 % номиналне брзине;

в) ако је брзина обртања при максималном закретном моменту већа од 75 % номиналне брзине, тада је међубрзина 75 % номиналне брзине. Ако мотор може радити само на брзинама већима од 75 % номиналне брзине, међубрзина је најнижа брзина при којој мотор може радити;

г) за моторе који нису конструисани за рад у распону брзина на криви закретног момента при пуном оптерећењу у условима у стабилном стању, међубрзина износи између 60 и 70 % номиналне брзине;

д) за моторе који се испитују на циклусу G1, осим за моторе категорије ATS, међубрзина износи 85 % номиналне брзине;

е) за моторе категорије ATS који се испитују у циклусу G1, међубрзина износи 60 или 85 % номиналне брзине, зависно о томе која је брзина ближа стварној брзини обртања при максималном закретном моменту.

Ако се за 100 % испитне брзине уместо номиналне брзине употребљава MTS, MTS замењује номиналну брзину и при одређивању међубрзине.

5.2.5.5.   Брзина обртања у празном ходу

Брзина обртања у празном ходу најнижа је брзина мотора при минималном оптерећењу (већем од нултог оптерећења или једнаком нултом оптерећењу) при којој функција регулатора мотора контролише брзину обртања мотора. Ако мотор нема функцију регулатора која контролише брзину обртања у празном ходу, брзина обртања у празном ходу значи вредност коју наведе произвођач за најнижу могућу брзину обртања мотора при минималном оптерећењу. Брзина обртања у празном ходу топлог мотора је брзина обртања у празном ходу загрејаног мотора.

5.2.5.6.   Испитна брзина за моторе сталне брзине

Регулатори мотора сталне брзине не морају брзину увек одржавати једнако сталном. Обично се брзина може смањити (за 0,1 до 10 %) испод брзине при нултом оптерећењу тако да се минимална брзина постигне близу тачке максималне снаге мотора. Испитна брзина за моторе сталне брзине може се задати регулатором уграђеним на мотор или наредбом за брзину на испитном постољу ако то представља регулатор мотора.

Ако се употребљава регулатор уграђен на мотор, 100 % брзине мора бити регулаторска брзина мотора.

Ако се за симулацију регулатора употребљава сигнал захтева за брзину на испитном постољу, 100 % брзине при нултом оптерећењу мора бити брзина без оптерећења коју је произвођач навео за ту поставку регулатора, а 100 % брзине при пуном оптерећењу мора бити номинална брзина за ту поставку регулатора. За одређивање брзине за остале начине испитивања мора се употребити интерполација.

Ако регулатор има поставку изохроног рада или ако се номинална брзина и брзина без оптерећења које је је декларисао произвођач разликују за највише 3 %, за 100 % брзине при свим тачкама оптерећења сме се употребљавати само једна вредност коју је је декларисао произвођач.

5.2.6.   Закретни момент и снага

5.2.6.1.   Закретни момент

Вредности закретног момента у испитним циклусима проценти су који, за предметни начин испитивања, представљају једну од следећих ставки:

а) однос захтеваног закретног момента и максималног могућег закретног момента при одређеној испитној брзини (сви циклуси осим D2 и Е2);

б) однос захтеваног закретног момента и закретног момента који одговара номиналној нето снази коју је пријавио произвођач (циклуси D2 и Е2).

5.2.6.2.   Снага

Вредности снаге у испитним циклусима проценти су који, за предметни начин испитивања, представљају једну од следећих ставки:

а) за испитни циклус Е3 вредности снаге проценти су максималне нето снаге при 100 % брзине јер се тај циклус базира на теоретској карактеристичној криви пропелера за пловила које покрећу тешки мотори без ограничења дужине;

б) за испитни циклус F вредности снаге проценти су максималне нето снаге при датој испитној брзини, осим за брзину обртања у празном ходу кад су проценат максималне нето снаге при 100 % брзине.

6.   Услови испитивања

6.1.   Лабораторијски услови испитивања

Морају се измерити апсолутна температура (Т а) ваздуха у мотору на усису у Келвинима и суви атмосферски притисак (p s) у kPa, а параметар f a мора се одредити у складу с одредбама у наставку и једначином (6-5) или (6-6). Ако се атмосферски притисак мери у воду, мора се осигурати да су губици притисака на прелазу између атмосфере и места мерења занемариви, а промене у статичком притиску вода које су резултат протока узете у обзир. Ако је реч о моторима с више цилиндара који имају одвојене групе издувних грана, као што је случај код мотора с „V” распоредом, мора се узети просечна температура одвојених група. Параметар fa наводи се уз резултате испитивања.

Мотори с природним усисом и мотори с механичким преднабијањем:

|  | (6-5) |
| --- | --- |

Мотори с турбодувачима с хлађењем улазног ваздуха или без њега:

|  | (6-6) |
| --- | --- |

6.1.1.   Да би се испитивање сматрало важећим, морају бити испуњени следећи услови:

a) fa мора бити унутар распона 0,93 ≤ f a ≤ 1,07, осим како је допуштено тачкама 6.1.2. и 6.1.4. овог прилога;

б) температура улазног ваздуха мора се одржавати на 298 ± 5 K (25 ± 5°C), измерено испред било којег саставног дела мотора, осим како је допуштено тачкама 6.1.3. и 6.1.4. те како се захтева тачкама 6.1.5. и 6.1.6. овог прилога.

6.1.2.   Ако надморска висина лабораторија у којем се мотор испитује прелази 600 m, f a сме, уз одобрење произвођача, прећи 1,07 уз услов да p s не сме бити мањи од 80 kPa.

6.1.3.   Ако је снага мотора који се испитује већа од 560 kW, максимална температура улазног ваздуха сме, уз одобрење произвођача, прећи 303 K (30 °C) уз услов да не сме прећи 308 K (35 °C).

6.1.4.   Ако надморска висина лабораторија у којем се мотор испитује прелази 300 m, а снага мотора који се испитује је већа од 560 kW, f a сме, уз одобрење произвођача, прећи 1,07 уз услов да p s не сме бити мањи од 80 kPa, а максимална температура улазног ваздуха сме прећи 303 K (30°C) уз услов да не сме прећи 308 K (35°C).

6.1.5.   У случају породице мотора категорије NRS с мање од 19 kW, која се искључиво састоји од типа мотора предвиђеног за бацаче снега, температура улазног ваздуха мора се одржавати у распону од 273 до 268 K (од 0 до – 5°C).

6.1.6.   Моторима категорије SMB температура улазног ваздуха мора се одржавати на вредности од 263 ± 5 K (– 10 ± 5 °C), осим како је допуштено тачком 6.1.6.1. овог прилога.

6.1.6.1.   Моторима категорије SMB опремљенима електронички регулисаним убризгавањем горива које прилагођава проток горива температури улазног ваздуха температура улазног ваздуха, према избору произвођача, сме се алтернативно одржавати на вредности од 298 ± 5 K (25 ± 5°C).

6.1.7.   Допуштено је употребљавати:

а) мерач атмосферског притисака чија се излазна вредност употребљава као атмосферски притисак за цели испитни простор који има више од једне динамометарске испитне ћелије све док опрема за управљање улазним ваздухом одржава притисак околине на месту где се испитује мотор унутар ± 1 kPa заједничког атмосферског притиска;

б) мерач влаге за мерење влаге улазног ваздуха за цели испитни простор који има више од једне динамометарске испитне ћелије све док опрема за управљање улазним ваздухом одржава тачку рошења на месту где се испитује мотор унутар ± 0,5 К заједничке измерене влаге;

6.2.   Мотори с хлађењем компримованог ваздуха

Употребљава се систем хлађења компримованог ваздуха с укупним капацитетом улаза ваздуха који одговара уграђеном производном мотору у употреби. Сваки се лабораторијски систем хлађења компримованог ваздуха конструише тако да се смањи акумулација кондензата. Пре испитивања емисија сав се акумулирани кондензат мора испустити, а сви одводи потпуно затворити. Одводи морају бити затворени током испитивања емисија. Услови који се односе на расхладно средство морају се одржавати како следи:

(а) током целог се испитивања мора одржавати температура расхладног средства од минимално 293 К (20 °С) на улазу хладњака компримованог ваздуха;

(б) при номиналној брзини и пуном оптерећењу задаје се вредност протока расхладног средства тако да се постигне температура ваздуха унутар ± 5 К (± 5 °С) вредности коју је произвођач предвидео после излаза хладњака компримованог ваздуха. Температура ваздуха на излазу мери се на месту које одреди произвођач. Задана вредност протока расхладног средства употребљава се током целог испитивања;

(в) ако произвођач мотора наведе граничне вредности за пад притиска у систему хлађења компримованог ваздуха, мора се осигурати да је пад притиска у целом систему хлађења компримованог ваздуха у стању мотора које одреди произвођач унутар граничних вредности које је навео произвођач. Пад притиска мери се на местима које одреди произвођач.

Ако се уместо номиналне брзине за испитни циклус употребљава MTS дефинисан у тачки 5.2.5.1, онда се та брзина сме употребљавати уместо номиналне брзине при одређивању температуре компримованог ваздуха.

Циљ је добити резултате емисије који су репрезентативни за рад током употребе. Ако се добром инжењерском проценом оцени да би спецификације из овог Одељка резултирале нерепрезентативним испитивањем (нпр. прекомерно хлађење улазног ваздуха), могу се употребити сложеније Задате вредности и контроле пада притисака ваздуха за пуњење, температуре расхладног средства и протока како би се добили репрезентативнији резултати.

6.3.   Снага мотора

6.3.1.   Основа за мерење емисија

Основа је мерења специфичних емисија некоригована нето снага.

6.3.2.   Помоћни уређаји који се морају уградити

За време испитивања помоћни уређаји потребни за управљање мотором морају се уградити на испитни сто у складу са захтевима из Додатка 2. овог прилога.

Ако уградња потребних помоћних уређаја ради испитивања није могућа, снага коју они апсорбују мора се утврдити и одузети од измерене снаге мотора.

6.3.3.   Помоћни уређаји који се морају уклонити

Одређени помоћни уређаји чија је дефиниција повезана с радом недрумских покретних машина и који могу бити монтирани на мотор уклањају се током испитивања.

Ако се помоћни уређаји не могу уклонити, снага коју они апсорбују у условима без оптерећења мора се утврдити и додати измереној снази мотора (види напомену г у Додатку 2.). Ако је та вредност већа од 3 % максималне снаге при испитној брзини обртања, може је проверити техничка служба. Снага коју апсорбују помоћни уређаји мора се употребити за прилагођавање задатих вредности и прорачунавање рада који произведе мотор за време испитног циклуса у складу с тачком 7.7.1.3. или тачком 7.7.2.3.(б) овог прилога.

6.3.4 Одређивање снаге помоћних уређаја

Ако је примењиво у складу с тач. 6.3.2. и 6.3.3. овог прилога, произвођач мотора мора за цело радно подручје примењивих испитних циклуса доставити вредности снаге помоћних уређаја и методу мерења/прорачуна за утврђивање те снаге, а хомологацијско тело мора их одобрити.

6.3.5.   Циклусни рад мотора

Обрачун референтног и стварног циклусног рада (видети тачку 7.8.3.4.) базира се на снази мотора у складу с тачком 6.3.1. У том су случају P f и P r из једначине (6-7) нула, a P је једнако P m.

Ако су помоћни уређаји/опрема уграђени у складу с тачкама 6.3.2. и/или 6.3.3, снага коју они апсорбују мора се употребити за корекцију сваке тренутне вредности снаге P m,i у циклусу једначином (6-8):

| P i = P m,i – P f,i + P r,i | (6-7) |
| --- | --- |
| P AUX = P r,i – P f,i | (6-8) |

при чему је:

| P m,i | измерена снага мотора, kW |
| --- | --- |
| P f,i | снага коју апсорбују помоћни уређаји/опрема која се требала уградити ради испитивања, али није била уграђена, kW |
| P r,i | снага коју апсорбују помоћни уређаји/опрема која се требала уклонити ради испитивања, али била је уграђена, kW. |

6.4.   Улазни ваздух мотора

6.4.1.   Увод

Мора се употребљавати систем улазног ваздуха уграђен у мотор или репрезентативан за типичну конфигурацију у употреби. То укључује системе за хлађење компримованог ваздуха и за повраћај издувних гасова (EGR).

6.4.2.   Ограничење притисака улазног ваздуха

Употребљава се систем довода ваздуха мотора или лабораторијски испитни систем који представља ограничење притисака улазног ваздуха унутар ± 300 Pa од максималне вредности коју наведе произвођач за чисти филтер ваздуха при номиналној брзини и пуном оптерећењу. Ако то није могуће због конструкције лабораторијског испитног система за довод ваздуха, допушта се ограничење притисака које не прелази вредност коју је навео произвођач за прљави филтер, уз претходно одобрење техничке службе. Статички диференцијални притисак ограничења притисака мери се на месту и у задатим вредностима брзине и закретног момента које одреди произвођач. Ако произвођач не одреди место, тај се притисак мора мерити испред било које везе турбодувача или повраћаја издувних гасова с доводом ваздуха.

Ако се уместо номиналне брзине за испитни циклус употребљава MTS дефинисан у тачки 5.2.5.1, онда се та брзина сме употребљавати уместо номиналне брзине при одређивању ограничења притисака улазног ваздуха.

6.5.   Издувни систем мотора

Мора се употребљавати издувни систем уграђен у мотор или репрезентативан за типичну конфигурацију у употреби. Издувни систем мора бити у складу са захтевима у погледу узорковања издувних емисија како је утврђено тачком 9.3. Употребљава се издувни систем мотора или лабораторијски испитни систем који представља статични издувни подпритисак унутар распона од 80 до 100 % максималног ограничења притисака издувног гаса при номиналној брзини и пуном оптерећењу. Ограничење притисака издувног гаса може се наместити вентилом. Ако је максимално ограничење притисака издувног гаса 5 kPa или мање, задата вредност не сме бити мања од 1,0 kPa од максимума. Ако се уместо номиналне брзине за испитни циклус употребљава MTS дефинисан у тачки 5.2.5.1, онда се та брзина сме употребљавати уместо номиналне брзине при одређивању ограничења притисака издувног гаса.

6.6.   Мотор са системом за накнадну обраду издувних гасова

Ако је мотор опремљен системом за накнаду обраду издувних гасова који није монтиран директно на мотор, издувна цев мора имати једнак пронос као што се стварно употребљава за барем четири проноса цеви испред проширеног дела у којем се налази уређај за накнадну обраду. Удаљеност од принагибнице издувне гране или излаза турбодувача до система за накнадну обраду издувних гасова мора бити једнака као код недрумских покретних машина или одговарати спецификацијама удаљености које наведе произвођач. Цев се, ако тако наведе произвођач, мора изоловати ради постизања температуре на улазу накнадне обраде у складу са спецификацијом произвођача. Ако произвођач наведе додатне захтеве у погледу уградње, и њих се нужно придржавати у испитној конфигурацији. Подпритисак или ограничење притисака издувних гасова задају се у складу с тачком 6.5. овог прилога. За уређаје за накнадну обраду с променљивим ограничењем притисака издувног гаса, максимално ограничење притисака издувног гаса из тачке 6.5. овог прилога дефинише се у условима за накнадну обраду (стабилизујење/старење и регенерација/оптерећење) које наведе произвођач. Посуда за накнадну обраду може се уклонити током лажних испитивања и током мапирања мотора те заменити еквивалентном посудом с неактивном подршком катализатора.

Емисије које се мере у испитном циклусу морају репрезентовати мисије у пољу. Ако је мотор опремљен системом за накнадну обраду издувних гасова који захтева реагенс, реагенс који се употребљава за сва испитивања мора декларисати произвођач.

За моторе категорије NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB, и ATS опремљене системима за накнадну обраду издувних гасова који се регенеришу на неучесталој (периодичној) основи, како је описано у тачки 6.6.2, резултати емисија морају се прилагодити тако да се у обзир узму регенерацијски догађаји. У том случају просечна емисија зависи о фреквенцији регенерацијских догађаја у смислу дела испитивања током којих се регенерација догађа. За системе за накнадну обраду чији се регенерацијски процес догађа на одржив начин или барем једанпут у примењивом динамичком (NRTC или LSI-NRTC) испитном циклусу или RMC-у („континуирана регенерација”) у складу с тачком 6.6.1. није потребан посебан испитни поступак.

6.6.1.   Континуирана регенерација

За систем за накнадну обраду издувних гасова на основу континуиране регенерације емисије се мере на систему за накнадну обраду који је стабилизован како би резултирао понашањем емисија које се може понављати. Процес регенерације мора се догодити најмање једанпут током NRTC-a с топлим покретањем, LSI-NRTC или NRSC испитивања, а произвођач мора је декларисати уобичајене услове у којима се догађа регенерација (оптерећење гаром, температура, подпритисак издувног гаса итд.). Како би се доказало да је процес регенерације континуиран, морају се спровести најмање три NRTC-a, LSI-NRTC-a или NRSC-a с топлим покретањем. Кад је реч о NRTC-у с топлим покретањем, мотор се мора загрејати у складу с тачком 7.8.2.1, затим се кондиционира у складу с тачком 7.4.2.1.(б), а онда се спроводи први NRTC с топлим покретањем.

Накнадна NRTC-ови с топлим покретањем почињу након кондиционирања у складу с тачком 7.4.2.1.(б). За време испитивања бележе се температуре и притисци издувног гаса (температура испред и иза система за накнадну обраду издувног гаса, подпритисак издувног гаса итд.). Систем за накнадну обраду издувног гаса сматра се задовољавајућим ако се услови које је одредио произвођач током испитивања догађају унутар довољног времена, а резултати емисије од средње вредности или 0,005 g/kWh, зависно што је веће, нису распршени за више од ± 25 %.

6.6.2.   Неучестала регенерација

Ова се одредба примењује само на моторе са системом за накнадну обраду издувних гасова који се регенерише неучестало, типично у мање од 100 сати стандардног рада мотора. За те се моторе морају одредити адитивни или мултипликативни фактори за прилагођавање навише или наниже како је наведено у тачки 6.6.2.4. („фактор прилагођавања”).

Испитивање и развој фактора прилагођавања захтева се само за један примењиви динамички испитни циклус (NRTC или LSI-NRTC) или RMC. Развијени фактори смеју се примењивати на резултате осталих примењивих испитних циклуса, укључујући NRSC с дискретним начинима рада.

Ако одговарајући фактори прилагођавања нису доступни из испитивања помоћу динамичких испитних циклуса (NRTC или LSI-NRTC) или RMC-a, фактори прилагођавања морају се утврдити примењивим NRSC испитивањем с дискретним начинима рада. Фактори развијени помоћу NRSC испитивања с дискретним начинима рада примењују се само на NRSC с дискретним начинима рада.

Испитивање и развој фактора прилагођавања не мора се спровести и на RMC-у и на NRSC-у с дискретним начинима рада.

6.6.2.1.   Захтев за утврђивањем фактора прилагођавања помоћу NRTC-a, LSI-NRTC-a или RMC-a

Емисије се морају мерити у најмање три NRTC-a, LSI-NRTC-a или RMC-a с топлим покретањем, једним с регенерацијским догађајем и два без њега на стабилизујеном систему за накнадну обраду. Процес регенерације мора се догодити најмање једном током NRTC-a, LSI-NRTC-a или RMC-a с регенерацијским догађајем. Ако регенерација траје дуже од једног NRTC-a, LSI-NRTC-a или RMC-a, спроводе се узастопна NRTC, LSI-NRTC или RMC испитивања, а емисије се настављају мерити без гашења мотора све док регенерација не заврши те се рачуна просек испитивања. Ако регенерација заврши за време неког од испитивања, испитивање се наставља до својег краја.

Одговарајући фактор прилагођавања мора се утврдити за целокупни примењиви циклус једначинама од 6-10 до 6-13.

6.6.2.2.   Захтев за утврђивање фактора прилагођавања помоћу NRSC испитивања с дискретним начинима рада

Након што се систем за накнадну обраду издувних гасова стабилизује, емисије се морају измерити у најмање три спровођења сваког испитног начина рада примењивог NRSC-a с дискретним начинима рада у којем је могуће испунити услове регенерације, једном с регенерацијским догађајем и двапут без њега. Мерење PM-а спроводи се вишефилтерском методом описаном у тачки 7.8.1.2.(в). Ако је регенерација почела, али није завршила до краја периода узорковања за одређени испитни начин рада, период узорковања продужује се до завршетка регенерације. Ако је један начин рада спроведен више пута, обрачунава се просечни резултат. Поступак се понавља за сваки испитни начин рада. Одговарајући фактор прилагођавања утврђује се помоћу једначина од 6-10 до 6-13 за оне начине рада примењивог циклуса у којима се догађа регенерација.

6.6.2.3.   Општи поступак за развој фактора прилагођавања за неучестале регенерације (IRAF-ови).

Произвођач мора навести параметара уобичајених услова у којима се догађа процес регенерације (оптерећење гаром, температура, подпритисак издувних гасова итд.). Произвођач мора навести и фреквенцију регенерацијских догађаја као број испитивања током којих долази до регенерације. Тачан поступак одређивања те учесталости одређује хомологацијско тело на основу добре инжењерске праксе.

За испитивање регенерације произвођач је дужан осигурати већ оптерећен систем за накнадну обраду издувних гасова. Током те фазе кондиционирања мотора не сме наступити регенерација. Произвођач може спроводити узастопна испитивања из примењивог циклуса док се систем за накнадну обраду издувних гасова не оптерети. Мерење емисија не захтева се за сва испитивања.

Просечне емисије између регенерацијских фаза утврђују се из аритметичке средине неколико приближно једнако удаљених испитивања примењивог циклуса. Као минимум спровешће ће се барем један примењиви циклус што је ближе могуће пре испитивања регенерације и један примењиви циклус одмах након испитивања регенерације.

За време испитивања регенерације бележе се сви подаци потребни за уочавање регенерације (емисије CO или NOx, температура испред и иза система за накнадну обраду издувних гасова, подпритисак издувних гасова итд.). Током процеса регенерације примењиве граничне вредности емисије смеју се премашити. Испитни поступак шематски је приказан на слици 6.1.

Слика 6.1. Шема неучестале регенерације с n мерења и nr мерења током регенерације

e1,2,3,  …n

Број циклуса

Емисије gkWh

пондерисане емисије узорковања и регенерације ew

Средње емисије током узорковања

e1…n

eмисије током регенерације er

Просечни специфични степен емисије повезан с испитивањима спроведенима у складу с тачкама 6.6.2.1. или 6.6.2.2. [g/kWh или #/kWh] пондерише се помоћу једначине (6-9) (видети слику 6.1.):

(6-9)

при чему је:

n број испитивања у којима се регенерација не догађа

nr број испитивања у којима се регенерација догађа (минимално једно испитивање)

просечна специфична емисија из испитивања у којем се регенерација не догађа [g/kWh или #/кWх]

просечна специфична емисија из испитивања у којем се догађа регенерација [g/kWh или #/кWх]”;

Према жељи произвођача и на основу добре инжењерске процене, регенерацијски фактор прилагођавања k r, којим се изражава просечна количина емисије, може се обрачунати као мултипликативни или адитивни за све гасовите загађујуће материја и, ако постоји примењива гранична вредности, за PM и PN, помоћу једначина од (6-10) до (6-13):

(фактор прилагођивања навише)         (6-10)

(фактор прилагођивања наниже)         (6-11)

|  | (фактор прилагођивања навише) | (6-12) |
| --- | --- | --- |
|  | (фактор прилагођивања наниже) | (6-13) |

6.6.2.4.   Примена фактора прилагођавања

Фактори прилагођавања навише множе се или додају измереним степенима емисије за сва испитивања у којима нема регенерације. Фактори прилагођавања наниже множе се или додају измереним брзинама емисије за сва испитивања у којима се догађа регенерација. Појава регенерације мора се утврђивати на начин који је јасан за време свих испитивања. Ако се појава регенерације не утврди, примењује се фактор прилагођавања навише.

У складу са Прилогом 10 ове уредбе о обрачунима специфичних ефективних емисија, регенерацијски фактор прилагођавања:

а) ако се утврђује за цели пондерисани циклус, примењује се на резултате примењивог NRTC-a, LSI-NRTC-a и NRSC-a;

б) ако се утврђује посебно за појединачне начине рада примењивог циклуса с дискретним начинима рада, примењује се на резултате начина рада примењивог NRSC-а с дискретним начинима рада код којих се регенерација догоди пре обрачуна циклусних пондерисаних вредности емисије. У том се случају за мерење PM-а може употребљавати вишефилтерска метода;

в) може се проширити на друге чланове исте породице мотора;

г) може се проширити на друге породице мотора унутар исте породице мотора по систему за накнадну обраду, како је дефинисано, уз претходно одобрење хомологацијског тела на основу техничких доказа да су емисије сличне, а које мора доставити произвођач.

Примењују се следеће опције:

а) произвођач може одлучити изоставити факторе прилагођавања за једну или више од својих породица мотора (или верзија) због малог учинка регенерације или непрактичности утврђивања појаве регенерације. У тим се случајевима не употребљава никакав фактор прилагођавања, а произвођач је одговоран за усклађеност с граничним вредностима емисије за сва испитивања, без обзира на појаву регенерације;

(б) хомологацијско тело може, на захтев произвођача, регенерацијске догађаје урачунати друкчије него што је прописано тачком (а). Међутим, та се могућност односи само на догађаје који се догађају изузетно ретко и који се у пракси не могу узети у обзир применом фактора прилагођивања описаних у тачки 6.6.2.3 овог прилога.

6.7.   Систем за хлађење

Мора се употребљавати систем за хлађење мотора с довољним капацитетом за одржавање мотора, односно температура улазног ваздуха, уља, расхладног средства, блока и главе, на стандардној радној температури коју одређује произвођач. Могу се употребљавати лабораторијски помоћни уређаји за хлађење и вентилатори.

6.8.   Уље за подмазивање

Уље за подмазивање мора навести произвођач и мора бити репрезентативно за уље за подмазивање доступно на тржишту; спецификације уља за подмазивање које се употребљава у испитивању морају се забележити и навести у резултатима испитивања.

6.9.   Спецификација референтног горива

Температура горива мора бити у складу с препорукама произвођача. Температура горива мора се мерити на улазу пумпе за убризгавање горива или онако како је специфицирао произвођач, а место мерења мора се забележити.

6.10.   Емисије кућишта коленастог вратила

Овај се одељак примењује на моторе категорије NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB и ATS који су у складу с граничним вредностима емисија степена В. утврђенима Прилогом 2 ове уредбе.

Емисије кућишта коленастог вратила које се избацују директно у околну атмосферу морају се додати емисијама издувних гасова (физички или математички) током свих испитивања емисија.

Произвођачи који искоришћавају тај изузетак морају уграђивати моторе тако да се емисије кућишта коленастог вратила могу усмерити у систем за узорковање емисија. За потребе ове тачке сматра се да се емисије кућишта коленастог вратила које се усмеравају у издув испред накнадне обраде издувних гасова током свих врста рада не избацују директно у околну атмосферу.

Емисије отвореног кућишта коленастог вратила морају се усмерити у издувни систем ради мерења емисија на следећи начин:

а) цевни материјали морају имати глатке ивице, бити електрично водљиви и не смеју реаговати с емисијама кућишта коленастог вратила. Дужине цеви морају бити што је могуће мање;

б) број кривина на лабораторијским цевима кућишта коленастог вратила мора бити најмањи могући, а полупречник свих кривина које је немогуће изоставити мора бити највећи могући;

ц) лабораторијске издувне цеви кућишта коленастог вратила морају одговарати спецификацијама произвођача мотора за подпритисак кућишта коленастог вратила;

д) цеви кућишта коленастог вратила спајају се с неразређеним издувним гасовима иза било којег система за накнадну обраду издувних гасова и иза било каквог уграђеног ограничења издувних гасова те довољно испред било каквих сонди за узорковање како би се осигурало потпуно мешање с издувним системом мотора пре узорковања. Издувна цев кућишта коленастог вратила мора улазити у слободни ток издувног система како би се избегли ефекти граничног слоја и како би мешање било што боље. Излаз издувне цеви кућишта коленастог вратила сме бити окренут у било којем смеру у односу на проток неразређеног издувног гаса.

7.   Поступци испитивања

7.1.   Увод

У овом се поглављу описује утврђивање специфичних емисија ефективних гасовитих и чврстих загађујућих материја мотора који се испитују. Испитни мотор мора имати верзију као основни мотор породице мотора. Лабораторијско испитивање емисија састоји се од мерења емисија и других параметара у испитним циклусима наведенима у Прилога 5 ове уредбе. Обрађени су следећи аспекти:

а) лабораторијске конфигурације за мерење емисија (тачка 7.2. овог прилога);

б) поступци верификације пре и после испитивања (тачка 7.3. овог прилога);

в) испитни циклуси (тачка 7.4. овог прилога);

г) општи испитни след испитивања (тчка 7.5. овог прилога);

д) мапирање мотора (тачка 7.6. овог прилога);

ђ) израда испитних циклуса (тачка 7.7. овог прилога);

е) поступак спровођења посебног испитног циклуса (тачка 7.8. овог прилога).

7.2.   Начело мерења емисија

Да би се измериле специфичне ефективне емисије мотор мора радити током испитних циклуса утврђених у тачки 7.4. овог прилога, како је примењиво. За мерење специфичних ефективних емисија потребно је утврдити масу загађујућих материја у емисији издувних гасова (тј. HC, CO, NOx и PM), број честица у емисији издувних гасова (тј. PN), масу CO2 у емисији издувних гасова и одговарајући рад мотора.

7.2.1.   Маса састојака

Мора се утврдити укупна маса сваког састојка током примењивог испитног циклуса применом метода у наставку.

7.2.1.1.   Континуирано узорковање

У континуираном узорковању концентрација састојка мери се континуирано из неразређеног или разређеног издувног гаса. Та се концентрација множи с континуираном брзином протока (неразређеног или разређеног) издувног гаса на локацији за узроковање емисија како би се одредила брзина протока састојка. Емисија састојка континуирано се сабира током испитног интервала. Збир је укупна маса емитованог састојка.

7.2.1.2.   Групно узорковање

При групном узорковању континуирано се издваја узорак неразређеног или разређеног издувног гаса и похрањује се за будућа мерења. Издвојени узорак мора бити пропорционалан брзини протока неразређеног или разређеног издувног гаса. Примери су групног узорковања прикупљање гасних емисија у врећицу и прикупљање PM-a на филтер. Обично је метода обрачуна емисије следећа: групно узорковане концентрације множе се с укупном масом или масеним протоком (неразређеним или разређеним) из којег су издвојене током испитног циклуса. Производ је укупна маса или масени проток емитованог састојка. За обрачун концентрације PM-a мора се поделити PM наталожен на филтер из пропорционално издвојеног издувног гаса с количином филтрираног издувног гаса.

7.2.1.3.   Комбиновано узорковање

Допуштене су све комбинације континуираног и групног узорковања (нпр. PM са групним узроковањем и гасне емисије с континуираним узорковањем).

Слика 6.2. приказује два аспекта испитних поступака за мерење емисија: опрему с цевима за узроковање у неразређеном и разређеном издувном гасу и поступке који су потребни за обрачун емисија загађујућих материја у стационарним и динамичким испитним циклусима.

Слика 6.2. Испитни поступци за мерење емисија

Испуст

Узорковање PM-a или PN-a из делимичног протока

Узорковање неразређеног плина

Узорковање гасовитих честица, PM-a или PN-a из разређивања пуног протока

Динамички циклус, стационарни RMC и стационарни циклус с дискретним начинима рада

Динамички и стационарни RMC

Стационарни циклус с дискретним начинима рада

Динамички и стационарни RMC

Стационарни циклус с дискретним начинима рада

За сваки начин рада

За цело испитивање:

Тренутни однос разређивања

Стални однос разређивања

Промењиви однос разрећивања

Континуирана анализа плина

Групно узорковање

Анализа просечне концентраије плина

Континуирана анализа плина

Врећа

Секундарно разређивање (опционално)

Филтер PM-a по начину

PN по начину рада

+ стално мерење протока

PN по испитивању

Просечни проток

Емисије гасовитих честица

Прорачун просечне концентраије гасовитих честица или PN-a

Један филтер PM-a по испитивању

Филтер PM-a

Прорачун просечне стопе емисија

Прорачун тренутне стопе емисија

Прорачун емисија за сваки начин рада

PM на филтеру подељен с количином филтрираних издувних гасова

Интеграција тренутних емисија

Множење просечне концентрације

(из континуираног или групног узорковања) с просечним протоком

Прорачун емисија за цело испитивање

Множење модалних емисија с факторима пондерисања

Множење модалних емисија с факторима пондерисања

Напомена о слици 6.2: Израз „узроковање PM-a из делимичног протока” обухвата разређивање делимичног протока за издвајање само неразређеног издувног гаса с константним или променљивим односом разређивања.

PM на филтеру подељен с количином филтрираних издувних гасова

Множење просечне концентрације (из континуираног или групног узорковања) с просечним протоком

Филтер PM-a

Емисије гасовитих честица

Обрачун просечне концентрације гасовитих честица или PN-a

Секундарно разређивање (опционо)

Врећа

Групно узорковање

Континуирана анализа гаса

Тренутни однос разређивања

Динамички циклус, стационарни RMC и стационарни циклус с дискретним начинима рада

Обрачун емисија за цело испитивање

Обрачун емисија за сваки начин рада

Један филтер PM-a по испитивању

Филтер PM-a по начину

PN по начину рада

PN по испитивању

Променљиви однос разређивања

Узорковање гасовитих честица, PM-a или PN-a из разређивања пуног протока

Стални однос разређивања

Стационарни циклус с дискретним начинима рада

Динамички и стационарни RMC

Узорковање PM-a или PN-a из делимичног протока

Множење модалних емисија с факторима пондерисања

Интеграција тренутних емисија

Обрачун просечне стопе емисија

Просечни проток

+ стално мерење протока

Анализа просечне концентрације гаса

Континуирана анализа гаса

За сваки начин рада:

За цело испитивање:

Стационарни циклус с дискретним начинима рада

Динамички и стационарни RMC

Узорковање неразређеног гаса

Множење модалних емисија с факторима пондерисања

Обрачун тренутне стопе емисија

Издув

7.2.2.   Утврђивање рада

Рад се мора утврђивати током испитног циклуса истовременим множењем брзине и кочионог момента ради обрачунавања тренутних вредности кочионе снаге мотора. Кочиона снага мотора мора се интегрисати током испитног циклуса како би се одредио укупни рад.

7.3.   Верификација и умеравање

7.3.1.   Поступци пре испитивања

7.3.1.1.  Општи захтеви за преткондиционирање система за узорковање и мотора

Да би се постигли стабилни услови, систем за узорковање и мотор морају се преткондиционирати пре испитног редоследа како је наведено у овој тачки.

Сврха је преткондиционирања мотора постићи репрезентативност емисија и контролу емисија током радног циклуса и смањити системску грешку како би се постигли стабилни услови за следеће испитивање емисије.

Емисије се могу мерити током циклуса преткондиционирања, све док се спроводи унапред утврђен број циклуса преткондиционирања и ако је мерни систем покренут у складу са захтевима из тачке 7.3.1.4. овог прилога. Количину преткондиционирања мора одредити произвођач мотора пре почетка преткондиционирања. Преткондиционирање се спроводи како је описано у наставку, уз напомену да су специфични циклуси за преткондиционирање једнаки онима који се примењују за испитивање емисије.

Мотори с уграђеним системом за накнадну обраду могу радити пре преткондиционирања за одређени циклус прописаног у тач. од 7.3.1.1.1. до 7.3.1.1.4. овог прилога тако да се систем за накнадну обраду регенерише и да се, ако је примењиво, оптерећење гаром поновно успостави.

7.3.1.1.1.   Преткондиционирање за динамички циклус с хладним покретањем (NRTC)

Мотор се мора преткондиционирати барем једним NRTC-ом с топлим покретањем. Одмах након завршетка сваког циклуса преткондиционирања мотор се мора угасити и мора завршити период кондиционирања угашеног загрејаног мотора. Одмах након завршетка последњег циклуса преткондиционирања мотор се мора угасити и мора почети хлађење мотора како је описано у тачки 7.3.1.2. овог прилога.

7.3.1.1.2.   Преткондиционирање за NRTC с топлим покретањем или за LSI-NRTC

У овој се тачки описује преткондиционирање које се примењује за узорковање емисија из NRTC-a с топлим покретањем без спровођења NRTC-a с хладним покретањем или за LSI-NRTC. Мотор се мора преткондиционирати спровођењем барем једног NRTC-a с топлим покретањем или LSI-NRTC-a, како је примењиво. Одмах након завршетка сваког циклуса преткондиционирања мотор се мора угасити и, чим је могуће, мора почети следећи циклус. Препоручује се да следећи циклус преткондиционирања почне унутар 60 секунди од завршетка задњег циклуса преткондиционирања. Према потреби, након задњег циклуса преткондиционирања примењује се одговарајући период кондиционирања загрејаног мотора (NRTC с топлим покретањем) или хлађења (LSI-NRTC) пре покретања мотора ради испитивања емисија. Ако се не примењују периоди кондиционирања загрејаног мотора или хлађења, препоручује се да се испитивање емисија покрене у року од 60 секунди након завршетка последњег циклуса преткондиционирања.

7.3.1.1.3. Преткондиционирање за NRSC с дискретним начинима рада

За моторе категорија које нису NRS и NRSh мотор се мора загревати и радити док се температуре мотора (расхладно средство и уље за подмазивање) не стабилизује на 50 % брзине и 50 % закретног момента за било који NRSC испитни циклус с дискретним начинима рада, осим за тип D2, E2 или G, или на номиналној брзини мотора и 50 % закретног момента за било који NRSC испитни циклус с дискретним начинима D2, E2 или G. Вредност 50 % брзине мора се обрачунати у складу с тачком 5.2.5.1. овог прилога у случају мотора код којег се MTS употребљава за генерисање испитних брзина и у складу с тачком 7.7.1.3. овог прилога у свим осталим случајевима. Вредност од 50 % закретног момента дефинише се као 50 % максималног расположивог закретног момента при тој брзини. Испитивање емисија мора почети без заустављања мотора.

Ако припада категорији NRS или NRSh, мотор се загрева у складу с препоруком произвођача и добром инжењерском проценом. Пре почетка узорковања емисије мотора мора радити у 1. начину рада одговарајућег испитног циклуса док се температуре мотора не стабилизује. Испитивање емисија мора почети без заустављања мотора.

7.3.1.1.4. Преткондиционирање за RMC

Произвођач мотора мора изабрати један од следећих редоследа преткондиционирања, (а) или (б). Преткондиционирање мотора спроводи се према одабраном редоследу.

а) Мотор се преткондиционира спровођењем барем друге половине RMC-a, на основу броја испитних начина рада. Мотор се не гаси између циклуса. Одмах након завршетка сваког циклуса преткондиционирања мора почети, чим је то могуће, следећи циклус (укључујући испитивање емисија). Ако је могуће, препоручује се да следећи циклус почне унутар 60 секунди од завршетка задњег циклуса преткондиционирања.

б) Мотор се мора загревати и радити док се температуре мотора (расхладно средство и уље за подмазивање) не стабилизује на 50 % брзине и 50 % закретног момента за било који RMC испитни циклус, осим за тип D2, E2 или G, или на номиналној брзини мотора и 50 % закретног момента за било који RMC испитни циклус типа D2, E2 или G. Вредност 50 % брзине мора се обрачунати у складу с тачком 5.2.5.1. овог прилога у случају мотора код којег се MTS употребљава за генерисање испитних брзина и у складу с тачком 7.7.1.3. овог прилога у свим осталим случајевима. Вредност од 50 % закретног момента дефинише се као 50 % максималног расположивог закретног момента при тој брзини.

7.3.1.2 Хлађење мотора (NRTC)

Може се применити поступак природнога или присилнога хлађења. За присилно хлађење мора се применити добра инжењерска Процена за постављање система за дување расхладног ваздуха на мотор, за циркулацију расхладног уља кроз систем за подмазивање мотора, за одвођење тога се из расхладног средства кроз расхладни систем мотора и за одвођење тога се из система за накнадну обраду издувних гасова. У случају присилног хлађења система за накнадну обраду расхладни се ваздух не може употребити све док се систем за накнадну обраду емисија издувних гасова не охлади на температуру која је нижа од температуре његове каталитичке активације. Забрањени су сви расхладни поступци који узрокују емисије које нису репрезентативне.

7.3.1.3. Верификација контаминације угљоводоницима (HC)

Ако се сумња на то да је мерни систем за издувни гас битно контаминиран HC-ом, постојање те контаминације HC-ом може се проверити нултим гасом и затим исправити. Ако је нужно проверити количину контаминације мерног система и позадинског HC система, то се мора учинити унутар 8 сати од почетка сваког испитног циклуса. Вредности се морају забележити како би се после могле исправити. пре те провере нужно је обавити проверу непропусности и умерити анализатор FID-а.

7.3.1.4. Припрема мерне опреме за узорковање

Пре почетка узорковања емисија морају се подузети следећи кораци:

(а) провере непропусности морају се обавити унутар осам сати пре узорковања емисија у складу с тачком 8.1.8.7. овог прилога;

(б) за скупно узорковање мора се спојити чисти медиј за одлагање, као што су вакуумиране вреће или филтери којима је измерена тара;

(в) сви се мерни инструменти морају покренути у складу с произвођачевим упутствима за инструмент и добром инжењерском проценом;

(г) системи за разређивање, пумпе за узроковање, расхладни вентилатори и системи за прикупљање података морају се покренути;

(д) протоци узорка морају се поставити на жељене нивое, према потреби употребом обилазног протока;

(ђ) измењивачи топлоте у систему за узорковање морају се унапред загрејати или охладити на температуру унутар распона радне температуре за испитивање;

(е)мора се допустити да се загрејани или охлађени саставни делови као што су водови за узорковање, филтери, расхладници и пумпе стабилизују на радној температури;

(ж)проток система за разређивање издувног гаса мора се укључити барем 10 минута пре испитног процеса;

(з)умеравање анализатора гаса и нулто умеравање континуираних анализатора морају се спровести у складу с поступком у тачки 7.3.1.5. овог прилога;

(и)сви електронички интегрирајући уређаји морају се нулто уравнотежити или поновно нулто уравнотежити пре почетка сваког испитног интервала.

7.3.1.5. Умеравање анализатора гаса

Морају се одабрати одговарајући распони анализатора гаса. Допуштени су анализатори емисије с аутоматским или ручним пребацивањем распона. Током испитивања динамичким (NRTC или LSI-NRTC) испитним циклусима или RMC-ом те током раздобља узорковања гасовите емисије на крају сваког NRSC-а с дискретним начинима рада не сме се мењати распон емисијских анализатора. Уз то, појачање аналогних операцијских појачала анализатора не сме се мењати током испитног циклуса.

Сви континуирани анализатори морају се нулто и распонски уравнотежити гасовима који су међународно следиви и у складу са спецификацијама из тачке 9.5.1 овог прилога. Пламенојонизацијске детекторе (FID) мора се распонски уравнотежити на бази бројева угљеника од један (C1).

7.3.1.6. Преткондиционирање филтера PM-а и мерење таре

Поступке за преткондиционирање филтера PM-а и мерење тара мора се спровести у складу с тачком 8.2.3. овог прилога.

7.3.2. Поступци након испитивања

Након узорковања емисија морају се учинити кораци наведени у наставку.

7.3.2.1. Верификација пропорционалног узорковања

За сваки пропорционални групни узорак, као што је узорак из вреће или узорак PM-a, проверава се је ли пропорционално узорковање одржавано у складу с тачком 8.2.1. За методу једноструког филтера и дискретни стационарни испитни циклус рачуна се ефективни фактор мерења PM-а. Сви узорци који не испуњавају захтеве наведене у тачки 8.2.1. овог прилога не смеју се узети у обзир.

7.3.2.2. Кондиционирање PM-a и мерење након испитивања

Коришћени филтери узорка PM–а стављају се у прекривене или забртвљене спремнике или се држач филтера затвори како би се филтери узорка заштитили од околног загађења. Тако заштићени, напуњени се филтери морају вратити у комору или просторију за кондиционирање филтера PM-а. Филтери узорка PM-а затим се морају кондиционирати и измерети у складу с тачком 8.2.4. овог прилога (накнадно кондиционирање филтера PM-а и поступци мерења укупног узорка).

7.3.2.3.   Анализа групног узорковања гасова

Чим је могуће, мора се обавити следеће:

а) сви групни анализатори гаса морају се нулто и распонски умерити најкасније 30 минута након завршетка испитног циклуса или током периода кондиционирања ако је практично проверити јесу ли гасни анализатори и даље стабилни;

б) сви конвенционални гасни групни узорци анализирају се најкасније 30 минута након завршетка NRTC-а с топлим покретањем или током периода кондиционирања;

ц) позадински се узорци анализирају најкасније 60 минута након завршетка NRTC-а с топлим покретањем.

7.3.2.4.   Верификација напретка

Након квантификације издувног гаса помак се мора проверити на следећи начин:

а) за групне и континуиране анализаторе гаса средња вредност анализатора бележи се након стабилизовања нултог гаса према анализатору. Стабилизација може укључивати време за чишћење анализатора од гаса за узорковање, али и додатно време да се узме у обзир одзив анализатора;

б) средња вредност анализатора бележи се након стабилизовања распонског гаса према анализатору. Стабилизација може укључивати време за чишћење анализатора од гаса за узорковање, али и додатно време да се узме у обзир одзив анализатора;

в) ти подаци употребљавају се за валидацију и корекцију напретка како је описано у тачки 8.2.2. овог прилога.

7.4 Испитни циклуси

Хомологацијско испитивање врши се применом одговарајућег NRSC-а и, према потреби, NRTC-а или LSI-NRTC-а и њезину Прилогу 12 ове уредбе. Техничке спецификације и карактеристике NRSC-а, NRTC-а и LSI-NRTC-а утврђени су у Прилогу 5 ове уредбе, а метода за одређивање поставки обртног момента, снаге и брзине за те испитне циклусе утврђена је у одељку 5.2 овог прилога.

7.4.1.   Стационарни испитни циклуси

Недрумски стационарни испитни циклуси (NRSC) детаљно су описани у Додацима 1. и 2. Прилога 5 ове уредбе као попис дискретних начина рада NRSC-a (радних тачака), при чему свака радна тачка има једну вредност брзине и једну вредност закретног момента. NRSC се мора мерити са загрејаним мотором у погону у складу с произвођачевом спецификацијом. Према избору произвођача, NRSC може се спровести као NRSC с дискретним начинима рада или RMC, како је објашњено у тач. 7.4.1.1. и 7.4.1.2. овог прилога. Испитивање емисије не мора се спровести у складу с обе тач. 7.4.1.1. и 7.4.1.2. овог прилога.

7.4.1.1.   NRSC с дискретним начинима рада

NRSC с дискретним начинима рада циклуси су с топлим покретањем у којима се емисије морају почети мерити након што се мотор покрене, загреје и у погону је како је наведено у тачки 7.8.1.2. овог прилога. Сваки се циклус састоји од низа начина рада с различитим брзинама обртања и оптерећењем (уз одговарајући фактор пондерисања за сваки начин рада) који покривају уобичајен радни распон специфициране категорије мотора.

7.4.1.2.   Модални NRSC с прелазима

RMC су циклуси с топлим покретањем у којима се емисије морају почети мерити након што се мотор покрене, загреје и у погону је како је наведено у тачки 7.8.2.1. овог прилога. Током RMC-а мотором континуирано управља управљачка јединица испитног стола. Емисије гасовитих и чврстих загађујућих материја морају се континуирано мерити и узорковати током RMC на исти начин као и у динамичким циклусима (NRTC или LSI-NRTC).

RMC је намењен да се употребљава као метода спровођења стационарног испитивања на псеудодинамички начин. Сваки се RMC састоји од низа стационарних начина рада и линеарним прелазом између њих. Релативно укупно трајање сваког начина рада и његова претходног прелаза одговарају пондерисању NRSC-a с дискретним начинима рада. Промена брзине и оптерећења мотора при преласку с једног начина рада на други мора се линеарно регулисати у времену од 20 ± 1 секунде. Време промене начина рада део је новог начина рада (укључујући први начин рада). У појединим случајевима начини рада не изводе се истим редоследом као NRSC с дискретним начинима рада или су подељени како би се спречиле екстремне промене температуре.

7.4.2.   Динамички (NRTC и LSI-NRTC) испитни циклуси

Недрумски динамички циклус за моторе категорије NRE (NRTC) и недрумски динамички циклус за велике моторе с паљењем електричном варницом категорије NRS (LSI-NRTC) наведени су у Додатку 3. Прилога 5 ове уредбе. као секундни редослед нормализованих вредности брзине обртања и закретног момента. Како би се спровело испитивање у испитној ћелији мотора, нормализоване вредности морају се претворити у њихове еквивалентне референтне вредности за појединачне моторе који ће се испитивати, и то на основу специфичних вредности брзине и закретног момента идентификованих у карактеристичној криви мотора. То се претварање назива денормализација, а испитни циклус који из тога произлази назива се референтни NRTC или LSI-NRTC испитни циклус за мотор који се испитује (видети тачку 7.7.2. овог прилога).

7.4.2.1.   Испитни редослед за NRTC

Графички приказ програма динамометра у нормализованом NRTC-у приказан је на слици 6.3. Програм динамометра у нормализованом NRTC-у, NRTC се мора извести два пута након завршетка преткондиционирања (видети тачку 7.3.1.1.1. овог прилога) у складу са следећим поступком:

а) испитивање с хладним покретањем почиње или после што се мотор и системи за накнадну обраду издувних гасова охладе на собну температуру природним хлађењем мотора или после присилног хлађења којим су се температуре мотора, расхладног средства и уља, системи за накнадну обраду те сви управљачки уређаји мотора стабилизовали између 293 и 303 К (20 и 30 °С). Мерење емисија при том испитивању почиње покретањем хладног мотора;

б) период кондиционирања почиње одмах након завршетка фазе хладног покретања. Мотор се мора угасити и припремити за испитивање с топлим покретањем кондиционирањем током 20 ± 1 минута;

в) испитивање с топлим покретањем почиње одмах после раздобља кондиционирања паљењем мотора. Гасни анализатори морају се укључити барем 10 секунди пре завршетка раздобља кондиционирања како би се избегле вршне вредности сигнала због укључивања. Мерење емисија при том испитивању почиње истовремено с паљењем хладног мотора.

Специфичне ефективне емисије, изражене у g/kWh, или бројем по киловатчасу (#/kWh) за PN, утврђују се применом поступака из овог одељка и за испитни циклус с хладним покретањем и за испитни циклус с топлим покретањем. Комбиноване пондерисане емисије прорачунавају се пондерисањем резултата добијених у испитивању с хладним покретањем за 10 % и оних добијених у испитивању с топлим покретањем за 90 % како је детаљно описано у Прилогу 10 ове уредбе.

7.4.2.2.   Испитни редослед за LSI-NRTC

LSI-NRTC изводи се једном с топлим покретањем након завршетка преткондиционирања (видети тачку 7.3.1.1.2. овог прилога) у складу са следећим поступком:

а) мотор се покрене и ради првих 180 секунди радног циклуса, а затим 30 секунди ради у празном ходу без оптерећења. Емисије се не мере током тог редоследа загревања;

б) након 30-секундног рада у празном ходу мора почети мерење емисија и мотор мора радити током целог радног циклуса од почетка (време 0 секунди).

Специфичне ефективне емисије у g/kWh утврђују се применом поступака из Прилога 10 ове уредбе.

Ако је мотор већ радио пре испитивања, примењује се добра инжењерска процена како би се мотор охладио довољно да мерене емисије тачно репрезентују вредности емисија мотора који се покрене при собној температури. На пример, ако се мотор који се покрене при собној температури у три минуте загреје довољно да почне рад у затвореној петљи и постигне потпуна активност катализатора, тада је пре покретања следећег испитивања потребно минимално хлађење мотора. Поступак загревања мотора може укључивати до 15 минута рада у радном циклусу ако то претходно одобри техничка служба.

7.5.   Општи испитни редослед

За мерење емисија мотора нужно је спровести следеће кораке:

а) испитне брзине обртања мотора и испитна оптерећења морају се дефинисати за испитни мотор мерењем максималног закретног момента (за моторе сталне брзине) или криве максималног закретног момента (за моторе променљиве брзине) у функцији брзине мотора;

б) нормални испитни циклуси морају се денормализовати закретним моментом (за моторе сталне брзине) или брзинама обртања и закретним моментима (за моторе променљиве брзине) из претходне тачке 7.5.(а) овог прилога;

в) мотор, опрема и мерни инструменти унапред се припремају за следеће испитивање емисије или серију испитивања (с хладним и с топлим покретањем);

г) поступци пре испитивања спроводе се како би се верификовао исправан рад одређене опреме и анализатора. Сви се анализатори морају умерити. Сви се предиспитни подаци морају забележити;

д) мотор се покреће (NRTC) или се држи у погону (стационарни циклуси и LSI-NRTC) на почетку испитног циклуса, а системи за узорковање покрећу се у исто време;

ђ) емисије и други захтевани параметри мере се или бележе током узорковања (за NRTC, LSI-NRTC и RMC током целог испитног циклуса);

е) поступци после испитивања спроводе се како би се верификовао исправан рад одређене опреме и анализатора;

(ж) PM филтер мора се претходно кондиционирати, измерити (мерење без оптерећења), оптеретити, поновно кондиционирати, поновно измерити (мерење под оптерећењем), а затим се узорци евалуирају у складу с поступцима пре испитивања (тачка 7.3.1.6. овог прилога) и после испитивања (тачка 7.3.2.2. овог прилога);

з) еволуирају се резултати испитивања емисије.

На слици 6.4. приказан је преглед поступака потребних за спровођење NRMM испитних циклуса уз мерење емисија издувних гасова из мотора.

Слика 6.4. Испитни редослед

припремање свих система за узорковање (укључујући умеравање анализатора) и прикупљање података  ако се примењују динамички и стационарни испитни циклуси.

израда карактеристичног дијаграма мотора крива максималног обртног момента или правац рада при сталној брзини ако се не примењује динамички циклус

фаза испитивања емисија издувних гасова с топлим покретањем

фаза испитивања емисија издувних гасова с хладним покретањем

преткондиционирање мотора

спровођење најмање једног пробног циклуса, према потреби за проверу мотора/испитивања

генерисање референтног динамичког испитног циклуса

дефинисање стационарног испитног циклуса

израда карактеристичног дијаграма мотора (крива максималног обртног момента)

динамички испитни циклус (NRTC и LSI-NRTC)

стационарни испитни циклус (дискретни начини рада & RMC)

прорачун емисија

1) прикупљање података 2) поступци после испитивања 3) евалуације

испитивање емисија издувних гасова

преткондиционирање и загревање мотора

NRTC

LSI-NRTC

топло кондиционирање

природно или присилно хлађење

7.5.1.   Покретање мотора и поновно покретање

7.5.1.1.   Покретање мотора

Мотор се покреће:

(а) Ако мотор затаји у било којем тренутку током испитивања NRTC-ом с хладним покретањем, цело се испитивање поништава.

(б) Ако мотор затаји у било којем тренутку током испитивања NRTC-ом с топлим покретањем, само се то испитивање поништава. Мотор се мора кондиционирати у складу с тачком 7.8.3. овог прилога, а испитивање с топлим покретањем мора се поновити. У том се случају испитивање с хладним покретањем не мора поновити.

Паљење се мора зауставити унутар 1 секунде након покретања мотора. Ако се мотор не покрене након 15 секунди паљења, паљење се мора зауставити и мора се утврдити разлог због којег покретање није успело, осим ако се у корисничком приручнику или у сервисном приручнику не описује дуже време паљења него што је уобичајено.

7.5.1.2.   Отказивање мотора

а) ако мотор затаји у било којем тренутку током NRTC-a с хладним покретањем, испитивање се поништава.

б) ако мотор затаји у било којем тренутку током NRTC-a с топлим покретањем, испитивање се поништава. Мотор се мора кондиционирати у складу с тачком 7.4.2.1.(б) овог прилога, а део с топлим покретањем мора се поновити. У том се случају део с хладним покретањем не мора понављати.

в) ако мотор затаји у било којем тренутку током LSI-NRTC-a, испитивање се поништава.

г) ако мотор затаји у било којем тренутку током NRSC-a (дискретног или с прелазима), испитивање се мора поништити и поновити тако да се најпре спроведе поступак загревања мотора. Ако се у мерењу PM-a употребљава метода вишеструког филтера (један филтер за узорковање за сваки начин рада), испитивање се мора наставити стабилизацијом мотора у претходном начину рада за кондиционирање температуре мотора, а затим покретањем мерења у начину рада у којем је мотор затајио.

7.5.1.3.   Рад мотора

„Руковаоц” може бити особа (тј. ручно управљање) или регулатор (тј. аутоматско управљање) што механички или електронички сигнализира улазну вредност којом се захтева одређена излазна вредност мотора. Улазна се вредност може задати папучицом или сигналом акцелератора, ручицом или сигналом регулатора гаса, ручицом или сигналом горива, ручицом или сигналом брзине обртања или то може бити задата вредност или сигнал регулатора.

7.6.   Мапирање мотора

Пре почетка мапирања мотора мотор се мора загрејати, а поткрај загревања мора радити барем 10 минута максималном снагом или према препоруци произвођача и доброј инжењерској процени како би се стабилизујеле температуре моторног расхладног средства и уља за подмазивање. Кад се мотор стабилизује, спроводи се мапирање мотора.

Ако произвођач током спровођења испитивања праћења у употреби о праћењу емисија мотора у употреби намерава употребљавати сигнал закретног момента који шаље ECU, ако је мотор тако опремљен, онда се током мапирања мотора додатно спроводи верификација из Додатка 3. овог прилога.

Осим код мотора сталних брзина, мапирање мотора спроводи се с потпуно отвореном ручицом горива или регулатором применом дискретних брзина узлазним редоследом. Минимална и максимална брзина мапирања дефинишу се како следи:

| Минимална брзина мапирања. | = | брзина загрејаног мотора у празном ходу |
| --- | --- | --- |
| Максимална је брзина мапирања | = | n hi × 1,02 или брзина при којој максимални закретни момент падне на нулу, зависно о томе која је вредност мања. |

при чему је:

n hi висока брзина како је дефинисано у члану 1. став 12. ове уредбе.

Ако је највећа могућа брзина несигурна или нерепрезентативна (нпр. за моторе без регулатора), мапирање до максималне сигурне брзине или максималне репрезентативне брзине ради се на основу добре инжењерске процене.

7.6.1.   Мапирање мотора за NRSC променљиве брзине

Кад се мапира мотор за NRSC променљиве брзине (само за моторе који не морају пролазити NRTC или LSI-NRTC циклус), довољан број једнако размакнутих задатих тачака мора се изабрати на основу добре инжењерске процене. У свакој се задатој тачки брзина мора стабилизовати, а закретном моменту допушта се стабилизација од барем 15 секунди. Средња вредност брзине и закретног момента бележе се у свакој задатој тачки. Препоручује се обрачун средње вредности брзине и закретног момента на основу забележених података из последњих 4 до 6 секунди. Ако је потребно, за одређивање NRSC испитних брзина и закретних момената употребљава се линеарна интерполација. Кад мотори морају додатно радити и у NRTC-у или LSI-NRTC-у, крива мапирања мотора за NRTC употребљава се за одређивање стационарних испитних брзина и закретних момената.

Мапирање мотора може се, према избору произвођача, спровести и у складу с поступком из тачке 7.6.2. овог прилога.

7.6.2.   Мапирање мотора за NRTC и LSI-NRTC

Мапирање мотора мора се спровести према следећем поступку:

а) мотор је без оптерећења и ради у празном ходу;

I. за моторе с регулатором ниске брзине наредба руковаоца намешта се на минимум, динамометар или други уређај за оптерећење употребљава се постизање нултог закретног момента на примарном излазном вратилу мотора, а мотору се допушта да регулише брзину. Мери се брзина загрејаног мотора у празном ходу;

II. за моторе без регулатора ниске брзине динамометар се намести на постизање нултог закретног момента на примарном излазном вратилу мотора, а наредба руковаоца намести се за регулисање брзине на најнижу могућу брзину обртања мотора коју је је декларисао произвођач уз минимално оптерећење (позната и као је декларисана брзина загрејаног мотора у празном ходу);

III. Закретни момент у празном ходу који декларише произвођач може се употребљавати за све моторе променљиве брзине (без обзира на то имају ли регулатор ниске брзине), ако је ненулти закретни момент у празном ходу репрезентативан за рад током употребе;

б) наредба руковаоца мора се наместити на максимум, а брзина мотора регулисати између брзине обртања загрејаног мотора у празном ходу и 95 % брзине загрејаног мотора у празном ходу. за моторе с референтним радним циклусима којима је најнижа брзина већа од брзине загрејаног мотора у празном ходу мапирање може почети између најниже референтне брзине и 95 % најниже референтне брзине;

в) брзина мотора повећава се просечном брзином од 8 ± 1 min-1/s или се мотор мапира при континуираном уједначеном порасту брзине тако да је потребно од 4 до 6 минута за повећање с минималне на максималну брзину мапирања. Распон брзине мапирања почиње између брзине загрејаног мотора у празном ходу и 95 % брзине загрејаног мотора у празном ходу, а завршава на највишој брзини изнад максималне снаге на којој се развија мање од 70 % максималне снаге. Ако је та највиша могућа брзина несигурна или нерепрезентативна (нпр. за моторе без регулатора), за мапирање до максималне сигурне брзине или максималне репрезентативне брзине употребљава се добра инжењерска процена. Брзина мотора и тачке закретног момента бележе се брзином узорковања од најмање 1 Hz;

г) ако произвођач сматра да наведене технике мапирања нису сигурне или нису репрезентативне за било који од предметних мотора, могу се употребљавати алтернативне технике мапирања. Тим се алтернативним техникама мора осматрати сврха наведених поступака мапирања да се утврди максимални расположиви закретни момент при свим брзинама мотора које су постигнуте током испитних циклуса. Одступања од техника мапирања наведених у овом Одељку због сигурности или репрезентативности мора одобрити хомологацијско тело, заједно с оправдањем њихове употребе. Међутим, крива закретног момента мотора с регулатором или турбодувачем ни у којем се случају не утврђује на падајућим брзинама мотора;

д) мотор није потребно мапирати пре сваког испитног циклуса. Но мора се поновно мапирати ако:

I. је прошло неразумно много времена од задњег мапирања, што се одређује добром инжењерском проценом; или

II. су на мотору рађене физичке промене или поновна умеравања што би могло утицати на рад мотора; или

III. атмосферски притисак близу улаза ваздуха на мотору није унутар ± 5 kPa вредности која је забележена при задњем мапирању мотора.

7.6.3.   Мапирање мотора за NRSC константне брзине

Мотором се може управљати фабричким регулатором сталне брзине или се регулатор сталне брзине може симулирати регулисањем брзине мотора управљачким системом који ради на наредбу руковаоца. Мора се употребљавати изокрони регулатор или, према потреби, регулатор пада брзине обртања.

7.6.3.1.   Провера номиналне снаге за моторе који се испитују на циклусима D2 или E2

Мора се учинити следећа провера:

а) кад се брзина обртања регулише регулатором или симулираним регулатором помоћу наредбе руковаоца, мотор мора радити на номиналној брзини и номиналној снази колико год је потребно за постизање стабилног рада;

б) закретни момент повећава се док мотор може одржавати регулисану брзину. У тој се тачки мора забележити снага. Пре него што се спроведе та провера, произвођач и техничка служба која спроводи проверу морају договорити начин како сигурно одредити да је та тачка постигнута зависно о карактеристикама регулатора. Снага забележена у тачки (б) не сме премашити номиналну снагу за више од 12,5 %. Забележена снага не сме премашити номиналну снагу за више од 12,5 %. Ако се наведена вредност премаши, произвођач мора ревидирати декларисану номиналну снагу.

7.6.3.2.   Поступак мапирања за NRSC сталне брзине

а) Кад се брзина регулише регулатором или симулираним регулатором помоћу наредбе руковаоца, мотор ради на регулисаној брзини без оптерећења (високој брзини, не ниској брзини у празном ходу) најмање 15 секунди, осим ако тај мотор не може извести тај задатак;

б) за повећавање закретног момента сталном брзином мора се употребљавати динамометар. Мапира се тако да је потребно више од 2 минуте за убрзање од регулисане брзине без оптерећења до максималног закретног момента који одговара номиналној снази мотора који се испитује у циклусима D2 или E2 или до максималног закретног момента у случају других испитних циклуса сталне брзине. Током мапирања мотора стварна брзина и закретни момент бележе се фреквенцијом од најмање 1 Hz;

в) Ако је реч о мотору сталне брзине с регулатором који се може поновно поставити на алтернативне брзине, мотор се мора испитати при свакој примењивој сталној брзини.

За моторе сталне брзине, у договору с хомологацијским телом, друге методе за бележење максималног закретног момента и снаге при одређеним радним брзинама примењују се на основу добре инжењерске процене.

Ако су за моторе испитане циклусима који нису D2 или E2 расположиве и измерене и је декларисаоне вредности максималног закретног момента, је декларисана вредност може се употребљавати уместо измерене вредности ако износи између 95 и 100 % измерене вредности.

7.7.   Генерисање испитног циклуса

7.7.1.   Генерисање NRSC-a

На основу ове тачке морају се генерисати брзине обртања и оптерећења мотора на којима мотор мора радити током стационарних испитивања NRSC-ом с дискретним начином рада или RMC-ом.

7.7.1.1.   Генерисање испитних брзина NRSC-a за моторе који се испитују NRSC-ом и NRTC-ом или LSI-NRTC-ом. За моторе који се испитују NRTC-ом или LSI-NRTC-ом поврх NRSC-a MTS из тачке 5.2.5.1. употребљава се као 100 % брзине и за динамичка испитивања и за стационарна испитивања.

MTS се употребљава уместо номиналне брзине кад се међубрзина одређује у складу с тачком 5.2.5.4. Брзина обртања у празном ходу одређује се у складу с тачком 5.2.5.5. овог прилога.

7.7.1.2. Генерисање испитних брзина NRSC-a за моторе који се испитују само NRSC-ом

За моторе који се не испитују динамичким (NRTC или LSI-NRTC) циклусом номинална брзина наведена у тачки 5.2.5.3. овог прилога употребљава се као 100 % брзине.

За одређивање међубрзине у складу с тачком 5.2.5.4. овог прилога употребљава се номинална брзина. Ако су у NRSC-у додатне брзине наведене као проценат, те се брзине морају обрачунавати као проценат номиналне брзине.

Брзина обртања у празном ходу одређује се у складу с тачком 5.2.5.5. овог прилога

Уз претходно одобрење техничке службе, MTS може се употребљавати уместо номиналне брзине за генерисање испитних брзина у овој тачки.

7.7.1.3.   Генерисање NRSC оптерећења за сваки испитни начин рада

Проценат оптерећења за сваки изабрани начин рада одабраног испитног циклуса мора се узети из одговарајуће табеле NRSC-a у Додатку 1. или 2. Прилога 5 ове уредбе. Зависно о испитном циклусу, проценат оптерећења у наведеним табелама изражен је као снага или као закретни момент у складу с тачком 5.2.6. овог прилога и напоменама за сваку табелу.

Вредност од 100 % при одређеној испитној брзини мора бити измерена или је декларисана вредност из карактеристичне криве добијене у складу с тач. 7.6.1, 7.6.2. или 7.6.3. овог прилога изражена као снага (kW).

Поставке мотора за сваки се испитни начин рада рачунају се помоћу следеће формуле (6-14):

|  | (6-14) |
| --- | --- |

при чему је:

| S | поставка динамометра у kW |
| --- | --- |
| Pmax | максимална забележена или је декларисана снага при испитној брзини у условима испитивања (које је одредио произвођач) у kW |
| P AUX | је декларисана укупна снага коју су апсорбовали помоћни уређаји дефинисана у једначина 6-8 (видети тачку 6.3.5.) при одређеној испитној брзини у kW |
| L | закретни момент у процентима |

Може се декларисати минимални закретни момент загрејаног мотора који је репрезентативан за рад у употреби и применити за сваку тачку оптерећења која би иначе била испод те вредности ако тип мотора неће стандардно радити испод тог минималног закретног момента, нпр. зато што ће бити спојен на недрумске покретне машине који не раде испод одређеног минималног закретног момента.

Произвођач у случају циклуса E2 и D2 мора декларисати номиналну снагу и те се вредности морају употребљавати као 100 % снаге током припреме испитног циклуса.

7.7.2.   Генерисање брзине и оптерећења за NRTC и LSI-NRTC за сваку испитну тачку (денормализација)

На основу ове тачке морају се генерисати одговарајуће брзине и оптерећења мотора на којима мотор мора радити за време NRTC или LSI-NRTC испитивања. У Додатку 3. Прилога 5 ове уредбе дефинисани су важећи испитни циклуси у нормализованом облику. Нормализовани испитни циклус састоји се од редоследа спарених вредности за проценат брзине и закретног момента.

Нормализоване вредности брзине и закретног момента морају се трансформисати применом следећих договорних правила:

а) нормализована брзина претвара се у редослед референтних брзина, n ref, у складу с тачком 7.7.2.2. овог прилога;

б) нормални закретни момент изражен је као проценат мапираног закретног момента из криве генерисане у складу с тачком 7.6.2. овог прилога при одговарајућој референтној брзини. Те нормализоване вредности претварају се у редослед референтних закретних момената, T ref, у складу с тачком 7.7.2.3. овог прилога;

в) вредности референтне брзине и референтног закретног момента изражене у кохерентним јединицама множе се како би се обрачунале референтне вредности снаге.

7.7.2.1.   Резервисано

7.7.2.2.   Денормализација брзине мотора

Брзина мотора денормализује се помоћу следеће једначине (6-15):

|  | (6-15) |
| --- | --- |

при чему је:

| n ref | референтна брзина |
| --- | --- |
| MTS | максимална испитна брзина |
| n idle | брзина обртања у празном ходу |
| % брзине | вредност нормализоване брзине NRTC-a или LSI-NRTC-a преузете из Додатка 3. Прилога 5 ове уредбе. |

7.7.2.3.   Денормализација закретног момента мотора

Вредности закретног момента у програму динамометра мотора из Додатка 3. Прилога 5 ове уредбе. нормализују се до максималног закретног момента при одговарајућој брзини. Вредности закретног момента референтног циклуса денормализују се помоћу карактериситичне криве одређене у складу с тачком 7.6.2. овог прилога, помоћу једначине (6-16):

|  | (6-16) |
| --- | --- |

за одговарајућу референтну брзину како је наведено у тачки 7.7.2.2. овог прилога

при чему је:

| T ref | референтни закретни момент за дату референтну брзину. |
| --- | --- |
| макс. закретни момент | максимални обртни момент за дату испитну брзину из мапирања мотора спроведеног у складу с тачком 7.6.2, према потреби прилагођену у складу с тачком 7.7.2.3.(б) овог прилога. |
| % закретног момента | вредност нормализованог закретног момента NRTC-а или LSI-NRTC-а из Додатка 3. Прилога 5 ове уредбе. |

a)   Минимални закретни момент

Може се је декларисати минимални закретни момент који је репрезентативан за рад током употребе. На пример ако је мотор типично спојен на недрумске покретне машине које иначе не раде испод одређеног минималног закретног момента, тај закретни момент може се декларисати и употребљавати за сваку тачку оптерећења која би иначе била испод те вредности.

б)  Прилагођавање закретног момента мотора због помоћних уређаја уграђених ради испитивања емисија

Ако су помоћни уређаји монтирани у складу с Додатком 2, не сме се прилагођавати максимални закретни момент за дату испитну брзину преузету из мапирања мотора спроведеног у складу с тачком 7.6.2. овог прилога.

Ако, у складу с тач. 6.3.2. или 6.3.3. овог прилога потребни помоћни уређаји који су требали бити монтирани за испитивање нису постављени или су постављени помоћни уређаји које је требало уклонити за испитивање, вредност Т max мора се прилагодити помоћу једначине (6-17).

| T max = T map – T AUX | (6-17) |
| --- | --- |

при чему је:

| TAUX = Tr – Tf | (6-18) |
| --- | --- |

при чему је:

| T map | неприлагођени максимални закретни момент за дату испитну брзину преузету из мапирања мотора спроведеног у складу с тачком 7.6.2. овог прилога |
| --- | --- |
| T f | закретни момент потребан за покретање помоћних уређаја које је требало монтирати, но који нису били постављени у сврху испитивања |
| T r | закретни момент потребан за покретање помоћних уређаја које је требало уклонити у сврху испитивања, но који су били постављени за испитивање |

7.7.2.4.   Пример поступка денормализације

Пример денормализације за следећу испитну тачку:

|  | % брзине = 43 % |
| --- | --- |
|  | % закретног момента = 82 % |

Задате су следеће вредности:

|  | MTS = 2 200 min– 1 |
| --- | --- |
|  | n idle = 600 min– 1 |

даје резултат

Уз максимални закретни момент од 700 Nm очитан с карактеристичне криве при 1288 min– 1

7.8.   Поступак спровођења специфичног испитног циклуса

7.8.1.   Редослед испитивања емисије за NRSC с дискретним начином рада

7.8.1.1.   Загревање мотора за стационарни NRSC с дискретним начинима рада

Мора се спровести поступак пре испитивања у складу са тачком 7.3.1. овог прилога, укључујући умеравање анализатора. Мотор се загрева у редоследу преткондиционирања из тачке 7.3.1.1.3. овог прилога Одмах након те тачке кондиционирања мора почети мерење испитног циклуса.

7.8.1.2.   Спровођење NRSC-а с дискретним начинима рада

a) Испитивање се мора изводити узлазним редоследом бројева начина рада како је наведено за испитни циклус (видети Додатак 1. Прилог 5 ове уредбе).

(б) Сваки начин рада траје најмање 10 минута. У сваком начину рада мотор се стабилизира најмање 5 минута. Гасовите емисије и, ако је примењиво, PN узоркују се од 1 до 3 минуте на крају сваког начина рада, а PM емисије узоркују се у складу с тачком (в).

Не доводећи у питање претходни став, ако се испитују мотори с паљењем електричном искром циклусима G1, G2 или G3 или ако се проводе мерења у складу с Прилогом 13 ове уредбе, сваки начин рада мора трајати најмање три минуте. У том се случају гасовите емисије и, ако је примењиво, PN узоркују током најмање две последње минуте у сваком начину рада, а PM емисије узоркују се у складу с тачком (в). Трајање начина рада и узорковања могу се продужити како би се побољшала тачност.

Дужина начина рада мора се забележити и навести у извештају.

в) За PM емисије узорковање PM-а може се учинити једнофилтерском или вишефилтерском методом. Будући да се резултати тих метода могу незнатно разликовати, коришћена се метода мора навести заједно с резултатима.

У методи појединачног филтера током узорковања морају се узимати у обзир фактори пондерисања спецификовани у поступку испитног циклуса и стварни проток издувних гасова за тај начин рада, и то тако да се прилагоди проток узорка и/или време узорковања. Ефективни фактор пондерисања за узорковање PM-а мора бити унутар ± 0,005 фактора пондерисања начина рада о којему је реч.

Узорковање се мора спровести што је могуће касније унутар сваког начина рада. У методи појединачног филтера завршетак узорковања PM-а мора се поклапати унутар ± 5 секунди са завршетком мерења гасовитих емисија. Време узорковања по начину рада мора бити најмање 20 секунди за методу појединачног филтера и најмање 60 секунди за методу вишеструког филтера. За системе без могућности обилазног тока време узорковања по начину рада мора бити најмање 60 секунди за обе методе, једнофилтерску и вишефилтерску.

г) Брзина обртања и оптерећење мотора, температура улазног ваздуха, проток горива те, кад је то примењиво, проток ваздуха или издувног гаса мере се за сваки начин рада у истом интервалу који се употребљава за мерење концентрација гасовитих материја.

Све додатне податке потребне за обрачунавање нужно је забележити.

д) Ако мотор затаји или се узорковање емисије прекине у било којем тренутку након почетка узорковања емисије у NRSC-у с дискретним начином рада и методи појединачног филтера, испитивање се поништава и понавља почевши од поступка загревања мотора. Ако се PM мери применом методе вишеструког филтера (један филтер за узорковање за сваки начин рада), испитивање се наставља стабилизацијом мотора у претходном начину рада за кондиционирање температуре мотора, а затим почетком мерења у начину рада у којему је мотор затајио.

ђ) Спроводе се поступци након испитивања према тачки 7.3.2. овог прилога.

7.8.1.3.   Валидацијски критеријуми

Током сваког начина рада у датом стационарном испитном циклусу, након почетног прелазног периода, измерена брзина не сме одступати од референтне брзине за више од ± 1 % номиналне брзине или ± 3 min– 1, зависно о томе која је већа, осим брзине обртања у празном ходу која мора бити унутар допуштених одступања које декларише произвођач. Измерени закретни момент не сме одступати од референтног закретног момента за више од ± 2 % максималног закретног момента при датој испитној брзини.

7.8.2.   Редослед испитивања емисије за RMC

7.8.2.1.   Загревање мотора

Мора се спровести поступак пре испитивања у складу са тачки 7.3.1. овог прилога, укључујући умеравање анализатора. Мотор се загрева редоследом преткондиционирања из тачке 7.3.1.1.4. овог прилога. Одмах након тог поступка кондиционирања мотора брзина обртања и закретни момент мотора, ако већ нису задати за први испитни начин рада, морају се променити у линеарном прелазу од 20 ± 1 секунда на први испитни начин рада. Између 5 и 10 секунди након краја тог прелаза мора почети мерење испитног циклуса.

7.8.2.2.   Спровођење RMC-а

Испитивање се изводи према редним бројевима начина рада како је наведено за испитни циклус (видети Додатак 2. Прилог 5 ове уредбе). Ако не постоји RMC за конкретни NRSC, спроводи се поступак NRSC-а с дискретним начинима рада из тачке 7.8.1.

Мотор у сваком начину рада мора радити прописано време. Прелаз из једног начина рада у други ради се линеарно у 20 ± 1 секунда у складу с допуштеним одступањима прописанима у тачки 7.8.2.4. овог прилога.

Референтне вредности брзине и закретног момента за RMC генеришу се минималном фреквенцијом од 1 Hz и тај се редослед тачака мора употребљавати за извођење циклуса. Током прелаза између начина рада денормализоване референтне вредности брзине и закретног момента линеарно се мењају између двају начина рада како би се генерисале референтне тачке. Нормализоване референтне вредности закретног момента не смеју се линеарно мењати између двају начина рада, а затим денормализовати. Ако прелаз брзине и закретног момента пролази кроз тачку изнад криве закретног момента мотора, он се мора наставити ради задавања референтних закретних момената, а наредба руковаоца сме ићи до максимума.

Током целог RMC-а (током сваког начина рада и укључујући прелазе између начина рада) мери се концентрација сваке гасовите загађујуће материја те се узоркују PM и PN ако постоји примењива гранична вредност. Гасовите загађујуће материја могу се мерити неразређене или разређене, а затим се бележе континуирано; ако се мере разређене, могу се узорковати и у врећу за узорковање. Узорак лебдећих честица разређује се кондиционираним и чистим ваздухом. Током целокупног поступка испитивања узима се један узорак и, ако је реч о PM-у, скупља на један филтер за узорковање PM-а.

За обрачун специфичних ефективних емисија рачуна се стварни циклусни рад интегрисањем стварне снаге мотора у целом циклусу.

7.8.2.3.   Редослед испитивања емисије

а) Спровођење RMC-а, узорковање издувних гасова, бележење података и интегрисање измерених вредности мора почети истовремено.

б) Брзина и закретни момент регулишу се за први начин рада у испитном циклусу.

в) Ако мотор затаји у било којем тренутку спровођења RMC-а, испитивање се поништава. Мотор се мора преткондиционирати, а испитивање поновити.

г) На крају RMC-а узорковање се наставља, осим узорковања PM-а, при чему сви системи настављају радити како би се омогућило да прође време одзива система. Затим се узорковање и бележење заустављају, укључујући бележење позадинских узорака. Напослетку, сви се интегришући уређаји заустављају, а крај испитног циклуса означава се у забележеним подацима.

д) Морају се спровести поступци након испитивања према тачки 7.3.2. овог прилога.

7.8.2.4.   Валидацијски критеријуми

RMC испитивања валидирају се регресијском анализом како је описано у тач. 7.8.3.3. и 7.8.3.5. овог прилога. Допуштена одступања RMC-а су приказана су у табели 6.1. у наставку. Допуштена одступања RMC-а различита од одступања NRTC-а из табеле 6.2. Током провођења испитивања мотора референтне снаге веће од 560 кW могу се примењивати допуштена одступања регресијског правца из табеле 6.2. и брисање тачака из табеле 6.3 овог прилога.

Табела 6.1. Допуштена одступања регресијског правца RMC-a

|  | Брзина обртања | Закретни момент | Снага |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандардна грешка процене (СЕЕ) y на x | максимално 1 % номиналне брзине | максимално 2 % макс. закретног момента мотора | максимално 2 % макс. снаге мотора |
| Нагиб регресијског правца, a 1 | 0,99 до 1,01 | 0,98 – 1,02 | 0,98 – 1,02 |
| Коефицијент детерминације, r 2 | минимално 0,990 | минимално 0,950 | минимално 0,950 |
| y прекид тока регресијског правца, a 0 | ±1 % номиналне брзине | ± 20 Nm или 2 % максималног закретног момента, зависно што је веће | ± 4 kW или 2 % максималне снаге, зависно што је веће |

Ако се RMC испитивање не спроводи на постољу за динамичко испитивање, на којем нису доступне секундарне вредности брзине и закретног момента, употребљавају се валидацијски критеријуми у наставку.

Захтеви за допуштена одступања брзине и закретног момента у сваком начину рада наведени су у тачки 7.8.1.3. овог прилога. На линеарне прелазе брзине и закретног момента од 20 секунди између стационарних испитних начина рада RMC-а у (тачка 7.4.1.2. овог прилога) примењују се следећа допуштена одступања брзине и оптерећења:

а) брзина се мора одржавати линеарном унутар ± 2 % номиналне брзине,

б) закретни момент мора се одржавати линеарним унутар ± 5 % максималног закретног момента при номиналној брзини.

7.8.3.   Динамички (NRTC и LSI-NRTC) испитни циклуси

Наредбе за референтне брзине и закретне моменте извршавају се редом како би се спровели NRTC и LSI-NRTC. Наредбе за брзину и закретни момент издају се фреквенцијом од најмање 5 Hz. С обзиром на то да је референтни испитни циклус специфициран на 1 Hz, наредбе за брзину и закретни момент између тих вредности морају се линеарно интерполисати од референтних вредности закретног момента генерисаних при генерисању испитног циклуса.

Мале денормализоване вредности брзине близу брзине обртања загрејаног мотора у празном ходу могу проузроковати активацију регулатора ниске брзине у празном ходу, а закретни момент мотора може премашити референтни закретни момент чак и ако је наредба руковаоца на минимуму. У тим случајевима препоручује се регулисање динамометра како би приоритет имало слеђење референтног закретног момента уместо референтне брзине и како би се омогућило мотору да управља брзином.

У условима хладног покретања мотори могу употребљавати уређаје за појачани празни ход како би се мотор и систем за накнадну обраду издувних гасова брзо загрејали. У тим ће условима врло ниске нормализоване брзине генерисати референтне брзине ниже од те повишене брзине обртања у празном ходу. У том се случају препоручује регулисање динамометра како би приоритет имало слеђење референтног закретног момента и како би се омогућило мотору да регулише брзину док је наредба руковаоца на минимуму.

Током испитивања емисије референтне брзине и закретни моменти те одзив брзине обртања и момента мотора бележе се минималном фреквенцијом од 1 Hz, но препоручује се фреквенција од 5 Hz или чак 10 Hz. Та је већа фреквенција бележења важна јер помаже смањити системску грешку коју изазива кашњење између референтних и измерених одзива брзине и закретног момента. Референтне и одзивне вредности брзина и закретних момената могу се бележити и при нижим фреквенцијама (до 1 Hz) ако се бележе просечне вредности током интервала између забележених вредности. Просечне вредности рачунају се на основу вредности одзива ажурираних фреквенцијом од минимално 5 Hz. Наведене забележене вредности употребљавају се за рачунање статистичких података о валидацији циклуса и укупног рада.

7.8.3.1.   Спровођење NRTC испитивања

Мора се спровести поступак пре испитивања према тачки 7.3.1. овог прилога, укључујући преткондиционирање, хлађење и умеравање анализатора.

Испитивање почиње како је описано у наставку.

Испитни редослед почиње одмах након покретања мотора из охлађеног стања описаног у тачки 7.3.1.2. овог прилога ако је реч о NRTC-у с хладним покретањем или из периода кондиционирања загрејаног мотора ако се ради о NRTC-у с топлим покретањем. Затим почиње редослед из тачке 7.4.2.1. овог прилога.

- Бележење података, узорковање издувних гасова и интегрисање измерених вредности мора почети истовремено с покретањем мотора. Испитни циклус мора почети кад се покрене мотор и спроводи се према распореду из Додатка 3. Прилога 5 ове уредбе.

- На крају циклуса узорковање се наставља, при чему сви системи настављају радити како би се омогућило да прође време одзива система. Затим се узорковање и бележење заустављају, укључујући бележење позадинских узорака. Напослетку, сви се интегришући уређаји заустављају, а крај испитног циклуса означава се у забележеним подацима.

Спроводе се поступци након испитивања у складу с тачком 7.3.2. овог прилога.

7.8.3.2.   Спровођење LSI-NRTC испитивања

Мора се спровести поступак пре испитивања у складу са ставом 7.3.1. овог прилога, укључујући преткондиционирање и умеравање анализатора.

Испитивање мора почети како је описано у наставку:

- Испитивања почиње према редоследу из тачке 7.4.2.2. овог прилога.

- Бележење података, узорковање издувних гасова и интегрисање измерених вредности почиње истовремено с покретањем LSI-NRTC-а на крају 30-секундног рада у празном ходу наведеног у тачки 7.4.2.2.(б) овог прилога. Испитни циклус спроводи се према распореду из Додатка 3. Прилога 5 ове уредбе.

-На крају циклуса узорковање се наставља, упри чему сви системи настављају радити како би се омогућило да прође време одзива система. Затим се узорковање и бележење заустављају, укључујући бележење позадинских узорака. Напослетку, сви интегришући уређаји се заустављају, а крај испитног циклуса означава се у забележеним подацима.

Спроводе се поступци након испитивања у складу с тачком 7.3.2. овог прилога.

7.8.3.3. овог прилога.   Критеријуми за валидацију циклуса за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе

Како би се проверила исправност испитивања, критеријуми за валидацију циклуса из ове тачке примењују се на референтне и одзивне вредности брзине, закретног момента, снаге и укупног рада.

7.8.3.4.   Обрачун циклусног рада

Пре обрачуна циклусног рада морају се изоставити све вредности брзине и закретног момента забележене током покретања мотора. Тачке с негативним вредностима закретног момента морају се рачунати као нулти рад. Стварни циклусни рад W act (kWh) обрачунава се на основу вредности одзива брзине и закретног момента мотора. Референтни циклусни рад W ref (kWh) обрачунава се на основу референтних вредности брзине и закретног момента мотора. Стварни циклусни рад W act употребљава се за упоређивање с референтним циклусним радом W ref и за обрачун специфичних ефективних емисија (видети тачку 7.2. овог прилога)

W act мора бити између 85 % и 105 % вредности W ref.

7.8.3.5.   Валидацијски статистички подаци (видети Додатак 2. Прилога 10 ове уредбе)

Линеарна регресија између референтних и одзивних вредности рачуна се за брзину, закретни момент и снагу.

Како би се минимизирала системска грешка коју изазива кашњење између референтних и одзивних вредности циклуса, цели се редослед сигнала одзива брзине обртања мотора и закретног момента може убрзати или успорити у односу на референтни редослед брзине и закретног момента. Ако се одзивни сигнали помакну, брзина обртања и закретни момент морају се помакнути за исти износ и у истом смеру.

Употребљава се метода најмањих квадрата с једначином која најбоље одговара у облику утврђеном једначином (6-19):

| y= a 1 x + a 0 | (6-19) |
| --- | --- |

при чему је:

| y | одзивна вредност брзине (min– 1), закретног момента (Nm) или снаге (kW) |
| --- | --- |
| a 1 | нагиб регресијског правца. |
| x | референтна вредност брзине (min– 1), закретног момента (Nm) или снаге (kW) |
| a 0 | y прекид тока регресијског правца |

Стандардну грешку процене y на x и коефицијент детерминације (r 2) морају се обрачунати за сваки регресијски правац у складу с Додатком 3. Прилога 10 ове уредбе.

Препоручује се да се та анализа спроведе при 1 Hz. Да би се испитивање сматрало важећим, морају бити испуњени критеријуми из табеле 6.2.

Табела 6.2. Одступања регресијског правца

|  | Брзина | Закретни момент | Снага |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандардна грешка процене y na x | ≤ 5,0 % макс. испитне брзине | ≤ 10,0 % макс. мапираног закретног момента | ≤ 10,0 % макс. мапиране снаге |
| Нагиб регресијског правца, a 1 | 0,95 до 1,03 | 0,83 – 1,03 | 0,89 – 1,03 |
| Коефицијент детерминације, r 2 | минимално 0,970 | минимално 0,850 | минимално 0,910 |
| y прекид тока регресијског правца, a 0 | ≤ 10 % брзине празног хода | ± 20 Nm или ± 2 % макс. закретног момента, зависно што је веће | ± 4 kW или ± 2 % макс. снаге, зависно што је веће |

Само за потребе регресије, брисање тачака допуштено је према табели 6.3. пре обрачуна регресије. Међутим, те се тачке не смеју брисати за обрачун циклусног рада и емисија. Тачка празног хода дефинише се као тачка нормализованог референтног закретног момента од 0 % и нормализоване референтне брзине обртања од 0 %. Брисање тачака може се применити на целину или на било који део циклуса; морају се навести тачке на које се примењује брисање тачака.

Табела 6.3. Допуштена брисања тачака из регресијске анализе

| Догађај | Услови (n=брзина обртања мотора, Т=обртни момент) | Допуштена брисања тачака |
| --- | --- | --- |
| Минимална наредба руковаоца (тачка празног хода) | nref = nidle и Tref = 0% и Tact > (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) и Tref < (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) | брзина и снага |
| Минимална наредба руковаоца | nact ≤ 1,02 nref и Tact> Tref или nact > nref и Tact ≤ Tref или nact > 1,02 nref и Tref < Tact≤(Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) | снага и обртни момент или брзина |
| Максимална наредба руковаоца | nact < nref и Tact ≥ Tref или nact ≥ 0,98 nref и Tact< Tref или nact < 0,98 nref и Tref > Tact≥ (Tref - 0,02 Tmaxmappedtorque) | снага и обртни момент или брзина |
| при чему је: nref референтна брзина (видети одељак 7.7.2 овог прилога) nidle брзина обртања у празном ходу nact стварна (измерена) брзина Tref референтни обртни момент (видети одељак 7.7.2 овог прилога) Tact стварни (измерени) обртни момент Tmaxmappedtorque највиша вредност дијаграма обртног момента при пуном оптерећењу у складу са одељком 7.6 овог прилога |  |  |

8.   Мерни поступци

8.1.   Умеравања и провере радног учинка

8.1.1.   Увод

У овој се тачки описују захтевана умеравања и верификације мерних система. Видети тачку 9.4.  овог прилога за спецификације које вреде за појединачне инструменте.

Умеравања или верификације уопште се морају спроводити над целим мерним ланцем.

Ако умеравање или верификација за део мерног система није одређена, тај се део система умерава и учинак му се верификује фреквенцијом која је у складу с препорукама произвођача мерног система те добром инжењерском проценом.

Како би се постигла допуштена одступања за умеравања и верификације, морају се употребљавати међународно признати следећи еталони.

8.1.2.   Сумирана умеравања и верификација

У табели 6.4. сумирани су умеравања и верификације описани у Одељку 8. овог прилога и наведено је кад се морају спроводити.

Табела 6.4. Сумирана умеравања и верификација

| Тип умеравања или верификације | Минимална фреквенција (1) |
| --- | --- |
| 8.1.3: Тачност, поновљивост и шум | Тачност: није нужно, али се препоручује за почетну инсталацију. Поновљивост: није нужно, али се препоручује за почетну инсталацију. Шум: није нужно, али се препоручује за почетну инсталацију. |
| 8.1.4: Верификација линеарности | Брзина: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања. Закретни момент: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања. Брзине протока улазног ваздуха, ваздуха за разређивање и разређеног издувног гаса те групног узорка: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања, осим ако се проток верификује пропанском провером или методом равнотеже угљеника или кисеоника. Проток неразређеног издувног гаса: након почетне инсталације, у року од 185 дана пре испитивања и након већег одржавања, осим ако се проток верификује пропанском провером или методом равнотеже угљеника или кисеоника. Разделници гаса: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања. Анализатори гаса (осим ако није друкчије наведено): након почетне инсталације, у року од 35 дана пре испитивања и након већег одржавања. FTIR анализатор: након инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања. PM вага: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већега одржавања. Самостални притисак и температура: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања. |
| 8.1.5: Верификација одзива континуираног система анализатора гаса те ажурирања и бележења – за анализаторе гаса који се не компензују континуирано за друге врсте гасова | Након почетне инсталације или измене система која би могла утицати на одзив. |
| 8.1.6: Верификација одзива континуираног система анализатора гаса те ажурирања и бележења – за анализаторе гаса који се континуирано компензују за друге врсте гасова | Након почетне инсталације или измене система која би могла утицати на одзив. |
| 8.1.7.1: Закретни момент | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.7.2: Притисак, температура, тачка рошења | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.8.1: Проток горива | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.8.2: Проток улазног ваздуха | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.8.3: Проток издувног гаса: | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.8.4: Проток разређеног издувног гаса(CVS и PFD) | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.8.5: Верификација CVS-a/PFD-а и склопа за групно узорковање (2) | Након почетне инсталације, у року од 35 дана пре испитивања и након већег одржавања. (Пропанска провера) |
| 8.1.8.8: Пропуштање вакуума | Након инсталације система за узорковање. Пре сваког лабораторијског испитивања у складу с тачком 7.1: у року од 8 сати пре почетка првог испитног интервала сваког редоследа радног циклуса и након одржавања попут замене предфилтера. |
| 8.1.9.1: Интерференција H2O за CO2 NDIR | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.9.2: Интерференција CO2 и H2O за CO NDIR | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.10.1: Умеравање пламенојонизацијског детектора (FID) Оптимизација и верификација пламенојонизацијског детектора угљо-водоника (HC FID) | Умеравање, оптимизација и утврђивање одзива CH4: након почетне инсталације и након већег одржавања. Провера одзива CH4: након почетне инсталације, у року од 185 дана пре испитивања и након већег одржавања. |
| 8.1.10.2: Интерференција О2 за FID неразређеног издувног гаса | За све FID анализаторе: након почетне инсталације и након већег одржавања. За све FID анализаторе укупних угљо-водоника: након почетне инсталације, након већег одржавања и након оптимизације FID-а према тачки 8.1.10.1. |
| 8.1.11.1: Гушење CO2 и H2O за хемилуминисцентни детектор (CLD) | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.11.3: Интерференција HC и H2O за NDUV | Након почетне инсталације и након већег одржавања. |
| 8.1.11.4: Продирање NO2 у уређај за сушење узорка (хладњак) | после почетне уградње и после већег одржавања |
| 8.1.11.5: Конверзија претварача NO2 у NO | Након почетне инсталације, у року од 35 дана пре испитивања и након већег одржавања. |
| 8.1.12: Верификација уређаја за сушење узорака | За топле хладњаке: после уградње и после већег одржавања. За осмотске мембране: после уградње, у року од 35 дана пре испитивања и после већег одржавања. |
| 8.1.13.1: Вага и мерење PM-a | Независна верификација: након почетне инсталације, у року од 370 дана пре испитивања и након већег одржавања. Верификације нултог умеравања, распонског умеравања и референтног узорка: у року од 12 сати пре мерења и након већег одржавања. |

8.1.3.   Верификације тачности, поновљивости и шума

Вредности радне способност појединачних инструмената специфициране у табели 6.8. овог прилога основа су за утврђивање тачности, поновљивости и шума инструмента.

Није нужно верификовати тачност, поновљивост и шум инструмента. Међутим, те би верификације могле бити корисне за дефинисање спецификација новог инструмента, верификацију радног учинка новог инструмента након његове доставе или за уклањање недостатака на постојећем инструменту.

8.1.4.   Верификација линеарности

8.1.4.1.   Опсег и фреквенција

Верификација линеарности мора се спроводити на сваком мерном систему наведеном у табели 6.5. овог прилога барем онолико често колико је наведено у табели те у складу с препорукама произвођача мерног система и добром инжењерском проценом. Верификацијом линеарности утврђује се да мерни систем има одзив пропорционалан мерном распону који нам је важан. Верификација линеарности састоји се од уноса низа од најмање 10 референтних вредности у мерни систем, осим ако није друкчије одређено. Мерни систем квантификује сваку референтну вредност. Измерене вредности групно се упоређују с референтним вредностима помоћу линеарне регресије најмањих квадрата и критеријума линеарности наведених у табели 6.5. овог прилога.

8.1.4.2.   Захтеви у погледу радног учинка

Ако мерни систем не испуњава примењиве критеријуме линеарности из табеле 6.5. овог прилога, недостатак се мора исправити поновним умеравањем, сервисирањем или заменом саставних делова, зависно о потреби. Верификација линеарности понавља се након исправљања недостатка како би се осигурало да мерни систем испуњава критеријуме линеарности.

8.1.4.3.   Поступак

Мора се употребити се следећи протокол за верификацију линеарности:

(а) мерни систем мора радити при својим спецификованим температурама, притисцима и протоцима;

(б) инструмент се нулто умерава као и пре испитивања емисије увођењем нултог сигнала. За анализаторе гаса употребљава се нулти гас који је у складу са спецификацијама из тачке 9.5.1. овог прилога  и уводи се директно кроз отвор анализатора;

(в) инструмент се распонски умерава као и пре испитивања емисије увођењем распонског сигнала. За анализаторе гаса употребљава се распонски гас који је у складу са спецификацијама из тачке 9.5.1. овог прилога и уводи се директно кроз отвор анализатора;

(г) након распонског умеравања инструмента нула се проверава истим сигналом који је био коришћен у ставу (б) ове тачке. На основу нултог очитања добром се инжењерском проценом мора одлучити треба ли се инструмент поновно нулто и распонски умерити пре следећег корака;

(д) на основу препорука произвођача и добре инжењерске процене за све се измерене количине бирају референтне вредности, yref i, које покривају цели распон вредности које се очекују током испитивања емисије, избегавајући тиме потребу за екстраполацијом преко наведених вредности. Нулти референтни сигнал одабире се као једна од референтних вредности за верификацију линеарности. За верификацију линеарности самосталног притиска и температуре морају се одабрати барем три референтне вредности. За све друге верификације линеарности потребно је одабрати барем десет референтних вредности;

(ђ) редослед увођења низова референтних вредности бира се на основу препорука произвођача инструмента и добре инжењерске процене;

(е) референтне количине рачунају се и уносе како је описано у тачки 8.1.4.4. овог прилога. За анализаторе гаса употребљавају се концентрације гаса за које се зна да одговарају спецификацијама у тачки 9.5.1. овог прилога и оне се уводе директно кроз отвор анализатора;

(ж) допушта се време потребно за стабилизацију инструмента док мери референтне вредности;

(з) при фреквенцији бележења која мора најмање минимална фреквенција, како је наведено у табели 6.7, референтна вредност мери се 30 секунди и бележи се аритметичка средина забележених вредности;

(и) кораци у ст. од (г) до (и) ове тачке понављају се док се не измере све референтне количине;

(ј) аритметичке средине и референтне вредности, yref i употребљавају се за рачунање параметара линеарне регресије најмањих квадрата и статистичких вредности за упоређивање с минималним критеријумима рада из табеле 6.5. овог прилога. Употребљавају се прорачуни описани у Додатку 3. Прилога 10 ове уредбе.

8.1.4.4.   Референтни сигнали

У овој се тачки описују препоручене методе за добијање референтних вредности за протокол верификације линеарности из тачке 8.1.4.3. овог прилога. Морају се употребљавати референтне вредности које симулирају стварне вредности или се стварна вредност унесе и измери референтним мерним системом. У наредном случају, референтна је вредност она коју јавља референтни мерни систем. Референтне вредности и референтни мерни системи морају бити међународно следећи.

За системе за мерење температуре са сензорима попут термопарова, RTD-ова и термистора верификација линеарности може се учинити уклањањем сензора из система и је декларисаним симулатором уместо њега. Према потреби, употребљава се симулатор који је независно умерен и има компензацију температуре упоредног места. Међународно редоследна несигурност симулатора прилагођен према температури мора износити мање од 0,5 % максималне радне температуре T max. Ако се употребљава та могућност, нужно је употребљавати сензоре за које добављач гарантује да су тачнији од 0,5 % T max у поређењу с њиховом стандардном умерном кривом.

8.1.4.5.   Мерни системи који захтевају верификацију линеарности

Табела 6.5. приказује мерне системе који захтевају верификације линеарности. За ту табелу морају се примењивати следеће одредбе:

а) верификација линеарности спроводи се чешће ако тако препоручи произвођач инструмента или на основу добре инжењерске процене;

б) „min” је минимална референтна вредност које се употребљава током верификације линеарности. Та вредност може износити нула или бити негативна зависно о сигналу;

в) „max” је уопште максимална референтна вредност које се употребљава током верификације линеарности. Нпр, за разделнике гаса, xmax је концентрација неподељеног и неразређеног распонског гаса. Следећи су случајеви посебни јер „max” значи другу вредност:

1. за верификацију линеарности PM ваге mmax односи се на типичну масу филтера PM-a;

2. за верификацију линеарности закретног момента Т маx односи се на произвођачеву декларисану вршну вредност закретног момента испитног мотора који има највећи закретни момент;

(г) наведени су распони укључиви. Нпр, распон 0,98 – 1,02 за нагиб а1 значи 0,98 ≤ a 1 ≤ 1,02;

д) те верификације линеарности нису потребне за системе који задовоље на верификацији брзине протока за разређени издувни гас како је описано у тачки 8.1.8.5. овог прилога за пропанску проверу или за системе који се поклапају унутар ± 2 % на основу хемијске равнотеже угљеника или кисеоника у улазном ваздуху, гориву и издувном гасу;

ђ) критеријуми а1 за наведене количине морају бити остварени само ако се захтева апсолутна вредност количине, за разлику од сигнала који је само линеарно пропорционалан стварној вредности;

е) самосталне температуре обухватају температуре мотора и услове околине који се употребљавају како би се наместили или верификовали радни услови мотора, температуре за намештање или проверу критичних стања у испитном систему и температуре коришћене у обрачунима емисија:

1. ове су провере линеарности температуре обавезне: довод ваздуха, постоља за накнадну обраду (за моторе с уређајима за накнадну обраду издувних гасова који се испитују у циклусима с критеријумима хладног покретања), ваздух за разређивање за узорковање PM-а (CVS, двоструко разређивање и системи делимичног протока), узорак PM-а и узорак из хладњака (за системе за узорковање гасова који узорке суше у хладњацима);

2. следеће провере линеарности температуре обавезне су само ако их специфицира произвођач мотора: довод горива, излаз ваздуха из хладњака компримованог ваздуха испитне ћелије (за моторе који се испитују с измењивачем топлоте испитне ћелије који симулира рад хладњака компримованог ваздуха недрумске покретне машине), улаз расхладног средства у хладњак компримованог ваздуха испитне ћелије (за моторе који се испитују с измењивачем топлоте испитне ћелије који симулира рад хладњака компримованог ваздуха недрумске покретне машине), уље у кориту/посуди, расхладно средство испред термостата (за моторе који се хладе течношћу);

ж) самостални притисци укључују притиске мотора и услове околине који се употребљавају како би се поставили или проверили услови мотора, притиске коришћене за намештање или проверу критичних стања у испитном систему, и притиске коришћене у обрачунима емисија:

1. обавезне су ове провере линеарности притисака: ограничење притисака довода ваздуха, подпритисак издувног гаса, барометар, манометар на улазу за CVS (ако се за мерење употребљава CVS), узорак из хладњака (за системе за узорковање гасова који узорке суше хладњацима);

2. провере линеарности притисака које су потребне само ако их специфицира произвођач мотора: пад притисака у хладњаку компримованог ваздуха испитне ћелије и спојној цеви (за турбомоторе који се испитују с измењивачем топлоте испитне ћелије који симулира рад хладњака компримованог ваздуха недрумске покретне машине), довод горива и одвод горива.

Табела 6.5. Мерни системи који захтевају верификације линеарности

| Мерни систем | Количина | Минимална фреквенција верификације | Критеријуми линеарности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | SEE | r 2 |
| Брзина обртања мотора | n | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 0,05 % n max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % n max | ≥ 0,990 |
| Закретни момент мотора | T | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % T max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % T max | ≥ 0,990 |
| Брзина протока горива | qm | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % q m, max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % q m, max | ≥ 0,990 |
| Брзина протока улазног ваздуха (1) | qV | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % q V, max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % q V, max | ≥ 0,990 |
| Брзина протока ваздуха за разређивање (1) | qV | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % q V, max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % q V, max | ≥ 0,990 |
| Разређени издувни гас брзина протока (1) | qV | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % q V, max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % q V, max | ≥ 0,990 |
| Неразређени издувни гас: брзина протока (1) | qV | у року од 185 дана пре испитивања | ≤ 1 % q V, max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % q V, max | ≥ 0,990 |
| Брзина протока у склопу за групно узорковање (1) | qV | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % q V, max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % q V, max | ≥ 0,990 |
| Разделници гаса | x/x span | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 0,5 % x max | 0,98 – 1,02 | ≤ 2 % x max | ≥ 0,990 |
| Анализатори гаса | x | у року од 35 дана пре испитивања | ≤ 0,5 % x max | 0,99 – 1,01 | ≤ 1 % x max | ≥ 0,998 |
| PM вага | m | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % m max | 0,99 – 1,01 | ≤ 1 % m max | ≥ 0,998 |
| Самостални притисци | p | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % Pmax | 0,99 – 1,01 | ≤ 1 % Pmax | ≥ 0,998 |
| Претварање самосталних сигнала температуре из аналогних у дигиталне | T | у року од 370 дана пре испитивања | ≤ 1 % T max | 0,99 – 1,01 | ≤ 1 % T max | ≥ 0,998 |

8.1.5.   Верификација континуираног одзива система анализатора гаса те ажурирања и бележења

У овом се Одељку описује општи поступак верификације за одзив система континуираног анализатора гаса те ажурирање и бележење. За поступке верификације за компензацијске анализаторе видети тачку 8.1.6. овог прилога.

8.1.5.1.   Опсег и фреквенција

Ова се верификација мора учинити након инсталације или замене анализатора гаса који се употребљава за континуирано узорковање. Мора се учинити и ако се систем поновно конфигурише тако да се промени одзив система. Та је верификација нужна за континуиране анализаторе гаса који се употребљавају за динамичке испитне циклусе (NRTC и LSI-NRTC) или RMC, али не и за системе анализатора гаса из групних узорака или за континуиране системе анализатора гаса који се употребљавају само за NRSC s дискретним начинима рада.

8.1.5.2.   Начела мерења

Испитивањем се верификује да фреквенција ажурирања и бележења одговарају целокупном одзиву система на брзу промену вредности концентрација на сонди за узорковање. Системи анализатора гаса морају се оптимизовати тако да се њихов укупни одзив на брзу промену концентрације ажурира и бележи прикладном фреквенцијом како би се спречио губитак информација. Испитивањем се усто верификује да континуирани системи анализатора гаса одговарају минималном времену одзива.

Поставке система за еволуацију времена одзива морају бити једнаке као и током мерења у испитивању (нпр. притисак, брзине протока, поставке филтера на анализаторима и сви други утицаји на време одзива). Утврђивање времена одзива ради се уз директну замену гаса на отвору сонде за узорковање. Уређаји за замену гаса морају бити спецификовани за замену гаса у мање од 0,1 секунде. Гасови који се употребљавају за испитивање морају проузроковати промену концентрације од најмање 60 % целе скале (FS).

Мора се бележити промена концентрације сваке појединачне компоненте гаса.

8.1.5.3.   Захтеви за систем

а) Време одзива система мора бити ≤ 10 секунди с временом пораста ≤ 5 секунди за све измерене компоненте (CO, NOx и HC) и све коришћене распоне.

Сви подаци (концентрација, гориво и протоци ваздуха) морају се помакнути за своје измерено време одзива пре извођења обрачуна емисија наведених у Прилога 10 ове уредбе.

б) Како би се доказало прихватљиво ажурирање и бележење у односу на укупни одзив система, систем мора испуњавати један од следећих критеријума:

1. производ средњег времена пораста и фреквенција којом систем бележи ажурирану концентрацију мора бити најмање 5. У сваком случају средње време пораста не сме бити веће од 10 секунди;

2. фреквенција којом систем бележи концентрацију мора бити најмање 2 Hz (видети и табелу 6.7.).

8.1.5.4.   Поступак

Следећи поступак мора се употребљавати за верификацију одзива сваког континуираног анализатора гаса:

а) морају се следити упутства за покретање и намештање инструмента произвођача анализаторског система. Мерни се систем према потреби прилагођава тако да оптимално ради. Та се верификација спроводи док анализатор ради на исти начин као и кад се употребљава за испитивање емисије. Ако анализатор свој систем за узорковање дели с другим анализаторима и ако ће проток гаса у друге анализаторе утицати на време одзива система, други се анализатори морају покренути и радити током те верификације. Та се верификација може истовремено радити на неколико анализатора који деле исти систем за узорковање. Ако се за време испитивања емисије употребљавају аналогни филтери или дигитални филтери у стварном времену, ти филтери морају на исти начин радити за време верификације;

б) за опрему којом се валидира време одзива система, препоручује се употреба најкраће могуће дужине водова за пренос гаса међу свим прикључцима, извор нултог ваздуха спаја се на отвор тропутног вентила с брзим деловањем (2 улаза, 1 излаз) како би се контролисао ток нултог гаса и мешаног распонског гаса до улаза сонде система за узорковање или Т-комада близу излаза сонде. Обично је брзина протока гаса већа од брзине протока узорка у сонди те се вишак прелива преко улаза сонде. Ако је брзина протока гаса нижа од брзине протока сонде, концентрације гаса прилагођавају се како би се надокнадило разређење из околног ваздуха који се усисава у сонду. Могу се употребљавати бинарни или вишегасни распонски гасови. За мешање распонских гасова може се употребљавати уређај за спајање или мешање. Уређај за спајање или мешање препоручује се ако се мешају распонски гасови разређени у N2 с распонским гасовима разређенима у ваздуху.

Разделником гаса распонски гас NO–CO–CO2–C3H8–CH4 (остатак N2) у једнаком се односу спаја с распонским NO2, остатак је прочишћени синтетски ваздух. Према потреби, уместо спојеног распонског гаса NO–CO– CO2– C3H8–CH4, остатак је распонски N2, могу се употребљавати и стандардни бинарни распонски гасови; у том случају за сваки се анализатор раде засебна испитивања одзива. Излаз разделника гаса спаја се на други излаз на тросмерном вентилу. Излаз вентила спаја се на преливни отвор на сонди система анализатора гаса или преливни елемент између сонде и преносног вода до свих анализатора који се верификује. Мора се применити инсталација којом се избегавају пулсације притисака због заустављања протока кроз уређај за спајање гаса. Било који од тих састојака гаса који није важан за анализаторе у тој верификацији мора се изоставити. Друга је допуштена могућност употреба гасних боца с једним гасом и засебно мерење времена одзива;

в) подаци се морају прикупљати на следећи начин:

I. вентил се отвара како би почео проток нултог гаса;

II. допуштена је стабилизација, уз узимање у обзир кашњења у преносу и пуног одзива најспоријег анализатора;

III. подаци се морају почети бележити фреквенцијом употребљеној у испитивању емисије. Свака забележена вредност мора бити јединствена ажурирана концентрација коју измери анализатор; за измену забележених вредности не смеју се употребљавати интерполација или филтрирање;

IV. вентил се отвара како би се омогућио проток спојених распонских гасова у анализаторе. То време региструје се као t 0;

V. допуштени су кашњења у преносу и пуни одзив најспоријег анализатора;

VI. Проток се отвара како би се омогућио проток гаса за намештање нуле до анализатора. То време региструје се као t 100;

VII. допуштени су кашњења у преносу и пуни одзив најспоријег анализатора;

VIII. кораци у ст. од IV. до VII. ове тачке понављају се како би се регистровало седам пуних циклуса. Завршава се протоком нултог гаса у анализатор;

IX. бележење се прекида.

8.1.5.5.   Процена учинка

Подаци из тачке 8.1.5.4.(в) употребљавају се за обрачун просечног времена пораста за сваки анализатор.

а) Ако је одлучено доказати усклађеност с тачком 8.1.5.3.(б) I овог прилога, примењује се следећи поступак: времена пораста (у секундама) множе се с одговарајућим фреквенцијама бележења у Hz (1/s). Вредност сваког резултата мора бити најмање 5. Ако је вредност мања од 5, мора се повећати фреквенција бележења, прилагодити проток или променити верзија система за узорковање како би се према потреби повећало време пораста. И дигитални филтери могу се конфигурисати како би се повећало време пораста;

б) Ако је одлучено доказати у складу састи с тачком 8.1.5.3.(б) II, довољно је доказати у складу са захтевима из тачке 8.1.5.3.(б) II. овог прилога.

8.1.6.   Верификација времена одзива за компензацијске анализаторе

8.1.6.1.   Опсег и фреквенција

Ова се верификација изводи како би се утврдио одзив континуираног анализатора гаса, код којег се одзив једног анализатора компензује одзивом другог како би се квантификујела емисија гаса. За ту се проверу пара сматра гасовитим састојком. Верификација се захтева за континуиране анализаторе гаса који се употребљавају за динамичке (NRTC и LSI-NRTC) испитне циклусе или RMC. Није нужна за анализаторе гаса из групних узорака или за континуиране анализаторе гаса који се употребљавају само за испитивање NRSC-ом с дискретним начиним рада. Не односи се на корекцију за воду уклоњену из узорка у накнадној обради. Мора се изводити након почетне инсталације (тј. пуштања у погон испитиване ћелије). Након већег одржавања тачка 8.1.5. може се примењивати за верификацију уједначеног одзива под условом да је сваки замењени саставни део био подвргнут верификацији овлаженог уједначеног одзива.

8.1.6.2.   Начела мерења

Овим се поступком верификује временска усклађеност и уједначени одзив мерења континуирано комбинованог гаса. За поступак се мора осигурати да су укључени сви компензацијски алгоритми и корекције влажности.

8.1.6.3.   Захтеви за систем

Општи захтев за време одзива и време пораста из тачке 8.1.5.3.(а) овог прилога важи и за компензацијске анализаторе. Уз то, ако је фреквенција бележења различита од фреквенције ажурирања континуирано комбинованог/компензованог сигнала, за верификацију која се захтева тачком 8.1.5.3.(б) I овог прилога мора се употребљавати нижа од тих двају фреквенција.

8.1.6.4.   Поступак

Морају се употребљавати сви поступци наведени у тачки 8.1.5.4. од (а) до (в) овог прилога. Уз то, морају се мерити времена одзива и пораста водене паре ако се употребљава компензацијски алгоритам који се базира на измереној воденој пари. У том се случају најмање један од коришћених умерних гасова (али не NO2) мора овлаживати како је описано у наставку. Ако систем не употребљава уређај за сушење узорка за уклањање воде из гаса за узорковање, распонски гас овлажује се пуштањем смесе гасова кроз забртвљену посуду која овлажује гас до највише тачке рошења узорка која се процени за време узорковања емисије продувавањем мехурића кроз дестилисану воду. Ако систем током испитивања употребљава уређај за сушење узорка који је задовољио на верификацији, овлажена смеса гаса може се увести иза уређаја за сушење узорка продувавањем мехурића кроз дестилисану воду у забртвљеној посуди при 298 ± 10 K (25 ± 10°C) или при температури већој од тачке рошења. У свим случајевима, иза посуде, овлажени гас одржава се на температури од најмање 5 K (5oC) изнад локалне тачке рошења у воду. Могуће је изоставити сваки од тих састојака гаса ако је неважан за анализаторе у тој верификацији. Ако било који састојак гаса није подложан компензацији воде, провера одзива за те се анализаторе може обављати без овлаживања.

8.1.7.   Мерење параметара мотора и околних услова

Морају се примењивати интерни поступци за квалитету који су следиви до признатих државних или међународних еталона. У супротном се примењују следећи поступци.

8.1.7.1.   Умеравање закретног момента

8.1.7.1.1.   Опсег и фреквенција

Сви системи за мерење закретног момента укључујући претворнике и системе за мерење закретног момента динамоментра морају се умерити након почетне инсталације и након већег одржавања, између осталог, помоћу референтне снаге или дужине полужног крака са сталним оптерећењем. За понављање умеравања употребљава се добра инжењерска процена. За линеаризацију излазне вредности сензора закретног момента морају се следити упутства произвођача претворника закретног момента. Допуштене су и друге умерне методе.

8.1.7.1.2.   Умеравање сталним оптерећењем

Овом се техником примењује позната сила вешањем познатих утега на познатој дужини уздуж полужног крака. Мора се осигурати да је полужни крак утега вертикалан на гравитацију (тј. водораван) те вертикалан на осу ротације динамометра. За сваки примењиви распон мерења закретног момента примењује се најмање шест комбинација умерних утега, тако да се количине тежине распореде подједнако уздуж распона. Динамометар се мора љуљати или вртети током умеравања како би се смањила статичка хистереза због трења. Сила сваког утега одређује се множењем његове међународно редоследне масе с локалним гравитацијским убрзањем.

8.1.7.1.3.   Мерило напрезања или умеравање мерног прстена

Овом се техником примењује сила или вешањем утега на полужни крак (ти утези и њихов полужни крак не употребљавају се као део одређивања референтног закретног момента) или управљањем динамометром при различитим закретним моментима. За сваки примењиви распон мерења закретног момента примењује се најмање шест комбинација силе, тако да се количине силе распореде подједнако уздуж распона. Динамометар се мора љуљати или вртети током умеравања како би се смањила статичка хистереза због трења. У том случају референтни закретни момент одређује се множењем излаза силе из референтног мерила (попут мерила напрезања или мерног прстена) с ефективном дужином полужног крака, која се мери од тачке где се мери сила до ротацијске осе динамометра. Мора се осигурати да се та дужина мери вертикалано на осу мерења референтног мерила и вертикалано на ротацијску осу динамометра.

8.1.7.2.   Умеравање притисака, температуре и тачке рошења

Инструменти се морају умерити за мерење притисака, температуре и тачке рошења након почетне инсталације. За понављање умеравања морају се следити упутства произвођача инструмената те добра инжењерска процена.

Умеравање система за мерење температуре с термопаром, RTD-ом или сензорима терморезистора, мора се радити како је описано у тачки 8.1.4.4. овог прилога за верификацију линеарности.

8.1.8.   Мерења која се односе на проток

8.1.8.1.   Умеравање протока горива

Мерачи протока горива морају се умеравати након почетне инсталације. За понављање умеравања морају се следити упутства произвођача инструмената те добра инжењерска процена.

8.1.8.2.   Умеравање протока улазног ваздуха

Мерачи протока улазног ваздуха морају се умеравати након почетне инсталације. За понављање умеравања морају се следити упутства произвођача инструмената те добра инжењерска процена.

8.1.8.3.   Умеравање протока издувног гаса

Мерачи протока издувног гаса морају се умеравати након почетне инсталације. За понављање умеравања морају се следити упутства произвођача инструмената те добра инжењерска процена.

8.1.8.4.   Умеравање протока разређеног издувног гаса (CVS)

8.1.8.4.1.   Преглед

а) У овом се одељку описује како умеравати мераче протока за системе узорковања сталног обима разређеног издувног гаса (CVS).

б) Умеравање се мора изводити док је мерач протока уграђен на стални положај. Мора се изводити након што је промењен било који део конфигурације протока испред или иза мерача који би могао утицати на умеравање мерача протока. Мора се изводити и након почетне инсталације CVS-а те сваки пут кад се корективном мером не исправи неуспела верификација протока разређеног издува (односно пропанска провера) у тачки 8.1.8.5. овог прилога.

в) Мерач протока с CVS-ом умерава се референтним мерачем протока као што је подзвучни Вентуријев мерач протока, сапница протока с великим проносом, елемент лаminарног протока, мерач с глатком пригушницом, комплет Вентуријевих цеви с критичним протоком или ултразвучни мерач протока. Употребљава се референтни мерач протока који даје међународно редоследне количине унутар ± 1 % несигурности. Одзив тог референтног мерача протока употребљава се као референтна вредност за умеравање мерача протока с CVS-ом.

г) Не сме се употребљавати преграда или неко друго ограничење које би могло утицати на проток испред референтног мерача протока, осим ако мерач протока није умерен с таквим ограничењем притисака.

д) Умерни редослед описан под овом тачком 8.1.8.4. овог прилога односи се на моларни приступ. За одговарајући редослед који се употребљава у приступу базираном на маси видети тачку 2.5. Прилога 10 ове уредбе;

ђ) CFV или SSV могу се уклонити са својег сталног положаја за умеравање ако су при инсталацији у CVS били испуњени следећи захтеви:

1) након инсталације CFV-а или SSV-а у CVS примењује се добра инжењерска процена како би се проверило да нема пропуштања између улаза CVS-а и Вентуријеве цеви;

2) након умеравања Вентуријеве цеви на лицу места све комбинације протока Вентуријеве цеви морају бити проверене у односу на CFV-ове или на минимално 10 тачака протока за SSV спровођењем пропанске провере како је описано у тачки 8.1.8.5. овог прилога; Резултат пропанске провере за сваку тачку протока Вентуријеве цеви не сме премашити одступање из тачке 8.1.8.5.6. овог прилога;

3) како би се верификовало умеравање на лицу места за CVS који има више од једног CFV-а, мора се спровести следећа верификација:

I. како би се осигурао сталан доток пропана у тунел за разређивање, употребљава се уређај сталног протока;

II. концентрације угљо-водоника мере се при минимално 10 засебних брзина протока за мерач протока са SSV-ом или на свим могућим комбинацијама протока за мерач протока с CFV-ом, при чему се проток пропана одржава сталним;

III. позадинска концентрација угљо-водоника у ваздуху за разређивање мери се на почетку и крају тог испитивања. Просечна позадинска концентрација из сваког мерења на свакој тачки протока мора се одузети пре спровођења регресијске анализе из става IV;

IV. мора се спровести потенцијска регресија помоћу свих спарених вредности брзине протока и кориговане концентрације како би се добио однос у облику y = a × b, при чему је концентрација независна варијабла, а брзина протока зависна варијабла. За сваку је податковну тачку потребно обрачунати разлику између измерене брзине протока и вредности изражене прилагођавањем криве. Разлика у свакој тачки мора бити мања од ± 1 % одговарајуће вредности регресије. Вредност b мора бити између -1,005 и -0,995. Ако резултати не задовољавају те граничне вредности, морају се предузети корективне мере које су у складу с тачком 8.1.8.5.1.(а) овог прилога.

8.1.8.4.2.  Умеравање PDP-а

Волуметричка пумпа (PDP) мора се умеравати да се утврди једначина протока у односу на брзину обртања PDP-а којом се у обзир узима пропуштање бртвених површина у PDP-у у функцији улазног притисака PDP-а. Јединствени коефицијенти једначине морају се одредити за сваку брзину на којој ради PDP. Мерач протока с PDP-ом мора се умеравати на следећи начин:

а) систем се спаја како је приказано на слици 6.5.;

б) пропуштање између умерног мерача протока и PDP-а мора бити мање од 0,3 % укупног протока на најнижој умереној тачки протока; нпр, на тачки највећег ограничења и најмање брзине обртања PDP-а;

в) док ради, на улазу PDP-а мора се одржавати стална температура која мора бити унутар ± 2 % средње апсолутне улазне температуре, T in;

г) брзина PDP-а намештена је на прву тачку брзине на којој се планира умеравање;

д) варијабилни ограничивач поставља се у потпуно отворени положај;

ђ) PDP ради најмање 3 минуте како би се систем стабилизујео. Затим се, док PDP континуирано ради, бележе средње вредности података узоркованих најмање 30 секунди о свакој од следећих количина:

I. средњој брзини протока референтног мерача протока,  ;

II. средњој температури на улазу PDP-a, T in;

III. средњем статичком апсолутном притиску на улазу PDP-a, p in;

IV. средњем статичком апсолутном притиску на излазу PDP-a, p out;

V. средњој брзини PDP-a, n PDP;

(е) вентил ограничивача поступно се затвара како би се смањио апсолутни притисак на улазу PDP-a, p in;

(ж) кораци у ст. 8.1.8.4.2. (ђ) и (д) овог прилога понављају се како би се регистровали подаци на најмање шест положаја ограничивача који одражавају пуни распон могућих притисака током употребе на улазу PDP-a;

(з) PDP се умерава применом прикупљених података и једначина из Прилог 10 ове уредбе;

(и) кораци у ст. од (ђ) до (з) ове тачке понављају се за сваку брзину на којој ради PDP;

(ј) једначине у Одељку 3. Прилогa 10 ове уредбе (моларни приступ) или Одељку 2. Прилог 10 ове уредбе (приступ базиран на маси) употребљавају се за одређивање једначине протока PDP-a за испитивање емисије;

(к) умеравање се верификује спровођењем верификације CVS-a (тј. пропанском провером) како је описано у тачки 8.1.8.5. овог прилога;

(л) PDP се не сме употребљавати испод најнижег улазног притисака који се испитује за време умеравања.

8.1.8.4.3.   Умеравање CFV-a

Вентуријева цев с критичним протоком (CFV) умерава се како би јој се верификовао коефицијент протока, C d, на најнижем очекиваном статичком диференцијалном притиску између улаза и излаза CFV-a. Мерач протока с CFV-ом мора се умеравати на следећи начин:

(а) систем се спаја како је приказано на слици 6.5. овог прилога;

(б) дуваљка се покреће иза CFV-a;

(ц) док CFV ради потребно је одржавати константну температуру на улазу CFV-a. Температура мора бити унутар ± 2 % средње апсолутне улазне температуре, T in;

(д) пропуштање између умерног мерача протока и CFV-a мора бити мање од 0,3 % укупног протока на највећем ограничењу притисака;

(е) варијабилни ограничивач мора се поставити у потпуно отворени положај. Уместо варијабилног ограничивача притисак иза CFV-а може се варирати мењањем брзине дуваљке или увођењем контролисаног пропуштања. Нека дуваљке имају ограничења у условима без оптерећења;

(ф) CFV мора радити најмање 3 минута да се систем стабилизује. Затим се, док CFV континуирано ради, бележе средње вредности података узоркованих најмање 30 секунди о свакој од следећих количина:

I. средњој брзини протока референтног мерача протока, ;

II. опционо, средњој тачки рошења умерног ваздуха, T dew. Видети Прилог 10 ове уредбе за допуштене претпоставке за време мерења емисије;

III. средњој температури на улазу Вентуријеве цеви, T in;

IV. средњем статичком апсолутном притиску на улазу Вентуријеве цеви, p in;

V. средњем статичком диференцијалном притиску између улаза CFV-a и излаза CFV-a, Δp CFV;

(г) вентил ограничивача поступно се затвара како би се смањио апсолутни притисак на улазу CFV-a, p in;

(х) кораци у ст. (ф) и (г) ове тачке понављају се како би се регистровали средњи подаци на минимално десет положаја ограничивача тако да се испита највећи практични распон Δp CFV очекиван за време испитивања. Није потребно уклонити умерне саставне делове или саставне делове CVS-a за умеравање на најнижим могућим тачкама ограничења;

(и) вредност C d и највећи допуштени однос р притисака утврђују се како је описано у Прилога 10 ове уредбе;

(j) вредност C d мора се употребити за утврђивање протока CFV-а за време испитивања емисије. CFV се не сме употребљавати испод највишег допуштеног односа р, како је одређено у Прилога 10 ове уредбе;

(к) умеравање се верификује спровођењем верификације CVS-а (тј. пропанском провером) како је описано у тачки 8.1.8.5. овог прилога;

(л) ако је CVS конфигурисан тако да истовремено ради више од једног CFV-а, CVS се мора умеравати на један од следећих начина:

и. свака комбинација CFV-ова мора се умеравати у складу с овим Одељком и Прилога 10 ове уредбе. Видети Прилог 10 ове уредбе за упутства о обрачуну брзина протока за ову могућност;

II. сваки се CFV мора умеравати у складу с овом тачком и Прилога 10 ове уредбе Видети Прилог 10 ове уредбе за упутства о обрачуну брзина протока за ову могућност.

8.1.8.4.4.   Умеравање SSV-а

Подзвучна Вентуријева цев (SSV) мора се умеравати како би јој се одредио умерени коефицијент, C d, за очекивани распон улазних притисака. Мерач протока SSV-а мора се умеравати на следећи начин:

(а) систем се спаја како је приказано на слици 6.5. овог прилога;

(б) дуваљка се покреће иза SSV-а;

(в) пропуштање између умерног мерача протока и SSV-а мора бити мање од 0,3 % укупног протока на највећем ограничењу притисака;

(г) док SSV ради одржава се константна температура на улазу SSV-а која мора бити унутар ± 2 % средње апсолутне улазне температуре, T in;

(д) варијабилни ограничивач или дуваљка променљиве брзине наместе се на брзину протока већу од највеће брзине протока која се очекује за време испитивања. Брзине протока не смеју се екстраполисати изнад умерених вредности па се препоручује да се осигура да је Рејнулдсов број, Re, на грлу SSV-a на највећој умереној брзини протока већи од максималног Re који се очекује за време испитивања;

(ђ) SSV ради најмање 3 минуте да се систем стабилизује. Затим се, док CFV континуирано ради, бележе средње вредности података узоркованих најмање 30 секунди по свакој од следећих количина:

I. средњој брзини протока референтног мерача протока, ;

II. опционо, средњој тачки рошења умерног ваздуха, T dew. Видети Прилог 10 ове уредбе за допуштене претпоставке;

III. средњој температури на улазу Вентуријеве цеви, T in;

IV. средњем статичком апсолутном притиску на улазу Вентуријеве цеви, p in;

V. статичком диференцијалном притиску између статичког притисака на улазу Вентуријеве цеви и статичког притисака на грлу Вентуријеве цеви, Δp SSV;

(е) вентил ограничивача поступно се затвара или се брзина дуваљке смањује како би се смањила брзина протока;

(ж) кораци у ст. (ф) и (г) ове тачке понављају се како би се подаци забележили на минимално десет брзина протока;

(з) функционални облик C d у односу на Re одређује се је декларисањем прикупљених података и једначина у Прилога 10 ове уредбе;

(и) умеравање се верификује спровођењем верификације CVS-a (тј. пропанском провером) како је описано у тачки 8.1.8.5. овог прилога применом нове једначине C d у односу на Re;

(ј) SSV се употребљава само између минималних и максималних умерених брзина протока;

(к) једначине у Одељку 3. Прилога 10 ове уредбе (моларни приступ) или Одељку 2. Прилога 10 ове уредбе (приступ базиран на маси) употребљавају се за одређивање протока SSV-а током испитивања.

8.1.8.4.5.   Ултразвучно умеравање (резервисано)

Слика 6.5. Шематски прикази за умеравање протока разређених издувних гасова (CVS)

8.1.8.5.   Верификација CVS-а и склопа за групно узорковање (пропанска провера)

8.1.8.5.1.   Увод

(а) Пропанска провера служи као верификација CVS-а како би се утврдило постоји ли одступање у измереним вредностима протока разређених издувних гасова. Пропанска провера служи и као верификација склопа за групно узорковање како би се утврдило постоји ли одступање у систему за групно узорковање којим се издваја узорак из CVS-а, како је описано у ставу (ф) ове тачке. Примењујући добру инжењерску процену и сигурне праксе, та се провера може учинити и гасом који није пропан, као  CO2 или CO. Неуспела пропанска провера може указивати на један или више следећих проблема за које могу бити потребне корективне мере:

I. неправилно умеравање анализатора. FID се мора поновно умерити, поправити или заменити;

II. провере пропуштања изводе се на тунелу, прикључцима и причвршћивачима CVS-а те систему за узорковање HC-а према тачки 8.1.8.7. овог прилога;

III. верификација лошег мешања изводи се у складу с тачком 9.2.2. овог прилога;

IV. верификација контаминације угљоводоником у систему узорковања изводи се како је описано у тачки 7.3.1.3.;

V. промена у умеравању CVS-а. Умеравање мерача протока с CVS-ом на лицу места изводи се како је описано у тачки 8.1.8.4. овог прилога;

VI. други проблеми с CVS-ом или хардвером или софтвером за верификацију узорковања. Испитују се одступања CVS система те хардвер и софтвер за верификацију CVS-а;

(б) при пропанској провери употребљава се референтна маса или референтна брзина протока гаса C3H8 као гас за праћење у CVS-у. Ако се употребљава референтна брзина протока, мора се образложити свако неидеално понашање гаса C3H8 у референтном мерачу протока. Видети Одељак 2. Прилога 10 ове уредбе (приступ базиран на маси) или Одељак 3. Прилога 10 ове уредбе (моларни приступ) у којима је описано како умеравати и употребљавати одређене мераче протока. У тачки 8.1.8.5. овог прилога и Прилога 10 ове уредбе не сме се применити ниједна претпоставка идеалног гаса. Пропанском провером упоређује се обрачуната маса убризганог гаса C3H8 помоћу мерења HC-а и мерења брзине протока CVS-а с референтном вредношћу.

8.1.8.5.2.   Метода увођења познате количине пропана у CVS систем

Укупна тачност CVS-а и аналитичког система утврђује се увођењем познате масе загађујућег гаса у систем који стандардно ради. Загађујућа се материја анализира, а маса обрачунава у складу с Прилога 10 ове уредбе. Мора се употребити једна од двају техника у наставку.

(а) Мерење гравиметријском техником, како је описано у наставку. Маса мале боце испуњене угљениковим моноксидом или пропаном мери се прецизношћу од ± 0,01 g. CVS систем мора радити као у уобичајеном испитивању емисије издувних гасова у приближном трајању од 5 до 10 минута, док се истовремено угљо-моноксид или пропан убризгава у систем. Количина издувног чистог гаса утврђује се диференцијалним мерењем. Узорак гаса анализира се уобичајеном опремом (врећом за узорковање или интегришућом методом), а маса гаса се обрачунава.

(б) Мерење пригушницом критичног протока спроводи се како је описано у наставку. Позната количина чистог гаса (угљо-моноксид или пропан) уводи се у CVS систем кроз умерену критичну пригушницу. Ако је улазни притисак довољно висок, тада брзина протока, која се прилагођава пригушницом критичног протока, не зависи о излазном притиску пригушнице (критични проток). Систем CVS ради као у уобичајеном испитивању емисије издувног гаса приближно 5 до 10 минута. Узорак гаса анализира се уобичајеном опремом (врећом за узорковање или интегришућом методом), а маса гаса се обрачунава.

8.1.8.5.3.   Припрема пропанске провере

Пропанска провера мора се припремити следећи начин:

(а) ако се уместо референтне брзине протока употребљава референтна маса C3H8, потребно је набавити боцу напуњену с C3H8. Маса боце референтног гаса C3H8 утврђује се унутар ± 0,5 % количине C3H8 коју се планира употребити;

(б) за CVS и C3H8 одабиру се одговарајуће брзине протока;

(в) у CVS-у се одабире улаз за убризгавање C3H8. Место улаза одабире се тако да буде што ближе месту где се издув мотора уводи у CVS. Боца с C3H8 спаја се на систем за убризгавање;

(г) CVS мора радити и стабилизовати се;

(д) сви измењивачи топлоте у систему за узорковање морају се претходно загрејати или охладити;

(ђ) мора се омогућити да се загрејани или охлађени саставни делови као што су водови за узорке, филтери, хладњаци и пумпе стабилизује при радној температури;

(е) ако је примењиво, верификација непропусности на вакуумској страни система за узорковање HC-а изводи се како је описано у тачки 8.1.8.7. овог прилога.

8.1.8.5.4.   Припрема система за узорковање HC-а за пропанску проверу

Верификација непропусности на вакуумској страни система за узорковање HC-а може се радити у складу са ставом (г) ове тачке. Ако се употребљава тај поступак, може се употребити поступак за контаминацију HC-ом у тачки 7.3.1.2. овог прилога Ако се провера непропусности на вакуумској страни не ради у складу са ставом (г), систем за узорковање HC-а мора се нулто и распонски умерити те се мора проверити је ли контаминиран, и то на следећи начин:

(а) одабере се најнижи распон HC анализатора који може мерити концентрацију C3H8 која се очекује за брзине протока CVS-а и гаса C3H8;

(б) HC анализатор нулто се умерава нултим ваздухом који се уводи на отвору анализатора;

(в) HC анализатор распонски се умерава распонским гасом C3H8 који се уводи на отвору анализатора;

(г) нулти ваздух прелива се на HC сонди или у елемемнт између HC сонде и преносног вода;

(д) стабилна концентрација HC-а у систему за узорковање HC-а мери се као протоци ваздуха с нултим преливањем. За групно мерење HC-а напуни се заједнички спремник (попут вреће) те се измери концентрација преливања HC-а;

(ђ) ако је концентрација преливања HC-а већа од 2 μmol/mol, поступак се не сме наставити док се контаминација не елиминише. Мора се утврдити извор контаминације и морају се предузети корективне мере попут чишћења система или замене контаминираних делова;

(е) ако концентрација преливања HC-а не прелази 2 μmol/mol, та се вредност бележи као x HCiniti употребљава за корекцију контаминације HC-ом како је описано у Одељку 2. Прилога 10 ове уредбе (приступ базиран на маси) или Одељку 3. Прилога 10 ове уредбе (моларни приступ).

8.1.8.5.5.   Извођење пропанске провере

(а) Пропанска провера мора се изводити на следећи начин:

I. ако је реч о групном узорковању HC-а, споји се чисти медиј за одлагање попут вакуумских врећа;

II. инструментима за мерење HC-а управља се у складу с упутствима произвођача;

III. ако је предвиђена корекција позадинских концентрација HC-а у ваздуху за разређивање, мери се и бележи позадински HC у ваздуху за разређивање;

IV. сви се интегришући уређаји нулто умеравају;

V. узорковање почиње и укључују се интегратори протока;

VI. C3H8 отпушта се одабраном брзином. Ако се употребљава референтна брзина протока C3H8, мора почети интеграција те брзине протока;

VII. отпуштање C3H8 наставља се док се не отпусти барем довољно C3H8 да се осигура тачна квантификација референтног C3H8 и измереног C3H8;

VIII. боца с C3H8 се затвори, а узорковање се наставља док се не надокнаде кашњења због преноса узорка и одзива анализатора;

IX. узорковање се зауставља, а интегратори искључују;

(б) Ако се употребљава мерење помоћу пригушнице критичног протока, алтернативно методи из тачке 8.1.8.5.5.(а) овог прилога за пропанску се проверу може употребљавати следећи поступак:

I. ако је реч о групном узорковању HC-а, спаја се чисти медиј за одлагање попут вакуумских врећа;

II. инструментима за мерење HC-а управља се у складу с упутствима произвођача;

III. ако је предвиђено исправљање позадинских концентрација HC-а у ваздуху за разређивање, мери се и бележи позадински HC у ваздуху за разређивање;

IV. сви се интегришући уређаји постављају на нулу;

V. садржај боце референтног гаса C3H8 отпушта се одабраном брзином;

VI. узорковање почиње, а сви интегратори протока покрећу након потврде да је концентрација HC-а стабилна;

VII. отпуштање садржаја боце наставља се док се не отпусти барем довољно C3H8 како би се осигурала тачна квантификација референтног C3H8 и измереног C3H8;

VIII. сви се интегратори заустављају;

IX. боца с референтним C3H8 се затвара.

8.1.8.5.6.   Еволуација пропанске провере

Поступак након испитивања мора се обавити на следећи начин:

(а) ако је примењено групно узорковање, групни се узорци анализирају што је пре могуће;

(б) након анализе угљо-водоника ради се корекција за контаминацију и позадину;

(в) укупна маса C3H8 базирају на на подацима о CVS-у и угљо-водонику обрачунава се како је описано у Прилога 10 ове уредбе, помоћу моларне масе C3H8, односно М C3H8 уместо ефективне моларне масе угљо-водоника, М HC;

(г) ако се употребљава референтна маса (гравиметријска техника), маса пропана у боци утврђује се унутар ± 0,5 %, а референтна маса C3H8 одузимањем масе пропана у празној боци од масе пропана у пуној боци. Ако се употребљава пригушница критичног протока (мерење отвором критичног протока), маса пропана одређује се као брзина протока помножена с трајањем испитивања;

(д) референтна маса C3H8 одузима се од обрачунате масе. Ако се разлика налази у распону од ± 3,0 % референтне масе, CVS пролази верификацију.

8.1.8.5.7.   Верификација система секундарног разређивања PM-а

Ако се пропанска провера мора поновити ради верификације система секундарног разређивања PM-а, за ту се верификацију примењује овај поступак из става (а) до (г):

а) систем за узорковање HC-а конфигурише се како би се издвојио узорак близу места медија за одлагање склопа за групно узорковање (као што је PM филтер). Ако је апсолутни притисак на том месту пренизак за издвајање узорка HC-а, HC се може узорковати из издува пумпе склопа за групно узорковање. При узорковању из издува пумпе потребан је опрез јер ће иначе прихватљиво пропуштање на пумпи иза мерача протока склопа за групно узорковање проузроковати лажно успелу пропанску проверу;

б) пропанска провера понавља се како је описано у овој тачки, но HC се узоркује из склопа за групно узорковање;

в) обрачунава се маса гаса C3H8 узимајући у обзир свако секундарно разређивање из склопа за групно узорковање;

г) референтна маса гаса C3H8 одузима се од обрачунате масе. Ако је разлика унутар распона од ± 5 % референтне масе, склоп за групно узорковање пролази верификацију. У супротном морају се предузети корективне мере.

8.1.8.6.   Периодично умеравање делимичног протока PM-а и повезани мерни системи за неразређени издувни гас

8.1.8.6.1.   Спецификације за мерење диференцијалног протока

Код система за разређивање делимичног протока за издвајање пропорционалног узорка неразређеног издувног гаса посебно је важна тачност протока узорка qm p ако се не мери директно него се одређује мерењем диференцијалног протока према једначина (6-20):

| q m p = q m dew – q m dw | (6-20) |
| --- | --- |

при чему је:

| qm p | брзина масеног протока узорка издувног гаса у систем за разређивање делимичног протока |
| --- | --- |
| qm dw | брзина масеног протока ваздуха за разређивање (на влажној бази) |
| qm dew | брзина масеног протока разређеног издувног гаса на влажној основи. |

У том случају највећа грешка разлике мора бити таква да је тачност qm p унутар ± 5 % кад је однос разређења мањи од 15. Може се обрачунати вађењем средњег квадратног корена грешака сваког инструмента.

Прихватљиве тачности q mp могу се добити једном од следећих метода:

a) апсолутне тачности qm dew и qm dw износе ± 0,2 %, што гарантује тачност вредности qm p od ≤ ≤ 5 % при односу разређења 15. Међутим, при већим ће се односима разређења јављати веће грешке;

б) умеравање вредности qm dw у односу на qm dew ради се тако да се добију исте тачности за qm p као под (а). За детаље видети тачку 8.1.8.6.2. овог прилога;

в) тачност q mp утврђује се недиректно из тачности односа разређења како је одређено гасом за праћење, нпр. CO2. Захтевају се тачности еквивалентне методи (а) за q mp;

д) апсолутна је тачност вредности qm dew и qm dw унутар ± 2 % целе скале, максимална грешка разлике између qm dew и qm dw унутар 0,2 %, а грешка линеарности унутар ± 0,2 % највеће посматране вредности qm dew током испитивања.

8.1.8.6.2.   Умеравање мерења диференцијалног протока

Систем за разређивање делимичног протока којим се издваја пропорционални узорак неразређенога издува мора се периодички умеравати прецизним мерачем протока следећим до међународних и/или државних еталона. Мерач протока или инструментариј за мерење протока мора се умеравати једним од следећих поступака и то тако да проток сонде qm p у тунел испуњава захтеве у погледу тачности из тачке 8.1.8.6.1. овог прилога.

а) мерач протока за qm dwповезује се у серији с мерачем протока за qm dew, разлика између тих двају мерача протока умерава се на најмање 5 Задатих вредности с једнако размакнутим вредностима протока између најниже вредности qm dw коришћене током испитивања и вредности qм деw коришћене током испитивања. Тунел за разређивање може се заобићи;

б) умерени уређај за проток повезује се у серији на мерач протока qм деw, а тачност се проверава за вредност коришћену у испитивању. Умерени уређај за проток повезује се у серији на мерач протока за qm dew, а тачност се проверава за најмање 5 постави које одговарају односу разређења између 3 и 15 у односу на qm dew који се употребљавао у испитивању;

в) Преносни вод TL (видети слику 6.7.) искључује се из издувног система и спаја на умерени уређај за мерење протока одговарајућег распона за мерење вредности qм п. Вредност qm dew поставља се на вредност коришћену у испитивању, а qm dew на најмање 5 вредности које одговарају односима разређења између 3 и 15. Алтернативно, може се набавити и посебна умерна протачна стаза, код које се тунел заобилази, али се укупни проток ваздуха и проток ваздуха за разређивање пропушта кроз одговарајуће мераче као у материјалном испитивању;

q m p = q m dew /r d; (6-21).

Тачности анализатора гаса узимају се у обзир како би се загарантовала тачност вредности qm p.

8.1.8.6.3.   Посебни захтеви за мерење диференцијалног протока

Провера протока угљеника помоћу стварног издувног гаса снажно се препоручује за откривање проблема при мерењу и контроли те верификацију исправног рада система делимичног протока. Проверу протока угљеника требало би спровести барем сваки пут кад се угради нови мотор или кад се нешто важно промени у верзији испитне ћелије.

Мотор мора радити при оптерећењу и брзини обртања при вршном закретном моменту или у било којем другом стационарном начину рада у којем се производи 5 % или више

CO2. Систем за узорковање делимичног протока ради с фактором разређења од око 15 до 1.

Ако се спроводи провера протока угљеника, примењује се Додатак 2. Прилога 10 ове уредбе. Брзине протока угљеника рачунају се у складу с једначинама из Додатка 2. Прилога 10 ове уредбе Све брзине протока угљеника морају се поклапати у распону од 5 %.

8.1.8.6.3.1.   Провера пре испитивања

Провера пре испитивања мора се спровести унутар 2 сата пре испитивања и то како је описано у наставку.

Тачност мерача протока проверава се истом методом која се употребљава за умеравање (видети тачку 8.1.8.6.2.) за најмање две тачке, укључујући вредности протока qm dw које одговарају односима разређења између 5 и 15 за вредност qm dew коришћену током испитивања.

Ако се евиденцијом о поступку умеравања према тачки 8.1.8.6.2. овог прилога може доказати да је умеравање мерача протока стабилно током дужег периода, провера пре испитивања може се изоставити.

8.1.8.6.3.2.   Утврђивање времена трансформације

Поставке система за еволуацију времена трансформације морају бити исте као током мерења у испитивању. Време трансформације, како је дефинисано тачком 2.4. Додатка 5. овог прилога и сликом 6-11, мора се утврдити методом описаном у наставку.

Независни референтни мерач протока који има одговарајући распон мерења за проток сонде ставља се у серију са сондом и близу ње. Тај мерач протока мора имати време трансформације краће од 100 ms за величину степена протока који се употребљава у мерењу времена одзива, при чему је ограничење притисака протока довољно ниско да не утиче на динамички учинак система за разређивање делимичног протока према доброј инжењерској процени. У проток издувног гаса (или протока ваздуха ако се рачуна проток издувног гаса) у систему за разређивање делимичног протока уводи се степенаста промена од ниског протока до најмање 90 % целе скале. Окидач за степенасту промену мора бити једнак оном употребљеном за покретање унапред предвиђеног управљања у стварном испитивању. Сигнал степенасте промене протока издувних гасова и одзив мерача протока бележе се при брзини узорковања од најмање 10 Hz.

Из тих се података утврђује време трансформације за систем разређивања делимичног протока, а то је време од почетка сигнала степенасте промене до тачке од 50 % одзива мерача протока. На сличан се начин утврђују времена трансформације сигнала qmp (tj. ток узорка издувног гаса у систем за разређивање делимичног протока) и сигнала qmew,и (тј. брзина масеног протока издувног гаса на влажној бази коју даје мерач протока издува). ти се сигнали употребљавају при регресијским проверама које се обављају након сваког испитивања (видети тачку 8.2.1.2. овог прилога).

Обрачун се понавља за најмање 5 сигнала за пораст и смањење па се рачуна просечан резултат. Унутрашње време трансформације (< 100 ms) референтног мерача протока одузима се од те вредности. Ако се захтева унапред предвиђено управљање, унапред предвиђена вредност система за разређивање делимичног протока мора се применити у складу с тачком 8.2.1.2. овог прилога.

8.1.8.7.   Верификација непропусности на вакуумској страни

8.1.8.7.1.   Опсег и фреквенција

Након прве инсталације система за узорковање, након већег одржавања попут замене предфилтера и унутар 8 сати пре сваког редоследа радног циклуса, једним од испитивања непропусности описаних у овом Одељку мора се проверити да нема знатних пропуштања на вакуумској страни. Та се верификација не примењује ни на један пунопроточни део CVS система за разређивање.

8.1.8.7.2.   Начела мерења

Пропуштање се може детектирати тако да се измери мала количина протока кад проток мора бити нулти, детектовањем разређења познате концентрације распонског гаса кад протиче на вакуумској страни система за узорковање или мерењем повећања притисака испражњеног система.

8.1.8.7.3.   Испитивање непропусности ниског протока

Систем за узорковање мора се тестирати на пропуштања ниског протока на следећи начин:

а) завршетак сонде забртви се на један од следећих начина:

I. завршетак сонде за узорковање затвори се поклопцем или зачепи;

II. преносни вод одспоји се од сонде и затвори поклопцем или зачепи;

III. затвори се непропусни редни вентил између сонде и преносног вода;

б) све вакуумске пумпе морају радити. Након стабилизације проверава се да је проток кроз вакуумску страну система за узорковање нижи од 0,5 % стандардног протока система у употреби. Уобичајени протоци анализатора и обилазни протоци могу се проценити као приближна вредност стандардног протока система у употреби

8.1.8.7.4.   Испитивање непропусности при разређивању распонског гаса

За то се испитивање може употребити било који анализатор гаса. Ако се за испитивање употребљава FID, свако се загађење угљо-водоницима у систему за узорковање мора исправити у складу с одељцима 2. или 3. Прилога 10 ове уредбе о утврђивању HC-а. Морају се избегавати варљиви резултати тако да се употребљавају само анализатори с поновљивошћу од најмање 0,5 % при концентрацији распонског гаса употребљеној у овом испитивању. Провера непропусности на вакуумској страни мора се спроводити на следећи начин:

а) анализатор гаса припрема се на исти начин као и за испитивање емисије;

б) распонски гас доводи се у отвор анализатора те се верификује да су тачност и поновљивост мерења концентрације распонског гаса у границама очекиване тачности и поновљивости мерења;

в) вишак распонског гаса преусмерује се на једно од следећих места у систему за узорковање:

I. завршетак сонде за узорковање;

II. преносни се вод одспоји на прикључку сонде, а вишак распонског гаса испусти кроз отворени крај преносног вода;

III. тропутни вентил инсталиран редно између сонде и њезина преносног вода;

г) верификује се да је измерена концентрација вишка распонског гаса унутар ± 0,5 % концентрације распонског гаса. Измерена вредност нижа од очекиване упућује на пропуштање, но вредност виша од очекиване може значити да постоји проблем с распонским гасом или самим анализатором. Измерена вредност виша од очекиване не упућује на пропуштање.

8.1.8.7.5.   Испитивање непропусности при слабљењу вакуума

За то се испитивање мора успоставити вакуум у обиму на вакуумској страни система за узорковање и затим се брзина пропуштања система опажа као слабљење примењеног вакуума. За то испитивање обима на вакуумској страни система за узорковање мора бити познат унутар ± 10 % стварног обима. Мерни инструменти за то испитивање морају испуњавати спецификације из тачака 8.1. и 9.4. овог прилога.

Испитивање непропусности при слабљењу вакуума мора се спроводити на следећи начин:

а) завршетак сонде забртви се што је ближе могуће отвору сонде на један од следећих начина:

I. завршетак сонде за узорковање затвори се поклопцем или зачепи;

II. преносни се вод одспоји од сонде и затвори поклопцем или зачепи;

III. затвори се непропусни редни вентил између сонде и преносног вода;

б) све вакуумске пумпе морају радити. Ствара се вакуум који је репрезентативан за стандардне радне услове. Ако се употребљавају вреће за узорковање, препоручује се да се двапут понови уобичајени поступак испумпавања врећа за узорковање како би се смањио могућност заробљених обима;

в) искључе се пумпе за узорковање, а систем забртви. Мери се и бележи апсолутни притисак заробљеног гаса и, опционо, апсолутна температура система. Оставља се довољно времена како би се транзијенти смирили и да 0,5-постотно пропуштање проузроковати промену притисака која је најмање 10 пута већа од разлучивости претворника притисака. Још једном се бележе притисак и, опционо, температура;

г) обрачунава се брзина протока пропуштања на основу претпостављене нулте вредности обима испумпаних врећа, као и на основу познатих вредности обима система узорковања, почетног и завршног притисака, опционалних температура и протеклог времена. Верификује се да је брзина протока при слабљењу вакуума мања од 0,5 % износа стандардне брзине протока система у употреби помоћу једначине (6-22):

(6-22). при чему је: qV leak; брзина слабљења вакуума, mol/s. V vac; геометријски обима на вакуумској страни система за узорковање, m3. R; гасна константа, J/(mol K). p 2; апсолутни притисак на вакуумској страни у времену t 2, Pa. T 2; апсолутна температура на вакуумској страни у времену t 2, K. p 1; апсолутни притисак на вакуумској страни у времену t 1, Pa. T 1; апсолутна температура на вакуумској страни у времену t 1, K. t 2; време на крају испитивања слабљења вакуума, s. t 1; време на почетку испитивања слабљења вакуума, s.

8.1.9.   Мерења CO и CO2

8.1.9.1.   Верификација интерференције H2O за NDIR анализаторе CO2

8.1.9.1.1.   Опсег и фреквенција

Ако се CO2 мери NDIR анализатором, онда се износ интерференције H2O проверава након почетне инсталације анализатора и након већег одржавања.

8.1.9.1.2 Начела мерења

H2O може изазвати сметње у реакцији NDIR анализатора на CO2. Ако NDIR анализатор има компензацијске алгоритме који употребљавају мерења других гасова како би прошао ову верификацију интерференције, та се друга мерења морају вршити истовремено како би се током верификације интерференције анализатора тестирали компензацијски алгоритми.

8.1.9.1.3.   Захтеви за систем

Интерференција H2O у NDIR анализатору CO2 мора бити у распону од (0,0 ± 0,4) mmol/mol (очекиване средње концентрације CO2).

8.1.9.1.4.   Поступак

Верификација интерференције мора се спроводити на следећи начин:

a) NDIR анализатор CO2 мора се укључити, радити те нулто и распонски умерити као што би се то учинило и пре испитивања емисије;

(б) овлажени испитни гас производи се продувавањем мехурића нултог ваздуха који испуњава спецификације из тачке 9.5.1. овог прилога кроз дестилисану воду у затвореној посуди. Ако узорак не пролази кроз уређај за сушење, температура посуде мора се регулисати како би садржај H2O у испитном гасу био барем једнако висок као највиши очекивани садржај током испитивања. Ако узорак пролази кроз уређај за сушење током испитивања, температура посуде мора се регулисати тако да генерише садржај H2O у испитном гасу који је барем једнако висок као највиши очекивани садржај на излазу уређаја за сушење у складу с тачком 9.3.2.3.1.1. овог прилога;

в) температура овлаженог испитног гаса одржава се најмање 5°К изнад тачке рошења иза посуде;

г) овлажени испитни гас уводи се у систем за узорковање. Може се увести иза било којег уређаја за сушење узорака ако се употребљавају током испитивања;

д) Моларна фракција воде x H2O овлаженог испитног гаса мери што је ближе могуће улазу анализатора. Нпр, како би се обрачунао x H2O мере се тачка рошења, T dew и апсолутни притисак, p total;

ђ) за спречавање кондензације у преносним водовима, спојевима или вентилима од тачке где се мери x H2O до анализатора примењује се добра инжењерска процена; е) мора се допустити време за стабилизацију одзива анализатора. Време стабилизације укључује време за прочишћавање преносног вода и време којим се узима у обзир одзив анализатора; ж) док анализатор мери концентрацију узорка, бележи се 30 секунда узоркованих података. Обрачунава се аритметичка средина тих података. Анализатор пролази верификацију интерференције ако се та вредност налази у распону (0,0 ± 0,4) mmol/mol.

8.1.9.2.   Верификација интерференције H2O и CO2 за NDIR анализаторе CO

8.1.9.2.1.   Опсег и фреквенција

Ако се CO мери NDIR анализатором, онда се износ интерференције H2O и CO2 мора верификовати након почетне инсталације анализатора и након већег одржавања.

8.1.9.2.2.   Начела мерења

H2O и CO2 могу позитивно утицати на NDIR анализатор изазивањем одзива сличног одзиву на CO. Ако NDIR анализатор има компензацијске алгоритме који употребљавају мерења других гасова како би прошао ову верификацију интерференције, та се друга мерења морају спроводити истовремено како би се током верификације интерференције анализатора тестирали компензацијски алгоритми.

8.1.9.2.3.   Захтеви за систем

Комбинована интерференција H2O и CO2 NDIR анализатора CO мора бити унутар ± 2 % очекиване средње концентрације CO.

8.1.9.2.4.   Поступак

Верификација интерференције мора се спроводити на следећи начин:

(a) NDIR анализатор CO мора се укључити, радити те нулто и распонски умерити као што би се то учинило и пре испитивања емисије;

(б)овлажени испитни гас CO2 производи се продувавањем мехурића распонског гаса CO2 кроз дестилисану воду у затвореној посуди. Ако узорак не пролази кроз уређај за сушење, температура посуде мора се регулисати како би садржај H2O у испитном гасу био висок барем као највиши очекивани садржај током испитивања. Ако узорак пролази кроз уређај за сушење током испитивања, температура посуде мора се регулисати тако да генерише садржај H2O у испитном гасу који је барем једнако висок као највиши очекивани садржај на излазу уређаја за сушење у складу с тачком 9.3.2.3.1.1. овог прилога. Употребљава се концентрација распонског CO2 која је висока барем као највиша очекивани ниво током испитивања;

(в) овлажени испитни гас CO2 уводи се у систем за узорковање. Овлажени испитни гас CO2 може се увести иза било којег уређаја за сушење узорака ако се тај уређај употребљава током испитивања;

(г) моларна се фракција x H2O овлаженог испитног гаса мери што је ближе могуће улазу анализатора. Нпр, мере се тачка рошења, T dew, и апсолутни притисак, p total, како би се обрачунао x H2O;

(д) за спречавање кондензације у преносним водовима, спојевима или вентилима од тачке где се мери x H2O према анализатору примењује се добра инжењерска процена;

(ђ) мора се допустити време за стабилизацију одзива анализатора;

(е) док анализатор мери концентрацију узорка, 30 секунда бележе се излазне вредности анализатора. Обрачунава се аритметичка средина тих података;

(ж) анализатор пролази верификацију интерференције ако је резултат из става (г) ове тачке у границама допуштеног одступања из тачке 8.1.9.2.3. овог прилога;

(з) одвојено се могу спровести и поступци провере интерференције за CO2 и H2O. Ако су коришћене нивое CO2 и H2O више од максималних нивоа очекиваних током испитивања, свака се проматрана вредност интерференције смањује тако да се опажена интерференција помножи с односом максималне очекиване вредности концентрације и стварне вредности коришћене током овог поступка. Могу се спровести и одвојени поступци провере интерференције за концентрације H2O (све до удела H2O од 0,025 mol/mol) које су ниже од максималних нивоа очекиваних током испитивања, но онда се проматрана вредност интерференције H2O мора повећати тако да се опажена интерференција помножи с односом максималне очекиване вредности концентрације H2O и њезине стварне вредности коришћене током овог поступка. Производ двају прилагођених вредности интерференције мора бити у границама допуштеног одступања из тачке 8.1.9.2.3. овог прилога.

8.1.10.   Мерења угљо-водоника

8.1.10.1.   Оптимизација и верификација FID анализатора

8.1.10.1.1.   Опсег и фреквенција

Свим се FID анализаторима FID мора умерити при почетној инсталацији. Умеравање се мора према потреби понављати на основу добре инжењерске процене. За FID који мери угљо-водонике (HC) морају се спровести следећи кораци:

(а) одзив FID-а на различите угљо-водонике оптимизује се након почетне инсталације анализатора и након већег одржавања. Одзив FID-а на пропилен и тоулен мора бити између 0,9 и 1,1 у односу на пропан;

(б) фактор одзива FID-а на метан (CH4) утврђује се након почетне инсталације анализатора и након већег одржавања како је описано у тачки 8.1.10.1.4. овог прилога;

(в) одзив на метан (CH4) проверава се унутар 185 дана пре испитивања.

8.1.10.1.2.   Умеравање

Умерни се поступак мора развити на основу добре инжењерске процене попут оне која се базира на упутствима произвођача FID анализатора и препорученој фреквенцији за умеравање FID-а. FID се мора умеравати помоћу умерних гасова C3H8 који задовољавају спецификације из тачке 9.5.1. овог прилога. Умерава се на бази броја угљеника од један (C1).

8.1.10.1.3.   Оптимизација одзива FID–а на угљо-водонике (HC)

Овај се поступак односи само на FID анализаторе који мере HC.

(а) При првом покретању инструмента и за основне прилагођавања при раду помоћу горива FID-а и нултог ваздуха примењују се захтеви произвођача инструмента и добра инжењерска процена. Загрејани FID-ови морају се налазити унутар захтеваних распона радне температуре. Одзив FID-а оптимизује се како би испуњавао захтев за одзивне факторе угљо-водоника и проверу интерференције кисеоника у складу с тачкама 8.1.10.1.1.(а) и 8.1.10.2. овог прилога у најуобичајенијем очекиваном распону анализатора током испитивања емисије. Ако је уобичајени распон анализатора мањи од минималног распона за оптимизација који је специфицирао произвођач инструмента, за тачно се оптимизација FID-а може употребљавати већи распон анализатора у складу с препоруком произвођача инструмента и добром инжењерском проценом.

(б) Загрејани FID-ови морају бити унутар захтеваних распона радне температуре. Одзив FID-а оптимизује се у најуобичајенијем очекиваном распону анализатора током испитивања емисије. Кад се протоци горива FID-а и ваздуха успоставе према произвођачевим препорукама, у анализатор се уводи распонски гас.

(в) За оптимизацију се следећи кораци од I. до IV. или поступак који препоручује произвођач инструмента. За оптимизација могу се употребљавати и поступци наведени у документу удружења SAE бр. 770141;

I. Одзив на задати проток горива FID-а утврђује се из разлике између одзива на распонски гас и одзива на нулти гас;

II. Проток горива поступно се регулише изнад и испод спецификације произвођача. Бележе се распонски и нулти одзив при тим протоцима горива FID-а.

III. Разлика између распонског одзива и нултог одзива уцртава се у дијаграм, а проток горива прилагођава према пуној страни криве. То је почетна поставка протока коју ће можда требати додатно оптимизовати зависно о резултатима одзивних фактора угљо-водоника и провере интерференције кисеоника у складу с тачкама 8.1.10.1.1.(а) и 8.1.10.2. овог прилога.

IV. Ако интерференција кисеоника и одзивни фактори угљо-водоника не задовољавају следеће спецификације, онда се проток ваздуха поступно прилагођава изнад и испод нивое из спецификација произвођача те се за сваки проток понављају тачке 8.1.10.1.1.(а) и 8.1.10.2. овог прилога.

(г) Морају се утврдити оптималне брзине протока и/или притисака за гориво FID-а и ваздух горионика те их се мора узорковати и забележити за будућу употребу.

8.1.10.1.4.   Утврђивање фактора одзива на CH4 FID-a за угљо-водонике

С обзиром на то да FID анализатори обично имају друкчију реакцију на CH4 у односу на C3H8, након оптимизације FID-а мора се одредити фактор одзива сваког FID анализатора угљо-водоника на CH4, RF CH4[THC-FID]. Најактуелнији измерени RF CH4[THC-FID] у складу с овим Одељком употребљава се при обрачунима за одређивање HC описанима у Одељку 2. Прилога 10 ове уредбе (приступ базиран на маси) или Одељку 3. Прилога 10 ове уредбе (моларни приступ) како би се компензовао одзив на CH4. RF CH4[THC-FID] мора се утврдити како редоследи:

(а) одабире се концентрација распонског C3H8 како би се анализатор распонски умерио пре испитивања емисије. Одабиру се само распонски гасови који задовољавају спецификације из тачке 9.5.1. овог прилога те се бележи концентрација C3H8 у гасу;

(б) одабире се распонски CH4 који задовољава спецификације из тачке 9.5.1. овог прилога те се бележи концентрација CH4 у гасу;

(в) FID анализатором мора се руковати у складу с упутствима произвођача;

(г) мора се потврдити да је FID анализатор умерен гасом C3H8. Умеравање се спроводи на бази броја угљеника од један (C1);

(д) FID се нулто умери нултим гасом који се употребљава за испитивање емисија;

(ђ) FID се распонски умери распонским гасом C3H8;

(е) на отвор FID анализатора за узорке уводи се распонски гас CH4 одабран у складу са ставом (б) ове тачке;

(ж) одзив анализатора мора се стабилизовати. Време стабилизације може укључивати време за прочишћавање анализатора и време да се узме у обзир одзив анализатора;

(з) док анализатор мери концентрацију CH4, бележи се 30 секунда узоркованих података те се обрачунава аритметичка средина тих вредности;

(и) средња измерена концентрација подели се с забележеном распонском концентрацијом CH4. Резултат је фактор одзива FID анализатора на CH4, RF CH4 [THC-FID].

8.1.10.1.5.   Верификација одзива FID-а за угљо-водонике на метан (CH4)

Ако је вредност RF CH4[THC-FID] добијена у складу с тачком 8.1.10.1.4. овог прилога унутар ± 5,0 % његове најактуелније претходно утврђене вредности, FID за HC пролази верификацију одзива на метан.

(а) Прво се верификује је ли сваки притисак и/или брзина протока горива за FID, ваздуха за горионик и узорак унутар ± 0,5 % њихових Најактуелнијих претходно забележених вредности, како је описано у тачки 8.1.10.1.3. Ако се те брзине протока морају прилагодити, нови RF CH4 [THC-FID] утврђује се како је описано у тачки 8.1.10.1.4. Треба проверити налази ли се одређена вредност RF CH4 [THC-FID] унутар допуштеног одступања наведеног у овој тачки 8.1.10.1.5. овог прилога;

(б) Ако вредност RF CH4 [THC-FID] није унутар допуштеног одступања из тачке 8.1.10.1.5, одзив FID–а поновно се оптимизује како је описано у тачки 8.1.10.1.3. овог прилога;

(ц) нови RF CH4 [THC-FID] утврђује се како је описано у тачки 8.1.10.1.4. овог прилога. Та нова вредност RF CH4 [THC-FID] употребљава се при обрачунима за одређивање HC-a описанима у Одељку 2. Прилога 10 ове уредбе (приступ базиран на маси) или Одељку 3. Прилога 10 ове уредбе (моларни приступ).

8.1.10.2.   Нестехиометријска верификација интерференције O2 за FID којим се мери неразређени издувни гас

8.1.10.2.1.   Опсег и фреквенција

Ако се FID анализатори употребљавају за мерења неразређеног издувног гаса, величина интерференције O2 за FID проверава се при почетној инсталацији и након већег одржавања.

8.1.10.2.2.   Начела мерења

Промене концентрације О2 у неразређеном издувном гасу могу утицати на одзив FID-а променом температуре пламена FID-а. Гориво за FID, ваздух горионика и проток узорка морају се оптимизовати како би задовољили на верификацији. Радни учинак FID-а мора се верификовати компензацијским алгоритмима за интерференцију О2 за FID који делује током испитивања емисије.

8.1.10.2.3.   Захтеви за систем

Сваки FID анализатор који се употребљава током испитивања мора проћи верификацију интерференције О2 за FID према поступку у овом Одељку.

8.1.10.2.4.   Поступак

Интерференција О2 за FID мора се утврдити на следећи начин, уз напомену да се може употребљавати један или више разделника гаса како би се добиле референтне концентрације гаса које су нужне за спровођење ове верификације:

(а) за распонско умеравање анализатора пре испитивања емисија изаберу се три референтна распонска гаса који су у складу са спецификацијама из тачке 9.5.1. овог прилога и садржавају концентрацију C3H8. референтни распонски гасови CH4 морају се бирати за FID-ове умерене на CH4 с филтером пропусним само за метан. Захтев за је декларисаном просечне концентрације О2 може се занемарити ако је FID умерен распонским гасом који је уравнотежен просечном очекиваном концентрацијом кисеоника;

(б) мора се потврдити да FID анализатор одговара свим спецификацијама из тачке 8.1.10.1. овог прилога;

(в) FID анализатор мора се покренути и радити као што би то било и пре испитивања емисије. Независно о извору ваздуха за горионик FID-а током испитивања, за ову се верификацију као извор ваздуха за горионик употребљава нулти ваздух;

(г) анализатор се намести на нулу;

(д) анализатор се распонски умери распонским гасом који се употребљава током испитивања емисија;

(ђ) нулти одзив проверава се нултим гасом који се употребљава током испитивања емисије. Следећи се корак изводи ако је средњи нулти одзив 30 секунда узоркованих података унутар ± 0,5 % референтне распонске вредности употребљене у ставу (е) ове тачке, а у супротном поступак се понавља од става (д) ове тачке;

(е) одзив анализатора проверава се распонским гасом који има минималну концентрацију О2 која се очекује током испитивања. Средњи одзив 30 секунда стабилизујених података бележи се као x О2minHC;

(ж) нулти одзив FID анализатора мора се проверити нултим гасом који се употребљава током испитивања емисије. Следећи се корак изводи ако је средњи нулти одзив 30 секунда стабилизујених података узорка унутар ± 0,5 % референтне распонске вредности наведене у ставу (е) ове тачке, а у супротном поступак се понавља од става (д) ове тачке;

(з) одзив анализатора проверава се распонским гасом који садржава просечну концентрацију О2 која се очекује током испитивања. Средњи одзив 30 секунда стабилизујених података узорка бележи се као x О2avgHC;

(и) нулти одзив FID анализатора мора се проверити нултим гасом који се употребљава током испитивања емисије. Следећи се корак изводи ако је средњи нулти одзив 30 секунда стабилизујених података узорка унутар ± 0,5 % референтне распонске вредности наведене у ставу (е) ове тачке, а у супротном поступак се понавља од става (д) ове тачке;

(ј) одзив анализатора проверава се распонским гасом с максималном концентрацијом О2 која се очекује током испитивања. Средњи одзив 30-секундних стабилизујених података о узорку бележи се као x О2maxHC;

(к) нулти одзив FID анализатора мора се проверити нултим је декларисаном који се употребљава током испитивања емисије. Следећи се корак изводи ако је средњи нулти одзив 30 секунда стабилизујених података узорка унутар ± 0,5 % референтне распонске вредности наведене у ставу (е) ове тачке, а у супротном поступак се понавља од става (л) ове тачке;

(љ) обрачунава се разлика у процентима између x О2maxHC и његове концентрације референтног гаса. Обрачунава се разлика у процентима између x О2avgHC и његове концентрације референтног гаса. обрачунава се разлика у процентима између x О2minHC и његове концентрације референтног гаса. Затим се утврди максимална разлика у процентима између тих трију вредности. То је интерференција О2;

(м) ако је интерференција О2 унутар ± 3 %, FID пролази верификацију интерференције О2; у супротном нужно је уклонити недостатак спровођењем најмање једног од следећих поступака:

I. верификација се мора поновити како би се утврдило је ли током поступка учињена грешка;

II. за испитивање емисија морају се одабрати нулти и распонски гасови који садржавају вишу или нижу концентрацију О2 па се верификација мора поновити;

III. морају се прилагодити брзине протока ваздуха за горионик FID-а, горива и узорка. Ако су те брзине протока намештене на FID-у укупних угљо-водоника (THC FID) како би се испунили захтеви верификације интерференције О2, за следећу се верификацију RF CH4 мора поновно наместити RF CH4. Верификација интерференције О2 мора се поновити након намештања те се мора одредити RF CH4;

IV. FID се мора поправити или заменити, а верификација интерференције О2 мора се поновити.

8.1.10.3.   Пенетрацијске фракције филтера пропусног само за метан (резервисано)

8.1.11.   Мерења NOx

8.1.11.1.   Верификација гушења CO2 и H2O за хемилуминисцентни детектор (CLD)

8.1.11.1.1.   Опсег и фреквенција

Ако се CLD анализатор употребљава за мерење NOx, износ гушења H2O и CO2 мора се верификовати након инсталације CLD анализатора и након већег одржавања.

8.1.11.1.2.   Начела мерења

H2O и CO2 могу негативно утицати на одзив CLD-а на NOx динамичким гушењем, које инхибира хемилуминисцентну реакцију коју CLD употребљава за детекцију NOx. Тим се поступком и обрачунима из тачке 8.1.11.2.3. овог прилога утврђује гушење и резултате гушења прилагођавају према максималној моларној фракцији H2O и максималној концентрацији CO2 које се очекују током испитивања емисије. Ако CLD анализатор употребљава компензацијске алгоритме гушења који пак употребљавају инструменте за мерење H2O и/или CO2, гушење се мора еволуирати док су ти инструменти активни и док се примењују компензацијски алгоритми.

8.1.11.1.3.   Захтеви за систем

При мерењу разређеног гаса CLD анализатор не сме премашити комбиновано гушење H2O и CO2 више од ± 2 %. При мерењу неразређеног гаса CLD анализатор не сме премашити комбиновано гушење H2O и CO2 више од ± 2,5 %. Комбиновано гушење збир је гушења CO2 одређеног како је описано у тачки 8.1.11.1.4. овог прилога и гушења H2O како је одређено у тачки 8.1.11.1.5. овог прилога. Ако ти захтеви нису испуњени, морају се предузети корективне мере, и то поправљање или замена анализатора. Пре покретања испитивања емисија мора се верификовати је ли анализатор корективним мерама враћен у стање исправног рада.

8.1.11.1.4.   Поступак верификације гушења CO2

Следећа метода или метода коју је прописао произвођач инструмента могу се употребити за утврђивање гушења CO2 с помоћу разделника гаса који меша бинарне распонске гасове с нултим гасом као разређивачем и који одговара спецификацијама из тачке 9.4.5.6, или се на основу добре инжењерске процене развија друкчији протокол:

(а) за повезивање се морају употребити цеви од политетрафлуоретилена (PTFE) или од нерђајућег челика;

(б) разделник гаса мора се конфигурисати тако да се међусобно мешају готово једнаке количине распонског гаса и гаса за разређивање;

(в) ако CLD анализатор има начин рада у којем открива само НО, за разлику од укупног NOx, тада мора радити у начину рада само за НО;

(г) мора се употребљавати распонски CO2 који испуњава захтеве из тачке 9.5.1. овог прилога и концентрација која је приближно двоструко већа од максималне очекиване концентрације CO2 током испитивања емисије;

(д) мора се употребљавати распонски НО који испуњава захтеве из тачке 9.5.1. овог прилога и концентрација која је приближно двоструко већа од максималне очекиване концентрације НО током испитивања емисије. Веће концентрације могу се употребљавати у складу с препоруком произвођача инструмента и добром инжењерском проценом како би се добила тачна верификација ако је очекивана концентрација НО нижа од минималног распона за верификацију који је специфицирао произвођач инструмента;

(ђ) CLD анализатор мора се нулто и распонски умерити. CLD анализатор распонски се умерава распонским гасом НО из става (е) ове тачке помоћу разделника гаса. Распонски НО спаја се на распонски отвор разделника гаса; нулти гас спаја се на отвор разређивача на разделнику гаса; употребљава се исти номинални однос мешања који је одабран у ставу (б) ове тачке; а излазна концентрација НО из разделника гаса употребљава се за распонско умеравање CLD анализатора. Корекције својстава гаса примењују се према потреби како би се осигурала тачна подела гаса;

(е) распонски CO2 спаја се на распонски отвор разделника гаса;

(ж) распонски НО спаја се на распонски отвор разделника гаса;

(з) док НО и CO2 протичу кроз разделник гаса, излаз разделника гаса мора се стабилизовати. Мора се утврдити концентрација CO2 из излаза разделника гаса, према потреби примењујући корекцију својстава гаса како би се осигурала тачна подела гаса. Ту се концентрацију, x CO2act, мора забележити и употребљавати у обрачунима за верификацију гушења из тачке 8.1.11.2.3. Алтернативно, уместо разделника гаса може се употребљавати и неки други једноставан уређај за мешање гасова. У том се случају анализатор употребљава за утврђивање концентрације CO2. Ако се NDIR употребљава у комбинацији с једноставним уређајем за мешање гаса, он мора испуњавати захтеве из овог одељка и мора га се распонски умерити помоћу CO2 из става (д) ове тачке. Линеарност NDIR анализатора мора се унапред проверити на целом распону до двоструке вредности максималне очекиване концентрације CO2 током испитивања;

(ј) концентрација НО мери се иза разделника гаса CLD анализатором. Мора се допустити време за стабилизацију одзива анализатора. Време стабилизације може укључивати време потребно за прочишћавање преносног вода и време којим се узима у обзир одзив анализатора. Док анализатор мери концентрацију узорка, 30 секунда бележе се излазне вредности анализатора. Из наведених се података рачуна артиметичка средина концентрације, x NOmeas. Вредност x NOmeas мора се бележити и употребљавати у обрачунима за верификацију гушења из тачке 8.1.11.2.3. овог прилога;

(к) стварна концентрација НО рачуна се на излазу разделника гаса, x NOact, на основу концентрација распонског гаса и x CO2act према једначина (6-24). Обрачуната вредност употребљава се у обрачунима за верификацију гушења у једначина (6-23);

(л) вредности забележене у складу с тачкама 8.1.11.1.4. и 8.1.11.1.5. овог прилога употребљавају се за рачунање гушења како је описано у тачки 8.1.11.2.3. овог прилога.

8.1.11.1.5.   Поступак верификације гушења H2O

За утврђивање гушења H2O могу се употребљавати следећа метода или метода коју је прописао произвођач инструмента, или се на основу добре инжењерске процене развија друкчији протокол:

(а) за потребне се везе морају употребити цеви од политетрафлуоретилена (PTFE) или од нерђајућег челика;

(б) ако CLD анализатор има начин рада у којем се открива само НО, за разлику од укупног NOx, CLD анализатор мора радити у начину рада само за НО;

(в) морају се употребљавати распонски НО који испуњава захтеве из тачке 9.5.1. овог прилога и концентрација која је близу максималне очекиване концентрације током испитивања емисије. Веће концентрације могу се употребљавати у складу с препоруком произвођача инструмента и добром инжењерском проценом како би се добила тачна верификација ако је очекивана концентрација НО нижа од минималног распона за верификацију који је специфицирао произвођач инструмента;

(г) CLD анализатор мора се нулто и распонски умерити. CLD анализатор распонски се умерава распонским гасом НО из става (ц) ове тачке, концентрација распонског гаса бележи се као x NOdry и употребљава се у обрачунима за верификацију гушења из тачке 8.1.11.2.3. овог прилога;

(д) распонски гас НО овлажује се продувавањем мехурића кроз дестилисану воду у затвореној посуди. Ако узорак овлаженог распонског НО не прође кроз уређај за сушење узорка у сврху овог верификацијског испитивања, температура посуде мора се регулисати тако да генерише садржај H2O у распонском гасу који је приближно једнак максималној очекиваној моларној фракцији H2O током испитивања емисије. Ако овлажени узорак распонског NО не прође кроз уређај за сушење узорка, прорачуни за верификацију гушења из тачке 8.1.11.2.3. овог прилога постављају измерено гушење H2O према највишој очекиваној моларној фракцији H2O током испитивања емисије. Ако овлажени узорак распонског NО пролази кроз уређај за сушење у сврху ове верификације, температура посуде мора се регулисати тако да генерише садржај H2O у распонском гасу који је барем једнако висок као највиши очекивани садржај на излазу уређаја за сушење у складу с тачком 9.3.2.3.1.1 овог прилога. У том се случају прорачунима за верификацију гушења из тачке 8.1.11.2.3. овог прилога сразмерно не мења измерено гушење H2O;

(ђ) овлажени испитни гас НО уводи се у систем узорковања. Може се увести испред или иза уређаја за сушење узорка који се употребљава током испитивања емисије. Зависно о месту увођења одабире се одговарајућа метода обрачуна из става (е) ове тачке. Уређај за сушење узорака мора проћи верификацијску проверу уређаја за сушење узорака из тачке 8.1.12. овог прилога;

(е) мери се моларна фракција H2O у овлаженом распонском НО. Ако се употребљава уређај за сушење узорка, моларна фракција H2O у овлаженом распонском НО мери се иза уређаја за сушење узорка, x H2O meas. Препоручује се мерење x H2O meas што је ближе могуће улазу CLD анализатора. Вредност x H2O meas може се обрачунат из мерења рошења, T dew, и апсолутног притисака, p total;

(ж) спречавање кондензације у преносним водовима, спојевима или вентилима од места мерења x H2O meas до анализатора мора се учинити на основу добре инжењерске процене. Препоручује се да се систем изведе тако да температуре стенки у преносним водовима, спојевима и вентилима од места мерења x H2O meas до анализатора буду барем 5 К изнад тачке рошења локалног гаса за узорковање;

(з) концентрација овлаженог распонског НО мери се CLD анализатором. Мора се допустити време за стабилизацију одзива анализатора. Време стабилизације може укључивати време потребно за прочишћавање преносног вода и време којим се узима у обзир одзив анализатора. Док анализатор мери концентрацију узорка, 30 секунда бележе се излазне вредности анализатора. Из наведених се података обрачунава артиметичка средина x NOwet. Вредност x NOwet бележи се и употребљава у обрачунима за верификацију гушења из тачке 8.1.11.2.3. овог прилога.

8.1.11.2.   Обрачуни за верификацију гушења CLD-а

Обрачуни за верификацију гушења CLD-а морају се спроводити како је описано у овој тачки.

8.1.11.2.1.   Очекивани износ воде током испитивања

Мора се проценити максимална очекивана моларна фракција воде током испитивања емисије, x H2Oexp. Та се процена ради на месту где је овлажени распонски гас НО уведен у тачки 8.1.11.1.5. (ф) овог прилога. При процењивању максималне очекиване моларне фракције воде узимају се у обзир максимални очекивани удео воде у ваздуху за изгарање, производи изгарања горива и ваздух за разређивање (ако је примењиво). Ако се овлажени распонски гас НО уводи у систем узорковања испред уређаја за сушење узорка током верификацијског испитивања, није потребно одређивати максималну очекивану моларну фракцију воде, а x H2Oexp се намести тако да буде једнак x H2Oмеас.

8.1.11.2.2.   Очекивани износ CO2 током испитивања

Мора се проценити максимална очекивана концентрација CO2 током испитивања емисије, x CO2exp. Та се процена ради на месту у систему узорковања где се помешани распонски гасови НО и CO2 уводе у складу с тачком 8.1.11.1.4. (ј) овог прилога. При процењивању максималне очекиване концентрације CO2 узимају се у обзир максимални очекивани удео CO2 у производима изгарања горива и ваздуху за разређивање.

8.1.11.2.3.   Обрачуни комбинованог гушења H2O и CO2

Комбиновано гушење H2O и CO2 рачуна се једначином (6-23):

|  | (6-23) |
| --- | --- |

при чему је:

| гушење (qуench) = | количина гушења за CLD |
| --- | --- |
| x NOdry | измерена концентрација НО испред уређаја за мехуриће у складу с тачком 8.1.11.1.5.(д) овог прилога |
| x NOwet | измерена концентрација НО иза уређаја за мехуриће у складу с тачком 8.1.11.1.5.(и) овог прилога |
| x H2Oexp | максимална очекивана моларна фракција воде током испитивања емисије у складу с тачком 8.1.11.2.1. овог прилога |
| x H2Omeas | измерена моларна фракција воде током верификације гушења у складу с тачком 8.1.11.1.5.(г) овог прилога |
| x NOmeas | измерена концентрација НО кад је распонски НО помешан с распонским гасом CO2 у складу с тачком 8.1.11.1.4.(ј) овог прилога |
| x NOact | стварна концентрација НО кад је распонски гас НО помешан с распонским гасом CO2 у складу с тачком 8.1.11.1.4.(к) и обрачуната из једначине (6-24) |
| x CO2exp | максимална очекивана концентрација CO2 током испитивања емисије у складу с тачком 8.1.11.2.2. овог прилога |
| x CO2act | стварна концентрација CO2 кад је распонски гас за одређивање распона НО помешан с распонским гасом CO2 у складу с тачком 8.1.11.1.4.(и) овог прилога |

|  | (6-24) |
| --- | --- |

при чему је:

| x NOspan | улазна концентрација распонског гаса НО у разделник гаса у складу с тачком 8.1.11.1.4.(е) овог прилога. улазна концентрација распонског гаса CO2 у разделник гаса у складу с тачком 8.1.11.1.4.(д) овог прилога. |
| --- | --- |
| x CO2span | улазна концентрација распонског гаса CO2 у разделник гаса у складу с тачком 8.1.11.1.4.(д) овог прилога |

8.1.11.3.   Верификација интерференције HC и H2O за NDUV анализатор

8.1.11.3.1.   Опсег и фреквенција

Ако се NOx мери NDUV анализатором, износ интерференције H2O и HC мора се проверавати након почетне инсталације анализатора и након већег одржавања.

8.1.11.3.2.   Начела мерења

Угљо-водоници и H2O могу имати позитивну интерференцију с NDUV анализатором тако што проузрокују одзив сличан одзиву NOx. Ако NDUV анализатор има компензацијске алгоритме који употребљавају мерења других гасова како би прошао ову верификацију интерференције, та се друга мерења морају спроводити истовремено како би се током верификације интерференције анализатора тестирали компензацијски алгоритми.

8.1.11.3.3.   Захтеви за систем

NDUV анализатор NOx мора имати комбиновану интерференцију H2O и HC унутар ± 2 % средње концентрације NOx.

8.1.11.3.4.   Поступак

Верификација интерференције мора се спроводити на следећи начин:

(а) NDUV анализатор NOx укључује се, ради те нулто и распонски умерава према упутствима произвођача инструмента;

(б) Препоручује се издвајање издувног гаса мотора како би се обавила верификација. За одређивање количине NOx у издувном гасу употребљава се CLD који одговара спецификацијама из тачке 9.4. овог прилога. Одзив CLD-а употребљава се као референтна вредност. У издувном се гасу мере и угљо-водоници и то FID анализатором који одговара спецификацијама из тачке 9.4. овог прилога. Одзив FID-а употребљава се као референтна вредност угљо-водоника;

(в) издувни гас мотора уводи се у NDUV анализатор испред уређаја за сушење узорка ако се такав уређај употребљава током испитивања;

(г) Мора се допустити време за стабилизацију одзива анализатора. Време стабилизације може укључивати време потребно за прочишћавање преносног вода и време којим се узима у обзир одзив анализатора.

(д) Док сви анализатори мере концентрацију узорка, бележи се 30 секунда узоркованих података и обрачунава се аритметичка средина за сва три анализатора;

(ђ) средња вредност CLD-а одузима се од средње вредности NDUV-а;

(е) та се разлика множи с односом очекиване средње концентрације HC и концентрације HC измерене током верификације. Анализатор пролази верификацију интерференције из ове тачке ако је тај резултат унутар ± 2 % концентрације НОx очекиване на граничној вредности емисија, како је утврђено у једначини (6-25). Анализатор пролази верификацију интерференције из ове тачке ако је тај резултат унутар ± 2 % концентрације NOx очекиване при стандарду, како је утврђено у једначина (6-25):

|  | (6-25) |
| --- | --- |

при чему је:

|  | средња концентрација NOx коју измери CLD [μmol/mol] или [ppm] |
| --- | --- |
|  | средња концентрација NOx коју измери CLD [μmol/mol] или [ppm] |
|  | средња измерена концентрација HC [μmol/mol] или [ppm] |
|  | средња концентрација HC очекивана при стандарду [μmol/mol] или [ppm] |
|  | средња концентрација NOx очекивана при стандарду [μmol/mol] или [ppm] |

8.1.11.4   Продирање NO2 у уређај за сушење узорка

8.1.11.4.1.   Опсег и фреквенција

Ако се уређај за сушење узорка употребљава за сушење узорка испред мерног инструмента за NOx, али се испред уређаја не употребљава претварач NO2, ова се верификација мора учинити за продирање NO2 у уређај за сушење узорка. Верификација се мора спровести након почетне инсталације и након већег одржавања.

8.1.11.4.2.   Начела мерења

Уређај за сушење узорка уклања воду, која иначе може утицати на мерење NOx. Но текућа вода која заостане у неодговарајуће конструисаном уређају за сушење узорка може уклонити NO2 из узорка. Ако се уређај за сушење узорка употребљава без претварача NO2 у NO испред, могла би, дакле, уклонити NO2 из узорка пре мерења NOx.

8.1.11.4.3.   Захтеви за систем

Уређај за сушење узорка мора омогућивати мерење барем 95 % укупног NO2 при највећој очекиваној концентрацији NO2.

8.1.11.4.4.   Поступак

Следећи се поступак мора употребљавати за верификацију учинка уређаја за сушење узорка:

(а) Намештање инструмената. Редоследе се произвођачеве упутства за покретање и употребу анализатора те уређаја за сушење узорка. Анализатор и уређај за сушење узорка прилагођавају се према потреби како би се оптимизовао учинак.

(б) Намештање опреме и прикупљање података.

I. Анализаторе укупног NOx распонски се и нулто умерава као што би се учинило и пре испитивања емисије;

II. Одабире се умерни гас NO2 (равнотежни је гас суви ваздух) с концентрацијом NO2 која је близу максималне концентрације очекиване током испитивања. Веће концентрације могу се употребљавати у складу с препоруком произвођача инструмента и добром инжењерском проценом како би се добила тачна верификација ако је очекивана концентрација NO2 нижа од минималног распона за верификацију који је специфицирао произвођач инструмента.

III. Тај умерни гас прелива се на сонди система за узорковање гаса или елементу за преливање. Оставља се време за стабилизацију одзива на укупни NOx, при чему се у обзир узимају само кашњења преноса и одзив инструмента.

IV. Рачуна се средња вредност 30 секунда бележених података о укупном NOx и та се вредност бележи као x NOxref.

V. Зауставља се проток умерног гаса NO2.

VI. Затим се систем за узорковање засићује преливањем излазног продукта генератора рошења, намештеног на тачку рошења од 323 К (50 °C), на сонди система за узорковање гаса или елементу за преливање. Излазни продукт генератора рошења узоркује се кроз систем за узорковање и уређај за сушење узорка барем 10 минута до тренутка у којем се очекује да уређај за сушење узорка уклања константну количину воде.

VII. Затим се одмах пребацује натраг на преливање умерног гаса NO2 који се употребљава за успостављање x NOxref. Оставља се време за стабилизацију одзива на укупни NOx, узимајући у обзир само кашњења преноса и одзив инструмента. Рачуна се средња вредност 30 секунда бележених података о укупном NOx и та се вредност бележи као x NOxmeas.

VIII. Вредност x NOxmeas коригира се на x NOxdry на основу остатка водене паре који је прошао кроз уређај за сушење узорка при температури и притиску на излазу уређаја за сушење узорка;

(в) Еволуација учинка: ако x NOxdry износи мање од 95 % x x NOxref, уређај за сушење узорка мора се поправити или заменити.

8.1.11.5.   Верификација конверзије претварача NO2 у NO

8.1.11.5.1.   Опсег и фреквенција

Ако се употребљава анализатор који мери само NO за одређивање NOx, претварач NO2 у NO мора се употребљавати испред анализатора. Верификација се ради након инсталације претварача, након већег одржавања и унутар 35 дана пре испитивања емисије. Верификација се понавља том фреквенцијом како би се верификовало да се каталитичка активност претварача NO2 у NO није погоршала.

8.1.11.5.2.   Начела мерења

Претварач NO2 у NO омогућује анализатору који мери само НО одређивање укупне вредности NOx претварањем NO2 из издувног гаса у НО.

8.1.11.5.3.   Захтеви за систем

Претварач NO2 у NO мора омогућивати мерење барем 95 % укупног NO2 при максималној очекиваној концентрацији NO2.

8.1.11.5.4.   Поступак

Следећи се поступак мора употребљавати за верификацију радног учинка претварача NO2 у NO:

(а) за намештање инструмента следе се произвођачева упутства за покретање и употребу анализатора и претварача NO2 у NO. Анализатор и претварач према потреби се прилагођавају како би се учинак оптимизовао;

(б) улаз озонатора спаја се с извором нултог ваздуха или кисеоника, а његов се излаз спаја на један прикључак тропутног Т-комада. Распонски гас NO спаја се на други прикључак, а улаз претварача NO2 у NO на поредоследњи прикључак;

(в) при обављању ове провере морају се учинити следећи кораци:

I. ваздух из озонатора се прекине, озонатор искључи, а претварач NO2 у NO намести на обилазни начин рада (тј. начин NO). Омогућује се стабилизација, при чему се у обзир узимају само кашњења преноса и одзив инструмента;

II. Протоци NO и нултог гаса прилагођавају се тако да концентрација NO код анализатора буде близу вршне концентрације укупног NOx која се очекује током испитивања. Удео NO2 у смеси гасова мора бити мањи од 5 % концентрације NO. Концентрација NO бележи се обрачунавањем средње вредности 30 секунда узоркованих података из анализатора и та се вредност бележи као x NOref. Веће концентрације могу се употребљавати у складу с препоруком произвођача инструмента и добром инжењерском проценом како би се добила тачна верификација ако је очекивана концентрација NO нижа од минималног распона за верификацију који је специфицирао произвођач инструмента;

III. укључује се довод О2 из озонатора, а брзина протока О2 прилагођава тако да је NO који показује анализатор за око 10 % мањи од x NOref. Концентрација NO бележи се обрачунавањем средње вредности 30 секунда узоркованих података из анализатора и та се вредност бележи као x NO+ О2mиx;

IV. озонатор се укључује, а брзина производње озона прилагођава се тако да је NO који мери анализатор приближно 20 % од x NOref, уз одржавање најмање 10 % нереагованог НО. Концентрација NO бележи се обрачунавњем средње вредности 30 секунда узоркованих података из анализатора и та се вредност бележи као x NOmeas;

V. NOx анализатор пребацује се у начин рада NOx те се мери укупни NOx. Концентрација NOx бележи се обрачунавањем средње вредности 30 секунда узоркованих података из анализатора и та се вредност бележи као x NOxmeas;

VI. озонатор се искључује, али проток гаса кроз систем се одржава. Анализатор NOx показује NOx у смеси NO + О2. Концентрација NOx бележи се обрачунавањем средње вредности 30 секунда узоркованих података из анализатора и та се вредност бележи као x NOx+ О2mix;

VII. довод О2 се прекида. Анализатор NOx показује NOx у почетној смеси НО у N2. Концентрација NOx бележи се обрачунавањем средње вредности 30 секунда узоркованих података из анализатора и та се вредност бележи као x NOxref. Та вредност не сме бити више од 5 % изнад вредности x NOref;

г) еволуација учинка: ефикасност претварача NOx рачуна се заменом добијених концентрација у једначина (6-26):

(6-26).

(д)ако је резултат мањи од 95 %, прематеријаач NO2 у NO мора се поправити или заменити.

8.1.12 Верификација уређаја за сушење узорака

Ако се на излазу уређаја за сушење узорака употребљава сензор влажности за континуирани надзор тачке влажења, онда ова провера није примењива све док је осигурано да је влажност на излазу уређаја за сушење узорака нижа од минималних вредности које се употребљавају при проверама гушења, интерференције и компензације.

Ако се уређај за сушење узорака употребљава како је допуштено тачком 9.3.2.3.1. овог прилога за уклањање воде из гаса за узорковање, радни учинак топлотних хладњака верификује се при уградњи и после већег одржавања. Радни учинак уређаја за сушење узорака с осмотском мембраном верификује се при уградњи, после већег одржавања те унутар 35 дана од испитивања.

Вода може инхибирати могућност анализатора да правилно измери жељену компоненту издувног гаса па се понекад уклања пре него што гас за узорковање дође до анализатора. На пример, вода може негативно утицати на одзив CLD-а на НОx због гушења и позитивно утицати на NDIR анализатор изазивањем одзива сличног одзиву на CО.

Уређај за сушење узорака мора испуњавати спецификације из тачке 9.3.2.3.1. овог прилога за тачку влажења Тdеw и апсолутни притисак Ptotal иза уређаја за сушење узорака с осмотском мембраном или топлотног хладњака.

За утврђивање радног учинка уређаја за сушење узорака мора се употребљавати следећи верификацијски поступак или се на основу добре инжењерске процене мора развити друкчији протокол:

I. за повезивање се употребљавају цеви од политетрафлуоретилена (PTFE) или од нерђајућег челика;

II. N2 или прочишћени ваздух овлажују се продувавањем мехурића кроз дестилисану воду у затвореној посуди која овлажује гас до највише тачке влажења узорка која се процени за време узорковања емисије;

III. овлажени гас уводи се испред уређаја за сушење узорака;

IV. температура овлаженог гаса иза посуде одржава се најмање 5 К (5 °С) изнад његове тачке влажења;

V. тачка влажења овлаженог гаса Тdеw и притисак Ptotal мере се што је ближе могуће улазу уређаја за сушење узорака како би се верификовало је ли тачка влажења највиша која је процењена током узорковања емисије;

VI. тачка влажења овлаженог гаса Тdеw и притисак Ptotal мере се што је ближе могуће излазу уређаја за сушење узорака;

VII. уређај за сушење узорака пролази верификацију ако је резултат из тачке (д) VI. овог одељка нижи од тачке влажења према спецификацијама уређаја за сушење узорака одређенима у тачки 9.3.2.3.1 овог прилога плус 2 К (2 °С) или ако је моларни удео из тачке (д) ви. нижи од онога из одговарајућих спецификација уређаја за сушење узорака плус 0,002 mol/mol или обимског удела од 0,2 %. Напомињемо да се за ту верификацију тачка влажења узорка изражава апсолутном температуром, у келвинима.

8.1.13  Мерења PM-а

8.1.13.1   Верификација PM ваге и поступка мерења

8.1.13.1.1   Опсег и учесталост

У овом се одељку описују три верификације.

(а) Независна верификација учинка PM ваге унутар 370 дана пре мерења било ког филтера.

(б) Нулто и распонско умеравање ваге унутар 12 сати пре мерења било ког филтера.

(в) Верификација да је утврђивање масе референтних филтера Пре и после мерења филтера у границама допуштеног одступања.

8.1.13.1.2 Независна верификација

Произвођач ваге (или представник којег је одобрио произвођач ваге) верификује ефикасност ваге унутар 370 дана пре испитивања у складу с поступцима унутрашње контроле.

8.1.13.1.3 Нулто и распонско умеравање

Радни учинак ваге верификује се нултим и распонским умеравањем ваге најмање једним мерним тегом, при чему за спровођење те верификације сви тегови који се употребљавају морају одговарати спецификацијама из тачке 9.5.2 овог прилога. Примењује се ручни или аутоматизовани поступак:

(а) у ручном се поступку мора употребљавати вага нулто и распонски умерена најмање једним мерним тегом. Ако се средње вредности обично добивају понављањем поступка мерења како би се повећала тачност и прецизност мерења PM-а, исти се поступак мора применити за верификацију учинка ваге;

(б) аутоматски се поступак врши с интерним мерним теговима којима се аутоматски верификује учинак ваге. За спровођење те верификације ти интерни мерни тегови морају одговарати спецификацијама из тачке 9.5.2 овог прилога.

8.1.13.1.4   Мерење референтног узорка

Сва очитања масе током мерења морају се верификовати мерењем референтних медија за узорковање PM-а (нпр. филтера) пре и после мерења. Поступак мерења може бити кратак према жељи, али не дужи од 80 сати, те може обухватати очитања масе пре и после испитивања. Узастопна утврђивања масе сваког референтног медија за узорковање PM-а морају дати једнаку вредност унутар ± 10 μг или ± 10 % очекиване укупне масе честица материје, зависно што је веће. Ако узастопна мерења филтера за узорке PM-а не испуне тај критеријум, сва појединачна очитања масе испитног филтера између узастопних утврђивања масе референтног филтера проглашавају се неважећима. Ти филтери могу се поновно измерити у другом поступку мерења. Ако се филтер после испитивања прогласи неважећим, испитни је интервал исто тако неважећи. Та се верификација мора вршити на следећи начин:

(а) најмање два узорка неискоришћеног медија за узорковање PM-а чувају се у окружењу за стабилизацију PM-а. Они служе као референце. Неискоришћени филтери од истог материјала и једнаке величине одабиру се и употребљавају као референце;

(б) референце се стабилизују у окружењу за стабилизацију PM-а. Сматра се да су референце стабилизиране ако су минимално 30 минута биле у окружењу за стабилизацију PM-а, а окружење за стабилизацију PM-а пре тога је најмање 60 минута било у складу са спецификацијама из тачке 9.3.4.4. овог прилога;

(в) вага се неколико пута оптерећује референтним узорком без бележења вредности;

(г) вага се мора нулто и распонски уравнотежити. На вагу се постави испитна маса (нпр. мерни тег), која се затим уклони пазећи да се вага врати на прихватљиво нулто очитање унутар стандардлног времена стабилизације;

(д) сваки се референтни медиј (нпр. филтери) мери и бележи му се маса. Ако се средње вредности обично постижу понављањем мерења како би се повећала тачност и прецизност маса референтних медија (нпр. филтера), исти се поступак употребљава за мерење средњих вредности маса медија за узорковање (нпр. филтера);

(ђ) бележе се тачка влажења окружења ваге, температура околине и атмосферски притисак;

(е) забележени услови околине употребљавају се за корекцију резултата за узгон како је описано у тачки 8.1.13.2. Бележи се маса сваке референце коригована за узгон;

(ж) свака референтна маса референтног медија (нпр. филтера) коригована за узгон одузима се од претходно измерене и забележене масе кориговане за узгон;

(з) ако се нека од посматраних маса референтних филтера промени више него што је допуштено у овом одељку, сва се утврђивања масе честица материје учињена од последње успешне валидације масе референтног медија (нпр. филтера) поништавају. Референтни филтери PM-а могу се одбацити ако се маса само једног филтера променила више него што је допуштено и ако се може са сигурношћу утврдити посебни узрок промене масе тог филтера који није утицао на остале филтере који су још у поступку. Валидација се тада може сматрати успешном. У том случају контаминирани референтни медиј не сме се укључити у одређивање усклађености с тачком (ј) ове тачке, него се тај референтни филтер одбацује и замењује;

(и) ако се било која референтна маса промени за износ већи од допуштеног према тачки 8.1.13.1.4. овог прилога, поништавају се сви резултати PM-а који су утврђени између два наврата у којима су се утврђивале референтне масе. Ако се референтни медиј за узорковање PM-а одбаци у складу с тачком (з), мора бити доступна најмање једна разлика референтних маса која одговара критеријумима из тачке 8.1.13.1.4. овог прилога. У супротном се поништавају сви резултати PM-а који су утврђени између два наврата кад су мерене масе референтних медија (нпр. филтера).

8.1.13.2   Корекција филтера за узорковање PM-а за узгон

8.1.13.2.1   Опште

Филтер за узорковање PM-а коригује се за узгон у ваздуху. Корекција за узгон зависи о густини медија за узорковање, густини ваздуха и густини мерног тега употребљеног за Умеравање ваге. У корекцији за узгон не узима се у обзир узгон самог PM-а јер је маса PM-а обично само (0,01 до 0,10) % укупне масе. Корекција тог масе износила би највише 0,010 %. Вредности кориговане за узгон су тара масе узорака PM-а. Затим се те за узгон кориговане вредности из предиспитног мерења филтера одузимају од за узгон коригованих вредности из мерења одговарајућег филтера после испитивања како би се утврдила маса PM-а емитираног за време испитивања.

8.1.13.2.2   Густина филтера за узорковање PM-а

Различити су филтери за узорковање PM-а различите густине. Употребљава се позната густина медија за узорковање или једна од густина неког уобичајеног медија за узорковање, како следи:

(а) за боросиликатно стакло премазано PTFE-ом употребљава се густина медија за узорковање од 2 300 kg/m3;

(б) за PTFE мембрану (филм) с интегралним потпорним прстеном од полиметилпентана који чини 95 % масе медија употребљава се густина медија за узорковање од 920 kg/m3;

(в) за PTFE мембрану (филм) с интегралним потпорним прстеном од полиметилпентана употребљава се густина медија за узорковање од 2 144 kg/m3.

8.1.13.2.3   Густина ваздуха

Будући да се околина ваге PM-а мора строго одржавати на температури 295 ± 1 К (22 ± 1 °С) и тачки влажења 282,5 ± 1 К (9,5 ± 1 °С), густина ваздуха превасходно је у функцији атмосферског притисака. Стога се задаје корекција за узгон која је само функција атмосферског притисака.

8.1.13.2.4   Густина мерног тега

Употребљава се наведена густина материјала металног мерног тега.

8.1.13.2.5   Прорачун корекције

Филтер за узорковање PM-а коригује се за узгон помоћу једначине (6-27):

једначина (6-27)

при чему је:

mcor маса филтера за узорковање PM-а коригована за узгон

m uncor маса филтера за узорковање PM-а некоригована за узгон

ρ air густина ваздуха у околини ваге

ρ weight густина мерног тега који се употребљава за распонско умеравање ваге

ρ media густина филтера за узорковање PM-а

|  | (6-28) |
| --- | --- |

при чему је:

p abs апсолутни притисак у околини ваге

M mix моларна маса ваздуха у околини ваге

R гасна константа

T amb апсолутна температура у околини ваге

8.2.   Валидација инструмената за испитивање

8.2.1.   Валидација контроле пропорционалног протока за групно узорковање и минималног односа разређења за групно узорковање PM-а

8.2.1.1.   Критериј пропорционалности за CVS

8.2.1.1.1.   Пропорционални протоци

За било који пар мерача протока у статистичким се обрачунима у Додатку 3. Прилога 10 ове уредбе употребљавају забележени узорак и укупне брзине протока или њихове средње вредности при 1 Hz. Утврђује се стандардна грешка процене (СЕЕ) брзине протока узорка у односу на укупну брзину протока. За сваки се испитни интервал мора доказати да је СЕЕ није био већи од 3,5 % средње брзине протока узорка.

8.2.1.1.2.   Константни протоци

Како би се доказало да је свака брзина протока била константна унутар ± 2,5 % одговарајуће средње или циљане брзине протока, за сваки се пар мерача протока употребљавају забележени узорак и укупне брзине протока или њихове средње вредности при 1 Hz. Уместо бележења одговарајуће брзине протока сваког типа мерача могу се употребљавати следеће опције:

(a) CFV. За CFV употребљавају се забележени услови на улазу Вентуријеве цеви или њихове средње вредности при 1 Hz. Доказује се да је густоћа протока на улазу Вентуријеве цеви била константна унутар ± 2,5 % средње или циљане густоће сваког испитног интервала. За CVS с CFV-ом то се може доказати тако да се покаже да је апсолутна температура на улазу Вентуријеве цеви била константна унутар ± 4 % просечне или циљане апсолутне температуре у сваком испитном интервалу;

(б) волуметричка пумпа. Употребљавају се забележени услови на улазу пумпе или њихове средње вредности при 1 Hz. Доказује се да је густоћа протока на улазу пумпе била константна унутар ± 2,5 % средње или циљане густоће у сваком испитном интервалу. За пумпу CVS-а то се може доказати тако да се покаже да је апсолутна температура на улазу пумпе била константна унутар ± 2 % просечне или циљане апсолутне температуре у сваком испитном интервалу.

8.2.1.1.3.   Доказивање пропорционалног узорковања

За сваки се пропорционални групни узорак као што је врећа или филтер PM-а на један од начина у наставку мора се доказати да се одржавало пропорционално узорковање, уз напомену да се до 5 % укупног броја податковних тачака може изоставити као нетипично.

Применом добре инжењерске процене и инжењерске анализе мора се доказати да систем контроле пропорционалног протока инхерентно осигурава пропорционално узорковање у свим околностима очекиванима за време испитивања. Нпр, CFV-ови могу се употребљавати и за проток узорка и укупни проток ако се докаже да увек имају исте улазне притиске и температуре те да увек раде у условима критичног протока.

Измерени или обрачунати протоци и/или концентрације гаса за праћење (нпр. CO2) употребљавају се за одређивање минималног односа разређења за групно узорковање PM-а током испитног интервала.

8.2.1.2.   Валидација система за разређивање делимичног протока

За управљање системом разређивања делимичног протока за издвајање пропорционалног узорка неразређеног издувног гаса нужан је брз одговор система; то се утврђује на основу брзине система за разређивање делимичног протока. Време трансформације система утврђује се у складу с поступком утврђеним тачком 8.1.8.6.3.2. Стварно управљање системом за разређивање делимичног протока мора се базирати на тренутним измереним условима. Ако је комбиновано време трансформације мерења протока издувног гаса и система делимичног протока ≤ 0,3 секунде, мора се употребљавати умрежено управљање. Ако време трансформације премашује 0,3 секунде, мора се употребљавати унапред одређено управљање базирају на на претходно забележеном току испитивања. У том случају комбиновано време пораста мора бити ≤ 1 секунде, а комбиновано укупно кашњење ≤ 10 секунди. Укупни одзив система мора се извести тако да се њиме осигура репрезентативни узорак честица qm p,i (проток узорка издувног гаса у систем за разређивање делимичног протока), пропорционалан масеном протоку издувног гаса. За одређивање пропорционалности мора се спровести регресијска анализа qm p,i у односу на qм еw,и (брзина масеног протока издувног гаса на влажној бази) при фреквенцији добијања података од најмање 5 Hz, а морају се поштовати следећи критеријуми:

(а) корелацијски коефицијент r2 линеарне регресије између qm p,i и qm ew,i не сме бити мањи од 0,95;

(б) стандардна грешка процене qm p,i на qm еw,i не сме прелазити 5 % максимума qm p;

(в) одсечак регресијског правца qm p не сме бити већи од ± 2 % максимума qm p.

Унапред одређено управљање нужно је ако су времена трансформације честичног система t 50,P и сигнала масеног протока издувног гаса t 50,F > 0,3 секунде. У том случају спроводи се предиспитивање, а сигнал масеног протока издувног гаса тог предиспитивања може се употребљавати за регулисање протока узорка у честични систем. Правилно управљање системом делимичног разређивања постиже се ако се временски траг qm ew,pre из предиспитивања, који контролише qm p, помакне за „унапред одређено” време t 50,P  + t 50,F .

За утврђивање корелације између qm p,i и qm ew,i употребљавају се подаци добијени током стварног испитивања, при чему је време qm ew,i усклађено помоћу t 50,F  у односу на qm p,i (t 50,P  не доприноси временском усклађивању). Временски помак између qm ew и qm p јест разлика између њихових времена трансформација одређених у тачки 8.1.8.6.3.2. овог прилога.

8.2.2.   Валидација распона анализатора ваздуха, валидација напретка и корекција напретка

8.2.2.1.   Валидација распона

Ако је анализатор радио изнад 100 % својег распона у било којем тренутку за време испитивања, морају се учинити кораци у наставку.

8.2.2.1.1.   Групно узорковање

Ако је реч о групном узорковању, узорак се поновно анализира применом најнижег распона анализатора који даје најбољи одзив инструмента испод 100 %. Наводи се резултат из најмањег распона у којем анализатор у целом испитивању делује испод 100 % својег распона.

8.2.2.1.2.   Континуирано узорковање

Ако је реч о континуираном узорковању, цело се испитивање понавља уз примену следећег вишег распона анализатора. Ако анализатор опет буде радио изнад 100 % својег распона, испитивање се мора поновити уз примену следећег вишег распона. Испитивање се мора понављати све док анализатор цело испитивање стално не делује на мање од 100 % својег распона.

8.2.2.2.   Валидација напретка и корекција напретка

Ако је помак унутар ± 1 %, подаци се могу прихватити без корекције или се могу прихватити након корекције. Ако је одступање веће од ± 1 %, за сваку се загађујућу материју са специфичном ефективном граничном вредношћу и за CO2 морају обрачунати два заједно резултата специфичне ефективне емисије или се испитивање поништава. Један се скуп обрачунава помоћу података пре корекције напретка, а други након корекције свих података о помаку у складу с тачком 2.6. Прилога 10 ове уредбе и Додатком 1. Прилога 10 ове уредбе. Упоређивање се изражава као проценат некоригованих резултата. Разлика између неисправљене и исправљене вредности специфичних ефективних емисија треба бити унутар ± 4 % неисправљених вредности специфичних ефективних емисија или граничне вредности емисије, које год је веће. Ако не, поништава се цело испитивање.

8.2.3.   Преткондиционирање и мерење таре медија за узорковање PM-а (нпр. филтера)

Пре испитивања емисије морају се предузети следећи кораци за припрему филтерског медија за узорковање PM-а и опреме за мерење PM-а.

8.2.3.1.   Периодичне верификације

Мора се осигурати да околина ваге и околина стабилизације PM-а испуњавају услове периодичних верификација у складу с условима наведеним у тачки 8.1.12. овог прилога. Референтни филтер мери се непосредно пре мерења испитних филтера како би се установила одговарајућа референтна тачка (видети детаље Одељка за поступак у тачки 8.1.12.1. овог прилога). Верификација стабилности референтних филтера мора се радити након периода стабилизације након испитивања, непосредно пре мерења након испитивања.

8.2.3.2.   Визуални преглед

Неискоришћени филтерски медиј за узорковање визуално се прегледа како би се проверило има ли недостатака, те се филтери с недостацима бацају.

8.2.3.3.   Уземљење

За руковање филтерима PM-а мора се употребљавати пинцета с електричним уземљењем или трака за уземљење, како је описано у тачки 9.3.4. овог прилога.

8.2.3.4.   Неискоришћени медиј за узорковање

Неискоришћени медиј за узорковање мора се ставити у спремнике отворене према околини за стабилизацију PM-а. Ако се употребљавају филтери, могу се ставити у доњу половину касете филтера.

8.2.3.5.   Стабилизација

Медиј за узорковање стабилизује се у околини за стабилизацију PM-а. Неискоришћени материјал узорковања сматра се стабилизујеним само ако се у околини за стабилизацију PM-а налазио најмање 30 минута, током којих је околина за стабилизацију PM-а била у складу са спецификацијама наведенима у тачки 9.3.4 овог прилога. Међутим, ако се очекује маса честица материје од најмање 400 μг, медиј за узорковање мора се стабилизовати најмање 60 минута.

8.2.3.6.   Мерење

Медиј за узорковање мери се аутоматски или ручно, како редоследи:

(а) ако је мерење аутоматско, за припрему узорака за мерење морају се следити упутства произвођача аутоматског система; то може обухватати стављање узорака у посебан спремник;

(б) за ручно мерење примењује се добра инжењерска процена;

(в) као друга могућност допуштено је заменско мерење (видети тачку 8.2.3.10. овог прилога);

(г) након што се измери, филтер се мора вратити у Петријеву чинију и покрити.

8.2.3.7.   Корекција узгона

Измерена тежина мора се кориговати за узгон у складу с тачком 8.1.13.2. овог прилога.

8.2.3.8.   Понављање

Мерења масе филтера могу се понављати како би се одредила просечна маса филтера применом добре инжењерске процене те како би се искључиле нетипичности из обрачуна просека.

8.2.3.9.   Мерење таре

Неискоришћени филтери којима се измерела таре стављају се у касете с чистим филтерима, а напуњене касете стављају се у прекривени или забртвљени спремник пре ношења у испитну ћелију на узорковање.

8.2.3.10.   Заменско мерење

Заменско мерење је опција, и, ако се употребљава, укључује мерење референтне тежине пре и после мерења материјала узорковања PM-а (нпр. филтера). Премда заменско мерење захтева више мерења, њиме се коригира нулти помак ваге и ослања се на линеарност ваге само у малом распону. Оно је најпримереније кад се квантификују укупне масе PM-а које су мање од 0,1 % масе материјала узорковања. Није, међутим, примерено кад укупне масе PM-а прелазе 1 % масе материјала узорковања. Ако се употребљава заменско мерење, мора се употребити и за мерење пре испитивања и за мерење после испитивања. За мерења пре и после испитивања мора се употребљавати исти заменски утег. Маса заменског утега мора се кориговати за узгон ако је густоћа утега мања од 2,0 g/cm3. Следећи кораци пример су заменског мерења:

(а) мора се употребљавати пинцета с електричним уземљењем или трака за уземљење, како је описано у тачки 9.3.4.6. овог прилога;

(б) употребљава се статички неутрализатор како је описано у тачки 9.3.4.6. како би се минимализирао статички електрични набој на било којем предмету пре него што се ставки на плитицу ваге;

(в) одабире се заменски утег који одговара спецификацијама за умерне утеге из тачке 9.5.2. Заменски утег мора имати и исту густоћу као утег који се употребљава за распонско умеравање микроваге те бити сличне масе као и неискоришћени материјал узорковања (нпр. филтер). Ако се употребљавају филтери, маса утега требала би бити између 80 и 100 mg за типичне филтере проноса од 47 mm;

(г) очитање стабилне ваге мора се забележити и затим се умерни утег уклања;

(д) неискоришћени се материјал узорковања (нпр. нови филтер) мери и бележе се очитања стабилне ваге и росиште околине ваге, околна температура и атмосферски притисак;

(ђ) умерни утег поновно се мери и бележи се очитање стабилне ваге;

(е) обрачунава се аритметичка средина очитања двају умерних утега забележених непосредно пре и после мерења неискоришћеног узорка. Та средња вредност одузима се од очитања неискоришћеног узорка, а затим се додаје стварна маса умерног утега која је наведена на сертификату умерног утега. Тај се резултат бележи. То је таре тежина неискоришћеног узорка без корекције за узгон;

(ж) Ти кораци заменског мерења понављају се за остатак неискоришћеног медија за узорковање;

(з) након довршетка мерења следе се упутства у тач. од 8.2.3.7. до 8.2.3.9. овог прилога.

8.2.4.   Кондиционирање узорка PM-а и мерење након испитивања

Искоришћени филтери за узорковање PM-а стављају се у прекривене или забртвљене спремнике или затворене држаче филтера како би их се заштитило од околног загађења. Тако заштићени, оптерећени се филтери морају вратити у комору или просторију за кондиционирање филтера PM-а. Затим се прикладно кондиционирају и мере филтери за узорковање PM-а.

8.2.4.1.   Периодична верификација

Мора се осигурати да су околина ваге и околина стабилизације PM-а задовољили на периодичним верификацијама из тачке 8.1.13.1. овог прилога. Након завршетка испитивања филтери се морају вратити у околину за мерење и стабилизацију PM-а. Околина за мерење и стабилизацију PM-а мора испуњавати захтеве за околину из тачке 9.3.4.4. овог прилога, а у супротном испитни филтери морају остати прекривени све док се не остваре правилни услови.

8.2.4.2.   Уклањање из затворених спремника

Узорци PM-а морају се уклонити из затворених спремника у околини за стабилизацију PM-а. Филтери се могу уклонити из својих касета пре или после стабилизације. Кад се филтер уклони из касете, горња половица касете мора се одвојити од доњег дела сепаратором за касете намењеним за ту сврху.

8.2.4.3.   Електрично уземљење

За руковање узорцима PM-а мора се употребљавати пинцета с електричним уземљењем или трака за уземљење, како је описано у тачки 9.3.4.5. овог прилога.

8.2.4.4.   Визуални преглед

Прикупљени узорци PM-а и повезани филтерски медиј прегледају се визуално. Ако су услови филтера или прикупљеног узорка PM-а на било који начин компромитовани или ако честична материја дође у додир с било којом другом површином осим филтера, узорак се не сме употребити за утврђивање емисија честица. Ако дође до додира с неком другом површином, та се површина мора очистити пре настављања поступка.

8.2.4.5.   Стабилизација узорака PM-а

Како би се узорци PM-а стабилизујели, мора их се ставити у један или више спремника отворених према околини за стабилизацију PM-а, описаној у тачки 9.3.4.3. овог прилога- Узорак PM-а је стабилизујен ако је био у околини за стабилизацију PM-а у једном од следећих трајања, током којег је околина за стабилизацију била у складу са спецификацијама из тачке 9.3.4.3. овог прилога:

(а) ако се очекује да ће укупна површинска концентрација PM-а бити већа од 0,353 μg/mm2, уз претпоставку оптерећења од 400 μg на радном подручју филтера проноса 38 mm, филтер мора бити изложен околини за стабилизацију најмање 60 минута пре мерења;

(б) ако се очекује да ће укупна површинска концентрација PM-а бити мања од 0,353 μg/mm2, филтер мора бити изложен околини за стабилизацију најмање 30 минута пре мерења;

(в) ако очекивана укупна површинска концентрација PM-а која се очекује током испитивања није позната, филтер мора бити изложен околини за стабилизацију најмање 60 минута пре мерења.

8.2.4.6.   Утврђивање масе филтера после испитивања

Како би се утврдила маса филтера после испитивања, морају се поновити поступци наведени у тачки 8.2.3. овог прилога (тачке од 8.2.3.6. до 8.2.3.9 овог прилога.).

8.2.4.7.   Укупна маса

Свака тара маса филтера коригована за узгон одузима се од одговарајуће масе филтера кориговане за узгон измерене после испитивања. Резултат је укупна маса, m total, која се употребљава у обрачуну емисија у Прилога 10 ове уредбе.

9.   Мерна опрема

9.1.   Спецификација динамометра мотора

9.1.1.   Рад коленастог вратила

Употребљава се динамометар мотора који има одговарајуће карактеристике за извођење примењивог радног циклуса, што укључује и способност испуњавања одговарајућих критеријума за валидацију циклуса. Могу се употребити следећи динамометри:

(а) вртложни динамометри или динамометри с воденом кочионицом;

(б) моторни динамометри на изменичну или једносмерну струју;

(в) један динамометар или више њих.

9.1.2.   Динамички (NRTC и LSI-NRTC) испитни циклуси

За мерења обртног момента могу се употребљавати претварач силе или редни мерач закретног момента.

Ако се употребљава претварач силе, сигнал закретног момента преноси се на ос мотора и у обзир се мора узети инерција динамометра. Стварни закретни момент мотора јест момент очитан на претварачу силе којем се додаје момент инерције кочионице помножен с угаоним убрзањем. Контролни систем то мора обрачунавати у стварном времену.

9.1.3.   Додатна опрема мотора

Додатна опрема мотора потребна за довод горива, подмазивање или загревање мотора, циркулацију расхладне течности или за рад уређаја за накнадну обраду издувног гаса мора се уградити у складу с тачком 6.3. овог прилога и њезин се рад мора узимати у обзир

9.1.4.   Носач мотора и систем вратила за пренос снаге (категорија NRSh)

Кад је то потребно ради правилног испитивања мотора категорије NRSh, морају се употребљавати носач мотора за испитни сто и систем вратила за пренос снаге ради спајања на ротацијски систем динамометра које наведе произвођач.

9.2.   Поступак разређивања (ако је примењиво)

9.2.1.   Услови за разређивач и позадинске концентрације

Састојци гасова могу се мерити у неразређеном или разређеном стању, а мерење PM-а најчешће захтева разређивање. Разређивање се може постићи системом за разређивање делимичног протока или системом за разређивање пуног протока. Ако се примењује разређивање, издувни гас може се разређивати ваздухом из околине, синтетским ваздухом или азотом. За мерење гасовитих емисија температура разређивача мора бити најмање 288 К (15 °C). За узорковање PM-а температура разређивача наведена је у тачки 9.2.2. за CVS и у тачки 9.2.3. овог прилога за PFD с променљивим односом разређивања. Капацитет протока система за разређивање мора бити довољно велик да се сасвим уклони кондензација воде у системима за разређивање и узорковање. Допуштено је одвлаживање ваздуха за разређивање пре уласка у систем за разређивање ако је влага у ваздуху висока. Ивице тунела и цеви за проток необрађеног гаса иза тунела за разређивање могу бити грејане или изоловане како би се спречило да се састојци с водом одвоје преласком из гасовитог у текуће стање („кондензација воде”).

Пре него што се разређивач помеша с издувним гасом, може се преткондиционирати тако да му се повећа или смањи температура или влажност. Састојци се могу уклонити из разређивача како би се смањила њихова позадинска концентрација. Следеће одредбе примењују су на уклањање састојака или узимање у обзир позадинских концентрација:

(а) концентрације састојака у разређивачу могу се мерити и компензујети за позадинске ефекте на испитне резултате. Видети Прилог 10 ове уредбе за обрачуне којима се компензују позадинске концентрације;

(б) следеће промене захтева из одељака 7.2, 9.3. и 9.4. овог прилога допуштене су за мерење позадинских гасовитих или честичних загађујућих материја:

I. не мора се примењивати пропорционално узорковање;

II. смеју се употребљавати незагрејани системи за узорковање;

III. континуирано узорковање сме се употребљавати без обзира на примену групног узорковања разређених емисија;

IV. групно узорковање сме се употребљавати без обзира на примену континуираног узорковања разређених емисија;

(в) за узимање у обзир позадинског PM-а на располагању су следеће могућности:

1. при уклањању позадинског PM-а разређивач се филтрира HEPA филтерима с минималним учинком скупљања честица од 99,97 % (видети члан 1. став 19. за поступке повезане с ефикасношћу HEPA филтерације);

2. ако се ради корекција за позадински PM без HEPA филтерације, позадински PM не сме доприносити нето PM-у сакупљеном на филтеру за узорковање с више од 50 %;

3. позадинска корекција нето PM-а HEPA филтерацијом допуштена је без ограничења притисака.

9.2.2.   Систем пуног протока

Разређивање пуног протока; узорковање константног обима (CVS). Пуни проток неразређених издувних гасова разређује се у тунелу за разређивање. Константан проток може се одржавати одржавањем температуре и притисака на мерачу протока унутар граничних вредности. Неконстантан проток мери се директно како би се омогућило пропорционално узорковање. Систем мора бити изведен на следећи начин (видети слику 6.6. овог прилога):

(а) мора се употребити тунел с унутрашњим површинама од нерђајућег челика. Цели тунел за разређивање мора бити електрично уземљен. Алтернативно, за категорије мотора које не подлијежу граничним вредностима PM-а или PN-а могу бити употребљени неводљиви материјали;

(б) подпритисак издувног система не сме се вештачки снижавати системом улаза ваздуха за разређивање. Статички притисак на месту где се неразређени издувни гасови уводе у тунел мора се одржавати унутар ± 1,2 kPa атмосферског притисака;

(в) како би се потпомогло мешање, неразређени издувни гасови уводе се у тунел тако да их се усмери низ ток уздуж средишње линије тунела. Део ваздуха за разређивање може се увести радијално из унутрашње површине тунела како би се минимизирала интеракција издувних гасова са стијенкама тунела;

(г) разређивач, за узорковање PM-а температура разређивача (околног ваздуха, синтетског ваздуха или азота као што је наведено у тачки 9.2.1. овог прилога) мора се одржавати између 293 и 325 К (од 20 до 52 °C) у непосредној близини улаза у тунел за разређивање;

(д) Рејнулдсов број, Re, мора износити минимално 4000 за проток разређеног издувног гаса, при чему се Re базира на унутрашњем проносу тунела за разређивање. Број Ре дефинисан је у Прилога 10 ове уредбе Верификација одговарајућег мешања изводи се током прелажења сонде за узорковање преко проноса тунела, вертикалано и водоравно. Ако одзив анализатора показује било какво одступање изнад ± 2 % средње измерене концентрације, CVS мора радити при већој брзини протока или се мора уградити плоча или пригушница за мешање да се мешање побољша;

(ђ) преткондиционирање мерења протока. Разређени издувни гас може се кондиционирати пре мерења његове брзине протока, све док се то кондиционирање догађа иза загреваних сонди за узорковање HC-а или PM-а, и то на следећи начин:

I. могу се употребити исправљачи протока, пригушивачи пулзација или обоје;

II. може се употребити филтер;

III. измењивач топлоте може се употребити за регулисање температуре иза било којег мерача протока, али се морају предузети кораци за спречавање кондензације воде;

(е) кондензација воде. Кондензација воде зависи о влажности, притиску, температури и концентрацији других састојака попут сумпорне киселине. Наведени параметри варирају зависно о влажности улазног ваздуха мотора, влажности ваздуха за разређивање, односу ваздуха и горива мотора те саставу горива – укључујући количину водика и сумпора у гориву.

Како би се осигурало да се мери проток који одговара измереној концентрацији, мора се или спречити кондензација воде између места сонде за узорковање и улаза мерача протока у тунелу за разређивање или допустити кондензација воде те мерити влажност на улазу у мерач протока. Ивице тунела за разређивање или цеви за проток необрађеног гаса, силазно од тунела, могу се загревати или изоловати у сврху спречавања кондензације воде. Кондензација воде мора се спречавати уздуж тунела за разређивање. Одређене компоненте издувног гаса могу се разредити или елиминисати због присутности влаге.

За узорковање PM-а пропорционални проток из CVS-а пролази секундарно разређивање (једном или више пута) како би се постигао захтевани укупни однос разређења како је приказано на слици 6.7. и како је наведено у тачки 9.2.3.2. овог прилога;

(ж) минимални укупни однос разређења мора бити унутар распона од 5:1 до 7:1 и минимално 2:1 у првој фази разређивања која се базира на максималној брзини протока издувних гасова мотора током испитног циклуса или испитног интервала;

(з) укупно време задржавања унутар система мора бити између 0,5 и 5 секунда, а мери се од тренутка увођења разређивача у држаче филтера;

(и) време задржавања у секундарном систему за разређивање, ако постоји, мора бити најмање 0,5 секунда, а мери се од тренутка увођења секундарног разређивача у држаче филтера. Како би се утврдила маса честица, потребни су систем за узорковање честица, филтер за узорковање честица, гравиметријска вага те комора за мерење с контролисаном температуром и влагом.

Слика 6.6. Примери конфигурација за узорковање при разређивању пуног протока

Вентилатор

Пнеуматска пумпа

Мерач протока

Циклонски сепаратор

Врећа за узорковање

Контролни вентил

Филтер крутих честица

Филтер контамината

Хладно покретање

Хладно покретање

Узорак издувних честица, загрејан

Топло покретање

Хладно покретање

Предкласификатор честица опционално загрејан

Врећа n

Врећа 1

Врећа 1

Врећа n

Узорковање у врећу за издувне плинове

Загрејани THC континуирано мерење

Позадинско узорковање у врећу

Филтер ваздуха за разређивање

опционални појачивач

Испуст мотора

Пригушница за Контролни вентил

Филтер крутих честица

Филтер контамината

Тунел за разређивање

Двоструко или једноструко разређивање

Ваздух

Секундарни систем разређивања

анализатор

Измењивач топлине (опционално за CFV, SSV)

проток

Континуирано мерење (загрејани вод узорка)

Позадинска врећа за нулти/распонски плин

Волуметричка пумпа

(PDP)

Подзвучна вентуријева цев с критичним протоком  (SSV) 	или

Вентуријева цев с критичним протоком  (CFV) или

Напомена: ово је само схематски приказ. Уз овај схематски приказ није потребна изричита потврда

9.2.3.   Систем за разређивање делимичног протока (PFD)

9.2.3.1.   Опис система делимичног протока

Шематски приказ PFD система приказан је на слици 6.7. овог прилога. То је општи шематски приказ који приказује принципе издвајања узорака, разређивања и узорковања PM-а. Њиме се не жели рећи да су све компоненте на слици нужне за друге могуће системе за узорковање који могу служити за прикупљање узорака. Друге конфигурације које се не поклапају с тим приказима допуштене су само ако служе истој сврси прикупљања узорака, разређивања и узорковања PM-а. Оне морају задовољити друге критеријуме, као што су они у тач. 8.1.8.6. (периодично умеравање) и 8.2.1.2. овог прилога (валидација) за PFT с промењивим разређивањем, у тачки 8.1.4.5. те табели 6.5. (верификација линеарности) и тачки 8.1.8.5.7. овог прилога (верификација) за PFD с константним разређивањем.

Како је приказано на слици 6.7 овог прилога, неразређени издувни гасови или примарни разређени проток преноси се из издувне цеви EP односно из CVS-а у тунел за разређивање DT кроз сонду за узорковање СП и преносни вод ТЛ. Укупни проток кроз тунел прилагођава се регулатором протока и пумпом за узорковање P система за узорковање честица (ПСС). За пропорционално узорковање неразређених издувних гасова, проток ваздуха за разређивање регулише се регулатором протока ФЦ1, који као командне сигнале може употребљавати qм еw (брзина масеног протока издувних гасова на влажној бази) или qм аw (брзина масеног протока улазног ваздуха на влажној бази) и qm f (брзина масеног протока горива), за жељено раздвајање издувног гаса. Проток узорка у тунел за разређивање ДТ разлика је укупног протока и протока ваздуха за разређивање. Брзина протока ваздуха за разређивање мери се уређајем за мерење протока FM1, а укупна брзина протока уређајем за мерење протока система за узорковање честица. Однос разређења обрачунава се из тих двају брзина протока. За узорковање с константним односом разређења неразређеног или разређеног издувног гаса у односу на проток издувног гаса (нпр: секундарно разређивање за узорковање PM-а) брзина протока ваздуха за разређивање обично је константна и регулише се регулатором протока FC1 или пумпом ваздуха за разређивање.

Ваздух за разређивање (околни ваздух, синтетски ваздух или азот) филтрира се с HEPA филтерима.

Слика 6.7. Шематски приказ система за разређивање делимичног протока (укупно узорковање)

и

или

| а | = | издувни гас из мотора или примарни разређени проток |
| --- | --- | --- |
| б | = | опционо |
| ц | = | узорковање PM-а |

Компоненте са слике 6.7:

| ДАF | : | филтер ваздуха за разређивање, |
| --- | --- | --- |
| DT | : | тунел за разређивање или секундарни систем за разређивање, |
| EP | : | издувна цев или примарни систем за разређивање, |
| FC1 | : | регулатор протока, |
| FH | : | држач филтера, |
| FM1 | : | уређај за мерење протока који мери брзину протока ваздуха за разређивање |
| P | : | пумпа за узорковање, |
| PSS. | : | систем за узорковање PM-а, |
| PTL | : | вод за пренос PM-а, |
| SP | : | сонда за узорковање неразређеног или разређеног издувног гаса, |
| TL | : | преносни вод. |

Брзине масеног протока примењиве само на PFD за пропорционално узорковање неразређеног издувног гаса:

| qm ew | брзина масеног протока издувног гаса на влажној бази, |
| --- | --- |
| qm aw | брзина масеног протока улазног ваздуха на влажној бази, |
| qm f | брзина масеног протока горива. |

9.2.3.2.   Разређивање

Температура разређивача (околног ваздуха, синтетског ваздуха или азота као што је наведено у тачки 9.2.1. овог прилога) мора се одржавати између 293 и 325 К (од 20 до 52 °C) у непосредној близини улаза у тунел за разређивање.

Допуштено је одвлаживање ваздуха за разређивање пре уласка у систем за разређивање. Систем за разређивање делимичног протока мора бити изведен тако да издваја пропорционални узорак неразређеног издувног гаса из издувног тока мотора, чиме одговара на одступања у брзини протока издувног гаса, и да уводи ваздух за разређивање у тај узорак како би се на испитном филтеру постигла температура одређена тачком 9.3.3.4.3. овог прилога. За то је нужно да однос разређења буде одређен тако да испуњава захтеве у погледу тачности из тачке 8.1.8.6.1. овог прилога.

Како би се осигурало мерење протока које одговара измереној концентрацији, мора се или спречити кондензација воде између положаја сонде за узорковање и улаза мерача протока у тунелу за разређивање или допустити кондензацију воде те мерити влажност на улазу у мерач протока. PFD систем може бити загрејан или изолован како би се спречила кондензација воде. Кондензација воде мора се спречавати уздуж тунела за разређивање.

Минимални однос разређења мора бити унутар распона од 5:1 до 7:1, а који се базира на максималној брзини протока издувних гасова мотора током испитног циклуса или испитног интервала. Укупно време задржавања унутар система мора бити између 0,5 и 5 секунди, а мери се од тренутка увођења разређивача у држаче филтера.

За утврђивање масе честица потребни су систем за узорковање честица, филтер за узорковање честица, гравиметријска вага те комора за мерење с регулисаном температуром и влагом.

9.2.3.3.   Примењивост

PFD се може употребљавати за издвајање пропорционалног узорка неразређеног издувног гаса за свако групно или континуирано узорковање PM-а и гасовитих емисија у сваком динамичком (NRTC и LSI-NRTC) радном циклусу, сваком NRSC-у с дискретним начинима рада или сваком RMC радном циклусу.

Систем се може употребљавати и за претходно разређени издувни гас кад се, помоћу константног односа разређивања, разређује већ пропорционални проток (видети слику 6.7.). Тако се изводи секундарно разређивање из CVS тунела како би се постигао потребни укупни однос разређења за узорковање PM-а.

9.2.3.4.   Умеравање

О умеравању PFD-а у сврху издвајања пропорционалног узорка неразређеног издувног гаса говори се у тачки 8.1.8.6. овог прилога.

9.3.   Поступци узорковања

9.3.1.   Општи захтеви за узорковање

9.3.1.1.   Верзија и конструкција сонде

Сонда је први елемент у систему за узорковање. Она штрчи у ток неразређеног или разређеног издувног гаса ради издвајања узорка и то тако да су јој унутрашње и спољне површине у контакту с издувним гасом. Узорак се преноси из сонде у преносни вод.

Унутрашње површине сонди за узорковање морају бити од нерђајућег челика или, за потребе узорковања неразређених издувних гасова, од било којег нереактивног материјала који може поднети температуре неразређеног издувног гаса. Сонде за узорковање морају бити постављене на место где се састојци мешају до своје средње концентрације узорка и где је минимализирана интерференција с другим сондама. Препоручује се да ни једна сонда не буде изложена утицајима граничних слојева, струјања и вртлога – посебно близу излаза издувне цеви за мерење неразређених издувних гасова где може доћи до ненамерног разређивања. Прочишћавање или испирање сонде не сме утицати на друге сонде током испитивања. За издвајање узорка више од једног састојка може се употребљавати само једна сонда ако одговара свим спецификацијама за сваки састојак.

9.3.1.1.1.   Комора за мешање (категорија NRSh)

Ако то допушта произвођач, током испитивања мотора категорије NRSh може се употребљавати комора за мешање. Комора за мешање опционални је саставни део система за узорковање неразређеног гаса и налази се у издувном систему између пригушивача и сонде за узорковање. Облик и димензије коморе за мешање и цеви које се постављају испред и иза ње морају бити такви да осигуравају добро измешан хомоген узорак на месту сонде за узорковање и да се избегну снажне пулсације или резонанције коморе које утичу на резултате емисија.

9.3.1.2.   Преносни водови

Дужину преносних водова који преносе издвојени узорак из сонде до анализатора, медија за одлагање или система за разређивање треба смањити тако да се анализаторе, медије за одлагање и системе за разређивање поставки што ближе сондама. Број кривина у преносним водовима мора се свести на минимум, а полупречник неизбежног кривина максимално повећати.

9.3.1.3.   Методе узорковања

На континуирано и групно узорковање, описане у тачки 7.2. овог прилога, примењује су следећи захтеви:

(а) кад се издваја из константне брзине протока, и узорак мора имати константну брзину протока;

(б) кад се издваја из променљиве брзине протока, брзина протока узорка мора се мењати пропорционално променљивој брзини протока;

(в) пропорционално узорковање мора се валидирати како је описано у тачки 8.2.1 овог прилога.

9.3.2.   Узорковање гаса

9.3.2.1.   Сонде за узорковање

За узорковање гасовитих емисија употребљавају се сонде с једним улазом или више улаза. Сонде смеју бити усмерене у било којем смеру у односу на неразређени или разређени проток издувних гасова. За неке се сонде морају регулисати температуре узорка, и то на следећи начин:

(а) сондама које издвајају NOx из разређеног издувног гаса температура стенки регулише се ради спречавања кондензације воде;

(б) за сонде које издвајају угљо-водонике из разређеног издувног гаса препоручује се да температура стенки сонде буде приближно 191 °C како би се минимизирала контаминација.

9.3.2.1.1.   Комора за мешање (категорија NRSh)

Ако се употребљава у складу с тачком 9.3.1.1.1. овог прилога, унутрашњи обим коморе за мешање не сме бити мањи од десетороструког радног обима по цилиндру мотора који се испитује. Комора за мешање мора бити спојена на пригушивач мотора што је ближе могуће и имати минималну унутарњу површинску температуру од 452 К (179 °C). Произвођач може одредити верзију коморе за мешање.

9.3.2.2.   Преносни водови

Морају се употребљавати преносни водови с унутрашњим површинама од нерђајућег челика, PTFE-а, Vitona™ или било којег другог материјала који има боље карактеристике за узорковање емисије. Употребљава се нереактивни материјал који може поднети температуре издувног гаса. Могу се употребљавати и редни филтери ако филтер и његово кућиште испуњавају исте захтеве у погледу температуре као и преносни водови, и то како редоследи:

(а) ако је реч о преносним водовима NOx испред претварача NO2 у NO који одговара спецификацијама из тачке 8.1.11.5. овог прилога или испред хладњака који одговара спецификацијама из тачке 8.1.11.4. овог прилога, мора се одржавати температура узорка која спречава кондензацију воде;

(б) Код преносних водова ТHC-а, дуж целог вода мора се одржавати одступање температуре ставки (464 ± 11) К [(191 ± 11) °С]. Ако се узоркује из неразређеног издувног гаса, незагрејани и изоловани преносни вод може се спојити непосредно на сонду. Дужина и изолација преносног вода морају бити такви да највишу очекивану температуру неразређеног издувног гаса не снижавају испод 191 °С, измерено на излазу преносног вода. При узорковању разређених гасова допуштена је прелазна зона између сонде и преносног вода до 0,92 m дужине како би температура стијенке могла достићи (464 ± 11) К [(191 ± 11) °С].

9.3.2.3.   Саставни делови за кондиционирање узорка

9.3.2.3.1.   Уређаји за сушење узорка

9.3.2.3.1.1.   Захтеви

Уређаји за сушење узорка могу се употребљавати за уклањање влаге из узорка како би се смањио учинак воде на мерење гасовитих емисија. Уређаји за сушење узорка морају испуњавати захтеве из тач. 9.3.2.3.1.1. и 9.3.2.3.1.2. овог прилога. Обимски удео влаге од 0,8 % употребљава се у једначина (7-13).

За највишу очекивану концентрацију водене паре Hm техником уклањања воде мора се задржати влажност на ≤ 5 g воде/kg сувог ваздуха (или на обимском уделу од око 0,8 % H2O), што је 100-постотна релативна влажност ваздуха при 277,1 К (3,9 °С) и 101,3 кPа. Та спецификација влажности еквивалентна је отприлике 25-постотној релативној влажности при 298 К (25 °С) и 101,3 kPa. То се може доказати:

(а) мерењем температуре на излазу уређаја за сушење узорка; или

(б) мерењем влажности на тачки непосредно испред CLD-а; или

(в) спровођењем поступка верификације из тачке 8.1.12 овог прилога.

9.3.2.3.1.2.   Допуштени типови уређаја за сушење узорка и поступак за процену садржаја влаге након сушења

Може се употребљавати било који уређај за сушење узорака описан у овој тачки.

(а) Ако се употребљава уређај за сушење с осмотском мембраном испред било којег гасног анализатора или медија за одлагање, он мора испуњавати спецификације температуре из тачке 9.3.2.2. овог прилога. Морају се пратити тачка рошења, Tdew, и апсолутни притисак, p total, иза уређаја за сушење с осмотском мембраном. Количина воде рачуна се како је наведено у Прилогу 10 ове уредбе помоћу континуирано бележених вредности Tdew и p total или њихових вршних вредности опажених током испитивања или њихових Задатих алармних вредности. Ако нема директног мерења, номинална вредност p total дана је најнижим апсолутним притиском уређаја за сушење очекиваним током испитивања.

(б) Ако је реч о моторима на компресијско паљење, не сме се употребљавати топлотни хладњак испред система за мерење ТHC-а. Ако је топлотни хладњак испред претварача NO2 у NO или унутар система за узорковање без претварача NO2 у NO, хладњак мора задовољити на провери радног учинка при губитку NO2, из тачке 8.1.11.4. овог прилога. Морају се надзирати тачка рошења, T dew, и апсолутни притисак, p total, иза топлог хладњака. Количина воде рачуна се како је наведено у Прилогу 10 ове уредбе помоћу континуирано бележених вредности T dew и p total или њихових вршних вредности примећених током испитивања или њихових Задатих алармних вредности. Ако нема директног мерења, номинална вредност p total дана је најнижим апсолутним притиском топлог хладњака очекиваним током испитивања. Ако је исправно претпоставити степен засићености у топлотном хладњаку, T dew, на основу познате ефикасности хладњака и континуираног праћења температуре хладњака, могуће је обрачунати T chiller. Ако се вредности хладњака T chiller не бележе континуирано, његова вршна вредност током испитивања или његова задата алармна вредност могу се употребљавати као константа за утврђивање константне количине воде у складу с Прилогом 10 ове уредбе. Ако је исправно претпоставити да је вредност T chiller једнака вредности T dew, T chiller може се употребљавати уместо T dew у складу с Прилогом 10 ове уредбе Ако је исправно претпоставити стално одступање температура T chiller и T dew због познате и фиксне количине поновног загревања узорка између излаза хладњака и места мерења температуре, та претпостављена вредност одступања температура може се узети у обзир при обрачунавању емисије. Исправност било које претпоставке допуштене овом тачком мора се доказати инжењерском анализом или подацима.

9.3.2.3.2.   Пумпе за узорковање

Употребљавају се пумпе за узорковање испред анализатора или медија за одлагање било којег гаса. Употребљавају се пумпе с унутрашњим површинама од нерђајућег челика, PTFE-а или било којег другог материјала који има боље карктеристике за узорковање емисије. За одређене пумпе за узорковање температуре се морају регулисати на следећи начин:

(а) ако се употребљава пумпа за узорковање NOx испред претварача NO2 у NO који одговара спецификацијама из тачке 8.1.11.5. овог прилога или хладњака који испуњава захтеве из тачке 8.1.11.4. овог прилога, мора је се загрејати како би се спречила кондензација воде;

(б) ако се употребљава пумпа за узорковање ТHC-а испред анализатора ТHC-а или медија за одлагање, њезине унутрашње површине морају се загрејати на температуру у распону 464 ± 11 К (191 ± 11 °C.)

9.3.2.3.3.   Испирачи амонијака

Испирачи амонијака могу се употребљавати за неке или све системе за узорковање гасова за спречавање интерференције NH3, тровања претварача NO2 у NO и таложење у систему за узорковање или анализаторима. Инсталација испирача амонијака мора бити у складу с препорукама произвођача.

9.3.2.4.   Медији за одлагање узорака

Ако се узоркује у врећу, обими гаса похрањују се у довољно чисте спремнике који јамче минимално испаравање или пропуштање гасова. Добра инжењерска процена мора се примењивати за одређивање прихватљивих прагова чистоће и пропусности медија за одлагање. Да би га се очистило, спремник се може више пута прочистити и испразнити те загревати. Мора се употребљавати савитљиви спремник (нпр. врећа) у околини с регулисаном температуром или крути спремник с регулисаном температуром коју се најпре испразни или има обима који се може истиснути, пример изведен клипом и цилиндром. Морају се употребљавати спремници који су у складу са спецификацијама у табели 6.6. у наставку.

Табела 6.6. Материјали за спремник за групно узорковање гасова

| CO, CO2, O2, CH4, C2H6, C3H8, NO, NO2 (2) | поливинилфлуорид (PVF) (3), на пример Tedlar™, поливинилиденфлуорид (3), на пример Kynar™, политетрафлуоретилен (4), на пример Teflon™, или нерђајући челик (4) |
| --- | --- |
| HC | политетрафлуоретилен (5) или нерђајући челик (5) |

9.3.3.   Узорковање PM-а

9.3.3.1.   Сонде за узорковање

Употребљавају се сонде за узорковање PM-а с једним отвором на крају. Сонде за узорковање PM-а морају бити усмерене директно према току.

Сонда за узорковање PM-а може се заштитити покривачем који је у складу са захтевима на слици 6.8. овог прилога. У том се случају не употребљава предкласификатор описан у тачки 9.3.3.3. овог прилога.

Слика 6.8. Шематски приказ сонде за узорковање са стожастим предкласификатором

Пресек

9.3.3.2.   Преносни водови

Како би се температурне разлике између преносних водова и састојака издувних гасова свеле на најмању меру, препоручују се изоловани или загрејани преносни водови или загрејано кућиште. Употребљавају се преносни водови који су инертни у односу на PM и имају електрично водљиве унутрашње површине. Препоручује се употреба преносних водова за PM од нерђајућег челика; било који други материјал мора имати једнак учинак при узорковању као нерђајући челик. Унутарња површина преносних водова за PM мора бити уземљена.

9.3.3.3.   Предкласификатор

Допуштена је употреба предкласификатора PM-а за уклањање честица великог проноса који је уграђен у систем за разређивање непосредно испред држача филтера. Допуштена је употреба само једног предкласификатора. Ако се употребљава сонда са стожастим врхом (видети слику 6.8. овог прилога), забрањена је употреба предкласификатора.

Предкласификатор PM-а може бити инерцијски импактор или циклонски сепаратор. Мора бити израђен од нерђајућег челика. Предкласификатор мора имати номиналну спецификацију да уклања минимално 50 % PM-а аеродинамичког проноса од 10 μm и не више од 1 % PM-а аеродинамичког проноса од 1 μm у целом распону брзина протока за које се употребљава. Излаз предкласификатора мора се извести с могућношћу заобилажења било којег филтера за узорковање PM-а тако да се проток предкласификатора може стабилизовати пре почетка испитивања. Филтер за узорковање PM-а мора бити постављен највише 75 cm иза излаза предкласификатора.

9.3.3.4.   Филтер за узорковање

Разређени издувни гас мора се узорковати филтером који испуњава захтеве наведене у тач. од 9.3.3.4.1. до 9.3.3.4.4. овог прилога током испитног редоследа.

9.3.3.4.1.   Спецификације филтера

Сви типови филтера морају имати ефикасност прикупљања од најмање 99,7 %. За испуњење тог захтева могу се искористити произвођачева мерења филтера за узорковање која се одражавају у номиналним вредностима које он наведе. Филтерски материјал морају бити:

(а) стаклена влакна пресвучена флуороугљеником (PTFE); или

(б) мембрана од флуороугљеника (PTFE).

Ако очекивана нето маса PM-а на филтеру премашује 400 μg, може се употребити филтер с минималном почетном ефикасности прикупљања од 98 %.

9.3.3.4.2.   Величина филтера

Номинални пронос филтера мора бити 46,50 mm ± 0,6 mm (минимални радни пронос од 37 mm). Филтери већих проноса могу се употребљавати уз претходно одобрење хомологацијског тела. Препоручује се пропорционалност између филтера и радног подручја.

9.3.3.4.3.   Контрола разређивања и температуре узорака PM-а

Узорци PM-а морају се разређивати минимално једном испред преносних водова ако је реч о CVS систему те иза њих ако је реч о PFD систему (видети тачку 9.3.3.2. овог прилога о преносним водовима). Температура узорка мора се одржавати унутар распона од 320 ± 5 К (47 ± 5 °С), како је измерено било где унутар 200 mm испред или 200 mm иза филтерских медија за PM. Узорак PM-а требало би загревати или хладити понајпре при условима разређивања наведенима у тачки 9.2.1.(а) овог прилога.

9.3.3.4.4.   Брзина дотока у филтер

Брзина дотока у филтер мора бити између 0,90 и 1,00 м/с, уз мање од 5 % забележених вредности протока изнад тог распона. Ако укупна маса PM-а премашује 400 μg, брзина дотока у филтер може се смањити. Брзина дотока у филтер мора се мерити као волуметријска брзина протока узорка при притиску испред филтера и температури површине филтера подељена с изложеном површином филтера. Притисак у издувној цеви или тунела CVS-а употребљава се за притисак иза филтера ако је пад притисака кроз склоп за узорковање PM-а до филтера мањи од 2 kPa.

9.3.3.4.5.   Држач филтера

Како би се минимизовало вртложно таложење те како би се PM равнодносно таложио на филтер, употребљава се дивергентни угао стошца од 12,5° (од средишта) за прелаз од унутрашњег проноса преносног вода до изложеног проноса површине филтера. За тај се прелаз мора употребити нерђајући челик.

9.3.4.   Околине за стабилизацију и мерење PM-а за гравиметријску анализу

9.3.4.1.   Околина за гравиметријску анализу

У овом се одељку описују две околине за стабилизацију и мерење PM-а за гравиметријску анализу: околина за стабилизацију PM-а, у којој се филтери похрањују пре мерења, и околина за мерење, у којој је смештена вага. Те две околине могу бити у заједничком простору.

Околине за стабилизацију и мерење не смеју бити изложене материјама које загађују околину, попут прашине, аеросола или полуиспаривих материјала који могу контаминирати узорке PM-а.

9.3.4.2.   Чистоћа

Чистоћа околине за стабилизацију PM-а верификује се помоћу референтних филтер мора се проверити како је описано у тачки 8.1.12.1.4. овог прилога.

9.3.4.3.   Температура коморе

Температура коморе (или просторе) у којој се филтери честица кондиционирају и важу мора се одржавати унутар 295 К ± 1 К (22 °C ± 1 °C) током сваког кондиционирања и мерења. Влажност се мора одржавати на тачки рошења од 282,5 ± 1 К (9,5 °C ± 1 °C) и релативној влажности од 45 ± 8 %. Ако су околине за стабилизацију и мерење одвојене, температура околине за стабилизацију мора се одржавати у распону од 295 ± 3 К (22 °C ± 3 °C).

9.3.4.4.   Верификација околних услова

При употреби мерних инструмената који одговарају спецификацијама из тачке 9.4. морају се проверити следећи услови околине:

(а) бележе се тачка рошења и температура околине. Добијене вредности употребљавају се за утврђивање јесу ли околине за мерење и стабилизацију биле унутар одступања наведених у тачки 9.3.4.3. овог прилога најмање 60 минута пре мерења филтера;

(б) атмосферски притисак мора се континуирано бележити унутар околине за мерење. Прихватљива је алтернатива употреба барометра који мери атмосферски притисак изван околине мерења ако се може осигурати да је атмосферски притисак код ваге увек унутар ± 100 Pa заједничког атмосферског притисака. Сваки пут кад се мери PM мора се омогућити бележење актуелног атмосферског притисака. Та се вредност употребљава за прорачунавање вредности корекције филтера за узорковање PM-а за узгон из тачке 8.1.13.2 овог прилога.

9.3.4.5.   Инсталација ваге

Вага се мора инсталирати на следећи начин:

(а) поставља се на платформу с изолацијом против вибрација ради заштите од спољне буке и вибрација;

(б) заштићује се од конвекцијског протока ваздуха уземљеном антистатичком заштитом од промаје.

9.3.4.6.   Статички електрични набој

Статички електрични набој у околини ваге мора се минимизирати на следећи начин:

(а) вага је електрично уземљена;

(б) ако се узорцима PM-а рукује ручно, морају се употребљавати пинцете од нерђајућег челика;

(в) пинцете морају бити уземљене траком за уземљење или се руковаоц мора осигурати трака за уземљење тако да трака има исто уземљење као и вага;

(г) мора се осигурати неутрализатор статичког електрицитета који је електрично уземљен заједно с вагом како би се уклонио статички набој с узорака PM-а.

9.4.   Мерни инструменти

9.4.1.   Увод

9.4.1.1.   Опсег

У овој се тачки наводе мерни инструменти и с њима повезани захтеви за систем који се односе на испитивање емисије. То укључује лабораторијске инструменте за мерење параметара мотора, услова околине, параметара повезаних с протоком и концентрације емисија (неразређених или разређених).

9.4.1.2.   Типови инструмената

Сваки инструмент споменут у овој уредби мора се употребљавати у складу с описом у овој уредби (видети табелу 6.5. овог прилога за мерне величине тих инструмената). Сваки пута кад се инструмент споменут у овој уредбе употреби на начин који није наведен или се уместо њега употреби неки други инструмент, примењују се захтеви из одредаба о еквивалентности како је наведено у тачки 5.1.1 овог прилога. Ако је за одређено мерење наведено више од једног инструмента, после употребе ће хомологацијско тело означити један од тих инструмената као референци за доказивање да је алтернативни поступак еквивалентан специфицираном поступку.

9.4.1.3.   Редундантни системи

Подаци добијени од више инструмената за прорачунавање резултата појединачног испитивања могу се употребљавати код свих мерних инструмената описаних у овој тачки уз претходно одобрење хомологацијског тела. Тај се захтев примењује без обзира на то употребљавају ли се мерења у обрачунима или не.

9.4.2.   Бележење и контрола података

Испитни систем мора моћи ажурирати податке, бележити податке и контролисати системе повезане с наредбом руковаоца, динамометром, опремом за узорковање и мерним инструментима. Морају се употребљавати прикупљање података и контролни системи који могу бележити на одређеним минималним фреквенцијама, како је приказано у табели 6.7. (ова се табела не односи на NRSC с дискретним начинима рада).

Табела 6.7. Бележење података и минималне фреквенције контроле

| Примењиви Одељак испитног протокола | Измерене вредности | Минимална фреквенција наредби и контроле | Минимална фреквенција бележења |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6. | Брзина и закретни момент при дијаграму са степеним променама | 1 Hz | 1 средња вредност по степену |
| 7.6. | Брзина и закретни момент при дијаграму с континуираним порастом | 5 Hz | средње вредности при 1 Hz |
| 7.8.3. | Референтне и одзивне брзине и закретни моменти динамичког радног циклуса (NRTC и LSI-NRTC) | 5 Hz | средње вредности при 1 Hz |
| 7.8.2. | Референтне и одзивне брзине и закретни моменти NRSC-a с дискретним начинима рада и RMC-a | 1 Hz | 1 Hz |
| 7.3. | Континуиране концентрације неразређеног гаса у анализатору | није примењиво | 1 Hz |
| 7.3. | Континуиране концентрације разређеног гаса у анализатору | није примењиво | 1 Hz |
| 7.3. | Групне концентрације неразређеног или разређеног гаса у анализатору | није примењиво | 1 средња вредност по испитном интервалу |
| 7.6. 8.2.1. | Брзина протока разређеног издувног гаса из CVS-а с измењивачем топлоте испред места мерења протока | није примењиво | 1 Hz |
| 7.6. 8.2.1. | Брзина протока разређеног издувног гаса из CVS-а без измењивача топлоте испред места мерења протока | 5 Hz | средње вредности при 1 Hz |
| 7.6. 8.2.1. | Брзина протока улазног ваздуха или издувног гаса (за неразређено динамичко мерење) | није примењиво | средње вредности при 1 Hz |
| 7.6. 8.2.1. | Ваздух за разређивање ако се активно контролише | 5 Hz | средње вредности при1 Hz |
| 7.6. 8.2.1. | Проток узорка из CVS-а с измењивачем топлоте | 1 Hz | 1 Hz |
| 7.6. 8.2.1. | Проток узорка из CVS-а без измењивача топлоте | 5 Hz | средње вредности при 1 Hz |

9.4.3.   Спецификације радног учинка за мерне инструменте

9.4.3.1.   Преглед

Систем испитивања као целина мора бити у складу са свим примењивим критеријумима умеравања, верификације и валидације испитивања наведенима у тачки 8.1. овог прилога, укључујући захтеве у погледу провере линеарности из тач. 8.1.4. и 8.2. овог прилога. Инструменти морају одговарати спецификацијама у табели 6.7. за све распоне који се употребљавају за испитивање. Надаље, мора се чувати сва документација добијена од произвођача инструмената која показује да инструменти одговарају спецификацијама у табели 6.7. овог прилога.

9.4.3.2.   Захтеви за саставне делове

Табела 6.8. овог прилога приказује спецификације претворника закретног момента, брзине и притисака, сензора температуре и тачке рошења те осталих инструмената. Целокупни систем за мерење одређене физичке и/или хемијске количине мора задовољити на верификацији линеарности из тачке 8.1.4. овог прилога. За мерења гасовитих емисија могу се употребљавати анализатори који имају компензацијске алгоритме који су у функцији других измерених гасовитих компоненти и карактеристика горива за конкретно испитивање мотора. Сваки компензацијски алгоритам мора омогућавати само компензацију одступања, а да притом не утиче ни на један добитак (тј. не ствара системску грешку).

Табела 6.8. Препоручене спецификације радне способности мерних инструмената

| Мерни инструмент | Симбол измерене количине | Потпуни систем Време пораста | Фреквенција ажурирања бележења | Тачност (3) | Поновљивост (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Претварач брзине мотора | n | 1 s | средње вредности при 1 Hz | 2,0 % pt. или 0,5 % maks. | 1,0 % pt. или 0,25 % maks. |
| Претварач закретног момента | T | 1 s | средње вредности при 1 Hz | 2,0 % pt. или 1,0 % maks. | 1,0 % pt. или 0,5 % maks. |
| Мерач протока горива (тотализатор горива) |  | 5 s (није примењиво) | 1 Hz (није примењиво) | 2,0 % pt. или 1,5 % maks. | 1,0 % pt. или 0,75 % maks. |
| Мерач укупног разређеног издувног гаса (CVS) (с измењивачем топлоте испред мерача) |  | 1 s (5 s) | средње вредности при 1 Hz (1 Hz) | 2,0 % pt. или 1,5 % maks. | 1,0 % pt. или 0,75 % maks. |
| Мерачи протока ваздуха за разређивање, улазног ваздуха, издувног гаса и узорка |  | 1 s | средње вредности при 1 Hz узорака при 5 Hz | 2,5 % pt. или 1,5 % maks. | 1,25 % pt. или 0,75 % maks. |
| Континуирани анализатор неразређеног гаса | x | 5 s | 2 Hz | 2,0 % pt. или 2,0 % изм. | 1,0 % pt. или 1,0 % изм. |
| Континуирани анализатор разређеног гаса | x | 5 s | 1 Hz | 2,0 % pt. или 2,0 % изм. | 1,0 % pt. или 1,0 % изм. |
| Континуирани анализатор гаса | x | 5 s | 1 Hz | 2,0 % pt. или 2,0 % изм. | 1,0 % pt. или 1,0 % изм. |
| Групни анализатор гаса | x | није примењиво | није примењиво | 2,0 % pt. или 2,0 % изм. | 1,0 % pt. или 1,0 % изм. |
| Гравиметријска вага PM-a | m PM | није примењиво | није примењиво | видети 9.4.11. | 0,5 μg |
| Инерцијска вага PM-a | m PM | 5 s | 1 Hz | 2,0 % pt. или 2,0 %. | 1,0 % pt. или 1,0 % изм. |

9.4.4.   Мерење параметара мотора и околних услова

9.4.4.1.   Сензори брзине обртања и закретног момента

9.4.4.1.1.   Примена

Мерни инструменти за улазне и излазне вредности рада за време рада мотора морају одговарати спецификацијама из ове тачке. Препоручују се сензори, претворници и мерачи који одговарају спецификацијама из табеле 6.8 овог прилога. Целокупни системи за мерење улазних и излазних вредности рада морају задовољавати верификације линеарности у тачки 8.1.4. овог прилога.

9.4.4.1.2.   Рад вратила

Рад и снага рачунају се на основу излазних вредности претворника закретног момента и брзине обртања у складу с тачком 9.4.4.1. овог прилога. Целокупни системи за мерење брзине и закретног момента морају задовољавати на умеравању и верификацијама из тач. 8.1.7. и 8.1.4. овог прилога.

Закретни момент проузрочен инерцијом саставних делова за убрзавање и успоравање спојених на замашњак, као што су погонско вратило и ротор динамоментра компензује се према потреби на основу добре инжењерске процене.

9.4.4.2.   Претворници притисака, сензори температуре и сензори тачке рошења

Целокупни системи за мерење притисака, температуре и тачке рошења морају задовољити на умеравању из тачке 8.1.7. овог прилога.

Претворници притисака смештају се у околину регулисане температуре или компензују промене температуре у очекиваном радном подручју. Материјали претворника морају бити компатибилни с течношћу која се мери.

9.4.5.   Мерења протока

За сваку врсту мерача протока (горива, улазног ваздуха, разређеног издува, узорка), проток се према потреби кондиционира како би се спречило да струјања, вртлози, циркулирајући протоци или пулсације протока утичу на тачност или поновљивост мерача. За неке мераче то се може постићи довољном дужином равне цеви (попут дужине једнаке најмање 10 проноса цеви) или посебно изведеним завојима цеви, ребрима за изравнавање, пригушницама (или пнеуматским пригушивачима пулсација за мерач протока горива) како би се испред мерача осигурао стабилан и предвидљив профил брзине.

9.4.5.1.   Мерач протока горива

Целокупни систем за мерење протока горива мора задовољити на умеравању из тачке 8.1.8.1. овог прилога. У сваком мерењу протока горива мора се узети у обзир свако гориво које заобиђе мотор или се врати из мотора у спремник горива.

9.4.5.2.   Мерач протока улазног ваздуха

Целокупни систем за мерење протока улазног ваздуха мора задовољити на умеравању из тачке 8.1.8.2 овог прилога.

9.4.5.3.   Мерач протока неразређеног издувног гаса

9.4.5.3.1.   Захтеви за саставне делове

Целокупни систем за мерење протока неразређеног издувног гаса мора испуњавати захтеве у погледу линеарности из тачке 8.1.4 овог прилога. Сваки мерач неразређеног издува изводи се тако да на одговарајући начин компензује промене у термодинамичком, текућем и композицијском стању неразређеног издувног гаса.

9.4.5.3.2.   Време одзива мерача протока

Како би се систем за разређивање делимичног протока регулисао тако да издваја пропорционални узорак неразређеног издувног гаса, захтева се да време одзива мерача протока буде брже од времена наведеног у табели 6.8 овог прилога. За системе разређивања делимичног протока с умреженим управљањем, време одзива мерача протока мора одговарати спецификацијама из тачке 8.2.1.2 овог прилога.

9.4.5.3.3.   Хлађење издувног гаса

Ова се тачка не примењује на хлађење издувног гаса због изведбе мотора, што обухвата, но није ограничено на водом хлађене издувне гране или турбодувача.

Хлађење издувног гаса испред мерача протока допуштено је уз следећа ограничења:

(а) PM се не сме узорковати за хлађења;

(б) ако се због хлађења температуре издувног гаса изнад 475 К (202 °C) смање на испод 453 К (180 °C), HC се не сме узорковати иза хлађења;

(ц) ако хлађење проузроковати кондензацију воде, NOx не сме се узорковати иза хлађења осим ако хладњак не задовољава на верификацији учинка из тачке 8.1.11.4. овог прилога;

(д) ако хлађење проузроковати кондензацију воде пре неголи проток дође до мерача протока, тачка рошења T dewi притисак p total мере се на улазу мерача протока. Те се вредности употребљавају у обрачунима емисије у складу с Прилога 10 ове уредбе.

9.4.5.4.   Мерачи ваздуха за разређивање и протока разређеног издувног гаса

9.4.5.4.1.   Примена

Тренутне брзине протока разређеног издувног гаса или укупни проток разређеног издувног гаса у испитном интервалу утврђује се мерачем протока разређеног издувног гаса. Брзине протока неразређеног издувног гаса или укупни проток неразређеног издувног гаса у испитном интервалу могу се обрачунати из разлике између мерача протока разређеног издувног гаса и мерача разређеног ваздуха.

9.4.5.4.2.   Захтеви за саставне делове

Целокупни систем за мерење протока разређеног издувног гаса мора задовољавати на умеравању и верификацији из тач. 8.1.8.4. и 8.1.8.5 овог прилога. Могу се употребити следећи мерачи:

(а) за CVS укупног протока разређеног издувног гаса могу се употребљавати CFV или неколико CFV-а постављених паралелно, волуметричка црпка (PDP), подзвучна Вентуријева цев (SSV) или ултразвучни мерач протока (UFM). У комбинацији с измењивачем топлоте постављеним испред, CFV или PDP функционираће и као пасивни регулатори протока одржавањем температуре разређеног издувног гаса константном у систему CVS-а;

(б) за систем разређивања делимичног протока (PFD) може се употребљавати комбинација било којег мерача протока с било којим системом активне регулације протока како би се одржавало пропорционално узорковање састојака издувног гаса. Укупни протоком разређеног издувног гаса или проток односно протоке узорка или комбинацију тих регулација протока може се регулисати како би се одржало пропорционално узорковање.

За сваки други систем разређивања могу се употребљавати елемент ламинарног протока, ултразвучни мерач протока, подзвучна Вентуријева цев, CFV или више паралелно постављених CFV-а, волуметрички мерач, мерач термалне масе, Питова цев за обрачунавање средње вредности или анемометар са загрејаном жицом.

9.4.5.4.3.   Хлађење издувног гаса

Разређени издувни гас иза разређеног мерача протока може се хладити ако се поштују следеће одредбе:

(а) PM се не сме узорковати иза хлађења;

(б) ако се због хлађења температуре издувног гаса изнад 475 К (202 °C) смање на испод 453 К (180 °C), HC се не сме узорковати иза хлађења;

(в) ако хлађење проузроковати кондензацију воде, NOx не сме се узорковати иза хлађења осим ако хладњак не задовољи на верификацији учинка из тачке 8.1.11.4. овог прилога;

(г) ако хлађење проузроковати кондензацију воде пре неголи проток дође до мерача протока, тачка рошења T dewi притисак p total мере се на улазу мерача протока. Те се вредности употребљавају у обрачунима емисије у складу с Прилога 10 ове уредбе

9.4.5.5.   Мерач протока узорка за групно узорковање

Мерач протока узорка употребљава се за утврђивање брзина протока узорка или укупног протока узоркованог у систему за групног узорковање у испитном интервалу. Разлика између двају мерача протока може се употребљавати за рачунање протока узорка у тунел за разређивање нпр. за мерења PM-а разређеног делимичног протока и мерење PM-а у секундарном разређеном протоку. Спецификације за мерење диференцијалног протока ради издвајања пропорционалног узорка неразређеног издувног гаса наведене су у тачки 8.1.8.6.1. овог прилога, а умеравање мерења диференцијалног протока дато је у тачки 8.1.8.6.2 овог прилога.

Целокупни систем за мерач протока узорка мора испуњавати захтеве умеравања из тачке 8.1.8 овог прилога.

9.4.5.6.   Разделник гаса

Разделник гаса може се употребљавати за спајање умерних гасова.

Мора се употребљавати разделник гаса који спаја гасове према спецификацијама из тачке 9.5.1. овог прилога и концентрацијама које се очекују за време испитивања. Могу се употребљавати разделници гаса с критичним протоком, с капиларном цеви или с мерачем термалне масе. Према потреби примењују се корекције вискозности (ако се не раде интерним софтвером разделника гаса) како би се на одговарајући начин осигурала правилна подела гаса. Систем разделника гаса мора проћи верификацију линеарности из тачке 8.1.4.5. овог прилога. Опционо, уређај за мешање може се проверити инструментом који је по природи линеаран, нпр. је декларисаном гасу NO с CLD-ом. Распонска вредност инструмента прилагођава се распонским гасом директно повезаним с инструментом. Разделник гаса проверава се при коришћеним поставкама, а номинална вредност упоређује се с измереном концентрацијом инструмента.

9.4.6.   Мерења CO и CO2

За мерење концентрација CO и CO2 у неразређеном или разређеном издувном гасу при групном или континуираном узорковању мора се употребљавати недисперзивни инфрацрвени (NDIR) анализатор.

Систем заснован на NDIR-у мора испуњавати захтеве у погледу умеравања и верификације из тачке 8.1.9.1. или тачке 8.1.9.2. овог прилога, према потреби.

9.4.7.   Мерења угљо-водоника

9.4.7.1.   Пламенојонизацијски детектор (FID)

9.4.7.1.1.   Примена

За мерење концентрација угљо-водоника у неразређеном или разређеном издувном гасу за групно или континуирано узорковање употребљава се загрејани FID. Концентрације угљо-водоника одређују се на бази броја угљеника од један, C1. Загрејани анализатори FID-а морају одржавати темепературу свих површина које су изложене емисијама од 464 ± 11 К (191 ± 11 °C). Опционо, за моторе на LPG и природни гас те моторе с паљењем електричном варницом анализатор угљо-водоника може припадати типу незагрејаног FID-а.

9.4.7.1.2.   Захтеви за саставне делове

Систем базиран на FID-у за мерење ТHC-а мора задовољавати на свим верификацијама за мерење угљо-водоника из тачке 8.1.10 овог прилога.

9.4.7.1.3.   Гориво FID-а и ваздух горионика

Гориво FID-а и ваздуха горионика морају задовољавати спецификације из тачке 9.5.1. овог прилога. Гориво FID-а и ваздух горионика не смеју се мешати пре уласка у анализатор FID-а како би се осигурало да анализатор FID-а делује с дифузијским пламеном, а не претходно измешаним пламеном.

9.4.7.1.4.   Резервисано

9.4.7.1.5.   Резервисано

9.4.7.2.   Резервисано

9.4.8.   Мерења NOx

За мерење NOx одређена су два мерна инструмента, а сваки се инструмент може употребљавати ако испуњава критеријуме наведене у тачки 9.4.8.1. овог прилога, односно тачке 9.4.8.2. овог прилога. Као референтни поступак за упоређивање са сваким предложеним алтернативним поступком према тачки  5.1.1. овог прилога употребљава се хемилуминисцентни детектор.

9.4.8.1.   Хемилуминисцентни детектор

9.4.8.1.1.   Примена

Хемилуминисцентни детектор (CLD) у пару с претварачем NO2 у NO употребљава се за мерење концентрације NOx у неразређеном или разређеном издувном гасу при групном или континуираном узорковању.

9.4.8.1.2.   Захтеви за саставне делове

Систем базиран на CLD-у мора задовољити на верификацији гушења из тачке 8.1.11.1 овог прилога. Може се употребљавати загрејани или незагрејани CLD, а и CLD који функционира при атмосферском притиску и под вакуумом.

9.4.8.1.3.   Претварач NO2 у NO

Унутрашњи или спољни претварач NO2 у NO који задовољава на верификацији из тачке 8.1.11.5. поставља се иза CLD-а, а изводи се с премосницом како би се олакшала та верификација.

9.4.8.1.4.   Учинци влажности

Све температуре CLD-а морају се одржавати како би се спречила кондензација воде. За уклањање влажности из узорка иза CLD-а употребљава се једна од следећих конфигурација:

(а) CLD спојен иза уређаја за сушење или хладњака који је иза претварача NO2 у NO који пролази верификацију из тачке 8.1.11.5. овог прилога;

(б) CLD спојен иза уређаја за сушење или топлог хладњака који пролази верификацију из тачке 8.1.11.4 овог прилога.

9.4.8.1.5.   Време одзива

За побољшање времена одзива CLD-а може се употребљавати загрејани CLD.

9.4.8.2.   Недисперзивни ултраљубичасти анализатор

9.4.8.2.1.   Примена

Недисперзивни ултраљубичасти (NDUV) анализатор употребљава се за мерење концентрације NOx у неразређеном или разређеном издувном гасу при групном или континуираном узорковању.

9.4.8.2.2.   Захтеви за саставне делове

Систем базиран на NDUV-у мора задовољавати на верификацији из тачке 8.1.11.3 овог прилога.

9.4.8.2.3.   Претварач NO2 у NO

Ако NDUV анализатор мери само НО, унутрашњи или спољни претварач NO2 у NO који задовољава на верификацији из тачке 8.1.11.5. овог прилога. поставља се иза NDUV анализатора. Претварач се изводи с премосником како би се олакшала та верификација.

9.4.8.2.4.   Учинци влажности

Температура NDUV-а мора се одржавати како би се спречила кондензација воде, осим ако се не употребљава једна од следећих конфигурација:

(а) NDUV спојен иза уређаја за сушење или хладњака који је иза претварача NO2 у NO који задовољава на верификацији из тачке 8.1.11.5. овог прилога;

(б) NDUV спојен иза сваког уређаја за сушење или топлог хладњака који задовољава на верификацији из тачке 8.1.11.4 овог прилога.

9.4.9.   Мерења О2

За мерење концентрације О2 у неразређеном или разређеном издувном гасу при групном или континуираном узорковању употребљава се анализатор с парамагнетском детекцијом (PMD) или магнетскопнеуматска детекција (MPD).

9.4.10.   Мерења односа ваздуха и горива

За мерење односа ваздуха и горива у неразређеном издувном гасу за континуирано узорковање употребљава се цирконски (ZrO2) анализатор. За обрачун брзине протока издувних гасова у складу с Прилогом 10 ове уредбе могу се употребљавати мерења О2 с мерењима улазног ваздуха или протока горива.

9.4.11.   Мерења PM-а гравиметријском вагом

За мерење нето PM-а групљеног на филтерском медију за узорковање мора се употребљавати вага.

Разлучивост ваге најмање мора бити једнака или мања од поновљивости од 0,5 микрограма препоручене у табели 6.8 овог прилога. Ако вага има интерне умерне утеге за рутинско распонско умеравање и верификације линеарности, умерни утези морају одговарати спецификацијама из тачке 9.5.2. овог прилога. Мери се на месту на којем је постављена на оптимално време таложења и стабилност.

9.4.12.   Мерења амонијака (NH3)

Фоуриеров трансформацијски инфрацрвени анализатор (FTIR), NDUV или ласерски инфрацрвени анализатор могу се употребљавати у складу с Додатком 4. овог прилога.

9.5.   Аналитички гасови и еталони масе

9.5.1.   Аналитички гасови

Аналитички гасови морају одговарати спецификацијама тачности и чистоће из овог Одељка.

9.5.1.1.   Спецификације гаса

У обзир се морају узимати следеће спецификације гаса:

а) прочишћени гасови употребљавају се за спајање с умерним гасовима и прилагођавање мерних инструмената тако да се нултим умерним еталоном добије нулти одзив. Употребљавају се гасови с контаминацијом која није већа од највеће од следећих вредности у гасној боци или на излазу генератора нултог гаса:

I. 2 % контаминације, измерене у односу на средњу очекивану концентрацију на граничној вредности емисија. На пример, ако се очекује концентрација CО од 100,0 μmol/mol, тада би било допуштено употребљавати нулти гас који има контаминацију с CО од највише 2 000 μmol/mol;

II. контаминације одређене у табели 6.9. овог прилога, примењиве за мерења неразређеног или разређеног протока;

III. контаминације одређене у табели 6.10. овог прилога, примењиве за мерења неразређеног протока;

Табела 6.9. Граничне вредности контаминације примењиве за мерења неразређеног или разређеног протока [μmol/mol = ppm] Састојак; Прочишћени синтетски ваздух (4); Прочишћени N2 (4). THC (еквивалент C1); ≤ 0,05 μmol/mol; ≤ 0,05 μmol/mol. CO; ≤ 1 μmol/mol; ≤ 1 μmol/mol. CO2; ≤ 10 μmol/mol; ≤ 10 μmol/mol. O2; 0,205 do 0,215 mol/mol; ≤ 2 μmol/mol. NOx; ≤ 0,02 μmol/mol; ≤ 0,02 μmol/mol. Табела 6.10. Граничне вредности контаминације примењиве за мерења неразређеног протока [μmol/mol = ppm] Састојак; Прочишћени синтетски ваздух (5); Прочишћени N2 (5). THC (еквивалент C1); ≤ 1 μmol/mol; ≤ 1 μmol/mol. CO; ≤ 1 μmol/mol; ≤ 1 μmol/mol. CO2; ≤ 400 μmol/mol; ≤ 400 μmol/mol. O2; 0,18 do 0,21 mol/mol; —. NOx; ≤ 0,1 μmol/mol; ≤ 0,1 μmol/mol.

9.5.1.2.   Концентрација и рок трајања

Бележе се концентрација еталона сваког умерног гаса и његов рок трајања који наведе добављач гаса.

(а) Ни један еталон умерног гаса не сме се употребљавати након што му истекне рок трајања, осим у случајевима наведенима у ставу (б) ове тачке.

(б) Уз претходно одобрење хомологацијског тела мерни се гасови могу поновно означити и употребити после истека рока трајања.

9.5.1.3.   Пренос гасова

Гасови се из својег извора до анализатора морају преносити саставним деловима који су предвиђени за контролу и пренос искључиво тих гасова.

9.5.2.   Еталони за масу

Употребљавају се умерни утези за PM вагу који су цертифицирани као међународни и/или национални еталони следећи унутар 0,1 % несигурности. Умерне утеге може сертификовати било који умерна лабораторија која може осигурати редоследност до признатих међународних и/или националних еталона. Мора се осигурати да најлакши умерни утег нема масу већу од десетороструке масе неискоришћеног медија за узорковање PM-а. У извештају о умеравању мора бити наведена густоћа утега.

(1)  Умеравања и верификације радите чешће у складу с упутствима произвођача мерног система и добром инжењерском проценом.

(2)  Верификација CVS-а није потребна за системе који се поклапају унутар ± 2 % на основу хемијске равнотеже угљеника или кисеоника у улазном ваздуху, гориву и разређеном издувном гасу.

(1)  Брзина моларног протока може се употребљавати као израз за количину уместо стандардне волуметријске брзине протока. У том се случају максимална брзина моларног протока може употребљавати уместо максималне стандардне волуметријске брзине протока у одговарајућем критерију линеарности.

(2)  Све док се у спремнику спречава кондензација воде.

(3)  До 313 К (40 °C).

(4)  До 475 К (202 °C).

(5)  При 464 ± 11 К (191 ± 11 °C).

(3)  Тачност и поновљивост утврђују се с истим прикупљеним подацима како је описано у тачки 9.4.3. овог прилога и на основу апсолутних вредности. Ознака „pt.” односи се на укупну средњу вредност очекивану на граничној вредности емисије; „maks.” се односи на вршну вредност очекивану на граничној вредности емисије за време радног циклуса, не максимум распона инструмента; „izm.” се односи на стварни просек током радног циклуса.

(4)  Ти нивои чистоће не морају бити међународно и/или национално признати следећи стандарди.

(5)  Ти нивои чистоће не морају бити међународно и/или национално признати следећи еталони.

Додатак 1.

Опрема за мерење емисија броја честица

1.   Поступак мерног испитивања

1.1.   Узорковање

Емисије броја честица мере се континуираним узорковањем из система за разређивање делимичног протока, како је описано у тачки 9.2.3. овог прилога, или из система за разређивање пуног протока, како је описано у тачки 9.2.2. овог прилога.

1.1.1.   Филтерација разређивача

Разређивач који се употребљава за примарно и, ако је примењиво, секундарно разређивање издувног гаса у систему за разређивање мора проћи кроз филтере који испуњавају захтеве за HEPA филтере из члана 2. става 23. ове уредбе. Опционо се разређивач може пропустити кроз филтер с активним угљеном пре проласка кроз HEPA филтер како би се смањиле и стабилизујеле концентрације угљо-водоника у разређивачу. Препоручује се сместити додатни филтер крупних честица испред HEPA филтера и иза филтера с активним угљем, ако се употребљава.

1.2.   Компензација за протока узорка за број честица – системи за разређивање пуног протока

Издвојени масени проток (филтрирани) враћа се у систем за разређивање ради компензације за масени проток издвојен из система за разређивање за узорковање броја честица. Осим тога, укупан масени проток у систему за разређивање може се математички исправити за издвојени проток узорка броја честица. Ако укупни масени проток издвојен из система за разређивање за збир узорковања броја честица и узорковања масе честица износи мање од 0,5 % укупног протока разређеног издувног гаса у тунелу за разређивање, ова се исправка, или повраћај протока, може занемарити.

1.3.   Компензација протока узрока броја честица – системи за разређивање делимичног протока

1.3.1.   За системе за разређивање делимичног протока масени проток издвојен из система за разређивање за узорковање броја честица надокнађује се контролишењем пропорционалности узорковања. То се може постићи увођењем протока узорка броја честица натраг у систем за разређивање иза уређаја за мерење протока или математичким исправком наведеним у тачки 1.3.2. овог прилога. У случају система за разређивање делимичног протока (типа укупног узорковања) за масени проток издвојен за узорковање броја честица коригира се и у обрачуну масе честица како је наведено у тачки 1.3.3. овог прилога.

1.3.2.   Тренутачна брзина протока издувног гаса у систем за разређивање (qmp), која се употребљава за контролу пропорционалности узорковања, коригира се у складу с једном од следећих метода:

а) ако се издвојени проток узорка броја честица одбаци, једначина (6-20) из тачке 8.1.8.6.1. овог прилога замењује се једначином (6-29):

qmp = qmdew – qmdw + qex; (6-29). при чему је: qm dew брзина масеног протока разређеног издувног гаса, kg/s, qm dw брзина масеног протока ваздуха за разређивање, kg/s, q ex брзина масеног протока узорка броја честица, kg/s. Сигнал q ex који се шаље управљачкој јединици система делимичног протока мора у сваком тренутку бити тачан унутар ± 0,1 % од qm dew и требао би се слати фреквенцијом од најмање 1 Hz;

б) ако се издвојени проток узорка броја честица одбаци делимично или потпуно, но еквивалентни проток се уведе натраг у систем за разређивање иза уређаја за мерење протока, једначина (6-20) из тачке 8.1.8.6.1. овог Прилогом замењује се једначином (6-30):

qmp = qmdew – qmdw + qex – qsw; (6-30). при чему је: qm dew; брзина масеног протока разређеног издувног гаса, kg/s,. qm dw; брзина масеног протока ваздуха за разређивање, kg/s,. q ex; брзина масеног протока узорка броја честица, kg/s,. q sw; брзина масеног протока који се уводи натраг у тунел за разређивање ради компензације за издвајање узорка броја честица, kg/s.. Разлика између q ex и q sw која се шаље управљачкој јединици система делимичног протока мора у сваком тренутку бити тачна унутар ± 0,1 % од qm dew. Сигнали би се требали слати фреквенцијом од најмање 1 Hz.

1.3.3.   Корекција мерења PM-a

Ако се проток узорка броја честица издваја из система за разређивање делимичног протока (укупно узорковање), маса честица (m PM) обрачуната у тачки 2.3.1.1. Прилога 10 ове уредбе исправља се како редоследи како би се узео у обзир издвојени проток. Корекција је нужна чак и ако се филтрирани издвојени проток враћа у системе за разређивање делимичног протока, како је утврђено у једначина (6-31).

|  | (6-31) |
| --- | --- |

при чему је:

| m PM | маса честица утврђена у складу с тачком 2.3.1.1. Прилога 10 ове уредбе, g/испитивање, |
| --- | --- |
| m sed | укупна маса разређених издувних гасова који прођу кроз тунел за разређивање, kg, |
| m ex | укупна маса разређеног издувног гаса издвојена из тунела за разређивање за узорковање броја честица, kg. |

1.3.4.   Пропорционалност узорковања при разређивању делимичног протока

За мерење броја честица масени проток издувног гаса, утврђен у складу с било којом методом описаном у тач. од 2.1.6.1. до 2.1.6.4. Прилога 10 ове уредбе, употребљава се како би се контролисало да систем за разређивање делимичног протока издваја узорак пропорционалан масеном протоку издувног гаса. Квалитета пропорционалности проверава се применом регресијске анализе између узорка и протока издувних гасова у складу с тачком 8.2.1.2. овог прилога.

1.3.5.   Обрачун броја честица

Утврђивање и обрачунавање броја честица (PN) утврђени су у Додатку 5. Прилога 10 ове уредбе.

2.   Мерна опрема

2.1.   Спецификација

2.1.1.   Преглед система

2.1.1.1.   Систем за узорковање честица мора се састојати од сонде или тачке узорковања којом се издваја узорак из хомогено мешаног протока у систему за разређивање како је описано у тач. 9.2.2. или 9.2.3. овог прилога, одвајача испаривих честица (VPR) иза бројача честица (PNC) и одговарајућих преносних цеви.

2.1.1.2.   Препоручује се да се поставки предкласификатор честица по величини (нпр. циклон, импактор итд.) испред улаза у VPR. Међутим, сонда за узорковање која делује као прикладан уређај за класификацију величине, каква је приказана на слици 6.8, прихватљива је алтернатива предкласификатору честица по величини. У случају система за разређивање делимичног протока прихватљиво је употребити исти предкласификатор за узорковање масе честица и броја честица, којим се издваја узорак броја честица из система за разређивање иза прекласификатора. Друга је могућност употреба одвојених предкласификатора, којима се издваја узорак броја честица из система за разређивање испред прекласификатора масе честица.

2.1.2.   Општи захтеви

2.1.2.1.   Тачка узорковања честица мора се налазити унутар система за разређивање.

Врх сонде за узроковање или тачка за узорковање честица и цев за пренос честица (PTT) заједно чине систем за пренос честица (PTS). Систем за пренос честица спроводи узорак од тунела за разређивање до улаза у VPR. Систем за пренос честица мора испуњавати услове наведене у наставку.

Ако је реч о системима за разређивање пуног протока и системима за разређивање делимичног протока који су типа делимичног узорковања (како је описано у тачки 9.2.3. овог прилога), сонда за узроковање мора бити инсталирана у близини симетрале тунела, од 10 до 20 проноса тунела иза улаза гаса, окренута према току гаса у тунелу тако да јој је ос на врху паралелна оси тунела за разређивање. Сонда за узорковање мора бити постављена унутар тракта за разређивање тако да се узорак узима из хомогене смесе разређивач/издувни гас.

Ако је реч о системима за разређивање делимичног протока типа укупног узорковања (како је описано у тачки 9.2.3. овог прилога), тачка узорковања честица или сонда за узорковање мора бити у цеви за пренос честица испред држача филтера честица, уређаја за мерење протока и било које тачке рачвања/заобилажења узорка. Тачка или сонда за узорковање мора бити постављена тако да се узорак узима из хомогене смесе разређивач/издув. Димензије сонде за узорковање честица требале би бити такве да не ометају рад система за разређивање делимичног протока.

Узорак гаса извучен кроз систем за пренос честица мора испуњавати следеће услове:

(а) ако је реч о систему за разређивање пуног протока, мора имати Рејнулдсов број (Re) < 1 700;

(б) ако је реч о систему за разређивање делимичног протока, мора имати Рејнулдсов број (Re) < 1 700 у цеви за пренос честица, тј. иза сонде или тачке за узорковање;

(в) мора имати време задржавања у систему за пренос честица ≤ 3 секунде.

(г) било која друга конфигурација система за пренос честица за коју се може доказати еквивалентно продирање честица при 30 nm сматрат ће се прихватљивом.

(д) излазна цев (ОТ) која одводи разређени узорак из VPR-а према улазу бројача честица (PNC) мора имати следећа својства:

(ђ) унутрашњи пронос ≥ 4 mm;

(е) проток узорка гаса кроз излазну цев (ОТ) мора имати време задржавања ≤ 0,8 секунде;

(ж) прихватљивом ће се сматрати и било која друга конфигурација система за пренос честица за коју се може доказати еквивалентно продирање честица при 30 nm.

2.1.2.2.   VPR мора обухватати уређаје за разређивање узорка и за одвајање испаривих честица.

2.1.2.3.   Сви делови система за разређивање и система за узорковање од издувне цеви до бројача честица који су у додиру с неразређеним и разређеним издувним гасом морају бити конструисани тако да смање таложење честица на најмању меру. Сви делови морају бити израђени од електрично водљивих материјала који не реагују с компонентама издувног гаса те морају бити електрични уземљени како би се спречили електростатички учинци.

2.1.2.4.   Систем за узорковање честица мора укључивати добру праксу узорковања аеросола која обухвата избегавање оштрих лукова и наглих промена пресека, употребу глатких унутрашњих површина и смањивање дужину линије за узорковање на најкраћу меру. Допуштају се поступне промене пресека.

2.1.3.   Посебни захтеви

2.1.3.1. Узорак честица не сме проћи кроз пумпу пре него што прође кроз бројач честица.

2.1.3.2.   Препоручује се предкласификатор узорка.

2.1.3.3.   Јединица за преткондиционирање узорка мора:

2.1.3.3.1. моћи разредити узорак у једној фази или више њих да се добије бројчана концентрација честица испод горњег прага бројача честица у начину рада бројања појединачне честице и температуре гаса испод 308 К (35 °C) на улазу у бројач честица;

2.1.3.3.2. имати иницијалну грејану фазу разређивања која на излазу даје узорак температуре ≥ 423 К (150 °C) и ≤ 673 К (400 °C) и разређује с фактором од најмање 10;

2.1.3.3.3. Регулишу се грејне фазе на сталне номиналне радне температуре унутар распона из тачке 2.1.3.3.2. овог прилога уз допуштено одступање од ± 10 К (± 10 °С) те давати информацију јесу ли грејане фазе на својим правилним радним температурама;

2.1.3.3.4. за VPR у целини постићи фактор смањења концентрације честица (fr (di)), како је одређен у тачки 2.2.2.2. овог прилога, за честице проноса електричне мобилности од 30 nm и 50 nm који није већи од 30 % односно 20 % и највише је 5 % мањи од онога за честице проноса електричне мобилности 100 nm;

2.1.3.3.5. постићи и > 99,0 % испаравања 30-nm честица тетраконтана (CH3(CH2)38CH3) улазне концентрације ≥ 10 000 cm–3 грејањем и смањењем парцијалних притисака тетраконтана.

2.1.3.4.   Бројач честица мора:

2.1.3.4.1. радити у условима пуног протока;

2.1.3.4.2. имати тачност бројања ± 10 % у подручје 1 cm–3 до горњег прага бројача у начину рада бројања појединачне честице у односу на следећи стандард. На концентрацијама испод 100 cm–3 могу се захтевати мерења упросечена у дужем раздобљу узорковања да се тачност бројача честица докаже с високом статистичком поузданошћу;

2.1.3.4.3. имати могућност очитавања најмање 0,1 честица по cm–3 при концентрацијама испод 100 cm–3;

2.1.3.4.4. имати линеаран одзив на концентрације честица у целом мерном подручју у начину рада бројања појединачне честице;

2.1.3.4.5. имати фреквенцију дојаве података од најмање 0,5 Hz;

2.1.3.4.6. имати време одзива у целом мереном распону концентрација мање од 5 s;

2.1.3.4.7. имати функцију кориговања коинциденције до највише 10 % корекције и могућност употребе интерног умерног фактора, како је одређено у тачки 2.2.1.3. овог прилога, али не сме употребљавати ни један други алгоритам за кориговање или дефинисање ефикасности бројања;

2.1.3.4.8. имати ефикасност бројања честица с проносом електричне мобилности од 23 nm (± 1 nm) и 41 nm (± 1 nm) од 50 % (± 12 %) односно > 90 %. Те се ефикасности бројања могу постићи интерним (нпр. контролом конструкције инструмента) или спољним (нпр. величина предкласификације) средствима;

2.1.3.4.9. Ако бројач честица употребљава радну течност, мора је се мењати фреквенцијом коју наведе произвођач инструмента.

2.1.3.5.   Кад се не одржавају на познатој константној разини на месту регулације протока бројача честица, притисак и/или температура на улазу у бројач честица морају се мерити и наводити ради кориговања мерења концентрације честица за стандардне услове.

2.1.3.6.   Збир времена задржавања у систему за пренос честица, одвајачу испаривих честица или излазној цеви и времена одзива бројача честица не сме бити већи од 20 секунди.

2.1.3.7.   Време трансформације целокупног система за узорковање броја честица (PTS, VPR, ОТ и PNC) утврђује се преспајањем аеросола непосредно на улазу PTS-а. Преспајање аеросола мора се извести у мање од 0,1 секунде. Аеросол који се употребљава за испитивање мора проузроковати промену концентрације од најмање 60 % целе скале (FS). Бележи се редослед концентрације. За временско усклађивање сигнала бројчане концентрације честица и сигнала протока издувних гасова, време трансформације дефинише се као време од промене (т0) до тренутка кад је одзив 50 % завршног очитања (т50).

2.1.4.   Опис препорученог система

Ова тачка садржава препоручену праксу за мерење броја честица. Међутим, прихватљив је било који систем који одговара спецификацијама ефикасности из тач. 2.1.2. и 2.1.3 овог прилога. Слике 6.9. и 6.10. Шематски су прикази препоручених конфигурација система за узорковање честица за системе за разређивање делимичног односно пуног протока.

Слика 6.9. Шематски приказ препорученог система за узорковање честица – узорковање из делимичног протока

Слика 6.10. Шематски приказ препорученог система за узорковање честица – узорковање из пуног протока

2.1.4.1.   Опис система за узорковање

Систем за узорковање честица мора се састојати од врха сонде за узорковање или тачке узорковања честица у систему за разређивање, цеви за пренос честица (PTT), предкласификатора честица (PCF) и одвајача испаривих честица (VPR) испред јединице за мерење бројчане концентрације честица (PNC). VPR мора обухватати уређаје за разређивање узорка (разређивачи броја честица: PND1 и PND2) и испаравање честица (цев за испаравање, ЕТ). Сонда за узорковање или тачка узорковања за проток испитног гаса мора бити тако постављена унутар тракта за разређивање да се може узети репрезентативан узорак протока гаса из хомогене смесе разређивач/издувни гас. Збир времена задржавања у систему и времена одзива бројача честица не сме бити већи од 20 секунди.

2.1.4.2.   Систем за пренос честица

Врх сонде за узроковање или тачка за узорковање честица и цев за пренос честица (PTT) заједно чине систем за пренос честица. Систем за пренос честица спроводи узорак од тунела за разређивање до првог разређивача броја честица. Систем за пренос честица мора испуњавати услове наведене у наставку.

|  | Ако је реч о системима за разређивање пуног протока и системима за разређивање делимичног протока који су типа делимичног узорковања (како је описано у тачки 9.2.3 овог прилога), сонда за узроковање мора се инсталирати у близини симетрале тунела, од 10 до 20 проноса тунела иза улаза гаса, окренута према току гаса у тунелу тако да јој је ос на врху паралелна оси тунела за разређивање. Сонда за узорковање мора бити постављена унутар тракта за разређивање тако да се узорак узима из хомогене смесе разређивач/издувни гас. |
| --- | --- |
|  | Ако је реч о системима за разређивање делимичног протока типа укупног узорковања (како је описано у тачки 9.2.3. овог прилога), тачка за узорковање честица мора се налазити у цеви за пренос честица, испред држача филтера честица, уређаја за мерење протока и било које тачке рачвања/заобилажења узорка. Тачка или сонда за узорковање мора бити постављена тако да се узорак узима из хомогене смесе разређивач/издув. |

Узорак гаса извучен кроз систем за пренос честица мора испуњавати следеће услове:

- мора имати Рејнулдсов број (Re) < 1 700;

- мора имати време задржавања у систему за пренос честица ≤ 3 секунде.

Прихватљивом ће се сматрати и било која друга конфигурација узорковања за систем за пренос честица за коју се може доказати еквивалентно продирање честица проноса електричне мобилности од 30 nm.

Излазна цев која одводи разређени узорак из VPR-а у улаз бројача честица мора имати следећа својства:

- унутрашњи пронос ≥ 4 mm;

- проток узорка гаса кроз излазну цев мора имати време задржавања ≤ 0,8 секунде.

Прихватљивом ће се сматрати и било која друга конфигурација узорковања за излазну цев за коју се може доказати еквивалентно продирање честица проноса електричне мобилности 30 nm.

2.1.4.3.   Предкласификатор честица

Препоручени предкласификатор честица мора бити постављен испред VPR-а. Пронос честица за 50-постотну граничну тачку предкласификатора мора бити између 2,5 μm и 10 μm при волуметријској брзини протока одабраној за узорковање емисија броја честица. При волуметријској брзини протока одабраној за узорковање емисија броја честица предкласификатор мора омогућити да најмање 99% масене концентрације честица од 1 μm што уђе у предкласификатор прође кроз његов излаз. У случају система за разређивање делимичног протока прихватљиво је употребити исти предкласификатор за узорковање масе честица и броја честица, којим се издваја узорак броја честица из система за разређивање иза прекласификатора. Друга је могућност употреба одвојених предкласификатора, којима се издваја узорак броја честица из система за разређивање испред предкласификатора масе честица.

2.1.4.4.   Одвајач испаривих честица (VPR)

VPR мора се састојати од једног разређивача броја честица (PND1), цеви за испаравање и другог разређивача броја честица (PND2) повезаних серијски. То разређивање служи да се бројчана концентрација узорка који улази у јединицу за мерење бројчане концентрације честица смањи испод прага бројача честица кад ради у начину бројања појединачне честице и да се сузбије нуклеација унутар узорка. VPR мора показивати јесу ли разређивач броја честица PND1 и цев за испаравање на правилним радним температурама.

VPR мора постићи и > 99,0 % испаравања 30-nm честица тетраконтана (CH3(CH2)38CH3) улазне концентрације ≥ 10000 cm–3 грејањем и смањењем парцијалних притисака тетраконтана. Уз то, мора, за VPR у целини, постићи фактор смањења концентрације честица (f r) за честице проноса електричне мобилности од 30 nm и 50 nm, који није већи од 30 % односно 20 % и највише је 5 % мањи од онога за честице проноса електричне мобилности од 100 nm.

2.1.4.4.1.   Први уређај за разређивање броја честица (PND1)

Први уређај за разређивање броја честица мора бити посебно пројектован да разређује бројчану концентрацију честица и ради на температури (ивице) од 423 К до 673 К (од 150 °C до 400 °C). Задата вредност температуре ивице мора се одржавати на константној номиналној радној температури, унутар тог распона, уз допуштено одступање од ± 10 °C и не сме прелазити температуру стенке цеви за испаравање (тачка 2.1.4.4.2. овог прилога). Уређај мора добијати ваздух за разређивање филтриран HEPA филтером и мора бити способан за фактор разређивања од 10 до 200 пута.

2.1.4.4.2.   Цев за испаравање

Температура ивице целе дужине цеви за испаравање (ЕТ) мора се контролишети тако да је најмање једнака температури ивице првог уређаја за разређивање концентрације честица и мора се одржавати на сталној номиналној радној температури између 300 °C и 400 °C, уз допуштено одступање од ± 10 °C.

2.1.4.4.3.   Други уређај за разређивање броја честица (PND2)

PND2 мора бити посебно  за разређивање бројчане концентрације честица. Уређај мора добијати ваздух за разређивање филтриран HEPA филтером и мора бити способан одржавати један фактор разређења унутар распона од 10 до 30 пута. Фактор разређења PND2 мора бити одабран у распону од 10 до 15 тако да је бројчана концентрација честица иза другог уређаја испод горњег прага за бројач честица у начину рада бројања појединачних честица и температура гаса пре улаза у бројач честица < 35 °C.

2.1.4.5.   Бројач честица (PNC)

Бројач честица мора испуњавати захтеве из тачке 2.1.3.4 овог прилога.

2.2.   Умеравање/валидација система за узорковање честица (1)

2.2.1.   Умеравање бројача честица

2.2.1.1   Техничка служба мора осигурати да постоји сертификат о умеравању за бројач честица којим се доказује у складу са са следећим еталоном унутар 12 месеци пре испитивања емисија.

2.2.1.2.   Након сваког већег одржавања бројач честица мора се поновно умерити и мора се издати нови сертификат о умеравању.

2.2.1.3.   Умеравање мора бити редоследно до стандардне методе умеравања:

(а) упоређивањем одзива бројача честица који се умерава с одзивом умереног аеросолног електрометра кад се истовремено узоркују електростатички класификоване умерне честице; или

(б) упоређивањем одзива бројача честица који се умерава с одзивом другог бројача честица који је био директно умерен горе споменутом методом.

Кад је реч о електрометру, умеравање се мора обавити помоћу најмање шест стандардних концентрација најравнодносније могуће распоређених мерним подручјем бројача честица. Те ће тачке обухватати номиналну нулту тачку концентрације која се добија прикључивањем HEPA филтера најмање класе H13 према стандарду EN 1822:2008 или еквивалентног радног учинка на улаз сваког инструмента. Кад на бројач честица који се умерава није примењен умерни фактор, измерене концентрације морају бити унутар ± 10 % стандардне концентрације за сваку употребљену концентрацију с изузетком нулте тачке, у противном се бројач честица који се умерава мора одбити. Мора се обрачунати и забележити градијент линеарне регресије двају низова података. На бројач честица који се умерава мора се применити умерни фактор једнак реципрочном градијенту. Линеарност одзива обрачунава се као квадрат Пеарсонова коефицијента корелације (Р2) двају низова података и мора износити најмање 0,97. При обрачунавању градијента и Р2 линеарна регресија мора се усмерити кроз исходиште (нулта концентрација на оба инструмента).

Кад је реч о референтном бројачу честица, умеравање се ради помоћу најмање шест стандардних концентрација у целом мерном подручју бројача честица. Најмање три тачке морају бити на концентрацијама испод 1 000 cm–3, остале концентрације морају бити линеарно расподељене између 1 000 cm–3 и максимума подручја бројача када ради у начину бројања појединачне честице. Те ће тачке обухватати номиналну нулту тачку концентрације која се добија прикључивањем HEPA филтера најмање класе H13 према стандарду EN 1822:2008 или еквивалентног радног учинка на улаз сваког инструмента. Кад на бројач честица који се умерава није примењен умерни фактор, измерене концентрације морају бити унутар ± 10 % стандардне концентрације за сваку употребљену концентрацију с изузетком нулте тачке, у противном се бројач честица који се умерава мора одбити. Мора се обрачунати и забележити градијент линеарне регресије двају низова података. На бројач честица који се умерава мора се применити умерни фактор једнак реципрочном градијенту. Линеарност одзива обрачунава се као квадрат Пеарсонова коефицијента корелације (Р2) двају низова података и мора износити најмање 0,97. При обрачунавању градијента и Р2 линеарна регресија мора бити усмерена кроз резултат (нулта концентрација на оба инструмента).

2.2.1.4.   Умеравање мора укључивати и проверу ефикасности детекције бројача честица с обзиром на захтеве из тачке 2.1.3.4.8. овог прилога с честицама проноса електричне мобилности од 23 nm. Провера ефикасности бројања с честицама од 41 nm није потребна.

2.2.2.   Умеравање/валидација VPR-а

2.2.2.1.   Умеравање фактора смањења концентрације честица VPR-а у целом распону поставки разређења при фиксним номиналним радним температурама инструмента захтева се за нову јединицу и након већег одржавања. Захтев за периодичном валидацијом фактора смањења концентрације честица VPR-а ограничен је на проверу при једној поставки, типично оној употребљеној за мерење на недрумском покретном строју опремљеном филтером дизелских честица. Техничка служба мора осигурати да постоји умерни или валидацијски сертификат VPR-а унутар шест месеци пре испитивања емисија. Ако VPR има аларме за праћење температуре, допушта се 12-месечни валидацијски интервал.

VPR мора имати карактеристике прикладне за фактор смањења концентрације честица с крутим честицама проноса електричне мобилности од 30 nm, 50 nm и 100 nm. Фактори смањења концентрације честица (fr (d)) за честице проноса електричне мобилности 30 nm и 50 nm не смеју бити већи од 30 % односно 20 % и више од 5 % мањи од онога за честице проноса електричне мобилности од 100 nm. За потребе валидације средњи фактор смањења концентрације честица мора бити унутар ± 10 % средњег фактора смањења концентрације честица (утврђеног током првог умеравања VPR.

2.2.2.2.   Испитни аеросол за та мерења морају бити чврсте честице проноса електричне мобилности 30, 50 и 100 nm и минимална концентрација од 5 000 честица по cm– 3 на улазу VPR-а. Концентрација честица мора се мерити испред и иза саставних делова.

Фактор смањења концентрације честица код сваке величине честице (fr (di )) мора се обрачунати из једначине (6-32):

|  | (6-32) |
| --- | --- |

при чему је:

| Nin (di ) | бројчана концентрација честица проноса di уз ток (испред) |
| --- | --- |
| Nout (di ) | бројчана концентрација честица проноса di низ ток(иза) |
| di | пронос електричне мобилности честице (30, 50 или 100 nm) |

Nin (di ) и Nout (di ) морају се кориговати за исте услове.

Средње смањење концентрације честица () при датој поставци разређења мора се обрачунати из једначине (6-33):

|  | (6-33) |
| --- | --- |

Препоручује се да се VPR умерава и валидира као комплетна јединица.

2.2.2.3.   Техничка служба мора осигурати да постоји валидацијски сертификат VPR-а којим се доказује ефикасност одвајања испаривих честица унутар 6 месеци пре испитивања емисија. Ако VPR има аларме за праћење температуре, допушта се 12-месечни валидацијски интервал. Мора се доказати да VPR одваја више од 99,0 % честица тетраконтана (CH3(CH2)38CH3) пронос електричне мобилности од најмање 30 nm при улазној концентрацији ≥ 10 000 cm– 3 кад ради на поставци минималног разређења и на радној температури коју је препоручио произвођач.

2.2.3.   Поступци провере система за бројање честица

2.2.3.1.   Пре сваког испитивања бројач честица мора дати измерену концентрацију мању од 0,5 честица по cm– 3 кад је на улаз целог система за узорковање честица (VPR и PNC) постављен HEPA филтер класе не мање од H13 према стандарду EN 1822:2008 или еквивалентне ефикасности.

2.2.3.2.   Једанпут у месецу умереним мерачем протока проверава се да је измерена вредност протока у бројач честица унутар 5 % номиналног протока бројача честица.

2.2.3.3.   Сваки дан, након примене HEPA филтера најмање класе H13 према стандарду EN 1822:2008 или еквивалентне ефикасности на улаз бројача честица, бројач честица мора показивати концентрацију од ≤ 0,2 cm– 3. Након уклањања тог филтера, бројач честица мора показивати повећање измерене концентрације на најмање 100 честица по cm– 3 у поређењу с околним ваздухом и вратити се на ≤ 0,2 cm– 3 кад се замени HEPA филтер високе.

2.2.3.4.   Пре почетка сваког испитивања мора се потврдити да мерни систем показује да је цев за испаравање, ако је уграђена у систем, постигла правилну радну температуру.

2.2.3.5.   Пре почетка сваког испитивања мора се потврдити да мерни систем показује да је уређај за разређивање броја честица PND1 постигао правилну радну температуру.

Додатак 2.

Инсталацијски захтеви за опрему и помоћне уређаје

| Број | Опрема и помоћни уређаји | Уграђени за испитивање емисије |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усисни систем |  |
|  | Усисна грана | Да |
|  | Систем за контролу емисија кућишта коленастог вратила | Да |
|  | Мерач протока ваздуха | Да |
|  | Филтер ваздуха | Да (1) |
|  | Улазни пригушивач | Да (1) |
| 2 | Издувни систем |  |
|  | Систем за накнадну обраду издувних гасова | Да |
|  | Издувна грана | Да |
|  | Прикључне цеви | Да (2) |
|  | Пригушивач | Да (2) |
|  | Издувна цев | Да (2) |
|  | Издувна кочионица | Не (3) |
|  | Компресор | Да |
| 3 | Пумпа за довод горива | Да (4) |
| 4 | Опрема за убризгавање горива |  |
|  | Предфилтер | Да |
|  | Филтер | Да |
|  | Пумпа | Да |
| 5 | Високотлачна цев | Да |
|  | Убризгивач | Да |
|  | Електроничке управљачке јединице, сензори итд. | Да |
|  | Регулатор/систем контроле | Да |
|  | Аутоматско заустављање управљачке летве при пуном оптерећењу зависно о атмосферским условима | Да |
| 6 | Опрема за хлађење течношћу |  |
|  | Хладњак | Не |
|  | Вентилатор | Не |
|  | Отвор вентилатора | Не |
|  | Пумпа за воду | Да (5) |
|  | Термостат | Да (6) |
| 7 | Ваздушно хлађење |  |
|  | Отвор | Не (7) |
|  | Вентилатор или дуваљка | Не (7) |
|  | Уређај за регулацију температуре | Не |
| 8 | Опрема за преднабијање |  |
|  | Компресор директно покретан мотором и/или издувним системом | Да |
|  | Хладњак компримованог ваздуха | Да (7) (8) |
|  | Пумпа или вентилатор расхладне течности (покретан мотором) | Не (7) |
|  | Уређај за контролу протока расхладне течности | Да |
| 9 | Помоћни вентилатор испитног стола | Да, ако је потребно |
| 10 | Уређај против загађења | Да |
| 11 | Опрема за покретање | Да или опрема испитног стола (9) |
| 12 | Пумпа уља за подмазивање | Да |
| 13 | Одређени помоћни уређаји чија је дефиниција повезана с радом недрумских покретних машина и који могу бити монтирани на мотор за испитивање се морају уклонити. Следећи попис није исцрпан већ се наводи као пример: I. ваздушни компресор за кочионице II. компресор сервоуправљања III. компресор IV. климатизациони систем. | Не |

(1)  Целокупни се усисни систем мора уградити како је предвиђено за примену којој је намењен:

| I. | ако постоји ризик од знатног учинка на снагу мотора; |
| --- | --- |
| II. | ако произвођач захтева да се тако поступи. |

У свим другим случајевима може се употребити еквивалентни систем и провером се треба увјерити да се улазни притисак не разликује за више од 1 000 Pa од горње границе коју је декларисао произвођач за чисти филтер ваздуха.

(2)  Целокупни се издувни систем мора уградити како је предвиђено за примену којој је намењен:

| I. | ако постоји ризик од знатног учинка на снагу мотора; |
| --- | --- |
| II. | ако произвођач захтева да се тако поступи. |

У свим другим случајевима може се уградити еквивалентни систем ако се измерени притисак не разликује за више од 1 000 Pa од горње границе коју је декларисао произвођач.

(3)  Ако је кочионица издувног система уграђена у мотор, склопка мора бити у потпуно отвореном положају.

(4)  Притисак довода горива може се прилагодити, према потреби, како би се репродуковао притисак који постоји у конкретној примени мотора (особито ако се употребљава систем „повраћаја горива”).

(5)  Циркулацију расхладне течности покреће се искључиво пумпом за воду мотора. Хлађење течности може се постићи спољним кругом, при чему пад притисака тог круга као и притисак на отвору пумпе остану морају остати приближно једнаки притисцима моторног система за хлађење.

(6)  Термостат се може наместити у потпуно отворени положај.

(7)  Ако се ради испитивања уграде расхладни вентилатор или дуваљка, апсорбна снага мора се додати резултатима, осим за расхладне вентилаторе мотора хлађених ваздухом уграђене директно на коленасто вратило. Снага вентилатора или дуваљке утврђује се при испитним брзинама обрачунавањем из стандардних карактеристика или практичним испитивањима.

(8)  Мотори с хлађењем компримованог ваздуха испитују се с хладњаком компримованог ваздуха, без обзира на то јесу ли хлађени течношћу или ваздухом, но хладњак се може заменити системом на испитном столу ако тако захтева произвођач. У оба случаја мерење снаге при свакој брзини обртања изводи се с максималним падом притисака и минималним падом температуре ваздуха мотора у хладњаку компримованог ваздуха на систему испитног стола које је декларисао произвођач.

(9)  Напајање електричних или других система за покретање осигурава се из испитног постоја.

Додатак 3.

Верификација сигнала закретног момента који шаље електроничка управљачка јединица (ECU)

1.   Увод

Сврха је овог додатка дефинисати захтеве за верификацију у случају да произвођач намерава употребљавати сигнал закретног момента који шаље ECU, ако је мотор тако опремљен, током спровођења испитивања праћењем у употреби.

Основа нето закретног момента мора бити некориговани нето закретни момент мотора укључујући опрему и помоћне уређаје које треба додати за испитивање емисија у складу с Додатком 2. овог прилога.

2.   Сигнал закретног момента из ECU-а

Ако је мотор постављен на испитни сто и ради мапирања, морају се осигурати начини за очитавање сигнала закретног момента коју шаље ECU у складу са захтевима.

3.   Поступак верификације

Ако се мапирање спроводи у складу с Одељком 7.6.2. овог прилога, истовремено се узимају очитања закретног момента измереног динамометром и момента који шаље ECU на најмање три тачке на криви закретног момента. Најмање једно очитање мора се узети на тачки криве на којој закретни момент није мањи од 98 % максималне вредности.

Обртни момент који шаље ECU прихвата се без исправака ако на свакој тачки мерења фактор прорачунат дељењем обртног момента из динамометра са обртним моментом из ЕЦУ-а не износи мање од 0,93 (тј. највећа разлика од 7 %). У том се случају у хомологацијском сертификату мора навести да је закретни момент из ECU-а проверен без корекције. Ако је фактор на једној или више испитних тачака мањи од 0,93, просечни корекцијски фактор мора се утврдити на основу свих тачака у којима су очитане вредности и навести у хомологацијском сертификату. Ако је фактор наведен у хомологацијском сертификату, мора се применити на закретни момент из ECU-а током испитивања праћењем у употреби.

Додатак 4.

Поступак за мерење амонијака

1.   У овом се додатку описује поступак за мерење амонијака (NH3). За нелинеарне анализаторе допуштена је употреба склопова за линеаризацију.

2.   Три су начела мерења одређена за мерење NH3 и свако од тих три начела може се употребити под условом да испуњава критеријуме наведене у тачкама 2.1, 2.2. односно 2.3. Сушења на гас нису допуштена за мерење NH3.

2.1.   Фоуриеров трансформацијски инфрацрвени анализатор (даље у тексту: FTIR)

2.1.1.   Начело мерења

FTIR употребљава начело широкопојасне инфрацрвене спектроскопије. Омогућује истовремено мерење компонената издувних гасова чији су стандардизирани спектри на располагању у инструменту. Апсорпцијски спектар (јачина/таласна дужина) обрачунава се из измереног интерферограма (јачина/време) Фоуриеровом трансформацијом.

2.1.2.   Инсталација и узорковање

FTIR се инсталира у складу с упутствима произвођача инструмента. За еволуацију се изабере таласна дужина NH3. Пут узорка (вод за узорковање, предфилтери и вентили) мора бити израђен од нерђајућег челика или политетрафлуоретилена (PTFE) и загрејан на Задате вредности температуре између 383 K (110 °C) и 464 K (191 °C) како би се на најмању меру смањили губици NH3 и грешке узорковања. Уз то, вод за узорковање мора бити што краћи.

2.1.3.   Унакрсне сметње

Спектрална разлучивост таласне дужина NH3 мора бити унутар 0,5 cm– 1 како би се што више смањиле унакрсне сметње од других гасова присутних у издувном гасу.

2.2.   Недисперзивни ултраљубичасти резонантноапсорпцијски (NDUV) анализатор

2.2.1.   Начело мерења

NDUV се базира на искључиво физичком начелу; нису потребни никакви помоћни гасови ни опрема. Главни је елемент фотометра избојна жаруља без електрода. Она производи јасно структурирано зрачење унутар ултраљубичастог распона што омогућује мерење неколико компонената као што је NH3.

Фотометарски систем има двоснопну једнодетекторску верзију за стварање мерног и референтног снопа техником корелације филтера.

Како би се постигла висока стабилност мерног сигнала, двоснопна једнодетекторска верзија комбинова се с двоснопном дводетекторском изведбом. Обрађивање сигнала детектора потиче готово занемариву количину брзину нултог напретка.

Кад је анализатор у умерном начину рада, на пут снопа нагне се запечаћена кварцна ћелија како би се добила тачна умерна вредност умеравања јер сви губици због рефлексије и апсорпције компензују. Будући да је гасно пуњење ћелије веома стабилно, том се умерном методом постиже јако висока дугорочна стабилност фотометра.

2.2.2.   Инсталација

Анализатор се мора инсталирати у орман анализатора који подржава екстракцијско узорковање у складу с упутствима произвођача инструмента. Место на којем се налази анализатор мора бити способно издржати тежину коју је навео произвођач.

Пут узорка (вод за узорковање, предфилтери и вентили) мора бити израђен од нерђајућег челика или политетрафлуоретилена (PTFE) и загрејан на задате вредности температуре између 383 K (110 °C) и 464 K (191 °C).

Уз то, вод за узорковање мора бити што краћи. Утицаји температуре и притисака издувног гаса, околине инсталације и вибрација на мерење морају се смањити на најмању могућу меру.

Анализатор гаса мора се заштити од хладноће, топлоте, температурних промена и снажних ваздушних струја, накупљања прашине, корозивне атмосфере и вибрација. Мора се осигурати примерена циркулација ваздуха како би се избегло прегрејавање. За расхлађивање се мора употребљавати цела површина.

2.2.3.   Унакрсна осетљивост

Мора се одабрати одговарајући спектрални распон ради смањења унакрсних интерференција пратећих гасова на најмању могућу разину. Најчешће компоненте које проузрокују унакрсне осетљивости мерења NH3 у SO2, NO2 и NO.

Уз то, могу се применити додатне методе за смањење унакрсних осетљивости:

(а) примена интерференцијских филтера;

(б) компензација унакрсне осетљивости мерењем компоненти унакрсне осетљивости и је декларисаног мерног сигнала за компензацију.

2.3.   Ласерски инфрацрвени анализатор

2.3.1.   Начело мерења

Инфрацрвени ласер попут прилагодљивог диодног ласера (TDL) или квантно каскадног ласера (QCL) могу емитовати кохерентну светлост у подручју близу инфрацрвеног или у средњеинфрацрвеном подручју у којима азотови спојеви, укључујући NH3, имају висок степен апсорпције. Та ласерска оптика може у пулсном начину рада дати уски појас високе разлучивости у подручју блиском инфрацрвеном или у средњеинфрацрвеном подручју. Стога ласерски инфрацрвени анализатори могу смањити интерференцију коју проузрокује спектрално преклапање истовремено присутних гасова у издувном гасу мотора.

2.3.2.   Инсталација

Анализатор се уграђује било директно у издувну цев (in situ) или у орман анализатора који подржава екстракцијско узорковање у складу с упутствима произвођача инструмента. Ако се угради у орман, пут узорка (вод за узорковање, предфилтери и вентили) мора бити израђен од нерђајућег челика или политетрафлуоретилена (PTFE) и грејан на задатим вредностима између 383 K (110 °C) и 464 K (191 °C) како би се смањили на најмању могућу меру губици NH3 и грешке узорковања. Уз то, вод за узорковање мора бити што краћи.

Утицаји температуре и притисака издувних гасова, околине уградње и вибрација на мерење морају се смањити на најмању могућу меру или се употребљавају компензацијске технике.

Ако је примењиво, ваздух без честица који се употребљава заједно с мерењем in situ за заштиту инструмента не сме утицати на концентрацију било које од компонената издувног гаса измерених иза уређаја, у противном се узорковање других компонената издувног гаса мора спровести испред уређаја.

2.3.3.   Верификација интерференције за ласерске инфрацрвене анализаторе H3 (унакрсна интерференција)

2.3.3.1.   Опсег и фреквенција

Ако се NH3 мери ласерским инфрацрвеним анализатором, онда се количина интерференције верификује након прве инсталације анализатора и након већег одржавања.

2.3.3.2.   Начела мерења за верификацију интерференције

Интерференцијски гасови могу имати позитивну интерференцију с одређеним ласерским инфрацрвеним анализаторима проузроковативањем одзива сличног одзиву на NH3. Ако анализатор има компензацијске алгоритме који употребљавају мерења других гасова да задовоље на овој верификацији интерференције, та се друга мерења морају спроводити истовремено како би се током верификације интерференције анализатора тестирали компензацијски алгоритми.

За утврђивање интерференцијских гасова за ласерски инфрацрвени анализатор примењује се добра инжењерска процена. Треба имати на уму да интерференцијске врсте, уз изнимку H2O, зависе о појасу инфрацрвене апсорпције NH3 који одабире произвођач инструмента. За сваки се анализатор одређује појас инфрацрвене апсорпције NH3. За сваки се појас инфрацрвене апсорпције NH3 интерфернцијски гасови за употребу у поступку верификације одређују на основу добре инжењерске процене.

3.   Поступак испитивања емисија

3.1.   Провера анализатора

Пре испитивања емисија мора се одабрати мерно подручје анализатора. Допуштени су анализатори емисија с аутоматским или ручним бирањем мерног подручја. Током испитног циклуса мерно подручје анализатора не сме се мењати.

Морају се утврдити нулти и распонски одзив ако се одредбе из тачке 3.4.2. овог прилога не примењују на инструмент. За распонски одзив употребљава се гас NH3 који одговара спецификацијама из тачке 4.2.7 овог прилога. Допуштена је употреба референтних ћелија с распонским NH3.

3.2.   Прикупљање података релевантних за емисије

Истовремено с почетком испитног редоследа мора почети прикупљање података о NH3. Концентрација NH3 мери се стално и похрањује у рачунарском систему фреквенцијом од најмање 1 Hz.

3.3.   Радње након испитивања

Након завршетка испитивања узорковање се мора наставити док не истекну времена одзиви система. Утврђивање напретка анализатора у складу с тачком 3.4.1 овог прилога. захтева се само ако информације из тачке 3.4.2. овог прилога нису на располагању.

3.4.   Помак анализатора

3.4.1.   Што пре, а најкасније 30 минута након краја испитног циклуса или током кондиционирања, утврђују се нулти и распонски одзив анализатора. Разлика између резултата пре и после испитивања мора бити мања од 2 % целе скале.

3.4.2.   Утврђивање напретка анализатора не захтева се у следећим ситуацијама:

(а) ако нулти и распонски помак које је декларисао произвођач инструмента у тачкама 4.2.3. и 4.2.4. овог прилога испуњава захтеве из тачке 3.4.1. овог прилога;

(б) ако интервал за нулти и распонски помак које је декларисао произвођач инструмента у тачкама 4.2.3. и 4.2.4. овог прилога прелази трајање испитивања.

4.   Спецификација и верификација анализатора

4.1.   Захтеви у погледу линеарности

Анализатор мора испуњавати захтеве у погледу линеарности из табеле 6.5. овог прилога. Верификација линеарности у складу с тачком 8.1.4. овог прилога спроводи се барем минималном фреквенцијом која је утврђена у табели 6.4. овог прилога. Уз претходно одобрење хомологацијског тела допуштено је мање од 10 референтних тачака ако се може доказати еквивалентна тачност.

За верификацију линеарности употребљава се гас NH3 који одговара спецификацијама из тачке 4.2.7. Допуштена је употреба референтних ћелија с распонским NH3.

Инструменти чији се сигнали употребљавају за компензацијске алгоритме морају испуњавати захтеве у погледу линеарности из табеле 6.5. овог прилога. Верификацију линеарности спроводи произвођач инструмента или се спроводи у складу са захтевима ISO 9000 или поступцима унутрашње контроле.

4.2.   Спецификације анализатора

Анализатор мора имати мерно подручје и време одзива који су прикладни за захтевану тачност при мерењу концентрације NH3 у динамичким и стационарним условима.

4.2.1.   Најнижа граница детекције

Најнижа граница детекције анализатора у свим условима испитивања мора бити < 2 ppm.

4.2.2.   Тачност

Тачност, одређена као одступање очитања анализатора од референтне вредности, не сме прелазити ± 3 % очитања или ± 2 ppm, зависно шта је веће.

4.2.3.   Нулто одступање

Помак нултог одступања и одговарајући интервал одређује произвођач инструмента.

4.2.4.   Распонско одступање

Помак распонског одступања и одговарајући интервал одређује произвођач инструмента.

4.2.5.   Време одзива система

Време одзива система мора бити ≤ 20 s.

4.2.6.   Време пораста

Време пораста анализатора мора бити ≤ 5 s.

4.2.7.   Умерни гас NH3

На располагању мора бити смеса гасова са следећим хемијским саставом: NH3 и прочишћени азот.

Права концентрација умерног гаса мора бити унутар ± 3 % номиналне вредности. Концентрација NH3 изражава се на основу обима (обимски удео или % ppm).

Рокови трајања мерних гасова које наведе произвођач морају се забележити. 4.2.8.   Поступак верификације интерференције

Верификација интерференције спроводи се на следећи начин:

(a) NH3 анализатор мора се укључити, радити те нулто и распонски умерити као што би се то учинило и пре испитивања емисије;

(б) овлажени интерференцијски испитни гас производи се продувавањем мехурића распонског гаса кроз дестилисану воду у забртвљеној посуди. Ако узорак не пролази кроз уређај за сушење узорка, температура посуде регулише се како би ниво H2O била висока барем као максимална очекивани ниво током испитивања емисије. Употребљава се концентрација интеференцијског распонског гаса која је висока барем као максимална очекивани ниво током испитивања;

(в) овлажени интерференцијски испитни гас уводи се у систем за узорковање.

(г) моларна фракција воде, x H2O, овлаженог интерференцијског испитног гаса мери што је ближе могуће улазу анализатора. Нпр, мере се тачка рошења, T dew, и апсолутни притисак, p total, како би се обрачунао H2O;

(д) за спречавање кондензације у преносним водовима, спојевима или вентилима од тачке где се мери x H2O до анализатора примењује се добра инжењерска процена;

(ђ) мора се допустити време за стабилизацију одзива анализатора;

(е) док анализатор мери концентрацију узорка, 30 секунда бележе се његове излазне вредности. Обрачунава се аритметичка средина тих података;

(ж) анализатор задовољава на верификацији интерференције ако резултат из става (г) ове тачке одговара допуштеном одстепену из овог одељка.

(з) интерференцијски поступци за појединачне интерференцијске гасове могу се изводити засебно. Ако су коришћене нивое интерфернцијског гаса више од максималних нивоа очекиваних током испитивања, свака се проматрана вредност интерференције може пропорционално смањити тако да се помножи с односом максималне очекиване концентрације и њезине стварне вредности коришћене у овом поступку. Могу се употребити и одвојене интерференцијске концентрације H2O (до удела H2O од 0,025 mol/mol) које су ниже од максималних нивоа очекиваних током испитивања, но онда се опажена вредност интерференције H2O мора пропорционално повећати тако да се помножи с односом максималне очекиване концентрације H2O и њезине стварне вредности коришћене у овом поступку. Збир прилагођених вредности интерференције мора одговарати допуштеном степену за комбиновану интерференцију наведеном у ставу (и) ове тачке,

(и) Комбинована интерференција анализатора мора бити унутар ± 2 % примењиве средње вредности амонијака (NH3) из тачке 3.4. Прилога 12 ове уредбе.

5.   Алтернативни системи

Друге системе или анализаторе хомологацијско тело може одобрити ако се покаже да дају еквивалентне резултате у складу с тачком 5.1.1. овог прилога. У том се случају „Резултати” у овом Одељку односе на средњу концентрацију NH3 обрачунату за примењиви циклус.

Додатак 5.

Опис одзива система

1.   У овом се додатку описују времена којима се изражава одзив аналитичких система и других мерних система на улазни сигнал.

2.   Примењују се следећа времена, како је приказано на слици 6.11:

2.1. кашњење је временска разлика између промене компоненте која се мери на референтној тачки и одзива система од 10 % завршног очитања (т 10), при чему је сонда за узорковање дефинисана као референтна тачка;

2.2. време одзива временска је разлика између промене компоненте која се мери на референтној тачки и одзива система од 90 % завршног очитања (т 90), при чему је сонда за узорковање дефинисана као референтна тачка;

2.3. време пораста временска је разлика између одзива од 10 % и 90 % завршног очитања (т 90 – т 10);

2.4. време трансформације временска је разлика између промене компоненте која се мери на референтној тачки и одзива система од 50 % завршног очитања (т 50), при чему је сонда за узорковање дефинисана као референтна тачка.

Слика 6.11. Илустрација одзива система

2.5 Време улазног сигнала корака је време кад се параметар који се мери мења.