ПРИЛОГ 11

Методологија за прилагођавања резултата лабораторијског испитивања емисије ради укључивања фактора погоршања

1. Дефиниције

За потребе овог Прилога примењују се следеће дефиниције:

1.1. „циклус старења” значи рад недрумског покретног строја или мотора (брзина, оптерећење, снага) који ће се извршити током периода акумулације сати рада;

1.2. „кључни саставни делови повезани с емисијама” значи систем за накнадну обраду издувних гасова, електроничка управљачка јединица мотора и њени припадајући сензори и актуатори и систем поврата издувних гасова, укључујући све повезане филтре, уређаје за хлађење, контролне вентиле и цеви;

1.3. „кључно одржавање повезано с емисијама” значи одржавање кључних саставних делова повезаних с емисијама;

1.4. „одржавање повезано с емисијама” значи одржавање које битно утиче на емисије или за које је вероватно да ће утицати на ефикасности у погледу емисија недрумских погонских машина или мотора током нормалног рада у употреби;

1.5. „породица мотора по систему за накнадну обраду” значи произвођачево груписање мотора који су у складу с дефиницијом породице мотора, али који се додатно групишу у породице мотора на основу употребе сличног система за накнадну обраду издувних гасова;

1.6. „одржавање неповезано с емисијама” значи одржавање које не утиче битно на емисије и које нема трајан ефекат на погоршање ефикасности у погледу емисија недрумских погонских машина или мотора током нормалног рада у употреби након спровођења одржавања;

1.7. „распоред акумулације сати рада” значи циклус старења и периоде акумулације сати рада за утврђивање фактора погоршања за породицу мотора по систему за накнадну обраду.

2. Опште

2.1. У овом прилогу се наводе детаљи поступака за одабир мотора који ће се испитивати према распореду акумулације сати рада у сврху утврђивања фактора погоршања ради ЕУ хомологације типа и оцењивања усклађености производње типа или породице мотора. Фактори погоршања примењују се на емисије измерене у складу с Прилогом 8 ове уредбе и рачунате у складу с Прилогом 10 ове уредбе у складу с поступком утврђеним у тачки 3.2.7, односно тачки 4.3. овог прилога.

2.2. Хомологацијска тела не морају присуствовати испитивањима акумулацијом сати рада или испитивањима емисија спроведеним ради утврђивања погоршања.

2.3. У овом прилогу се такође наводе детаљи радњи одржавања повезаног и неповезаног с емисијама које би требало или могло вршити на моторима који су подвргнути распореду акумулације сати рада. То одржавање мора бити у складу с одржавањем које се ради на моторима у употреби и о којем се обавешћују крајњи корисници нових мотора.

3. Категоре мотора NRE, NRG, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB, ATS и поткатегорије NRS-v-2b и NRS-v-3

3.1. Избор мотора за утврђивање фактора погоршања периода трајности емисије

3.1.1. За испитивање емисије ради утврђивања фактора погоршања периода трајности емисије бирају се мотори из породице мотора.

3.1.2. Мотори из различитих породица мотора могу се додатно комбиновати у породице на основу употребљеног типа система за накнадну обраду издувних гасова или, ако се не употребљава никакав систем за накнадну обраду, на основу сличности техничких карактеристика система за контролу емисија. Мотори различитог промера и радног такта, различите конфигурације, различитих система за управљање ваздухом или различитих система за довод горива могу се сматрати еквивалентнима с обзиром на карактеристике погоршања емисија ако произвођач хомологацијском телу достави податке да постоји оправдана техничка основа за такво одређење. Како би се у исте породице мотора по систему за накнадну обраду издувних гасова сврстали мотори са сличним техничким спецификацијама и уградњом система за накнадну обраду издувних гасова, произвођач мора хомологацијском телу доставити податке којима се доказује да је учинак смањења емисија тих мотора сличан.

3.1.3 Мотор за испитивање мора бити репрезентативан за карактеристике погоршања емисија породице мотора које ће за хомологацију примењивати факторе погоршања. Произвођач мотора бира један мотор репрезентативан за породицу мотора, групу породица мотора или породицу мотора по систему за накнадну обраду, како је утврђено у тачки 3.1.2. овог прилога, ради испитивања током распореда акумулације сати рада из тачке 3.2.2. овог прилога, о чему се обавештава хомологацијско тело пре почетка сваког испитивања.

3.1.4 Ако хомологацијско тело одлучи да је за најгори сценарио с обзиром на емисије неки други мотор репрезентативан за породицу мотора, групу породица мотора или породицу мотора по систему за накнадну обраду, хомологацијско тело и произвођач мотора заједнички бирају мотор за испитивање 3.2. Утврђивање фактора погоршања периода трајности емисије.

3.2.1. Опште

Фактори погоршања примењиви на породицу мотора, групу породица мотора или породицу мотора по систему за накнадну обраду изводе се из одабраних мотора на основу распореда акумулације сати рада који обухвата редовно испитивање емисија гасовитих и чврстих материја током сваког испитног циклуса примењивог на категорију мотора. За недрумске динамичке испитне циклусе (NRTC) мотора категорије NRE употребљавају се само резултати испитивања NRTC-ом с топлим покретањем.

3.2.1.1. Хомологацијско тело може на захтев произвођача дозволити употребу фактора погоршања који су утврђени алтернативним поступцима у односу на поступке из тач. од 3.2.2. до 3.2.5.  овог прилога. У том случају произвођач хомологацијском телу мора доказати да примењени алтернативни поступци нису мање строги од поступака утврђених у тачк. од 3.2.2. до 3.2.5. овог прилога.

3.2.2. Распоред акумулације сати рада

Распореди акумулације сати рада могу се према одабиру произвођача извршити радом недрумске погонске машине опремљеног одабраним мотором према распореду акумулације сати рада „у употреби” или радом одабраног мотора према распореду акумулације сати рада „на динамометру”. Произвођач не мора употребљавати референтно гориво за акумулацију сати рада између испитних тачака мерења емисија.

3.2.2.1. Акумулација сати рада у употреби и на динамометру

3.2.2.1.1. Произвођач у складу с добром инжењерском проценом одређује начин и трајање акумулације сати рада и циклуса старења за моторе.

3.2.2.1.2. Произвођач одређује испитне тачке на којима ће се мерити емисије гасовитих и чврстих материја током примењивих циклуса како следи.

3.2.2.1.2.1. Током распореда акумулације сати рада краћег од периода трајности емисије у складу с тачком 3.2.2.1.7. овог прилога три је минимални број испитних тачака, једна на почетку, једна приближно на средини и једна на крају распореда акумулације радних сати.

3.2.2.1.2.2. Ако акумулација сати рада траје до краја периода трајности емисије, два је минимални број испитних тачака, једна на почетку и једна на крају акумулације радних сати.

3.2.2.1.2.3. Произвођач може додатно испитивати на једнако удаљеним међутачкама.

3.2.2.1.3. Вредности емисија на почетној тачки и на крају периода трајности емисије прорачунате у складу с тачком 3.2.5.1. овог прилога или директно измерене у складу с тачком 3.2.2.1.2.2. овог прилога морају бити унутар граничних вредности примењивих на породицу мотора. Међутим, резултати појединачних емисија у међутачкама могу прелазити те граничне вредности.

3.2.2.1.4. За категорије или поткатегорије мотора на које се примењује NRTC или за моторе категорија и поткатегорија NRS на које се примењује недрумски динамички испитни циклус за велике моторе с паљењем електричном искром (LSI-NRTC), произвођач може затражити сагласност хомологацијског тела за примену само једног испитног циклуса (NRTC-a с топлим покретањем или LSI-NRTC-a, према потреби, или NRSC-a) на свакој испитној тачки и примену осталих испитних циклуса само на почетку и на крају распореда акумулације сати рада.

3.2.2.1.5. За категоре или поткатегорије мотора за које не постоји примењив недрумски динамички циклус у Прилогу 12 ове уредбе, на свакој испитној тачки примењује се само NRSC.

3.2.2.1.6. Распореди акумулације сати рада могу се разликовати за различите породице мотора по систему за накнадну обраду.

3.2.2.1.7. Распоред акумулације сати рада може бити краћи од периода трајности емисије, али не сме бити краћи од еквивалента најмање једне четвртине релевантног периода трајности емисије утврђеног у Прилогу 13 ове уредбе.

3.2.2.1.8. Допуштено је убрзано старење прилагођавањем распореда акумулације сати рада на основу потрошње горива. Прилагођавање се заснива на односу између уобичајене потрошње горива у употреби и потрошње горива у циклусу старења, али потрошња горива у циклусу старења не сме прелазити уобичајену потрошњу горива у употреби за више од 30 %.

3.2.2.1.9. Уз одобрење хомологацијског тела произвођач може применити алтернативне методе за убрзано старење.

3.2.2.1.10. Распоред акумулације сати рада мора се описати у потпуности у захтеву за хомологацију и доставити хомологацијском телу пре почетка свих испитивања.

3.2.2.2. Ако хомологацијско тело одлучи да је потребно провести додатна мерења између тачака које је одабрао произвођач, оно мора о томе обавестити произвођача. Произвођач мора саставити ревидирани распоред акумулације сати рада који хомологацијско тело мора прихватити.

3.2.3. Испитивање мотора

3.2.3.1. Стабилизација мотора

3.2.3.1.1. За сваку породицу мотора по систему за накнадну обраду произвођач одређује након колико је сати рада недрумске погонске машине или мотора рад његовог система за накнадну обраду стабилизован. На захтев хомологацијског тела произвођач мора дати на увид податке и анализе које је употребио при одређивању тог броја. Алтернативно, произвођач може држати мотор или недрумску погонску машину у погону од 60 до 125 сати или еквивалентно периоде у циклусу старења како би стабилизовао његов систем за накнадну обраду.

3.2.3.1.2. Крај периода стабилизације одређен у тачки 3.2.3.1.1. овог прилога сматра се почетком распореда акумулације сати рада.

3.2.3.2. Испитивање акумулацијом сати рада

3.2.3.2.1. Након стабилизаце мотор ради према распореду акумулације сати рада који одабере произвођач, како је описано у тачки 3.2.2 овог прилога. У периодичним интервалима током распореда акумулације сати рада које одреди произвођач и, ако је примењиво, о којима одлучи хомологацијско тело у складу с тачком 3.2.2.2. овог прилога испитују се емисије плиновитих и крутих материја из мотора у NRTC-у с топлим покретањем и NRSC-у или LSI-NRTC-у и NRSC-у примењивима на категорију мотора, како је утврђено у Прилогу 12 ове уредбе.

Произвођач може одабрати да се емисије загађујућих материја испред било којег система за накнадну обраду издувних гасова мере одвојено од емисија загађујућих материја иза било којег система за накнадну обраду издувних гасова.

У складу тачком 3.2.2.1.4. овог прилога ако је договорено да се на свакој испитној тачки проведе само један испитни циклус (NRTC с топлим покретањем, LSI-NRTC или NRSC), други  испитни циклус (NRTC с топлим покретањем, LSI-NRTC или NRSC) примењује се на почетку и на крају распореда акумулације сати рада.

У складу с тачком 3.2.2.1.5. овог прилога, за категорије или поткатегорије мотора за које не постоји примењив недрумски динамички циклус утврђен у Прилогу 12 ове уредбе, у свакој се испитној тачки примењује само NRSC.

3.2.3.2.2. Током распореда акумулације сати рада одржавање мотора примењује се у складу с тачком 3.4. овог прилога.

3.2.3.2.3. Током распореда акумулације сати рада може се обављати непланирано одржавање мотора или недрумске погонске машине, на пример ако је произвођачев уобичајени систем за дијагностику детектовао проблем који обавештава руковаоца недрумске погонске машине да је дошло до квара.

3.2.4. Извештавање

3.2.4.1. Резултати свих испитивања емисија (NRTC с топлим покретањем, LSI-NRTC и NRSC) спроведених током распореда акумулације сати рада морају се ставити на располагање хомологацијском телу. Ако се неко испитивање емисија прогласи неважећим, произвођач мора образложити зашто је то испитивање проглашено неважећим. У том случају мора се спровести додатан низ испитивања емисија унутар следећих 100 сати акумулације сати рада.

3.2.4.2. Произвођач мора чувати евиденцију свих података о свим испитивањима емисија и о сваком одржавању обављеном на мотору током распореда акумулације сати рада. Ти подаци се достављају хомологацијском телу заједно са резултатима испитивања емисија која су спроведена током распореда акумулације сати рада.

3.2.5. Одређивање фактора погоршања

3.2.5.1. Током распореда акумулације сати рада у складу с тачком 3.2.2.1.2.1. овог прилога или тачком 3.2.2.1.2.3. овог прилога, за сваку загађујућу материју која је измерена током NRTC-a с топлим покретањем, LSI-NRTC-a и NRSC-a на свакој испитној тачки током распореда акумулације сати рада, ради се најпримеренија анализа линеарне регресије на основу свих резултата испитивања. Резултати сваког испитивања за сваку загађујућу материју изражавају се једнаким бројем децималних места као и граничне вредности за ту загађујућу материју, како је примењиво на породицу мотора, уз још једно додатно децимално место.

Ако је у складу с тачком 3.2.2.1.4. овог прилога или тачком 3.2.2.1.5. овог прилога спроведен само један испитни циклус (NRTC с топлим покретањем, LSI-NRTC или NRSC) на свакој испитној тачки, регресијска анализа ради се само на основу резултата испитивања добијених у испитном циклусу спроведеном на свакој испитној тачки.

Произвођач може од хомологацијског тела затражити претходно одобрење за нелинеарну регресију.

3.2.5.2. Вредности емисија за сваку загађујућу материју на почетку периода акумулације сати рада и на завршетку периода трајности емисије примењивог на испитивани мотор се:

(а) утврђују екстраполацијом регресијске једначине из тачке 3.2.5.1. овог прилога током периода акумулације сати рада у складу с тачком 3.2.2.1.2.1. овог прилога или тачком 3.2.2.1.2.3. овог прилога;  или

(б) директно мере током распореда акумулације сати рада у складу с тачком 3.2.2.1.2.2. овог прилога.

Ако се вредности емисија употребљавају за породице мотора које припадају истој групи породица мотора или истој породици мотора по систему за накнадну обраду, али које имају различита раздобља трајности емисије, тада се вредности емисије на крају раздобља трајности емисије поновно прорачунавају за свако раздобље трајности емисије екстраполацијом или интерполацијом регресијске једначине, како је одређено у тачки 3.2.5.1 овог прилога.

3.2.5.3. Фактор погоршања (DF) за сваку загађујућу материју одређује се као однос примењених вредности емисија на крају периода трајности емисије и примењених вредности емисија на почетку распореда акумулације сати рада (мултипликативни фактор погоршања).

Произвођач може од хомологацијског тела затражити претходно одобрење за примену додатног DF-a за сваку загађујућу материју. Адитивни DF дефинише се као разлика прорачунатих вредности емисија на крају периода трајности емисије и прорачунатих вредности емисија на почетку распореда акумулације сати рада.

Пример одређивања DF-ова применом линеарне регресије приказан је на слици 3.1. за емисију NOx.

Мешање мултипликативних и адитивних фактора погоршања унутар једне групе загађујућих материја не допуштено.

Ако се прорачуном добије вредност мања од 1,00 за мултипликативни DF, односно мања од 0,00 за адитивни DF, фактор погоршања износи 1,00, односно 0,00.

Ако је у складу с тачком 3.2.2.1.4. овог прилогадоговорено да се на свакој испитној тачки спроводи само један испитни циклус (NRTC с топлим покретањем, LSI-NRTC или NRSC) и да се други испитни циклус (NRTC с топлим покретањем, LSI-NRTC или NRSC) спроводи само на почетку и на крају распореда акумулације сати рада, фактор погоршања прорачунат за испитни циклус који је спроведен у свакој испитној тачки примењив је и на други испитни циклус.

3.2.6. Задати фактори погоршања

3.2.6.1. Као алтернатива примени распореда акумулације сати рада за одређивање DF-ова, произвођачи мотора могу се одлучити на примену задатих мултипликативних DF-ова из табеле 3.1.

Табела 3.1. Задати фактори погоршања

| Испитни циклус | CO | HC | NOx | PM | PN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRTC и LSI-NRTC | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,05 | 1,0 |
| NRSC | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,05 | 1,0 |

Нема задатих адитивних фактора погоршања. Задати мултипликативни DF-ови не смеју се претварати у адитивне DF-ове.

3.2.6.1.1 Не доводећи у питање тачку 3.2.6.1. овог прилога, за PN се може узети адитивни DF од 0,0 или мултипликативни DF од 1,0 у комбинацији с резултатима претходног испитивања DF-ова којим није утврђена вредност PN-а ако су испуњена оба следећа услова:

(а) претходно испитивање фактора погоршања спроведено је на технологији мотора која би испуњавала услове за уврштавање у исту породицу мотора по систему за накнадну обраду, како је утврђено у тачки 3.1.2. овог прилога, као и породица мотора на коју се планирају применити фактори погоршања; и

(б) резултати испитивања употребљени су за ранију хомологацију типа додељену пре примењивог датума ЕУ хомологације типа из Прилога 11 ове уредбе.

3.2.6.2. Ако се употребљавају задати DF-ови, произвођач мора хомологацијском телу доставити чврсте доказе да се од саставних делова за контролу емисија може разумно очекивати да имају трајност емисије повезану с тим задатим факторима. Ти докази се могу темељити на анализи конструкције, на испитивањима или на комбинацији те анализе и испитивања.

3.2.7. Примена фактора погоршања

3.2.7.1. Мотори се морају налазити унутар одговарајуће граничне вредности емисије за сваку загађујућу материју, како је примењиво на породицу мотора, након што се примене фактори погоршања на резултат испитивања измерен у складу с Прилогом 8 ове уредбе (специфична емисија пондерисана према циклусу за честице и сваки појединачни гас). У зависности од врсте фактора погоршања примењује се следеће:

(а) за мултипликативне факторе: (специфична емисија пондерисана према циклусу) × DF ≤ гранична вредност емисије;

(б) за адитивне факторе: (специфична емисија пондерисана према циклусу)+DF ≤ гранична вредност емисије.

Специфична емисија пондерисана према циклусу може укључивати прилагођавање за неучесталу регенерацију, ако је примењиво.

3.2.7.2. За мултипликативни фактор погоршања NOx + HC, засебни фактори погоршања за HC и NOx утврђују се и примењују одвојено у прорачуну нивоа погоршања емисија из резултата испитивања емисија пре комбиновања добијених вредности погоршања NOx и HC ради утврђивања усклађености с граничном вредности емисије.

3.2.7.3. Произвођач се може одлучити на преношење фактора погоршања одређених за једну породицу мотора по систему за накнадну обраду на мотор који не обухваћен том породицом. У тим случајевима произвођач мора хомологацијском телу доказати да мотор за који је породица мотора по систему за накнадну обраду изворно испитивана и мотор на који се фактори погоршања преносе имају сличне техничке спецификације и захтеве за уградњу у недрумску погонску машну тако да су емисије тог мотора сличне.

Ако се фактори погоршања преносе на мотор с различитим периодом трајности емисије, морају се прерачунати за примењив период трајности емисије екстраполацијом или интерполацијом регресијске једначине, како је утврђено у тачки 3.2.5.1. овог прилога.

3.2.7.4. Фактор погоршања за сваку загађујућу материју за сваки примењиви испитни циклус бележи се у испитном извештају.

3.3. Проверавање усклађености производње

3.3.2. Произвођач може измерити емисије загађујућих материја испред било ког система за накнадну обраду издувних гасова током спровођења ЕУ хомологацијског испитивања. У ту сврху произвођач може одредити неслужбене факторе погоршања за мотор без система за накнадну обраду и за систем за накнадну обраду који тај произвођач може употребити као помоћ за контролу на крају производне линије.

3.3.3. За потребе ЕУ хомологације типа у испитном извештају бележе се само фактори погоршања утврђени у складу с тачком 3.2.5. или 3.2.6. овог прилога.

3.4. Одржавање

За потребе распореда акумулације сати рада одржавање се спроводи у складу с произвођачевим приручником за сервисирање и одржавање.

3.4.1. Планирано одржавање повезано с емисијама

3.4.1.1. Планирано одржавање повезано с емисијама које се спроводи кад је мотор у погону ради распореда акумулације сати рада обавља се у интервалима који су једнаки онима који су наведени у произвођачевим упутствима за одржавање за крајњег корисника недрумске погонске машине или мотора. Тај распоред одржавања може се према потреби ажурирати током распореда акумулације сати рада под условом да се ниједан поступак одржавања не избрише из распореда одржавања након што се спроведе на испитном мотору.

3.4.1.2. Сва прилагођавања, растављања, чишћења или замене кључних саставних делова повезаних с емисијама које се периодично обављају током периода трајности емисије како би се спречио квар мотора морају се обављати само у мери у којој је то технолошки нужно како би се осигурало исправно функционирање система за контролу емисија. Током распореда акумулације сати рада и након одређеног броја сати рада мотора избегавају се планиране замене кључних саставних делова повезаних с емисијама осим оних који се рутински мењају. У том контексту се потрошни делови који се редовно мењају или делови које је након одређеног броја сати рада мотора потребно очистити сматрају деловима који се рутински мењају.

3.4.1.3. Сви захтеви за планирано одржавање подлежу одобрењу хомологацијског тела пре доделе ЕУ хомологације типа те се морају навести у корисничком приручнику. Хомологацијско тело не сме одбити одобрити разумне и технички нужне захтеве за одржавање, међу осталим, захтеве утврђене у тачки 3.4.1.4 овог прилога.

3.4.1.4. За потребе распореда акумулације сати рада произвођач мотора одређује свако намештање, чишћење, одржавање, према потреби, и планирану замену следећих делова:

— филтера и хладњака у поврату издувних гасова (EGR);

— вентила за принудно прозрачивање кућишта коленастог вратила, ако је примењиво;

— сапница за убризгавање горива (допуштено је само чишћење);

— бризгаљки за гориво;

— турбодуваљки;

— електроничке управљачке јединице мотора и њених припадајућих сензора и актуатора;

— система за накнадну обраду честица (укључујући припадајуће саставне делове);

— система за накнадну обраду NOx (укључујући припадајуће саставне делове);

— повраћаја издувних гасова, укључујући све припадајуће управљачке вентиле и цеви;

— свих осталих система за накнадну обраду издувних гасова.

3.4.1.5. Планирано кључно одржавање повезано с емисијама спроводи се само ако се мора спровести у употреби и ако је крајњи корисник мотора или недрумске погонске машине упознат с тим захтевом.

3.4.2. Измене планираног одржавања

Произвођач хомологацијском телу подноси захтев за одобрење сваког новог планираног одржавања које жели спроводити током распореда акумулације сати рада и након тога препоручити крајњим корисницима недрумских погонских машина и мотора. Уз захтев се морају приложити подаци у прилог потребе за новим планираним одржавањем и интервала одржавања.

3.4.3. Планирано одржавање неповезано с емисијама

Разумно и технички нужно планирано одржавање неповезано с емисијама (на пример, замена уља, замена филтера уља, замена филтера горива, замена филтера ваздуха, одржавање расхладног система, намештање брзине празног хода, регулатор, притезање шрафова мотора, подешавање вентилације вентила, намештање бризгаљке, намештање напетости погонског ремена итд.) може се провести на моторима или недрумским погонским машинама одабраним за распоред акумулације сати рада у најмање учесталим интервалима које је произвођач препоручио крајњем кориснику (на пример, не у интервалима препорученим за тешке услове рада).

3.5. Поправка

3.5.1. Поправке саставних делова мотора одабраног за испитивање током распореда акумулације сати рада спроводе се само у случају квара саставног дела или неисправности у раду мотора. Поправка самог мотора, система за контролу емисија или система за довод горива није допуштен, осим у мери дефинисаној у тачки 3.5.2. овог прилога.

3.5.2. Ако мотор, припадајући систем за контролу емисија или припадајући систем за довод горива откаже током распореда акумулације сати рада, та акумулација сати рада се сматра неважећом и мора се покренути нова акумулација сати рада с новим мотором.

Претходни став се не примењује ако се покварени саставни делови замене еквивалентним саставним деловима који су прошли кроз сличан број сати акумулације сати рада.

4. Категорије и поткатегорије мотора NRSh и NRS, осим поткатегорија NRS-v-2b и NRS-v-3

4.1. Примењива категорија периода трајности емисије и одговарајући фактор погоршања одређују се у складу с овим одељком 4.

4.2. Породица мотора сматра се усклађеном с граничним вредностима утврђеним за поткатегорију ако резултати испитивања емисија свих мотора репрезентативних за ту породицу мотора, након што се прилагоде множењем с DF-ом утврђеним у одељку 2. овог прилога, нису виши од граничних вредности утврђених за ту поткатегорију мотора. Међутим, ако макар један резултат испитивања емисија макар једног од мотора репрезентативних за породицу мотора, након што се прилагоди множењем с DF-ом утврђеним у одељку 2. овог прилога, буде виши од макар једне граничне вредности појединачне емисије утврђене за ту поткатегорију мотора, породица мотора се не сме сматрати усклађеном с граничним вредностима утврђеним за ту поткатегорију.

4.3. Фактори погоршања одређују се следећим поступком.

4.3.1. На најмање једном испитиваном мотору репрезентативном за конфигурацију одабрану као највероватнију за прекорачење граничних вредности емисија HC + NOx и конструисаним да буде репрезентативан за моторе у производњи спроводи се (потпун) поступак испитивања емисија како је описано у Прилогу 13 ове уредбе након броја сати који одговара стабилизацији емисија.

4.3.2. Ако се испитује више од једног мотора, резултати се рачунају као просек резултата свих испитаних мотора заокружен на број децималних места једнак броју децималних места примењиве граничне вредности и изражен с још једном значајном цифром.

4.3.3. Такво испитивање емисија се понавља након старења мотора. Поступак старења треба осмислити тако да произвођачу омогући да на одговарајући начин предвиди погоршање емисије у употреби током EDP-a, узимајући у обзир врсту истрошености и остале механизме погоршања који се очекују током уобичајене комерцијалне употребе, а који би могли утицати на учинак емисија. Ако се испитује више од једног мотора, резултати се рачунају као просек резултата свих испитаних мотора заокружен на број децималних места једнак броју децималних места примењиве граничне вредности и изражен с још једном значајном цифром.

4.3.4. Емисије на крају EDP-a (просечне емисије, ако је примењиво) за сваку регулисану загађујућу материју деле се са стабилизовним емисијама (с просечним емисијама, ако је примењиво) и заокружују на две значајне цифре. Добијен је резултат DF, осим ако је мањи од 1,00 у том случају је DF 1,00.

4.3.5. Произвођач може одредити додатне тачке испитивања емисија између тачке испитивања стабилизоване емисије и краја EDP-a. Ако су планирана међуиспитивања, испитне тачке се морају равномерно распоредити унутар целог EDP-a (плус или минус два сата) и једна таква испитна тачка мора да буде на половини целог EDP-a (плус или минус два сата).

4.3.6. За сваку загађујућу материју HC + NOx и CO мора се методом најмањих квадрата уцртати равна црта између тачака узимања података, при чему се узима да је почетно испитивање у нултом сату. DF је прорачуната емисија на крају периода трајности подељена с прорачунаном емисијом у нултом сату. DF за сваку загађујућу материју за примењиви испитни циклус бележи се у испитном извештају.

4.3.7. Прорачунати фактори погоршања могу обухватати додатне породице уз ону на којој су генерисани ако произвођач пре ЕУ хомологације хомологацијском телу достави образложење да се од тих породица мотора може оправдано очекивати да имају сличне карактеристике погоршања емисија на основу њихове конструкције и примењене технологије.

У наставку је наведен неискључив попис група по конструкцији и технологији:

— конвенционални двотактни мотори без система за накнадну обраду,

— конвенционални двотактни мотори с катализатором од истог активног материјала и пуњења и с једнаким бројем ћелија по cm2,

— двотактни мотори са слојевитим системом испирања;

— двотактни мотори са слојевитим системом испирања и катализатором од истог активног материјала и пуњења и с једнаким бројем ћелија по cm2,

— четворотактни мотори с катализатором с истом технологијом вентила и идентичним системом за подмазивање,

— четверотактни мотори с катализатором с истом технологијом вентила и идентичним системом за подмазивање.

4.4. Категорије EDP-ова

4.4.1. За категорије мотора из табеле V.3. или V.4. у Прилогу 13 ове уредбе с алтернативним вредностима EDP-a произвођачи морају у тренутку ЕУ хомологације навести примењиву категорију EDP-a за сваку породицу мотора. Та категорија мора бити категорија из табеле 3.2. која је најближа очекиваном веку употребе опреме у коју се очекује да ће се мотори уграђивати, како је то одредио произвођач мотора. Произвођачи морају чувати одговарајуће податке за доказивања свог одабира категорије EDP-a за сваку породицу мотора. Ти подаци се на захтев морају доставити хомологацијском телу.

Табела 3.2. Категорије EDP-ова

| Категорија EDP-a | Намена мотора |
| --- | --- |
| категорија 1 | Потрошачки производи |
| категорија 2 | Полупрофесионални производи |
| категорија 3 | професионални производи |

4.4.2. Произвођач мора доказати хомологацијском телу да је декларисана одговарајућа категорија EDP-a. Подаци којима се доказује произвођачев одабир категорије EDP-a за неку породицу мотора могу обухватати, између осталог:

— испитивања века трајања опреме у коју се уграђују предметни мотори,

— технолошке процене погонских старих мотора како би се утврдио тренутак у којем се радна способност мотора погорша до нивоа на којем је учинак на корисност и/или поузданост толики да је нужан ремонт или замена,

— изјаве о гаранцији и гарантни период,

— промотивне материјале у погледу века мотора,

— извештаје о кваровима добијених од корисника мотора и

— технолошке процене о издржљивости у сатима посебних технологија, материјала или конструкције мотора.