ПРИЛОГ 12

Захтеви у погледу стратегија контроле емисија, мера за контролу NOx и мера за контролу честица

1.   Дефиниције, скраћенице и општи захтеви

1.1.   За потребе овог Прилога примењују се следеће дефиниције и скраћенице:

(1) „дијагностички код неисправности” или „DTC” значи бројчани или алфанумерички идентификатор за идентификацију или означавање NCM-a и/PCM-a;

(2) „потврђен и активан DTC” значи DTC који се похрањује кад NCD и/или PCD закључи да постоји квар;

(3) „породица мотора по NCD-у” значи произвођачево груписање мотора на основу заједничких метода праћења/дијагностиковања NCM-ова;

(4) „дијагностички систем за контролу NOx” или „NCD” значи систем уграђен у мотор који има способност:

(а) детектовања неисправности у контроли NOx;

(б) утврђивања могућег узрока неисправности у контроли NOx помоћу информација похрањених у меморији рачунара и/или слања тих информација изван уграђених система.

(5) „неисправност у контроли NOx или „NCM” значи покушај обављања недопуштеног захвата на систему за контролу NOx неког мотора или неисправност која утиче на тај систем која би могла бити последица недопуштеног захвата детектовања којих на основу ове уредбе захтева активацију система за упозоравање или за принуду;

(6) „дијагностички систем за контролу честица” или „PCD” значи систем уграђен у мотор који има способност:

(a) детектовања неисправности у контроли честица;

(б) утврђивања могућег узрока неисправности у контроли честица помоћу информација похрањених у меморији рачунара и/или слања тих информација изван уграђених система;

(7) „неисправност у контроли честица” или „PCM” значи покушај обављања недопуштеног захвата на систему за накнадну обраду честица неког мотора или неисправност која утиче на систем за накнадну обраду честица која може бити последица недопуштеног захвата детектовања којих на основу ове уредбе захтева активацију система за упозоравање или за принуду;

(8) „породица мотора по PCD-у” значи произвођачево груписање мотора на основу заједничких метода праћења/дијагностиковања PCM-ова;

(9) „алат за скенирање” значи спољна опрема за тестирање која се употребљава за спољну комуникацију с NCD-ом и/или PCD-ом.

1.2. Температура околине

Не доводећи у питање члан 2. став 7. ове уредбе, ако се спомиње температура околине која се односи на окружење које није лабораторијско, примењују се следеће одредбе:

1.2.1. за моторе на испитном столу, температура околине је температура ваздуха за сагоревање који се доводи мотору испред свих делова испитиваног мотора;

1.2.2. за моторе уграђене у недрумске погонске машине, температура околине је температура ваздуха непосредно изван недрумске погонске машине.

2.  Технички захтеви у погледу стратегија контроле емисија

2.1.  Овај се одељак 2. примењује на електронски управљане моторе категорија NRE, NRG, IWP, IWA, RLL и RLR који су у складу са степеном V. граничних вредности емисија и код којих се електронско управљање употребљава за одређивање количине горива и тренутка убризгавања горива и за активацију, деактивацију или модулацију система за контролу емисија коришћеног за смањивање NOx.

2.2.  Захтеви за основну стратегију контроле емисија

2.2.1. Основна стратегија контроле емисија осмишљена је тако да омогући да мотор у уобичајеној употреби буде у складу са одредбама ове уредбе. Уобичајена употреба није ограничена на услове контроле утврђене у тачки 2.4. овог прилога.

2.2.2. Основне стратегије контроле емисија укључују, између осталог, дијаграме или алгоритме за управљање:

(а) тренутком убризгавања горива или тренутком паљења;

(б) повратом издувних гасова (EGR);

(ц) дозирањем реагенса селективног каталитичког редукцијског катализатора (SCR).

2.2.3. Забрањене су све основне стратегије контроле емисија које могу разликовати рад мотора у нормираном ЕУ хомологацијском испитивању од рада у осталим радним условима и на основу тога смањити ниво контроле емисија кад мотор не ради у условима који су знатно присутни у ЕУ хомологацијском поступку.

2.2.3.1 Не доводећи у питање тачку 2.2.3. овог прилога, за моторе (пот)категорија који се за потребе ЕУ хомологације не испитују у недрумским динамичким испитним циклусима основна стратегија контроле емисија може утврдити динамичке радне услове и применити одговарајућу стратегију контроле емисија. У том се случају та стратегија контроле емисија мора уврстити у преглед основне стратегије контроле емисија, која се захтева, и у поверљиве информације о стратегији контроле емисија.

2.2.4 Произвођач мора у тренутку ЕУ хомологацијског испитивања доказати техничкој служби да је рад основне стратегије контроле емисија у целости у складу с одредбама овог одељка документацијом наведеном у тачки 2.6 овог прилога.

2.3. Захтеви за помоћну стратегију контроле емисија

2.3.1. Мотор или недрумски покретни строј може активирати помоћну стратегију контроле емисија под условом:

2.3.1.1. да AECS не смањује трајно делотворност система за контролу емисија;

2.3.1.2. да AECS делује искључиво изван услова контроле утврђених у тач. 2.4.1, 2.4.2. или 2.4.3. овог прилога у сврхе утврђене у тачки 2.3.5. овог прилога и не дуже него што је то потребно у те сврхе, осим ако је допуштено у тач. 2.3.1.3, 2.3.2. и 2.3.4. овог прилога;

2.3.1.3. да се AECS активира изванредно унутар подручја услова контроле из тач. 2.4.1, 2.4.2, односно 2.4.3. овог прилога ако се то покаже нужним ради сврха утврђених у тачки 2.3.5. овог прилога и након одобрења хомологацијског тела, стога не буде активна дуже него што је то потребно за те сврхе;

2.3.1.4. да AECS осигурава ниво радног учинка система контроле емисија која је онолико колико је то могуће блиска нивоу радног учинка основне стратегије контроле емисија.

2.3.2. Ако се током ЕУ хомологацијског испитивања активира помоћна стратегија контроле емисија, та активација не сме бити ограничена на подручје изван услова контроле утврђених у тачки 2.4. овог прилога и њена сврха не сме бити ограничена на критеријуме из тачке 2.3.5. овог прилога.

2.3.3. Ако се током ЕУ хомологацијског испитивања помоћна стратегија контроле емисија не активира, мора се доказати да је помоћна стратегија контроле емисија активна само онолико дуго колико је потребно за сврхе утврђене у тачки 2.3.5. овог прилога.

2.3.4.  Рад при ниским температурама

Помоћна стратегија контроле емисија може се активирати на мотору с рециркулацијом издувних гасова (EGR) без обзира на услове контроле из тачке 2.4. овог прилога ако је температура околине нижа од 275 К (2 °C) и ако је испуњен један од следећа два критеријума:

(а) температура усисне гране није виша од температуре дефинисане следећом једначином: IMTc = PIM/15,75 + 304,4, при чему је: IMTc прорачуната температура усисне гране изражена у K, PIM апсолутни притисак усисне гране изражен у kPa;

(б) температура расхладног средства мотора није већа од температуре дефинисане следећом једначином: ECTc = PIM/14,004 + 325,8, при чему је: ECTc прорачуната температура расхладног средства мотора изражена у K, PIM апсолутни притисак усисне гране изражен у kPa.

2.3.5. Осим како је допуштено у тачки 2.3.2. овог прилога помоћна стратегија контроле емисија сме се активирати искључиво у следеће сврхе:

(а) сигналима на контролној плочи ради заштите од оштећења мотора (укључујући заштиту уређаја за управљање протоком ваздуха) и/или недрумског погонског уређаја у који је мотор уграђен;

(б) ради сигурности у раду;

(в) ради спречавања прекомерних емисија при хладном покретању, загревању или искључивању;

(г) ако се употребљава за компензацију контроле једне регулисане загађујуће материје у одређеним условима околине или радним условима, ради задржавања свих регулисаних загађујућих материја у оквиру граничних вредности емисија које одговарају том мотору. Сврха је компензација за природне феномене тако да се прихватљиво контролишу сви саставни делови емисија.

2.3.6. Произвођач мора у тренутку ЕУ хомологацијског испитивања доказати техничкој служби да је рад сваке помоћне стратегије контроле емисија у потпуности у складу с одредбама овог одељка. Доказивање се састоји од оцењивања документације из тачке 2.6. овог прилога.

2.3.7. Забрањен је сваки рад помоћне стратегије контроле емисија који није у складу с тач. од 2.3.1. до 2.3.5. овог прилога.

2.4. Услови контроле

Услови контроле дефинишу надморску висину, температуру околине и распон температуре расхладне течности мотора на основу којих се одређује могу ли се помоћне стратегије контроле емисија генерално или само изузетно активирати у складу с тачком 2.3. овог прилога.

Услови контроле дефинишу атмосферски притисак који се мери као апсолутни атмосферски статички притисак (суво или влажно стање) (атмосферски притисак).

2.4.1. Услови контроле за моторе категорија IWP и IWA:

(а) надморска висина која не прелази 500 метара (или еквивалентан атмосферски притисак од 95,5 kPa);

(б) температура околине у распону од 275° K до 303° K (од 2°C до 30°C);

(ц) температура расхладне течности мотора изнад 343 K° (70°C).

2.4.2. Услови контроле за моторе категорије RLL:

(а) надморска висина која не прелази 1 000 метара (или еквивалентан атмосферски притисак од 90 kPa);

(б) температура околине у распону од 275 K до 303 K (од 2°C до 30°C);

(ц) температура расхладне течности мотора изнад 343 K (70 °C).

2.4.3.   Услови контроле за моторе категорија NRE, NRG и RLR:

(а) атмосферски притисак од најмање 82,5 kPa;

(б) температура околине у следећем распону:

— најниже 266 K(– 7 °C);

— највиша температура добијена следећом једначином при наведеном атмосферском притиску: Tc = – 0,4514 × (101,3 – Pb) + 311, при чему је: Tc прорачуната температура ваздуха изражена у K, Pb атмосферски притисак изражен у kPa.

(в) температура расхладне течности мотора изнад 343 K(70 °C).

2.5. Ако се сензор температуре улазног ваздуха мотора употребљава за процену температуре ваздуха, номинално померање између две мерне тачке процењује се за тип или породицу мотора. Ако се употребљава измерена температура улазног ваздуха, та се температура прилагођава за износ једнак номиналном померању како би се проценила температуре околине за постројење с одређеним типом или породицом мотора.

Процена померања обавља се добром инжењерском проценом на основу техничких елемената (прорачуна, симулација, експерименталних резултата, података итд.) укључујући:

(а) уобичајене категорије недрумских покретних машина у које ће се уградити тип или породица мотора; и

(б) упутства за уградњу које је произвођач доставио OEM-у.

Примерак процене доставља се на захтев хомологацијском телу.

2.6. Захтеви за документацију

2.6.1 Произвођач мора поштовати захтеве за документацију.

2.6.2 Произвођач се мора побринути да су сви документи употребљени у ту сврху означени идентификацијским бројем и датумом издавања. Произвођач је дужан да обавести хомологацијско тело сваки пут кад се забележени подаци промене. У том је случају је дужан или издати ажурирану верзију тих докумената, на којима су релевантне странице јасно означене с датумом ревизије и природом измене, или алтернативно издати нову консолидовану верзију с навођењем у којем је детаљан опис и датум сваке измене.

3.  Технички захтеви у погледу мера за контролу NOx

3.1.  Овај се одељак 3. примењује на електронски управљане моторе категорија NRE, NRG, IWP, IWA, RLL и RLR који су у складу са степеном V. граничних вредности емисија и код којих се електронско управљање употребљава за одређивање количине горива и тренутка убризгавања горива као и за активацију, деактивацију или модулацију система за контролу емисија употребљаваног за смањивање NOx.

3.2. Произвођач мора доставити све информације о функционалним оперативним карактеристикама мера за контролу NOx и за то употребљавати документе.

3.3. Стратегија контроле NOx мора бити оперативна у свим условима околине, а посебно при ниским температурама околине.

3.4. Произвођач мора доказати да емисија амонијака током примењивог циклуса испитивања емисија уз употребу реагенса у ЕУ хомологацијском поступку не прелази средњу вредност од 25 ppm за моторе категорије RLL односно 10 ppm за моторе свих осталих примењивих категорија.

3.5. Ако су спремници за реагенс уграђени у или прикључени на недрумску погонску машину, морају се приложити средства за узимање узорка реагенса унутар спремника. Место за узимање узорака мора бити једноставно приступачно без потребе за употребом посебног алата или уређаја.

3.6. Уз захтеве из тач. од 3.2. до 3.5. овог прилога примењују се:

(а) за моторе категорије NRG, технички захтеви из Додатка 1. овог прилога;

(б) за моторе категорије NRE:

(1) ако је мотор искључиво намењен за употребу уместо мотора у складу са степеном V. категорија IWP и IWA, у складу са захтевима из Додатка 2. овог прилога или

(2) ако мотор није обухваћен алинејом и), захтеви из Додатка 1. овог прилога;

(в) за моторе категорија IWP, IWA и RLR, технички захтеви из Додатка 2. овог прилога;

(г) за моторе категорије RLL, технички захтеви из Додатка 3 овог прилога.

4. Технички захтеви у погледу мера за контролу чврстих загађујућих материја

4.1.  Овај се одељак примењује на моторе поткатегорија које подлежу граничној вредности броја честица у складу с граничним вредностима емисија степена V. који су опремљени системом за накнадну обраду честица. Ако систем за контролу NOx и систем за контролу честица деле исте физичке саставне делове (нпр. исти носач (SCR на филтеру), исти сензор температуре издувних гасова), захтеви из овог одељка 4. не примењују се на саставни део или неисправност за које, након разматрања произвођачеве образложене процене, хомологацијско тело закључи да би неисправност контроле честица унутар подручја примене овог одељка довела до одговарајуће неисправности контроле NOx унутар подручја примене одељка 3. овог прилога.

4.2. Детаљни технички захтеви који се односе на мере за контролу чврстих загађујућих материје наведени су у Додатку 4. овог прилога.

Додатак 1.

Додатни технички захтеви у погледу мера за контролу NOx за моторе категорија NRE и NRG, укључујући методу за доказивање тих стратегија

1. Увод

У овом се додатку утврђују додатни захтеви ради осигуравања исправног рада мера за контролу NOx. Он обухвата захтеве за моторе који се у сврху смањивања емисија ослањају на употребу реагенса. ЕУ хомологација се додељује уз услов примене релевантних одредаба у погледу упутстава за употребу, упутстава за уградњу, система за упозоравање руковаоца, система за принуду и заштите реагенса од смрзавања утврђених у овом додатку.

2. Општи захтеви

Мотор мора бити опремљен дијагностичким системом за контролу NOx (NCD) који може препознати неисправности у контроли NOx (NCM-ови). Сви мотори обухваћени овим ставом 2. морају бити конструисани, израђени и уграђени тако да могу испуњавати ове захтеве током целог уобичајеног животног века мотора у уобичајеним условима употребе. Да би се постигао тај циљ, прихватљиво је да код мотора који су се употребљавали дуже од одговарајућег периода трајности емисије, како је утврђено у Прилогу 13 ове уредбе, буде видљиво одређено погоршање радног учинка и осетљивости дијагностичког система за контролу NOx (NCD), па се зато прагови утврђени у овом прилогу могу прекорачити пре активације система за упозоравање и/или за принуду.

2.1. Потребне информације

2.1.1. Ако је за рад система за контролу емисија потребан реагенс, произвођач мора навести врсту реагенса, информације о концентрацији кад је реагенс у течности, његову радну температуру и упућивање на међународне стандарде за састав и квалитету.

2.1.2. Детаљне писане информације које у целости описују функционалне радне карактеристике система за упозоравање руковаоца утврђеног у одељку 4. овог прилога те система за принуду руковаоца утврђеног у одељку 5. овог прилога морају се доставити хомологацијском телу при подношењу захтева за хомологацију.

2.1.3. Произвођач мора OEM-у дати документацију с упутствима како се мотор уграђује у недрумску покретну машину тако да мотор, његов систем за контролу емисија и делови недрумске покретне машине  раде у складу са захтевима из овога додатка. Та документација мора укључивати детаљне техничке захтеве за мотор (софтвер, хардвер и комуникацијски систем) потребне за исправну уградњу мотора у недрумску покретну машину .

2.2. Радни услови

2.2.1.  Праћење нивоа реагенса у спремнику врши се у свим условима у којима је мерење технички изведиво (на пример, у свим условима у којима текући реагенс није смрзнут).

2.2.2 Заштита реагенса од смрзавања примењује се на температури околине од 266 К (– 7 °С) и нижој.

2.2.3 Сви елементи дијагностичког система за контролу NОx осим оних из тачака 2.2.1. и 2.2.2. овог прилога морају бити оперативни барем у примењивим условима контроле утврђенима у тачки 2.4. овог Прилога за сваку категорију мотора. Дијагностички систем мора бити оперативан ван тог распона ако је то технички могуће.

2.3. Заштита реагенса од смрзавања

2.3.1. Допуштена је употреба грејаног или негрејаног спремника за реагенс и система за дозирање реагенса. Грејани систем мора испуњавати захтеве из тачака од 2.3.2.2. до 2.3.2.2.4. овог прилога негрејани систем мора испуњавати захтеве из тачке 2.3.2.3 овог прилога.

2.3.1.1. Начин употребе негрејаног  спремника за реагенс и система за дозирање реагенса наводи се у писаним упутствима за крајњег корисника недрумске покретне машине.

2.3.2. Спремник за реагенс и систем за дозирање реагенса

2.3.2.1. Ако се реагенс смрзнуо, он мора бити спреман за употребу у року од највише 70 минута од покретања мотора при температури околине од 266 K (– 7 °C).

2.3.2.2. Критеријуми за конструкцију система за грејање

Систем за грејање мора бити конструисан тако да при испитивању уз примену утврђеног поступка испуни захтеве за радну способност утврђене у тач. од 2.3.2. до 2.3.2.2.4 овог прилога.

2.3.2.2.1. Спремник за реагенс и систем за дозирање реагенса кондиционирају се на температури од 255 K (– 18 °C) током 72 сата или док се реагенс не стврдне, зависно о томе што наступи прво.

2.3.2.2.2. Након периода кондиционирања утврђеног у тачки 2.3.2.2.1. овог прилога недрумски покретни мотор поновно се покреће и ради на следећи начин на температури околине од 266 K (– 7 °C) или нижој:

(а) 10 до 20 минута у празном ходу након чега следи

(б) највише 50 минута уз највише 40 % номиналног оптерећења.

2.3.2.2.3. На крају поступка испитивања утврђеног у тачки 2.3.2.2.2. овог прилога систем за дозирање реагенса мора бити потпуно функционалан.

2.3.2.3. Активација система упозорења и навођења за кориснике за неугрејани систем.

2.3.2.3.1 Систем упозорења за кориснике описан у тач. од 4. до 4.9. активира се ако не дође до дозирања реагенса при температури околине ≤ 266 К (– 7 °С).

2.3.2.3.2 Систем за нужду високог нивоа из тачке 5.4. активира се ако на температури околине ≤ 266 К (– 7 °С) не дође до дозирања реагенса у року од највише 70 минута од покретања мотора.”;

2.3.2.2.4 Процена конструкцијских критеријумума може се направити у испитној ћелији хладне коморе на целој недрумској покретној машини или деловима репрезентативним за делове који ће се уграђивати у недрумску покретну машину, или на основу испитивања на терену.

2.4. Дијагностички захтеви

2.4.1. Дијагностички систем за контролу NOx (NCD) мора бити способан препознати неисправности у контроли NOx (NCM-ови) према дијагностичким кодовима неисправности (DTC-ови) похрањенима у меморији рачунала и на захтев послати ту информацију изван уграђених система.

2.4.2. Захтеви за бележење дијагностичких кодова неисправности (DTC-ови)

2.4.2.1. NCD мора забележити DTC за сваку појединачну неисправност у контроли NOx (NCM).

2.4.2.2. NCD мора у року од 60 минута од почетка рада мотора детектовати постоји ли утврдива неисправност. Тада се похрањује „потврђен и активан DTC и активира систем за упозоравање у складу с одељком 4 овог прилога.

2.4.2.3. Ако је потребно више од 60 минута рада да би јединице за праћење тачно детектовале и потврдиле NCM (нпр. јединице за праћење које користе статистичке моделе или прате потрошњу течности у недрумској покретној машини), хомологацијско тело може допустити дужи период праћења ако произвођач образложи потребу за тим дужим периодом (на пример, техничким разлозима, експерименталним резултатима, властитим искуством итд.).

2.4.3. Захтеви за брисање дијагностичких кодова неисправности (DTC-ова)

(a) NCD не сме самостално избрисати DTC из рачунарске меморије пре него што неисправност повезана с тим DTC-ом не буде исправљена.

(б) NCD може избрисати све DTC-ове на налог власничког алата за скенирање или одржавање, који произвођач мотора доставља на захтев, или помоћу лозинке коју је доставио произвођач.

2.4.4. NCD се не сме програмирати или на други начин конципирати тако да се деломично или потпуно деактивира на основу старости недрумске покретне машине током животног века мотора нити сме садржавати било какав алгоритам или стратегију осмишљену за смањивање делотворности NCD-а с временом.

2.4.5.  Репрограмабилни рачунарски код или радни параметри NCD-a морају бити отпорни на недопуштене захвате.

2.4.6. Породица мотора по NCD-у

Произвођач је одговоран за одређивање састава породице мотора по NCD-у. Груписање мотора у породицу мотора по NCD-у базира се на доброј инжењерској процени и подлеже одобрењу хомологацијског тела.

Мотори који не припадају истој породици мотора свеједно могу припадати истој породици мотора по NCD-у.

2.4.6.1. Параметри којима се одређује породица мотора по NCD-у

Породицу мотора по NCD-у карактеризују основни конструкцијски параметри који су заједнички моторима у породици.

Да би мотори припадали истој породици мотора по NCD-у, морају имати сличне следеће основне параметре:

(а) системе за контролу емисија;

(б) методе праћења NCD-a;

(ц) критеријуме праћења NCD-a;

(д) параметре праћења (нпр. учесталост).

Те сличности произвођач доказује релевантним инжењерским поступцима доказивања или осталим одговарајућим поступцима те их мора одобрити хомологацијско тело.

Произвођач може од хомологацијског тела затражити хомологацију мањих разлика у методама праћења/дијагностиковања NCD-a због разлика у конфигурацији мотора ако произвођач те методе сматра сличнима и ако се методе разликују искључиво ради прилагођавања специфичним карактеристикама разматраних саставних делова (на пример величини, протоку издувних гасова итд.) или ако се њихове сличности базирају на доброј инжењерској процени.

3. Захтеви у погледу одржавања

3.1. ОЕМ мора свим крајњим корисницима нових недрумских покретних машина дати писана упутства за систем за контролу емисија и његов исправан рад у складу с Прилогом 8 ове уредбе.

4. Систем за упозоравање руковаоца

4.1. Недрумска покретна машина мора имати систем за упозоравање руковаоца с визуалним упозорењима која руковаоцу сигнализирају детекцију ниског нивоа реагенса, неодговарајуће квалитета реагенса, прекида дозирања или неисправности из одељка 9. након чега следи активација система за принуду руковаоца ако се проблем не отклони правовремено. Систем за упозоравање мора остати активан након активације система за принуду руковаоца из одељка 5 овог прилога.

4.2. То упозорење не сме бити једнако упозорењу које се употребљава ради упозоравања на неисправност у раду или друго одржавање мотора, иако може употребљавати исти систем за упозоравање.

4.3. Систем за упозоравање руковаоца може се састојати од најмање једне лампице или приказа кратких порука који може обухватати поруке које јасно наводе:

(а) преостало време до активације принуда ниског и/или високог нивоа;

(б) однос принуде ниског и/или високог нивоа, на пример ниво смањења закретног момента;

(в) услове под којима се блокирање рада недрумске покретне машине може прекинути.

Ако се приказују поруке, систем који се употребљава за приказивање порука може бити исти систем који се употребљава за друге потребе одржавања.

4.4. Ако произвођач тако одлучи, систем за упозоравање може садржавати звучну компоненту за скретање пажње руковаоца. Руковаоц сме искључити звучна упозорења.

4.5. Систем за упозоравање руковаоца активира се како је наведено у тач. 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4. односно 9.3. овог прилога.

4.6. Систем за упозоравање руковаоца деактивира се кад услови због којих се активирао више не буду испуњени. Систем за упозоравање руковаоца не сме се аутоматски деактивирати ако узрок његове активације није отклоњен.

4.7. Систем за упозоравање може се привремено прекинути због других сигнала упозорења који дају важне поруке које се односе на сигурност.

4.8. Појединости о поступцима активације и деактивације система за упозоравање руковаоца су описане у одељку 11 овог прилога.

4.9. У оквиру захтева за ЕУ хомологацију на основу ове уредбе произвођач мора доказати рад система за упозоравање руковаоца, како је утврђено у одељку 10 овог прилога.

5. Систем за принуду руковаоца

5.1. Мотор мора имати систем за принуду руковаоца који се базира на једном од следећих начела:

5.1.1. двостепени систем за принуду руковаоца који почиње с принудом ниског нивоа (ограничење радног учинка) након које следи принуда високог нивоа (ефективно блокирање рада недрумске покретне машине );

5.1.2. једностепени систем за принуду високог нивоа (ефективно блокирање рада недрумске покретне машине) који се активира на основу услова система за принуду ниског нивоа како је наведено у тач.  6.3.1, 7.3.1, 8.4.1. и 9.4.1. овог прилога.

Ако произвођач одабере искључивање мотора ради испуњавања захтева за једностепену принуду високог нивоа, принуда због нивоа реагенса може се, према одабиру произвођача, активирати на основу услова из тачке 6.3.2. овог прилога уместо услова из тачке 6.3.1. овог прилога.

5.2. Мотор може бити опремљен средством за блокирање принуде руковаоца ако је оно у складу са захтевима из тачке 5.2.1. овог прилога.

5.2.1. Мотор може бити опремљен средством за привремено блокирање принуде руковаоца у изванредним ситуацијама које прогласе националне или регионалне власти, њихове хитне службе или оружане снаге.

5.2.1.1. Ако је мотор опремљен средством за привремено блокирање принуде руковаоца, примењују се сви следећи услови:

(а) најдужи период рада током којег руковаоц може блокирати принуду износи 120 сати;

(б) метода активације мора бити осмишљена с мерама за спречавање случајне активације тако да за активацију мора бити потребна двострука добровољна радња те та метода мора бити јасно означена барем упозорењем „САМО ЗА ХИТНЕ СЛУЧАЈЕВЕ”;

(в) блокирање принуде мора се аутоматски деактивирати након што протекне 120 сати те руковаоц мора располагати начином за ручну деактивацију блокирања ако изванредна ситуација прође;

(г) након што протекне 120 сати више не сме бити могуће блокирати принуду осим ако се средство за блокирање поновно активира уношењем привременог сигурносног кода произвођача или ако квалифицирани сервисер поновно конфигурира електронску управљачку јединицу мотора или једнаковредну сигурносну направу која је јединствена за сваки мотор;

(д) укупан број активација блокирања и њихово трајање морају се похранити у неизбрисиву електронску меморију или бројаче како би се осигурало да се информације не могу намерно избрисати. Национална инспекцијска тела морају моћи прочитати те записе помоћу алата за скенирање;

(ђ) опис повезивања и метода читања за записе из тачке (е) морају се унети у описну мапу;

(е) произвођач мора водити евиденцију свих захтева за поновну активацију средства за привремено блокирање те је на захтев доставити Комисији или националним телима.

5.3. Систем за принуду ниског нивоа

5.3.1. Систем за принуду ниског нивоа мора се активирати након појаве било којег од услова из тач. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1. и 9.4.1. овог прилога.

5.3.2. Системом за принуду ниског нивоа поступно се смањује највећи расположиви закретни момент мотора у целом подручју брзина мотора за најмање 25 % између вршне брзине закретног момента и прекидне тачке регулатора како је приказано на слици 4.1. овог прилога. Стопа смањења закретног момента износи најмање 1 % по минути.

5.3.3. Могу се употребљавати и остале мере принуде за које се хомологацијском телу докаже да имају једнак или виши ниво принуде.

Слика 4.1. Програм смањивања закретног момента при принуди ниског нивоа

прекидна тачка регулатора

вршни закретни момент

смањење од 25%

75% максималног закретног момента на прекидној тачки регулатора

брзина

закретни момент

75% вршног закретног момента

75% вршног закретног момента

5.4. Систем за принуду високог нивоа

5.4.1. Систем за принуду високог нивоа мора се активирати након појаве било којег од услова из тач. 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2. и 9.4.2. овог прилога.

5.4.2. Системом за принуду високог нивоа мора се смањити употребљивост недрумске покретне машине на ниво који је довољно проблематичан да потакне руковаоца на решавање свих проблема повезаних с тач. од 6. до 9. овог прилога. Следеће су стратегије прихватљиве.

5.4.2.1. Закретни момент мотора између вршне брзине закретног момента и прекидне тачке регулатора поступно се смањује од закретног момента при принуди ниског нивоа са слике 4.1. овог прилога за минимално 1 % по минути на 50 % максималног закретног момента или ниже, а брзина мотора промењиве брзине поступно се смањује на 60 % номиналне брзине или ниже унутар истог временског периода као и смањење закретног момента, како је приказано на слици 4.2. овог прилога.

Слика 4.2. Програм смањивања закретног момента при принуди високог нивоа

M Nm

50% закретног

закретни момент (Nm)

50% закретног момента при 0,6*nrated

брзина

5.4.2.2. Могу се употребљавати и остале мере принуде за које се хомологацијском телу докаже да имају једнак или виши ниво принуде.

5.5. Како би се узела у обзир сигурносна питања и омогућила дијагностика са самосталним отклањањем проблема, допуштена је употреба функције искључивања принуде како би се мотору вратила пуна снага под условом да је та функција

(а) активна максимално 30 минута и

(б) ограничена на три активације током сваког периода кад је систем за принуду руковаоца активан.

5.6. Систем за принуду руковаоца деактивира се кад услови због којих се активирао више не буду испуњени. Систем за принуду руковаоца не сме се аутоматски деактивирати ако узрок његове активације није отклоњен.

5.7. Појединости о поступцима активације и деактивације система за принуду руковаоца наведене су у одељку 11. овог прилога.

5.8. У оквиру захтева за ЕУ хомологацију на основу ове уредбе произвођач мора доказати рад система за принуду руковаоца, како је утврђено у одељку 11. овог прилога.

6. Расположивост реагенса

6.1. Индикатор нивоа реагенса

Недрумска покретна машина мора имати индикатор који руковаоца јасно информише о нивоу реагенса у спремнику за реагенс. Најнижи прихватљив ниво рада индикатора реагенса је континуирани приказ нивоа реагенса док је систем за упозоравање руковаоца из одељка 4. овог прилога активан. Индикатор количине реагенса може приказивати информације аналогно или дигитално те може приказивати ниво реагенса као део пуног обима спремника, количину преосталог реагенса или процењене преостале сате рада.

6.2. Активација система за упозоравање руковаоца

6.2.1. Систем за упозоравање руковаоца из одељка 4. овог прилога мора се активирати кад се ниво реагенса спусти испод 10 % запремине спремника за реагенс или испод вишег процента који одреди произвођач.

6.2.2. Упозорење мора бити довољно јасно да, у комбинацији с индикатором нивоа реагенса, руковаоц схвати да је ниво реагенса низак. Ако систем упозорења поседује систем за приказивање порука, визуално упозорење мора приказивати поруку о ниском нивоу реагенса, на пример „ниски ниво урее”, „ниски ниво раствора AdBlue” или „ниски ниво реагенса”.

6.2.3. Систем за упозоравање руковаоца не мора бити континуирано активиран од почетка (на пример, порука не треба бити континуирано приказана), али уколико се ниво реагенса буде смањивао и уколико се буде приближава тачки активације система за принуду руковаоца утолико се степен активације система за упозоравање мора појачавати док сигнал не постане континуиран (на пример, учесталост бљескања лампице). Врхунац тог појачавања је упозоравање руковаоца на нивоу који одреди произвођач, али који је довољно уочљивији на тачки кад се систем за принуду руковаоца из тачке 6.3. овог прилога активира него кад се упозоравање први пут активира.

6.2.4. Не сме бити једноставно блокирати или занемарити континуирано упозорење. Ако систем за упозоравање поседује систем за приказивање порука, мора се приказивати визуална порука, на пример „ниски ниво урее”, „ниски ниво раствора AdBlue” или „ниски ниво реагенса”. Континуирано упозорење сме се привремено прекинути због других упозорења која се односе на сигурност.

6.2.5. Не сме постати могућност искључивања система за упозоравање руковаоца док се реагенс не допуни до нивоа на којој активација тог система није потребна.

6.3. Активација система за принуду руковаоца

6.3.1. Систем за принуду ниског нивоа описан у тачки 5.3. овог прилога мора се активирати кад ниво реагенса у спремнику падне ниже од 2,5 % његове номиналне пуне запремине или испод вишег процента који одреди произвођач.

6.3.2. Систем за принуду високог нивоа описан у тачки 5.4. овог прилога мора се активирати ако је спремник за реагенс празан, што значи кад систем за дозирање не може више повући реагенс из спремника или кад ниво реагенса падне на било који ниво нижи од 2,5 % његове номиналне пуне запремине коју одреди произвођач.

6.3.3. Осим у мери у којој је то допуштено у тачки 5.5. овог прилога, не сме постојати могућност искључивања система за принуду ниског или високог нивоа док се реагенс не допуни до нивоа на којој активација тих система није потребна.

7. Праћење квалитет реагенса

7.1. Мотор или недрумска покретна машина мора имати начин за препознавање присутности неодговарајућег реагенса у недрумској покретној машини.

7.1.1. Произвођач мора навести минималну прихватљиву концентрацију реагенса CDmin при којој емисије NOx из издувне цеви не прелазе нижу од следеће две вредности, примењиву граничну вредност NOx помножену с 2,25 или примењиву граничну вредност NOx увећану за 1,5 g/kWh. За поткатегорије мотора с комбиннованим граничним вредностима HC и NOx за потребе ове тачке примењива гранична вредност NOx је комбинована гранична вредност HC и NOx умањена за 0,19 g/kWh.

7.1.1.1. Вредност CDmin према произвођачевој спецификацији употребљава се за испитивање из одељка 13. и бележи у Дeо Ц описног документа.

7.1.2. Све концентрације реагенса ниже од CDmin морају се детектирати и, за потребе тачке 7.1, сматрати неодговарајућим реагенсом.

7.1.3. За квалитету реагенса мора постојати посебан бројач (даље у тексту: бројач квалитет реагенса). Бројач квалитет реагенса броји радне сате мотора током којих реагенс није био исправан.

7.1.3.1. Опционално, произвођач може једним бројачем пратити неисправности у погледу квалитет реагенса заједно с једном или више неисправности из одељака 8. и 9. овог прилога.

7.1.4. Појединости о критеријима и механизмима за активацију и деактивацију бројача квалитет реагенса описани су у одељку 11. овог прилога.

7.2. Активација система за упозоравање руковаоца

Кад систем за праћење потврди постојање неисправности у погледу квалитета реагенса, активира се систем за упозоравање руковаоца описан у одељку 4. овог прилога. Ако систем за упозоравање поседује систем за приказивање порука, мора се приказати порука с узроком упозорења, на пример „детектована је неисправна урееа”, „детектован је неисправан AdBlue” или „детектован је неисправан реагенс”.

7.3. Активација система за принуду руковаоца

7.3.1. Систем за принуду ниског нивоа описан у тачки 5.3. овог прилога мора се активирати ако се квалитет реагенса не побољша у року од највише 10 радних сати мотора након активације система за упозоравање руковаоца описаног у тачки 7.2. овог прилога.

7.3.2. Систем за принуду високог нивоа описан у тачки 5.4. овог прилога мора се активирати ако се квалитет реагенса не побољша у року од највише 20 радних сати мотора након активације система за упозоравање руковаоца описаног у тачки 7.2. овог прилога.

7.3.3. Ако се неисправност поновно појави, број сати пре активације система за принуду руковаоца мора се смањити у складу с механизмом описаним у одељку 11. овог прилога.

8. Дозирање реагенса

8.1. Мотор мора имати начин за препознавање прекида дозирања.

8.2. Бројач дозирања реагенса

8.2.1. За дозирање мора постојати посебан бројач („бројач дозирања”). Бројач дозирања броји радне сате мотора током којих је дозирање реагенса прекинуто. То није нужно ако електроничка управљачка јединица мотора затражи прекид јер су радна стања мотора таква да дозирање није потребно ради постизања радног учинка недрумске покретне машине с обзиром на емисије.

8.2.1.1. Опционално, произвођач може једним бројачем пратити неисправности у погледу дозирања реагенса заједно с једном или више неисправности из одељака 7. и 9. овог прилога.

8.2.2. Појединости о критеријима и механизмима за активацију и деактивацију бројача поступака дозирања описане су у одељку 11. овог прилога.

8.3. Активација система за упозоравање руковаоца

Систем за упозоравање руковаоца описан у одељку 4. овог прилога мора се активирати ако се догоди прекид дозирања који активира бројач дозирања реагенса у складу с тачком 8.2.1. овог прилога. Ако систем за упозоравање поседује систем за приказивање порука, мора се приказати порука с узроком упозорења, на пример „неисправно дозирање урее”, „неисправно дозирање раствора AdBlue” или „неисправно дозирање реагенса”.

8.4. Активација система за принуду руковаоца

8.4.1. Систем за принуду ниског нивоа описан у тачки 5.3. овог прилога мора се активирати ако се прекид дозирања реагенса не отклони у року од највише 10 радних сати мотора након активације система за упозоравање руковаоца у складу с тачком 8.3. овог прилога.

8.4.2. Систем за принуду високог нивоа описан у тачки 5.4. овог прилога мора се активирати ако се прекид дозирања реагенса не отклони у року од највише 20 радних сати мотора након активације система за упозоравање руковаоца у складу с тачком 8.3. овог прилога.

8.4.3. Ако се неисправност поновно појави, број сати пре активације система за принуду руковаоца мора се смањити у складу с механизмом описаним у одељку 11. овог прилога.

9. Остале неисправности које могу бити узроковане недопуштеним захватима

9.1. Уз праћење нивоа реагенса у спремнику, квалитета реагенса и прекида дозирања прате се и следеће неисправности које могу бити узроковане недопуштеним захватима:

(а)неисправности дијагностичког система за контролу NOx (NCD), како је описано у тачки 9.2.1. овог прилога;

(б)неисправности вентила повраћаја издувних гасова (EGR), како је описано у тачки 9.2.2 овог прилога.

9.2. Захтеви за праћење и бројачи

9.2.1. Дијагностички систем за контролу NOx

9.2.1.1. Дијагностички се систем за контролу NOx (NCD) прати ради утврђивања електричних кварова и уклањања или деактивације сваког сензора због којег NCD не би могао дијагностиковати све остале неисправности утврђене у одељцима од 6. до 8. (праћење саставних делова).

Сензори који утичу на дијагностичке способности су међу осталим сензори који непосредно мере концентрацију NOx, сензори за мерење квалитета урее, сензори стања околине и сензори који се употребљавају за праћење дозирања реагенса, његове нивоа или потрошње.

9.2.1.2. Свакој се неисправности из праћења мора доделити бројач. Бројачи NCD-а броје радне сате мотора током којих је DTC повезан с неисправности NCD-а био активан. Различите неисправности NCD-а могу се објединити у један бројач.

9.2.1.2.1. Произвођач може истим бројачем пратити неисправности NCD-а и један систем или више њих из одељака 7. и 8. и тачке 9.2.2 овог прилога.

9.2.1.3. Појединости о критеријумима и механизмима за активацију и деактивацију бројача NCD-а описани су у одељку 11 овог прилога.

9.2.2. Блокиран вентил EGR-а

9.2.2.1. Прати се повраћај издувних гасова (EGR) како би се детектовало је ли вентил EGR-а блокиран.

9.2.2.2. Блокираном вентилу EGR-а додељује се бројач. Бројач вентила EGR-а броји радне сате мотора током којих је DTC повезан са блокираним вентилом EGR-а био активан.

9.2.2.2.1. Произвођач може истим бројачем пратити неисправност блокираног вентила EGR-а и један систем или више њих из одељака 7. и 8. и тачке 9.2.1 овог прилога.

9.2.2.3. Појединости о критеријумима и механизмима за активацију и деактивацију бројача вентила EGR-а описане су у одељку 11 овог прилога.

9.3. Активација система за упозоравање руковаоца

Систем за упозоравање руковаоца из одељка 4. овог прилога мора се активирати ако се појави било која неисправност из тачке 9.1. овог прилога те упозорити на потребу за хитном поправком. Ако систем за упозоравање поседује систем за приказивање порука, мора се приказати порука с узроком упозорења, на пример „одспојен вентил за дозирање реагенса” или „критична неисправност у вези с емисијама”.

9.4. Активација система за принуду руковаоца

9.4.1. Систем за принуду ниског нивоа описан у тачки 5.3. овог прилога мора се активирати ако се неисправност из тачке 9.1. овог прилога не отклони у року од највише 36 радних сати мотора након активације система за упозоравање руковаоца из тачке 9.3. овог прилога.

9.4.2. Систем за принуду ниског нивоа описан у тачки 5.4. овог прилога мора се активирати ако се неисправност из тачке 9.1. овог прилога не отклони у року од највише 100 радних сати мотора након активације система за упозоравање руковаоца из тачке 9.3. овог прилога.

9.4.3. Ако се неисправност поновно појави, број сати пре активације система за принуду руковаоца мора се смањити у складу с механизмом описаним у одељку 11. овог прилога.

9.5. Произвођач може као алтернативу захтевима за праћење из тачке 9.2. овог прилога пратити неисправности сензором за NОx који се налази у издувном систему. У том случају,

(а) вредност NОx на којој се NCM детектира не може прећи нижу од следеће две вредности, примењиву граничну вредност NОx помножену с 2,25 или примењиву граничну вредност NОx увећану за 1,5 g/kWh. За поткатегорије мотора с комбинованим граничним вредностима HC и NОx за потребе ове тачке примењива гранична вредност NОx је комбинована гранична вредност HC и NОx умањена за 0,19 g/kWh;

(б) може се употребити јединствено упозорење, укључујући, ако се употребљавају поруке, фразу‚висок NОx – непознат основни узрок’;

(в) у тачки 9.4.1. највећи број радних сати мотора од активације система за упозоравање руковаоца до активације система за нужду ниског нивоа смањује се на 10;

(г) у тачки 9.4.2. највећи број радних сати мотора од активације система за упозоравање руковаоца до активације система за нужду високог нивоа смањује се на 20.

10. Захтеви у погледу доказивања

10.1. Опште

Усклађеност са захтевима из овог додатка доказује се током ЕУ хомологације извођењем, како је приказано у табели 4.1. овог прилога и одређено у овом одељку 10. овог прилога:

10.2. Породице мотора и породице мотора по NCD-у

Усклађеност породице мотора или породице мотора по NCD-у са захтевима овог одељка 10. овог прилога може се доказати испитивањем једног члана разматране породице ако произвођач хомологацијском телу докаже да су системи за праћење нужни за испуњавање захтева из овог додатка слични унутар породице.

10.2.1. Доказивање да су системи за праћење слични у осталим члановима породице мотора по NCD-у може се постићи тако да се хомологацијском телу доставе елементи као што су алгоритми, функционалне анализе итд.

10.2.2. Испитни мотор одабире произвођач у договору с хомологацијским телом. То може, иако не мора, бити основни мотор разматране породице.

10.2.3. Ако мотори породице мотора припадају породици мотора по NCD-у која је већ ЕУ хомологирана, како је наведено у тачки 10.2.1. овог прилога (слика 4.3. овог прилога), усклађеност те породице мотора сматра се доказаном без додатног испитивања под условом да произвођач докаже хомологацијском телу да су системи за праћење нужни за испуњавање захтева из овог Додатка слични унутар разматраних породица мотора и породица мотора по NCD-у.

Табела 4.1. Приказ поступка доказивања у складу с одредбама из тач. 10.3. и 10.4. овог прилога

| Механизам | Елементи доказивања |
| --- | --- |
| активација система за упозоравање из тачке 10.3. | —два испитивања активације, укључујући недостатак реагенса —додатни елементи доказивања, према потреби |
| активација ниског нивоа принуде из тачке 10.4. | —два испитивања активације, укључујући недостатак реагенса —додатни елементи доказивања, према потреби —једно испитивање смањења закретног момента |
| активација високог нивоа принуде из тачке 10.4. | —два испитивања активације, укључујући недостатак реагенса —додатни елементи доказивања, према потреби; |

Слика 4.3. Претходно доказана усклађеност породице мотора по NCD-у

породица мотора по NCD-у 2

породица мотора 1

усклађеност породице мотора по NCD-у 1 доказана је за породицу мотора 2

усклађеност породице мотора 1 сматра се доказаном

породица мотора по NCD-у 1

усклађеност породице мотора по NCD-у 1 доказана је за породицу мотора 2

породица мотора по NCD-у 2

породица мотора по NCD-у 1

породица мотора 1

усклађеност породице мотора 1 сматра се доказаном

10.3. Доказивање активације система за упозоравање

10.3.1 Усклађеност активације система за упозоравање доказује се помоћу два испитивања: недостатком реагенса и појавом једне од категорија неисправности из одељка 7, 8. или 9 овог прилога.

10.3.2 Избор неисправности које треба испитати међу онима из одељка 7, 8. или 9 овог прилога.

10.3.2.1 Хомологацијско тело бира једну категорију неисправности. У случају да се неисправност одабере из тачке 7. или 9, примењују се додатни захтеви из тачке 10.3.2.2. односно 10.3.2.3 овог прилога.

10.3.2.2 За потребе доказивања активације система за упозоравање у случају неодговарајућег квалитета реагенса, бира се реагенс чији је раствор активног састојка најмање једнак раствору према спецификацији произвођача у складу са захтевима утврђенима у тач. од 7. до 7.3.3 овог прилога.

10.3.2.3 За потребе доказивања активације система за упозоравање у случају неисправности које могу бити узроковане недозвољеним захватима и које су дефинисане у одељку 9, избор се врши у складу са следећим захтевима:

10.3.2.3.1 произвођач хомологацијском телу доставља попис таквих могућих неисправности;

10.3.2.3.2 хомологацијско тело с пописа из тачке 10.3.2.3.1. овог прилога бира неисправност која ће се разматрати у испитивању.

10.3.3 Доказивање

10.3.3.1 За потребе овог доказивања спроводе се засебна испитивања за недостатак реагенса и неисправност одабрану у складу с тач. од 10.3.2. до 10.3.2.3.2 овог прилога.

10.3.3.2. Током испитивања не сме бити ниједне неисправности осим оне која је предмет испитивања.

10.3.3.3. Пре почетка испитивања бришу се сви DTC-ови.

10.3.3.4. На захтев произвођача и уз одобрење хомологацијског тела неисправности које су предмет испитивања могу се симулирати.

10.3.3.5. Детекција неисправности које нису недостатак реагенса

За неисправности које нису недостатак реагенса, неисправност се, након што се изазове или симулира, мора детектовати на следећи начин.

10.3.3.5.1. NCD мора реаговати на уведену неисправност коју је хомологацијско тело одабрало као примерену у складу с одредбама овог Додатка. Сматра се да је реакција доказана ако се NCD активира у два узастопна циклуса испитивања NCD-а у складу с тачком 10.3.3.7. овог прилога.

Ако се у опису праћења наведе и ако се договори с хомологацијским телом да су потребна више од два циклуса испитивања NCD-а како би одређена јединица за праћење довршила праћење, број циклуса испитивања NCD-а може се повећати на три.

Сваки се појединачни циклус испитивања NCD-а у демонстрацијском испитивању може раздвојити искључивањем мотора. У времену до следећег покретања морају се узети у обзир сва праћења која су се могла одвити након искључивања мотора и сви нужни услови који морају постојати како би се праћење наставило при следећем покретању.

10.3.3.5.2. Сматра се да је доказивање активације система за упозоравање успешно ако се на крају сваког демонстрацијског испитивања спроведеног у складу с тачком 10.3.3. овог прилога систем за упозоравање правилно активирао и ако је DTC-у за одабрану неисправност додељен статус „потврђен и активан”.

10.3.3.6. Детекција недостатка реагенса

За потребе доказивања активације система за упозоравање у случају недостатка реагенса мотор мора радити током једног циклуса испитивања NCD-а или више њих по избору произвођача.

10.3.3.6.1. Доказивање почиње с нивоом реагенса у спремнику о којој се договоре произвођач и хомологацијско тело, али која није нижа од 10 % номиналног капацитета спремника.

10.3.3.6.2. Сматра се да систем за упозоравање правилно функционише ако су истовремено испуњени следећи услови:

(а) систем за упозоравање активирао се кад је ниво реагенса био најмање 10 % капацитета спремника; те

(б) систем за „континуирано” упозоравање активирао се кад је ниво реагенса била једнака или већа од вредности коју је декларисао произвођач у складу с одредбама одељка 6.

10.3.3.7. Циклус испитивања NCD-а

10.3.3.7.1. Циклус испитивања NCD-а из овог одељка 10. овог прилога ради доказивања правилног радног учинка NCD-а је NRTC циклус с топлим покретањем за моторе поткатегорија NRE-v-3, NRE-в-4, NRE-v-5 и NRE-v-6 односно примењиви NRSC за све остале категорије.

10.3.3.7.2.   На захтев произвођача и уз одобрење хомологацијског тела за одређену се јединицу за праћење може употребити алтернативни циклус испитивања NCD-а (нпр. циклус који није NTRC или NRSC). Захтев мора садржати елементе (техничка разматрања, симулације, резултате испитивања итд.) којима се доказује:

(а) тражене резултате испитних циклуса у једној јединици за праћење која ће радити у стварним условима рада; те

(б) да је примењиви циклус испитивања NCD-а из тачке 10.3.3.7.1. овог прилога мање прикладан за разматрано праћење.

10.3.4. Сматра се да је доказивање активације система за упозоравање успешно ако се на крају сваког демонстрацијског испитивања спроведеног у складу с тачком 10.3.3. овог прилога систем за упозоравање правилно активирао.

10.4. Доказивање активације система за принуду

10.4.1. Доказивање активације система за принуду обавља се испитивањима спроведенима на испитном столу за моторе.

10.4.1.1. Сви саставни делови или подсистеми који нису физички уграђени у мотор, као што су, међу осталим, сензори температуре околине, сензори нивоа и системи за упозоравање и информисање руковаоца а који су потребни за спровођење доказивања, морају се у ту сврху спојити на мотор или симулирати на задовољавајући начин за хомологацијско тело.

10.4.1.2. На основу избора произвођача и уз одобрење хомологацијског тела демонстрацијска испитивања могу се спровести на целовитој недрумској покретној машини постављањем недрумске покретне машине на одговарајући испитни сто или, не доводећи у питање о тачки 10.4.1. овог прилога, вожњом по испитној стази у контролисаним условима.

10.4.2. У испитном се редоследу мора доказати активација система за притисак у случају недостатка који је хомологацијско тело одабрало с пописа како се наводи у тачки 10.3.2.1. овог прилога за испитивање система за упозоравање.

10.4.3. За потребе овог доказивања:

(а) произвођач може у договору с хомологацијским телом убрзати испитивање симулирањем постизања одређеног броја радних сати;

(б) постизање смањења обртног момента захтевано за притисак ниског нивоа може се доказати истовремено с поступком хомологације за радни учинак мотора у складу с овом Уредбом. У том случају није потребно засебно мерење обртног момента током доказивања активације система за притисак;

(в) принуда ниског нивоа доказује се, ако је примењиво, у складу са захтевима из тачке 10.4.5. овог прилога;

(г) принуда високог нивоа доказује се у складу са захтевима из тачке 10.4.6 овог прилога.

10.4.4. Произвођач уз то доказује рад система за принуду у околностима неисправности утврђених у одељцима 7, 8. или 9. које нису биле одабране за употребу у демонстрационим испитивањима из тач. од 10.4.1. до 10.4.3. овог прилога.

Та се додатна доказивања могу направити тако да се хомологацијском телу поднесе техничка студија с доказима као што су алгоритми, функционалне анализе и резултати претходних испитивања.

10.4.4.1. Тим додатним доказивањима мора се хомологацијском телу на задовољавајући начин доказати да у електроничкој управљачкој јединици мотора постоји одговарајући механизам за смањивање закретног момента.

10.4.5. Демонстрацијско испитивање система за принуду ниског нивоа

10.4.5.1. Доказивање почиње активацијом система за упозоравање или одговарајућег система за „континуирано” упозоравање због неисправности коју је одабрало хомологацијско тело.

10.4.5.2. Кад се проверава одзив система у случају недостатка реагенса у спремнику, мотор мора радити док ниво реагенса не достигне вредност од 2,5 % номиналног пуног капацитета спремника или вредност при којој се активира систем за принуду ниског нивоа који је произвођач декларисао у складу с тачком 6.3.1. овог прилога.

10.4.5.2.1. Произвођач може уз одобрење хомологацијског тела симулирати континуиран рад вађењем реагенса из спремника док је мотор у погону или док је искључен.

10.4.5.3. Кад се проверава одзив система у случају неисправности која није недостатак реагенса у спремнику, мотор мора радити одговарајући број сати из табеле 4.3. или, према избору произвођача, док одговарајући бројач не достигне вредност при којој се активира систем за принуду ниског нивоа.

10.4.5.4. Сматра се да је доказивање активације система за принуду ниског нивоа успешно ако је на крају сваког демонстрацијског испитивања спроведеног у складу с тач. 10.4.5.2 и 10.4.5.3. произвођач хомологацијском телу доказао да је електроничка управљачка јединица мотора активирала механизам за смањивање закретног момента.

10.4.6. Демонстрацијско испитивање система за принуду високог нивоа

10.4.6.1. Доказивање почиње са стањем у којем је систем за принуду ниског нивоа претходно активиран те се може спровести као наставак испитивања спроведених за доказивање система за принуду ниског нивоа.

10.4.6.2. Кад се проверава одзив система у случају недостатка реагенса у спремнику, мотор мора радити док се спремник реагенса не испразни или док не достигне вредност нижу од 2,5 % номиналног пуног капацитета спремника при којем се активира систем за принуду високе нивоа коју је произвођач декларисао.

10.4.6.2.1. Произвођач може уз одобрење хомологацијског тела симулирати континуиран рад вађењем реагенса из спремника док је мотор у погону или док је искључен.

10.4.6.3. Кад се проверава одзив система у случају неисправности која није недостатак реагенса у спремнику, мотор мора радити одговарајући број сати из табеле 4.4. овог прилога или, према избору произвођача, док одговарајући бројач не достигне вредност при којој се активира систем за принуду високе нивоа.

10.4.6.4. Сматра се да је доказивање активације система за принуду високог нивоа обављено ако је на крају сваког демонстрацијског испитивања спроведеног у складу с тач. 10.4.6.2 и 10.4.6.3. овог прилога произвођач хомологацијском телу доказао да је механизам за принуду високе нивоа из овог Додатка активиран.

10.4.7. Алтернативно, на основу избора произвођача и уз одобрење хомологацијског тела доказивање механизама принуде може се спровести на целовитом недрумској покретној машини у складу с тач. 5.4. и 10.4.1.2. овог прилога постављањем недрумске покретне машине на одговарајући испитни сто или вожњом по испитној стази у контролисаним условима.

10.4.7.1. Недрумска покретна машина мора радити док бројач повезан с одабраном неисправности не достигне одговарајући број сати рада из табеле 4.4. овог прилога или, ако је примењиво, док се спремник с реагенсом не испразни или не достигне ниво нижу од 2,5 % номиналног пуног капацитета спремника који је произвођач одабрао за активирање система за принуду високог нивоа.

10.5 Документација доказивања

10.5.1 У извештају о доказивању документује се доказивање рада NCD-а. Извештај:

(а) наводи разматране неисправности;

(б) описује спроведено доказивање, укључујући примењиви испитни циклус;

(в) потврђује да су се примењива упозорења и принуде активирали у складу са захтевима ове Уредбе; и

(г) мора бити уврштено у описну мапу.

11. Опис механизама активације и деактивације система за упозоравање и принуду руковаоца

11.1. Ради допуне захтева из овог Додатка у погледу механизама активације и деактивације система за упозоравање и принуду руковаоца у овом се одељку 11. овог прилога утврђују технички захтеви за успостављање тих механизама.

11.2. Механизми активације и деактивације система за упозоравање

11.2.1. Систем за упозоравање руковаоца мора се активирати ако статус дијагностичког кода неисправности (DTC) повезаног с NCM-ом који оправдава активацију система за упозоравање одговара статусу из табеле 4.2.

Табела 4.2. Активација система за упозоравање руковаоца

| Врста неисправности | Статус DTC-а за активацију система за упозоравање |
| --- | --- |
| Неодговарајућа квалитета реагенса | потврђен и активан |
| Прекид дозирања | потврђен и активан |
| Блокиран вентил EGR-а | потврђен и активан |
| Неисправност система за праћење | потврђен и активан |
| Праг NOx, ако је примењиво | потврђен и активан |

11.2.2. Систем за упозоравање руковаоца деактивира се кад дијагностички систем закључи да неисправност релевантна за то упозорење није више присутна или кад алат за скенирање избрише информације, укључујући DTC-ове повезане с неисправностима, које оправдавају активацију система за упозоравање.

11.2.2.1. Захтеви за брисање информација о контроли емисија NOx

11.2.2.1.1. Брисање/враћање на почетну вредност информација о контроли емисија NOx помоћу алата за скенирање

Ако алат за скенирање проследи одговарујући налог, следећи се подаци морају избрисати или из меморије рачунара вратити на вредност утврђену у овом Додатку (видети табелу 4.3.).

Табела 4.3. Брисање/враћање на почетну вредност информација о контроли емисија NOx помоћу алата за скенирање

| Подаци о контроли емисије NOx | Могуће избрисати | Могуће вратити на почетну вредност |
| --- | --- | --- |
| Сви DTC-ови | X |  |
| Вредност бројача с највећим бројем радних сати мотора |  | X |
| Број радних сати мотора из бројача NCD-а |  | X |

11.2.2.1.2. Информације о контроли емисија NOx не смеју се избрисати одспајањем акумулатора недрумске покретне машине.

11.2.2.1.3. Брисање информација о емисија NOx сме бити могуће само кад је мотор искључен.

11.2.2.1.4. Ако се бришу информације о контроли емисија NOx, укључујући DTC-ове, вредност сваког бројача повезаног с тим неисправностима и утврђеног у овом Додатку се не брише, него се враћа на вредност утврђену у одговарајућем одељку овог Додатка.

11.3. Механизам активације и деактивације система за принуду руковаоца

11.3.1. Систем за принуду руковаоца мора се активирати ако је систем за упозоравање активан а бројач за врсту NCM-а који оправдава његову активацију достигне вредност из табеле 4.4. овог прилога.

11.3.2. Систем за принуду руковаоца деактивира се кад систем више не детектира неисправност која оправдава његову активацију или ако су алатом за скенирање или одржавање избрисане информације, укључујући DTC-ове који се односе на NCM-ове, које оправдавају активацију система за упозоравање.

11.3.3. Системи за упозоравање и принуду руковаоца одмах се, према потреби, активирају или деактивирају у складу с одредбама одељка 6. након процене количине реагенса у његову спремнику. У том случају механизми активације или деактивације не овисе о статусу било којег припадајућег DTC-а.

11.4. Механизам бројача

11.4.1. Опште

11.4.1.1 Ради испуњавања захтева из овог Додатка систем мора имати бројаче за бележење броја сати током којих је радио мотор док је систем детектовао било који од следећих NCM-ова:

(а) неодговарајући квалитет реагенса;

(б) прекид дозирања реагенса;

(ц) блокиран вентил EGR-а;

(д) неисправност NCD-а.

11.4.1.1.1 Произвођач може објединити праћење NCM-ова из тачке 11.4.1.1. у једном бројачу или више њих.

11.4.1.2. Сви бројачи морају бројити до највише вредности двобајтног бројача једносатне разлучивости те задржавати ту вредност осим ако се испуне услови за враћање бројача на нулу.

11.4.1.3. Произвођач може употребити један бројач NCD-а или више њих. Један бројач може бројити сате двају или више различитих неисправности за ту врсту бројача, ниједна од којих није достигла време које тај бројач показује.

11.4.1.3.1. Ако произвођач одлучи употребити више бројача NCD-а, систем мора имати способност доделе специфичног бројача система за праћење сваке неисправности која је у складу с овим додатком релевантна за ту врсту бројача.

11.4.2. Начело механизма бројача

11.4.2.1. Сви бројачи раде на следећи начин:

11.4.2.1.1. Ако бројач почиње радити од нуле, бројач почиње бројити чим се детектира неисправност релевантна за њега, а одговарајући дијагностички код неисправности (DTC) има статус из табеле 4.2. овог прилога.

11.4.2.1.2. Ако се неисправности понављају, примењује се једна од следећих одредаба коју одабере произвођач.

(а) Ако праћење утврди само једну појаву, а неисправност која је почетно активирала бројач више се не детектује или је избрисана алатом за скенирање или одржавање, бројач се зауставља и задржава тренутну вредност. Ако бројач престане бројати док је систем за принуду високе нивоа активан, бројач се задржава на вредности утврђеној у табели 4.4. или на вредности која није мања од вредности бројача за принуду високе нивоа умањене за 30 минута.

(б) Бројач се задржава на вредности утврђеној у табели 4.4. овог прилога или вредности која није мања од вредности бројача за принуду високе нивоа умањене за 30 минута.

11.4.2.1.4. Након заустављања бројач се поновно враћа на нулу након што за њега релевантне јединице за праћење прођу кроз барем један циклус праћења без детекције неисправности те након што ниједна неисправност релевантна за њега није детектирана током 40 сати рада мотора од последњег заустављања бројача (видети слику 4.4. овог прилога).

11.4.2.1.5. Бројач наставља бројање од тачке заустављања ако је неисправност релевантна за тај бројач детектирана током раздобља у којем је бројач заустављен (видети слику 4.4. овог прилога).

11.4.2.1.3. Ако постоји само један бројач система за праћење, тај бројач наставља бројити ако се детектира NCM релевантан за њега, а статус његова одговарајућег дијагностичког кода неисправности (DTC) је „потврђен и активан”. Бројач се зауставља и задржава вредности из тачке 11.4.2.1.2. овог прилога ако није детектиран ниједан NCM који би оправдао активација бројача или ако су алатом за скенирање или одржавање избрисане све неисправности релевантне за тај бројач.

|  | Табела 4.4. Бројачи и принуда Статус DTC-а за прву активација бројача; Вредност бројача за принуду ниског нивоа; Вредност бројача за принуду високе нивоа; Вредност коју бројач задржава. Бројач квалитете реагенса; потврђен и активан; ≤ 10 сати; ≤ 20 сати; ≥ 90 % вредности бројача за принуду високог нивоа. Бројач дозирања; потврђен и активан; ≤ 10 сати; ≤ 20 сати; ≥ 90 % вредности бројача за принуду високог нивоа. Бројач вентила EGR-а; потврђен и активан; ≤ 36 сати; ≤ 100 сати; ≥ 95 % вредности бројача за принуду високог нивоа. Бројач система за праћење; потврђен и активан; ≤ 36 сати; ≤ 100 сати; ≥ 95 % вредности бројача за принуду високог нивоа. Праг NOx, ако је примењиво; потврђен и активан; ≤ 10 сати; ≤ 20 сати; ≥ 90 % вредности бројача за принуду високог нивоа. |
| --- | --- |

12. Приказ активације и деактивације и механизама бројача

12.1. У овом су одељку 12. приказани активација и деактивација те механизми бројача за неке типичне случајеве. Подаци и описи из тач. 12.2, 12.3. и 12.4. наведени су у овом додатку само као примери те се не би смело упућивати на њих као на примере захтева ове уредбе или апсолутне тврдње о укљученим процесима. Сати бројача на сликама  4.6. и 4.7. овог прилога односе се на највише вредности за принуду високе нивоа у табели 4.4. За потребе поједностављење у овим се примерима не наводи, на пример, чињеница да ће и систем за упозоравање бити активан док је активан систем за принуду.

Слика 4.4.Поновна активација и враћање на нулу бројача након раздобља у којем је његова вредност задржана

отклањање

40 сати рада

задржана вредност

отклањање

40 сати рада

40 сати рада

40 сати рада

НЕ

ДА

број

неисправност

12.2. Из слике 4.5. видљиво је деловање механизама активације и деактивације при праћењу расположивости реагенса у четири сценарија:

(а) употреба, први сценарио: руковаоц упркос упозорењу до блокирања рада недрумске покретне машине наставља управљати недрумском покретном машином;

(б) допуњавање, први сценарио (допуњавање „одговарајућом” количином реагенса): руковаоц допуњава спремник реагенсом до нивоа изнад прага од 10 %. Упозорење и принуда се деактивирају;

(в) допуњавање, други и трећи сценарио (допуњавање „неодговарајућом” количином реагенса): активира се систем за упозоравање. Ниво упозорења овиси о количини расположивог реагенса;

(г) допуњавање, четврти сценарио (допуњавање „врло неодговарајућом” количином реагенса): принуда ниског нивоа одмах се активира.

Слика 4.5. Расположивост реагенса

ниво реагенса

допуњавање

(други сцнерио)

допуњавање

(први сцнерио)

допуњавање

(четврти сцнерио)

допуњавање

(трећи сцнерио)

УПОЗОРЕЊЕ

„континуирано”

УПОЗОРЕЊЕ

НИЗАК НИВО

ВИСОК НИВО

принуда

НЕ

ПРАЗНО

12.3. На слици 4.6. приказана су три сценарија лошег квалитета реагенса:

(а) употреба, први сценарио: руковаоц упркос упозорењу до блокирања рада недрумске покретне машине наставља управљати недрумском покретном машином;

(б) отклањање, први сценарио („лоше” отклањање неисправности): након блокирања рада недрумске покретне машине руковаоц исправља квалитету реагенса, али убрзо потом поновно замењује реагенс мења реагенсом неодговарајућег квалитета. Систем за принуду одмах се поновно активира те се рад недрумске покретне машине блокира након два сата рада;

(в) отклањање, други сценарио („добро” отклањање неисправности): након блокирања рада недрумске покретне машине руковаоц исправља квалитет реагенса. Међутим, након одређеног времена поновно га допуњава реагенсом неодговарајућег квалитета. Процеси упозорења, принуде и бројања поновно крећу од нуле.

40 сати рада НИВО

Слика 4.6. Пуњење реагенсом неодговарајућег квалитета

крива уреа

принуда

отклањање

(други сцнерио)

отклањање

(први сцнерио)

отклањање НИВО

отклањање НИВО

40 сати рада НИВО

40 сати рада НИВО

20 сати НИВО

10 сати НИВО

18 сати НИВО

ВИСОК НИВО

НИЗАК НИВО

УПОЗОРЕЊЕ

ДА

НЕ

НЕ

бројач

12.4. На слици 4.7. приказана су три сценарија неисправности система за дозирање урее. На слици је приказан и процес који се примењује за праћење неисправности описаних у одељку 9.

(а) употреба, први сценарио: руковаоц упркос упозорењу до блокирања рада недрумске покретне машине наставља управљати недрумском покретном машином;

(б) отклањање, први сценарио („добро” отклањање неисправности): након блокирања рада недрумске покретне машине руковаоц поправља систем за дозирање. Међутим, систем за дозирање се након одређеног времена поновно поквари. Поступци упозорења, принуде и бројања поновно крећу од нуле;

40 сати рада

40 сати рада

(в) отклањање, други сценарио („лоше” отклањање неисправности): током принуде ниског нивоа (смањивање закретног момента) руковаоц поправља систем за дозирање. Међутим, ускоро након тога систем за дозирање поновно се поквари. Систем за принуду ниског нивоа одмах се поновно активира и бројач наставља бројити од вредности коју је имао у тренутку отклањања.

Слика 4.7. Неисправност система за дозирање реагенса

бројач

отклањање

отклањање

НЕ

НЕ

ДА

принуда

ВИСОК НИВО

НИЗАК НИВО

УПОЗОРЕЊЕ

20 сати

18 сати

10 сати

40 сати рада

40 сати рада

систем за дозирање не ради

отклањање

(први сцнерио)

отклањање

(други сцнерио)

13. Доказивање минималне прихватљиве концентрације реагенса CDmin

13.1. Произвођач доказује точну вредност CDmin током ЕУ хомологације спровођењем NRTC циклуса с топлим покретањем за моторе поткатегорија NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5 NRE-v-6, односно примењивог NRSC-а за све остале категорије користећи реагенс концентрације CDmin.

13.2. У испитивању се морају следити одговарајући циклуси NCD-а или циклус преткондиционирања који је одредио произвођач, што мора омогућити систему за контролу NOx са затвореном петљом да се прилагоди квалитети реагенса концентрације CDmin.

13.3. Емисије загађујућих материја које настану при том испитивању не смеју праг NOx из тачке 7.1.1 овог прилога.

13.4 Документација доказивања

13.4.1 У извештају о доказивању документује се доказивање најмање прихватљиве концентрације реагенса. Извештај:

(а) наводи разматране неисправности;

(б) описује спроведено доказивање, укључујући примењиви испитни циклус;

(в) потврђује да емисије загађујућих материја настале при том доказивању нису прешле праг NОx из тачке 7.1.1. овог прилога;

(г) мора бити уврштено у описну мапу.

Додатак 2.

Додатни технички захтеви у погледу мера за контролу NOx за моторе категорија IWP, IWA и RLR, укључујући методу за доказивање тих стратегија

1. Увод

У овом се Додатку утврђују захтеви ради осигуравања исправног рада мера за контролу NOx за моторе категорија IWP, IWA и RLR.

2. Општи захтеви

Захтеви из Додатка 1. овог прилога примењују се на моторе у подручју примене овог Додатка, осим како је утврђено у тач. 3. и 4. овог додатка.

3. Изузеци од захтева из Додатка 1. овог прилога

Како би се узела у обзир сигурносна питања, систем за нужду руковаоца из тачака 5. и 11.3. Додатка 1. овог прилога не односи се на моторе обухваћене подручјем примене овог Додатка. Захтев за чување података у рачунарском систему уграђеном у возило из тачке 4. овог Додатка примењује се сваки пут кад би се принуда активирала у складу с тач. 2.3.2.3.2, 6.3, 7.3, 8.4. и 9.4. Додатка 1 овог прилога.

4. Захтев за чување података о случајевима рада мотора с неодговарајућим убризгавањем реагенса или неодговарајућим квалитетом реагенса

4.1 Уграђен рачунар мора у неизбрисиву меморију рачунара или у бројаче бележити укупан број и трајање свих случајева рада мотора с неодговарајућим убризгавањем реагенса или неодговарајућом квалитетом реагенса како би се осигурало да се те информације не могу намерно избрисати.

4.1.1 Инспекцијска тела морају моћи прочитати те записе помоћу алата за скенирање.

4.1.2 Опис повезивања и метода читања за те записе морају се унети у описну мапу.

4.2 Трајање случаја недовољног нивоа реагенса забележеног у меморији уграђеног рачунара у складу с тачком 4.1. овог прилога, уместо принуде у складу с тачком 6.3. Додатка 1, почиње кад се испразни спремник за реагенс, односно кад систем за дозирање не може више повући реагенс из спремника или на било ком нивоу нижем од 2,5 % номиналног пуног капацитета спремника према избору произвођача.

4.3 Трајање случаја забележеног у меморији уграђеног рачунара у складу с тачком 4.1, уместо принуде у складу с тач. 6.3, 7.3, 8.4. и 9.4. Додатка 1. овог прилога, почиње кад одговарајући бројач достигне вредност за нужду високог нивоа из табеле 4.4. Додатка 1 овог прилога.

4.4 Трајање случаја забележеног у меморији уграђеног рачунара у складу с тачком 4.1. овог прилога, уместо принуде у складу с тачком 2.3.2.3.2. Додатка 1. овог прилога, почиње у тренутку кад би почела принуда.

4.5 Трајање случаја забележеног у меморији уграђеног рачунара у складу с тачком 4.1. овог прилога завршава после отклањања његова узрока.

4.6 При доказивању у складу с одељком 10.4. Додатка 1. овог прилога доказивање се врши у складу са захтевима који се односе на доказивање рада система за нужду високог нивоа, али доказивање рада система за нужду високог нивоа замењује се доказивањем похрањивања података о случајевима рада мотора с неодговарајућим убризгавањем реагенса или неодговарајућом квалитетом реагенса.

Додатак 3.

Додатни технички захтеви у погледу мера за контролу NOx за моторе категорије RLL

1. Увод

У овом се додатку утврђују захтеви ради осигуравања исправног рада мера за контролу NOx за моторе категорије RLL. Он обухвата захтеве за моторе који се у сврху смањивања емисија ослањају на употребу реагенса. ЕУ хомологација се додељује уз услов примене релевантних одредаба у погледу упута за употребу, упута за уградњу и система за упозоравање руковаоца утврђених у овом додатку.

2. Потребне информације

2.1. Произвођач мора доставити информације којима се у потпуности описују функционалне оперативне карактеристике мера за контролу NOx.

2.2.   Ако је за рад система за контролу емисија потребан реагенс, произвођач мора у описном документу навести карактеристике тог реагенса, укључујући врсту реагенса, информације о концентрацији кад је реагенс у течности, његову радну температуру и упућивање.

3. Расположивост реагенса и систем за упозоравање руковаоца

Ако се употребљава реагенс, ЕУ хомологација се додељује уз услов осигуравања индикатора или других одговарајућих средстава, зависно о конфигурацији недрумске покретне машине, помоћу којих се руковаоц информише о:

(а) количини преосталог реагенса у спремнику за реагенс и, посебним додатним сигналом, томе да је преостала ниво реагенса испод 10 % капацитета пуног спремника;

(б) томе да је спремник за реагенс празан или готово празан.

(в) томе да према уграђеном начину процењивања реагенс у спремнику није у складу с карактеристикама деклариранима и забележенима у описном документу утврђеном у Додатку 3. Прилогу I. Уредбе (ЕУ) 2017/656;

(г) томе да је поступак дозирања реагенса прекинут у случајевима кад то нису учинили електроничка управљачка јединица мотора или регулатор дозирања реагирајући на радно стање мотора кад дозирање није потребно под условом да је хомологацијско тело обавијештено о тим радним стањима.

4. Квалитета реагенса

Зависно о избору произвођача захтеви за усклађеност реагенса с декларисаним карактеристикама и повезаним допуштеним емисијама NOx морају се испунити на један од следећих начина:

(а) непосредним путем, на пример употребом сензора квалитета реагенса;

(б) ненепосредним путем, на пример употребом сензора за NOx у издуву како би се проценила делотворност реагенса;

(в) било којим другим начином, под условом да је његова делотворност барем једнака оној која је резултат употребе средстава из тачака (а) или (б) те да су испуњени главни захтеви овог одељка 4.

Додатак 4.

Технички захтеви у погледу мера за контролу чврстих загађујућих материја, укључујући методу за њихово доказивање

1. Увод

У овом се додатку утврђују захтеви ради осигуравања исправног рада мера за контролу чврстих загађујућих материја.

2. Општи захтеви

Мотор мора бити опремљен дијагностичким системом за контролу честица (PCD) који може препознати неисправности у систему за накнадну обраду честица о којима је реч у овом Прилогу. Сви мотори обухваћени овим ставом 2. морају бити конструисани, израђени и уграђени тако да могу испуњавати ове захтеве током целог уобичајеног животног века мотора у уобичајеним условима употребе. Да би се постигао тај циљ, прихватљиво је да код мотора који су се употребљавали дуже од одговарајућег раздобља трајности емисије, како је утврђено у Прилогу 15. ове уредбе, буде видљиво одређено погоршање радног учинка и осетљивости PCD-а.

2.1. Потребне информације

2.1.1. Ако је за рад система за контролу емисија потребан реагенс, на пример катализатор ношен горивом, произвођач мора у описном документу навести карактеристике тог реагенса, укључујући врсту реагенса, информације о концентрацији кад је реагенс у течности, његову радну температуру и упућивање на међународне стандарде за састав и квалитет.

2.1.2. Детаљне писане информације којима се у целости описују функционалне радне карактеристике система за упозоравање руковаоца утврђеног у одељку 4. морају се доставити хомологацијском телу при подношењу захтева за ЕУ хомологацију.

2.1.3. Произвођач мора доставити документацију за уградњу којом се, кад је користи ОЕМ, осигурава да ће мотор, укључујући систем за контролу емисија који је део хомологованог типа или породице мотора, уграђен у недрумску покретну машину радити, заједно с нужним деловима машине, на начин који је у складу са захтевима из овога прилога. Та документација мора укључивати детаљне техничке захтеве и одредбе за мотор (софтвер, хардвер и комуникацијски систем) потребне за исправну уградњу мотора у недрумске покретне машине.

2.2. Радни услови

2.2.1. PCD мора бити оперативан барем у примењивим условима контроле утврђенима у тачки 2.4. Прилога 12 ове уредбе за сваку категорију мотора. Дијагностички систем мора бити оперативан ван тог распона ако је то технички могуће.(ц) на температурама расхладне течности мотора изнад 343 К (70 °C).

2.3. Дијагностички захтеви

2.3.1. PCD мора бити способан препознати неисправности у контроли честица (PCM-ови) према дијагностичким кодовима неисправности (DTC-ови) похрањенима у меморији рачунара и на захтев послати ту информацију изван уграђених система.

2.3.2. Захтеви за бележење дијагностичких кодова неисправности (DTC-ови)

2.3.2.1. PCD мора забележити DTC за сваки појединачни PCM.

2.3.2.2. PCD мора током периода рада мотора из табеле 4.5. детектовати постоји ли утврдива неисправност. Тада се похрањује „потврђен и активан” DTC и активира систем за упозоравање утврђен у одељку 4.

2.3.2.3. Ако је потребно дуже раздобље од онога из табеле 4.5. овог прилога да би јединице за праћење точно детектирале и потврдиле PCM (нпр. јединице за праћење које примењују статистичке моделе или прате потрошњу течности у недрумској покретној машини), хомологацијско тело може допустити дуже раздобље праћења ако произвођач образложи потребу за тим дужим раздобљем (на пример, техничким разлозима, експерименталним резултатима, властитим искуством итд.).

Табела 4.5. Врсте јединица за праћење и одговарајуће раздобље током којег се мора похранити „потврђен и активан” DTC

| Врста јединице за праћење | Раздобље акумулираног рада мотора током којег се мора похранити „потврђен и активан” DTC |
| --- | --- |
| уклањање система за накнадну обраду честица | 60 минута рада мотора под оптерећењем |
| губитак функције система за накнадну обраду честица | 240 минута рада мотора под оптерећењем |
| неисправности PCD-a | 60 минута рада мотора |

2.3.3. Захтеви за брисање дијагностичких кодова неисправности (DTC-ова)

(а) PCD не сме самостално избрисати DTC из рачунарске меморије пре него што се неисправност повезана с тим DTC-ом не отклони.

(б) PCD може избрисати све DTC-ове на налог власничког алата за скенирање или одржавање, који произвођач мотора доставља на захтев, или помоћу лозинке коју је доставио произвођач.

(в) не смеју се брисати записи о случајевима рада с потврђеним и активним DTC-ом похрањени у неизбрисиву меморију у складу са захтевом из тачке 5.2.

2.3.4. PCD се не сме програмирати или на други начин конципирати тако да се делимично или потпуно деактивира на основу старости недрумске покретне машине током животног века мотора нити сме садржавати било какав алгоритам или стратегију осмишљену за смањивање делотворности PCD-а с временом.

2.3.5. Репрограмабилни рачунарски код или радни параметри PCD-а морају бити отпорни на недопуштене захвате.

2.3.6. Породица мотора по PCD-у

Произвођач је одговоран за одређивање састава породице мотора по PCD-у. Груписање мотора у породицу мотора по PCD-у темељи се на доброј инжењерској процени и подлеже одобрењу хомологацијског тела.

Мотори који не припадају истој породици мотора свеједно могу припадати истој породици мотора по PCD-у.

2.3.6.1. Параметри којима се одређује породица мотора по PCD-у

Породицу мотора по PCD-у карактеризују основни конструкцијски параметри који су заједнички моторима у породици.

Да би мотори припадали истој породици мотора по PCD-у, морају имати сличне следеће основне параметре:

(а) принцип рада система за накнадну обраду честица (на пример механички, аеродинамички, дифузијски, инерцијски, периодично регенеративан, континуирано регенеративан итд.);

(б) методе праћења PCD-а;

(в) критеријуме праћења PCD;

(г) параметри праћења (нпр. учесталост).

Те сличности произвођач доказује релевантним инжењерским поступцима доказивања или осталим одговарајућим поступцима те их мора одобрити хомологацијско тело.

Произвођач може од хомологацијског тела затражити хомологацију мањих разлика у методама праћења/дијагностиковања PCD-а због разлика у конфигурацији мотора ако произвођач те методе сматра сличнима и ако се методе разликују искључиво ради прилагођавања специфичним карактеристикама разматраних саставних делова (на пример величини, протоку издувних гасова итд.) или ако се њихове сличности темеље на доброј инжењерској процени.

3. Захтеви у погледу одржавања

3.1. ОЕМ мора свим крајњим корисницима нових недрумских покретних машина дати писана упутства за систем за контролу емисија и његов исправан рад.

4. Систем за упозоравање руковаоца

4.1. Недрумска покретна машина мора имати систем за упозоравање руковаоца с визуалним упозорењима.

4.2. Систем за упозоравање руковаоца може се састојати од једне лампице или више њих или може приказивати кратке поруке.

Систем који се употребљава за приказивање порука може бити исти систем који се употребљава за друге потребе одржавања или за NCD.

Систем за упозоравање руковаоца мора упозоравати на потребу за хитним поправком. Ако систем за упозоравање поседује систем за приказивање порука, он приказује поруку у којој се наводи разлог за упозорење (на пример „одспојен сензор” или „критична неисправност у вези с емисијама”).

4.3. Ако произвођач тако одлучи, систем за упозоравање може садржавати звучну компоненту за скретање пажње руковаоца. Руковаоц сме искључити звучна упозорења.

4.4. Систем за упозоравање руковаоца активира се како је утврђено у тачки 2.3.2.2. овог прилога.

4.5. Систем за упозоравање руковаоца деактивира се кад услови због којих се активирао више не буду испуњени. Систем за упозоравање руковаоца не сме се аутоматски деактивирати ако узрок његове активације није отклоњен.

4.6. Систем за упозоравање може се привремено прекинути због других сигнала упозорења који дају важне поруке које се односе на сигурност.

4.7. У захтеву за ЕУ хомологацију типа произвођач мора доказати рад система за упозоравање руковаоца, како је утврђено у одељку 9. овог прилога.

5. Систем за похрањивање информација о активацији система за упозоравање руковаоца

5.1. PCD мора садржавати неизбрисиву рачунарску меморију или бројаче за похрањивање случајева рада мотора с потврђеним и активним DTC-ом како би се осигурало да се те информације не могу намерно избрисати.

5.2. PCD мора у неизбрисиву меморију или у бројаче бележити укупан број и трајање свих случајева рада мотора с потврђеним и активним DTC-ом кад је систем упозорења за руковаоца био активан 20 сати рада мотора или краће ако тако одлучи произвођач.

5.3. Надлежна тела требају да прочитају те записе помоћу алата за скенирање.

5.4 Опис повезивања и метода читања за те записе морају се унети у описну мапу.

6. Праћење је ли систем за накнадну обраду честица уклоњен

6.1. PCD мора детектовати ако је систем за накнадну обраду честица, укључујући све сензоре за праћење, активацију, деактивацију или модулацију његова рада, у целости уклоњен.

7. Додатни захтеви за систем за накнадну обраду честица који употребљава реагенс (нпр. катализатор ношен горивом)

7.1. Ако је DTC за уклањање система за накнадну обраду честица или за губитак функције тог система потврђен и активан, дозирање реагенса мора се одмах прекинути. Дозирање се наставља кад DTC више не буде активан.

7.2. Систем за упозоравање мора се активирати ако ниво реагенса у спремнику за адитиве падне испод минималне вредности коју је произвођач декларисао.

8. Праћење неисправности које могу бити узроковане недопуштеним захватима

8.1. Уз праћење је ли систем за накнадну обраду честица уклоњен прате се и следеће неправилности које могу бити узроковане неовлашћеним захватима:

(а) губитак функције система за накнадну обраду честица;

(б) неисправности PCD, како је описано у тачки 8.3. овог прилога.

8.2. Праћење постоји ли губитак функције система за накнадну обраду честица

PCD мора детектовати потпуно уклањање носача система за накнадну обраду честица („празна посуда”). У том су случају и даље присутни кућиште система за накнадну обраду честица и његови сензори за праћење, активацију, деактивацију или модулацију рада.

8.3. Праћење неисправности PCD-а

8.3.1. PCD се прати ради утврђивања електричних кварова и уклањања или деактивације сваког сензора због којег PCD не би могао дијагностиковати све остале неисправности утврђене у тач. 6.1. и 8.1.(а) овог прилога (праћење саставних делова).

На непотпуном попису сензора који утичу на дијагностичке могућности су сензори који непосредно мере разлике притисака у систему за накнадну обраду честица и сензори температуре издувних гасова за контролу регенерације система за накнадну обраду честица.

8.3.2. Активација система за упозоравање руковаоца и похрањивање информација о тој активацији нису потребни ако неисправност, уклањање или деактивација појединачног сензора или актуатора PCD-а не омета дијагностиковање неисправности из тачака 6.1. и 8.1.(а) (редундантни систем) у утврђеном року осим ако су неисправности сензора или актуатора потврђене и активне.

9.   Захтеви у погледу доказивања

9.1.   Опште

Усклађеност са захтевима из овог додатка доказује се током ЕУ хомологације демонстрацијом, како је приказано у табели 4.6. овог прилога и одређено у овом одељку 9, активације система за упозоравање.

Табела 4.6. Приказ поступка доказивања у складу с одредбама из тачке 9.3.

| Механизам | Елементи доказивања |
| --- | --- |
| активација система за упозоравање из тачке 4.4. | - два испитивања активације, укључујући губитак функције система за накнадну обраду честица - додатни елементи доказивања, према потреби |

9.2. Породице мотора и породице мотора по PCD-у

9.2.1. Ако мотори породице мотора припадају породици мотора по PCD-у која је већ ЕУ хомологирана у складу с тачком 2.3.6. овог прилога (слика 4.8.), Усклађеност те породице мотора сматра се доказаном без додатног испитивања, под условом да произвођач докаже хомологацијском телу да су системи за праћење нужни за испуњавање захтева из овог Додатка слични унутар разматраних породица мотора и породица мотора по PCD-у.

Слика 4.8. Претходно доказана Усклађеност породице мотора по PCD-у

| усклађеност породице мотора 1 сматра се доказаном |  |  | ← | усклађеност породице мотора по PCD-у 1 доказана је је за породицу мотора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | породица мотора 1 |  |  |  | породица мотора 2 |  |
| породица мотора по PCD-у 1 |  |  |  |  |  |  |

породица мотора по PCD-у 1

породица мотора 2

породица мотора 1

Усклађеност породице мотора по PCD-у 1 доказана је за породицу мотора 2

Усклађеност породице мотора 1 сматра се доказаном”.

9.3. Доказивање активације система за упозоравање

9.3.1. Усклађеност активације система за упозоравање доказује се помоћу два испитивања: губитком функције система за накнадну обраду честица и једном категоријом неисправности из тач. 6. или 8.3. овог прилога.

9.3.2. Избор неисправности које треба испитати

9.3.2.1. Произвођач хомологацијском телу доставља попис таквих могућих неисправности.

9.3.2.2. Хомологацијско тело с пописа из тачке 9.3.2.1. овог прилога бира неисправност која ће се разматрати у испитивању.

9.3.3. Доказивање

9.3.3.1. За потребе овог доказивања спроводе се засебна испитивања за губитак функције система за накнадну обраду честица из тачке 8.2. и за неисправности из тач. 6. и 8.3. овог прилога. Губитак функције система за накнадну обраду честица постиже се потпуним уклањањем носача из кућишта система за накнадну обраду честица.

9.3.3.2. Током испитивања не сме бити ниједне неисправности осим оне која је предмет испитивања.

9.3.3.3. Пре почетка испитивања бришу се сви DTC-ови.

9.3.3.4. На захтев произвођача и уз одобрење хомологацијског тела неисправности које су предмет испитивања могу се симулирати.

9.3.3.5. Детекција неисправности

9.3.3.5.1. PCD мора реаговати на уведену неисправност коју је хомологацијско тело одабрало као примерену у складу с одредбама овог додатка. То се сматра доказаним ако се активација догоди унутар броја узастопних циклуса испитивања PCD-а задатог у табели 4.7 овог прилога.

Ако се у опису праћења наведе и ако се договори с хомологацијским телом да је потребно више циклуса испитивања PCD-а од броја наведеног у табели 4.7. овог прилога како би одређена јединица за праћење довршила праћење, број циклуса испитивања PCD-а може се повећати за највише 50 %.

Сваки се појединачни циклус испитивања PCD-а у демонстрацијском испитивању може раздвојити искључивањем мотора. У времену до следећег покретања морају се узети у обзир сва праћења која су се могла одвити након искључивања мотора и сви нужни услови који морају постојати како би се праћење наставило при следећем покретању.

Табела 4.7. Врсте јединица за праћење и одговарајући број испитивања PCD-а током којих се мора похранити „потврђен и активан” DTC

| Врста јединице за праћење | Број испитивања PCD-а током којих се мора похранити „потврђен и активан” DTC |
| --- | --- |
| уклањање система за накнадну обраду честица | 2 |
| губитак функције система за накнадну обраду честица | 8 |
| неисправности PCD-а | 2 |

9.3.3.6. Циклус испитивања PCD-а

9.3.3.6.1. Циклус испитивања PCD-а из овог одељка 9. ради доказивања правилног радног учинка система за праћење система за накнадну обраду честица је NRTC циклус с топлим покретањем за моторе поткатегорија NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5 NRE-v-6 односно примењиви NRSC за све остале категорије.

9.3.3.6.2. На захтев произвођача и уз одобрење хомологацијског тела за одређену се јединицу за праћење може употребити алтернативни циклус испитивања PCD-а (нпр. циклус који није NRTC или NRSC). Захтев мора садржавати елементе (техничка разматрања, симулације, резултате испитивања итд.) којима се доказује:

(а) резултате тражених испитних циклуса у једној јединици за праћење која ће радити у стварним условима рада;

(б) да је примењиви циклус испитивања PCD-а из тачке 9.3.3.6.1. овог прилога мање прикладан за разматрано праћење.

9.3.3.7. Конфигурација за доказивање активације система за упозоравање

9.3.3.7.1. Доказивање активације система за упозоравање обавља се испитивањима сспроведенима на испитном столу за моторе.

9.3.3.7.2. Сви саставни делови или подсистеми који нису физички уграђени у мотор, као што су, међу осталим, сензори температуре околине, сензори нивоа и системи за упозоравање и информисање руковаоца, а који су потребни за спровођење доказивања морају се у ту сврху спојити на мотор или симулирати на задовољавајући начин за хомологацијско тело.

9.3.3.7.3. На основу избора произвођача и уз одобрење хомологацијског тела демонстрацијска испитивања могу се спровести, не доводећи у питање тачку 9.3.3.7.1. овог прилога, на целовитој недрумској покретној машини постављањем недрумске покретне машине на одговарајући испитни сто или вожњом по испитној стази у контролисаним условима.

9.3.4. Сматра се да је доказивање активације система за упозоравање успешно ако се на крају сваког демонстрацијског испитивања сспроведеног у складу с тачком 9.3.3. овог прилога систем за упозоравање правилно активирао и ако је DTC-у за одабрану неисправност додељен статус „потврђен и активан”.

9.3.5. Ако се систем за накнадну обраду честица који употребљава реагенс испитује у демонстрацијском испитивању губитка функције или његова уклањања, мора се такође потврдити да је дозирање реагенса прекинуто.

9.3.6 Документација доказивања

9.3.6.1 У извештају о доказивању документује се доказивање рада PCD-а.

Извештај:

(а) наводи разматране неисправности;

(б) описује спроведено доказивање, укључујући примењиви испитни циклус;

(в) потврђује да су се примењива упозорења активирала у складу са захтевима ове Уредбе;

(г) мора бити уврштено у описну мапу.