ПРИЛОГ 9

Захтеви у погледу радних способности и поступци испитивања за моторе с двојним горивом

1. Подручје примене

Овај Прилог примењује се на моторе с двојним горивом како су дефинисани чланом 3. ставом 18. ове уредбе при истовременом раду на течно и гасовито гориво (начин рада на двојно гориво).

Овај Прилог не примењује се на испитивања мотора, укључујући моторе с двојним горивом, када раде само на текућа или само на гасовита горива (тј. када GER износи 1 или 0, зависно о врсти горива). У том случају вреде исти захтеви као за било који мотор који ради на једно гориво.

Хомологација мотора који истовремено раде на комбинацију више од једног течног горива и једног гасовитог горива или на једно течно гориво и више од једног гасовитог горива обавља се у складу с поступком за нове технологе или концепте.

2. Дефиниције и скраћенице

За потребе овог Прилога примењују се следеће дефиниције:

2.1. „GER” (однос гаса и енергије) дефинисан је у члану 3. став 20. ове уредбе на основу ниже горивне вредности.

2.2. „GERcycle” значи просечни GER при раду мотора током примењивог циклуса испитивања мотора;

2.3. „мотор с двојним горивом типа 1А” значи једно од следећег:

(а) мотор с двојним горивом поткатегорије NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9) у NRTC испитном циклусу с топлим покретањем, који у празном ходу не ради искључиво на течно гориво те који нема начин рада на течно гориво; или

(б) мотор с двојним горивом било које (пот)категорије која није поткатегорија NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRSC ≥ 0,9) у NRSC-у, који у празном ходу не ради искључиво на течно гориво те који нема начин рада на течно гориво;

2.4. „мотор с двојним горивом типа 1Б” значи једно од следећег:

(а) мотор с двојним горивом поткатегорије NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9) у NRTC испитном циклусу с топлим покретањем, који у празном ходу не ради искључиво на течно гориво у начину рада на двојно гориво те који има начин рада на течно гориво; или

(б) мотор с двојним горивом било које (пот)категорије која није поткатегорија NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRSC ≥ 0,9) у NRSC-у, који у празном ходу не ради искључиво на течно гориво у начину рада на двојно гориво те који има начин рада на течно гориво;

2.5. „мотор с двојним горивом типа 2А” значи једно од следећег:

(а) мотор с двојним горивом поткатегорије NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с просечним односом гаса и енергије између 10 % и 90 % (0,1 < GERNRTC, hot < 0,9) у NRTC испитном циклусу с топлим покретањем и који нема начин рада на течно гориво, или с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9) у NRTC испитном циклусу и који нема начин рада на течно гориво, али у празном ходу ради искључиво на течно гориво; или

(б) мотор с двојним горивом било које (пот)категорије која није поткатегорија NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с просечним односом гаса и енергије између 10 % и 90 % (0,1 < GERNRSC < 0,9) у NRSC-у и који нема начин рада на течно гориво, или с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRSC ≥ 0,9) у NRSC-у и који нема начин рада на течно гориво, али у празном ходу ради искључиво на течно гориво;

2.6. „мотор с двојним горивом типа 2Б” значи једно од следећег:

(а) мотор с двојним горивом поткатегорије NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с просечним односом гаса и енергије између 10 % и 90 % (0,1 < GERNRTC, hot < 0,9) у NRTC испитном циклусу с топлим покретањем и који има начин рада на течно гориво, или с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9) у NRTC испитном циклусу и који има начин рада на течно гориво, али у празном ходу може радити искључиво на течно гориво у начину рада на двојно гориво; или

(б) мотор с двојним горивом било које (пот)категорије која није поткатегорија NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с просечним односом гаса и енергије између 10 % и 90 % (0,1 < GERNRSC < 0,9) у NRSC-у и који нема начин рада на течно гориво, или с најнижим просечним односом гаса и енергије од 90 % (GERNRSC ≥ 0,9) у NRSC-у и који има начин рада на течно гориво, али у празном ходу може радити искључиво на течно гориво у начину рада на двојно гориво;

2.7. „мотор с двојним горивом типа 3Б” значи једно од следећег:

(а) мотор с двојним горивом поткатегорије NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с највишим просечним односом гаса и енергије од 10 % (GERNRTC, hot ≤ 0,1) у NRTC испитном циклусу с топлим покретањем и који има начин рада на течно гориво; или

(б) мотор с двојним горивом било које (пот)категорије која није поткатегорија NRE 19 ≤ кW ≤ 560 с просечним односом гаса и енергије од највише 10 % (GERNRSC ≤ 0,1) и који има начин рада на течно гориво;

3. Додатни захтеви за хомологацију који се односе моторе с двојним горивом

3.1. Мотори с могућношћу контроле GERcycle коју прилагођава руковаоц.

У случају да се за врсту предметног мотора вредност GERcycle може смањити с максималне вредности применом команде којом управља руковаоц, минимални GERcycle није ограничен, али мотор мора испуњавати граничне вредности Емисија при било којој вредности GERcycle коју допушта произвођач.

4. Општи захтеви

4.1. Начини рада мотора с двојним горивом

4.1.1. Услови које мора испунити мотор с двојним горивом при раду у начину рада на течно гориво

Мотор с двојним горивом може радити у начину рада на течно гориво само ако је за начин рада на течно гориво сертификован у складу са свим захтевима ове уредбе у погледу рада искључиво на утврђено течно гориво.

Ако се мотор с двојним горивом развије  на основу већ сертификованог мотора на течно гориво, поновна ЕУ хомологација типа потребна је за начин рада на течно гориво.

4.1.2. Услови које мора испунити мотор с двојним горивом за рад у празном ходу искључиво на течно гориво

4.1.2.1. Мотори с двојним горивом типа 1А не сме радити у празном ходу искључиво на течно гориво, осим под условима дефинисанима у тачки 4.1.3.  ове уредбе за загревање и покретање.

4.1.2.2. Мотори с двојним горивом типа 1Б не сме радити у празном ходу искључиво на течно гориво у начину рада на двојно гориво.

4.1.2.3. Мотори с двојним горивом типа 2А, 2Б и 3Б сме радити у празном ходу искључиво на течно гориво.

4.1.3. Услови које мора испунити мотор с двојним горивом током загревања или покретања само на течно гориво

4.1.3.1. Мотор с двојним горивом типа 1Б, 2Б или 3Б може се загревати или покретати употребом само течног горива. Ако је стратегија контроле Емисија током загревања или покретања у начину рада на двојно гориво иста као и одговарајућа стратегија контроле Емисија у начину рада на течно гориво, мотор може радити у начину рада на двојно гориво током загревања или покретања. У случају неиспуњавања наведеног услова мотор се загрева или покреће употребом течног горива само када се налази у начину рада на течно гориво.

4.1.3.2. Мотор с двојним горивом типа 1А или 2А сме се загревати или покретати употребом само течног горива. Међутим, у том случају та се стратегија проглашава AECS-ом и морају се испунити следећи додатни захтеви:

4.1.3.2.1. стратегија престаје бити активна када расхладна течност достигне температуру од 343 К (70 оC) или у року од 15 минута након активације, зависно шта наступи прво; и

4.1.3.2.2. сервисни начин рада активира се док је стратегија активна.

4.2. Сервисни начин рада

4.2.1. Услови које морају испунити мотори с двојним горивом како би радили у сервисном начину рада

Док мотор ради у сервисном начину рада, подлеже ограничењу операбилности и привремено је ослобођен обавезе испуњавања захтева повезаних с Емисијама издувних гасова и контролом NОx описанима у овој Уредби.

4.2.2. Ограничење операбилности у сервисном начину рада

4.2.2.1. Захтеви за категорије мотора које не укључују категорије IWP, IWA, RLL и RLR

Ограничење операбилности које се примењује на недрумске покретне машине опремљене моторима с двојним горивом – осим IWP, IWA, RLL и RLR– када раде у сервисном начину рада, јест ограничење активирано „системом високог нивоа принуде” наведено у тачки 5.4. Додатка 1. Прилога 12 ове уредбе.

Како би се узела у обзир сигурносна питања и омогућила дијагностика са самосталним опоравком допуштена је примена функције искључивања принуде у сврху враћања пуне снаге мотора, у складу с тачком 5.5. Додатка 1. Прилога 12 ове уредбе.

У осталим се случајевима ограничење операбилности не сме деактивирати активацијом или деактивацијом система за упозоравање и принуду наведених у Прилогу 12 ове уредбе.

Активацијом и деактивацијом сервисног начина рада не активирају се ни деактивирају системи за упозоравање и принуду наведени у Прилогу 12 ове уредбе.

4.2.2.2. Захтеви за категорије мотора IWP, IWA, RLL и RLR

За категорије мотора IWP, IWA, RLL и RLR, како би се у обзир узела сигурносна питања, рад у сервисном начину рада допушта се без ограничења у погледу закретног момента или брзине мотора. У том случају, кад год би ограничење операбилности било активно у складу с тачком 4.2.2.3., рачунарски систем уграђен у возило бележи, на начин којим се осигурава да се подаци не могу намерно брисати, у неизбрисиву рачунарску меморију све случајеве рада мотора док је активан сервисни начин рада.

Национална инспекцијска тела морају моћи очитати наведене записе употребом алата за скенирање. Опис повезивања и метода читања за те записе морају се унети у описну мапу.

4.2.2.3. Активирање ограничења операбилности

Ограничење операбилности аутоматски се активира кад се активира сервисни начин рада.

У случају активирања сервисног начина рада у складу с тачком 4.2.3. ове уредбе због неисправног система снабдевања гасом, ограничење операбилности активира се у року од 30 минута рада након активирања сервисног начина рада.

У случају активирања сервисног начина рада због празног резервоара гасовитог горива ограничење операбилности активира се чим се активира сервисни начин рада.

4.2.2.4. Деактивирање ограничења операбилности

Ограничење операбилности деактивира се када мотор више није у сервисном начину рада.

4.2.3. Недоступност гасовитог горива при раду на двојно гориво

Како би се недрумским покретним машинима омогућило кретање до сигурног места за заустављање, након детектујења празног резервоара гасовитог горива или неисправног система снабдевања гасом:

(а) мотори с двојним горивом типа 1А и 2А раде у сервисном начину рада;

(б) мотори с двојним горивом типа 1Б, 2Б и 3Б раде у начину рада на течно гориво.

4.2.3.1. Недоступност гасовитог горива – празан резервоар гасовитог горива

У случају празног резервоара гасовитог горива, чим систем мотора детектује да је резервоар празан активира се сервисни начин рада или, како је прикладно у складу с тачком 4.2.3., начин рада на течно гориво.

Када доступност гаса у резервоару поновно достигне разину која је оправдала активирање система упозорења о празном резервоару у складу с тачком 4.3.2., сервисни начин рада може се деактивирати или, према потреби, начин рада на двојно гориво може се поновно активирати.

4.2.3.2. Недоступност гасовитог горива – неисправно снабдевање гасом

У случају неисправног снабдевања гасом која за последицу има недоступност гасовитог горива, активира се сервисни начин рада или, како је прикладно у складу с тачком 4.2.3. ове уредбе, начин рада на течно гориво, за време када снабдевање гасовитим горивом није доступна.

Чим снабдевање гасовитим горивом постане доступно, може се деактивирати сервисни начин рада или, према потреби, начин рада на двојно гориво може се поновно активирати.

4.3. Индикатори двојног горива

4.3.1. Индикатор начина рада на двојно гориво

Недрумске покретне машине морају имати визуални индикатор којим возача обавештавају о начину рада у којем мотор ради (начин рада на двојно гориво, на дизел гориво, или сервисни начин рада).

Карактеристике и локација наведеног индикатора одлука су ОЕМ-а те могу бити део већ постојећег система визуалних индикатора.

Наведени индикатор може бити допуњен показивачем поруке. Систем који се употребљава за приказивање порука из ове тачке може бити исти као и онај који се употребљава за дијагностику контроле NОx или за друге потребе одржавања.

Визуални елемент индикатора начина рада на двојно гориво не може бити исти елемент који се употребљава за дијагностику контроле NОx или за друге потребе одржавања мотора.

Сигурносна упозорења увек морају имати предност приказа у односу на индикатор начина рада.

4.3.1.1. Индикатор начина рада на двојно гориво поставља се на сервисни начин рада чим се активира сервисни начин рада (тј. пре стварног активирања), а индикатор остаје упаљен докле год је сервисни начин рада активан.

4.3.1.2. Индикатор начина рада на двојно гориво поставља се најмање један минут на начин рада на двојно гориво или начин рада на течно гориво чим се начин рада мотора промени с начина рада на течно гориво на начин рада на двојно гориво или обрнуто. Тај показатељ мора бити упаљен и у трајању од најмање једне минуте приликом стављања кључа или на захтев произвођача при покретању мотора. Показатељ се укључује и на захтев руковаоца.

4.3.2. Систем упозорења о празном резервоару гасовитог горива (систем упозорења о двојном гориву)

Недрумски покретни машини с мотором с двојним горивом морају бити опремљени системом упозорења о двојном гориву који руковаоца упозорава да ће се резервоар гасовитог горива ускоро испразнити.

Систем упозорења о двојном гориву мора остати активан све док се резервоар поновно не напуни до разине изнад тачке активације система упозорења.

Систем упозорења о двојном гориву могу привремено прекинути други сигнали упозорења који шаљу важне поруке које се односе на сигурност.

Не сме бити могуће искључити систем упозорења о двојном гориву с помоћу алата за скенирање докле год се не поправи узрок активирања упозорења.

4.3.2.1. Карактеристике система упозорења о двојном гориву

Систем упозорења о двојном гориву састоји се од система визуалног упозорења (икона, пиктограм итд.) који бира произвођач.

Према избору произвођача систем може укључивати и звучну компоненту. У том случају допуштено је да руковаоц искључи предметну компоненту.

Визуални елемент система упозорења о двојном гориву не сме бити исти као елемент који се употребљава за дијагностику контроле NOx или за друге потребе одржавања мотора.

Надаље, систем упозорења о двојном гориву може приказивати кратке поруке, укључујући поруке у којима се јасно наводи преостала удаљеност или време пре активирања ограничења операбилности.

Систем који се употребљава за приказивање упозорења или порука наведених у овој тачки може бити исти као и систем који се употребљава за приказивање упозорења или порука повезаних с дијагностиком контроле NOx или другим потребама одржавања мотора.

Могућност којом се руковаоцу омогућава да затамни визуалне аларме које приказује систем упозорења може бити уграђена у недрумске покретне машине намењене хитним службама или на недрумске покретне машине конструисане и произведене за оружане снаге, цивилну заштиту, ватрогасне службе и остале службе одговорне за одржавање јавног реда.

4.4. Пренесени закретни момент

4.4.1. Пренесени закретни момент када мотор с двојним горивом ради у начину рада на двојно гориво

Када мотор с двојним горивом ради у начину рада на двојно гориво:

(а) референтна очитана крива закретног момента је крива добијена када је тај мотор испитан на испитном столу у начину рада на двојно гориво;

(б) забележени стварни закретни моменти (приказани закретни момент и момент трења) морају бити резултат изгарања двојног горива, а не закретни момент добијен искључиво радом на течно гориво.

4.4.2. Пренесени закретни момент када мотор с двојним горивом ради у начину рада на течно гориво

Када мотор с двојним горивом ради у начину рада на течно гориво, референтна очитана крива закретног момента је крива добијена када је тај мотор испитан на испитном столу у начину рада на течно гориво.

4.5. Додатни захтеви

4.5.1. Када се употребљавају за мотор с двојним горивом, стратегије прилагођавања, осим испуњавања захтева из Прилога 12 ове уредбе, морају бити усклађене са следећим захтевима:

(а) мотор увек остаје тип мотора с двојним горивом (тј. тип 1А, 2Б итд.) који је пријављен за ЕУ хомологацију типа; и

(б) у случају да је реч о мотору типа 2, добијена разлика између највишег и најнижег максималног GERcycle унутар породице никад не сме премашити распон, осим ако је допуштено на основу тачке 3.1 овог прилога.

4.6. Хомологација је условљена пружањем ОЕМ-у и крајњем кориснику упутства за инсталацију и рад мотора с двојним горивом, укључујући сервисни начин рада наведен у тачки 4.2. ове уредбе и систем индикатора двојног горива наведен у тачки 4.3 ове уредбе.

5. Захтеви у погледу радног учинка

5.1. Захтеви у погледу радног учинка, укључујући граничне вредности Емисија, те захтеви у погледу ЕУ хомологације типа који се примењују на моторе с двојним горивом идентични су захтевима за било који други мотор који припада одговарајућој категорији мотора како је утврђено у овој уредби, осим ако је у овом Прилогу утврђено другачије.

5.2. Гранична вредност за угљениководонике при раду на двојно гориво одређује се применом просечног односа гаса и енергије (GER) током циклуса испитивања како је утврђено у Прилогу 2 ове уредбе.

5.3. Технички захтеви за стратегије контроле Емисија, укључујући документацију потребну за њихово доказивање, техничке одредбе у сврху онемогућавања недопуштених захвата и забрана поремећајних уређаја идентични су захтевима за било који други мотор који припада одговарајућој категорији мотора како је утврђено у Прилогу 12 ове уредбе.

5.4. Детаљни технички захтеви у погледу подручја повезаног с одговарајућим NRSC циклусом унутар којег постоји контрола количине за коју се Емисијама допушта да пређу граничне вредности утврђене у Прилогу 2 ове уредбе идентични су детаљним техничким захтевима за сваки други мотор одговарајуће категорије како је утврђено у Прилогу 12 ове уредбе.

6. Захтеви за доказивање

6.1. Захтеви за доказивање који се примењују на моторе с двојним горивом идентични су захтевима у погледу било којег другог мотора који припада одговарајућој категорији мотора како је утврђено у овој уредби, осим како је утврђено у делу 6.

6.2. Усклађеност с примењивим граничним вредностима доказује се у начину рада на двојно гориво.

6.3. У погледу типова мотора с двојним горивом који имају начин рада на течно гориво (тј. типови 1Б, 2Б, 3Б), усклађеност с примењивим граничним вредностима додатно се доказује у начину рада на течно гориво.

6.4. Додатни захтеви за доказивање у случају мотора типа 2

6.4.1. Произвођач подноси хомологацијском телу доказе којима се доказује да распон GERcycle свих чланова породице мотора с двојним горивом остаје унутар распона или, у случају мотора којима GERcycle може прилагодити руковаоц, да испуњава захтеве наведене у тачки 6.5. (на пример, путем алгоритама, функционалних анализа, прорачуна, симулација, резултата претходних испитивања итд.).

6.5. Додатни захтеви за доказивање за моторе у којима GERcycle може прилагодити руковаоц

6.5.1. Усклађеност с примењивим граничним вредностима доказује се при минималној и максималној вредности GERcycle коју допушта произвођач.

6.6. Захтеви за доказивање трајности мотора с двојним горивом

6.6.1. Примењују се одредбе Прилога 11 ове уредбе.

6.7. Доказивање индикатора двојног горива, упозорења и ограничења операбилности

6.7.1. Као део захтева за хомологацију у складу с овом уредбом, произвођач доказује рад индикатора двојног горива те упозорења и ограничења операбилности у складу с одредбама из Додатка 1.

6.8 Документација доказивања

У извештају о доказивању документује се доказивање спроведено у складу с тачкама од 6.1. до 6.7.1. :

(а) описује спроведено доказивање, укључујући примењиви испитни циклус;

(б) мора бити уврштено у описну мапу.

7. Захтеви за осигуравање исправног деловања мера за контролу NOx

7.1. Прилога 12 ове уредбе. (технички захтеви за мере за контролу NOx) примењује се на моторе с двојним горивом, независно о томе налазе ли се у начину рада на двојно или течно гориво.

7.2. Додатни захтеви за контролу NOx у случају мотора с двојним горивом типа 1Б, типа 2Б и типа 3Б

7.2.1. Закретни момент за који се сматра да се примењује на високи ниво принуде како је дефинисано у тачки 5.4. Додатка 1. Прилога 12 ове уредбе најнижи је међу закретним моментима добијенима у начину рада на течно гориво те у начину рада на двојно гориво.

7.2.2. Могући утицај начина рада на откривање неисправности не сме се употребљавати како би се продужило време до активирања принуде.

7.2.3. У случају неисправности откривање не зависи о начину рада мотора, механизми наведени у Додатку 1. Прилога 12 ове уредбе који су повезани са статусом DTC-а не зависе о начину рада мотора (на пример, ако је DTC досегао потенцијални статус у начину рада на двојно гориво, биће му додељен статус потврђено и активно следећи пут кад се квар открије, чак и у начину рада на течно гориво).

7.2.4. У случају неисправности у којима откривање зависи о начину рада мотора, DTC-ови не сме добијати статус да су претходно активирани ако су у начину рада који не начин рада у којем су добили статус потврђено и активно.

7.2.5. Променом начина рада (с двојног горива на течно гориво или обрнуто) не заустављају се ни ресетују механизми уведени како би се постигла усклађеност са захтевима из Прилога 12 ове уредбе (нпр. бројачи). Међутим, у случају када један од наведених механизама (на пример систем за дијагностику) зависи о тренутном начину рада, бројач повезан с тим механизмом може се, на захтев произвођача и након добијања одобрења хомологацијског тела:

(а) зауставити и према потреби задржати на тренутној вредности када се промени начин рада;

(б) поновно покренути и према потреби наставити бројати од тачке на којој је заустављен кад се начин рада врати на други начин рада.

Додатак 1.

Индикатор двојног горива мотора с двојним горивом, систем упозорења, ограничење операбилности – захтеви за доказивање

1. Индикатори двојног горива

1.1. Индикатор двојног горива

Способност мотора да упути команду за активацију индикатора двојног горива у начину рада на двојно гориво доказује се при ЕУ хомологацији типа.

1.2. Индикатор начина рада на течно гориво

У случају мотора с двојним горивом типа 1Б, типа 2Б или типа 3Б способност мотора да упути команду за активацију индикатора начина рада на течно гориво у начину рада на течно гориво доказује се при ЕУ хомологацији типа.

1.3. Индикатор сервисног начина рада

Способност мотора да упути команду за активацију индикатора сервисног начина рада у сервисном начину рада доказује се при ЕУ хомологацији типа.

1.3.1. Када је возило опремљено објема врстама индикатора, довољно је провести демонстрацију повезану с индикатором сервисног начина рада активирањем склопке за сервисни начин рада и хомологацијском телу поднети доказе да се активација догађа када систем мотора сам упућује команду за сервисни начин рада (на пример применом алгоритама, симулација, доставом резултата творничких испитивања итд.).

2. Систем упозоравања

Способност возила да упути команду за активацију система упозоравања у случају да је количина гасовитог горива у резервоару гасовитог горива испод разине при којој се упозорење треба активирати доказује се при ЕУ хомологацији типа. У ту сврху може се симулирати стварна количина гасовитог горива.

3. Ограничење операбилности

У случају мотора с двојним горивом типа 1А или типа 2А способност мотора да упути команду за активацију ограничења операбилности након откривања празног резервоара гасовитог горива и неисправног система снабдевања гасом доказује се при ЕУ хомологацији типа. У ту сврху сме се симулирати празан резервоар гасовитог горива и неисправну опскрбу гасом.

3.1. Довољно је демонстрирати уобичајен случај употребе одабран у договору с хомологацијским телом те том телу поднети доказе којима се доказује да се ограничење операбилности догађа у другим могућим случајевима употребе (на пример применом алгоритама, симулација, доставом резултата творничких испитивања итд.).

Додатак 2.

Захтеви за поступак испитивања Емисија за моторе с двојним горивом

1.   Општенито

У овој тачки дефинисају се додатни захтеви и изнимке овог Прилога како би се омогућило испитивање Емисија мотора с двојним горивом независно о томе је ли реч само о Емисијама издувних гасова или Емисијама из кућишта кољенастог вратила које су додане Емисијама издувних гасова у складу с тачком 6.10. Прилога 8 ове уредбе. У случају да није наведен ни један додатни захтев или изузетак, захтеви из ове Уредбе примењују се на моторе с двојним горивом на исти начин како се примењују на остале хомологоване типове мотора или породице мотора.

Испитивање емисија из мотора с двојним горивом компликује чињеница да гориво које мотор употребљава може бити потпуно течно гориво или комбинација углавном гасовитог горива уз малу количину течног горива као извора паљења. Однос између горива која се употребљавају у мотору с двојним горивом може се такође динамично мењати зависно о условима рада мотора. Последично, потребне су посебне мере опреза и ограничења како би се омогућило испитивање емисија из тих мотора.

2. Услови испитивања

Примењује се одељак 6. Прилога 8 ове уредбе.

3. Поступци испитивања

Примењује се одељак 7. Прилога 8 ове уредбе.

4. Поступци мерења

Примењује се одељак 8. Прилога 8 ове уредбе, осим како је утврђено у овом Додатку.

Поступак мерења разређивања пуног протока за моторе с двојним горивом приказан је на слици 6.6. Прилога 8 ове уредбе (систем CVS).

Тим поступком мерења осигурава се да ће разлика у саставу горива током испитивања углавном утицати на резултате мерења угљоводоника. Та се разлика компензује применом једне од метода описаних у тачки 7 овог прилога.

Мерење неразређених издувних гасова / делимичног протока приказано на слици 6.7. Прилога 8 ове уредбе може се применити уз одређене мере опреза у погледу начина утврђивања и израчунавања масеног протока издувних гасова.

5. Опрема за мерење

Примењује се одељак 9. Прилога 8 ове уредбе.

6. Мерење броја емисијских честица

Примењује се Додатак 1. Прилога 8 ове уредбе.

7. Израчунавање емисија

Емисије се израчунавају у складу с Прилогом 10 ове уредбе, осим како је утврђено у овом одељку. Додатни захтеви наведени у тачки 7.1. примењују се на израчунавање на основу масе, а додатни захтеви наведени у тачки 7.2. примењују се на израчунавање засноване на модуларном уделу.

За израчунавање емисија потребно је знање о саставу горива која се употребљавају. Када гасовито гориво има сертификат којим се потврђују својства горива (нпр. гас из боца), прихвата се употреба састава који утврђује добављач. Када састав није доступан (нпр. гориво из гасовода), састав горива анализира се најкасније пре и након спроведеног испитивања емисија из мотора. Допуштене су учестале анализе и резултати употребљени у израчунавању.

Ако се примењује однос гаса и енергије (GER), потребно је да буде у складу с дефиницијом из члана 3. тачке 2. 8 ове уредбе и посебним одредбама у погледу укупних граничних вредности угљоводоника (HC) за моторе потпуно или делимично покретане гасом. Просечна вредност GER-а током циклуса израчунава се помоћу једне од следећих метода:

(а) за RMC NRSC и NRTC при покретању топлог мотора дељењем збира GER-а са свих мерних тачака бројем мерних тачака;

(б) за NRSC с дискретним начинима рада множењем просечног GER-а за сваки испитни начин рада с одговарајућим фактором пондерисања за тај начин рада, а затим збрајањем резултата свих тако добијених начина рада. Фактори пондерисања узимају се из Додатка 1. Прилог 5 ове уредбе за примењиви циклус.

7.1. Израчунавање емисија на основу масе

Примењује се одељак 2. Прилога 8 ове уредбе, осим како је утврђено у овом одељку.

7.1.1. Корекција за влажно/суво стање

7.1.1.1. Неразређени издувни гас

За израчунавање корекције за влажно/суво стање примењују се једначине (7-3) и (7-4) из Прилога 10 ове уредбе.

Параметри специфични за гориво одређују се у складу с тачком 7.1.5. овог прилога.

7.1.1.2. Разређени издувни гас

За израчунавање корекције за влажно/суво стање примењује се једначина (7-3) заједно с једначином (7-25) или (7-26) из Прилога 10 ове уредбе.

Моларни однос угљоводоника α комбинације двају горива употребљава се при израчунавању корекције за влажно/суво стање. Тај моларни однос угљоводоника израчунава се на основу вредности мерења потрошње горива оба горива у складу с тачком 7.1.5. овог прилога.

7.1.2. Корекција NOx за влагу

Примењује се корекција NOx за влагу за моторе с компресијским паљењем како је наведено у једначини (7-9) Прилога 10 ове уредбе.

7.1.3. Разређивање делимичног протока (PFS) и мерење неразређених издувних гасова

7.1.3.1. Одређивање масеног протока издувних гасова

Масени проток издувних гасова одређује се помоћу мерача неразређених издувних гасова како је описано у тачки 9.4.5.3. Прилога 8 ове уредбе.

Једнако тако, начин мерења протока ваздуха те односа ваздуха и горива у складу с једначинама (7-17) до (7-19) Прилога 10 ове уредбе могуће је применити само ако су вредности α, γ, δ и ε одређене у складу с тачком 7.1.5.3. овог прилога. За одређивање односа ваздуха и горива није допуштена употреба сензора цирконијског типа.

У случају испитивања мотора подложног испитним циклусима у стабилном стању, методом мерења ваздуха и горива у складу с једначином (7-15) из Прилога 10 ове уредбе сме се одредити само масени проток издувних гасова.

7.1.3.2. Одређивање гасовитих компоненти

Примењује се тачка 2.1. Прилога 10 ове уредбе, осим како је утврђено у овом одељку.

Могућа разлика у саставу горива утицаће на све односе моларних компоненти и фактора угас који се примењују при израчунавању емисија. За одређивање односа моларних компоненти и фактора угас примениће се један од следећих приступа према избору произвођача.

(а) Једначине из тачке 2.1.5.2. или 2.2.3. Прилога 10 ове уредбе примењују се за израчунавање тренутних вредности употребом тренутних удела течног и гасовитог горива (одређених на основу мерења или израчунава тренутне потрошње горива) и тренутних односа моларних компоненти одређених у складу с тачком 7.1.5.; или

(б) када се израчунавање на основу масе из одељка 2. Прилога 10 ове уредбе примењује за одређени случај мотора с двојним горивом који ради на дизел гориво и гас, вредности из табеле могу се употребити за вредности односа моларних компоненти. Те вредности из табеле примењују се како следи:

1. за моторе који раде у примењивом циклусу испитивања уз просечни однос гаса и енергије од 90 % или више (GER ≥ 0,9), потребне вредности јесу оне за гасовито гориво узете из таб. 7.1. или 7.2. Прилога 10 ове уредбе.

2. за моторе који раде у примењивом циклусу испитивања уз просечни однос гаса и енергије који износи између 10 % и 90 % (0,1 < GER < 0,9) претпоставља се да потребне вредности представљају вредности за мешавину 50 % гасовитог горива и 50 % дизелг горива узете из таб. 8.1. и 8.2. овог прилога.

3. за моторе који раде у примењивом циклусу испитивања уз просечни однос гаса и енергије од 10 % или мање (GER ≤ 0,1), потребне вредности јесу оне за гасовито гориво узете из табела 7.1. или табеле 7.2. Прилога 10 ове уредбе.

4. за израчунавање емисија угљоводоника вредност гасовитог горива употребљава се у свим случајевима, независно од просечног односа гаса и енергије (GER).

Табела 8.1. Односи моларних компоненти за мешавине од 50 % гасовитог горива и 50 % дизел горива (% масе)

| Гасовито гориво | α | γ | δ | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 2,8681 | 0 | 0 | 00040 |
| GR | 2,7676 | 0 | 0 | 0,0040 |
| G23 | 2,7986 | 0 | 0,0703 | 0,0043 |
| G25 | 2,7377 | 0 | 0,1319 | 0,0045 |
| пропан | 2,2633 | 0 | 0 | 0,0039 |
| бутан | 2,1837 | 0 | 0 | 0,0038 |
| УНП | 2,1957 | 0 | 0 | 0,0038 |
| УНП гориво А | 2,1740 | 0 | 0 | 0,0038 |
| УНП гориво Б | 2,2402 | 0 | 0 | 0,0039 |

7.1.3.2.1. Маса по испитивању емисије гасова

У случају да су примењене једначине за прорачунавање тренутних вредности Ugas у складу са ставом 7.1.3.2.(а), тада се, при прорачуну масе за свако испитивање емисија гасова за динамичке (NRTC и LCI-NRTC) испитне циклусе и RMC, у гас укључује у збир у једначини (7-2) тачке 2.1.2. Прилога 10 ове уредбе применом једначине (8-1):

|  | (8-1) |
| --- | --- |

при чему је:

| у гас, и | тренутна вредност угас |
| --- | --- |

Остали елементи једначине су они наведени у тачки 2.1.2. Прилога 10 ове уредбе.

Табела 8.2. Вредности у gas неразређеног издувног гаса и густоће компоненти мешавине од 50 % гасовитог горива и 50 % дизел горива (маса у %)

| Гасовито гориво | Гас |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р е | NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4 |
|  |  |  |  | r gas [kg/m 3 ] |  |  |  |
|  |  | 2,053 | 1,250 | (1) | 1,9636 | 1,4277 | 0,716 |
|  |  |  |  | u gas (2) |  |  |  |
| SPP/UPP (3) | 1,2786 | 0,001606 | 0,000978 | 0,000528 (4) | 0,001536 | 0,001117 | 0,000560 |
| пропан | 1,2869 | 0,001596 | 0,000972 | 0,000510 | 0,001527 | 0,001110 | 0,000556 |
| бутан | 1,2883 | 0,001594 | 0,000971 | 0,000503 | 0,001525 | 0,001109 | 0,000556 |
| UNP (5) | 1,2881 | 0,001594 | 0,000971 | 0,000506 | 0,001525 | 0,001109 | 0,000556 |

7.1.3.3. Одређивање честица

За одређивање Емисија честица с помоћу методе делимичног разређивања израчунавање се врши применом једначини наведених у тачки 2.3. Прилога 10 ове уредбе

Захтеви из тачке 8.2.1.2. Прилога 8 ове уредбе примењују се за контролисање односа разређивања. Посебно, ако је комбиновано време трансформације за мерења протока издувних гасова и система делимичног протока веће од 0,3 s, тада се употребљава контролна група за предвиђање на основу претходно забележеног испитног циклуса. У том случају комбиновано време пораста износи ≤ 1 s, а комбиновано кашњење износи ≤ 10 s. Међутим, у случају непосредног мерења масеног протока издувног гаса при одређивању масеног протока издувних гасова употребљавају се вредности α, γ, δ и ε, одређене у складу с тачком 7.1.5.3.овог прилога.

Провера квалитета у складу с тачком 8.2.1.2. Прилога 8 ове уредбе спроводи се за свако мерење.

7.1.3.4. Додатни захтеви за мерач масе протока издувног гаса

Мерач протока наведен у тачкама 9.4.5.3. и 9.4.5.4. Прилога 8 ове уредбе не сме бити осетљив на промене у саставу и густини издувног гаса. Мале грешке при мерењу помоћу Пито-цеви или мерењу протоком кроз пригушницу (еквивалентно квадратном корену густоће издувног гаса) могу се занемарити.

7.1.4. Мерење разређивања с пуним протоком (CVS)

Примењује се тачка 2.2. Прилога 10 ове уредбе, осим како је утврђено у овом одељку.

Могућа разлика у саставу горива углавном ће утицати на уgas  вредност угљоводоника из табеле. Наведене једначине примењују се за израчунавање емисија угљоводоника применом односа моларних компоненти одређених на основу мерења потрошње горива обају горива у складу с тачком 7.1.5. овог прилога.

7.1.4.1. Одређивање концентрација коригованих за позадину

Како би се утврдио стехиометријски фактор, моларни однос водоника α у гориву израчунава се као просечни моларни однос водоника у мешавини горива током испитивања у складу с тачком 7.1.5.3. овог прилога.

Осим тога, могуће је употребити вредност Fs гасовитог горива у једначини (7-28) Прилога 10 ове уредбе.

7.1.5. Одређивање односа моларних компоненти

7.1.5.1. Опште

Овај се одељак примењује за израчунавање односa моларних компоненти када је позната мешавина горива (тачна метода).

7.1.5.2. Израчунавање компоненти мешавине горива

Једначине од (8-2) до (8-7) примењују се за прорачунавање елемената у мешавини горива:

| qmf = qmf1 + qmf2 | (8-2) |
| --- | --- |
|  | (8-3) |
|  | (8-4) |
|  | (8-5) |
|  | (8-6) |
|  | (8-7) |

при чему је:

qm f1 маса горива 1 у протоку [kg/s]

qm f2 маса горива 2 у протоку [kg/s]

w H	 садржај азота у гориву [% масе]

w C	 садржај угљеника у гориву [% масе]

w S	садржај сумпора у гориву [% масе]

w N	 садржај азота у гориву [% масе]

w O	 садржај кисеоника у гориву [% масе]

7.1.5.3 Прорачун моларних односа H, C, S, N и О у односу на С за мешавину горива

Прорачун атомских односа (особито однос H/C α) налази се у Прилогу 10 ове уредбе применом једначина од (8-8) до (8-11):

|  | (8-8) |
| --- | --- |
|  | (8-9) |
|  | (8-10) |
|  | (8-11) |

при чему је:

w C садржај угљеника у гориву, масени удео [g/g] или [% масе]

w S	садржај сумпора у гориву, масени удео [g/g] или [% масе]

w N садржај азота у гориву, масени удео [g/g] или [% масе]

w O садржај кисеоника у гориву, масени удео [g/g] или [% масе]

α	моларни однос водоника (H/C)

γ	моларни однос сумпора (S/C)

δ	моларни однос азота (N/C)

ε	моларни однос кисеоника (O/C)

односи се на гориво чија је хемијска формула CΗαΟεΝδSγ

7.2. Израчунавање емисија на основу моларних удела

Примењује се одељак 3. Прилога 10 ове уредбе, осим како је утврђено у овом одељку.

7.2.1. Корекција NOx за влагу

Примењује се једначина (7-102) из Прилога 10 ове уредбе (корекција за моторе с компресијским паљењем).

7.2.2. Одређивање масеног протока издувних гасова када се не употребљава мерач неразређених издувних гасова

Примењује се једначина (7-112) из Прилога 10 ове уредбе (израчунавање брзине моларног протока на основу улазног ваздуха). Може се применити и једначина (7-113) из Прилога 10 ове уредбе (израчунавање моларног протока на основу масеног протока горива), али само ако се спроводи испитивање NRSC.

7.2.3. Односи моларних компоненти за одређивање гасовитих компоненти

Исти приступ примењује се за одређивање односа моларних компоненти употребом тренутних удела течног и гасовитог горива одређених на основу мерења или израчунава тренутне потрошње горива. Тренутни односи моларних компоненти уврштавају се у једначине (7-88), (7-90) и (7-91) Прилога 10 ове уредбе за прорачун непрекидне хемијске равнотеже.

Одређивање односа проводи се у складу с тачком 7.2.3.1. или тачком 7.1.5.3. овог прилога.

Гасовита горива, независно о томе јесу ли мешавине или добијене из гасовода, могу садржавати знатне количине инертних састојака као што су CO2 и N2. Произвођач укључује наведене састојке у израчунавање атомских односа описане у тачки 7.2.3.1. или тачки 7.1.5.3, овог прилога како је примењиво, или искључује инертне састојке из атомских односа и придодаје их параметрима хемијске равнотеже улазног ваздуха x O2int, x CO2int, и x H2Oint из тачке 3.4.3. Прилога 10 ове уредбе.

7.2.3.1. Одређивање односа моларних компоненти

Ако се масени проток издувних гасова прорачунава на основу брзине мешовитог горива, тад се wc из једначине (7-113) из Прилога 10 ове уредбе прорачунава помоћу једначине (8-16):

|  | (8-12) |
| --- | --- |
|  | (8-13) |
|  | (8-14) |
|  | (8-15) |

при чему је:

| w i, fuel | = | масени удео предметног елемента, C, H, O, S, или N у течном или гасовитом гориву; |
| --- | --- | --- |
| ṁliquid (t) | = | тренутна брзина масеног протока течног горива у времену t, [kg/hr]; |
| ṁгас (т) | = | тренутна брзина масеног протока гасовитог горива у времену t, [kg/hr]; |

У случајевима када се брзина масеног протока издувних гасова израчунава на основу брзине мешовитог горива, тада се из једначине (7-111) из Прилога 10 ове уредбе израчунава помоћу једначине (8-16):

|  | (8-16) |
| --- | --- |

при чему је:

| w C | = | масени удео угљеника у или гасовитом гориву; |
| --- | --- | --- |
| ṁliquid | = | брзина масеног протока течног горива, [kg/hr]; |
| ṁgas | = | брзина масеног протока гасовитог горива, [kg/hr]; |

7.3. Утврђивање CO2

Примењује се Прилог 10 ове уредбе осим ако се мотор испитује у динамичким (NRTC и LSI-NRTC) испитним циклусима или RMC-у уз узорковање неразређених издувних гасова.

7.3.1. Одређивање CO2 при испитивању у динамичким (NRTC и LSI-NRTC) испитним циклусима или RMC-у уз узорковање неразређених издувних гасова

Израчунавање емисија CO2 добијених мерењем CO2 у издувним гасовима у складу с Прилогом 10 ове уредбе не примењује се. Уместо тога примењују се следеће одредбе:

Као основ за израчунавање просечних испитних концентрација емисија CO2 користи се измерена просечна потрошња горива у испитивању одређена из збира тренутних вредности током циклуса.

Маса сваког потрошеног горива служи израчунавању, у складу с одељком 7.1.5., моларног односа водоника и масених удела мешавине горива у испитивању.

Укупна коригована маса оба горива m fuel,corr [g/test] и масена емисија CO2 из горива m CO2, fuel [g/test] одређује се помоћу једначина (8-17) и (8-18).

(8-17)

(8-18)

при чему је:

| m fuel | = | укупна маса оба горива [g/test] |
| --- | --- | --- |
| m THC | = | маса укупних емисија угљоводоника у издувним гасовима [g/test] |
| m CO | = | маса укупних емисија угљенмоноксида у издувним гасовима [g/test] |
| w GAM | = | садржај сумпора у горивима [проценат масе] |
| w DEL | = | садржај азота у горивима [проценат масе] |
| w EP | = | садржај кисеоника у горивима [проценат масе] |
| α | = | моларни однос водоника у горивима (H/C) [-] |
| A C | = | атомска маса угљеника: 12,011 [g/mol] |
| A H | = | атомска маса водоника: 1,0079 [g/mol] |
| M CO | = | молекуларна маса угљенмоноксида: 28,011 [g/mol] |
| M CO2 | = | молекуларна маса угљендиоксида: 44,01 [g/mol] |

Емисија CO2 коју узрокује уреа m CO2,urea [g/test] израчунава се помоћу једначине (8-19):

|  | (8-19) |
| --- | --- |

при чему је:

| c urea | = | концентрација урее [проценат] |
| --- | --- | --- |
| m urea | = | укупна масена потрошња урее [g/test] |
| M CO(NH2)2 | = | молекуларна маса урее: 60,056 [g/mol] |

У том се случају укупна Емисија CO2 m CO2 [g/test] израчунава помоћу једначине (8-20):

| m CO2 = m CO2,fuel + m CO2,urea | (8-20) |
| --- | --- |

Укупна емисија CO2 израчуната помоћу једначине (8-20) примењује се за израчунавање специфичних ефективних емисија CO2, eCO2 [g/kWh] из одељка 2.4.1.1. или 3.8.1.1. Прилога 10 ове уредбе. Где је примењиво, корекција за CO2 у издувним гасовима који је произишао из CO2 у гасовитом гориву спроводи се у складу с Додатком 3. Прилога 7 ове уредбе.

(1) зависно о гориву

(2) при l = 2, суви ваздух, 273 K, 101,3 kPa

(3) у вредности тачне унутар 0,2 % за масени састав од: C = 58 – 76 %; C = 19 – 25 %; N = 0 – 14 % (CH4, G20, G23 и G25)

(4) NMHC на основу CH2,93 (за укупни HC употребљава се коефицијент u gas CH4)

(5) у вредности тачне унутар 0,2 % за масени састав од: C3 = 27 – 90 %; C4 = 10 – 73 % (UNP горива А и Б).

Додатак 3.

Типови мотора с двојним горивом који раде на природни гас / биометан или UNP и течно гориво – приказ дефиниција и главних захтева

| Двојно гориво | GERcycle | Празни ход на течно гориво | Загревање на течно гориво | Рад само на течно гориво | Рад без гаса | Напомене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А | GERNRTC, hot ≥ 0,9 или GERNRSC, ≥ 0,9 | НЕ допуштено | Допуштено само у сервисном начину рада | Допуштено само у сервисном начину рада | Сервисни начин рада |  |
| 1Б | GERNRTC, hot ≥ 0,9 или GERNRSC ≥ 0,9 | Допуштено само у начину рада на течно гориво | Допуштено само у начину рада на течно гориво | Допуштено само у начину рада на течно гориво и у сервисном начину рада | Начин рада на течно гориво |  |
| 2А | 0,1 < GERNRTC, hot < 0,9 или 0,1 < GERNRSC < 0,9 | Допуштено | Допуштено само у сервисном начину рада | Допуштено само у сервисном начину рада | Сервисни начин рада | GERNRTC, hot ≥ 0,9 или GERNRSC ≥ 0,9 Допуштено |
| 2Б | 0,1 < GERNRTC, hot < 0,9 или 0,1 < GERNRSC < 0,9 | Допуштено | Допуштено | Допуштено | Начин рада на течно гориво | GERNRTC, hot ≥ 0,9 или GERNRSC ≥ 0,9 допуштено |
| 3А | Не одређено ни допуштено |  |  |  |  |  |
| 3Б | GERNRTC, hot ≤0,1 или GERNRSC ≤ 0,1 | Допуштено | Допуштено | Допуштено | Начин рада на течно гориво |  |