На основу члана 90. став 4. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О БРОДСКИМ ПОГОНСКИМ МАШИНАМА

Члан 1.

У Уредби о бродским погонским машинама („Службени гласник РС”, број 95/25), у члану 4. после тачке 48) додају се тач. 49) - 86) које гласе:

„49) Вобеов индекс или „W” је однос одговарајуће вредности сагоревања гасова по јединици обима и квадратног корена његове релативне густине при истим референтним условима

;

50) фактор λ-померања или „Sλ” је захтевана прилагодљивост систему управљања радом мотора с обзиром на промену коефицијента вишка ваздуха λ ако мотор као гориво употребљава гас чији састав није чист метан;

51) начин рада на текуће гориво је нормалан начин рада мотора с двоструким горивом током којега мотор не употребљава гасовито гориво ни у једном радном стању;

52) начин рада на двојно гориво је нормалан начин рада мотора с двоструким горивом током којега мотор истовремено троши течно и гасовито гориво у неким радним стањима мотора;

53) систем за накнадну обраду честица је систем за накнадну обраду издувних гасова предвиђен за смањивање емисија чврстих загађујућих материја (PМ) механичком, аеродинамичном, дифузијском или инерцијском сепарацијом;

54) регулатор је уређај или стратегија контроле за аутоматску регулацију брзине или оптерећења мотора, а који није уређај за ограничавање брзине уграђен у мотор категорије NRSh којим се ограничава максимална брзина обртаја мотора искључиво ради спречавања рада мотора на брзинама које премашују задату граничну вредност;

55) температура околине у лабораторијском окружењу је температура у том лабораторијском окружењу;

56) основна стратегија контроле емисија или „BECS” је стратегија контроле емисија која је активна у целокупном распону брзине обртања и обртног момента унутар којега мотор ради осим ако се активира помоћна стратегија контроле емисија (AECS);

57) реагенс је сваки потрошни или необновљиви медиј нужан и коришћен за успешан рад система за накнадну обраду издувних гасова;

58) помоћна стратегија контроле емисија или „AECS” је стратегија контроле емисија чијом се активацијом привремено мења основна стратегија контроле емисија ради постизања одређене сврхе и као одговор на специфичну комбинацију околних услова и/или радних стања и која је активна само док ти услови постоје;

59) добра инжењерска процена је процена у складу с општеприхваћеним научним и инжењерским начелима и доступним релевантним информацијама;

60) висока брзина или „nhi” је највиша брзина мотора при којој се постиже 70 % највеће снаге мотора;

61) ниска брзина или „nlo” је најнижа брзина мотора при којој се постиже 50 % највеће снаге мотора;

62) највећа снага или „Pmax” је највећа снага изражена у kW коју је конструкцијски одредио произвођач;

63) разређивање делимичног протока је метода анализе издувних гасова којом се део укупног протока издувних гасова издваја и меша с одговарајућом количином ваздуха за разређивање пре него што дође до филтера за узорковање честица;

64) помак је разлика између нултог или умереног сигнала и одговарајуће вредности добијене мерним инструментом одмах после његове примене током испитивања емисије;

65) распонски умерити је подешавање инструмента тако да даје одговарајући одзив на умерено мерило које одговара 75 % и 100 % максималне вредности распона инструмента или очекиваног распона употребе;

66) распонски гас је прочишћена мешавина гасова која се употребљава за распонско умеравање анализатора гасова;

67) HEPA филтер је високоефикасни филтер честица из ваздуха који постижу минималну почетну ефикасност уклањања честица од 99,97 % ако се примењује ASTM F 1471–93;

68) умеравање је процес подешавања одзива мерног система на улазни сигнал тако да му излазни сигнали одговарају распону референтних сигнала;

69) специфичне емисије су масене емисије изражене у g/kWh;

70) наредба руковаоца је улазни сигнал руковаоца мотора за управљање излазним вредностима мотора;

71) брзина обртања при максималном обртном моменту је брзина мотора при којој се из мотора добија максимални обртни момент како је конструкцијски одредио произвођач;

72) регулаторска брзина мотора је радна брзина мотора кад њом управља уграђени регулатор;

73) емисије отвореног кућишта коленастог вратила је било какав проток из кућишта коленастог вратила мотора који се испушта директно у околину;

74) сонда је први део преносног вода који преноси узорак до следећег саставног дела у систему за узорковање;

75) испитни интервал је период током којег се утврђују специфичне ефективне емисије;

76) нулти гас је гас који даје нулти одзив у анализатору;

77) нулто умерен је инструмент подешен тако да постигне нулти одзив на нулти умерени стандард, на пример прочишћени азот или прочишћени ваздух;

78) недрумски стационарни испитни циклус при промењивој брзини или „NRSC при променљивој брзини” је недрумски стационарни испитни циклус који није NRSC при сталној брзини;

79) недрумски стационарни испитни циклус при сталној брзини или „NRSC при сталној брзини” је сваки од недрумских стационарних испитних циклуса;

80) ажурирање и записивање је учесталост којом анализатор даје нове, тренутне вредности;

81) умерни гас је прочишћена мешавина гасова која се употребљава за умеравање гасних анализатора;

82) стехиометријски је однос ваздуха и горива при којем у случају потпуне оксидације горива не би остало ни горива ни кисеоника;

83) медиј за одлагање је филтер честица, џак за узорковање или било која друга направа за одлагање која се употребљава за збирно узорковање;

84) разређивање пуног протока је метода мешања протока издувних гасова са ваздухом за разређивање пре него што се део разређеног протока издувних гасова издвоји ради анализе;

85) допуштено одступање је интервал унутар којега се налази 95 % забележених вредности одређене количине, при чему преосталих 5 % забележених вредности одступа од интервала допуштеног одступања;

86) сервисни начин рада је посебан начин рада мотора с двоструким горивом који се активира за потребе поправки или премештања недрумске покретне машине на сигурну локацију кад рад на двоструко гориво није могућ.”.

Члан 2.

У члану 13. после става 9. додаје се став 10. који гласи:

„Стационарни и динамички испитни циклуси из овог члана морају испуњавати карактеристике из Прилога 5 – Карактеристике стационарних и динамичких испитних циклуса, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”.

Члан 3.

У члану 14. после става 4. додају се ст. 5  – 14. који гласе:

„Референтна горива и остала горива, мешавине горива или емулзије горива које је произвођач унео у захтев за хомологацију типа из става 2. овог члана морају испуњавати захтеве и бити описани у описној мапи из Прилога 6 – Захтеви за остала горива, мешавине горива или емулзије горива, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Референтна горива из става 2. овог члана морају испуњавати техничке карактеристике из Прилога 7 – Техничке карактеристике референтних горива, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Услови за спровођење испитивања из става 4. тач. 1) и 2) овог члана, методе за утврђивање поставки оптерећења и брзине мотора из члана 13. ове уредбе, методе за узимање у обзир емисије гасова из кућишта коленастог вратила из става 4. тачка 5) подтачка (1) овог члана и методе за утврђивање и узимање у обзир сталне и неучестале регенерације система за накнадну обраду издувних гасова из става 4. тачке 5) подтачка (2) овог члана морају испуњавати захтеве из одељака 5. и 6. Прилога 8 – Спровођење испитивања емисије и захтеви за мерну опрему, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Испитивања из става 4. тачка 1) и тачка 6) подтачка (4) овог члана морају се спроводити у складу са поступцима из одељка 7. Прилога 8 ове уредбе и Прилога 9 – Захтеви у погледу радних способности и поступци испитивања за моторе с двојним горивом, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Опрема за спровођење испитивања из става 4. тачка 1) овог члана и опрема за мерење и узимање узорака емисија из става 4. тачка 2) овог члана мора испуњавати техничке захтеве и карактеристике из Одељка 9. Прилога 8. ове уредбе.

Мерења и узимање узорака емисија из става 4. тачка 2) овог члана морају се спроводити у складу са поступцима из Одељка 8. и Додатка 1. Прилога 8 ове уредбе.

Метода за евалуацију података и обрачунавање из става 4. тачка 3) овог члана морају се евалуирати и израчунавати у складу са методом из Прилога 10 – Метода за евалуацију података и обрачунавање, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Резултати лабораторијског испитивања емисија морају се прилагодити ради укључивања фактора погоршања који укључују факторе повезане са мерењем броја честица (РN) и са моторима на гас из става 4. тачка 4) овог члана у складу са методологијом из Прилога 11 – Методологија за прилагођавања резултата лабораторијског испитивања емисије ради укључивања фактора погоршања, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Мерења и испитивања која се односе на начин контроле емисија из става 4. тачка 6) подтачка (1) овог члана, на контролне мере оксида азота из става 4. тачка 6) подтачка (2) овог члана и на мере за контролу емисије чврстих загађујућих материја документација потребна за њихово доказивање морају се спроводити у складу са техничким захтевима из Прилога 12 – Захтеви у погледу стратегија контроле емисија, мера за контролу NOx и мера за контролу честица, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Мерења и испитивања која се односе на подручја из става 4. тачка 6) подтачка (3) овог члана морају се спроводити у складу са техничким захтевима из Прилога 13 – Мерења и испитивања у погледу подручја које је повезано с релевантним недрумским стационарним испитним циклусом, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”.

Члан 4.

У члану 25. после става 7. додају се ст. 8. и 9. који гласе:

„Техничке службе морају бити у складу са стандардима радног учинка из Прилога 14 – Стандарди способности и оцењивање техничких служби, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Хомологациона тела оцењују техничке службе у складу са поступком из Прилога 14.”.

Члан 5.

Члан 26. мења се и гласи:

„Члан 26.

Ова уредба је усклађена са свим начелима и битним захтевима из Уредбе (ЕУ) 2016/1628 Европског парламента и Савета од 20. септембра 2016. године о захтевима који се односе на ограничење емисије гасовитих и чврстих материја и хомологацији типа за бродске моторе са унутрашњим сагоревањем за недрумске покретне машине, Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 2017/654 од 19. децембра 2016. године о допуни Уредбе (ЕУ) 2016/1628 Европског парламента и Савета у погледу техничких и општих захтева који се односе на граничне вредности емисија и хомологацију типа за моторе с унутрашњим сагоревањем у недрумским покретним машинама и Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 2018/989 од 18. маја 2018. године о измени и исправци Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 2017/654 од 19. децембра 2016. године о допуни Уредбе (ЕУ) 2016/1628 Европског парламента и Савета у погледу техничких и општих захтева који се односе на граничне вредности емисија и хомологацију типа за моторе с унутрашњим сагоревањем у недрумским покретним машинама.”.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 31. децембра 2027. године.

05 Број: 110-5840/2026-1

У Београду, 18. јуна 2026. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Синиша Мали, с.р.