На основу члана 19. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада, на предлог Републичке агенције за просторно планирање, доноси

# У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СЛИВА ВОДОАКУМУЛАЦИЈЕ „СТУБОРОВНИ”

Члан 1.

Утврђује се Просторни план подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни”  (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја слива водоакумулације „Стуборовни” на делу територијe града Ваљева.

Члан 3.

Просторни план састоји се из текстуалног дела и графичких приказа.

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Графички прикази (рефералне карте) израђени су у размери 1: 25 000, и то: реферална карта 1.- Посебна намена простора; реферална карта 2.- Мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурних система; реферална карта 3.- Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара и туризам.

Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у 12 примерака, оверава својим потписом министар надлежан за послове просторног планирања.

Члан 4.

Просторни план се спроводи израдом и доношењем секторских/гранских планова и програма, урбанистичким плановима, као и програмима уређења грађевинског земљишта.

Члан 5.

Уговор о имплементацији Просторног плана закључиће Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство економије и регионалног развоја, Министарство рударства и енергетике, Министарство културе, Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”, Јавно предузеће „Скијалишта Србије”, Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара”, Јавно предузеће Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, Јавно предузеће Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Републичка агенција за просторно планирање са градом Ваљевом, као и другим учесницима у реализацији планских решења.

Члан 6.

Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе чувају се трајно у Влади
(један комплет), Министарству животне средине и просторног планирања (три комплета), Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (један комплет), Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” (један комплет), Јавном предузећу Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом (један комплет), граду Ваљеву (један комплет), Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” (један комплет) и Републичкој агенцији за просторно планирање (три комплета).

Аналитичко-документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у Републичкој агенцији за просторно планирање.

Члан 7.

Право на непосредан увид у графичке приказе из члана 3. став 3. ове уредбе имају правна и физичка лица, под условима и на начин који ближе прописује министар надлежан за послове просторног планирања.

Члан 8.

Урбанистички планови и пројекти ускладиће се са одредбама ове уредбе на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, прописи и други општи акти ускладиће се са одредбама ове уредбе у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Урбанистички планови и пројекти, планови и програми развоја донети до дана ступања на снагу ове уредбе, примењују се у деловима који нису у супротности са овом уредбом.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број

У Београду,

## ВЛАДА

ПОТПРЕДСЕДНИК

# ПРОСТОРНИ ПЛАН

# ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА ВОДОАКУМУЛАЦИЈЕ „СТУБОРОВНИ”

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

- Положај, просторни обухват и границе Просторног плана

Границе Просторног плана подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни” (у даљем тексту: Просторни план), односно подручја посебне намене и зона заштите изворишта, одређене су рефералним картама Просторног плана и описно, према ситуацији на Топографским картама (ТК50) и Картама водообјеката (КВО50), размере 1:50 000 (Листови Ваљево 478/ 1, 2, 3 и 4). У случају неслагања меродавна је ситуација у приказима рефералних карата.

- 1.1. Положај

Подручје Просторног плана налази се на југозападном делу територије града  Ваљева, простире се на брдско-планинским теренима Повлена и Јабланика и подпланинском окружењу. Подручје Просторног плана обухвата слив реке Јабланице, који се од превојног орографског низа Медведника, Јабланика и Повлена (развође дринског и колубарског слива), постепено спушта према североистоку до просечних надморских висина између 500 и 600 m.

  - Обухват и границе подручја Просторног плана

Подручје Просторног плана обухвата укупну површину од око 170.5 km2 на делу територије града Ваљева, и то:

- целе катастарске општине Балиновић, Брезовице, Вујиновача, Доње Лесковице, Кунице, Ровни, Совач, Стубо, Сушица, Таор и Тубравић;

- делове катастарских општина Бобова, Ребељ, Ситарице и Суводање.

Просторни план обухвата подручје слива водоакумулације „Стуборовни” до профила бране (у изградњи) површине од око 116 km2 и вансливне површине обухваћених катастарских општина од око 54.5 km2.

Граница подручја Просторног плана дефинисана је границама целих катастарских општина, осим на подручју катастарских општина Бобова, Ребељ, Ситарице и Суводање где се поклапа са морфолошком границом слива водоакумулације „Стуборовни”.

Граница подручја Просторног плана дефинише се као:

- северна граница - од пресека граница катастарских општина Балиновић и Бобова на западу до пресека граница катастарских општина Балиновић и Причевић на истоку и поклапа се са северном границом катастарске општине Балиновић;

- источна граница - од пресека граница катастарске општине Доње Лесковице са границом града Ваљева на југу, у правцу севера поклапа се са источним границама катастарских општина Доње Лесковице, Сушица, Стубо и Балиновић до пресека са границом катастарске општине Причевић;

- јужна граница - од пресека граница катастарске општине Вујиновача са границом општине Ваљево на западу, у правцу истока поклапа се са јужном границом општине Ваљево, односно јужним границама катастарских општина Вујиновача, Брезовице и Таор до пресека са границом катастарске општине Доње Лесковице;

- западна граница - од пресека граница катастарских општина Балиновић и Бобова на западу, у правцу југа поклапа се са границом катастарских општина Балиновић и Ровни до пресека са границом сливног подручја на територији катастарске општине Бобова, на територији катастарске општине Бобова поклапа се са границом сливног подручја пратећи вододелницу од локалитета Чолиновац (кота 560 m н.в.) где скреће у правцу севера ка локалитету Радијевица (кота 581 m н.в.), настављајући у правцу запада ка локалитету Орловица (кота 589 m н.в.), а потом ка југу до границе катастарске општине Ситарице, на територији катастарске општине Ситарице поклапа се са границом сливног подручја и пружа се у правцу југоистока до локалитета Ситарице (кота 630 m н.в.), наставља ка југозападу у правцу узвишења Кик (кота 715 m н.в.) и границе са катастарском општином Совач, даље се поклапа са границом катастарске општине Совач до пресека са границом сливног подручја, где прелази на територију катастарске општине Суводање, на територији катастарске општине Суводање прати вододелницу у правцу локалних узвишења Округлић (кота 799 m н.в.), наставља ка југу у правцу локалитета Јасиковац (кота 840 m н.в.) до пресека границе сливног подручја са границом катастарске општине Ребељ, даље се поклапа са границом катастарске општине Ребељ до пресека са границом сливног подручја, где пратећи вододелницу скреће ка југу у правцу узвишења Миљачки вис (кота 1148 m н.в.) и наставља у правцу југоистока до пресека границе сливног подручја са границом катастарске општине Вујиновача, даље се поклапа са границом катастарске општине Вујиновача до пресека са границом града Ваљева.

Биланс површина према територијалном обухвату подручја Просторног плана дат је у Табели 1.

Табела 1: Просторни обухват подручја Просторног плана

| Територија | Површина у km2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | укупно општина | просторни план |  |  | % општине |
|  |  | подручје слива | ван слива | укупно |  |
| Општина Ваљево | 905 | 116 | 54.5 | 170.5 | 18.8 |

1.3. Обухват и границе зона заштите изворишта

У делу Просторног плана који обухвата слив водоакумулације „Стуборовни” и део вансливних површина у подбранском делу, успостављају се следеће зоне заштите изворишта:

- зона непосредне заштите изворишта утврђује се у односу на коту нормалног успора (КНУ) акумулације од 360 m н.в. и обухвата простор у ширини од 100 m низводно од круне бране и појас ширине минимум 20 m дуж узводног обода круне бране и у акваторији око водозахватног торња и шахтног прелива;

- ужа зона заштите изворишта утврђује се узводно од профила бране у појасу ширине 500 м дуж обала акумулације рачунајући од обалске линије у односу на коту максималног успора од 362.5 m н.в.;

- шира зона заштите утврђује се на подручју слива узводно од бране „Ровни”, у делу који није обухвађен непосредном и ужом зоном заштите изворишта, и то: од профила бране „Ровни” у атару села Ровни граница шире зоне заштите у правцу истока између засеока Томићи и Михајловићи (КО Стубо) прати морфолошку вододелницу до узвишења „Висока” (кота 557 m н.в.), скреће ка југу и прелази преко локалитета „Дубраве”, сече локални пут Лелић-Стубо, а потом прати трасу локалног пута постепено скрећући у правцу југоистока код засеока Новаковићи (КО Сушица), након чега сече локални пут Сушица-веза са регионалним путем Р-213 и наставља у правцу југоистока поред засеока Ћебићи (КО Д. Лесковице) где пратећи вододелницу скреће ка југу до коте 650 m н.в. (источно од локалитета Стеванов крш), наставља локалним путем ка југоистоку пред засеока Лазаревићи (КО Д. Лесковице) источно од локалитета „Дрењак” (кота 720 m н.в.), где скреће у правцу истока и сече регионални пут Р-213; наставља кроз засеок Трипковићи (КО Д. Лесковице) ка југу до локалног узвишења Задушнице (коте 911 m н.в.), где скреће ка југозападу, сече регионални пут Р-213 јужно од локалитета „Павочњача”, где скреће ка западу у правцу локалитета Павлова коса; скреће ка југу у правцу локалног узвишења (коте 1020 m н.в.) и наставља у правцу регионалног пута Р-213, кога прати у правцу југозапада до локалитета „Мравињаци” и истоименог засеока (КО Таор), где скреће у правцу северозапада до узвишења „Кукаљ” (кота 999 m н.в.); скреће ка западу пратећи морфолошку вододелницу до коте 1020 m н.в. (северно од локалитета Беле Воде) и наставља преко повленских ливада, северно од врха „Мали Повлен” (кота 1347 m н.в.), у правцу коте 1301 m н.в., јужно од локалитета „Ђукића вис” (кота 1122 m н.в.) и даље по гребену до узвишења Велики Повлен (кота 1271 m н.в.), задржавајући западни правац наставља по траси локалног пута у правцу раскрснице где скреће ка северу у правцу локалитета и превоја „Дебело Брдо”, сече регионални пут Р-111, постепено скрећући ка западу у правцу узвишења „Кичер” (кота 1110 m н.в.) и даље гребеном ка локалитету Гумње, где скреће ка северу у правцу коте 1132 m н.в. (југоисточно од локалитета Новаковача), прати трасу гребенског пута до врха „Јабланик” (кота 1274 m н.в.) где скреће ка западу у правцу коте 1150 m н.в., североисточно од локалитета „Палежи”, затим скреће ка северу у правцу узвишења „Миљачки вис” (кота 1148 m н.в.), сече гребенски пут и скреће ка североистоку у правцу узвишења „Кулина” (кота 989 m н.в.), западно од локалитета „Васина Вода” и наставља у правцу северозапада ка локалитету „Јасиковац” (кота 840 m н.в.), од коте 840 m н.в. скреће ка северу до локалитета Округлић (кота 799 m н.в.), одакле поново скреће ка североистоку, сече локални пут Ребељ-Суводање и наставља у правцу узвишења „Кик” (кота 715 m н.в.), односно до локалитета „Ситарице” (кота 630 m н.в.), где скреће ка северозападу у правцу локалитета Орловица (кота 589 m н.в.); наставља вододелницом ка истоку у правцу локалитета Радијевица (кота 581 m н.в.), скреће у правцу југа ка локалитету Чолиновац (кота 560 m н.в.), а одатле ка истоку до локалитета Дивљи брег (кота 572 m н.в.) и коте 548 m н.в. (североисточно од насеља Ровни), где скреће у правцу профила бране до које долази из правца југозапада.

Биланс површина Просторног плана према територијалном обухвату приказан је по катастарским општинама и зонама заштите у Табели 2.

Табела 2: Биланс територијалног обухвата подручја Просторног плана (у km2)

| К.о. | зона непосредне заштите са водоакумулацијом | ужа зона заштите | шира зона заштите | изван зоне заштите | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1+2+3+4 |
| Балиновић | - | - | - | 4.18 | 4.18 |
| Бобова (део) | - | - | 1.77 | - | 1.77 |
| Брезовице | - | 0.64 | 30.71 | 0.66 | 32.01 |
| Вујиновача | - | 0.10 | 20.66 | 2.30 | 23.06 |
| Д.Лесковице | - | - | 7.18 | 16.61 | 23.79 |
| Кунице | 0.35 | 0.36 | 1.77 | - | 2.48 |
| Ребељ (део) | 0.05 | 0.46 | 11.06 | 0.76 | 12.33 |
| Ровни | 0.62 | 1.18 | 0.63 | 2.17 | 4.60 |
| Ситарице (део) | - | 0.02 | 1.94 | - | 1.96 |
| Совач | 0.21 | 0.49 | 5.16 | - | 5.86 |
| Стубо | 0.81 | 3.58 | 4.27 | 2.25 | 10.91 |
| Сушице | 0.11 | 0.38 | 7.90 | 0.60 | 8.99 |
| Суводање (део) | - | - | 0.33 | - | 0.33 |
| Таор | - | - | 2.52 | 24.88 | 27.40 |
| Тубравић | 1.20 | 1.03 | 8.68 | - | 10.91 |
| Укупно | 3.35 | 8.24 | 104.58 | 54.41 | 170.5 |

2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда

Водопривредном основом Републике Србије, Просторним планом Републике Србије (у даљем тексту: ППРС) и Регионалним просторним планом Колубарског округа погођеног земљотресом (у даљем тексту: РППКО) планирана акумулација на Јабланици одређена је за кључни водопривредни објекат у оквиру интегралног водопривредног система коришћења, уређења и заштите вода Републике Србије.

Концепција заштите и коришћења вода и уређења водног режима у сливу Колубаре сагледана је у оквиру два регионална система:

- Регионалног Колубарског система за снабдевање становништва водом, односно за обезбеђење воде највишег квалитета (у даљем тескту: Регионални Колубарски систем);

2) Колубарског речног система, за обезбеђење воде за технолошке потребе индустрије,  заштиту квалитета вода и уређење водних режима у сливу реке Колубаре.

За заједнички објекат ова два водопривредна система утврђена је вишенаменска акумулација „Стуборовни”, која ће омогућити вишегодишње регулисање протока и обезбедити тзв. просечно изравнати проток од 1140 l/s. Водоакумулација „Стуборовни” користиће се за снабдевање водом становништва и насеља у зони обухвата Регионалног Колубарског система, као и за Колубарски речни систем за снабдевање техничком водом рударско-енергетско-индустријског система (у даљем тексту: РЕИС) „Колубара” у Колубарском лигнитском басену и обезбеђење (испуштање) гарантованог минимума од 130 l/s.

У првој фази реализације Регионалног Колубарског система до 2010. године предвиђено је коришћење локалних изворишта подземних вода и реализација водоакумуалције „Стуборовни” за обезбеђење снабдевања насеља низводно од ушћа Јабланице у Колубару на делу подручја града Ваљева и општина Мионица, Лајковац, Уб и Лазаревац.

У другој фази реализације Регионалног Колубарског система до 2020. године предвиђено је увођење вода из планиране водоакумуалције „Струганик” на Рибници и малих водоакумулација, чиме ће се исцрпети могућности слива Колубаре за обезбеђење воде највишег квалитета. У периоду после 2020. године, ради отклањања водопривредних ограничења за несметан развој свих сегмената водопривредног система предвиђа се превођење дела вода из слива Дрине, прво из водоакумуалције „Зелени Вир” на реци Љубовађи и потом непосредно из водотока Дрине, као и повезивање више регионалних система, ради допремања недостајућих количина воде највишег квалитета из правца Великог Рзава и Увца.

У оквиру ППРС и РППКО установљена је заштита сливних подручја планираних акумулација регионалних водопривредних система. РППКО утврђен је основни режим заштите сливног подручја водоакумуалције „Стуборовни” којим је, до доношења просторног плана подручја посебне намене, забрањена изградња објеката и обављање оних активности које могу да угрозе предвиђени квалитет површинских и подземних вода у сливу.

Подручје слива акумулације обухваћено је пољопривредним макрорејонима утврђеним ППРС и РППКО, и то претежно брдско-планинским/сточарско-воћарским рејоном (13 КО) и веома мало брежуљкасто/сточарско-воћарско-ратарским рејоном  (две К.О.).

У оквиру ППРС и РППКО предвиђено је приоритетно пошумљавање 1371 ha слива водоакумулације Ровни у циљу антиерозивне заштите водоакумуалције.

У ППРС је утврђено да подручје слива водоакумуалције „Стуборовни” припада западном делу централне туристичке зоне, односно Повленско-соколском рејону туристичке и рекреативне понуде, као делу средње субрегије Ваљевских планина на територији града Ваљева. Према Регионалном просторном плану, рејон обухвата северне делове Повлена, Јабланика и Медведника са водоакумулацијом „Стуборовни” (језеро, приобаље и подбрански простор са аква-комплексом), селима и скијалиштем Повлен.

У РППКО идентификована је потреба успостављања парка природе на делу Ваљевских планина, који ће обухватити (укључити) сливно подручје  у целости. На  основу Услова заштите природе припремљених у Заводу за заштиту природе Србије, Просторним планом су идентификовани простори са природним и културно-историјским вредностима за које се могу установити режими заштите природе II степена.

У току израде Просторног плана вршено је усклађивање са Просторним планом општине Ваљево и Предлогом Генералног решења Ски стадиона „Повлен”.

3. Скраћени приказ постојећег стања

3.1. Природни услови

Подручје Просторног плана има обележја брдско-планинског рељефа, дисецираног реком Јабланицом и њеним притокама, с најнижом надморском висином у подбранском делу од 280 m н.в. и највишом на Повлену од 1 347 m н.в. (врх Мали Повлен). Најзаступљенији висински појасеви су између 600-800 m н.в. на око 33% површине подручја и 400-600 m н.в. на око 30%. Најмање заступљено земљиште је висинском појасу до 400 m н.в., око 5,5%. Доминирају хладне експозиције на око 50%, и неутралне на око 30% површине територије. Око 70% подручја има нагибе терена веће од 10 степени (или 19%), док око 10% подручја има јако стрме нагибе веће од 30 степени (или 58%).

Екцесивна и јака ерозија јавља се на 0,62 km2, односно 5 km2 или на око 5% површине слива, средња ерозија на око 36,8 km2 или на око 30% површине, док је слаба ерозија доминантан облик ерозије који се јавља на око 50% површине слива.

Подручје је изложено опасности од земљотреса јачине 6 и 70 МКС. Изосеиста 80 МКС показује увијање ка долини Јабланице, тиме и водоакумулацији „Стуборовни”, те се утицај тог степена интензитета земљотреса не може искључити, као ни потенцијални утицај формирања акумулације на микросеизмику терена.

3.2. Природни ресурси

У хидрографском погледу слив водоакумулације „Стуборовни” обухвата део слива Јабланице и цео слив њене десне притоке Сушице која настаје од Повленске и Поличке реке. Заједничка карактеристика оба тока је повремено меандрирање и бујичарење, које не изазива озбиљније проблеме с поплавама на подручју слива. Средњи вишегодишњи проток Јабланице на профилу бране износи око 1,15 m3/s, што даје специфичан отицај од око 12 l/s по km2 слива. Површинске воде на подручју слива су веома оскудне у просечним годишњим водним билансима, с изразитом временском неравномерношћу, највећом у Републици Србији и са неповољним стањима у периодима маловођа. Подземне воде на подручју слива доста су оскудне. Понирањем речних вода Сушице, Повленске и Поличке реке формирају се подземне воде са смером тока према северу, према водотоцима односно низводним карстним изворима слива, односно делом према истоку ка врелима на левој обали Градца, ван слива водоакумулације „Стуборовни”.

Целокупност рељефних, педолошких, хидролошких и антропогених фактора одразила се на формирање неповољне бонитетне структуре земљишта са само 1% површина I бонитетне класе и 3,7% површина III бонитетне класе у укупној површини пољопривредног земљишта. Претежан део најквалитетнијег земљишта I и III бонитетне класе намењен је потапању или је локацијски предодређен за успостављање ограничења при коришћењу у пољопривредној производњи. У складу с геоморфолошким и климатским условима планско подручје има шумско-пашњачку и ливадско-ратарску структуру пропланачког типа. Процеси депопулације и деаграризације довели су до запуштања дела ораница, њиховог затравњивања и претварања у ливаде и пашњаке. На планском подручју налази се око 97 km2 пољопривредног земљишта, од кога на пашњаке и ливаде отпада око 53%, а на интензивне пољопривредне структуре (оранице и воћњаке) око 47%.

Подручје слива водоакумулације „Стуборовни” обухвата три комплекса - појаса шума, и то: ксеротермофилних сладуново-церових шума, ксеромезофилних китњакових, церових и грабових типова шума и мезофилних букових шума у оквиру којих постоји неколико ценоеколошких група типова шума. Укупна шумом обрасла површина подручја Просторног плана износи око 67,4 km2, од чега на подручју слива 49,2 km2. На сливном подручју површина друштвених шума износи 23,5 km2 или 48%, а приватних шума 25,7 km2 или 52%. Високе шуме и култура четинара преовлађују у државним шумама, у којима је значајније заступљена и категорија заштитних шума (са скоро 11%), док у приватним шумама преовлађују изданачке шуме и шикаре.

На подручју слива водоакумулације „Стуборовни” налазе се делови потенцијалних зона експлоатације минералних сировина-лежишта Лајковача-Таор и Новаковача (у оквиру дијабаз рожњачке формације Подрињске зоне истоименог рудног рејона, утврђеног Просторним планом Републике Србије и Регионалним просторним планом Колубарског округа погођеног земљотресом. У експлоатацији је лежиште доломита на локалитету Стубо (од стране ЈП Колубара-Ровни), док је за локалитет Јабланица (бакар и пратећи метали) дата концесија на истраживање (које обавља предузеће Арцхелон из Панчева).

3.3. Становништво, насеља, јавне службе и привреда

У периоду од 1953. до 2002. године број становника на подручју Просторног плана се смањио за 46%, од тога у периоду од 1991. до  2002. године за 16%, тј. са 4 521 на 3 798 становника. Минималан пораст броја становника забележен је једино у насељу Тубравић. Број домаћинстава се смањивао спорије од броја становника, у периоду од 1991. до 2002. године за 8%, односно са 1 391 на 1 282 домаћинстава, при чему је дошло до значајног преображаја у структури домаћинстава, као последица недовољног природног обнављања, јаке емиграције и одмаклог процеса старења становништва. Просечна величина домаћинстава износи од 2-3 члана 2002. године, док у погледу структуре преко 50% чине једночлана и двочлана домаћинстава. Сва насеља налазе се у поодмаклој фази депопулације, са врло израженим процесом демографског старења (просечна старост 46,8 година, просечан индекс старења 2,1). Удео младог становништва (до 19 година старости) чини мање од 17% укупне популације, односно мањи је од укупног удела у сеоским насељима града Ваљева (18,1%). Ниске стопе наталитета последица су смањеног удела жена у фертилном периоду (мање од петине становништва). Према изворима прихода (1991. године) највећи је удео пољопривредних домаћинстава (62%), значајан је удео мешовитих (26,5%), а мали непољопривредних (9,6%) у укупном броју  домаћинстава.

# Проблем пресељења 62 домаћинства из зоне непосредне заштите изворишта водоакумулације „Стуборовни” решен је исплатом накнада за експропријацију непокретности и њиховим пресељењем на подручју истих насеља или у Ваљево и приградска насеља.

Мрежа насеља је неразвијена, са 15 села и бројним засеоцима разбијеног типа. У величинској структури доминантно су заступљена мала насеља (11 од 500 до 100 становника). Како су морфолошке карактеристике биле један од пресудних фактора формирања насеља, гушћа мрежа насеља је на прелазу брежуљкасто-брдовите (Подгорина) у долинско-равничарску предеону целину, тј. у близини уже зоне заштите акумулације „Стуборовни”. Највећи број насеља налази се у висинском појасу од 280-600 m н.в., док се изнад  800 m н.в. налазе делови шест насеља (Брезовица, Вујиновача, Ребељ, Мијачи, Таор и Доње Лесковице). Просечна удаљеност између сеоских насеља креће се око 4 km, између насеља и центра заједнице села око 7 km и од насеља до центра Ваљева око 20 km. Према функционалној, као и типологији насеља на основу социоекономске трансформације становништва сва насеља су аграрна, једино се Тубравић/Поћута сврстава у насеља на прагу урбаности, док су према типу кретања становништва сва насеља у фази изумирања, а Тубравић/Поћута у фази регенерације имиграцијом становништва.

Мрежа објеката и организација услуга јавних служби у области дечје заштите и васпитања, здравствене и социјалне заштите и културе је неразвијена и неадекватна. Мрежа објеката основног образовања је разуђена, са две матичне осморазредне школе и шест истурених одељења-четвороразредних школа.

Постојећу привредну структуру подручја одликује доминација пољопривредне делатности, са слабо развијеним делатностима терцијарног сектора (трговина, саобраћај, туризам, угоститељство), неразвијеним сектором услужних и производних занатских услуга, комерцијалних, финансијских и осталих услуга.

Постојећа туристичка и рекреативна понуда на обухваћеном делу Ваљевских планина је неорганизована и недовољно развијена и афирмисана. Повлен је делимично активиран само на делу Дебелог брда (планинарски дом, викенд и други објекти) и у викенд насељу уз засеоке Мравињци-Беле Воде. На обронцима Медведника постоји планинарски дом Крушика из Ваљева. Зачеци сеоског туризма присутни су у планинском насељу Таор.

3.4. Инфраструктурни системи

Водоакумулација „Стуборовни” на Јабланици налази се у фази изградње и формира се браном од каменог набачаја са глиненим језгром. До 2006. године је изграђена предбрана висине око 21 m са котом круне 310 m н.в. и започета је изградња бране са чијим се насипањем стигло до коте 304 m н.в., односно до висине од око 15 m, што представља око 20% пројектоване висине бране од 75 m. Такође изграђени су шахтни прелив и одводни тунел, опточни тунел и темељни испуст, водозахватни торањ и приступни мост, одводни канал, приступни путеви и други мањи објекти бране.

Снабдевање водом насеља на подручју Просторног плана врши се преко водоводног система „Кукаљ”, којим се снабдевају три села у средишњем и источном делу слива, док остала насеља имају мале водоводне системе, или се снабдевају индивидуално преко мањих карстних извора. Стање снабдевања водом насеља је незадовољавајуће, јер су локални водоводи малих капацитета и неодговарајуће техничке опремљености. Стање санитације свих сеоских насеља је лоше, без канализационих система и санитарно безбедних септичких јама. Такво стање сада не изазива веће проблеме због малог броја становника и мале специфичне потрошње воде, тако да је ефлуентни притисак на околину мали и не прекорачује потенцијал аутопурификације (самопрочишћавања) водотока.

Окосницу друмског и укупног саобраћаја на подручју Просторног плана чине постојећи регионални путеви Р-111 Ваљево-Бајина Башта, деоница Ровни-Дебело Брдо и Р-213 Ваљево-Косјерић, деоница Доње Лесковице-Мравињци, укупне дужине од око 60 km. Изградњом бране и формирањем акумулације „Стуборовни” потапа се деоница постојећег регионалног пута Р-111 од профила бране до насеља Тубравић у дужини од око 4 km, уместо које је изграђена нова (североисточна) обилазница водоакумулације (дужине око 11 km). Основну путну мрежу чине локални путеви укупне дужине 45,4 km. Основна путна мрежа је делимично изграђена са савременим коловозом (100% регионалних и 46,6% локалних путева), тако да су локални путеви на планском подручју нижег квалитета у односу на локалну путну мрежу града (61,2% са асфалтним застором). Густина путне мреже од 48,3 km/100 km2 нижа је него на подручју града (63,9 km/100 km2) и у централном делу Републике Србије (56,2 km/100 km2). То указује да планско подручје располаже саобраћајном мрежом ниског квалитета.

На подручју Просторног плана налази се електроенергетска преносна (две деонице далековода (у даљем тексту ДВ) 220 kV дужине око 21,5 km и двадесет деоница ДВ 10 kV дужине око 44 km) и дистрибутивна нисконапонска мрежа 0,4 kV, са двадесет и три трансформаторских станица (ТС) 10/0,4 kV, чије се напајање врши из ТС „Ваљево 2” 35/10 kV. Изградњом бране и формирањем акумулације „Стуборовни” потапају се деонице два ДВ 10 kV укупне дужине око 6 km и део нисконапонске мреже 0,4 kV, које се морају изместити на нове трасе.

Подручје Просторног плана припада мрежној групи Ваљево (13 насеља) и Ужице (једно насеље). Телефонска мрежа изразито је нарезвијена и застарела. Делимично покрива 14 насеља са око 168 телефонских прикључака или 4,5 телефона/100 становника. Изградњом бране и формирањем акумулације „Стуборовни” потапа се деоница постојеће надземне ПТТ линије Ваљево - аутоматска телефонска централа (АТЦ) Поћута, од профила бране до насеља Тубравић у дужини од око 4 km, која се мора изместити на нову трасу. Подручје Просторног плана је недовољно покривено сигналом мобилне телефоније, за чије потребе тренутно постоје четири базне станице Телекома, и то на локацијама Кик, Поћута, Брезовице и Трипковићи. Поштански саобраћај одвија се преко три поште (у Поћути, Лелићу и Ставама) с три шалтерска места, то јест једно шалтерско место на 1266 становника.

3.5. Заштита животне средине, природе и споменика културе

Са становишта заштите животне средине од посебног значаја је очување квалитета воде у водотоцима слива реке Јабланице. Услед неразвијене привредне структуре и ниских густина настањености на подручју Просторног плана присутни су мали потрошачи природних ресурса (воде, електричне енергије и других енергената) и расути мали извори загађивања животне средине.

На основу процене квалитета животне средине у погледу загађености сегмената животне средине (ваздуха, земљишта, вода и нивоа буке) на подручју је доминантно неизмењен и очуван њен квалитет. Мала угроженост животне средине повремено се јавља у деловима насеља (непречишћене отпадне воде домаћинстава у Ровнима, Куницама, Стубо, Совачу, Тубравићу и Сушицама и непречишћене отпадне воде мини фарми у Совачу). Веће еколошко оптерећење јавља се дуж локалних путева у зони градње бране, а повремено и у појасу дуж (регионалног) пута ИИ реда Р-111 (ширине  20-70 м с обе стране пута, због аерозагађења и повећане буке).

Природа је релативно мало измењена неким од инвазивних и по предео агресивних антропогених интервенција (изградња саобраћајних и других објеката), изузев у зони изградње бране „Стуборовни”. Откривено је и спелеоморфолошки истражено око 60 спелеолошких објеката. Карактеристична је појава еставела у кориту реке Сушице, које функционишу као извори и понори. Морфогеолошку занимљивост представљају природне камене кугле у засеоку Беле Воде. Сливно подручје има висок проценат земљишта под природним екосистемима. Фонд флоре виших биљака броји преко 700 таксона, док је животињски свет релативно високог степена разноврсности и бројности. На подручју Просторног плана нема заштићених природних добара, изузев биљних и животињских врста проглашених за природне реткости и заштићене околине три непокретна културна добра. У поступку заштите налази се један споменик природе.

На подручју Просторног плана налазе се два утврђена споменика културе  (од којих један од великог значаја - Манастир Пустиња) и једна порсторно културно-историјска целина (Бебића Лука), као и већи број евидентираних добара која уживају претходну заштиту (13 археолошких локалитета и 13 објеката народног  градитељства). Црква Грачаница, утврђена за значајно културно добро, налази се у зони потапања акумулације „Стуборовни” из које се мора изместити на нову локацију.

4.  Потенцијали и ограничења

4.1. Потенцијали

Квалитет воде Јабланице и Сушице узводно од профила бране „Ровни” је у врло добром стању, јер се водотоци налазе у I и/или I/II класи квалитета, што их чини погодним за реализацију водоакумулације „Стуборовни”. Процењује се да би се затварањем понора у токовима Сушице, Повленске и Поличке реке могле повећати воде које дотичу у акумулацију за око 200 l/s. Најзначајније количине дотицале би у периоду великих вода, што може да доведе само до корекције гарантованог протока кога треба испуштати из акумулације.

Пољопривреда представља делатност од основног значаја за одржавање друштвено-економског живота и за очување предеоних, еколошких, културних и других вредности на планском подручју. Основни потенцијал развоја пољопривреде налазе се у природној основи, која се одликује високим уделом (укупно око 70% површина) природних и семиприродних система (шума, ливада и пашњака). За реструктуризацију пољопривреде потенцијал представљају и незагађена животна средина и друге агроеколошке погодности за промовисање и примену метода органске производње, богата крмна основа за стимулисање пашњачког начина држања стоке, традиционална усмереност планинских насеља на искоришћавање компаративних погодности за производњу малине, купине и неких врста коштичавог воћа изванредног квалитета. Ограничења услед релативно слабог производно-економског потенцијала претежног дела ораница и великог броја старачких домаћинстава могу бити и потенцијали за лакше спровођење неопходних антиерозионих радова и за превазилажење веома уситњене аграрне структуре, убрзавањем трансфера са регресивних на економски и биолошки витална домаћинства.

Структура државних шума може се оценити средње повољном с обзиром да преовлађују високе (углавном букове) шуме. Потенцијал за уређење шума и шумског земљишта и унапређење газдовања шумама представља неискоришћен производни потенцијал станишта.

За развој и трансформацију мреже насеља погодност представљају формирани центри Поћута и Доње Лесковице, као и знатно побољшана саобраћајна доступност центра Поћуте и дела гравитирајућих насеља изградњом североисточне обилазнице будуће акумулације. Изражене пејзажне вредности простора, расположиви потенцијали за развој туризма и укључивање у туристичку понуду града и Ваљевских планина и ресурсна основа за развој економских активности могу омогућити очување и развој појединих насеља и њихових специфичних функција сталног или сезонског карактера. Повољан саобраћајни и положај у односу на будућу акумулацију, досадашњи начин изградње и расположиви простор, пејзажне одлике, традиција (некадашња варошица) и изграђени капацитети јавних служби у насељу Поћута (катастарска општина Тубравић) представљају потенцијал за развој и урбано уређење тог насеља.

Размештај објеката јавних служби у основном образовању, здравственој заштити и физичкој култури усклађен је с мрежом насеља и формираним центрима. Погодност представља организован специјализован превоз за ученике виших разреда основног образовања до матичних осмогодишњих школа, који је субвенционисан из општинског буџета.

Подручје Просторног плана представља туристички простор у склопу туристичке регије Ваљевских планина. По морфометријским облицима, предеоним карактеристикама и водним ресурсима подручје Просторног плана поседује изражен туристички и рекреативан потенцијал. Умерена планинска клима са значајним погодностима у зимском периоду (надпросечна снежност у односу на географску ширину) и биолошки услови и ресурси су међу најзначајнијим природним погодностима планског подручја за целогодишњу туристичко-рекреативну понуду у простору. Природни услови и ресурси подручја представљају изражен потенцијал за одвијање туристичких и рекреативних активности у летњој сезони (средњепланински и нископланински туризам и рекреација, који интегришу и друге видове туризма - водни, транзитни, културолошки, сеоски, ловни и други) и знатан потенцијал у зимској сезони (повољни терени за нордијско скијање, рекреативно алпско скијање и сноуборд, са северним експозицијама, висинским разликама алпских стаза до 400 м, трајањем снега до четири месеца, уз повољне травне терене континуалних нагиба и са мало шуме). Главни потенцијал развоја су водоакумулација „Стуборовни” и скијалиште на Повлену, уз постојећа сеоска насеља. Потенцијали домаће туристичке тражње за мотивима Ваљевских планина заснивају се претежно на емитивном центру Београду, затим и на Новом Саду и другим ближим градовима Аутономне покрајине Војводина.

Положај коридора и релативно добар квалитет регионалних путева Ваљево-Бајина Башта и Ваљево-Косјерић представљају основни потенцијал за саобраћајно повезивање планског подручја с окружењем.

Потенцијал за развој економских активности, посебно туризма, представља неизмењен и очуван квалитет животне средине и природе, као и заштићена и евидентирана непокретна културна добра.

4.2. Ограничења

Варијација годишњих протока Јабланице је изразито велика, тако да разлике у средњим годишњим протоцима варирају и до четири пута, а мале месечне воде обезбеђености 95% спуштају се на око 50 l/s, а протоци у екстремно маловодним периодима на око 20 l/s. Због тога се вода Колубаре може користити у водопривредне сврхе само у условима регулисања протока у водоакумулацији „Стуборовни”.

Подземне воде су скромних капацитета, тако да се могу користити само за потребе појединих мањих локалних водовода. Због тога се дугорочно решење снабдевања водом насеља у сливном подручју мора заснивати на обједињавању њиховог водоснабдевања у оквиру већег локалног система.

За реализацију и заштиту водоакумулације „Стуборовни” посебно ограничење представљају ерозиони процеси различитих интензитета који угрожавају сливно подручје. Због тога су неопходни антиерозивни радови слива који ће имати потпуни ефекат уколико се обаве пре пуњења акумулације.

Поред наслеђених макроекономских тешкоћа, основна ограничења за развој пољопривреде, коришћење и уређење пољопривредног земљишта су: лоши санитарни услови држања стоке, складиштења стајског ђубрива и одвођења отпадних вода; недовољна испитаност физичких, хемијских, морфолошких и других особина тла и неадекватна примена минералних ђубрива; висок степен уситњености земљишних поседа и парцела; сукцесивно смањивање сточног фонда с неповољним утицајем на очување структуре педолошког слоја; недовољна усклађеност структуре пољопривредне производње с природним погодностима за пашњачко сточарење, посебно за развој овчарства; низак ниво општег и стручног образовања претежног дела пољопривредника; слаба опремљеност пољопривредних газдинстава машинама и уређајима, лоша саобраћајна доступност већине малих села и заселака.

Затечено стање високих државних шума у погледу структуре и висине инвентара не може се оценити повољним. Структура приватних шума је неповољна. Иако се укупна запремина  од 352 056 m3 може оценити као висок шумски инвентар у овом сливном подручју, просечна запремина од 150 m3/ha указује на недовољну висину инвентара.

Најозбиљнији проблем развоја овог подручја је биолошка депопулација, услед смањене плодности која не обезбеђује ниво просте репродукције становништва. Проценат искоришћености радног контигента становништва код већине насеља је преко 100%, јер се као активно становништво изјаснило и становништво изван старосних категорија 15-64 година за мушко и 15-59 година за женско становништво, што значи да нема резерви за нову радну снагу.

Проблем у очувању мреже насеља представља разбијена морфолошка структура, смањење становништва и веома слаба доступност појединих села и заселака, као и неповољније саобраћајне везе источног са јужним и југозападним деловима слива по формирању водокумулације „Стуборовни”. Други проблем је одсуство производних капацитета и неопслуженост подручја услугама комуналних делатности, као и недовољна доступност и неадекватно организовано пружање услуга појединих јавних служби.

У разуђеној мрежи објеката основног образовања изражен је проблем малог броја ученика и низак квалитет опремљености свих објеката санитарним чворовима (изузев објекта у Брезовици), а у четвороразредним школама и проблем грејања, опреме и дидактичких средстава, тако да је смањен квалитет наставног процеса у односу на матичне школе. Предшколско васпитање и образовање организовано је само при матичним осмогодишњим школама, док остали облици дечјег васпитања и заштите нису присутни на планском подручју. Мала је доступност објектима средњег образовања у Ваљеву, услед временске неусклађености линија јавног (међумесног и међуградског) превоза с одвијањем наставе. Становништво подручја је опслужено само с једним лекарем и два техничара у два објекта примарне здравствене заштите, што је нижи ниво опслужености од просека за средишњу Србију. Објекти културе су у лошем грађевинском стању, ван функције или с промењеном наменом.

Постојећа туристичка и рекреативна понуда на планском подручју недовољно је афирмисана. За укључивање села у туристичку понуду и развој сеоског туризма главни проблем је старосна структура и мали контигент радно способног становништва, нарочито жена, као и неповољна образовна структура и оспособљеност становништва за укључивање у туристичку понуду.

Мрежа локалних путева је претежно слабог квалитета и некомплетна у функцији повезивања насеља међусобно, са центрима заједнице села, регионалним путевима и планираним садржајима туристичке понуде у простору, што је нарочито изражено у смеру исток-запад.

Електро-инсталације и телекомуникациона мрежа, неодговарајућег квалитета и квантитета, представљају ограничење за планирани развој насеља и садржаја туристичке понуде на планском подручју.

За заштиту и очување квалитета воде у акумулацији основни проблем је незадовољавајућа комунална опремљеност насеља и низак ниво комуналне хигијене, нарочито у близини и у ужој зони заштите. Неадекватно је и прикупљање и третман отпадних вода и чврстог отпада и нерешено питање избора локација и уређења гробља, посебно сточних гробља. То може бити и значајно ограничење за остваривање планираног развоја туризма на подручју Просторног плана.

Изградњом бране и формирањем акумулације „Стуборовни” доћи ће до трајне пренамене и губитка највећег дела најквалитетнијег пољопривредног земљишта, промена флоре и фауне, а може доћи и до промене микроклиматских услова у зони ширине до око 2,5 km од обале језера. Развојем туристичке понуде број људи на планском подручју ће се повећати, па се може рачунати на приближно пропорционално оптерећење животне средине услед повећане потрошње ресурса (отпадне воде, чврсти отпад) и у мањој мери загађивања ваздуха и буке, због већег интензитета саобраћаја.

II. ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ, КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА

1. Општи и посебни циљеви

Полазећи од посебне намене подручја Просторног плана, одредби Регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом и Водопривредне основе Републике Србије, а имајући у виду и препоруке Европске уније у области политике вода утврђују се општи циљеви одрживог развоја и заштите, коришћења и уређења простора, и то:

- обезбеђење трајне заштите и унапређења квалитета површинских и подземних вода за потребе одрживог, избалансираног и праведног коришћења водних ресурса;

- обезбеђење простора за изградњу и функционисање планиране водопривредне инфраструктуре и објеката;

- успостављање зона заштите акумулације, појаса и зона техничке заштите око водозахватних и пратећих објеката и утврђивање режима заштите, коришћења и уређења тих простора;

- стварање услова за правовремено пресељење становништва, измештање сакралних, комуналних, инфраструктурних и других објеката из зоне потапања и непосредне зоне заштите изворишта;

- утврђивање елемената за интегрално управљање и заштиту вода, на основу праведне и избалансиране политике усклађивања националних/регионалних интереса за коришћење водних ресурса с интересима локалних заједница;

- усмеравање демографских процеса у правцу ублажавања депопулационих трендова и повећања удела млађих контигената становништва диверзификацијом економских активности, стварањем услова за запошљавање и радно ангажовање и повећањем квалитета живљења;

- стварање услова за реализацију компензација локалном становништву, услед значајних еколошких рестрикција, кроз развој капиталне инфраструктуре и објеката, активности и функција јавног значаја као и стимулацију постојећих и развој нових делатности (првенствено туризма и алтернативне сеоске економије) компатибилних са функцијама и заштитом водоакумулације;

- стварање услова за задовољавање здравствено-рекреативних, спортских и културолошких потреба урбаног становништва из окружења;

- заштита и унапређење квалитета животне средине, природних и културних добара и вредности;

- успостављање ефикасније контроле заштите, коришћења и изградње простора.

Задаци на остваривању општих циљева утврђују се посебним и операционализују циљевима по појединим тематским областима. Посебни циљеви за остваривање посебне намене подручја и општих циљева заштите, развоја, коришћења и уређења простора односе се на:

- уређење и газдовање пољопривредним и шумским земљиштем према режимима и условима заштите изворишта;

- заустављање процеса деградације педолошког слоја предузимањем комплексних мера заштите од ерозије, с ослонцем на успостављање еколошки оптималних односа између пољопривредних и шумских површина, затрављивање ораница које нису погодне за економичну ратарску производњу и/или подизање воћних засада, усклађивање агротехничких мера с природним погодностима и ограничењима, мелиорације пашњака и ливада и спровођење техничких радова на санирању деградираних земљишта;

- спречавање негативних утицаја пољопривредне производње на квалитет вода и земљишта успостављањем одговарајућег режима коришћења и обраде пољопривредног земљишта по зонама антиерозивне и санитарне заштите, редукцијом штетног утицаја постојећих сточарских објеката на квалитет земљишта, вода и ваздуха;

- потпуније и рационалније искоришћавање локалних погодности за производњу тржишно атрактивних планинских пољопривредно-прехрамбених артикала, примарно за задовољавање локалне туристичке тражње, као и за искоришћавање компаративних и комплементарних погодности на ширем, домаћем и извозном тржишту хране;

- утврђивање основа одрживог развоја са аспекта заштите природе, коришћења природних ресурса, демографске обнове и унапређења постојећих и развоја нових делатности прилагођених ограничењима различитих режима коришћења и уређења планског подручја;

- утврђивање и реализација посебних програма којима ће се компензирати ограничења и стимулисати успостављање режима и спровођење мера заштите изворишта, животне средине, природних и културних добара и вредности, као и развој туризма и алтернативне сеоске економије;

- побољшање нивоа комуналне опремљености центара заједнице села, насеља у близини и у ужој зони заштите изворишта и насеља са туристичким функцијама, развојем и ревитализацијом водопривредне инфраструктуре и комуналне опреме до нивоа квалитета који обезбеђује заштиту изворишта, животне средине, природних и културних добара и вредности и омогућава побољшање услова живљења;

- реконструкција, изградња и квалитетно одржавање саобраћајне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре којом се обезбеђује рационалнија организација простора,  интегралан развој  и уређење подручја;

- валоризација туристичко-рекреативних потенцијала организовањем садржајно заокружене и регионално интегрисане туристичке понуде подручја, усклађене с режимима и мерама заштите квалитета воде, природних и културних вредности и засноване на задовољавању целогодишње, првенствено излетничке тражње урбаног становништва из окружења за специјализованим спортско-рекреативним, здравствено-рекреативним, еколошким и културолошким активностима и садржајима;

- очување биолошке разноврсности (специјског, екосистемског и генетичког диверзитета), геонаслеђа (геолошких, геоморфолошких, хидрографских, педолошких, археолошких и дендролошких места и феномена) и предела;

- заштита, презентација и одрживо коришћење непокретник културних добара и уређење њихове заштићене околине;

- утврђивање мера заштите од елементарних и других непогода и заштите од интереса за одбрану са посебним освртом на акумулацију;

- дефинисање институционално - организационих и управно - контролних надлежности и обавеза за спровођења просторно-планских решења и контролу заштите, изградње и коришћења простора.

- Циљеви одрживог развоја и заштите, коришћења и уређења подручја по тематским областима

За операционализацију општих и посебних циљева одрживог развоја и заштите, коришћења и уређења подручја посебене намене утврђују се циљеви по појединим тематским областима, и то:

- заштита природних ресурса, природе и вредности која обухвата:

- заштиту и очување вода у сливу акумулације „Стуборовни” у I и/или I/II класи квалитета;

- реализацију свих планираних функција водоакумулације „Стуборовни” и планираних радова на антиерозионој заштити слива и заштити акумулације од еутрофикације;

- израду и спровођење посебних програма за примену метода органске, односно биолошке или еколошке производње хране, обезбеђењем институционалне и материјалне подршке увођењу строгих санитарно-хигијенских стандарда и контроле услова држања стоке и складиштења стајњака, интегралне заштите и комплексног, односно ограниченог прихрањивања биљака, увођења савремених метода прераде и чувања сточне хране и други;

- спречавање непланског заузимања пољопривредног земљишта у непољопривредне намене и предузимање мера за очување или сукцесивно повећање његове природне плодности,  очувањем наслеђене мреже насеља и настањености, обезбеђењем мера регионалне аграрне политике за укрупњавање пољопривредних газдинстава и формирање мањег броја савремено опремљених планинских фарми по узору на земље са вишим степеном развоја планинских подручја;

- унапређење стања шума увећањем обраслости и негом високих шума букве, интензивним мерама неге у културама и вештачки подигнутим састојинама четинара, интензивним мерама неге/проредама у високим младим и средњодобним састојинама и изданачким шумама, форсирањем природним и вештачким путем обновљивих аутохтоних врста на бољим стаништима, индиректном конверзијом зрелих изданачких шума на бољим стаништима у високи узгојни облик, директном конверзијом изданачких шума на лошијим стаништима истом или другом врстом дрвећа и спровођењем мера заштите шума;

- повећање степена шумовитости пошумљавањем аутохтоним врстама дрвећа сливног подручја у оквиру биолошких антиерозивних радова и вансливног подручја на шумском земљишту VI, VII и VIII бонитетне класе;

- заштиту, гајење и рационално коришћење дивљачи, постизање оптималне бројности популације и што вреднијих трофеја основних гајених врста, уз активну заштиту неловне дивље фауне као дела шумског екосистема;

- дефинисање ограничења у погледу организације ловних и риболовних подручја;

- очување природних вредности и разноврсности успостављањем режима и спровођењем мера заштите у складу са степеном заштите који се установи за планирани парк природе Ваљевске планине;

- изтраживање и заштита непокретних културних добара у зони потапања кроз документацију, конзервацијом и музеолошком презентацијом археолошких налаза и пресељењем значајног културног добра Цркве Грачаница;

- интегралну заштита ваздуха, вода и земљишта спречавањем инцидентних загађења и увођења еколошки неефикасних производних технологија и постројења, контролисаним и санитарно безбедним прикупљањем и пречишћавањем отпадних вода и прикупљањем и евакуацијом чврстог отпада, као и развојем система мониторинга квалитета животне средине.

- становништво, насеља, јавне службе и економске активности који обухватају:

- заштиту егзистенцијалних интереса локалног становништва обезбеђењем допунских и алтернативних извора прихода становништва у туризму, услугама и другим економским активностима и повећање доступности и уређености простора;

- повећање нивоа природног обнављања и удела млађих контигената становништва, смањење емиграционих кретања, побољшање економске структуре становништва и повећање просторне покретљивости становништва;

- очување мреже насеља развојем функција центара заједнице насеља и туристичких насеља, унапређењем нивоа њихове уређености и опремљености јавним службама и комуналном инфраструктуром и очувањем насеља са претежно сезонски настањеним становништвом;

- повећање доступности и квалитета услуга јавних служби, флексибилнијом организацијом, развојем мобилних служби и специјализованих програма дечје, здравствене и социјалне заштите и културе, рационализацијом мреже и побољшањем образовног процеса и квалитета опремљености објеката основног образовања;

- дисперзија малих и средњих предузећа и микробизниса у центрима заједнице насеља и туристичким насељима, у складу са расположивим ресурсима и ограничењима због режима заштите изворишта;

- повећање физичког обима укупне и тржишне производње јагњећег, јунећег и коњског меса, крављег и овчијег млека и њихових прерађевина, аутохтоних врста коштичавог и бобичавог воћа, лековитог и ароматичног биља, шумских плодова, рибе и друго;

- дисперзију смештајних капацитета у насељима, повећањем њихове саобраћајне доступности, инфраструктурне опремљености и модернизацијом, комуналним опремањем и комерцијализацијом постојећих и потенцијалних капацитета у сеоским домаћинствима, викенд кућама и планинарским домовима, и концентрацијом смештајних капацитета у подбранској зони;

- дефинисање оквирних капацитета, структуре и размештаја објеката и активности туристичке понуде;

3. туризам који обухвата:

- развој туризма и рекреације са разноврсним спортско-рекреативним и забавним активностима на води, посебно у подбранском делу, обалама водоакумулације и њених већих притока, алпског и нордијског скијалишта и излетишта Повлен, сеоског, еколошког, ловног и транзитног  туризма;

- развој оригиналне туристичке понуде у простору базиране на заштити и културолошком коришћењу природе, природних вредности, непокретних културних добара и етно-традиције, кроз аутентични смештај и комерцијално клубско организовање појединачних спортско-рекреативних садржаја туристичке понуде, производњу и пласман традиционалне и еколошки квалитетне хране, фолклор, традиционалне занате и слично;

- стварање услова за задовољавање целогодишње, првенствено излетничке тражње урбаног становништва Београда, Новог Сада и других ближих већих градова за специјализованим спортско - рекреативним, здравствено - рекреативним и културолошким активностима и садржајима понуде у простору;

- активирање развоја комплементарних активности и структура (планинска села, пољопривреда, мала привреда, инфраструктура, јавне службе и друго), уз подржавање заштите природе, природних и културних вредности;

- модернизацију, комунално опремање и комерцијализација постојећих и потенцијалних смештајних капацитета, посебно у сеоским домаћинствима, као и викенд кућама;

4.   инфраструктурни системи који обухватају:

- завршетак изградње вишенаменске акумулације „Стуборовни”;

- сусптитуцију свих инфраструктурних објеката угрожених изградњом водопривредних објеката вишенаменске акумулације „Стуборовни”;

- интегрисање пратеће инфраструктуре Регионалног Колубарског система и вишенаменске акумулације „Стуборовни” са локалним комуналним и инфраструктурним системима;

- развој локалног система водоснабдевања и санитација сеоских и туристичких насеља у складу са режимима заштите изворишта;

- побољшање квалитета локалне и регионалне путне мреже као и других техничких система у складу са успостављеним режимима заштите изворишта, природних и културних добара;

- дефинисање оквирних капацитета и праваца развоја инфраструктуре у складу са планираном структуром и размештајем потенцијалних корисника;

- повећање саобраћајне доступности и повезаности центара у мрежи насеља и зона развоја туризма, доградњом и изградњом појединих краћих деоница локалних путева, ради остваривања попречних/лонгитудиналних веза путних праваца, односно формирања саобраћајних прстенова на планском подручју;

- развој специјализованог превоза за различите категорије корисника (локалног становништва и туриста);

- изградњу специјализованих саобраћајних система (лако шинско возило, хелиодром, жичаре и други) и рекреативне инфраструктуре (скијашке стазе и друго) у функцији развоја туризма;

- обезбеђење довољног, сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом свих потрошача, повећање густине телефонских прикључака и равномернија покривеност простора телекомуникационом мрежом и сигналом мобилне телефоније, као и шалтерима поштанске службе у центрима заједнице насеља.

III. ПЛАНСКА РЕШЕЊА СА ПРАВИЛИМА КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ       ПРОСТОРА

1.  Регионални Колубарски систем водоснабдевања „Стуборовни”

Кључни објекат регионалног Колубарског система за снабдевање становништва водом и најважнији објекат за регулисање вода у оквиру Колубарског речног система, за обезбеђење воде за технолошке потребе, посебно у оквиру РЕИС „Колубара”, као и за заштиту вода реке Колубаре, представља вишенаменска водоакумулација „Стуборовни” на Јабланици.

  - Конфигурација регионалног Колубарског система водоснабдевања „Стуборовни” на подручју Просторног плана

Основну конфигурацију регионалног Колубарског система водосбадевања „Стуборовни” представљају:

1) брана и водоакумулација „Стуборовни” - брана „Стуборовни” планирана је на профилу Јабланице западно од узвишења „Висока” (кота 557 m н.в.) у КО Стубо и источно од узвишења „Дивљи брег” (кота 572 m н.в.) у КО Ровни (град Ваљево), око 10 km узводно од ушћа са Обницом, односно Колубаре. Брана је планирана као насута брана, грађевинске висине 75 m, са глиненим језгром, потпорним телом од каменог набачаја и ињекционом завесом; са котом круне бране на 363,5 m н.в., дужином у круни од 420 m и ширином од 8 m, са котом нормалног успора (КНУ) од 360 m н.в. и котом максималног успора (КМУ) од 362.5 m н.в., са валобраном дуж читаве круне бране и на боковима, са шахтним преливом (на коти од 360 m н.в. и пречником преливне ивице од 22 m) димензионисаним на десетохиљадугодишњу воду (Q0,01% =665 m3/s) при чијој се евакуацији ниво у језеру подиже до коте 362 m н.в., одводним тунелом и излазном грађевином, са приступним мостом и водозахватном грађевином (торњем) у језеру која обједињује селективно захватање и испуштање воде за снабдевање становништва и насеља (1,14 m3/s), снабдевање техничком водом РЕИС „Колубара” (0,48 m3/s -1,0 m3/s), гарантовани минимум (0.13 m3/s) и контролу потпуног пражњења водоакумулације, са темељним испустом (цев  1200 mm) и опточним тунелом дужине око 380 m, командном зградом на платоу између приступног моста и круне бранеж, валобраном дуж читаве круне бране и на боковима, и са предбраном грађевинске висине око 21 m, котом круне 310 m н.в., дужином у круни од 155 m и ширином од 8 m.

Хидрауличка и конструкцијска стабилност и безбедност бране проверена је и за такозвану максималну вероватну воду QМПФ = 1143 m3/s, која представља теоријски горњу границу до које би се у најнеповољнијим условима формирања падавина могао јавити поплавни талас, који са теоријских око 1140 m3/s ретензира на око 470 m3/s. То значи да су сва насеља у долини Колубаре много безбеднија, јер водоакумулација због изузетно ефикасног ублажавања поплавних таласа потпуно отклања опасност од поплава на читавом току Колубаре.

Из водоакумулације „Стуборовни” обезбеђују се само недостајуће количине воде највишег квалитета, након оптималне експлоатације локалних изворишта. Испуштање гарантованог (биолошког) минимума од 0,13 m3/s, обавезно је у свим периодима када се не испуштају други протоци за потребе РЕИС Колубара. Уколико је испуштање за РЕИС веће од гарантованог минимума, испушта се тај већи проток, што има повољан утицај на низводне екосистеме. У току изградње бране гарантовани минимум обезбеђује се путем опточног тунела, а у току пуњења водоакумулације путем темељног испуста.

Укупна запремина водоакумулације „Стуборовни” износи 51 500 000 m3 од чега је корисна запремина 49 500 000 m3 измеђи КНУ од 360 m н.в. и коте минималног радног нивоа од 310 m н.в. (која обезбеђује гравитациони ток до постројења за пречишћавање воде „Пећина” изнад Ваљева), а запремина за пријем наноса 2000000 m3. Водоакумулација „Стуборовни” обезбеђује не само годишње, већ и вишегодишње регулисање протока (пребацивање дела протока из водних у сушне године), што тој водоакумулацији даје изузетно место у водопривредном систему Републике Србије, имајући у виду доста изражен феномен узастопног нагомилавања сушних и водних година. Вода која се наменски испушта из водоакумулације „Стуборовни” прерађиваће се у малој хидроелектрани (МХЕ) низводно од бране. Очекивани обим производње електричне енергије износи око 5,1 GWh/годишње.

Површина водоакумулације „Стуборовни” при КНУ износи око 2,4 km2 и простире се на око 4,5 km речног тока Јабланице и око 3 km речног тока Сушице, са највећом ширином језера око 800 m и највећом дубином око 72 m. Кота нивоа у водоакумулацији при евакуацији такозване десетохиљадугодишње воде износи 362 m н.в., а површина воденог огледала око 3 km2;

2) цевовод сирове воде - из водоакумулације „Стуборовни” магистралним цевоводом обезбедиће се довод сирове воде до ППВ „Пећина”. За реализације овог система предвиђен је цевовод дужине око 11 km ( 1000 mm). Просторним планом је обухваћена деоница магистралног цевовода дужине око 2 km, од бране (водозахватне куле у језеру), низводно обалом Јабланице, до границе катастарске општине Балиновић.

1.2. Конфигурација система водоснабдевања „Стуборовни” у фази повезивања са другим регионалним системима

Уколико се у будућности покаже да су потребе за водом веће, стратешко опредељење је повезивање регионалног Колубарског система за снабдевање становништва водом са сливом Дрине. Основна идеја је да се у слив Колубаре, управо преко водоакумулације „Стуборовни”, преведе део вода из слива Дрине, како би се подмирили недостајући биланси вода на колубарском правцу.

Планирано је да се вододелница између слива Дрине и слива Колубаре пробије базним тунелом. То би се могло остварити тунелским доводима којима би се преводила вода и то:

- најпре из река Трешњице и Љубовиђе, десних притока Дрине, односно из планиране водоакумулације „Равна Гора” на реци Трешњици (на око 600 m н.в., у близини пута Р-111 испод врхова Повлена) из које би се упуштала вода у планирану водоакумулацију „Зелени Вир” на реци Љубовиђи (на око 500 m н.в., у близини Соко Града испод врхова Медведника), укупна дужина тунелског довода од водоакумулације „Зелени Вир” до изворишног дела реке Јабланице код места Ребељ, износи око 7 km, од чега је на подручју Просторног плана око 3 km, преведена вода, са количином већом него из сопственог слива, даље би природним путем доспела у водоакумулацију „Стуборовни”;

- дугорочно, непосредно из Дрине, што ће бити ближе дефинисано концепцијом решења система Средње Дрине.

Такође, ради допремања недостајућих количина воде највишег квалитета, предвиђена је могућност повезивања више регионалних система, односно превођења вода највишег квалитета из сливова Увца и Рзава.

  - Конфигурација објеката регионалног Колубарског система водоснабдевања „Стуборовни” изван подручја Просторног плана

Објекте који нису обухваћени Просторним планом, а који представљају функционални део регионалног  Колубарског система водоснабдевања „Стуборовни” представљају:

- 1) постројење за пречишћавање воде „Пећина” у Ваљеву - ППВ „Пећина” планирано је са вршним капацитетом 1.800 l/s, који ће се реализовати у три фазе развоја од по 600 l/s. У првој фази развоја ППВ „Пећина” која је реализована на брду Пећина изнад Ваљева (на коти 245 m н.в.) обезбеђен је просечни годишњи капацитет прераде од 840 l/s (и то 240 l/s из старог и 600 l/s из новог ППВ), која се обезбеђује из локалних изворишта и то карстног извора „Пакље” (бруто капацитета од око 120 до 400 l/s), тока реке Градац (тиролски водозахват на локацији Дегурић бруто капацитета од око 400 l/s) и Јабланице (напуштени тиролски водозахват бруто капацитета од око 90 l/s на који се може рачунати у прелазном периоду, до потпуног завршетка бране и водоакумулације „Стуборовни”) и мањих карстних извора (бруто капацитета од 15-20 l/s као допуне постојећем систему). У другој и трећој фази развоја ППВ „Пећина”, доградњом објеката на истој локацији, капацитет се повећава за око 1200 l/s, који се обезбеђују из водоакумулације „Стуборовни” и локалних изворишта (осим реке Јабланице) будући да обезбеђују воду високог квалитета;

- 2) цевовод изворске воде - део регионалног система који је реализован је доводни цевовод изворске воде од изворишта „Пакље” до ППВ „Пећине” дужине око 9 km. Капацитет цевовода изворске воде обезбеђује процењени обим водоснабдевања из изворишта „Пакље”;

- 3) магистрални цевовод за пренос воде чине магистрални цевовод за пренос сирове воде од водоакумулације „Стуборовни” дуж долине Јабланице до ППВ „Пећина”, дужине око 11 km који није реализован и магистрални цевовод за пренос чисте воде ( 1100 mm) од ППВ „Пећина” до резервоара у зони свих насеља прикључених на регионални систем, у оквиру ког је реализована деоница магистралног цевовода (у склопу реконструкције Ваљевског водовода) од ППВ „Пећине” до резервоара „Гајине” у селу Бујачићу (на коти 228 m н.в.) дужине око 3 km, а нису реализоване деонице магистралног цевовода (дуж долине Колубаре) резервоар „Гајине”- Ваљево - Лајковац и Лајковац – Лазаревац. Са магистралног цевовода предвиђене су рачве/краци према Мионици (код Диваца), Убу (код Словца) као и Дивчибарама (од резервоара „Гајине”, у даљој перспективи).

  - Динамика реализације објеката регионалног Колубарског система водоснабдевања

Реализација објеката регионалног Колубарског система водоснабдевања планирана је фазно са два субсистема:

1. прва фаза развоја - субсистем  „Стуборовни” обухвата:

1) реализовани објекти су:

- предбрана (висине 21 m, са котом круне 310 m н.в.) и део бране (са чијим се насипањем стигло до коте 304 m н.в., односно до висине од око 15 m, од пројектованих 75 m);

- објекти бране (шахтни прелив и одводни тунел, опточни тунел и темељни испуст, водозахватни торањ и приступни мост, одводни канал, приступни путеви и други мањи објекти);

- ППВ „Пећина” 840 l/s (240 l/s из старог и 600 l/s из новог ППВ);

- магистрални цевовод чисте воде (око 3 km);

2) планирани објекти (до 2010. године) су:

- завршетак тела бране и стављање у функцију водоакумулације „Стуборовни”;

- прибранска МХЕ (900 kVА);

- цевовод сирове воде дужине око 11 km, од бране до ППВ „Пећина”;

- магистрални цевовод Колубарског регионалног система до резервоара у Лазаревцу и са одвајцима према Мионици и Убу;

2. друга фаза развоја - субсистем „Струганик” са планираним објектима (до 2020. године) -  брана и водоакумулација „Струганик” на Рибници са одговарајућим цевоводом сирове воде до ППВ, које би се прикључило на планирани магистрални цевовод Колубарског регионалног система, чиме ће се омогућити проширење система на насеља на подручју општине Љиг.

3. трећа фаза развоја - повезивање са другим регионалним системима (перспективно решење) -   објекти за превођење вода највишег квалитета из слива Дрине, односно сливова Увца и Рзава.

Завршетком прве фазе реализације субсистема „Стуборовни”, успоставља се основно планско решење регионалног Колубарског система водоснабдевања, које ће обезбедити:

1) снабдевање водом највишег квалитета - Водоакумулација „Стуборовни” омогућиће испоруку око 1140 l/s сирове воде регионалном Колубарском систему водоснабдевања, чиме он постаје један од значајнијих система водоснабдевања у Републици Србији, са просечном годишњом прерадом, односно испоруком око 1800 l/s чисте воде. Обезбеђеност снабдевања водом је изузетно висока (97%), по чему овај систем постаје један од најпоузданијих регионалних водоводних система не само у Републици Србији, већ и у свету.

Прва фаза развоја регионалног Колубарског система (до 2010. године) омогућиће дугорочно (до 2050. године) снабдевање водом становништва у конзумној зони низводних насеља прикључених на овај систем, са планираним капацитетом датим у Табели 3.

Табела 3: Планирани капацитет прве фазе (2010. године) Регионалног Колубарског система

водосбадевања у вршним условима рада

|  | корисник |  |  |  |  |  |  | Укупно (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ваљево | Осечина | Уб | Лајковац | Мионица | Љиг | Резерва (Лазаревац) |  |
| капацитет (l/s) | 1030 | / | 95 | 120 | 95 | II фаза | 460 | 1800 |

Систем омогућава снабдевање и сеоских насеља у зони обухвата кракова регионалног система. Прикључивање сеоских водовода на регионални систем (укључујући и групне системе Кукаљ и Ровни на подручју Просторног плана) може се вршити по испуњавању следећих услова:

- свођење губитака у мрежи на мање од 20%;

- успостављање поузданог и континуираног мерног система потрошње и губитака воде са контролом кључних тачака у мрежи односно гранама система.

Продајна цена воде, мора да покрије трошкове просте репродукције система, трошкове заштите изворишта, као и део трошкова проширене репродукције (око 30%) који се односи на даљи развој система;

- 2) снабдевање технолошком водом РЕИС Колубара и управљање режимом малих вода на Колубари - Водоакумулација „Стуборовни” омогућиће регулисање вода у оквиру Колубарског речног система и обезбеђење испоруке воде (97%) за технолошке потребе чији је доминантни корисник РЕИС „Колубара”, односно ТЕ „Колубара Б” (снаге 2350 MW, у изградњи).

Воде за технолошке потребе се наменски испуштају из водоакумулације „Стуборовни” и транспортују речним коритом Јабланице и Колубаре. Воде се захватају из тока Колубаре у зони РЕИС (са планираним капацитетом датим у Табели 4) и уводе у термоенергетски систем, из кога се највећим делом не враћају у Колубару. Гарантовани минимум низводно од водозахвата не сме да буде мањи од Qмин,мес,95%, и износи око 1,8 m3/s, што захтева да се узводно од захвата обезбеди проток не већи од 2,72 m3/s, а у условима повећане потрошње 3,20 m3/s.  Без водоакумулације „Стуборовни” гарантовани минимум низводно од захвата за потребе РЕИС „Колубара” износио би око 0,4 m3/s (односно око пет пута мање од биолошког минимума), што би довело до разарања водених екосистема на низводном току Колубаре.

- Табела 4: Планирани захват воде за потребе РЕИС „Колубара”

| - корисник | - захватање вода у m3/s |  | - проток Колубаре m3/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - континуално - (нормални услови коришћења) | - максимално - (периоди повећане потрошње) | - узводно од захвата | - низводно од захвата |
| - ТЕ Колубара Б | - 0,556 | - 1,04 |  |  |
| - ТЕ Колубара А | - 0,36 | - 0,36 |  |  |
| - Укупно | - 0,92 | - 1,40 | - 2.72-3.20 | - 1,8 |

Оперативно управљање режимима малих вода оствариће се испуштањем из водоакумулације „Стуборовни”:

- гарантованог минимума од 0,13 m3/s;

- протока за потребе РЕИС до око 1,0 m3/s.

Наменски испуштени протоци из водокумулације „Стуборовни” значајно ће поправити еколошке прилике на Јабланици и читавом низводном току Колубаре, посебно у зони Ваљева (где ће и у маловодним периодима бити испуњено читаво минор корито регулисаног тока Колубаре, што ће дати посебну и еколошку и амбијенталну вредност тој акваторији у урбаном ткиву града). У кризним еколошким ситуацијама хаваријског загађења Колубаре на низводном правцу, наменска испуштања из водоакумулације „Стуборовни” се могу повећати, што ће се решавати еластичним управљањем током експлоатације систем;

- 3) хидроенергетско коришћење водоакумулације - Водокумулација „Стуборовни” се за хидроенергетику користи посредно.  Прибранска МХЕ, са три агрегата, прерађује воду која се упућује за потребе регионалног Колубарског система водоснабдевања (1140 l/s), Колубарског речног система за обезбеђење воде за технолошке потребе (480-1000 l/s) и за гарантовани минимум (130 l/s). Режим рада МХЕ је прилагођена концепцији система тако да се вода за технолошке потребе и гарантовани минимум испушта непосредно у корито Јабланице, док се вода за ППВ „Пећине”, након довођења до компезационог басена, уводи у цевовод сирове воде. У случају да, због ниских кота у водоакумулацији  (320 мнм), не може да ради ни један агрегат (енергетски пад је мањи од минимално допустивог са гледишта перформанси турбина), гарантовани минимум се испушта кроз одвојак, који пролази кроз машинску зграду, тако да се 130 l/s испушта непосредно, без енергетске прераде, чиме се постиже пуна сигурност система у погледу испуштања биолошког минимума.

- Машинска зграда (димензија 25 m x 5,7 m са котом око 300,65 m н.в.), у којој су смештени агрегати, лоцирана је на левој обали Јабланице, низводно од бране и захватног цевовода, са приступним службеним путем ширине 3m. МХЕ функционише на принципу три флексибилне енергетске групе, које се могу прилагођавати променама количина воде које треба испуштати, Предвиђено је директно прикључење МХЕ (укупне снаге 900 kVА) на дистрибутивни систем (у комбинованом режиму рада „пралелно и острвски”), што ће подручју Просторног плана обезбедити поузданост у снабдевању електричном енергијом и у критичним раздобљима (нпр. хаваријске ситуације у електро енергетском систему). Електрана ће радити у аутоматском погону, без посаде. и обезбеђиваће просечну годишњу производњу електричне енергије од око 5,1 GWh;

- 4) ублажавање таласа великих вода и заштита од поплава - Водоакумулација „Стуборовни” нема посебно резервисан простор за одбрану од поплава, али има врло велику релативну запремину, која омогућава ефикасно ублажавање поплавних таласа и сврстава је у водоакумулације са вишегодишњим регулисањем протока, што је од посебног значаја на делу тока Јабланице низводно од бране и на читавом току Колубаре (посебно у граду Ваљеву и зони површинских копова РЕИС) све до ушћа у Саву. Захваљујући одабраној диспозицији преливних органа, предвиђеном валобрану и одговарајућим управљањем, водоакумулација „Стуборовни” је и у најнеповољнијим условима када поплавни талас наилази на испуњену акумулацију, безбедна за: максимално вероватну воду (QМПФ); десетохиљадугодишње велике воде (поводањ вероватноће јављања 0,01% - Q0,01%, са 665 m3/s смањује на само 372 m3/s); петстогодишње велике воде (поводањ вероватноће 0,2% - Q0,2%); двестогодишње велике воде (поводањ вероватноће 0,5% - Q0,5%), што задовољава најстрожије критеријуме заштите већих градова прописаних Водопривредном основом Републике Србије; омогућава радикално ублажавање стогодишњих (поводањ вероватноће 1% - Q1%) и педесетогодишње велике воде (поводањ вероватноће 2% - Q2%) које су до сада правиле највеће штете. Током експлоатације, у случајевима када поплавни таласи наиђу на делимично испражњену водоакумулацију, налазе се под пуном управљачком контролом и испуштају се кроз испусте, најчешће без преливања преко прелива. На подручју слива водоакумулације „Стуборовни” нема опасности од поплава, јер су насеља довољно уздигнута у односу на Јабланицу, Сушицу и мање притоке. Постоји могућност јављања локалних проблема мањих бујица, који се могу санирати без већих захвата у простору;

- 5) заштита квалитета вода - заштита и одржавање квалитета вода на сливу водоакумулације „Стуборовни” спроводиће се:

- - одрживим коришћењем локалних изворишта до количина које не угрожавају еколошке услове у окружењу, што значи да се из карстних извора и отворених водотока може захватати само део воде, како би се обезбедила проточност водотока низводно од водозахвата која није мања од мале месечне воде обезбеђености 80% односно од гарантованог минимума, коришћење алувијалних изворишта подземних вода може обављати до граница када формирање депресионог левка не угрожава еколошке и друге услове;

- - одржавањем квалитета вода водотока слива и водоакумулације у прописаним I и I/II класама квалитета, што обухвата успостављање зоне заштите, спровођење мера санитације насеља, ради спречавања уношења ефлуената и нутријената у водотоке и језеро, забрану испуштања свих отпадних вода непосредно у повремене или сталне водотоке, као и у подземље, применом самоупојних бунара, изградњу колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и водонепропусних септичких јама за објекте, насеља и зоне планиране градње, забрану грађења производних погона који као отпадне материје имају нутријенте, и/или друге загађујуће материје, стриктну контролу употреба пестицида и других средстава за заштиту биља. са гледишта заштите вода и земљишта, уз стимулисање произвођача који се определе за производњу тзв. биолошки високо вредне хране, без употребе пестицида;

- - заштитом водоакумулације „Стуборовни” од процеса еутрофикације која обухвата задржавање у олиготрофном, евентуално, на преласку из олиготрофног у мезотрофно стање, чиме се обезбеђује највиши квалитет воде, забрану кавезног узгоја риба, порибљавање на основу одговарајућих ихтиолошких студија и пројекта порибљавања, уз поштовање правила да се, осим рибарских комерцијалних функција, сагледају и све еколошке и заштитне функције акумулације;

- - мониторингом квалитета воде по пуњењу водоакумулације, с математичким моделом динамичких промена параметара квалитета акумулације током времена;

- - мониторингом количина и квалитета воде на излазу из ППОВ, као кључне мере ефективности и ваљаности експлоатације, што ће представљати и услов за издавање употребних дозвола.

2.  Режими заштите, коришћења и уређења простора

- Просторним планом се:

- 1) резервише простор за водопривредне објекте регионалног Колубарског система водосбадевања „Стуборовни”, и то:

- брану и водоакумулацију „Стуборовни”, површине 3,35 km2, на подручју катастарских општина Тубравић (1,2 km2), Стубо (0,81 km2), Ровни (0,62 km2), Кунице (0,30 km2), Совач (0,21 km2), Сушица (0,11 km2) и Ребељ (0,05 km2);

- коридор магистралног цевовода сирове воде дужине око 2 km (од укупно око
11 km) и ширине 10 m, на подручју катастарских општина Ровни (дужине око
1 km и површине око 0,01 km2) и Балиновић (дужине око 1 km и површине око 0,01 km2);

2) успостављају зоне заштите изворишта регионалног Колубарског система водосбадевања, тј водоакумулације „Стуборовни”.

За резервисан простор и зоне заштите изворишта утврђују се диференцирани режими заштите, коришћења и уређења.

  - Простор резервисан за водопривредне објекате и водоакумулацију „Стуборовни”

- На простору резервисаном за изградњу водопривредних објеката и водоакумулацију „Стуборовни”, површине 3,35 km2, успоставља се режим строго ограничене и контролисане изградње.

- До завршетка изградње водопривредних објеката и водоакумулације „Стуборовни” и привођења простора планираној намени, односно прибављања замљишта у јавно власништво, забрањује се изградња нових објеката. Без посебних ограничења може се газдовати шумским и пољопривреним земљиштем, под условом да се код обрадивих површина промене у обиму и начину коришћења ограничавају на редовни плодоред, а код шумског земљишта на постојећи обим и структуру шуме.

Од укупне површине овог простора око 65% отпада на пољопривредно, око 28% на шумско земљиште, а око 7% на остало земљиште. До 2008. године се планира промена намене коришћења:

1) свих припадајућих 213,8 ha пољопривредних површина, које су распоређене по атарима насеља Тубравић (93 ha), Стубо (54 ha), Ровни (28 ha), Кунице (17 ha), Совач (9 ha), Сушица (8 ha) и Ребељ (4 ha), услед чега ће доћи до смањења површина њива за 91,5 ha, воћњака - 23,2 ha, ливада - 64,2 ha и пашњака - 34,9 ha;

2) око 65 ha шумских површина.

- У области санитарне заштите у циљу заштите квалитета вода потребно је, пре пуњења акумулације, извршити радове на уређењу зоне потапања, и то:

- - обраду дна акумулације, која обухвата уклањање вегетационог покривача и површинског слоја земље-хумуса;

- -  дислокацију објеката и санацију терена уз дезинфекцију површина;

- -  уређење терена по завршетку радова у зони непосредне заштите.

  - Зона непосредне заштите

- На простору непосредне заштите водоакумулације „Стуборовни” (у акваторији око водозахватног торња и шахтног прелива, низводно од круне бране и дуж узводног обода круне бране) и зони потапања успоставља се режим строгог санитарног надзора са забраном изградње, коришћења простора  и одвијања активности које нису у функцији водопривреде.

  - Подручје уже зоне заштите

- На подручју уже зоне заштите водоакумулације „Стуборовни” (8,24 km2) успоставља се режим сталног санитарног надзора, са забраном изградње и контролисаним коришћењем простора.

- Изузетно, дозвољава се проширење или изградња новог стамбеног објекта као замена постојећег или за решавање стамбених потреба чланова постојећег домаћинства, као и реконструкција економских објеката уз обавезу контролисаног елиминисања чврстог отпада и обезбеђења санитарно безбедног прикупљања и пречишћавања отпадних вода. За потребе туристичко-рекреативног коришћења водоакумулације дозвољава се уређење излетничких и риболовних стаза и планирано уређење приобаља (плаже, отворени спортски терени, понтони, сидришта и слично) са санитарно обезбеђеним објектима за дневни боравак посетилаца и пратећом инфраструктуром (ложишта, заклони од кише и слично). Поред наведених изузетака, на простору уже зоне заштите забрањује се градња свих инвестиционих објеката, осим објеката у функцији заштите и коришћења водоакумулације. У ужој зони заштите забрањена је експлоатација камена, шљунка, као и сви други рударски радови.

- До доношења интегралног програма уређења пољопривредног земљишта задржава се постојећа структура пољопривредних површина, уз поштовање принципа обраде и сетве према нагибу и типу земљишта. Употреба средстава за заштиту биља и минералних ђубрива мора бити усаглашена, по врсти и количини, са агропедолошким условима и могућностима заштите вода. Ограничава се обим економске експлоатације шума, одређивањем ових шума за заштитне шуме као приоритетном функцијом. Газдовање шумама ускладиће се са интересима водопривреде, првенствено у погледу заштите од ерозије и потенцијалних клизишта у току експлоатације водоакумулације.

- Забрањује се формирање депонија комуналног отпада, проширење и формирање нових гробаља, закопавање угинуле стоке, превоз, складиштење и испуштање опасних и штетних материја, као вршење других радњи које могу угрозити водоакумулацију. Постојећа локална гробља се затварају (без измештања гробница). Приоритет има обезбеђење услова за примену одговарајућих мера заштите од отицања стајњака, осоке, фекалија и других органских загађења преко површинских и отпадних вода. По успостављању уже зоне заштите, потребно је извршити санитацију постојећих стамбених и економских објеката, објеката за одмор и рекреацију, као и санитарно уређење терена (уклањање депонија, одлагалишта сточног отпада, осоке и слично), као и изградњу санитарних објеката и повезивање економских објеката са хигијенским депонијама на начин да се спречи испирање у водотоке што обезбеђује инвеститор водопривредног објекта. Чврсти отпаци, као и садржаји из непропусних септичких јама и сувих нужника, морају се редовно третирати и износити са подручја слива на за то прописане локације.

- Развој саобраћајне инфраструктуре ограничава се на категорију локалних јавних, пољских и шумских путева. Дуж јавних путева обезбеђује се инфраструктура за прикупљање атмосферских вода, са сепараторима нафтних деривата. Путеви који се изводе за потребе водопривреде (као што је службена саобраћајница „Стубо-Поћута-Брезовица-локација цркве Бакића Брдо” предвиђена „Главним пројектом Бране и акумулације Ровни”, Свеска „Главни пројекат инспекцијских саобраћајница у зони акумулације”) контролисано ће се користити и за потребе локалног саобраћаја. Изградња преносне и дистрибутивне електроенергетске и телекомуникационе мреже, локалних водовода и слично, није ограничена.

- Границе уже зоне заштите морају бити видно означене стубовима са натписним плочама и то у развним линијама у размаку од 500-1000 m, а у делу постојећих насеља у размаку од најмање 100 m и свим тачкама пресека са јавним путевима, надземним и подземним инфраструктурним водовима, водотоцима и каналима.

  - Подручје шире зоне заштите

- На подручју шире зоне заштите водоакумулације „Стуборовни” (104,58 km2) успоставља се режим селективног санитарног надзора, са контролисаном изградњом и коришћењем простора.

- Коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта биће засновано на решењима и предиспозицијама основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног и шумског земљишта.

- У насељима и зонама са стамбеним, туристичким и економским објектима, код којих се на било који начин могу угрозити изданске, површинске воде и водоакумулација, мора се обезбедити санитарно безбедно прикупљање и пречишћавање или одвоћење отпадних вода ван слива водоакумулације, што условљава реализацију канализационих система и одговарајућих ППОВ, односно, тамо где то није рационално ни изводљиво, изградњу и уређње непропусних септичких јама, уз организовање службе која ће се старати о њиховом пражњењу и одвожењу ван слива. Такође потребно је спровести комплетну хигијенизацију насеља са изградњом хигијенских депонија, хигијенских клозета, као и асанацију постојећих мини фарми, тако да испуњавају све санитарно-техниче услове који обезбеђују потпуну сигурност од загађивања вода и тла.

За потребе туристичко-рекреативног коришћења слива водоакумулације дозвољава се реализација:

- скијалишта „Повлен” чије уређење захтева изградњу скијашке (жичаре, ски-стазе) и друге пратеће инфраструктурне и санитарно обезбеђених објеката за предах скијаша (ски ресторани, заклони и слично);

- излетничких, риболовних, планинарских и бициклистичких стаза, чије  уређење захтева маркирање стаза, изградњу мањих објеката за предах туриста (одморишта, видиковци, надстрешнице за склањање од невремена) који се раде као рустични објекти;

- зоне изградње изнад засеока Добрићи (између регионалног пута Р-111 и Стубичке реке) у функцији сеоског туризма и алтернативне сеоске економије, под условом санитарно безбедног прикупљања и одвођења отпадних вода ван слива водоакумулације.

- Рударски објекти и радови могу се изводити условно, само ако је у њиховом пројектовању и извођењу обезбеђено каналисање и пречишћавање отпадних вода, као и њихова рециркулација у производном процесу, односно одводњавање пречишћених вода изван зона заштите, према посебним техничим прописима.

- Развојем и уређењем регионалне саобрађајне инфраструктуре обезбедиће се услови за несметано одвијање транзитног путничког и робног промета, уз контролисан превоз опасних и штетних материја, као и других материја у количинама које могу трајно и у значајном обиму угрозити извориште водоснабдевања. Дуж регионалниох путева обезбедиће се инфраструктуре (водонепропусне риголе и слично) и уређаји за прикупљање, одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода, као и привремен пријем отпадних материја у случају акцидента у редовном саобраћају.

- Развој и уређење локалне саобраћајне и техничке инфраструктуре реализоваће се без посебних захтева у погледу заштите водоакумулације.

  - Подручје изван шире зоне заштите

Подручје Просторног плана изван шире зоне заштите водоакумулације „Стуборовни” (54.41 km2) обухвата простор:

- низводно од бране, на ком је изграђена деоница обилазнице (Р-111) водоакумулације и приступни путеви водопривредним објектима и предвиђена изградња цевовода сирове воде и других инфраструктурних објеката, комплекса аква-ситија и апартманског насеља;

- вансливне површине обухваћених катастарских општина, на чијем је делу предвиђена зона настањивања и изградње инфраструктурних објеката у функцији туризма и алтернативне сеоске економије и друге активности.

До извођења планиране инфраструктуре, односно прибављања земљишта у јавно власништво и зона изградње и настањивања, задржава се постојеће стање у погледу намене површина и начина њиховог коришћења

3.  Заштита и коришћење природних ресурса

3.1. Режими коришћења

Просторним планом се ради ефикасног спречавања механичког засипања, биолошког и хемијског загађивања и других штетних утицаја окружења на водоакумуалцију „Стуборовни”, утврђују правила коришћења и уређења пољопривредног, шумског и водног земљишта, и то:

1) зона непосредне заштите се успоставља у акваторији, око водозахватног објекта (торња) и шахтног прелива, низводно од круне бране и дуж узводног обода круне бране, а обезбеђује ограђивањем (у води бовама и на обали оградом) и забраном неовлашћеног приступа;

2) ужа зона заштите - земљиште у ужој зони заштите користиће се у складу са решењима одговарајућих програма комплексног уређења пољопривредног земљишта, односно решењима општих и посебних основа и програма газдовања шумама са приоритетном наменом заштитних шума. До доношења наведених правила задржава се постојећа структура земљишта која обухвата:

- око 380 ha пољопривредних површина распоређених у атарима насеља Стубо (167 ha), Тубравић (67 ha), Совач (46 ha), Ребељ (33 ha), Брезовице (32 ha), Сушица (19 ha), Ровни (9 ha) и Вујиновача (7 ha);

- око 386 ha шумских површина где ће се начин обраде земљишта прилагодити нагибу терена, дубини хумусног хоризонта и садржају скелетоидних честица. На њивама нагиба изнад 5%, а у случају плићег профила већ изнад 3% треба примењивати контурну обраду, док на воћњацима нагиба изнад 8%, треба при подизању вршити терасирање. Код ливада и пашњака се мора водити рачуна о њиховој носивости, односно о усклађивању  броја стоке и времена напасања с приносима зелене масе по јединици површине. Дозвољено је умерено торење пашњака и примена добро преврелог стајњака на њивама, сваке четврте године у количини до 30 t/ha, под условом растурања и заоравања одмах након доношења. Забрањена је примена осоке и азотних ђубрива, тако да се потребе биљака за азотом морају задовољити увођењем легуминоза (лептирњача) у плодоред, односно у пострне усеве и међуусеве. Дозвољена је умерена примена калијумних и фосфорних ђубрива, у складу с принципима органске/еколошке пољопривреде. Забрањена је примена пестицида, тако да се заштита биља од болести и штеточина, као и уништавање корова, морају ограничити на биолошке и механичке мере, уз местимично контролисано коришћење препарата и елементарних хемијских једињења која су дозвољена у органској пољопривреди (сумпор, плави камен, натријум бикарбонат, парафинско уље и слично). Коришћење непреврелог стајњака, осоке, фекалија и других органских загађивача је забрањено.

На обрадивом земљишту непосредно око водоакумулације у појасу ширине до 50 m неопходно је формирање заштитног појаса травних површина односно ило-филтерских појасева, који представљају ефикасну биолошку меру заштите од ерозије и изолациони појас од штетних утицаја окружења. Појас травних површина треба редовно косити и неговати, ради подстицања развоја кореновог система, а на површинама с ређим биљним покривачем, препоручује се подсејавање племенитим травама с додатком легуминоза, као и местимично ђубрење компостом у количини 20 t/ha. Забрањена је испаша стоке, примена минералних ђубрива, пестицида, осоке и стајњака. Дозвољено је ограничено и строго контролисано сакупљање покошене траве, односно сена;

3) шира зона заштите - земљиште у овом режиму заштите користиће се уз поштовање општих правила заштите од ерозије и рационалног газдовања. У широј зони заштите налази се око 5,725 ha пољопривредних и око 4437 ha шумских површина. Планира се пошумљавање 1371 ha најслабијих пољопривредних земљишта, што ће се одразити на смањење удела пољопривредних у укупним површинама са 56% на 43%, што ће имати позитиван утицај на повећање биокапацитета укупног простора и побољшање економских услова, односно рентабилности пољопривредне производње. Шира зона заштите је предиспонирана за ширење метода органске/еколошке производње хране, под условом обезбеђења одговарајуће институционалне, стручно-саветодавне и маркетиншке подршке. Дозвољено је дозирано комплексно прихрањивање биљака, у складу с резултатима хемијских и физичких анализа земљишта, као и строго контролисана примена пестицида у режиму интегралне заштите биља. Посебну пажњу треба поклонити избору одговарајућих култура, односно начину обраде земљишта према педолошким условима, нагибу и експозицији, а затим калцификацији киселих земљишта, успостављању антиерозивног плодореда, побољшању квалитета сортног састава травних екосистема ради повећања њихове продуктивности, а стога и заштитне моћи и слично. У широј зони заштите су планирани радови на санитацији стајског смештаја и сеоских дворишта и кућа. Упоредо са пошумљавањем препоручује се и затрављивање ораница 7. и 8. катастарске класе што је од посебне важности за очување/успостављање мозаичке структуре предела, која је пожељна са становишта пуне валоризације услова за развој туризма, као основне комплементарне делатности сеоског становништва, у односу на пољопривреду.

У широј зони заштите планирани су радови на реализацији скијалишта „Повлен” које ће се у највећој могућој мери лоцирати на пашњачким просторима и шумским чистинама. Код трасирања ски-стаза и ски-жичара за деонице где је неопходно просецање шуме биће урађене претходне анализе губитака шумске површине и дрвне масе и усвојиће се варијанта која је оптимална у односу на заштиту природе и економију шумарства;

4) зона без посебног режима заштите - земљиште у зони ван посебног режима заштите обухвата око 3435 ha пољопривредних и око 1827 ha шумских површина. Планира се подизање 1148 ha шума, услед  чега ће се удео пољопривредних у укупним површинама смањити са 56% на 43%. Са становишта одрживог коришћења пољопривредног земљишта и других природних ресурса, развој пољопривредне производње треба усмеравати према правилима која су утврђена за зону шире заштите. Основни значај имаће унапређење сточарске производње оснивањем већих фарми говеда, оваца, коза и коња, уз местимично ослањање на пашну основу из уже и шире зоне заштите.

Кључни предуслов за увођење наведених правила у пољопривредну праксу има темељно испитивање хемијских, физичких, морфолошких и педогенетских особина земљишта подручја Просторног плана.

3.2. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и развој пољопривреде

3.2.1. Пројекције промена пољопривредних површина

Планирани хидротехнички радови и потребе за пошумљавањем на подручју Просторног плана, које су утврђене у РППКО, одразиће се у периоду до 2020. године на смањење укупних пољопривредних површина за око 2733 ha, од чега је 213,8 ha намењено формирању подручја акумулације, 1371 ha пошумљавању у сливу и 1148 ha пошумљавању ван слива (Табела 5).

Полазећи од ових одредница и потреба за затрављивањем плитких и еродибилних ораница које су, такође, утврђене у РППКО, на подручју Просторног плана се до 2020. године планирају значајне квантитативне и квалитативне промене у коришћењу пољопривредног земљишта (Табела 6). У питању су промене усмерене како на повећање удела шумских и травних екосистема у укупној површини, тако и на побољшање  производно-економског потенцијала ораница и воћњака.

При томе су посебно уважене природне погодности за еколошки безбедну производњу воћа. Планира се обнова старих воћњака и подизање око 34 ha нових, што у збирном билансу с воћњацима заузетим формирањем акумулације и зоне непосредне заштите, даје повећање укупних површина воћњака за 10,8 ha, уз истовремено повећање њиховог учешћа у структури коришћења пољопривредног земљишта са 11,7% на 16,4%.

Ограничења природне основе, с једне, и потребе заштите водоакумулације, с друге стране, налажу да се у периоду до 2020. године из пољопривредне производње искључи, у првом реду око 1500 ha ораница, углавном 7. и 8. катастарске класе, а затим око 1.060 ha пашњака, који су претежним делом бонитетно предиспонирани за шумске културе. Укупно смањење површина ливада за око 180 ha одражава двосмерне промене, односно смањење за потребе пошумљавања (претежним делом у КО Брезовице) и формирање акумулације (укупно 64,2 ha), с једне, и подизање сејаних ливада на еродибилним ораницама, с друге стране.

У целини гледано, у периоду до 2020. године планира се смањење удела интензивих култура (њиве и воћњаци) са 27% на 18,3%, односно повећање удела шумских и травних екосистема са 69,6% на 76,6%, од укупне површине Просторног плана. Упоредо с тим се планира продуктивније, потпуније и рационалније коришћење смањених пољопривредних површина и повећање удела воћњака, ливада и обрадивог земљишта у укупним пољопривредним површинама (Табела 7).

Табела 5. Распоред пољопривредног земљишта по зонама заштите и КО 2006 – 2020. година - у ha

| Р. Бр. | КО/година | Зоне заштите |  |  |  | свега подручје ПП | од тога по културама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | непосре-дна | Ужа | шира | ван зона заштите |  | оранице и баште | воћ-њаци | ливаде и пашњаци |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Балиновић |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | - | 265,0 | 265,0 | 164,1 | 50,0 | 50,9 | 19,2 |
|  | 2020 | - | - | - | 265,0 | 265,0 | 67,0 | 50,0 | 148,0 | 55,8 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | - | - | - | -97,1 | - | 97,1 | - |
| 2. | Бобова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | 165,0 | - | 165,0 | 112,0 | 23,0 | 30,0 | 18,2 |
|  | 2020 | - | - | 165,0 | - | 165,0 | 100,0 | 35,0 | 30,0 | 18,2 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | - | - | - | -12,0 | 12,0 | - | - |
| 3. | Брезовице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | 32,0 | 1.261,3 | 66,0 | 1359,3 | 420,0 | 128,0 | 811,3 | 59,7 |
|  | 2020 | - | 32,0 | 387,3 | - | 419,3 | 90,0 | 130,0 | 199,3 | 47,5 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | -874,0 | -66,0 | -940,0 | -330,0 | 2,0 | -612,0 | - |
| 4. | Вујиновача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | 7,0 | 847,0 | 164,9 | 1.018,9 | 221,0 | 93,6 | 704,3 | 69,1 |
|  | 2020 | - | 7,0 | 673,0 | 43,9 | 723,9 | 50,0 | 100,0 | 573,9 | 79,3 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | -174,0 | -121,0 | -295,0 | -171,0 | 6,4 | -130,4 | - |
| 5. | Доње Лесковице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | 483,0 | 1.145,5 | 1.628,5 | 691,7 | 178,6 | 758,2 | 46,6 |
|  | 2020 | - | - | 328,0 | 610,5 | 938,5 | 297,0 | 180,0 | 461,5 | 49,0 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | -155,0 | -535,0 | -690,0 | -394,7 | 1,4 | -296,7 | - |
| 6. | Кунице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 17,3 | - | 127,4 | - | 144,7 | 62,3 | 25,3 | 57,1 | 39,5 |
|  | 2020 | - | - | 117,4 | - | 117,4 | 47,0 | 26,0 | 44,4 | 37,1 |
|  | биланс 2006-2020 | - 17,3 | - | -10,0 | - | -27,3 | - 15,3 | 0,7 | - 12,7 |  |
| 7. | Ребељ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 4,0 | 33,0 | 533,0 | 76,0 | 646,0 | 190,0 | 70,0 | 386,0 | 59,7 |
|  | 2020 | - | 33,0 | 480,0 | - | 513,0 | 86,0 | 70,0 | 357,0 | 69,6 |
|  | биланс 2006-2020 | - 4,0 | - | -53,0 | -76,0 | -133,0 | -104,0 | - | -29,0 | - |
| 8. | Ровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 28,1 | 9,0 | 45,0 | 171,0 | 253,1 | 172,6 | 52,3 | 28,2 | 11,1 |
|  | 2020 | - | 9,0 | 45,0 | 171,0 | 225,0 | 150,0 | 55,0 | 20,0 | 8,9 |
|  | биланс 2006- 2020 | - 28,1 | - | - | - | -28,1 | -22,6 | 2,7 | -8,2 | - |
| 9. | Ситарице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | 140,0 | - | 140,0 | 67,0 | 23,0 | 50,0 | 35,7 |
|  | 2020 | - | - | 125,0 | - | 125,0 | 60,0 | 25,0 | 40,0 | 28,0 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | -15,0 | - | -15,0 | -7,0 | 2,0 | -10,0 | - |
| 10. | Совач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 9,0 | 46,0 | 388,0 | - | 443,0 | 180,8 | 75,6 | 186,6 | 42,1 |
|  | 2020 | - | 46,0 | 343,0 | - | 389,0 | 141,0 | 79,0 | 179,5 | 29,5 |
|  | биланс 2006-2020 | - 9,0 | - | -45,0 | - | -54,0 | -39,8 | 3,4 | -17,6 | - |
| 11. | Стубо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 54,2 | 167,0 | 368,0 | 169.5 | 758,7 | 441,7 | 134,8 | 182,2 | 24,1 |
|  | 2020 | - | 167,0 | 323,0 | 119.5 | 609,5 | 300,0 | 130,0 | 169,0 | 43,4 |
|  | биланс 2006-2020 | - 54,2 | - | -45,0 | -50.0 | -149,2 | -141,7 | -4,8 | -2,7 | - |
| 12. | Суводање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Сушица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 8,0 | 19,0 | 643,0 | 52,1 | 722,1 | 280,0 | 88,8 | 353,3 | 48,9 |
|  | 2020 | - | 19,0 | 643,0 | 52,1 | 714,1 | 254,0 | 90,0 | 370,1 | 51,8 |
|  | биланс 2006-2020 | - 8,0 | - | - | - | -8,0 | -26,0 | 1,2 | 16,8 | - |
| 14. | Таор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | 135,0 | 1.323,5 | 1458,5 | 149,5 | 80,4 | 1.228,6 | 84,2 |
|  | 2020 | - | - | 135,0 | 1.023,5 | 1.158,5 | 60,0 | 80,0 | 1.018,5 | 87,9 |
|  | биланс 2006-2020 | - | - | - | -300,0 | -300,0 | -89,5 | -0,4 | -210,1 | - |
| 15. | Тубравић |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 93,2 | 67,0 | 590,0 | - | 750,2 | 314,0 | 115,8 | 320,4 | 42,7 |
|  | 2020 | - | 67,0 | 590,0 | - | 657,0 | 260,0 | 100,0 | 297,0 | 45,2 |
|  | биланс 2006-2020 | - 93,2 | - | - | - | -93,2 | -54,0 | -15,8 | -23,4 | - |
| 16. | Свега подручје ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 213,8 | 380,0 | 5725,7 | 3433.5 | 9753,0 | 3466,7 | 1139,2 | 5147,1 | 52,8 |
|  | 2020 | - | 380,0 | 4354.7 | 2285.5 | 7020,2 | 1962,0 | 1150,0 | 3908,2 | 55,7 |
|  | биланс 2006-2020 | - 213,8 | - | -1371,0 | -1148,0 | -2732,8 | -1504,7 | 10,8 | -1238,9 | - |

Табела 6. План коришћења пољопривредног земљишта у склопу уређења укупне територије подручја Просторног плана - у ha

| Р. бр. | КО/година | Укупна повр-шина | Шуме и шумска земљишта | Пољопривредно земљиште |  |  |  |  |  | Коришћење продук. простора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | укупно | Њиве и вртови | Воћњаци | Ливаде | Свега обрадиво (6+7+8) | Пашњаци | екстен-зивно (4+8+10) | интен-зивно (6+7) |
| 1. | 2. | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Балиновић |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 417.8 | 123,6 | 265,0 | 164,1 | 50,0 | 14,9 | 229,0 | 36,0 | 175 | 214 |
|  | 2008 | 417,8 | 123,6 | 265,0 | 150,0 | 50,0 | 29,0 | 229,0 | 36,0 | 189 | 200 |
|  | 2020 | 417,8 | 123,6 | 265,0 | 67,0 | 50,0 | 108,0 | 225,0 | 40,0 | 271 | 158 |
| 2. | Бобова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 176,6 | - | 165,0 | 112,0 | 23,0 | 10,0 | 145,0 | 20,0 | 30 | 135 |
|  | 2008 | 176,6 | - | 165,0 | 100,0 | 25,0 | 10,0 | 145,0 | 20,0 | 30 | 135 |
|  | 2020 | 176,6 | - | 165,0 | 100,0 | 35,0 | 10,0 | 145,0 | 20,0 | 30 | 135 |
| 3. | Брезовице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 3.201,8 | 1.752,1 | 1.359,3 | 420,0 | 128,0 | 424,0 | 972,0 | 387,3 | 2563 | 548 |
|  | 2008 | 3.201,8 | 1.752,1 | 1359,3 | 420,0 | 128,0 | 424,0 | 972,0 | 387,3 | 2563 | 548 |
|  | 2020 | 3.201,8 | 2.692,1 | 419,3 | 90,0 | 130,0 | 190,0 | 410,0 | 9,3 | 2891 | 220 |
| 4. | Вујиновача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2.306,5 | 1.212,2 | 1018,9 | 221,0 | 93,6 | 341,4 | 656,0 | 362,9 | 1917 | 315 |
|  | 2008 | 2.306,5 | 1.212,2 | 1018,9 | 220,0 | 95,0 | 341,0 | 656,0 | 362,9 | 1917 | 315 |
|  | 2020 | 2.306,5 | 1.507,2 | 723,9 | 50,0 | 100,0 | 320,0 | 470,0 | 253,9 | 2081 | 150 |
| 5. | Доње Лесковице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2.379,0 | 687,2 | 1.628,5 | 691,7 | 178,6 | 195,0 | 1065,3 | 563,2 | 1445 | 870 |
|  | 2008 | 2.379,0 | 687,2 | 1.628,5 | 680,0 | 180,0 | 195,0 | 1055,0 | 573,2 | 1455 | 860 |
|  | 2020 | 2.379,0 | 1.377,2 | 938,5 | 297,0 | 180,0 | 203,0 | 680,0 | 258,5 | 1830 | 477 |
| 6. | Кунице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 247,6 | 90,9 | 144,7 | 62,3 | 25,3 | 30,8 | 118,4 | 26,3 | 148 | 87 |
|  | 2008 | 247,6 | 85,0 | 127,4 | 60,0 | 22,0 | 25,0 | 107,0 | 20,4 | 167 | 82 |
|  | 2020 | 247,6 | 95,0 | 117,4 | 47,0 | 26,0 | 34,0 | 107,0 | 10,4 | 139 | 73 |
| 7. | Ребељ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1.233,0 | 552,0 | 646,0 | 190,0 | 70,0 | 100,0 | 360,0 | 286,0 | 938 | 260 |
|  | 2008 | 1.233,0 | 552,0 | 642,0 | 186,0 | 70,0 | 100,0 | 356,0 | 286,0 | 938 | 256 |
|  | 2020 | 1.233,0 | 681,0 | 513,0 | 86,0 | 70,0 | 100,0 | 256,0 | 257,0 | 1038 | 156 |
| 8. | Ровни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 459,6 | 175.8 | 253,1 | 172,6 | 52,3 | 3,8 | 228,7 | 24,4 | 204 | 225 |
|  | 2008 | 459,6 | 150,0 | 225,0 | 160,0 | 50,0 | 3,0 | 231,0 | 12,0 | 210 | 165 |
|  | 2020 | 459,6 | 150,0 | 225,0 | 150,0 | 55,0 | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 170 | 205 |
| 9. | Ситарице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 196,1 | 45,0 | 140,0 | 67,0 | 23,0 | 28,0 | 118,0 | 22,0 | 95 | 90 |
|  | 2008 | 196,1 | 45,0 | 140,0 | 65,0 | 25,0 | 28,0 | 118,0 | 22,0 | 95 | 90 |
|  | 2020 | 196,1 | 60,0 | 125,0 | 60,0 | 25,0 | 20,0 | 105,0 | 20,0 | 100 | 85 |
| 10. | Совач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 585,8 | 119,9 | 443,0 | 180,8 | 75,6 | 105,5 | 361,9 | 81,1 | 306 | 256 |
|  | 2008 | 585,8 | 119,9 | 434,0 | 177,0 | 75,0 | 103,0 | 355,0 | 79,0 | 302 | 252 |
|  | 2020 | 585,8 | 164,9 | 389,0 | 141,0 | 79,0 | 98,0 | 318,0 | 71,0 | 334 | 220 |
| 11. | Стубо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1.090,9 | 300,8 | 758,7 | 441,7 | 134,8 | 79,3 | 655,8 | 102,9 | 483 | 577 |
|  | 2008 | 1.090,9 | 251,1 | 704,5 | 420,0 | 125,0 | 65,0 | 610,0 | 94,5 | 410 | 545 |
|  | 2020 | 1.090,9 | 346,1 | 609,5 | 300,0 | 130,0 | 70,0 | 500,0 | 109,5 | 526 | 430 |
| 12. | Суводање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - |
|  | 2008 | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - |
|  | 2020 | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - |
| 13. | Сушица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 899,8 | 153,2 | 722,1 | 280,0 | 88,8 | 154,3 | 523,1 | 199,0 | 506 | 369 |
|  | 2008 | 899,8 | 150,0 | 714,1 | 277,0 | 87,0 | 153,0 | 517,0 | 197,0 | 500 | 364 |
|  | 2020 | 899,8 | 150,0 | 714,1 | 254,0 | 90,0 | 166,0 | 510,0 | 204,1 | 520 | 344 |
| 14. | Таор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2739,9 | 1201,6 | 1458,5 | 149,5 | 80,4 | 540,3 | 770,2 | 688,3 | 2430 | 230 |
|  | 2008 | 2739,9 | 1201,6 | 1458,5 | 150,0 | 80,0 | 540,0 | 770,0 | 688,5 | 2430 | 230 |
|  | 2020 | 2739,9 | 1501,6 | 1158,5 | 60,0 | 80,0 | 540,0 | 680,0 | 478,5 | 2520 | 140 |
| 15. | Тубровић |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1.091,3 | 295,5 | 750,2 | 314,0 | 115,8 | 145,8 | 575,6 | 174,6 | 616 | 430 |
|  | 2008 | 1.091,3 | 290,0 | 657,0 | 270,0 | 110,4 | 106,2 | 486,6 | 170,4 | 567 | 380 |
|  | 2020 | 1.091,3 | 290,0 | 657,0 | 260,0 | 100,0 | 127,0 | 486,0 | 170,0 | 587 | 360 |
| 16. | Свега подручје ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 17029,0 | 6713,1 | 9753,0 | 3466,7 | 1139,2 | 2173,1 | 6779,0 | 2974,0 | 11860 | 4606 |
|  | 2008 | 17029,0 | 6623,0 | 9539,2 | 3345,0 | 1122,4 | 2122,2 | 6589,6 | 2949,6 | 11695 | 4467 |
|  | 2020 | 17029,0 | 9142,0 | 7020,2 | 1962,0 | 1150,0 | 1994,0 | 5106,0 | 1914,2 | 13050 | 3112 |
|  | Биланси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008/2006 | - | -90,1 | -213,8 | -121,7 | -16,8 | -50,9 | -189,4 | -24,4 | -165 | -139 |
|  | 2020/2008 | - | 2519,0 | -2519,0 | -1383,0 | 27,6 | -128,2 | -1483,6 | -1035,4 | 1355 | -1355 |
|  | 2020/2005 | - | 2428,9 | -2732,8 | -1504,7 | 10,8 | -179,1 | -1673,0 | -1.059,8 | 1190 | -1494 |

Табела 7. Помене структуре коришћења земљишних ресурса 2002 -2020. године - у %

| Р.бр. | Подручје /КО/ година | Удео пољоприв. у укупним површинама | Пољопривредно земљиште = 100 |  |  |  |  | Укупна површина = 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Њиве | Воћњаци | Ливаде | Свега обрадиво | Пашњаци | Шуме и травњаци | Њиве и воћњаци |
| 1. | Балиновић |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 63,4 | 61,9 | 18,9 | 5,6 | 86,4 | 13,6 | 41,9 | 51,2 |
|  | 2020 | 63,4 | 25,3 | 18,9 | 40,7 | 84,9 | 15,1 | 64,9 | 37,8 |
| 2. | Бабова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 93,4 | 67,8 | 14,0 | 6,1 | 87,9 | 12,1 | 17,0 | 76,4 |
|  | 2020 | 93,4 | 60,6 | 21,2 | 6,1 | 87,9 | 12,1 | 17,0 | 76,4 |
| 3. | Брезовице |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 42,5 | 30,9 | 9,4 | 31,2 | 71,5 | 28,5 | 80,0 | 7,7 |
|  | 2020 | 13,1 | 21,5 | 31,0 | 45,3 | 97,8 | 2,2 | 90,3 | 6,9 |
| 4. | Вујиновача |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 44,2 | 21,7 | 9,2 | 33,5 | 64,4 | 35,6 | 83,1 | 13,7 |
|  | 2020 | 31,4 | 6,9 | 13,8 | 44,2 | 64,9 | 35,1 | 90,2 | 6,5 |
| 5. | Д. Лесковице |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 68,4 | 42,4 | 11,0 | 12,0 | 65,4 | 34,6 | 60,7 | 35,6 |
|  | 2020 | 39,4 | 31,6 | 19,2 | 21,6 | 72,4 | 27,6 | 77,2 | 20,1 |
| 6. | Кунице |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 58,4 | 43,0 | 17,5 | 21,3 | 81,8 | 18,2 | 59,8 | 35,1 |
|  | 2020 | 47,4 | 40,0 | 22,1 | 29,0 | 91,1 | 8,9 | 56,1 | 29,5 |
| 7. | Ребељ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 52,4 | 29,4 | 10,8 | 15,5 | 55,7 | 44,3 | 76,1 | 21,1 |
|  | 2020 | 41,6 | 16,8 | 13,6 | 19,5 | 49,9 | 50,1 | 84,2 | 12,7 |
| 8. | Ровни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 55,1 | 68,2 | 20,7 | 1,5 | 90,3 | 9,7 | 44,4 | 49,0 |
|  | 2020 | 49,0 | 66,7 | 24,4 | 4,4 | 95,5 | 4,5 | 37,0 | 44,6 |
| 9. | Ситарице |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 71,4 | 47,9 | 16,4 | 20,0 | 84,3 | 15,7 | 48,4 | 45,9 |
|  | 2020 | 63,7 | 48,0 | 20,0 | 16,0 | 84,0 | 16,0 | 51,0 | 43,3 |
| 10. | Совач |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 75,6 | 40,8 | 17,1 | 23,8 | 81,7 | 18,3 | 52,2 | 43,7 |
|  | 2020 | 66,4 | 36,2 | 20,3 | 25,2 | 81,7 | 18,3 | 57,0 | 37,6 |
| 11. | Стубо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 69,5 | 58,2 | 17,8 | 10,5 | 86,4 | 13,6 | 44,3 | 52,9 |
|  | 2020 | 55,8 | 49,2 | 21,3 | 11,5 | 82,0 | 18,0 | 48,2 | 39,4 |
| 12. | Суводање |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - |

| 13. | Сушица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 20,3 | 38,8 | 12,3 | 21,4 | 72,4 | 27,6 | 56,2 | 41,0 |
|  | 2020 | 79,4 | 35,6 | 12,6 | 23,2 | 71,4 | 28,6 | 57,8 | 38,2 |
| 14. | Таор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 53,2 | 10,3 | 5,5 | 37,0 | 52,8 | 47,2 | 88,7 | 8,4 |
|  | 2020 | 42,3 | 5,2 | 6,9 | 46,6 | 58,7 | 41,3 | 92,0 | 5,1 |
| 15. | Тубровић |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 68,7 | 41,9 | 15,4 | 19,4 | 76,7 | 23,3 | 56,4 | 39,4 |
|  | 2020 | 60,2 | 39,6 | 15,2 | 19,2 | 74,0 | 26,0 | 53,8 | 33,0 |
| 16. | Подручје 2006 | 57,3 | 35,5 | 11,7 | 22,3 | 69,5 | 30,5 | 69,6 | 27,0 |
|  | 2020 | 1,2 | 27,9 | 16,4 | 28,4 | 72,7 | 27,3 | 76,6 | 18,3 |

3.2.2. Смернице за структурно, техничко-технолошко и организационо унапређивање  пољопривреде

Корекција постојећих односа у начину коришћења пољопривредног земљишта треба да иде упоредо с предузмањем мера за:

- заустављање процеса спонтаног испадања из пољопривредне производње земљишта и укупних аграрних фондова, којима располажу старачка и друга регресивна  домаћинства;

- повећање запослености чланова пољопривредних домаћинстава, односно  обезбеђење допунских извора прихода у туристичким и другим секундарним и терцијарним делатностима.

Процењује се да на планском подручју постоје могућности за осетно побољшање  аграрне структуре  (Табела 8). У процени нису узета у обзир  домаћинства с мање од 1 ha укупне површине земљишта у поседу, који се по европским критеријумима третира као окућница.

Табела 8: Процена могућности промене аграрне структуре

| Ред. бр. | КО | Укупан број газдинства |  |  | Промене броја газдинства изнад 1 haxx |  |  |  |  |  | Пројекција аграрне структуре, 2020. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Попис 1991. | Процена 2002. |  | ситна (1-3 ha) |  | средња (3,1-10 ha) |  | Крупнија / фармерска (изнад 10 ha) |  | укупна пољопривредна површина - ha | од тога на газдинствима |  |  |
|  |  |  | свега | >1 ha xx) | 2002. | 2020 | 2002 | 2020 | 2002 | 2020 |  | до 3 ha | 3-10 ha | >10 ha |
| 1. | Балиновић | 70 | 60 | 56 | 42 | 20 | 13 | 35 | 1 | 1 | 265 | 30 | 210 | 25 |
| 2. | Бобова | 125 x) | 33 | 30 | 15 | 10 | 12 | 16 | 3 | 4 | 165 | 20 | 80 | 65 |
| 3. | Брезовице | 186 | 167 | 157 | 61 | 20 | 65 | 30 | 31 | 5 | 419 | 40 | 240 | 139 |
| 4. | Вујиновача | 108 | 93 | 87 | 27 | 10 | 34 | 10 | 26 | 30 | 724 | 30 | 120 | 574 |
| 5. | Д. Лесковице | 185 | 170 | 156 | 73 | 20 | 59 | 30 | 24 | 30 | 938 | 60 | 200 | 106 |
| 6. | Кунице | 35 | 30 | 27 | 18 | 17 | 6 | 7 | 3 | 3 | 117 | 47 | 25 | 45 |
| 7. | Мијачи+Ребељ | 121 x) | 100 | 96 | 36 | 10 | 31 | 30 | 29 | 20 | 513 | 20 | 150 | 343 |
| 8. | Ровни | 50 | 48 | 44 | 28 | 15 | 15 | 10 | 1 | 5 | 225 | 30 | 70 | 125 |
| 9. | Ситарице | 59 x) | 32 | 29 | 8 | 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 125 | 10 | 75 | 40 |
| 10. | Совач | 52 | 49 | 46 | 21 | 10 | 20 | 20 | 5 | 7 | 389 | 30 | 160 | 208 |
| 11. | Стубо | 117 | 102 | 94 | 44 | 20 | 38 | 30 | 12 | 15 | 610 | 60 | 210 | 340 |
| 12. | Суводање | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Сушице | 107 | 96 | 93 | 41 | 30 | 45 | 30 | 7 | 15 | 714 | 114 | 225 | 375 |
| 14. | Таор | 112 | 110 | 98 | 19 | 15 | 44 | 20 | 35 | 40 | 1159 | 39 | 160 | 960 |
| 15. | Тубравић | 119 | 120 | 102 | 57 | 20 | 39 | 40 | 6 | 15 | 657 | 57 | 300 | 300 |
| 16. | Подручје | 1446 | 1210 | 1115 | 490 | 222 | 438 | 318 | 187 | 193 | 7020 | 587 | 2.125 | 3645 |

x) за (насеља у целини), xx) укупно коришћење површине пољопривредног земљишта

С обзиром на инертност основних демографских тенденција и социоекономских структура пољопривреде, у наредном периоду треба очекивати даље смањивање броја пољопривредних газдинстава, које је процењено на око једну трећину, односно са 1115 у 2002. на 733 у 2020. години. У тим околностима могуће је стимулисање трансфера земљишта, стоке и техничких средстава са напуштених, односно старачких газдинстава, на део млађе популације опредељене за рад у пољопривреди и живот на селу, независно од садашњег поседовног, професионалног и социоекономског статуса.

Под условом паралелног развоја непољоприредних делатности на селу, механизми тржишне привреде утицаће на постепену поларизацију аграрне структуре, у правцу издвајања групе крупнијих газдинстава фармерског типа, просечне површине око 19 ha, која би у 2020. години држала више од половине укупних пољопривредних површина планског подручја. Сходно искуству развијених земаља, промене у том правцу треба подржавати и стимулисати санкционисањем дугорочног закупа земљишта, повољним инвестиционим кредитима, пореским олакшицама, односно ослобађањима и другим мерама структурне политике.

Повећавањем површине газдинстава стварају се реалне претпоставке за еколошки безбедно унапређивање пољопривредне производње планског подручја, садејством следећих мотива, фактора и мера:

- јачање економског интереса пољопривредника за набавку нове генерације погонских и прикључних машина, посебно специјализоване опреме за производњу, сакупљање и складиштење кабасте сточне хране;

- умерена концентрација сточарске производње, као битан предуслов за увођење савремених хигијенских стандарда у стајски смештај и начин складиштења стајњака, осоке и других отпадних/узгредних пољопривредних производа - овај процес треба потпомагати обезбеђењем повољних инвестиционих кредита за подизање овчарника капацитета до 100 грла оваца плоткиња, мешовитих говедарских фарми капацитета 6-10 крава и приплодних јуница, односно фарми коза и коња одговарајућег капацитета, изузев терена који су удаљени од акумуалције мање од 500 m, где треба тежити измештању постојећих сточних објеката;

- организовање саветодавне пољопривредне службе, осавремењавање рада ветеринарске службе и обезбеђење услова за перманентно стручно образовање земљорадника, посебно у погледу примене метода органске/еколошке производње хране, строго контролисаног/интегралног прихрањивања и заштите биља, адекватне исхране и неге стоке, антиерозивне обраде земљишта и слично;

- успостављање система контроле квалитета у свим фазама производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа, у складу с нормативима и критеријумима који се примењују у Европској унији, укључујући обезбеђење институционалних претпоставки за промовисање органске производње (избор локалитета и програма, укључивање у мрежу лабораторија за атестирање, маркетинг и слично);

- повећање физичког обима производње за тржиште, с позитивним утицајем на организацију откупа и услове пласмана пољопривредно-прехрамбених производа на локалном/туристичком и ширем подручју, уз предузимање активности за добијање ознаке дефинисаног географског порекла, заштићеног подручја „Стуборовни”.

3.3. Заштита и коришћење шума и шумског земљишта и развој ловства

3.3.1. Заштита и коришћење шума и шумског земљишта

Уређење и коришћење шума и шумског земљишта спроводиће се:

- проглашењем за заштитне шуме, као шуме са приоритетном функцијом заштите од ерозије и потенцијалних клизишта у току експлоатације водоакумулације, на делу слива у ужој зони заштите;

- пошумљавањем пољопривредног земљишта које је бонитетно предиспонирано за шумске културе, уз претходну сагласност и компензацију власнику поседа;

- пошумљавањем, односно повећањем површина под шумом аутохтоним врстама дрвећа (буква, китњак, јавор, бели јасен и поједине врсте дивљег воћа, а по потреби на појединим стаништима и пионирским врстама црним бором, багремом, јасиком и брезом), ради остваривања водозаштитне и противерозионе функције, извршиће се на површини од око 2519 ha, и то 1371 ha оголелих површина на делу слива водоакумулације „Стуборовни” у широј зони заштите изворишта и 1148 ha ван подручја слива у зони без посебног режима заштите;

- изменама опште и посебних (шумско-привредних) основа и програма газдовања шумама, којима ће се газдовање шумама и шумским земљиштем, усагласити са интересима водопривреде, првенствено у погледу антиерозивне заштите водоакумулације, режимима заштите на подручјима са природним и непокретним добрима, као и са планираним уређењем туристичко-рекреативних комплекса, првенствено скијалишта „Повлен”.

Просторним планом се предвиђа повеђање шумовитости подручја са око 40% на око 53%. Преглед површина које треба пошумити до 2020. године дат је у Табели 9.

Табела 9: План пошумљавања на подручју Просторног плана (у km2)

| Катастарска општина | Слив | Ван слива | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| Брезовица | 8.74 | 0.66 | 9.40 |
| Вујиновача | 1.74 | 1.21 | 2.95 |
| Д. Лесковице | 1.55 | 5.35 | 6.90 |
| Кунице | 0.1 | - | 0.1 |
| Ребељ | 0.53 | 0.76 | 1.29 |
| Совач | 0.45 | - | 0.45 |
| Стубо | 0.45 | 0.5 | 0.95 |
| Таор | - | 3.0 | 3.0 |
| Ситарице | 0.15 | - | 0.15 |
| Суводање | - | - | - |
| Укупно: | 13.71 | 11.48 | 25.19 |

У остваривању планираног унапређења стања постојећих шума и повећања површина под шума примењиваће се следеће мере газдовања шумама:

- природна обнова, очување и заштита постојећих површина под шумама од              6 744 ha, од којих 4 917 ha на сливном подручју;

- интензивне мере неге (чишћењем и проредама) у културама и вештачки подигнутим састојинама четинара на површини од 1 370 ha (у државним шумама);

- форсирање природним и вештачким путем обновљених аутохтоних врста дрвећа у културама четинара на бољим стаништима на 562 ha (у државним шумама);

- интензивне мере неге/проредама у високим младим и средњедобним састојинама и изданачким шумама на 3 858 ha;

- индиректна  конверзија зрелих изданачких шума на бољим стаништима у високи узгојни облик на 225 ha;

- директна конверзија изданачких шума на лошијим стаништима на 500 ha;

- заштита и неговање састојина високог узгојног облика (пре свега шуме букве) увећањем обраслости и негом високих шума букве (шума оплодне сече дугог подмладног раздобља на 1 495 ha у државним шумама), свођењем на минимум површина пребирних састојина букве, избегавањем неговања великих површина једнодобних састојина, забраном и искључивањем чисте сече на површинама  већим  од  1, односно  3  ha, основним узгојним обликом коју чине групимично разнодобне букове шуме, неједноличне структуре са величином различитих категорија (група стабала) од 0,5 до 3 ha, с обзиром на водозаштитну намену дужином опходње од 150 година за букву на бољим и средњим стаништима и од 180 година на стрмим и плитким земљиштима, са подмладним раздобљем од 60 година и увођењем  интензивнијег газдовања, како би се сталним и трајним узгојним захватима у свим фазама старости и развоја осигурала што потпунија стабилност и трајност (у смислу постојаности) ових шума;

- заштита и неговање шумских култура, првенствено белог бора, црног бора и смрче, на површини од око 561 ha, и то: захвати осветљавања (уклањање корова и окопавање култура) на 191 ha површина подигнутих за последње три године и захвати прореде у културама које су већ склопљене и достигле одговарајуће димензије пречника и висина на површини од 370 ha (два пута у наредном  десетогодишту), ради заштите шума неопходно је успоставити шумски ред у време сеча прореда, форсирати појединачна стабла лишћарских врста која су се од прореде затекла на овим локалитетима, свести ризик биолошке нестабилности на најмању могућу меру одустајањем од даљег масовнијег уношења четинара у слив, постепено заменити врсте у састојинама бора на стаништима  других  врста  дрвећа, док четинаре треба уносити само као пионирску врсту на потпуно деградираним стаништима;

- реконструкција високих разређених састојина букве насталих пребирним газдовањем, које су после извршених сеча остале неуредне пребирне шуме, најчешће прекинутог склопа, или састојине које су подмлађиване, а нису обновљене, и то: у случају још увек довољне висине инвентара по јединици површине (250-
300 m2/ha) комбинованим начином (природно, вештачки) може се извршити попуњавање састојина где, поред букве, могу да се користе и врсте племенитих лишћара, пре свега јавор, а у највишим положајима на мањим површинама (до 0,5 ha) може се уносити јела, у случају потпуног разбијања склопа  у  условима  где  је инвентар спуштен испод критичног минимума темељнице, неопходно је извршити потпуно уклањање старих састојина уз вештачко пошумљавање ослобођених површина напред наведеним врстама, основни проблем у извођењу ових радова је утврђивање општег потрошног, а тиме и подмладног раздобља које, с обзиром на  затечено стање, не треба да буде дуже од 30 година, у састојинама које су природно подмлађене са заосталим семењацима, неопходно је у најскоријем периоду (десет година) уклонити стабла матичне састојине, при чему сушење шума (букве и китњака) представља фактор  ризика  и смањује могућност поузданог планирања наведених радова;

- нега очуваних изданачких шума букве, китњака и цера која, полазећи од њиховог старосног доба и развојне фазе, подразумева скоро искључиво проредне захвате у овим шумама,  с  дугорочним циљем (за хоризонт од 40 година) превођења у високи узгојни облик, уз стварање биолошки стабилнијих полидоминантних састојина, интензитет захвата не сме прелазити 15% по запремини због основне намене ових шума, док планом превођења нижих у високе шуме треба обухватити цца 50% површине или око 900 ha обзиром на поседовне односе и услове у којима се шуме налазе;

- мелиорација изданачких шума обухвата углавном крајње деградиране шуме, било да се ради о станишту или састојини, при чему се мора извршити потпуна замена састојине вештачким уношењем исте врсте или четинарских врста на крајње деградираном станишту, у случају кад је затечена састојина толико деградирана да је потпуно разбијен склоп, не мора се ни вршити њено претходно уклањање;

- мелиорација шикара и шибљака обухвата уклањање ових „састојина” и вештачко пошумљавање  станишта  одговарајућом врстом на око 50% површина од око 400 ha, док се остале површине задржавају као природна творевина настала позитивном сукцесијом у екстремима стрмог стеновитог станишта;

- санитарна сеча издвојених „заштитних противерозивних шума” са циљем превентивне заштите ових шума.

Остваривањем секторских циљева и планираних активности на унапређењу стања шума и пошумљавању постићиће се: побољшање животне средине у целини; заштита сливног подручја изворишта смањењем негативних процеса површинске ерозије; заштита биодиверзитета и природног богатства у шумским екосистемима; повољнији однос и двоструко увећање учешћа високих шума у укупном дрвном фонду; увећање склопљености, обраслости уз повољније учешће аутохтоних, одабраних врста, а тиме и увећање биолошке стабилности шумских екосистема; очување здравственог стања састојина и увећање квалитативне структуре шума; увећање функционалних ефеката шума (заштитних, рекреативних, производних и других); годишње коришћење око
3 520 m3 дрвета, као и осталих шумских производа (гљива, шумских плодова и лековитог биља).

3.3.2. Антиерозиона заштита водоакумулације

Антиерозивна заштита слива водоакумулације „Стуборовни”, односно очување њене запремине од засипања, оствариће се применом биолошких и биотехничких мера уређења на локалитетима које угрожава:

- ексцесивна ерозија на површини од око 0,63 km2, претежно у сливу Јабланице;

- јака ерозија на површини од око 5 km2, већим делом у сливу Јабланице, а мањим делом у сливу Сушице;

- ерозија средњег интензитета на површини од око 3680 ha слива, од чега је на 13,71 km2 предвиђено пошумљавање.

Потпуни ефекти антиерозивних радова ће се остварити уколико се обаве пре пуњења водоакумулације.

Антиерозивна заштита водоакумулације „Стуборовни” обухватаће и примену:

- биолошких мера уређења, пре свега на површинама у оквиру планираног скијалишта „Повлен” које обухватају биолошке мере уређења, пре свега на површинама у оквиру планираног скијалишта „Повлен” и то:

- очување партерне вегетације, уз обавезно затрављивање просека на деоницама где је потребно делимично просецање шуме;

- компензацију просечене шуме пошумљавањем слободних површина које нису у функцији скијалишта;

- избегавање земљаних радова, а у случају неопходних интервенција примену санационих антиерозивних радова и биолошке рекултивације терена;

- биотехничких мера (израда плетара и зидића против спирања) и техничких објеката (израда габионских преграда и прагова у циљу стабилизације терена и вученог наноса), пре свега у горњем делу слива реке Јабланице.

# Развој ловства и газдовање ловиштима

Просторним планом обуваћене су површине које припадају ловишту Маглеш, а налазе се ван подручја слива водоакумулације „Стуборовни” на подручју КО Доње Лесковице. Ловиште је отвореног типа, високо продуктивно и намењено узгоју, заштити и коришћењу племените крупне и ситне дивљачи (дивље свиње, срне, зеца, фазана и јаребице). Према постојећим ловним основама (плановима газдовања ловиштима) конкретно станиште је бонитирано и представљено у табели 10.

Табела 10. - Бонитет станишта ловишта Маглеш

| Врста дивљачи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Ваљево | Оптимална бројност комада | Срна | Зец | Фазан | Јаребица | Д. свиња |
|  |  | 1.050 | 6.000 | 5.560 | 5.000 | 500 |
|  | бонитет | I I | I I | I I | I I /I I I | I I |

Газдовање ловиштем обухватиће активности на организовању ловног туризма и едукацији ловних стручњака и ловаца са циљем заштите и узгоја дивљачи.

Трајно заштићене врсте су видре, хермелини, ласице, сове, соколови, орлови, јастребови (осим кокошара), чапље (осим сиве), роде и еје. Ван режима заштите су лисице, дивље мачке, творови, шакали, сиве врана и свраке.

  - Заштита и коришћење водног земљишта

Уређење и регулација водотока спроводиће се:

- усклађивањем техничких и биолошких радова на регулацији водотокова и заштите од великих вода, бујица и ерозије приобаља са планским решењима субсистема „Стуборовни”;

- посебним, амбијентално усклађеним, уређењем приобаља и корита водотока у насељима, туристичким местима и пунктовима (аква сити, риболовне и излетничке стазе и слично);

- уређењем водотокова у зони заштите природних и културних добара применом натуралне регулације и у складу са условима и мерама заштите добара;

- санацијом локалних појава одрона и клизишта, чишћењем корита од наноса, отпада и слично;

- уклањањем/санацијом постојеђих објеката на водотоковима (воденице, јазови, прелази и слично) који не испуњавају водопривредне услове или нарушавају водни режим;

- успостављањем и уређењем профила за мерење протицаја и квалитета вода на Јабланици, Сушици и већим притокама;

- регулација водотока Јабланице низводно од бране у циљу обезбеђења услова за туристичко рекреативно коришћење у оквиру акватичког комплекса;

- успостављањем заштитног појаса ширине 10 m дуж обала нерегулисаних корита водотока, у којима је забрањена легализација постојећих и изградња нових објеката, који не испуњавају водопривредне услове или нарушавају водни режим.

4. Становништво, насеља, јавне службе  и привреда

4.1. Пројекција развоја и размештаја становништва

Дугорочне пројекције броја становништва базиране су на анализи трендова, с једне стране и очекиваних развојних резултата према решењима Просторног плана, с друге стране. Пројекције броја становника дате су у Табели 11.

Табела 11:  Пројекције броја становника

| Насеље | Број становника |  | Пројекција броја становника према испољеним трендовима |  | Пројекција броја становника која укључује планске претпоставке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 2002 | Варијанта 1 |  | Варијанта 2 |  |
|  |  |  | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 |
| Балиновић | 212 | 160 | 120 | 90 | 135 | 160 |
| Брезовице | 630 | 506 | 405 | 325 | 430 | 515 |
| Вујиновача | 363 | 258 | 185 | 130 | 220 | 250 |
| Д. Лесковице | 692 | 597 | 515 | 445 | 540 | 615 |
| Кунице | 114 | 77 | 50 | 35 | 60 | 75 |
| Мијачи | 240 | 193 | 155 | 125 | 175 | 200 |
| Ребељ | 180 | 136 | 105 | 80 | 110 | 130 |
| Ровни | 187 | 169 | 155 | 140 | 160 | 180 |
| Ситарице | 205 | 178 | 155 | 135 | 160 | 180 |
| Совач | 165 | 133 | 110 | 85 | 115 | 130 |
| Стубо | 358 | 282 | 220 | 175 | 240 | 300 |
| Сушица | 368 | 301 | 245 | 200 | 270 | 315 |
| Таор | 420 | 378 | 340 | 305 | 360 | 400 |
| Тубравић | 398 | 418 | 440 | 460 | 445 | 460 |
| Укупно | 4532 | 3786 | 3200 | 2730 | 3420 | 3910 |

Пројекција броја становника према испољеним трендовима предвиђа да ће до
2020. године са мање од 100 становника бити насеља Балиновић, Кунице, Ребељ и Совач, од 100-200 становника Вујиновача, Мијачи, Ровни и Ситарице, од 200-300 становника Стубо и Таор, од 300-400 становника Брезовице, од 400-500 становника Доње Лесковице и Тубравић. Осим села Тубравић, сва остала села у планском подручју имала би двоструко смањење становништва за 25-75 година. За поједина села која имају изразито висок тренд опадања броја становника, двоструко умањење броја становника могло би се догодити за мање од 25 година (Балиновић, Вујиновача, Кунице и Ребељ). За 25-50 година, исто би се догодило насељима Брезовице, Доње Лесковице, Мијачи, Ровни, Совач и Сушица, а за 50-75 година и насељима Стубо и Таор.

Пројекција броја становника која укључује планске претпоставке предвиђа да се неповољни правци демографских промена не могу у потпуности зауставити, али се могу ублажити. Развојни програми који воде стварању услова за привређивање и боље услове живљења утицаће, посебно у другој половини планског периода до 
2020. године, на стабилизацију и побољшање демографске ситуације у насељима на подручју Просторног плана. Очекује се да остваривање планских решења, уз друге мере и политике према породици и тржишту рада, имају позитиван утицај на:

- уравнотежење миграционог биланса;

- ублажавање стопе опадања броја становника због тенденције слабљења миграционих кретања ка Ваљеву, односно због повратка становништва у матична насеља на планском подручју са којима је оно задржало повезаност;

- веће учешће жена у контигенту млађег средовечног становништва (од 2 до 5%) до изједначавања са уделом прогнозираног броја мушкараца;

- стопу фертилитета, уз обезбеђење већег учешћа жена у запошљавању/радном ангажовању и доступности објеката дечије заштите и других погодности за децу;

- стопу рађања за 1-3‰, зависно од биолошке условљености код појединих насеља.

- постепено обнављање становништва и регенерацију структуре нуклеарне породице (са дугорочним циљем просечне величине породице са троје деце).

Овим променама број становника до краја планског периода одржао би се на нивоу 2002. године, с тим да би старосна и полна структура биле знатно повољније.

Пројекција старосне структуре становништва полази од затечене старосно-полне структуре становништва и промена које се могу очекивати услед друштвеног и економског развоја односно побољшања квалитета живљења. Пројекција броја становника по добним старосним групама дата је у Табели 12.

Табела 12:  Пројекције старосне структуре становништва до 2020. године

| Насеље | Деца и омладина (0-19 год.) | Млађе средовечно (20-39 год.) | Старије средовечно (40-59 год.) | Старо становништво (60 и више год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балиновић | 19 | 37 | 40 | 65 |
| Брезовице | 80 | 108 | 120 | 207 |
| Вујиновача | 35 | 40 | 54 | 122 |
| Д. Лесковице | 105 | 133 | 150 | 227 |
| Кунице | 11 | 14 | 16 | 35 |
| Мијачи | 32 | 42 | 50 | 78 |
| Ребељ | 16 | 17 | 34 | 62 |
| Ровни | 33 | 38 | 46 | 60 |
| Ситарице | 25 | 48 | 47 | 62 |
| Совач | 14 | 21 | 33 | 61 |
| Стубо | 53 | 46 | 72 | 131 |
| Сушица | 55 | 57 | 80 | 120 |
| Таор | 74 | 78 | 100 | 152 |
| Тубравић | 114 | 85 | 110 | 149 |
| УКУПНО | 664 | 763 | 952 | 1531 |

У старосној структури становништва, предвиђа се највеће учешће популације у старосној доби преко 60 година, али и значајно побољшање старосне структуре у корист млађих контигената становништва (нарочито до 40 година старости). Учешће млађих контигената становништва и даље ће бити испод просека „осталих” насеља средишње Србије, с обзиром на интензитет процеса старења становништва и чињенице да се становништво у насељима на подручју Просторног плана 2002. године налазило у стадијуму најдубље демографске старости (просечна старост преко 43 године).

4.2. Развој и организација мреже насеља и јавних служби

4.2.1. Развој и организација мреже насеља

Улогу центара у мрежи насеља имаће насеља са повољнијим саобраћајно-географским положајем, вишим нивоом опремљености јавним службама и већом концентрацијом привредних и непривредних делатности и становништва, која ће подстицати и усмеравати равномернији и усклађенији развој планског подручја.

Доминантну улогу и најразвијеније функције на подручју града има регионални и општински центар - Ваљево. Насеља с подручја Просторног плана гравитирају и налазе се, у дневној изохрони Ваљева, изузев Доњег Таора који гравитира општинском центру Косјерић.

Равномернији и усклађенији развој подручја обезбеђиваће организација мреже насеља заснована на заједницама насеља са центрима заједница насеља и локалним центрима - насељима са специфичним функцијама и развијенијим селима с појединим функцијама. Развој мреже насеља и организацију заједница насеља омогућиће очување  постојећих села и заселака, укључујући и она у којима ће се смањивати број стално настањених и повећавати удео сезонски/периодично настањених становника. Очување тих села ће се остваривати побољшањем саобраћајне и комуникацијске доступности и мећусобне повезаности насеља у заједницама насеља и с центрима у мрежи насеља, развојем производних програма и туристичких садржаја и активности и унапређењем нивоа опремљености центара заједнице насеља и насеља са специфичним функцијама комуналном инфраструктуром, јавним службама и услугама.

Функцију центара у мрежи насеља на планском подручју имаће центри заједнице насеља - Поћута/Тубравић, Доње Лесковице и Ставе/Бобова (ван планског подручја) и насеље са специфичним функцијама - Поћута (водоснабдевање, риболов, активности на води, услуге, очуван екосистем) као најзначајније вишефункционално место, поједине функције ће развијати сеоска насеља са туристичком функцијом - Бебића Лука (Вујиновача), Ровни, Кунице-Совач, Поћута-Лукарићи, Брезовице, Селаци, Јаковљевићи-Максимовићи-Лазаревићи, Добрићи-Мојићи, Мравињци-Бело Брдо-Горњи Таор и Доњи Таор.

Центри заједнице насеља у свом гравитационом подручју обухватају центар заједнице насеља Поћута/Тубравић - насеља Вујиновача, Брезовице, Кунице, Мијачи, Ровни, Ребељ, Стубо и Совач., центар заједнице насеља Доње Лесковице - насеље Сушица и центар заједнице насеља Ставе/Бобова - насеље Ситарице, док ће насеље Балиновић, које се налази у (широј) гравитационој зони Ваљева, за поједине функције гравитирати центру заједнице села Поћута.

Јачање функција центара заједнице насеља оствариваће се развојем услужних активности у Поћути и производних (прехрамбено-прерађивачки капацитети) и услужних активности у Доњим Лесковицама, као и развојем услуга јавних служби намењених појединим циљним групама (дечја заштита, основно васпитање и образовање, здравствена и социјална заштита старих и друго), локалном становништву (месна канцеларија с деташираним општинским службама, катастар непокретности и слично) и туристима (спорт и рекреација, култура и слично).

Иницирање и развој туристичких функција појединих села и заселака подразумева развој различитих спортско-рекреативних активности, услуга и „рецептивно-информативно-клубских садржаја”.

Поједина сеоска насеља ће имати тенденцију смањења или стагнације броја стално настањених становника. Очување тих насеља повећањем удела сезонски/периодично настањених становника биће условљено развојем туризма, шумарства и интензивне, тржишно оријентисане пољопривредне производње на подручју Просторног плана. Економско јачање сеоских домаћинстава, уз обезбеђење добрих саобраћајних и комуникацијских веза, омогућиће задовољавање њихових потреба у центру заједнице насеља и у општинском центру.

У погледу изградње и модернизације путне мреже и опремања комуналном инфраструктуром приоритет имају следећа насеља:

- насеља у близини или у ужој зони заштите изворишта;

- центри заједнице насеља;

- сеоско-туристичка насеља.

Тежиште у програмима интегралног руралног развоја и компензационим програмима за ограничења у развоју због режима заштите изворишта имаће програми прилагођени појединим циљним групама. То се посебно односи на програме усмерене ка млађем, радно способном и фертилном делу популације, као и на остале програме који могу да буду довољно економски атрактивни и социјално и културно продуктивни да задрже становнике на селу и да подстакну миграције из приградских насеља и општинског центра, нудећи повољније услове за привређивање и бољи квалитет живљења. Програмима развоја малих и средњих предузећа и микробизниса, посебно у туризму, подстицаће се запошљавање дела радно способног становништва, у првом реду младих жена.

Посебним програмима неформалног образовања (образовања одраслих, перманентног образовања, дописног образовања и друго), омогућиће се и подстицати професионално оспособљавање и запошљавање радно способног сеоског становништва. Саобраћајно посматрано на већем делу планског подручја могуће је живети на селу и радити у граду, јер се већина села налази у дневној (тридесетоминутној) изохрони Ваљева.

4.2.2. Развој и организација јавних служби

Развој и организација јавних служби на подручју Просторног плана оствариваће се:

- уједначавањем доступности јавних служби свим корисницима, повећањем квалитета услуга и физичке доступности објеката јавних служби у центрима у мрежи насеља, диверзификацијом и флексибилнијом организацијом услуга и мреже објеката јавних служби у јавном и приватном сектору;

- пружањем услуга предшколских установа, ради превазилажења постојећих социјалних и економских неједнакости и остваривања једнаких услова за заштиту, васпитање и развој деце, независно од економских могућности породице;

- рационализацијом мреже објеката основног образовања и побољшањем образовног процеса, уз проширивање обухвата специјализованог и субвенционираног превоза на све ученике основног и средњег образовања;

- обезбеђењем социјалне заштите свим корисницима ради постизања социјалне сигурности и различитих облика социјалне и здравствене заштите старих лица;

- повезивањем развоја културе и физичке културе с осталим функцијама насеља, формирањем комбинованих садржаја (образовно-културних, образовно-спортских, културно-рекреативних и слично);

- приближавањем појединих услуга јавне управе корисницима на планском подручју (месне канцеларије, катастар непокретности и друго).

Развој јавних служби усклађиваће се са функцијама насеља и заснивати на новим програмима, флексибилнијој организацији и модалитетима пружања услуга прилагођених  различитим категоријама и циљним групама корисника на планском подручју.

Ради обезбеђења веће доступности и равноправнијег коришћења услуга дечје заштите, васпитања и образовања за децу узраста до шест година, неопходно је увођење специјализованих програма и мобилних екипа дечјих установа у општинском центру, које ће користити постојеће (нпр. истурена одељења четвороразредних школа) или  наменски изграђене вишефункционалне јавне и приватне објекте. Веће радно ангажовање младих родитеља захтеваће повећање капацитета предшколских установа, што ће омогућити постојећа организација предшколских група или формирање предшколских разреда при основним школама и/или у закупљеним приватним објектима, уз одговарајућу здравствену, хигијенску и педагошку супервизију. Од посебне важности је да право на субвенционисану цену у предшколским установама остварују и деца у приватним установама, како би се остварила законска једнакост деце, будући да се ради о субвенцијама из јавних фондова. То се нарочито односи на приватне установе организоване у насељима у којима не постоји јавна установа.

Организација објеката основног образовања ће се заснивати на матичним осмогодишњим школама у центрима заједнице насеља - Поћути, Доњим Лесковицама и Стави и повећању њихове опремљености, санитарне уређености (увођењем савремених мокрих чворова) и доступности. Рационализација мреже и програми реконструкције и обнове објеката четвроразредних школа засниваће се на демографским променама, квалитету и опремљености објеката, квалитету наставника и постигнућа ученика и процени могућности за побољшање квалитета наставног процеса, уз активну партиципацију родитеља и ученика у доношењу одлука. Полазећи од тих критеријума, опредељење је да у првом средњорочном периоду примене Просторног плана мрежу објеката четвроразредних школа чине школе у насељима Брезовица, Стубо, Сушице, Горњи и Доњи Таор. Изузев у Брезовици, објекти у осталим насељима ће се санирати, модернизовати и опремити неопходним училима и дидактичким средствима, док се вишак простора може користити за потребе организовања предшколског васпитања и образовања или других јавних служби, у првом реду за програме културе и примарне здравствене заштите. Ученици четвороразредних школа у Совачу и Вујиновачи би се, по договору, преусмерили у матичну осморазредну школу у Поћути, односно у нову четвороразредну школу у Брезовици, уз коришћење постојећег специјализованог аутобуског превоза.

За услуге средњег образовања корисници с планског подручја биће и даље упућени на мрежу објеката у општинском центру, уз обезбеђење подједнаке доступности за све ученике средњих школа у граду.

Примарна здравствена заштита ће се организовати у постојећим објектима здравствених амбуланти у Поћути, Горњој Лесковици и Стави (обе ван планског подручја) и периодично у Таору. Сви објекти ће се санирати и опремити, а посебно ће се организовати мобилне екипе за пружање услуга примарне заштите на терену на позив корисника и превентивне заштите и едукације становништва по посебним програмима. Апотекарске и стоматолошке услуге ће се обављати у јавном или приватном сектору, стално или периодично, с организовањем апотекарских услуга и на терену.

Предстојећа реорганизација здравства подразумева и својинску трансформацију, тј. активно укључивање приватне лекарске службе. С обзиром на разлике у погледу доступности медицинских услуга сеоског у односу на урбано становништво, развијаће се нови модалитети организације здравствене службе у сеоским насељима. Једна од опција је подстицање приватног сектора у сеоским насељима у којима не постоји организовано пружање услуга здравствене заштите. Подстицаји приватног сектора могу се остварити мерама пореске политике и коришћења јавних фондова намењених примарној здравственој заштити под једнаким условима као за јавни сектор.

Оствариваће се неопходно повезивање институција примарне здравствене заштите (дом здравља) с институцијама социјалне заштите (центар за социјални рад) и развој мултидисциплинарног тимског рада, ради задовољавања потреба за различитим облицима заштите старих, нарочито у сеоским насељима са повећаним уделом старачких домаћинстава. Локална управа, у сарадњи са приватним сектором, може да понуди различите модалитете смештаја, заштите и бриге пензионерима и старим лицима, које би биле економски исплативе и одрживе, као што су заједнице становања старих људи, модификовани типови домова за старе, форме доживотног издржавања уз контролу и супервизију надлежних служби и специјализованих организација, мобилне екипе које би радиле на непрофитној основи и слично.

Подједнаког значаја је и организовање мобилне ветеринарске и саветодавне пољопривредне службе у јавном и/или приватном сектору, ради превентивне заштите стоке, пољопривредних култура и едукације становништва на планском подручју.

Најзначајније установе културе ће и у будућности бити концентрисане у граду. Постојећи објекти у центрима заједнице насеља Поћута и Доње Лесковице и насељима Стубо и Таор ће обновити функцију домова културе и омладине, уз обезбеђење неопходне  санације и опремања. У сеоско-туристичким насељима ће се, у складу с развојем туристичких активности и садржаја, изградити или адаптирати вишефункционални објекти с различитим садржајима и програмима. Те објекте би требало оспособити за пружање библиотечких услуга, рад клубова (компјутерски, музички, видео) и слично. С обзиром на разлике у погледу доступности услуга културе  становништву,  развијаће се нови модалитети организације у склопу установа културе у Ваљеву, као што су мобилне библиотеке, клубови и друго.

Физичка култура и рекреација ће се одвијати на теренима за мале спортове у склопу школских објеката, на фудбалским теренима (у Брезовици), у малим вишенаменским салама у центрима заједнице насеља и у склопу туристичке понуде спортско-рекреативних садржаја.

Развој и организација услуга локалне управе засниваће се на децентрализацији рада градских служби по месним канцеларијама, чиме ће се обезбедити њихова  доступност становништву с планског подручја. Пружање свих врста информација, саветодавних услуга, прибављање различитих докумената и других услуга становништву биће организовано у месним канцеларијама. Различитим врстама надзора - грађевинског, геодетског, комуналног, пољопривредног, санитарног и водопривредног, биће омогућено да се у месним канцеларијама повремено пружају саветодавне и инспекцијске услуге становништву. Постојећа мрежа месних канцеларија ће се задржати и модернизовати, а са развојем функција појединих насеља и проширивати.

4.3. Развој привреде

Развој привредних делатности и структура на подручју Просторног плана оствариваће се:

- потпунијим коришћењем расположивих потенцијала за развој пољопривреде и туризма са комплементарним делатностима;

- унапређењем постојећих и развојем нових еколошки прихватљивих делатности, њиховим равномернијим и селективним размештајем у складу с режимима и мерама заштите изворишта и животне средине;

- подстицањем развоја пољопривреде (обнове сточног фонда, развоја сточарства фармерског типа, воћарства и друго) и производа еколошке пољопривреде са заштитном марком стандарда квалитета и географског порекла;

- развојем допунске, односно алтернативне сеоске економије с микро/малим производним погонима, у складу с тржишним условима;

- едукацијом становништва у области заштите вода, алтернативне сеоске економије и туристичке делатности (култура становања, неговања пејсажа и окућнице, кулинарство, маркетинг, комуникација, културни амбијент и слично).

Развој привредних структура на подручју Просторног плана засниваће се на профитабилности, техничко-технолошкој интензивности, фаворизацији знања, ефикасности коришћења природних ресурса и просторно-еколошкој прихватљивости.

Основни критеријуми за усмеравање размештаја производних капацитета  су:

- активирање локалитета и усаглашавање локационих захтева привредних програма с еколошко-просторним капацитетом и режимима заштите зона заштите изворишта водоснабдевања;

- инфраструктурно комплетирање потенцијалних локација;

- територијално усклађивање развоја привредних/производних активности у оквиру сеоске економије, ради коришћења изграђених фондова, смањења експлоатационих и трошкова путовања запослених;

- забрана лоцирања еколошки ризичних технологија с аспекта заштите изворишта водоснабдевања.

- Потребе нових производних капацитета и малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП) за локацијама биће реализоване на следећи начин:

- обезбеђењем засебних инфраструктурно опремљених локација површине 1-2 ha за смештај погона у центрима заједнице насеља и другим насељима у широј зони заштите изворишта у којима је испољен интерес за развој МСП;

- изградњом микро погона у оквиру постојећег стамбеног ткива сеоских насеља, уз поштовање правила изградње и уређења простора и услова заштите животне средине;

- активирањем и побољшањем инфраструктурне опремљености постојећих локација и напуштених објеката (нпр сушара, откупних станица, производних хала, складишта и друго).

- Смештај производних и услужних капацитета МСП требало би нарочито усмеравати на постојеће и нове локације, и то доминантно за:

1) производне капацитете у центре заједнице села - Доње Лесковице-веза са регионалним путем ка Косјерићу и Ставе-веза са регионалним путем ка Осечини, ван подручја Просторног плана;

2) услужни сектор у центре заједнице села - Поћута-веза са регионалним путем ка Бајиној Башти и  Доње Лесковице и сеоско-туристичка насеља на подручју Просторног плана.

Концепција алтернативне економије сеоског домаћинства заснива се на следећим критеријумима:

- избор програма и организације омогућава да се допунским ангажовањем оствари додатни приход и не омета основну делатност домаћинства;

- програм производње из алтернативне економије у одређеној фази развоја може да се усвоји као базно опредељење домаћинства;

- квалитет организационе и логистичке подршке који обезбеђује организатор за реализацију програма (иницијални капитал за кредитирање производње и откуп, пласман на тржишту).

Основни актери у реализацији концепције алтернативне економије сеоског домаћинства на подручју Просторног плана биће:

- сеоска домаћинства као мале самосталне производно-пословне јединице/погони за производњу, лоцирани у насељима и засеоцима на планском подручју;

- прерађивачке јединице (финална прерада, паковање и складиштење) лоциране на погодним локацијама ван уже зоне заштите изворишта;

- организациона јединица као носилац интеграције и заједничких функција (едукација домаћинстава, комерцијала, технологија, контрола квалитета, пласман еко-производа, маркетинг, организација посла и друго) лоцирана у центру заједнице насеља Поћута-Тубравић.

Кооперација и координација актера у реализацији концепције алтернативне сеоске економије засниваће се на следећим принципима:

- свако домаћинство је самостални економски ентитет који сноси све ризике пословања  на тржишту;

- финални производи са којима се домаћинства појављују на тржишту имају  заједничке технолошке (јединствен технолошки процес и квалитет производа у потпуности контролисан од организационе јединице) и тржишном карактеристике (заједнички наступ на тржишту преко организационе јединице);

- систем представља специфичну форму интегрисања малих економских јединица (домаћинстава/предузећа) у тржишно релевантног и конкурентног субјекта.

Приоритети развоја алтернативне сеоске економије у широј зони заштите изворишта и ван подручја слива, односно у рурално-производној зони су:

- пољопривредна производња - воћарство (шљива, дуња, јабука, купина, бобичасто воће, јагодичасто воће, малина), ратарство (пшеница, кукуруз, јечам, кромпир, лековито биље), сточарство (тов јунади, говедарство, свињарство, овчарство, перадарство, козарство, пчеларство) и узгој крзнашица (нутрија, лисица и кунића);

- прерада пољопривредних и шумских производа - сушаре за воће, поврће, гљиве и месо, погони за производњу сира, прераду меса, припрему секундарног меса за фарме крзнашица и погони за обраду дрвета (производња сувенира, каца, бачви, дрвеног прибора за чување пољопривредних производа, производња рустичног етно-намештаја, производња дрвених алата и друго);

- комплементарне делатности алтернативној економији сеоског домаћинства -  туризам, угоститељство, трговина и саобраћај.

5.  Инфраструктурни системи

- 5.1. Саобраћајна инфраструктура

- 5.1.1. Путна инфраструктура

- Путну инфраструктуру формираће постојећи и планирани путеви који су у функцији посебне намене и интегралног развоја и уређења подручја Просторног плана.

- Концепција развоја путне инфраструктуре је да се подигне квантитет и квалитет путне мреже, односно да се:

- повећа саобраћајна доступност подручју Просторног плана подизањем квалитета саобраћаја на приступним путевима I реда (магистралним) и путевима ИИ реда (регионалним), пре свега модернизацијом, рехабилитацијом и појачаним одржавањем деоница регионалних путева Р-111 Ваљево-Дебело брдо (граница општине Бајина Башта) и Р-213 Ваљево-Мравињци (граница општине Косјерић);

- развије локална путна мрежа у функцији:

  - приступних путева за везу бране и објеката бране са регионалним путем Р-111;

  - адекватног повезивања/прикључења насеља на нову трасу регионалног пута Р-111, односно саобраћај регионалних праваца;

  - повећања саобраћајне доступности и повезаности насеља међусобно, са центром заједнице села Тубравић и Доње Лесковице, односно градским центром Ваљево;

  - повећања саобраћајне доступности контролисаним коришћењем путева који се изводе за потребе водопривреде (приоритетно службене „локалне” саобраћајнице „Стубо-Поћута-Брезовица-локација цркве Бакића Брдо”);

  - повезивања важнијих пунктова туристичке понуде у простору;

  - постизања максималног степена асфалтираности;

- повећа проходност/безбедност регионалних и локалних путева при проласку кроз насеља, формирањем уличног профила пута.

Приоритет развоја путне мреже на подручју Просторног плана представља реализација и повезивање деоница постојећих и планираних регионалних и локалних, службених, категорисаних и некатегорисаних  путева, и то:

- деоница/обилазница регионалног пута Р-111 (планска ознака П-1), на правцу Ровни/подбрански део (А)-Тубравић (Б), у функцији измештања деонице Р-111 из зоне потапања и уже зоне заштите водоакумулације и најкраћег повезивања подбранског дела и центру заједнице насеља Тубравић, дужине око 11 km;

- деоница пута (планска ознака П-2), на правцу Ровни/подбрански део (А)-Стубо (В), у функцији најближег повезивања подбранског дела и села Стубо дужине око 1 km и планираним локалним путем, укупне дужине дужине око 3.4 km, од чега  око 1,7 km планираним локалним путем (веза са L1021);

- Тубравић (Б) - Стубо (В), у функцији повезивања центра заједнице насеља Тубравић и села Сушица и Стубо преко следећих деоница путева:

- на правцу Тубравић (Б)-Брезовица (Г) (планска ознака П-3), постојећим асфалтним локалним путем (L1019);

- на правцу Брезовица (Г)-Селаци у КО Сушица (Д) (планска ознака П-4), постојећим сеоским путем, дужине око 1 km, и планираним локалним путем, дужине око 1 km, са новим мостом преко Сушице (веза L1019-L1022);

- на правцу Селаци (Д) преко засеока Стојановићи и Васиљевићи-Сушица (Ђ) (планска ознака П-5), постојећим асфалтним локалним путем (L1022);

- на правцу Сушица (Ђ)-Стубо (В) (планска ознака П-6), постојећим некатегорисаним путем од асфалта и макадама, дужине око 5 km ;

- деоница пута (планска ознака П-7), на правцу Ђурановац Р-213 у КО Доње Лесковице (Е)-Селаци у КО Сушица (Д), постојећим некатегорисаним шумским путем, дужине око 3 km, у функцији најбржег повезивања Мравињаца, Сушице и Стуба;

- деоница пута (планска ознака П-8), на правцу пресек гребенског пута Ваљевских планина и Р-213 у КО Таор преко Маковишта, Скрапежа, испод Бедема, Великог Повлена и Трешњице (Ж)-Дебело брдо Р-111 у КО Вујиновача (З), постојећим некатегорисаним путем, дужине око 8 km, у функцији повезивања регионалних путева Р-111 и Р-213, викенд насеља Мравињци и Дебело Брдо и скијалишта Повлен;

- деоница пута (планска ознака П-9), на правцу Дебело Брдо Р-111 у КО Вујиновача (З)-одвајање за Планинарски дом Медведник (И), постојећом некатегорисаном деоницом гребенског пута Ваљевских планина, дужине око 13 km;

- деоница пута (планска ознака П-10), на правцу одвајање од гребенског пута (И) - планинарски дом Медведник/Васина Вода у КО Ребељ (Ј), постојећим некатегорисаним путем, дужине око 0.6 km (веза са L1020);

- деоница пута (планска ознака П-11), на правцу планинарски дом Медведник (Ј)-засеок Кнежевићи у КО Ребељ (К)-Мијачи (Л), постојећим некатегорисаним путем, дужине око 3 km и локалним путем, дужине око 3,3 km (Л1020);

- деоница пута (планска ознака П-12), на правцу Бебића Лука преко засеока Арсићи и Вујићи у КО Вујиновача (Љ)-Р-111 (М), постојећим локалним путем, дужине око 3.2 km, у функцији повезивања Бебића Луке са Р-111 (Л1018);

- деоница пута (планска ознака П-13), на правцу засеок Добрићи у КО Брезовице (Н)-планирано полазиште скијалишта Повлен (Њ), постојећим некатегорисаним путем, дужине  око 1,5 km;

- деоница пута (планска ознака П-14), на правцу Добрићи у КО Брезовице (Н)- веза са Р-111 (М) постојећим некатегорисаним путем, дужине око 1 km;

- деоница пута (планска ознака П-15) планирано полазиште скијалишта Повлен (Њ)-веза са Р-111 (О), планираним путем, дужино око 0.5 km, у функцији алтернативног повезивања скијалишта са кружним путем и Р-111;

- деоница службеног (локалног) пута, на правцу „Стубо-Поћута-Брезовица-локација цркве Бакића Брдо” дужине око 8,3 km, у функцији инспекцијске саобраћајнице у зони водоакумулације, алтернативног повезивања насеља и повећања саобраћајне доступности.

Планирани развој путне мреже обезбеђује могућност успостављања јавног саобраћаја који ће се одвијати по малом, средњем и великом прстену, у функцији туризма и потреба локалног становништва и активности (Табела 13), као и службеног саобраћаја у функцији водоакумулације и контролисаног локалног саобраћаја.

Реализација саобраћајних прстенова одвијаће се кроз три фазе, и то у:

  - фази постојеће изграђености путне мреже (2008. године):

- на релацији подбрански део (А)-Тубравић (Б)- Брезовица (Г)-Добрићи (Н)-Р-111 (М)-Дебело Брдо (З)-Тубравић (Б)-Подбрански део (А) са алтернативом директног правца подбрански део (А)-Тубравић (Б)-Дебело Брдо (З);

- формирањем „малог саобраћајног прстена” (у оквиру Брезовичко-Тубравићке висоравни), Тубравић (Б)- Брезовица (Г)-Добрићи (Н)-Р-111 (М)-Тубравић (Б), укупне дужине око 16,5 km;

  - у фази оптималне изграђености путне мреже (до 2010. године):

- на релацији подбрански део (А)-Тубравић (Б) - Р-111 (О) - полазиште скијалишта (Њ) - Добрићи (Н)- Брезовица (Г)- Селаци (Д) - Сушица (Ђ) - Стубо (В) - подбрански део (А),

- формирањем „средњег саобраћајног прстена” (који се у северном делу поклапа са великим прстеном, а у јужном делу досеже до улаза у ски-стадион Повлен), укупне дужине око 38,1 km, са приступом локалитетима Дебело Брдо (З) и Мравињци (С) директно са средњег саобраћајног прстена”  најкраћим правцима;

  - у фази коначне изграђености путне мреже (до 2020. године):

- на релацији подбрански део (А)-Тубравић (Б)-Дебело Брдо (З)- Мравињци (С)- Ђурановац Р-213 (Е) - Матића Раван - Селаци (Д) - Сушица (Ђ) - Стубо (В) - подбрански део (А);

- формирањем „великог саобраћајног прстена” (приближно по ободу сливног подручја), укупне дужине око 69, km, са посебним правцем на релацији Дебело Брдо (З) - планинарски дом Медведник (И)-Кнежевићи (К) - Мијачи (Л), деловима унутрашње везе која се наменски користи за програмске туре и установљењем локалних веза на релацији улаз у скијалиште (Њ) - Тубравић (Б) - Брезовица (Г) - Селаци (Д) на унутрашњем саобраћајном прстену.

У оквиру планираног система саобраћаја предвиђају се одговарајућа аутобуска стајалишта на контакту грађевинских подручја насеља, туристичких локалитета и коридора мреже путева, што је предуслов за интегрисану туристичку понуду подручја.

Табела  13: Биланс траса саобраћајних прстенова на подручју Просторног плана (у km)

|  | саобраћајни прстен | деоница пута | регионални | локални |  | гребенски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постојећи | планирани | укупно/подручје ПП |
|  |  |  | km |  |  |  |
| 1 | мали | Тубравић (Б)-Брезовица (Г) | - | 4.76 | - | - |
|  |  | Брезовица (Г)-Добрићи (Н) | - | 3.65 | - | - |
|  |  | Добрићи (Н)-Р111 (М) | - | - | 1-реконстр. | - |
|  |  | Р-111 (М)-Тубравић (Б) | 7.09 | - | - | - |
|  | укупно 1 | 16.5 | 7.09 | 8.41 | 1 | - |
| 2 | средњи | подбрански део (А)-Тубравић (Б) | 11 | - | - | - |
|  |  | Тубравић (Б)-Р111 (О) | 8.63 | - | - | - |
|  |  | Р-111 (О)-полаз. ски. (Њ) | - | - | 0.5-изградња | - |
|  |  | полаз. ски. (Њ)-Добрићи (Н) | - | - | 1.5-изградња | - |
|  |  | Добрићи (Н)-Брезовица (Г) | - | 3.65 | - | - |
|  |  | Брезовица (Г)-Селаци (Д) | - | - | 2-изградња | - |
|  |  | Селаци (Д)-Сушица (Ђ) | - | 2.43 | - | - |
|  |  | Сушица (Ђ)-Стубо (В) | - | - | 5-реконстр. | - |
|  |  | Стубо (В)-подбрански део (А) | - | 1.7 | 1.7 | - |
|  | укупно 2 | 38.08 | 19.63 | 7.75 | 10.7 | - |
| 3 | велики | подбрански део (А)-Тубравић (Б) | 11 | - | - | - |
|  |  | Тубравић (Б)-Дебело Брдо (З) | 12.23 | - | - | - |
|  |  | Дебело Брдо (З)-Мравињци (С) | - | - | - | 8.9/1.3 |
|  |  | Мравињци (С)-Ђурановац Р213 (Е) | 6.13 | - | - | - |
|  |  | Ђурановац Р213 (Е)-Селаци (Д)- | - | - | 3-изградња | - |
|  |  | Селаци (Д)-Сушица (Ђ) | - | 2.43 | - | - |
|  |  | Сушица (Ђ)-Стубо (В) | - | - | 5 | - |
|  |  | Стубо (В)-подбрански део (А) | - | 3.37 | - | - |
|  | посебни правци | Д. Брдо (З)-одвајање од греб. пута (И) | - | - | - | 10.9/7 |
|  |  | одвајање од греб. пута (И)- пл. дом Медведник (Ј) | - | - | 0.6- | - |
|  |  | пл. дом Медведник (Ј)-Кнежевићи (К) | - | - | 3 | - |
|  |  | Кнежевићи (К)- Мијачи (Л) | - | 3.3 | - | - |
|  | укупно 3 | 69,86 | 29.36 | 9.1 | 11.6 | 19.8/8.3 |

Реализација службеног (локалног) пута (до 2010. године) одвијаће се у складу са „Главним пројектом инспекцијских саобраћајница у зони акумулације” (Енергопројект 1991. година) и Просторним планом на правцу „Стубо-Поћута-Брезовица-локација цркве Бакића Брдо”.

На свим путевима у ужој зони заштите водоакумулације успоставља се трајна забрана превоза опасних и штетних материја и изградња пратећих путних објеката који могу угрозити извориште. Загађене атмосферске воде са коловозних површина се пре увођења у реципијенте, препуштају кроз сепаратор нафтних деривата.

5.1.2. Остала саобраћајна инфраструктура

Просторним планом се у функцији развоја туристичке понуде и заштите подручја предвиђа:

- изградња трасе за лако шинско возило (планска ознака П-16), на правцу Мравињци (Р)-Дебело Брдо (П), кроз Дијавице, постојећим некатегорисаним шумским путем, дужине око 7 km, у функцији службеног пута за потребе туризма, шумарства и скијалишта „Повлен”, предвиђеног за целогодишње коришћење;

- изградња хелиодрома у близини туристичког насеља Дебело Брдо (ван подручја слива водоакумулације), на споју планинских комплекса Повен и Јабланик, уз регионални пут Р-111;

- развој мултимодалног саобраћаја комбиновањем и повезивањем функција даљинског друмског, ваздушног, шинског и/или локалног кабинско-гондолског саобраћаја;

- развој рекреативне инфраструктуре односно вертикалног транспорта жичарама, у функцији:

- алпског скијалишта ски-стадиона  „Повлен” и то преко 22 ски-жичаре укупне дужине око 20 km;

- саобраћајног повезивања планираних туристичких локација на нижим надморским висинама са висинском зоном и скијалиштем и то главне/приступне (четвороседне или кабинске-гондолске) жичаре, на правцу Стубичка река-Повлен, у дужини око 2450 m, са висинском разликом од 571 m, предвиђене за целогодишње коришћење, што ће допринети бољој туристичкој понуди у простору и смањењу учешћа моторних возила.

- 5.2. Хидротехничка инфраструктура

На подручју Просторног плана развијаће се два локална система, и то:

- систем за обезбеђење воде највишег квалитета за снабдевање водом сеоских и туристичких насеља;

- систем за заштиту вода и обезбеђење воде за техниче потребе.

- 5.2.1. Локално водоснабдевање

Планирана потрошња воде највишег квалитета на планском подручју износи око 29 l/s, и израчуната је на основу стандарда по врстама корисника за села 250 литара по кориснику дневно (l/к/д), туристе у приватном и апартманском смештају 200 l/к/д, туристичке пунктове 100 l/к/д, излетнике 25 l/к/д и 55 литара дневно по условном грлу стоке.

Према расположивим ресурсима, распореду корисника вода и прогнозираним потребама за водом насеља и туристичких локалитета на подручју Просторног плана, систем за обезбеђење вода највишег квалитета, неће бити јединствен већ формиран од више групних или појединачних локалних система, који ће бити међусобно повезани или ће престављати парцијална решења водоснабдевања. Основна концепција локалног система водоснабдевања засниваће се на:

  - групном систему „Кукаљ”, који користи воде из три каптаже на локацијама Јасен и Павлова Коса (на западном делу Повлена) капацитета око 7 l/s, без пречишћавања (сем хлорисања) којим се снабдева осам села, од којих Доње Лесковице, Стубо и Сушицу на подручју Плана, у источној зони слива водоакумулације „Стуборовни”, с тим да се за овај систем се предвиђа:

- у првој фази, реконструкција и побољшање радних перформанси (по пројекту који је урађен у склопу реализације водоакумулације „Стуборовни”), којом ће се обебедити већа поузданост система, повећати капацитети примарних цевовода, пратеће опреме (ваздушних вентила и друго) и резервоарских простора, уз смањење губитака у мрежи испод 20%;

- у другој фази, повезивање са локалним подсистемом „Ровни” и проширење функција на села у централном и западном делу слива водоакумулације (стварањем прстенасте структуре локалног цевовода);

2) планираном водоводу „Ровни”, који користи воде из водоакумулације „Стуборовни” које би се пречишћавале у ППВ „Ровни”, лоцираним низводно од бране, капацитета 45 l/s (315 l/s). Локалним системом „Ровни” се на трајан и поуздан начин решава питање водоснабдевања највећег броја насеља у северном и централном делу слива акумулације „Стуборовни” (Ровни, Кунице, Мијачи, Поћута, Тубравић, Ребељ, Брезовица са околним засеоцима). У оквиру овог система, који ће бити под сталном контролом и у хигијенском и у управљачком смислу, предвиђене су две гране са две примарне црпне станице (ЦС) и то:

- источна грана система са ЦС „Стуборовни II”, капацитета (2+1)15 l/s и цевоводом 200 мм, који се код резервоара „Високо” (на узвишењу у зони засеока Бакали, на коти 552 m н.в.) спаја са коригованом трасом система  „Кукаљ”;

- западна грана система са ЦС „Стуборовни I”, капацитета (2+1)15 l/s и цевоводом 200 mm, чија траса води према резервоару „Кунице” (у зони истоименог села, на коти 456 m н.в.) и резервоару „Поћута” (у зони истоименог села). У оквиру западне гране система Ровни предвиђене су две помоћне ЦС, ЦС „Поћута”, капацитета (2+1)10 l/s (код резервоара „Поћута”) која потискује воду према резервоарима „Ребељ” (у зони истоименог села, на коти 530 m н.в.) и „Тубравић” (у зони истоименог села, на коти 530 m н.в.) и ЦС „Тубравић” капацитета (2+1)5 l/s (код резервоара „Тубравић”), из које се вода препумпава у резервоар „Вис” (северно од села Брезовице, на коти 630 m н.в.), одакле се води даље на исток, где се (у зони села Сушица) повезује са коригованом и примарном трасом система „Кукаљ”.

Поузданост локалног водоводног система „Ровни” се мора примерити критеријумима функционисања градских водоводих система, уз предвиђање свих потребних служби за уредно одржавање система. За насеља која нису обухваћена овим системом и системом „Кукаљ”, снабдевање водом вршиће се из локалних изворишта, с обезбеђеношћу не мањом од 95%.

- постојећим локалним водозахватима из извора и врела у првој фази и новокаптиране изворе у другој фази, са одговарајућим цевоводним мрежама којима ће се вода од изворишта допремати до потрошача ван обједињеног система локалног водоснабдевања и то у насељима Балиновић, Ситарице и Таор (ван слива водоакумулације) и мањим засеоцима насеља Брезовице и Вујиноваче, (који се налазе ближе гребену Ваљевских планина). Водоснабдевање туристичких насеља Добрићи - Мојићи (КО Брезовице), Дебело Брдо (КО Вујиновача) и Мравињци - Горњи Таор (КО Таор) решаваће се посебним водозахватима у оквиру расположивих капацитета локалних извора већим делом ван слива водоакумулације (слив Скрапежа и Трешњице), уз истраживање могућности повезивања са локалним системима на подручју слива.

- На свим објектима локалних система водоснабдевања спроводиће се редовни санитарни надзор и по потреби обезбедити хлорисање воде. Реализација локалних водоводних система неће постављати веће захтеве у погледу заузимања простора, јер се ради о укопаним цевоводима, најчешће дуж локалних путева и малим габаритима објеката резервоара и прекидних комора.

Табела 14: Прогнозиране потребе за водоснабдевање и изворишта

| насеља | потребе у води (l/s) |  |  | начин водоснабдевања |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | укупно | у сливу | ван слива | до 2010. године | дугорочно |
| Балиновић | 0.88 | - | 0.88 | постојећи и новокаптирани извори са хлорисањем |  |
| Вујиновача | 3.19 | 0.88 | 2.31 |  |  |
| Ситарице | 0.62 | - | 0.62 |  |  |
| Таор | 4.88 | - | 4.88 |  |  |
| Д. Лесковице | 2.64 | - | 2.64 | локални систем „Кукаљ” |  |
| Стубо | 1.43 | 1.43 | - | локални систем „Кукаљ” и планирани „Ровни” |  |
| Сушица | 1.36 | 1.36 | - |  |  |
| Брезовице | 3.83 | 3.83 |  | постојећи и новокаптирани извори и планирани локални систем „Ровни” |  |
| Кунице | 0.50 | 0.50 | - | постојећи извори и планирани локални систем „Ровни” |  |
| Мијачи | 0.69 | 0.69 | - |  |  |
| Ребељ | 0.56 | 0.56 | - |  |  |
| Ровни | 5.57 | 0.57 | 5.0 |  |  |
| Совач | 0.70 | 0.70 | - |  |  |
| Тубравић | 2.18 | 2.18 | - |  |  |
| Укупно l/s | 29.03 | 12.7 | 16.33 |  |  |

5.2.2. Заштита вода и обезбеђење воде за техничке потребе

5.2.2.1 Одвођење атмосферских и комуналних отпадних вода

Према распореду постојећих и планираних садржаја и насеља на подручју Просторног плана и конфигурацији терена, решење евакуације и пречишћавања отпадних воде, вршиће се путем индивидуалних водонепропусних објеката и групних канализационих система са одговарајућим ППОВ с механичким и биолошким третманом, посебно у центру заједнице насеља Тубравић и Доње Лесковице и зонама туристичког развоја.

Код дисперзованих и неприступачних насеља са већим бројем засеока и мањих групација домаћинстава, одвођење отпадних вода вршиће се:

- на подручју слива водоакумулације „Стуборовни”, путем индивидуалних водонепропусних објеката (сенгрупа), одакле ће се редовно евакуисати (цистернама), ван слива до ППОВ испод подбранског комплекса. Уредно пражњење септичких јама биће подржано одговарајућим комуналним сервисом и информационим системом, и вршиће се на основу њиховог мониторинга,  независно од дојаве корисника;

- ван подручја слива водоакумулације „Стуборовни”, селективном применом примарног механичког пречишћавања путем водонепропусних септичких јама са обичним таложницама којима се постиже степен пречишћавања 25-75 % и секундарног биолошког пречишћавања где се, заједно са претходним  објектом, постиже степен пречишћавања 90-95%, уз евентуално хлорисање пре упуштања у реципијент, који ће имати најмање II а класу квалитета воде.

Предвиђена је реализација следећих канализационих система:

  - систем комплекса „аквасити Стуборовни” са одговарајућим ППОВ у подбранском делу, са предвиђеним уређајем за пријем отпадних вода које се цистернама захватају из септичких јама, у насељима и садржајима на подручју слива и довозе у ППОВ (у перспективи овај систем ће се везати за субрегионални канализациони систем који ће ићи од ППОВ долином Јабланице ка Ваљеву);

  - систем центра заједнице насеља Тубравић са одговарајућим ППОВ, који ће се у перспективи прикључити на сепаратни гравитациони систем Тубравић-ППОВ у подбранском делу. За диспозицију отпадних вода центра заједнице насеља Тубравић постоје две алтернативне трасе колектора, и то:

- алтернатива А, од Тубравића коридором Р-111 до преко моста на Јабланици, а потом левом северном обалом водоакумулације, у гравитационој зони насеља Ребељ, Мијачи, Совач, Кунице, Ровни, до планираног ППОВ у подбранском делу;

- алтернатива Б, од Тубравића, десном обалом водоакумалације у гравитационој зони насеља Сушица и Стубо, до планираног ППОВ у подбранском делу;

  - систем центра заједнице насеља Доње Лесковице са одговарајућим ППОВ (ван слива водоакумулације);

  - сепаратни гравитациони систем туристичког насеља:

- Дебело Брдо са ППОВ из ког ће се пречишћене воде испуштати ван подручја слива водоакумулације „Стуборовни”, односно у слив реке Трешњице, уз могућност перспективног прикључења на неки субрегионални канализациони систем;

- Мравињци са ППОВ из којег ће се пречишћене воде испуштати ван подручја слива водоакумулације „Стуборовни”, односно у слив реке Скрапеж, уз могућност перспективног прикључења на неки субрегионални канализациони систем;

- Добрићи-Мојићи који ће се у перспективи прикључити на сепаратни гравитациони систем Тубравић-ППОВ у подбранском делу (до реализације коначног решења одвођење отпадних вода из садржаја овог туристичког насеља вршиће се путем индивидуалних водонепропусних објеката, који ће се редовно евакуисати цистернама до ППОВ испод подбранског комплекса „аквасити Стуборовни”).

Локални системи каналисања отпадних вода са ППОВ, морају функционисати тако да одржавају квалитет вода водотока у прописаним класама квалитета, односно да упуштају пречишћене воде у реципијенте који ће имати најмање II класу воде.

Пројектом санитарне заштите бране и водоакумулације „Стуборовни” предвиђени су следећи радови:

    - на простору акумулације и бране за 62 домаћинства уклањање свих објеката, са санитарном неутрализацијом пољских нужника, септичких јама, одлагалишта кућног и сточног отпада и другог загађеног земљишта;

    - у ужој зони заштите за 356 домаћинстава: изградња типских хигијенских нужника са водонепропусном јамом, уз претходно санитарно неутралисање постојећих објеката и за сва домаћинства са сточним фондом изградња типских, водонепропусних базена и јама за осоку, уз претходно санитарно чишћење постојећих одлагалишта;

    - у широј зони заштите за око 664 домаћинства санитарна неутрализација нехигијенских пољских нужника и септичких јама, за сва домаћинства са сточмим фондом изградња, типских, водонепропусних базена и јама за осоку, уз претходно санитарно чишћење постојећих стајских одлагалишта и ђубришта, за око 664 домаћинства: изградња, типских, хигијенских нужника, са водонепропусном јамом и за око 25 домаћинстава изградња санитарних, водонепропусних, септичких јама.

Трошкови санитације постојећих домаћинстава, односно, објеката намењених за стални и повремени боравак представљају део инвестиционих вредности објеката водоакумулације „Стуборовни”.

Атмосферске воде са грађевинских подручја уводиће се кишном канализацијом и отвореним каналима у локалне реципијенте. Атмосферске воде са регионалних путева, јавних паркиралишта и локалних путева (у ужој зони заштите), пре упуштања у реципијент, морају имати предтретман за одвајање нафтних деривата.

5.2.2.2. Систем за обезбеђење вода за техничке потребе

Систем за обезбеђење воде за техничке потребе користиће:

1) водоакумулацију „Стуборовни” и то за потребе снабдевања водом подбранског акватичког комплекса, за шта ће се користити наменски испуштени протоци за технолошке и еколошке потребе;

2) водотоке, тиролске водозахвате и микроводоозахвате (испод Ђукића виса, Завчаре и Кукаља са преградом око 7 m висине) са посебном хидрантском мрежом и другим системима за транспорт техничке воде, намењене за: противпожарну заштиту, прављење снега на скијалишту „Повлен” у зимском периоду и заливање заливађених површина скијалишта у летњем периоду, хидроенергетске потребе, наводњавање пољопривредних површина и прање јавних површина.

Начин изградње објеката система за обезбеђење вода за техничке потребе из водотока, тиролских водозахвата и микроводоозахвате утврдиће се:

1) условима надлежног предузећа за газдовање водоакумулацијом и завода надлежних за заштиту природних и културних добара;

2) уговором између корисника вода и предузећа надлежног за газдовање водоакумулацијом или сливним подручјем (посебно се односи на количине и поступак захватања вода, висина надокнаде и трошкове изградње водозахвата);

3) пројектном документацијом и кроз израду одговарајућих урбанистичких планова, при чему се за зоне микроводозахвата примењују режими заштите и правила изградње и уређења простора утврђени у поглављу 2. Режими заштите, коришћења и уређења простора ове главе.

- 5.3. Електроенергетска инфраструктура

Развој енергетске инфраструктуре засниваће се на успостављању ефикасног система управљања и коришћења енергетских објеката и мреже као и коришћењу алтернативних извора енергије. Електроенергетску мрежу формираће постојећи и планирани напојни и дистрибутивни водови, који су у функцији посебне намене, односно поузданог напајања електричном енергијом и после изградње бране и формирањем водоакумулације „Стуборовни” и интегралног развоја и уређења подручја Просторног плана.

5.3.1. Далеководи и трафо станице

Транзитни ДВ 220 kV „ТС Бајина Башта-Ваљево-ТС Обреновац А” (ДВ 213/1) и „ТС Бајина Башта-ТС Ваљево 3” (ДВ 227/1) нису у колизији са посебном наменом простора. У коридору ових далековода, поред редовног одржавања и надзора, предвиђена је изградња још једног ДВ на релацији „ТС Бајина Башта- ТС Ваљево 3”.

Просторним планом се задржава постојеђа, основна, конфигурација напојне и дистрибутивне високонапонске електроенергетске мреже. Потрошачи на овом делу територије града Ваљева напајају се из ТС „Ваљево 2”, 35/10 kV (која се налази ван подручја плана) преко 10 kV мреже (двадесет деоница) укупне дужине око 44 km и 23 ТС 10/04 kV и то: „Балиновић” (КО Балиновић); „Ситарице” (КО Бобова); „Мојићи”, „Брезовице 1” и „Xелати” (КО Брезовице); „Бебићи”, „Вујићи” и „Лукарићи” (КО Вујиновача); „Панићи”, „Доње Лесковице”, „Лазаревићи”, „Мравињци” и „Трипковићи” (КО Д. Лесковице); „Кнежевићи” (КО Ребељ); „Брана”, Јабланица 1” и „Јабланица 2” (КО Ровни); „Совач” (КО Совач); „Михајловићи” (КО Стубо); „Ребићи 1”, „Новаковићи 1” и „Новаковићи 2” (КО Сушице); и „Поћута” (КО Тубравић). Постојећи ваздушни ДВ 10 kV којима се напајају насеља на подручју Просторног плана, као и постојеће ТС 10/04 kV се задржавају. Предвиђа се реконструкција електроенергетских објеката приоритетно у центру заједнице насеља Тубравић и Доње Лесковице, зонама туристичког развоја и осталим насељима.

Развој  електроенергетске мреже у функцији посебне намене подручја, предвиђа реализацију:

- седам ТС 10 kV и то: Дебело Брдо и Новаковача (КО Вујиновача); Кунице (КО Кунице); Ровни (КО Ровни); Селаци и Ребићи 2 (КО Сушице); Тубравић (КО Тубравић);

- осам траса ДВ 10 kV, укупне дужине око 23 km и то:

- две у функцији измештања дела електроенергетских инсталација на подручју акумулације и бране „Стуборовни”, односно из зоне потапања, изградњом деоница ТС 10/0,4 kV „Брана”-ТС 10/0,4 kV „Поћута” (односно до рачве на ДВ 800 м испред ТС Поћута), у дужини од око 4,7 km, која се пружа десном обалом Јабланице, односно водоакумулације „Стуборовни” (траса ДВ постављена на 48 типских армирано-бетонских стубова висине 12 m, два пута прелази водоакумулацију и укршта се више пута са локалним и сеоским путевима, док су куће и осталим сеоски објекти избегнути где је то било могуће) и ТС 10/0,4 kV „Поћута” код сушаре у Поћутама (односно од рачве на ДВ испред Поћуте)-ТС 10/0,4 kV „Совач”, у дужини око 1,3 km, која се пружа са десне ка левој обали Јабланице односно водоакумулације „Стуборовни” (траса ДВ је постављена на 18 типских армирано-бетонских стубова висине 12 m, једном прелази реку Јабланицу односно тангира водоакумулацију са западне стране, непосредно у близини ушћа Јабланице);

- шест у функцији поузданијег снабдевања електричном енергијом сеоских насеља, изградњом деоница од рачве на ДВ ТС „Брана”-ТС „Поћута” до рачве на ДВ ТС „Новаковићи 2”-„Брезовице 1”, у дужини око 5,1 km, од рачве на ДВ ТС „Брана”-ТС „Поћута” ка планираној ТС „Тубравић 2” односно до ТС „Поћута”, у дужини око 1,8 km, од ТС „Јабланица 1” до планиране ТС „Ровни”, у дужини око 1,5 km, од ТС „Вујићи” до планиране ТС „Новаковача” и планиране ТС „Дебело Брдо”, у дужини око 4,3 km, од рачве на ДВ ТС „Новаковићи 2”-„Брезовице 1” до планиране ТС Ребићи 2, у дужини око 1,5 km, од ТС Новаковићи 2 до планиране ТС Селаци, у дужини око 2.5 km и повезивање осталог дела електроенергетске мреже са планираним ДВ и ТС;

3) више деоница електроенергетских инсталација у функцији измештања нисконапонске мреже 0,4 kV која се уклања заједно са мрежом ДВ 10 kV из зоне потапања.

За обезбеђење поузданог напајања електричном енергијом конзумног подручја Просторног плана, као и планираног развоја туристичких капацитета и скијалишта „Повлен”, предвиђа се могућност изградње нове ТС 35/20/10 kV „Мравињци” и изградња новог ДВ 35 kV на правцу Ваљево-Мравињци, у коридору постојећих далековода 220 kV (213/1 и 227/1), са повезивањем на ТС 35/10 Ваљево (изван подручја Просторног плана). Изградња ће уследити када се из 10 kV мреже не буде могао обезбедити довољан ниво напајања за реализацију туристичко-рекреативне инфраструктуре.

ДВ и ТС 20 kV у перспективи ће представљати основу далеководне мреже и радиће се по правилу кабловски. Главне нове кабловске деонице 20 kV са ТС 20/0,4 kV инсталираће се за потребе локалитета туристичких насеља Мравињци, Дебело Брдо и Добрићи - Мојићи, сеоских насеља на рубу снежне зоне и подсистема алпских скијашких жичара. Са изузетком постојећих ДВ 10 kV, који се задржавају као ваздушни, планирани ДВ ниже напонске категорије од ТС 20/0.4 и 10/04 kV до потрошача биће већим делом каблирана.

У планском периоду изградња/доградња електродистрибутивне мреже изводиће се према условима надлежног електродистрибутивног предузећа, у складу са законском регулативом из ове области и уз поштовање утврђених правила правила заштите животне средине, природних и културних добара.

Изградња других објеката и извођење свих врста грађевинских радова испод и у близини ДВ условљена је претходним прибављањем услова од стране надлежног електродистрибутивног предузећа, односно надлежне службе Јавног предузећа „Електропривреда Србије”.

5.3.1.1. Инсталисана снага електроенергије

За обрачун вршне потрошње електричне енергије усвојени су параметри по врстама корисника и локалитетима, и то: 2,5 KW по стационарном кориснику за туристичке локалитете; 2,5 KW по становнику односно 1 KW по лежају за пансионе и викенд куће и 0,1 KW по излетнику. Укупна инсталисана снага електричне енергије обрачуната по наведеним нормативима износи за гранични капацитет подручја Просторног плана око 13,35 MW, и то за: локалитете „подбрански комплекс”  5 MW, „Добрићи-Мојићи” 2 MW; „Дебело Брдо” 2,5 MW; „Мравињци - Горњи Таор” 3,7 MW; око 0,15 MW за дневне излетнике; за остала сеоска насеља укупно око 11,2 MW. (9,8 MW за локално становништво, 1,4 MW за стационарне кориснике).

За обрачун вршне потрошње електричне енергије за потребе жичара усвојен је параметар од 60 KW на 100 метара висинске разлике инсталације. Укупна инсталисана снага електричне енергије за потребе жичара, обрачуната по наведеном нормативу износи за 22 жичаре укупне висинске разлике око 4500 m око 2,7 MW. За све жичаре предвиђени су и резервни дизел агрегати.

5.3.2. Производња енергије из алтернативних обновљивих извора

Просторним планом се предвиђа коришћење алтернативних обновљивих извора енергије (ОИЕ) у првом реду хидроенергије изградњом малих хидроелектрана (МХЕ) као и осталих видова енергије (соларне, еолске, биомаса, биогас и друго).

Предвиђа се изградања осам МХЕ укупне снаге око 3,4 MW. Изградња МХЕ према утврђеним хидропотенцијалима, повећаће сигурност у напајању електричном енергијом насеља, алтернативне сеоске економије и туристичко-рекреативне инфраструктуре (рада жичара, пловидбе на језеру, као и садржаји аква-ситија) на подручју Просторног плана.

Табела 15. Планиране мале хидроелектране

|  | Назив | Водоток | Локација | К.О. | Сред. проток | Инстал. проток | Инстал. снага | Годишња производ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3/s | m3/s | KW | KWh |
| 1. | Ваганци | В. Забава | североисточно од врха Чикер у Г. Таору | Таор | 0,210 | 0,315 | 220 | 826000 |
| 2. | Мијачи | Јабланица | 0.5 km низводно од манастира Пустиња западно од засеока Лукарићи | Ребељ /Вујиновача | 1,242 | 3,726 | 1400 | 3860000 |
| 3. | Лукарићи | Јабланица | низводно од ушћа Велике реке | Ребељ/ Вујиновача | 0,322 | 0,483 | 170 | 630000 |
| 4. | Бебићи | Јабланица | јужно од Пиргића, 1 km западно од Вујића | Ребељ/ Вујиновача | 0,126 | 0,189 | 130 | 496000 |
| 5. | Јечмење | Сушица | источно од врха Међедњача | Сушице | 0,570 | 0,855 | 240 | 896000 |
| 6. | Павловача | Повленска | ушће Поличке реке | Брезовице | 0,225 | 0,338 | 255 | 946000 |
| 7. | Васиљевићи-Мојићи | Сушица Повленска | 0,5 km југоисточно од засаеока Мојићи | Брезовице | 0,420 | 0,630 | 585 | 2196000 |
| 8. | Доњи Таор | поток | 0,5 km југозападно од засаеока Јевтовић | Таор | 0,260 | 0,390 | 346 | 1383000 |
|  | УКУПНО |  |  |  | 0.422 | 6,926 | 3346 | 11233000 |

Повезивање планираних МХЕ на електроенергетски систем генерално ће се извршити на следећи начин:

- МХЕ „Ваганци” ваздушним ДВ на постојећу ДВ 10 kV мрежу у Таору;

- МХЕ „Мијачи” и „Лукарићи” кабловском везом за ТС 10/0,4 kV Бебићи где се повезује са постојећим ДВ Поћута-Лукарићи-Бебићи;

- МХЕ „Бебићи”, кабловском везом до планираног ваздушног вода 10 kV Вујићи-Новаковача односно до постојеће ТС 10/04 kV Вујићи;

- МХЕ „Јечмење” и „Павловача” ваздушним ДВ са постојећеим ДВ 10 kV Новаковићи 2-Брезовице 1;

- МХЕ „Васиљевићи-Мојићи”  ваздушним ДВ са постојећом ТС 10/0,4 kV где се повезује са постојећим ДВ Мојићи-Вујићи;

- МХЕ „Доњи Таор” ваздушним ДВ ка постојећој локалној мрежи-ДВ 10 kV.

Детаљнији услови изградње и повезивања МХЕ са електроенергетском мрежом (траса далековода, напонски ниво и место повезивања) утврдиће се са надлежним електродистрибутивним предузећем и предузећем надлежним за газдовање објектима субсистема „Стуборовни” и условима завода надлежних за заштиту природних и културних добара.

Поред производње електричне енергије из МХЕ на подручју Просторног плана предвиђена је и производња еколошки прихватљивих облика енргије из алтернативних ОИЕ, и то:

- соларне енергије применом разних врста пасивних соларних система (у којима објекат представља пријемник који захвата и чува највећи део енергије) и активних соларних система (који захватају енергију инсталисањем посебне опреме);

- еолске енергије изградњом ветрогенератора одговарајуће снаге (великих од 2 MW, средњих 50 до 100 kV или малих од 10 kV које су посебно погодне за рурална подручја) после детаљне анализе и избора локације;

- биомасе као неисцрпног извора енергије које нема негативан утицај на природну средину уколико се правилно експлоатише (нпр. коришћење дрвних отпадака у шумарству и преради дрвета);

- производњом електричне енергије из био-гаса канализационог муља на ППОВ.

Алтернативни ОИЕ могу се реализовати уколико нису у супротности са правилима изградње и уређења простора, односно ако испуњавају услове санитарне заштите изворишта, заштите животне средине, природних и културних добара.

Примена ОИЕ мора бити повезана са регулативним и подстицајним мерама државе, при чему се могу очекивати смањење загађења околине, смањење потрошње електричне енергије за грејање, економска исплативост примене, повећање коришћења локалних енергетских ресурса, смањење топлотних губитака, развој савремених технологија и опреме и друго.

5.3.3. Топлификација и гасификација

Развој система топлификације засниваће се на критеријумима економске и еколошке подобности. Референтни енергенти за грејање су: дрва, локално произведена електрична енергија и алтернативни извори енергије у дисперзованим садржајима; гас и соларна енергија, код концентрисаних већих садржаја, посебно у подбранском комплексу.

За потребу гасификације планирају се два система инфраструктурне мреже који ће се реализовати фазно, и то:

  - у првој фази реализоваће се инфраструктурна мрежа за течни гас (насељска мрежа за туристичко насеље у подбранском делу) и мерна гасна регулациона станица (МГРС) за капацитет до 2 MW, а који се може проширити у зависности од потреба (све ван подручја слива водоакумулације „Стуборовни”);

  - у другој фази реализоваће се разводни гасовод Ваљево-подбрански део, као крак будућег магистралног правца Београд-Ваљево, за који се резервише коридор у зони заштитног појаса регионалног пута Р-111 Ваљево-Дебело брдо.

- 5.3.4. Телекомуникациона инфраструктура

Развој телекомуникационе инфраструктуре на подручју Просторног плана засниваће се на успостављању ефикасног система веза и савременим сервисима за пренос података и пружање мултимедијалних услуга. С обзиром на топографске карактеристике простора, основу инфраструктуре телекомуникационе мреже представљаће оптички каблови, рурални радио релејни (РР) телефонски систем, са својим станицама и антенским стубовима, мобилна телефонија и дигитални системи преноса (СДХ технологије) чији капацитети нису ограничени и могу задовољити будуће потребе развоја.

За обрачунавање капацитета телефонских прикључака примењени су нормативи по врстама корисника и то за домаћинства једна веза по домаћинству, за стационарне туристе и запослене једна веза на десет особа (на новим туристичким зонама), уз корекцију броја прикључака (за кориснике код којих ће бити мало импулса) увођењем двојника.

Просторним планом се предвиђа: побољшање постојећег стања телекомуникационе мреже, фазна изградња мреже оптичких каблова у дужини од око 24 km (од чега око 15 km на подручју Просторног плана), четири релације система преноса 155 Mbit/s по оптичким кабловима, реализација приступне мреже насеља обезбеђењем провода из оптичких каблова, РР веза и АТЦ, реализација око 1.500 нових прикључака у комутацији, 500 претплатничких каблова у месној мрежи, 1.000 претплатника у РР телефонском систему, замена аналогних комутационих система преноса СДХ системима већег капацитета, чиме ће се сваком насељу обезбедити могућност преноса података капацитетом већим од оног потребног за телефонски саобраћај, односно са резервом од најмање 2х2 Mbit/s (60х64 kbit/s) и повећање броја базних станица мобилне телефоније са пет на 15, изградњом десет нових, које ће у потпуности покрити сигналом подручје Просторног плана. Реализацијом планских решења постиже се укупан број телефонских претплатника од око 1500 што представља густину од око 40 телефона/100 становника (укључујући и потребе развоја туризма).

# Табела 16.  Изградња јавне телекомуникационе инфраструктуре

| р.б. | # Насеље | постојеће стање |  |  | за изградњу 2010. године |  |  |  |  | за изградњу 2020. године |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | број претпл. | кому- тац. | месна мреж. | број претпл. | кому- тац. | месна мреж. | опт. кабл | систем | број претпл. | кому- тац. | систем |
| 1. | # Поћута | 130 | 130 | 100 | 640 | 640 | 360 | 18 km | 155 Mb | 960 | 320 | 155 Mb |
| 1.1 | Балиновић | 4 |  | 5 | 40 |  | 40 |  |  | 50 |  | 10 (РР) |
| 1.2. | Брезовице | 19 |  | 15 | 80 |  | 30 |  | 50 (РР) | 180 |  | 100 (РР) |
| 1.3 | Вујиновача | 20 |  | 15 | 70 |  | 60 |  | 10 (РР) | 70 |  | - |
| 1.4. | ## Кунице | 7 |  | 5 | 20 |  | 20 |  | - | 20 |  | - |
| 1.5 | Ребељ | 18 |  | 10 | 100 |  | 60 |  | 40 (РР) | 120 |  | 20 (РР) |
| 1.6. | ## Ровни | 2 |  | 1 | 50 |  | 50 |  |  | 70 |  | 20 (РР) |
| 1.7. | ## Совач | 13 |  | 10 | 50 |  | 30 |  | 20 (РР) | 50 |  | - |
| 1.8. | Стубо | 7 |  | 5 | 80 |  |  |  | 80 (РР) | 150 |  | 70 (РР) |
| 1.9. | ## Тубравић | 28 |  | 20 | 150 |  | 70 |  | 90 (РР) | 250 |  | 100 (РР) |
| 2. | Лелић | 129 |  | 100 |  | 240 |  | 6 km | 155 Mb |  | 180 | - |
| 2.1. | Доње Лесковице | 25 |  | 20 | 170 |  | 60 |  | 110 (РР) | 250 |  | 80 (РР) |
| 2.2. | ## Сушица | 20 |  | 15 | 70 |  | 50 |  | 20 (РР) | 100 |  | 30 (РР) |
| 3. | ## Варда |  |  |  |  |  |  |  | 155 Mb |  |  |  |
| 2.3. | ## Таор | 3 |  | 0 | 80 | 80 | 30 |  | 80 (РР) | 150 |  | 70 (РР) |
| 4. | Ставе | 240 |  |  |  |  |  |  | 155 Mb |  |  | - |
| 4.1. | Ситарице | 2 |  |  | 50 | 50 | 20 |  |  | 50 |  | - |
|  | ## УКУПНО | 168 | 130 | 321 | 910 | 1010 | 520 | 24 km | 500 (РР) | 1510 | 500 | 500 (РР) |

Побољшање постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре обухвата:

  - повећање броја веза на релацији - сливно подручје водоакумулације Стуборовни-Ваљево и ширење телефонске мреже заменом аналогних комутационих система преноса изградњом одговарајућих СДХ система преноса, кога чине оптички кабл Ваљево-Поћута са оптичким приводима и рурални РР систем;

2) заменом постојеће телефонске централе у Поћути већом и савременијом дигиталном АТЦ, којом ће се остварити капацитети потребни за квалитетнији пренос података, као и стварање почетних услова за додатне мултимедијалне услуге;

  - стварање услова за развој РР телефоније у селима на подручју слива водоакумулације „Стуборовни” укључујући и потребе развоја туризма.

Развој телекомуникационе инфраструктуре обухвата:

1) фазну изградњу основног система преноса и то:

- мрежу оптичких каблова на приоритетним  правцима Ваљево-Поћута у дужини од око 18 km (од чега на подручју Просторног плана 5,5 односно 10,5 km у зависности од избора трасе у зони водоакумулације „Стуборовни”, од АТЦ Поћута до бране) са оптичким приводима за успутна насеља и Доње Лесковице-привод на магистрални оптички кабл Београд-Црна Гора у дужини од око 6 km (од чега на подручју Просторног плана око 1 km);

- изградњу дигиталне крајње крајње АТЦ у Доњим Лесковицама и чворне АТЦ у подбранском делу водоакумулације, као и две дигиталне комутационе станице у Доњим Лесковицама и Поћути;

- покривање ширег подручја и свих насеља на подручју Просторног плана сигналом мобилне телефоније, постављањем десет базних станица на локацијама Виловица, Вујићи, Ровни 1, Ровни 2, Селаци, Кукаљ, Сушица, Радовићи, Мравињци и Доњи Таор;

2) изградњу приступне месне мреже и мреже руралне РР телефоније у функцији подизања квалитета живљења локалног становништва и опремања локација за туристички развој у оквиру којих се предвиђа за „Подбрански комплекс” 200 бројева, „Добриће-Мојиће” 80 бројева, „Дебело Брдо” 100 бројева и „Мравињце- Горњи Таор” 150 бројева. У зависности од локације насеља, приступне телекомуникационе везе ће се остварити везивањем за оптичке каблове, односно преко централне станице у Поћути и антенскх стубова (претплатничких станица) руралне РР телефоније Ребељ, Вујиновача, Брезовице, Xелати, Стубо, Сушице, Доње Лесковице, Таор 1 и Таор 2;

3) изградњу телекомуникационе мреже у функцији посебне намене водоакумулације „Стуборовни”, односно обезбеђења рада система за осматрање и обавештавање за брану Ровни, као и комуникације водомерних станица (ВС) Сушица и Јабланица, које се налазе узводно од водоакумулације, са командном зградом бране. Повезивање ВС са браном условљено је њиховим просторним положајем и вршиће се преко надземних телекомуникационих кабловова од АТЦ Поћута до ВС, односно њиховим преспајањем на подземни телекомуникациони кабл од АТЦ Поћута до бране Ровни, односно посебним приводом преко бране до командне зграде. Дужина телекомуникационих водова износи од ВС Сушица до бране Ровни око 10,2 km, од чега од АТЦ Поћута до ВС Сушица око 3,6 km и од АТЦ Поћута до командне згаде бране око 6.6 km и од ВС Јаблнаница до бране Ровни око 7,6 km, од чега од АТЦ Поћута до ВС Јабланица око 1 km и од АТЦ Поћута до командне згаде бране око 6.6 km.

Полагање оптичког кабла у зони водоакумулације „Стуборовни” односно од АТЦ Поћута до бране Ровни развој има две алтернативе, и то:

1) алтернатива А - полагање оптичког кабла трасом ван коридора регионалног пута Р-111 у највећем делу ван зоне потапања водоакумулације. Траса се од АТЦ пружа кроз грађевинско подручје насеља Поћута према старој траси регионалног пута Р-111 у правцу Ваљева, где се налази са десне стране коридора регионалног пута, делом у путном земљишту, а делом у заштитном појасу пута. После тога траса оптичког кабла напушта коридор регионалног пута и пружа се локалним приступним путевима (кроз грађевинско подручје насеља Тубравић), пољопривредним површинама и шумом до падине ка реци Сушици где ће бити горња кота нивоа водоакумулације. На овом делу траса оптичког кабла ће проћи дном језера у дужини од око 200 метара. Дубина језера (висина воденог стуба изнад кабла) на месту полагања кабла износи око 37 m, што захтева и одговарајуће техничке карактеристике кабла на овом делу. После проласка реке Сушице траса оптичког кабла се пење кроз шуму и излази на сеоски пут који се пружа кроз атар села Стубо и наставља преко шумског и пољопривредног земљишта до грађевинског подручја насеља Стубо (засеоци Ђедовићи, Томићи и Марјановићи). Траса оптичког кабла се даље пружа дуж локалног пута за село Стубо, удаљавајући се и враћајући у његово коридор, пролази поред каменолома и долази до круне бране, где се рачва ка приступном путу на круни бране и командној згради односно према локалном путу који се пружа ка регионаланом путу Р-111 и телекомуникационој вези за Ваљево. Траса је дужине око 5,5 km;

2) алтернатива Б - полагање оптичког кабла трасом у ширем коридору новоизграђене обилазнице водоакумулације, односно регионалног пута Р-111, у потпуности ван зоне потапања водоакумулације. Траса је дужине око 10,5 km, повољнија је јер има лакши приступ и тангира сва села у западном делу слива водоакумулације до којих се могу урадити приводи.

Пројекат полагање оптичког кабла од АТЦ Поћута до бране Ровни треба прилагодити планираном стању јавне мреже, а у потпуности реализовати део за потребе посебне намене, уз евентуалну допуну прослеђења одређеног броја сигнала 2 Mbit/s од АТЦ Поћута до командне зграде бране за потребе преноса података.

Код избора трасе за полагање оптичког кабла и локација за антенске стубове руралне РР и мобилне телефоније потребно је уважити успостављене режиме заштите природних и културних добара.

Поштанске услуге за кориснике са подручја Просторног плана обезбеђују се преко постојећих пошти/поштанских шалтера у Поћути, односно Лелићу и Ставама (ван подручја Просторног плана). Предвиђа се развој поштанског саобраћаја осавремењавањем постојеће поште у Поћути односно реализацијом нових поштанских јединица у Горњем Таору и Вујиновачи, као и нове поште у Доњим Лесковицама. Део поштанских јединица ће функционисати као систем сталних односно сезонских уговорних пошти.

Табела 17. Поштански јединице

| Ред. бр. | Пошта | број |  | покривеност корисника у насељима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шалтера | радника |  |
| 1. | Поћута | 2 | 2 | Балиновић, Брезовица, Кунице, Ребељ, Ровни, Совач, Стубо и Тубравић |
| 2. | Д. Лесковице | 2 | 2 | Доње Лесковице, Горње Лесковице и Сушица |
| 3. | Горњи Таор | 1 | 1 | Доњи и Горњи Таор |
| 4. | Вујиновача | 1 | 1 | Вујиновача и Ребељ |
| 5. | Бобова-Ставе | 2 | 2 | Бобова-Ставе, Ситарице, Суводање, Врагочаница, Станина Река и Мајиновић |

6. Развој туризма, организација и уређење туристичког простора

6.1. Видови туризма

Туристичка понуда на подручју Просторног лана засниваће се на:

- планинском туризму, са разноврсном целогодишњом понудом, у летњој сезони, планинарске и излетничке туре, јахање, планински бициклизам, летење змајем и параглајдером, џипинг, бас-сафари и друго, а у зимској сезони, алпско, турно и нордијско скијање, сноу-борд, скијеринг, ски-сафари, санкање, клизање и друго (првенствено за школе скијања и почетнике), интегрисано са сеоским, ловним, еколошким и неким другим специјализованим видовима туризма;

- туризму на водама - претежно на подбранском „аква-ситију” и делом на водоакумулацији „Стуборовни” и на већим водотоцима сливног подручја, са претежно летњом понудом (пливање, роњење, веслање, једрење, скијање на води са електричним жичарама, спортски риболов, атракције и забава на води), интегрисано са сеоским, ловним и другим видовима туризма;

- ловном, еколошком, етнолошком и другим видовима туризма на осталим природним површинама подручја Просторног плана;

- сеоском туризму са целогодишњом понудом, укључујући производњу еко-хране, етно-занатских производа и друго, интегрисан са еко и етно туризмом, ловним и риболовним туризмом, посебно у близини комплекса туристичке понуде у простору и уз добру саобраћајну повезаност са њима;

- транзитном туризму, првенствено на траси постојећег регионалног пута Р-111 Сремска Митровица - Шабац - Ваљево - Ужице и планираног гребенског пута дуж Ваљевских планина од Рајца до Соколских планина (транзитни информативни и одморишни пунктови са етно-садржајима трговине, угоститељства и друго), у вези са туризмом на водама, планинским, ловним, риболовним, сеоским и еко туризмом.

Сем транзитног туризма, сви наведени видови туризма у првим етапама развоја одвијаће се већим делом као излетнички, а мањим делом као стационарни, с тим што у даљим фазама треба тежити ка повећању учешћа стационарног туризма.

6.2. Туристичке зоне и комплекси подручја

Наведени видови туризма на подручју Просторног плана биће просторно диференцирани по просторним подцелинама - зонама и комплексима туристичког рејона, са интегралном туристичком понудом у простору и у туристичким насељима. По одредбама РПП Колубарског округа, подручје слива водоакумулације Ровни представља југоисточни део Повленско-соколског туристичког рејона (ПСР), односно приближно се поклапа са комплексом ПСР1 (једном од три подцелине рејона), који обухвата водоакумулацију „Стуборовни” са подбранским „аква-ситијем” и ски-стадион Повлен, са Јаблаником и Таором у оквиру територије града Ваљева.

Туристички простор подручја Просторног плана сачињаваће зоне са комплексима туристичке понуде, и то:

1) планинска зона Повлен - Јабланик - Таор, као највиша планинска и еколошка зона подручја Просторног плана, намењена зимској и летњој понуди у простору планинског туризма, ловног, еколошког и делом транзитног туризма у којој су  комплекси туристичке понуде:

- смучарски, планинарско-излетнички, еко и насељски комплекс Повлен, намењен за ски-стадион алпског, турног и нордијског скијања у зимском периоду и за планинарско-излетнички и еко-полигон у летњем периоду и лоциран на северним падинама Повлена (у изворишним токовима Стубичке реке, Повленске реке, Цетиње и Рекавице, све у сливу Сушице, са резерватима природе Злоступ и Рекавица испод Повлена, засеоком Митровићи, делом регионалног пута Р-213 и делом планираног регионалног гребенског пута са друмским транзитним туристичким пунктовима, викенд насељима Дебело Брдо и Мравињци/Беле Воде, као и са зоном новог насељавања - дуж гребенског пута од Дебелог Брда до Мравињаца, ван подручја слива);

- планинарско-излетнички, ловни и еко-комплекс Јабланик, намењен претежно летњој понуди али и зимској понуди у простору (нордијско скијање, скијеринг и друго) и лоциран на северним падинама Јабланика (у изворишним токовима Речице, Јабланице, Велике и Мале реке, у сливу Јабланице, са ловиштем Јабланик, делом регионалног пута Р-111 и делом планираног регионалног гребенског пута, са друмским транзитним туристичким пунктовима);

- планинарско-излетничким, ловним, еко и етно комплексом Таор, намењен претежно летњој понуди у простору и лоциран ван слива водоакумулације „Стуборовни”, обухватајући највећи део истоимене КО, односно Горњи Таор са засеоцима насеља Мравињци и Доњи Таор са засеоцима Јевтовићи, Брђани и Кузмани (у изворишним токовима реке Велика Забава у сливу Суваје, односно реке Градац, са спомеником природе остењака, рибњаком, ловиштем Таор, делом регионалног пута Р-213 и делом планираног гребенског регионалног пута, са друмским транзитним туристичким пунктовима). Посебан потенцијал представља отварање (затворених) Таорских врела, ради даљег природног стварања наслага сиге (чију даљу експлоатацију треба ограничити и строго контролисати) и обнављања старих воденица у функцији туризма;

2) зона главних притока водоакумулације, као еколошка зона, намењена претежно летњој понуди у простору излетничког, еколошког, етно и ловног туризма, а делом и споменичком туризму. Комплекси туристичке понуде су:

- Јабланица, који обухвата средњи ток реке Јабланице и преклапа се са руралном зоном подручја на приобаљу и у насељима Мијачи, Ребељ и Бебића Лука, као и на локацији манастира Пустиња (делови КО Вујиновача и КО Ребељ);

- Сушица, који обухвата средњи ток реке Сушице са кањоном Поличке реке и Сушице од ушћа Рекавице до Дугог поља (предложеним за проглашење као парк природе) и преклапа се са руралном зоном у насељима Брезовице, Селаци и Сушице, а са планинском зоном у насељима Добрићи и Мојићи (делови КО Сушица и КО Брезовице);

3)  рурална зона, као зона сеоских насеља. намењена сеоском туризму, у тесној вези са понудом планинског туризма, туризма на водама, излетничког, етно, ловног, еколошког, културолошког и транзитног туризма. Комплекси туристичке понуде су:

- Брезовичко-Тубравићска висораван, као најзначајнији комплекс ове зоне лоциран у оквиру КО Брезовице и КО Тубравић, са засеоцима насеља Брезовице, Тубравић и Вујиновача, сливом Грачанице - притоке Сушице и регионалним путем Р-111;

- доњи ток Јабланице, лоциран изнад водоакумулације, који захвата делове КО Ребељ, целу КО Совач, целу КО Кунице, целу КО Ровни и делове КО Ситарице и КО Бобова, са засеоцима постојећих насеља, део обилазнице регионалног пута Р-111 и друмске транзитне туристичке пунктове;

- Сушички крас, који захвата део КО Доње Лесковице и целе КО Сушица и КО Стубо, са припадајућим насељима и делом регионалног пута Р-213;

4)  зона водоакумулације Ровни, као најизразитија еколошка зона на подручју Просторног плана, где су, у зависности од режима заштите, као доминантне предвиђене активности туризма на води, у тесној вези са понудом излетничког (спортског и рекреативог), ловног, еколошког и транзитног туризма. Комплекси туристичке понуде су:

- подбрански „аква-сити”, са новим апартманско-пансионским насељем,  лоциран у подбранском делу водоакумулације „Стуборовни”, обухвата изграђене и слободне површине уз одлив водоакумулације током Јабланице и уз регионални пут Р-111, у контакту са селом Ровни;

- водоакумулација „Стуборовни”, са воденим огледалом и заштићеним приобаљем, захвата и делове насеља Кунице, Мијачи, Ровни, Тубравић и Стубо, као и део новог обилазног регионалног пута Р-111 око водоакумулације, са друмским транзитним туристичким пунктовима.

6.3. Програм и организација туристичке понуде

6.3.1. Понуда у простору

Туристичка понуда у простору на подручју Просторног плана предвиђена је са следећим активностима и садржајима по установљеним комплексима туристичких зона:

- зимски спортови и рекреација - зимска понуда обухватиће: ски-стадион Повлен са алпским, турним и нордијским скијалиштем у комплексу Повлена, нордијско скијалиште у комплексу Јабланика и Таора (у оквиру целе планинске туристичке зоне), санкалишта уз насеља Дебело Брдо и Мравињци/Беле Воде, као и клизалиште (уз друге спортове на леду) у подбранском комплексу „аква-ситија” (зона водоакумулације). Алпско скијалиште ски-стадиона Повлен предвиђено је као главни садржај зимске понуде. Планирано је на северним падинама ове планине у висинском појасу између 800 и 1.345 m н.в., на површини од око 9,2 km2, од тога око 7,2 km2 у сливном подручју водоакумулације Ровни и око 2,0 km2 ван слива водоакумулације (6,6 km2 на територији КО Брезовице, 2,1 km2 на територији КО Таор и око 0,5 km2 на територији КО Вујиновача). Рачунајући са оптималним трајањем снега до три месеца, уз рационалан број жичара - шест седежница и 16 ски-лифтова укупне дужине од око 20 km, у коридорима укупне површине од око 18,3 ha (уз ширине коридора од 12 m за седежнице и 8 m за ски-лифтове), са просецањем око 11,3 ha шуме и укупног капацитета од око 24.000 успона на час), уз претпоставку просечно три успона на час, процењен је гранични капацитет од око 8.000 једновремених скијаша. Планиране алпске ски-стазе (главне и везне) укупне дужине од око 37,4 km, просечне ширине од 50 m и површине од око 206,2 ha (уз око 113,9 ha просеке кроз шуму) могу да прихвате око 10.300 скијаша (на главним стазама око 9.000 скијаша), чиме је капацитет стаза усклађен са капацитетом жичара, уз комфорну резерву. Предвиђени улази у алпско скијалиште ски-стадиона су са регионалног пута Р-111 код Дебелог Брда (првенствено за излетнике из подбранског комплекса, као и за излетнике из правца Ваљева и Бајине Баште), планираног гребенског пута између Дебелог Брда и Мравињаца (Тандркуша и Гужвара), регионалног пута Р-213 код Мравињаца и Белих вода (првенствено за излетнике из правца Ваљева и Београда), као и из Стубичке реке изнад засеока Добрићи и испод Црног остењака (планираним локалним путем од засеока Добрићи). Уз постојећи планинарски дом на Мравињцима и угоститељски објекат на Дебелом брду (потребна реконструкција), на свим улазима у скијалиште, као и на маркантним чвориштима скијалишта, потребно је изградити одговарајући број ресторана и ски-бифеа (по правилу од измештених оригиналних етно-објеката). Иако се делом ослања на смештај у насељима Дебело Брдо и Мравињци/Беле Воде, скијалиште ће претежно имати карактер ски-стадиона, чији су корисници већим делом дневни излетници смештени у локалитетима на подручју Просторног плана (подбрански комплекс и туристичка села) и у његовом ближем и даљем окружењу. Спортско-рекреативна понуда биће организована у склопу ски-клубова (алпског, сноу-борд и нордијског).

Табела 18: Планирани технички елементи жичара и алпских стаза ски стадиона Повлен

| рб | Назив | ЖИЧАРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | L, m1 |  |  | ∆h,m1 |  | Кор./час |  | Надморска висина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полаз |  | међустаница |  | излаз |  |
| 1 | Мравињци | СЛ | 598 |  |  | 120 |  | 900 |  | 875 |  | - |  | 995 |  |
| 2 | Јасен | СЛ | 616 |  |  | 186 |  | 900 |  | 880 |  | - |  | 1066 |  |
| 3 | Мало поље | СЛ | 1078 |  |  | 250 |  | 900 |  | 990 |  | - |  | 1240 |  |
| 4 | Беле воде 1 | СЛ | 240 |  |  | 100 |  | 1200 |  | 1135 |  | - |  | 1245 |  |
| 5 | Беле воде 2 | 4СД | 1429 |  |  | 345/170 |  | 2400 |  | 1000 |  | 1170 |  | 1345 |  |
| 6 | Мали Повлен | 2СД | 655 |  |  | 220 |  | 1200 |  | 1120 |  | - |  | 1340 |  |
| 7 | Горња Дијавица | 2СД | 2140 |  |  | 380 |  | 1200 |  | 880 |  | - |  | 1260 |  |
| 8 | Опаљена коса | СЛ | 876 |  |  | 240 |  | 900 |  | 1020 |  | - |  | 1260 |  |
| 9 | Гужвара 1 | СЛ | 765 |  |  | 140 |  | 900 |  | 1135 |  | - |  | 1275 |  |
| 10 | Гужвара 2 | СЛ | 560 |  |  | 120 |  | 900 |  | 1160 |  | - |  | 1280 |  |
| 11 | Арлог | СЛ | 586 |  |  | 125 |  | 900 |  | 1175 |  | - |  | 1300 |  |
| 12 | Цетиња | СЛ | 1111 |  |  | 255 |  | 900 |  | 1045 |  | - |  | 1300 |  |
| 13 | Јечмена коса | СЛ | 863 |  |  | 242 |  | 900 |  | 1058 |  | - |  | 1300 |  |
| 14 | Плоча | СЛ | 348 |  |  | 150 |  | 900 |  | 1150 |  | - |  | 1300 |  |
| 15 | Маркова стена | СЛ | 458 |  |  | 145 |  | 900 |  | 1140 |  | - |  | 1285 |  |
| 16 | Стубичка река | 4СД | 2438 |  |  | 571/295 |  | 2400 |  | 714 |  | 990 |  | 1285 |  |
| 17 | Црни остењак | 2СД | 1499 |  |  | 483 |  | 1200 |  | 800 |  | - |  | 1283 |  |
| 18 | Мацарија | СЛ | 895 |  |  | 168 |  | 900 |  | 982 |  | - |  | 1150 |  |
| 19 | Трешњица | 2СД | 1292 |  |  | 350/80 |  | 1200 |  | 810 |  | 890 |  | 1040 |  |
| 20 | Тандркуша | СЛ | 705 |  |  | 159 |  | 900 |  | 885 |  | - |  | 1040 |  |
| 21 | Ивље | СЛ | 675 |  |  | 123 |  | 900 |  | 922 |  | - |  | 1045 |  |
| 22 | Бакалуша | СЛ | 489 |  |  | 137 |  | 900 |  | 905 |  | - |  | 1042 |  |
|  | УКУПНО |  | 20316 |  |  | 4459 |  | 24300 |  |  |  |  |  |  |  |
| рб | Назив | СКИ-СТАЗЕ (без везних стаза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С1, L, m1 |  | С2, L, m1 | ∑С, L, m1 |  | ширинаm1 |  | ∑П.С, m2 |  | Просеч. нагиб% |  | ∑∆х, m1 |  | Капа-цитет |
| 1 | Мравињци | 600 |  | 600 | 1200 |  | 50 |  | 60000 |  | 21 |  | 240 |  | 300 |
| 2 | Јасен | 600 |  | 800 | 1400 |  | 50 |  | 70000 |  | 33 |  | 372 |  | 350 |
| 3 | Мало поље | 1300 |  | 1200 | 2500 |  | 50 |  | 125000 |  | 21 |  | 500 |  | 625 |
| 4 | Беле воде 1 | 300 |  | 300 | 600 |  | 50 |  | 30000 |  | 34 |  | 100 |  | 150 |
| 5 | Беле воде 2 | 900 |  | 1600 | 2500 |  | 50 |  | 125000 |  | 22 |  | 345/170 |  | 625 |
| 6 | Мали Повлен | 750 |  | - | 750 |  | 50 |  | 37500 |  | 30 |  | 220 |  | 187 |
| 7 | Горња Дијавица | 2100 |  | - | 2100 |  | 50 |  | 105000 |  | 18,5 |  | 380 |  | 525 |
| 8 | Опаљена коса | 900 |  | 900 | 1800 |  | 50 |  | 90000 |  | 25 |  | 480 |  | 450 |
| 9 | Гужвара 1 | 800 |  | 800 | 1600 |  | 50 |  | 80000 |  | 18 |  | 280 |  | 400 |
| 10 | Гужвара 2 | 600 |  | - | 600 |  | 50 |  | 30000 |  | 21 |  | 120 |  | 150 |
| 11 | Арлог | 600 |  | 600 | 1200 |  | 50 |  | 60000 |  | 21,5 |  | 250 |  | 300 |
| 12 | Цетиња | 1050 |  | 1050 | 2100 |  | 50 |  | 105000 |  | 24 |  | 510 |  | 525 |
| 13 | Јечмена коса | 900 |  | 900 | 1800 |  | 50 |  | 90000 |  | 27 |  | 484 |  | 450 |
| 14 | Плоча | 450 |  | 400 | 850 |  | 50 |  | 42500 |  | 34 |  | 300 |  | 212 |
| 15 | Маркова стена | 650 |  | 450 | 1100 |  | 50 |  | 55000 |  | 24 |  | 290 |  | 275 |
| 16 | Стубичка река | 1600 |  | - | 1600 |  | 50 |  | 80000 |  | 21,5 |  | 571/295 |  | 400 |
| 17 | Црни остењак | 2000 |  | - | 2000 |  | 50 |  | 100000 |  | 25 |  | 483 |  | 500 |
| 18 | Мацарија | 900 |  | - | 900 |  | 50 |  | 45000 |  | 18 |  | 168 |  | 225 |
| 19 | Трешњица | 800 |  | - | 800 |  | 50 |  | 40000 |  | 21 |  | 350/80 |  | 200 |
| 20 | Тандркуша | 750 |  | 750 | 1500 |  | 50 |  | 75000 |  | 21 |  | 318 |  | 375 |
| 21 | Ивље | 700 |  | 800 | 1500 |  | 50 |  | 75000 |  | 18 |  | 246 |  | 375 |
| 22 | Бакалуша | 550 |  | 600 | 1150 |  | 50 |  | 57500 |  | 24 |  | 274 |  | 262 |
|  | УКУПНО |  |  |  | 28350 |  |  |  | 1547000 |  |  |  | 7291 |  | 7751 |

У оквиру алпског скијалишта (у саставу алпског и сноу-борд клуба) предвиђени су посебни полигони за ски-школе, уз коришћење жичара алпског скијалишта и посебних беби-лифтова и то на локацијама Мравињци (источно од истоименог викенд-насеља, уз регионални пут Р-213), Мали Повлен (испод северних падина истоименог врха), Гужвара (уз планирани гребенски пут) и Тандркуша (испод планираног гребенског пута источно од Дебелог Брда). Ски-стазе за турно и нордијско скијање (групно са водичем, или појединачно) различитих дужинских комбинација предвиђене су гребеном Јабланика (комплекс Јабланика), гребеном Повлена и у амбијенту Горње Дијавице - приближно по изохипси доње ивице алпског скијалишта (комплекс Повлена) и у Горњем Таору (комплекс Таора), односно на гребенским трасама летњих планинарско-излетничких стаза. На деоницама ових стаза може се организовати и скијеринг (вуча скијаша коњима или моторним санкама), сафари моторним санкама и друго. Укупан капацитет турно и нордијских стаза предвиђен је за око 1.000 једновремених скијаша. Клизалишта за рекреативно клизање, уметничко клизање, карлинг и друго предвиђена су у склопу терена за мале спортове (преко лета игралиште за рукомет и мали фудбал) и у вишенаменској хали у склопу подбранског комплекса аква-ситија;

2)  „Аква - сити” у подбранском комплексу - садржаји подбранског комплекса „аква-ситија” предвиђени су као главни сегмент летње туристичке понуде. Највећи су по капацитету и атрактивности, а с обзиром на свој положај, ни у чему не угрожавају сливно подручје ни водоакумулацију. Садржаји су засновани на води која се наменски испушта из водоакумулације и обухватају више спортских, рекреативних и забавних садржаја на води - пливачке базене, разне базене са таласима, гејзирима, гуменим чамцима на електрични погон, разне типове аквагана и друго, са хладном и соларно загреваном водом, са укупним капацитетом до 5.000 једновремених корисника, претежно у отвореним и делом у затвореним објектима. Уз овај аква-програм предвиђени су и други садржаји за спорт, рекреацију и релаксацију - сауне, соларијуми, теретане и трим сале, куглана, терени за тенис и мале спортове (мали фудбал/рукомет, кошарка и одбојка), дечија игралишта и други садржаји за игру и одмор. У склопу „аква-ситија” предвиђени су и потребни пратећи садржаји угоститељства, трговине и сервиса (заједнички и за туристички смештај у оквиру овог комплекса). Летња спортско-рекреативна понуда овог комплекса биће организована у аква-клубу, спортском клубу и другим могућим специјализованим клубовима (пливање и скокови у воду, тенис и друго). У оквиру подбранског комплекса биће лоцирани и клубови везани за комплекс водоакумулације (наутички, риболовни и други). „Аква-сити” је намењен излетницима и стационарним туристима (смештеним у оквиру подбранског комплекса и у оближњим сеоским насељима);

3) летњи спортови и рекреација на водоакумулацији - врло значајан сегмент летње понуде представља водоакумулација „Стуборовни”, на којој се могу организовати бројне летње спортске и рекреативне активности на води. На језеру се могу организовати разни садржаји на сплавовима (дрвено-металним или бетонским) - плаже, наутика (веслање, једрење, вожња чамаца на електрични погон), скијање на води са електричним жичарама и друго, као и спортски риболов, под условом заштите квалитета водоакумулације, земљишта и ваздуха. Ове активности могле би да се организују у разним клубовима, лоцираним у подбранском комплексу. Активности су, као и у случају „аква-ситија”, намењене излетницима и стационарним гостима смештеним у подбранском комплексу и оближњим селима. Укупан капацитет водоакумулације за спортско-рекреативне активности предвиђен је за највише 1.000 једновремених корисника;

4) спортски риболов на водоакумулацији и водотоцима представља значајан сегмент летње понуде, првенствено на водоакумулацији, као и на већим сливним водотоцима (зона водоакумулације и зона притока водоакумулације), претежно за излетничке кориснике, под условом да је усклађен са риболовним капацитетом вода и захтевима еколошке заштите слива и водоакумулације. Главни услови за спортски риболов су у порибљавању постојећих водотока аутохтоним салмонидама и водоакумулације „Стуборовни” одговарајућим језерским врстама. Риболов на сливном подручју предвиђен је на делимично уређеним риболовним стазама дуж обале водоакумулације која се не користи у спортско-рекреативне сврхе, као и на токовима Јабланице и Сушице и њихових већих притока. Активност би била организована у оквиру риболовачког клуба лоцираног у подбранском комплексу;

5) летње планинарско - излетничке туре представљају значајан сегмент летње понуде за најшири круг корисника, уз услов да буду организоване и контролисане, како због заштите природе (пожар, оштећења природних вредности и друго), тако и због безбедности корисника. Обухватиће активно и организовано кретање постојећим и делимично уређеним и обележеним планинарским и излетничким путевима и стазама различитих дужина, као и транзитни боравак у очуваној и атрактивној природи („природне стазе”) и изворним културно-историјским и етно-амбијентима („културне стазе”). По свом карактеру, ове туре спадају међу главне активности излетничког, еколошког и културолошког туризма. Кретање излетника предвиђено је пешице, на коњима или планинским бициклима, на краћим дистанцама индивидуално, а на дужим дистанцама по правилу у организованим групама (до 25 чланова), са водичима и програмом - полудневним или целодневним (а могуће су и вишедневне туре). На стазама су предвиђени лаки објекти за предах и обед (по правилу премештени оригинални мали етно-објекти), или се то обавља у оквиру за то припремљеног сеоског домаћинства (где се обезбеђује и угошћавање у етно-традицији). Планинарско-излетничке стазе, укупног капацитета до 1.000 једновремених корисника, предвиђене су у:

- планинској зони као гребенске (преко зиме нордијске скијашке стазе) - на Таору, гребеном Повлена, у амбијенту Горње Дијавице и Јабланика;

- зони притока водоакмулације као долинске, од планинске зоне према водоакумулацији и обрнуто, уз токове Јабланице, Сушице и њихових већих притока. Ове стазе могу се, у оквиру наутичких тура дозвољеним пловилима, наставити и на самој водоакумулацији. Део стаза користиће за успон летачи на змају и параглајдеру, као и ловци и спортски риболовци;

- руралној зони, (доња Јабланица), у деловима где се настављају стазе из планинске зоне и зоне притока водоакмулације. Планинарско-излетничке активности организоваће се у разним клубовима - планинарским, јахачким, бициклистичким и другим, лоцираним у сеоско-туристичким насељима руралне зоне.

На одређеним стазама, у складу са режимима заштите водоакумулације „Стуборовни”, може се организовати рекреативно крстарење xиповима и крос мотоциклима;

6) лов у туристичкој вансезони представљаће вредну допуну укупне туристичке понуде, без колизије са туризмом и еколошком заштитом подручја, под условом да се обавља ван главне туристичке сезоне. Главна ловна подручја организоваће се у комерцијалном ловишту „Маглеш” (КО Доње Лесковице), ван подручја слива, као и комплексима Јабланика (у контакту са суседним ловиштем „Медведник”, ван подучја Плана) и Таора (у контакту са ловиштем „Маглеш”).

6.3.2. Понуда туристичких насеља и места по комплексима

Понуда туристичких насеља и места, по установљеним комплексима туристичких зона, садржаће:

1) у подбранском комплексу, уз планирани „аква-сити”, предвиђено је комерцијално апартманско-пансионско насеље са 2000 лежаја (оријентационо 1000 апартмана и 1000 пансиона). Апартмани и пансиони биће у комерцијалним објектима различитих капацитета и могу се градити етапно, али обавезно по принципима усмерене изградње (по јединственом пројекту, груби радови и завршна спољна обрада, са знатно слободнијим третманом ентеријера по жељи инвеститора). Као оптимално рационални објекти за градњу и експлоатацију (оправдани и за нижи степен попуњености, који се овде може очекивати), комерцијални апартмани и пансиони су предвиђени као супституција за изградњу викенд кућа, одмаралишта, спортских домова и друго. У летњем периоду намењени су првенствено гостима „аква-ситија” и водоакумулације, а у зимском периоду корисницима зимских садржаја ски-стадиона Повлен и „аква-ситија”. Изградња апартманских и пансионских објеката предвиђена је како за спољне тржишне инвеститоре, тако и за локално становништво (посебно пансиони). Уз апартманско-пансионско насеље (заједнички и за потребе „аква-ситија” и околних села) предвиђени су потребни пратећи садржаји трговине, угоститељства и техничких сервиса;

2) сеоско - туристичка насеља - сеоски туризам као интегрални део алтернативне сеоске економије (уз пољопривреду, домаћу радиност и занатство), заснован на спрези планиране туристичке понуде у простору са постојећим и унапређеним материјалним фондовима и етно-вредностима села, предвиђен је као главни сегмент понуде туристичких места. Да би се ова понуда остварила, неопходно је претходно реализовати већи део планиране зимске и летње туристичке понуде у простору и оптимално је саобраћајно повезати са селима. Затим треба обезбедити повољне кредите, односно предпродају капацитета у систему тајм-шеринга и друге финансијске услове за адаптацију и реконструкцију постојећих кућа за туристички смештај, пансионе и апартмане, уз стимулативну пореску политику (ослобађање од пореза за домаћу радиност у туризму у првим етапама развоја), унапредити садржаје друштвеног стандарда села (трговина, угоститељство, технички сервиси, здравство и социјално старање, школство, култура, администрација, спорт и друго), као и организовати и пласирати јединствену понуду села по савременим стандардима (преко туристичког бироа, сеоских задруга и слично). У понуди сеоског туризма биће, у пуној мери, заступљена етно-традиција домаћинског туризма (како у изградњи и реконструкцији кућа, тако и у исхрани, обичајима, фолклору и друго, уз активно учешће гостију). Под наведеним условима/критеријумима, највеће шансе за развој као туристичка места имаће села и локалитети у близини главних садржаја туристичке понуде у простору - комплекса водоакумулације са подбранским „аква-ситијем” и ски-стадиона Повлен, као и на средокраћи између ових комплекса, првенствено на постојећим регионалним путевима и на планираним главним локалним везама између ових путева (у оквиру планираних саобраћајних прстенова). Планирани капацитети туристичких лежаја дати су по селима и новим локалитетима. Капацитети су одређени у зависности од развијености и изграђености насеља (број становника и постојеће разерве стамбених и викенд кућа) и њиховог положаја према главним комплексима туристичке понуде у простору и главним постојећим и планираним саобраћајницама. Карактер сеоско-туристичких насеља добиће: Стубо-Ровни-Балиновић (КО Стубо, КО Ровни и КО Балиновић, у функционалном саставу подбранског комплекса „аква-ситија” и апартманско-пансионског насеља, уз обилазницу регионалног пута Р-111, са 500 туристичких лежаја у приватном смештају и пансионима и са два транзитна туристичка пункта); Кунице - Совач (КО Кунице и КО Совач, у оквиру руралног комплекса доње Јабланице, уз водоакумулацију, на обилазници регионалног пута Р-111, са 200 туристичких лежаја у приватном смештају и пансионима и са транзитним туристичким пунктом); Поћута - Лукарићи (КО Тубровић, центар заједнице насеља у оквиру руралног комплекса Брезовичко - Тубравићке висоравни, уз водоакумулацију, на регионалном путу Р-111, са 300 туристичких лежаја у приватном смештају и пансионима и са транзитним туристичким пунктом); Брезовице (КО Брезовице, у оквиру руралног комплекса Брезовичко - Тубравићке висоравни, на укрштању постојећих и планираних локалних путева који међусобно повезују регионалне путеве Р-111 и Р-213 на правцима ски-стадиона и водоакумулације, са 100 туристичких лежаја у приватном смештају и пансионима); Селаци (КО Сушице, у оквиру руралног комплекса Сушичког краса, на укрштању постојећих и планираних локалних путева који међусобно повезују регионалне путеве Р-111 и Р-213 на правцима ски-стадиона и водоакумулације, са 100 туристичких лежаја у приватном смештају и пансионима); Јаковљевићи-Максимовићи-Лазаревићи (КО Доње Лесковице, центар заједнице насеља делом у руралном комплексу Сушичког краса, уз регионални пут Р-213, са 200 туристичких лежаја у приватном смештају и пансионима и са транзитним туристичким пунктом); Вујиновача, укључујући Бебића Луку (КО Вујиновача) у функцији заокружења живог етно-насеља („Етно долина” или „Грин хотел”, са постојећим и новим објектима), традиционалне сеоске економије и туризма (за транзитни прихват гостију), уз услов да Република Србија обезбеди полазне инвестиције и стимулације за живот овог насеља. Карактер туристичких насеља у функцији туризма, алтернативне сеоске економије и новог насељавања, добиће (у контакту са подбранским комплексом и планинским комплексом Повлена): подбрански комплекс, у саставу насеља Ровни и Балиновић; Добрићи - Мојићи, потез између регионалног пута Р-111 и Стубичке реке (КО Брезовице, на граници зоне притока водоакумулације (у оквиру комплекса Сушице) и планинске зоне Повлен - Јабланик - Таор (везано за комплекс ски-стадиона Повлен), са 800 туристичких лежаја у приватном смештају, пансионима и апартманима и са два транзитна туристичка пункта, на локалном путу Вујиновача - Брезовице, са планираним локалним одвојком до улаза у ски-стадион Повлен испод Црног остењака и са новом површином за насељавање); Дебело Брдо, потез уз регионални пут Р-111 (КО Вујиновача, у оквиру планинског комплекса Повлен - Јабланик - Таор, на споју планинских комплекса Повен и Јабланик, у оквиру ски-стадиона Повлен, са 1000 туристичких лежаја у приватном смештају, пансионима, апартманима и викенд-кућама, са транзитним туристичким пунктом и улазима у скијалиште Повлена, са површином за насељавање ван сливног подручја);Мравињци - Горњи Таор, потез Мравињци/Беле Воде уз југоисточну и западну страну регионалног пута Р-213 и потез дуж планираног гребенског пута од Дебелог Брда до укрштања гребенског пута са регионалним путем Р-213 (КО Таор, у оквиру планинског комплекса Повлен - Јабланик - Таор, на споју планинских комплекса Таор и Повлен, у оквиру ски-стадиона Повлен, са укупно 1500 туристичких лежаја, од чега 300 у приватном смештају и пансионима сеоских домаћинстава, а остало у викенд насељу, са транзитним туристичким пунктом и улазима у скијалиште Повлен, са додатном површином за насељавање ван сливног подручја). Постојеће викенд-насеље Мравињци/Беле Воде ван подручја слива водоакумулације, задржава се и заокружује на капацитет од 300 јединица (оквирно до 1200 лежаја), као вентил за викенд градњу која ће на сливном подручју водоакумулације Ровни бити потпуно и трајно обустављена. У смислу проширења и рационализације туристичке понуде, код изградње нових викенд јединица предлаже се оријентација на апартмане и пансионе, као и на комерцијализацију постојећих викенд кућа за издавање (уз могућу адаптацију и реконструкцију). У оквиру насеља комплетираће се потребни садржаји друштвеног стандарда (угоститељство, трговина, сервиси). У сеоско-туристичким и туристичким насељима могуће је остварити 4700 туристичких лежајева. У насељима Стубо, Ровни, Балиновић, Кунице, Совач и Поћута у близини водоакумулације предвиђено је укупно 1000 лежаја у приватном смештају (оријентационо 700) и пансионима (оријентационо 300). У насељима Брезовице, Сушице и Доње Лесковице ван зоне водоакумулације и планинске зоне Повлен - Јабланик - Таор предвиђено је укупно 400 лежаја, претежно у приватном смештају (оријентационо 300 лежаја) и делом у пансионима (оријентационо 100 лежаја). У туристичким насељима Добрићи - Мојићи, Дебело Брдо и Мравињци - Горњи Таор у оквиру планинске зоне Повлен - Јабланик - Таор предвиђено је укупно 3300 лежаја у апартманима (оријентационо 800 лежаја), пансионима (оријентационо 800 лежаја), приватном смештају (оријентационо 1.200 лежаја) и викенд кућама (оријентационо 500 претежно постојећих лежаја);

3) Поред реконструкције постојећег планинарског дома на Мравињцима, на подручју Просторног плана предвиђена су два нова планинарска дома на гребенским планинарско-излетничким стазама код Дебелог Брда и на Толетини (северно од Ребеља), са укупним капацитетом до 200 планинарских лежаја.

6.3.3. Рекапитулација капацитета туристичког смештаја

Укупни капацитет туристичког смештаја износи 6 900 лежајева.

Табела 19: Распоред стационарних туристичких капацитета

| туристичка насеља и места |  | туристички лежајеви | структура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | апартмани | пансиони | приватни смештај | викенд куће | пл. дом |
| подбрански комплекс |  | 2 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| сеоско-туристичка насеља |  | 4 700 | 800 | 1 200 | 2 200 | 500 | - |
| 1) села |  | 1 400 |  | 400 | 1000 | - | - |
| 2) туристичка насеља |  | 3 300 | 800 | 800 | 1.200 | 500 | - |
| планинарски домови |  | 200 | - | - | - | - | 200 |
| укупно | број лежаја | 6 900 | 1 800 | 2 200 | 2 200 | 500 | 200 |
|  | у % | 100 | 26,1 | 31,9 | 31,9 | 7,2 | 2,9 |

7.   Заштита животне средине, природних и непокретних културних добара и заштита од елементарних непогода и обезбеђење интереса за одбрану земље

7.1. Заштита животне средине

Планским решењима и мерама заштите квалитета животне средине подручје Просторног плана ће се очувати у категорији седмог степена квалитета животне средине с неизмењеном-очуваном природном средином, према категоризацији квалитета животне средине утврђеној ППРС и Регионалним просторним планом подручја Колубарског округа погођеног земљотресом. На подручју Просторног плана могу се јавити и локалитети шестог степена категорије квалитета животне средине и то повремено у коридору утицаја фреквентнијег (регионалног) пута II реда Р-111, као и дуж локалних путева у зони бране и водоакумулације „Стуборовни” у току њихове реализације.

7.1.1. Процена утицаја водокумулације на животну средину

Током градње и експлоатације водоакумулације „Стуборовни” доћи ће до извесних промена у животној средини и то:

- на подручју потапања доћи ће до промене намена површина, рушења постојећих  објеката, промена конфигурације терена и уништавања флоре и фауне;

- у зони градилишта бране (позајмиштима материјала, градилишним путевима и друго) доћи ће до повишеног нивоа буке, вибрација, аерозагађења, евентуалне  контаминације земљишта услед инцидентних цурења нафтних деривата, појаве отпадних вода и чврстог отпада на обејктима градилишта;

- по формирању и у току експлоатације акумулације може доћи до промене:

- микроклиматских услова (температуре и влажности ваздуха), који су најизраженији и локализују се у приобалном појасу око језера, при чему се, према проценама, значајно смањују на удаљености до 800 m, односно потпуно неутралишу на удаљености до 2,5 km од језера;

- у прибранском делу, услед процеса засипања (старења водоакумулације) који има утицај на квалитет седимената и воде и корисну запремину водоакумулације „Стуборовни”.

7.1.2. Мере заштите животне средине у фази изградње субсистема „Стуборовни”

## У току изградње водопривредног субсистема „Стуборовни”:

- забрањује се извођење радова ван површина утврђених пројектом грађења и организације градилишта, а на евентуално оштећеном земљишту обавезно се спроводи рекултивација (довођење у претходно стање);

- на простору обухваћеног акумулационим језером и површинама предвиђеним за извођење земљаних и грађевинских радова обезбедиће се селективно скидање,  депоновање и заштита педолошког слоја земљишта дебљине до 0,5 m, ради употребе у поступцима рекултивације и биолошке заштите, пројектом организације грађења морају се правовремено предвидети локације за депоновање хумуса;

- на градилиштима ће се манипулација нафтом и нафтним дериватима обављати уз максималне мере заштите тла и воде, амбалажа за уље и друге деривате нафте односиће се на контролисане депоније ван слива, а уколико дође до изливања нафтних деривата загађене површине морају се одмах санирати ископом загађеног тла (са одношењем на депонију ван слива) и  заменом чистим материјалом сличних карактеристика;

- по завршетку радова обавезно се спроводи санитација септичких јама објеката за смештај особља на градилишту;

- на свим позајмиштима материјала потребно је извести радове у циљу спречавања обрушавања, појаве клизишта и погоршања квалитета земљишта и вода са аспекта суспендованих материјала, материјал ископан у току изградње мора бити пажљиво депонован и заштићен од развејавања, спирања и одношења;

- по завршетку радова, простор који је коришћен за привремена одлагалишта, складиштење материјала, градилишне путеве и платое за паркирање и поправку машина, као и сва друга оштећења земљишта морају се санирати (нивелација, хумузирање и затравњивање) према посебном пројекту.

    - Мере заштите животне средине у току експлоатације субсистема „Стуборовни”

## У току експлоатације водопривредног субсистема „Стуборовни” ће се спроводити:

- одржавање и заштита постојећег шумског фонда, пошумљавање проређених и обешумљених површина по правилу аутохтоном дендрофлором;

- уређење обала ради антиерозионе заштите и заштите од клизишта и то:

- пожбуњавање и пошумљавање приобаља акумулација и водотокова одговарајућим аутохтоним врстама;

- мелиорација постојећих и успостављање нових травних површина на стаништима са развијеном ерозијом;

- формирање „живих” ретензионих појаса садњом одговарајућих жбунастих врста дуж бујичних и ерозијом угрожених водотокова;

- примена биолошких и техничких радова на превентивној стабилизацији и санацији клизишта, сипара и других појава нестабилности терена;

- уређење корита бујичних водотокова пошумљавањем и везивањем земљишта одговарајућим врстама дендрофлоре и изградњом депонијско-консолидационих објеката различитог капацитета и запремине (преграде, прагови, плетари и слично);

- заштита вегетације у ужој и широј зони заштите изворишта забраном и строгом контролом обављања активности (неконтролисано крчење шуме и слично) које могу подстаћи ерозивне процесе или нарушити водни режим;

- контролисано испирање акумулација или испуштање доњих слојева воде у којима долази до нагомилавања муља;

- обезбеђење гарантованог (биолошког) минимума од 0,13 m3/s, са високим квалитетом воде и 100% временске и количинске обезбеђености;

- управљање нивоом водозахвата из акумулације, у циљу обезбеђења приближно изједначеног нивоа термоклиме водотока пре улива у акумулацију и гарантованог минимума;

- редовно контролисање спровођења мера санитарне заштите, евидентирање потенцијалних извора загађења изворишта и организациона и техничка припрема за случај акцидентног загађења.

# Мере за праћење стања животне средине

Праћење квалитета воде обезбедиће се:

- редовним, дневним праћењем квалитета сирове воде на улазу у водозахватни објекат (кулу);

- месечним праћењем квалитативних параметара воде на улазу и излазу из акумулације и на три профила у језеру на различитим  дубинама и на дну језера;

- месечним испитивањем биолошких одлика фитоплантона, зоопланктона и фауне дна акумулације, а по потреби и на притокама;

- сезонским испитивањем биотичких и абиотичких одлика језерског муља;

- сезонским испитивањем ихтиофауне.

Праћење промена стања животне средине обезбедиће се:

- постављањем метеоролошке и био-мониторинг станице у близини водоакумулације;

- контролом и праћењем свих осталих биотичких и абиотичких параметара значајних за процену и предвиђање стања животне средине, и то:

- ревитализованих и рекултивисаних земљишта;

- постојећег шумског фонда, пошумљених и затрављених шумских земљишта;

- промена флористичко-вегетационог склопа у ужој зони заштите акумулације и дуж низводног дела Јабланице;

- контролом утицаја постојећих и планираних активности на подручју водоакумулације (порибљавање, спортски риболов, акватуризам и друго) и слива (саобраћај, туризам и друго) на квалитет животне средине;

- контролом комуналних објеката, посебно постројења и објеката за прикупљање и пречишћавање отпадних комуналних и загађених атмосферских вода, као и одржавања комуналне хигијене;

- контролом и квантификовањем ерозионе продукције и проноса наноса, односно количине наноса који доспева до водоакумулације „Стуборовни”;

- контролом и праћењем биотичких и абиотичких промена у водном систему Колубаре низводно од водоакумулације „Стуборовни” и, у зависности од ситуације, прилагођавањем рада водозахватних и енергетских постројења.

Мере заштите у фази реализације и експлоатације бране и акумулације „Стуборовни”, као и праћење стања животне средине, ближе се утврђују стратешком проценом утицаја објеката и радова на животну средину, као и планом о проглашењу ерозионих подручја и планом одбране од бујичних поплава.

  - Заштита природних вредности

На подручју Просторног плана нема заштићених природних добара са установљеним просторним обухватом.

Биљне и животињске врсте које су проглашене за природне реткости и за које је констатовано да насељавају подручје Просторног плана, представљају, такође, заштићена природна добра, с тим што њихов заштићени статус важи на целој територији Републике Србије.

Статус заштићеног природног добра утврдиће се за следеће природне вредности на подручју Просторног плана, и то:

- споменик природе за „Таорско врело” и категоризација за значајно природно добро;

- „Парк природе за подручје Ваљевских планина” од Медведника до Рајца, утврђен ППРС за зону од посебног значаја с еколошког, туристичког и водопривредног становишта, које обухвата цело сливно подручје водоакумулације „Стуборовни” и у оквиру кога ће се ближе дефинисати зоне заштите природних вредности са режимима I, II и III степена.

Просторним планом су идентификоване просторне целине које располажу особеним  природним  и културно-историјским вредностима и на којима се утврђује режим II степена заштите, и то:

1) Јабланик, који обухвата велику, морфолошки типски изражену лепезасту изворишну челенку Јабланице на североисточној страни ове планине, богату водотоцима и изворима, са доста добро очуваним шумама и импресивним пасторалним пејсажним обележјима и малим бројем сеоских домаћинстава, укључујући и Бебића Луку - комплекс објеката народног градитељства заштићеног као културно-историјска целина;

2) Повлен, који обухвата  трогрбо, морфолошки индивидуалисано и висински доминирајуће теме (Велики, Средњи и Мали Повлен) ове планине, атрактивног предеоног лика, састављеног од комбинације кршевитих кречњачких литица Великог Повлена, заобљених контура Средњег и Малог Повлена и мозаика питомих и бујних ливада, планинских пашњака и листопадних, сезонски изузетно колорисаних шума;

3) Сушица, која обухвата клисурасто-кањонске долине Сушице и њених саставница Повленске и Поличке реке - као репрезенте морфолошких и хидролошких појава и процеса у крењачким теренима и станишта значајних биљних заједница и уточишта ретких представника флоре и фауне, два кречњачка платоа под именом Равна гора и део крашке површи са десне стране Сушице, избушен и избраздан вртачама и суводолинама, са појединачним или групама сеоских домаћинстава, као одличан пример покривеног, зеленог краса са специфичним морфолошким, хидролошким, пејсажним, привредним и насеобинско-градитељским одликама;

4) Јеље-Велика Забава, које обухвата десну долинску страну изворишног дела Велике Забаве, притоке-саставнице Градца, између гребена-развођа Говеђа глава-Чикер и корита наведеног водотока, дисецирану густом мрежом бочних долина, са најбоље очуваним шумским комплексом, јединим налазиштем јеле и богатим уточиштем мечје леске на планском подручју, прошарану - у свом југоисточном делу и поред водотока, ливадама и колибама везаним за активности сезонског пашарења;

5) Таорско врело, које обухвата простор око истоименог природног добра.

Табела 20: Предлог просторних целина под режимом II степена заштите

| Назив просторних целина | површина (km2) |
| --- | --- |
| Јабланик | 17.4 |
| Повлен | 2.74 |
| Сушица | 20.97 |
| Јеље-Велика Забава | 7.76 |
| Таорско врело | 0.52 |
| Укупно | 49.73 km2 |

7.2.1. Режими заштите природе

На подручју Просторног плана се прелиминарно резервишу простори на којима се примењују режими заштите природе II и III степена утврђени законом.

У категорији природних вредности издваја се пет засебних просторних целина под режимом заштите II степена, укупне површине од око 50 km2. Осим наведених просторних целина, као и у њиховим границама, у поступку припреме документације за проглашење „Парка природе Ваљевске планине”, просторно ће се идентификовати мање површине и објекти значајних природних вредности, на којима ће се установити и примењивати режим заштите I (евентуално и II) степена и то:

- добро развијени и у фитоценолошком погледу репрезентативни и значајни делови шумских састојина у циљу очувања екосистемске разноврсности подручја;

- места, односно делови шумских и ливадско-пашњачких површина са ретким и ендемичним дрвенастим и зељастим биљкама у циљу очувања специјске фиторазноврсности;

- делови станишта ретких животињских врста - места гнежђења птица, пећине с колонијама слепих мишева и значајном троглобионтском фауном, салмонидни делови водотока, ливаде са ретким врстама инсективора и других сисара и друго;

- значајна геолошка места, геоморфолошки и хидролошки феномени;

- репрезентативна, стара, ретка и, у културно-историјском погледу, значајна стабла дрвећа.

Примена режима заштите I степена, дефинише се Просторним планом, до доношења уредбе о заштити парка природе, само као могућност и обавеза превентивног деловања уколико се у поступку израде програма, планова и пројеката или извођења радова, на коришћењу природних ресурса, изградњи објеката и уређењу простора утврде (претходно наведене) значајне природне вредности чије  очување се обезбећује кроз строги режим заштите. У зони са рeжимом заштите I степена забрањено је коришћење природних богатстава и сви други облици коришћења и активности осим научних истраживања и ограничене едукације. Изузетно, у случају пожара или пренамножавања штетних инсеката, могу се предузети одговарајуће заштитне или санационе радње, на основу меродавних докумената и посебних протокола донетих и утврђених у складу са законом.

Зона са режимом заштите II степена подразумева ограничено и контролисано коришћење природних богатстава, док се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности. На просторима са режимом заштите II степена уводи се ограничење коришћења шума, као и на просторима непосредне и уже зоне заштите изворишта водоснабдевања (с тим што се те мере оцењују као друштвено прихватљив економски  губитак за делатност шумарства, уколико се ради о шумама у државном поседу, док се код спровођења тих ограничења у шумама у приватном поседу намеће низ проблема  организационе и материјално-финансијске природе). Активности лова треба строго контролисати, тако да се осим ловостаја, по основу Закона о ловству, предвиди могућност увођења једногодишњих, негде дужих или трајних забрана (ловостаја). Риболов се планира и организује као спортски, са сличном могућношћу трајне, годишње или вишегодишње забране ових активности. За порибљавање је потребно планирати искључиво аутохтоне врсте овог подручја, реинтродукцију врста за које је доказано да су некада насељавале те водотоке, посебно њихове салмонидне секторе (поточна пастрмка и друго). Обрадивог пољопривредног земљишта на просторима у режиму другог степена заштите по правилу је веома мало и, уколико се не ради о стриктним захтевима везаним за заштиту квалитета воде, не забрањује се - већ само препоручује пажљива обрада и ограничена, контролисана примена хемијских средстава. На природним ливадама и пашњацима, у овим режиму заштите, не уводе се ограничења у вези броја грла стоке и начина пашарења (с обзиром да се не очекује прекомерно повећање сточног фонда чија се исхрана заснива већим делом на испаши). Искључује се изградња, осим планске и контролисане градње скијашке инфраструктуре и уређења простора за намене алпског и нордијског скијања, изградње и реконструкције путева и комуналне инфраструктуре ради повезивања, опремања и ревитализације сеоских и туристичких насеља (ван II зоне). Стамбена изградња се своди на пољопривредна домаћинства и постојеће грађевинске парцеле. Коришћење минералних сировина је у режиму забране, изузев мањих, привремених позајмишта камена или других  материјала.

Зона са режимом заштите III степена, површине око 105 km2, је слободнија и подразумева селективно и ограничено коришћење природних богатстава и контролисане интервенције и активности у простору које су усклађене са функцијама заштићеног природног добра, а везане за наслеђене традиционалне облике обављања делатности и становања, укључујући и туристичку изградњу. У овој зони основни захтев заштите је одржање високог квалитета животне средине, биолошке и предеоне разноврсности и на томе засновано газдовање ресурсима. То је пољопривредно-шумска и насеобинска зона, која осим планског уређења и комуналног опремања постојећих насеља, подразумева пажљив избор локација и планску изградњу туристичких капацитета и инфраструктуре, развој сточарства и других грана пољопривреде, лов и спортски рекреационо-туристички риболов (у складу са одговарајуђим програмима, ловним и риболовним основама, израђеним и лиценцираним према прописаној процедури, али без уношења нових алохтоних ловних врста) и друге видове одрживог развоја, уз водећи принцип заштите природе и животне средине, дугорочну добробит локалне заједнице и ревитализацију локалног становништва и насеља. Предвиђа се ограничено коришћење минералних сировина, тако да се осим мајдана камена, за које треба обезбедити ефикасну примену мера заштите животне средине, други облици екплоатације рудног блага не предвиђају, посебно површински копови, изузев ако се не ради о минералним сировинама од стратешког интереса.

  - Заштита непокретних културних добара

На подручју Просторног плана налазе се непокретна културна добара, као и друга добра, која уживају заштиту, и то:

- 13 археолошких налазишта и локалитета (четири преисторијска, пет римских и четири средњевековна локалитета);

- Манастир Пустиња, непокретно културно добро од великог значаја;

- Црква  Грачаница, значајно културно добро;

- Засеок Бебића Лука у Вујиновачи, непокретно културно добро;

- 13 објеката народне архитектуре.

#### 7.3.1. Мере заштите непокретних културних добара

7.3.1.1. Мере заштите археолошких локалитета

Утврђено је и евидентирано 13 археолошких локалитета, који су класификовани према хронолошкој опредељености на:

- Анатема Балиновић,  насеље финалног неолита;

- Јечмиште-Ровни, рани неолит;

- Савинац, село Тубравић, насеље бронзаног доба;

- Иловача, село Кунице, град Ваљево, насеље бронзаног доба;

- Кик, Ситарице, остаци римске грађевине - рефугијум;

- Римски рудник, село Ребељ, остаци окана римског рудника;

- Кулина, село Ребељ, остаци римске фортификације;

- Црквина, село Ровни, остаци Villa Rustica;

- Вито, Брезовице, римско утврђење;

- Маxарско гробље -Вигњиште, село Тубравић, ковачница XV-XVI век;

- Јеринин град - Кик, село Доњи Таор, рановизантијско утврђење;

- Дијавица - Мравињци, село Горњи Таор - кугла са рунама;

- Подгањача, село Совач, средњовековно насеље.

Мере заштите археолошких локалитета су:

- приоритет има спровођење заштитних археолошких ископавања на локалитетима и налазиштима која су директно или индиректно угрожена изградњом акумулације „Стуборовни” у циљу спашавања непокретних и покретних археолошких налаза, и то локалитети Савинац у Тубравићу, Иловача у Куницама, Маxарско гробље - Вигњиште у Тубравићу и Подгањача у Совачу;

- трајно конзервирање и припрема за музелошку презентацију пронађених покретних налаза;

- континуирана истраживања и рестауратерско-конзерваторски радови на непокретним објектима на локалитетима који могу имати посебне културне и туристичке вредности - локалитети Кик у Ситарицама, Кулина у Ребељу, Вито у Брезовици и други.

Остале мере заштите археолошких локалитета су:

- археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима је забрањено вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm);

- у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора;

- у непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере опреза, присуство и контролу надлежних служби заштите;

- уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

- забрањује се привремено или трајно депоновање смећа на и у близини археолошких локалитета, вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са археолошких локалитета;

- обезбеђење комуникацијске доступности археолошких налазишта, која нису у зони потапања, изградњом приступних путева и/или модернизацијом локалних путева и постављањем информационих табли;

- инфраструктурно опремање и уређење простора археолошких локалитета  спроводиће се према посебним условима и стручним мишљењима које доноси надлежна служба заштите.

# 7.3.1.2. Мере заштите Манастира Пустиња

Манастир Пустиња са црквом посвећеној Богородичином ваведењу (XVI век), утврђен за непокретно културно добро од великог значаја, налази се у селу Вујиновача у кањонској клисури реке Јабланице.

Приоритетне мере заштите Манастира Пустиња од евентуалних неповољних, микроклиматских утицаја акумулације „Стуборовни” су:

- термохигрометријска снимања у самој цркви Манастира Пустиње, њеној порти и непосредној околини, пре пуњења језера;

- редовна снимања стања живописа на околности влажења зидова и појаве соли на фрескама;

- уграђивање сталне аутоматске хигротермометријске станице за континуално праћење осцилација промена температуре и влажности у цркви и порти.

Основне мере заштите, чувања, одржавања и коришћења простора Манастира Пустиња су да се:

- мере техничке заштите и други радови на споменику културе могу изводити под условима, у поступку и на начин утврђен Законом о културним добрима;

- забрањује раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање и вршење било каквих радова који могу нарушити својство споменика културе, док се реконструкција и одржавање постојећих објеката може вршити на локацијама и под условима надлежног завода за заштиту споменика културе;

- забрањује изградња индустријских, рударских и енергетских објеката, сточарских и живинарских фарми, инфраструктурних и других објеката који својим габаритом, обликом и наменом могу угрозити културно добро по било ком основу, односно деградирати и нарушити естетику и остале природне елементе његове заштићене околине;

- забрањује изградња нових индивидуалних, стамбених, помоћних и туристичких објеката на целом заштићеном подручју;

- забрањује интервенисање на обалама и регулација река, осим у интересу заштите културног добра уз услове Завода за заштиту споменика културе Ваљево и Републичког завода за заштиту природе;

- не дозвољава вађење камена, шљунка и другог материјала из корита реке и испуштање отпадних вода директно у водоток;

- забрањује депоновање свих врста отпадака и смећа на заштићеном подручју, као и испуштање отпадних вода;

- забрањује превођење далековода од 35 kv па навише;

- забрањује сађење четинарских и оних лишћарских врста које се не налазе у околним шумама и воћњацима;

- забрањује се чиста сеча и огољавање површина под шумом, а све интервенције у вези подизања или уклањања шумских засада и појединачних стабала могу се вршити само уз мишљење Завода за заштиту споменика културе Ваљево и Републичког завода за заштиту природе.

#### 7.3.1.3. Приоритетне мере заштите Цркве Грачаница

Црква у Грачаници, храм св. Архангела Михаила (XVI век), утврђена је за значајно културно добро са заштићеном околином културног добра површине од 42,3 ара. Налази се у селу Тубравић, недалеко од места Поћута и обухваћена је зоном потапања  акумулације „Стуборовни”.

Приоритетне мере заштите Цркве у Грачаници су:

- измештање цркве Грачаница на предложену нову локацију на Бакића Брдо у непосредној близини акумулације и локалног пута Тубравић-Брезовице (према договору Шабачко-ваљевске епархије, црквеног одбора и јавног предузећа надлежног за изградњу бране);

- комплетна и комплексна археолошка истраживања садашње локације цркве са детаљним истраживањем некрополе око цркве, архитектонска истраживања грађевине цркве, израда техничке документације и детаљна испитивања остатака живописа, ради припремања пронађених партија за измештање;

- конзервација и рестаурација старог иконостаса и припрема за презентацију;

- дислокација најзначајнијих надгробних споменика са старе некрополе око цркве на нову локацију;

- израда техничке документације за измештање цркве на нову локацију, с потребним условима и сагласностима за измештање, урбанистичком анализом нове локације, пројектом измештања и новим мерама заштите и чувања објекта на изабраној локацији.

#### 7.3.1.4. Мере заштите Засеока Бебића Лука

Мере заштите Засеока Бебића Лука (заселак села Вујиновача) као просторно културно-историјске целине, једине сачуване градитељске целине народне архитектуре у северозападној Србији су да се утврди категоризација ове јединствене целине за добро од великог значаја за Републику Србију, као и мере заштите на основу посебне студије ревитализације и презентације добра, с тим да се даје могућност проширења просторно културно-историјске целине Бебића Лука преношењем појединих објеката народног градитељства из других делова планског подручја.

Основне мере заштите, одржавања и коришћења просторне културно-историјске целине Бебића Луке и њене заштићене околине су:

- израда посебне студије ревитализације и презентације просторне културно-историјске целине у целини и за појединачне објекте, студијом о презентацији потребно је посебно обрадити имовинскоправну проблематику, социјални и економски моменат настањивања Бебића Луке, стварање нових фукција одрживе економије (специјална производња хране, еко-туризам и слично), техничке могућности подизања стандарда живљења (електрификација, телефонија, водовод и канализациона инфраструктура и слично), редефиницију руралне матрице простора, услове за извођење појединачне техничке заштите објекта и услове за појединачну презентацију сваког објекта;

- за простор целине Бебића Лука и заштићену околину потребно је израдити посебан регулациони план или урбанистички пројекат којим би се дефинисао развојни и урбанистички аспект ове градитељске целине;

- презентираним објектима потребно је дати одрживе функције, које могу да економски валоризују објекат и његову заштиту у будућности;

- у презентацији потребно је посебно водити рачуна о очувању оригиналног аритектонског изгледа објекта, укупног хоризонталног и вертикалног габарита, оригиналне врсте материјала и конструктивних елемената градње, аутентичних нагиба кровова, као и распореда унутрашњих простора;

- адаптације објекта за потребе обављања нових одрживих функција потребно је вршити према строгим условима поштовања традиционалних и аутентичних елемената градње подгорских кућа „Осаћанки”;

- адаптиране и презентиране објекте треба постављати према посебним условима за ревитализацију градитељске целине Бебића Лука;

- изградњу објеката инфраструктуре и комуналне опреме потребно је вршити под условима који ће се утврдити одговарајућом студијом и пројектном документацијом;

- у третману заштићене околине целине Бебића Лука потребно је придржавати се забрана за депоновање смећа и испуштње отпадних вода, превођење водова виског напона већег од 35 kv, сече шуме и експлоатације материјала из корита реке или неког другог места у простору заштићене околине и забране коришћења пољопривредног земљишта којим се доводи до његове деградације и промене аутентичног амбијента;

- озелењавање и култивацију простора потребно је вршити аутохтоним врстама са овог подручја.

#### 7.3.1.5. Мере заштите објеката народне архитектуре

Мере заштите народне архитектуре су континуирана истраживања, предузимање мера техничке заштите и утврђивањење следећих објеката за културна добра, и то:

- Троделна полубрвнара Арсена Арсенић,  село Тубравић - Xавери;

- Дводелна полубрвнара Живка Игњатовић, село Тубравић -  Xавери;

- Троделна полубрвнара Богдана Марковића, село Тубравић - Xавери;

- Дводелна кућа Нићифора Станимировића, село Мијачи;

- Петоделна кућа Томића, село Совач;

- Троделна кућа Ненада Радић, село Брезовице, Брлог;

- Троделна кућа Николе и Недељка Ђуричић, село Брезовице, Брлог;

- Троделна кућа Милана Радојчић, село Брезовице;

- Дводелна кућа Марјана Мојић, село Брезовице, Мојићи;

- Пушница Милована Тошић, село Брезовице, Мојићи;

- Троделна кућа Митровић Душана, село Брезовице;

- Кућа Стојана Новаковић, село Балиновић;

- Кућа Велибора Пантелић, село Ребељ.

  - Заштита од  акцидената, елементарних непогода и обезбеђење интереса за одбрану земље

Подручје Просторног плана изложено је, у првом реду, опасности од земљотреса (јачине 60 и 70 МКС), атмосферских непогода, одроњавања и клизања земљишта, пожара и друго. По реализацији бране и антиерозионог уређења слива опасност од бујичних поплава свешће се на минимум.

Основно стратешко опредељење за заштиту од земљотреса је да се не може обезбедити потпуна заштита, која би била економски прихватљива. Утврђује се концепт прихватљивог сеизмичког ризика заснован на два основна захтева за планирање и пројектовање објеката и опреме отпорних на земљотрес, и то:

- у сваком евентуалном земљотресу треба да буде што мање губитака људских живота и повређених, као и што мање материјалне штете;

- трошкови санације штете настале услед земљотреса не би требало да премаше повећане трошкове пројектовања, изградње и финансијских улагања, којима би се могла спречити оштећења или рушења, изазивање повреда и губици људских живота.

У складу са посебном наменом подручја Просторног плана заштита од акцидената и елементарних непогода и обезбеђење услова и мера за заштиту низводних подручја и од интереса за одбрану, остварују се:

- дефинисањем мера и поступака за могуће акциденте посебним програмом управљања водоакумулацијом, који припрема јавно предузеће надлежно за газдовање водоакумулацијом у сарадњи са надлежном службом министарства одбране и органима локалне самоуправе, на начин предвиђен прописаном методологијом за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица удеса;

- смањењем ризика од водоакумулације, и то:

- редовним и ванредним оскултационог осматрањем  и  систематском контролом водозахватних објеката и бране, пре пуњења (тзв. нулто мерење свих реперних тачака) и у току експлоатације водоакумулације, уз подршку савремених информационих система;

- обезбеђењем система за осматрање, обавештавање, узбуњивање и евакуацију становништва у случају рушења или преливања бране или најава могућег нарушавања статичке стабилности бране (Главни и Идејни пројекат, свеска XII/3, Систем ОиО, Енергопројект, Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни, 1990. година);

- одређивањем зона различитих нивоа ризика од елементарних непогода и техничких катастрофа, са посебним условима и захтевима за планирање и изградњу;

- маркирањем на терену кота нивоа могућег поплавног таласа;

- израдом анализе утицаја у случају рушења бране „Стуборовни” за подручје низводно од бране, ван обухвата Просторног плана, са посебним анализама могућих сеизмодеформација терена, проценом прихватљивог ризика и заштите од интереса за одбрану,

- израда карте прихватљивог сеизмичког ризика за потребе просторног и урбанистичког планирања и израде техничке документације;

- регистровање објеката који не задовољавају техничке нормативе за грађење у сеизмичким подручјима и израда одговарајућих програма подстицаја и праћења њихове санације или поступне замене;

- спровођењем услова и захтева за прилагођавање потребама одбране у посебном прилогу техничке документације са условима и мерама заштите од елементарних непогода и ратних разарања;

- обезбеђењем услова и захтева за прилагођавање потребама одбране кроз планска решења Просторног плана и Извештајем о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину.

8. Основна намена простора са билансом планираних површина

Биланс основне намене простора подручја Просторног плана од 170,58 km2, 2006. године има следећу структуру земљишта: пољопривредно 97,53 km2; шумско 67,44 km2; остало земљиште 5,61 km2. Промене у билансу основне намене простора планским решењима су усмерене ка оптимизацији намене земљишта и природних услова, уз нужно заузимање простора за потребе реализације објеката субсистема водоснабдевања „Стуборовни”, изградњу инфраструктуре, обезбеђење дугорочних стамбено-комуналних и економских потреба локалне заједнице.

Планиране промене у билансу намене простора највише ће се одразити на пољопривредно земљиште које ће се смањити за 27,32 km2 (28%) и износиће око 70,2 km2 или 41% подручја Просторног плана (у 2006. години око 57,2%). За потребе водоакумулације „Стуборовни” потопиће се око 2,13 km2 пољопривредног земљишта, док ће остале површине бити пошумљене у циљу заштите сливног подручја водоакумулације и изворишта, на земљишту пете до осме бонитетне класе, у широј заштитној зони, као и ван слива.  Шумске површине повећаће се за око 25,19 km2 (37%) и износиће око 91,4 km2 или 54% подручја Просторног плана (у 2006. години око 39,5%). До смањења шумских површина (укупно за 0,65 km2) доћи ће само у зони непосредне заштите услед изградње водоакумулације и подбранских објеката.

Планирана водоакумулација „Стуборовни” (чија је реализација плански одређена до 2010. године) захвата око 2,7 km2, односно 1,58% од укупне површине Просторног плана. Поред акумулационог простора, за потребе изградње бране и уређења локација за изградњу подбранских објеката, пратеће инфраструктуре и успостављање режима непосредне заштите, за овај водопривредни објекат плански је одређен простор од укупно 3,35 km2. У категорију грађевинског земљишта, поред постојећих површина, укључени су и простори предвиђени за формирање акумулације „Стуборовни”, изградњу бране и пратећих објеката, изградњу и уређење простора за становање, јавне објекте и површине, туризам и инфраструктуру. Грађевинско земљиште повећаће се са око 5,61 km2 на око 8,4 km2, односно 4,92% од укупне површине Просторног плана. Грађевинска подручја насеља/засеока одређена су као оријентационе просторне целине, које обухватају грађевинско земљиште и окућнице са обрадивим земљиштем. Планирана градња биће већим делом у оквиру дефинисаних граница грађевинског подручја насеља, укупне површине око 3,7 km2, док ће се развој путне мреже вршити претежно модернизацијом постојећих локалних, шумских и некатегорисаних путева, укупне површине око 1,4 km2. Биланс површина под речним токовима износи око 0,5 km2.

# Табела 21: Биланс површина планиране намене простора

| основна намена простора | Стање 2006. година |  | Промена основне намене простора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоакумулација | остале промене | планирана намена |  |
|  | km2 | % | km2 | km2 | km2 | % |
| Пољопривредно земљиште | 97.53 | 57.2 | -2.13 | -25.19 | 70.2 | 41 |
| Шумско земљиште | 67.44 | 39.5 | -0.65 | +25.19 | 91.9 | 54 |
| Остало земљиште | 5.61 | 3.3 | 0.57 | +2.21 | 8.4 | 5 |
| Подручје плана | 170.58 | 100 |  |  | 170.5 | 100 |

Посматрано по заштитним зонама акумулације највеће промене биће у зони непосредне заштите (промена на 83% површине зоне), затим у широј зони заштите (промена на око 13% површине зоне), док у ужој зони неће доћи до промене намене. Ван зона заштите трансформисаће се око 21% површине.

Табела 22: Приказ биланса намене простора по зонама заштите у km2

| стање |  | зона непосредне заштите |  |  |  | ужа зона заштите |  |  |  | шира зона заштита |  |  |  | ван зона заштите |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| укупно |  | пољ. | шум. | остало | укуп. | пољ. | шум. | остало | укуп. | пољ. | шумско | остало | укуп. | пољ. | шум. | остало | укуп. |
| 170.58 | 2006. 2020. | 2.13 - | 0.94 0.29 | 0.28 3.06 | 3.35 | 3.80 3.80 | 3.86 3.86 | 0.58 0.58 | 8.24 | 57.25 43.54 | 44.37 58.08 | 2.96 2.96 | 104.58 | 34.35 22.87 | 18.27 29.75 | 1.79 1.79 | 54.41 |
|  | 2020-06 | -2.13 | -0.65 | +2.78 |  | - | - | - |  | -13.71 | +13.71 | - |  | -11.48 | +11.48 | - |  |

IV. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

            - Приоритетне активности и прва етапа остваривања Просторног плана

Приоритетне активности на имплементацији Просторног плана утврђују се за прву етапу имплементације до 2010. године, односно до рока за преиспитивање планских решења и иновирања уговора о имплементацији овог плана.

Приоритетне активности утврђене су на основу предвиђених етапа и фаза реализације водопривредног субсистема „Стуборовни” и обухватају: заштиту и уређење простора за завршетак изградње бране и формирање акумулације „Стуборовни”; заштиту животне средине, природних и културних добара; успостављање и уређење зона заштите акумулације; уређење слива ради заштите изворишта и побољшања квалитета живљења; саобраћајне доступности подручја; иницирање развоја и уређења насеља и зона са специфичним функцијама (центара заједница насеља, туризма и слично).

Приоритетне активности у имплементацији Просторног плана дате су за планска решења којима се задовољавају републички интереси, интереси локалних заједница корисника водопривредног субсистема и интереси локалних заједница у сливу акумулације „Стуборовни”, те су обавезујући за све нивое управљања.

| 1. | Водопривредни субсистем „Стуборовни” |
| --- | --- |
| Планско решење: | реализација прве фазе субсистема: |
| Приоритетне активности: | - прибављање земљишта у јавно власништво и припрема простора за формирање водоакумулације „Стуборовни”; - завршетак изградње бране и стављање у функцију водоакумулације „Стуборовни”; - изградња цевовода сирове воде дужине око 11km, од бране до ППВ „Пећина” у Ваљеву и реализација новог ППВ „Пећина” за додатних 600l/s; - израда техничке документације на нивоу главног пројекта за магистрални цевовод за пренос чисте воде од Ваљева (резервоара „Гајине”) до резервоара у Лазаревцу и за предвиђање разводног цевовода од магистралног цевовода према Мионоци , Убу и Дивчибарама; - реализација магистралног цевовода од Ваљева до резервоара у Лазаревцу са одвајцима према Мионици, Убу и Дивчибарама; - изградња прибранске МХЕ; - испуштање из водоакумулације „Стуборовни” гарантованог минимума и протока за потребе РЕИС Колубара; - припрема и израда пројектне документације и обезбеђење сагласности и дозвола за хидротехничке системе везане за завршетак изградње водоакумулације „Стуборовни” и Колубарски регионални систем за снабдевање водом становништва. |
| 2. | Заштита животне средине и изворишта водоснабдевања |
| Планско решење 1: | заштита животне средине и водоакумулације од загађивања: |
| Приоритетне активности: | -санитација терена и објеката и припрема зоне потапања и зоне непосредне заштите водоакумулације; - успостављање и обележавање уже зоне заштите водоакумулације; - санитарно уређење објеката и санитација загађеног земљишта у ужој зони заштите водоакумулације, на територији катастарских општина Стубо, Ровни, Кунице, Совач, Ребељ/Мијачи и Тубравић. |
| Планско решење 2: | антиерозивна заштита слива водоакумулације: |
| Приоритетне активности: | - уређење и регулација бујичних водотока у сливу Јабланице у складу с техничком документацијом на нивоу главног пројекта; - пошумљавање 13,71km2 површина слива водоакумулације са ерозијом средњег интензитета; - примена биолошких и биотехничких мера уређења на локалитетима које угрожава ексцесивна ерозија, на површини од око 0,63 km2 претежно у сливу Јабланице, јака ерозија на површини од око 5 km2 већим делом у сливу Јабланице, а мањим делом у сливу Сушице и средња ерозија на површини од око 36,km2 претежно у горњем делу слива реке Јабланице; - примена мера антиерозивне заштите обала и заштите од појаве клизишта у приобалном појасу Јабланице (десна долинска страна) и водоакумулације; - уређење површина у оквиру планираног ски-стадиона „Повлен” које обухватају делимично просецање шума, затрављивање просека и компензацију просечене шуме пошумљавањем; - ревитализација и рекултивација позајмишта, одлагалишта и површина оштећених радовима на изградњи бране, приступног пута и пратеће инфраструктуре. |
| Планско решење 3: | очување квалитета животне средине и управљање квалитетом воде у сливу изворишта и низводном делу тока Јабланице и Колубаре: |
| Приоритетна активност | - израда плана заштите и управљања квалитетом вода у складу са овим Просторним планом; - испуштање гарантованог еколошког минимума од 0,13 m3/s, у свим периодима када се не испуштају други протоци за потребе РЕИС Колубара. |
| 3. | Коришћење и заштита пољопривредног и шумског земљишта и шума |
| Планско решење 1: | унапређење стања пољопривредног земљишта: |
| Приоритетне активности: | - агропедолошка анализа обрадивог земљишта и дефинисање агротехничких услова газдовања земљиштем у ужој зони заштите водоакумулације; - предузимање антиерозивне заштите на основу интегралних програма уређења пољопривредног земљишта; - санитарно безбедно складиштење, руковање и коришћење отпада из сточарске и ратарске производње и сеоских домаћинстава; - подизање нових и обнова старих воћњака и дела амортизованих засада јагодастог и бобичавог воћа и лековитог биља, са тежиштем на примени аутохтоних сорти отпорних на болести и штеточине и метода органске производње, без коришћења пестицида и минералних ђубрива. |
| Планско решење 2: | продуктивније, потпуније и рационалније коришћење смањених пољопривредних површина и повећање удела воћњака, ливада и обрадивог земљишта у укупним пољопривредним површинама |
| Приоритетна активност: | смањење удела интензивих култура (њиве и воћњаци) са 27% на 18,3%, односно повећање удела шумских и травних екосистема са 69,6% на 76,6%, од укупне површине Просторног плана |
| Планско решење 3: | повећање квалитета природних травних површина и оснивање ливада на делу еродибилних ораница 7. и 8. катастарске класе |
| Приоритетна активност: | мелиорација ливада и пашњака на основу комплексних програма уређења пашњака и пашних основа. |
| Планско решење 4: | повећање степена шумовитости узгој ловне дивљачи на обухваћеним ловиштима: |
| Приоритетна активност: | - пошумљавање земљишта слабијег производног потенцијала (у јавном и приватном власништву) према динамици утврђеној општим и посебним основама и програмима газдовања шумама, уз претходну сагласност власника/корисника земљишта; - резервисање компезационих површина шума и шумског земљишта за развој туристичко-рекреативне инфраструктуре у односу на површине потребне за уређење и изградњу ски-стадиона „Повлен”; - реализација комерцијалног ловишта „Маглеш”. |
| 4. | Путна инфраструктура и доступност подручја |
| Планско решење 1: | изградња и модернизација локалних и службених путева у зони акумулације и побољшање саобрађајне приступачности подручја и повезаности садржаја туристичке понуде у простору са туристичким насељима и местима: |
| Приоритетне активности: | - изградња деонице локалног пута на правцу Брезовица-Селаци (планска ознака П-4) дужине око 2 km, са мостом преко Сушице дужине око 50m (веза између Л1019 и Л1022); - изградња деонице локалног пута на правцу Ровни/подбрански део-Стубо (планска ознака П-2) дужине око 1.7 km (веза између Р-111 и Л1021); - изградња деонице локалног пута на правцу Сушица-Стубо (планска ознака П-6), дужине око 5km (веза између Л1022 и 1021); - изградња деонице локалног пута на правцу Добрићи-полазиште скијалишта Повлен (планска ознака П-13), дужине око 1,5 km; - изградња деонице локалног путана правцу Добрићи-веза са Р-111 (планска ознака П-14), дужине око 1 km; - изградња деонице локалног пута на правцу полазиште скијалишта Повлен-веза са Р-111(планска ознака П-15), дужине око 0,5 km; - изградња везних деоница од Р-111 у Балиновићу и Ровнима до Л-1011, дужине око 2.1km и од Р-213 до Л1022 у Сушици;, дужине око 1.2 km; - израда техничке документације за изградњу деонице гребенског пута Ваљевских планина на правцу Маковиште-Дебело Брдо (планска ознака П-8) (веза између Р-213 и Р-111); - изградња деонице службеног (локалног) пута на правцу „Стубо-Поћута-Брезовица-локација цркве Бакића Брдо” (која се већим делом налази у ужој зони заштите водоакумулације), дужине око 8,3 km. |
| Планско решење 2: | успостављање јавног саобраћаја у функцији туризма и потреба локалног становништва и активности: |
| Приоритетне активности | - реализација „средњег саобраћајног прстена” укупне дужине око 38,1 km, са приступом локалитетима Дебело Брдо и Мравињци најкраћим правцима; - реализација аутобуских стајалишта на контакту грађевинских подручја насеља, туристичких локалитета и коридора мреже путева; |
| 5. | Привредне активности |
| Планско решење 1: | унапређење економских, техничко-технолошких и организационих услова пољопривредне производње: |
| Приоритетне активности: | - развој сточарске производње умерене концентрације усклађене с пашним основама и успостављеним режимима заштите простора; - реафирмација традиционалног пашњачко-колибарског и пашњачко-стајског начина држања стоке (у овчарницима, мешовитим говедарским фармама, фармама коза и коња одговарајућег капацитета) и производње јагњећег, јунећег, коњског и козјег меса и крављег, овчијег и козјег млека; - организовање саветодавне пољопривредне службе, осавремењавање рада ветеринарске службе и обезбеђење услова за перманентно стручно образовање земљорадника; - успостављање система контроле квалитета пољопривредно-прехрамбених производа и обезбеђење институционалних претпоставки за промовисање органске производње и пласман производа, уз предузимање активности за добијање ознаке дефинисаног географског порекла, заштићеног подручја „Стуборовни”; - израда и спровођење програма за примену метода органске/еколошке производње хране, строго контролисаног/интегралног прихрањивања и заштите биља, адекватне исхране и неге стоке, антиерозивне обраде земљишта и слично. |
| Планско решење 2: | обезбеђење допунских или алтернативних извора прихода становништва: |
| Приоритетне активности: | - унапређење постојећих и развој нових еколошки прихватљивих привредних делатности, њиховим равномернијим и селективним размештајем у складу с успостављеним режимима заштите изворишта и животне средине и тржишним условима; - развој допунске, односно алтернативне економије сеоског домаћинства са микро/малим производним погонима/јединицама из области производње и прераде пољопривредних и шумских производа, односно туризма и угоститељства; - повећање запослености сеоског становништва на пружању туристичких услуга, подизању, нези и планској експлоатацији шума, у ловству, контролисаном сакупљању и преради шумских плодова и лековитог биља; - едукација становништва у области заштите вода, алтернативне сеоске економије и туристичке делатности. |
| Планско решење 3: | комплетирање и интензивирање коришћења постојеће туристичке понуде и активирање нових туристичких потенцијала: |
| Приоритетне активности: | - израда и спровођење програма интегралног развоја туризма и рекреације за ски-стадион Повлен са туристичким насељима Добрићи-Мојићи, Дебело Брдо и Мравињци-Беле Воде; - израда и спровођење програма интегралног развоја туризма и рекреације за аква-сити „Стуборовни” са туристичким насељем у подбранском делу са 500 стационарних туриста у првој фази; - реализација првог дела ски-стадиона „Повлен” укупног капацитета од 2000 једновремених скијаша (од тога 700 стационарних у туристичким насељима уз ски-стадион и 1300 дневних излетника) и то у зони: туристичког насеља Дебело Брдо са 600 једновремених скијаша, два ски-лифта (укупне дужине 1200m, висинске разлике око 260m) и алпским ски-стазама дужине око 2.500m, као и са неопходном пратећом инфраструктуром; туристичког насеља Мравињци/Беле Воде са 1200 једновремених скијаша, три ски лифта (укупне дужине 2680m, висинске разлике око 560m) и са алским ски-стазама дужине од око 5000 m, као и са неопходном пратећом инфраструктуром; ски-стадиона са 200 једновремених скијаша у оквиру турно/нордијске ски стазе; - - уређење гребенске планинарско-излетничке стазе на релацији Дебело Брдо-Горњи Таор и долинских планинарско-излетничких стаза на релацијама Поћута - Дебело Брдо (уз реку Јабланицу) и Стубо - Мравињци (уз реку Сушицу), као и риболовне стазе на Јабланици; - - припрема туристичких насеља уз ски-стадион „Повлен” за туристичку понуду; - адаптација/реконструкција и изградња кућа, унапређење јавних садржаја и комунално опремање насеља за укупно 1000 комерцијалних лежаја (од тога 700 за стационарне скијаше, а 300 за нескијаше) и то у Дебелом Брду 300 комерцијалних лежаја; у насељу Мравињци/Беле Воде-Горњи Таор 500 комерцијалних лежаја, у насељу Добрићи - Мојићи 100 комерцијалних лежаја; - реконструкцијом/изградњом планинарских домова у Мравињцима и Дебелом Брду са укупно 100 лежаја; - опремање комуналном инфраструктуром и јавним службама у осталим планираним сеоско-туристичким насељима. |
| 6. | Комунални системи и објекти |
| Планско решење 1: | побољшање водоснабдевања становништва у сливу водоакумулације: |
| Приоритетне активности: | - реконстуркција и побољшање радних перформанси локалног водоводног система „Кукаљ” за потребе насеља Доње Лесковице, Стубо и Сушицу у источној зони слива водоакумулације „Стуборовни”; - реализације локалног водоводног система „Ровни” за потребе насеља Ровни, Кунице, Мијачи, Поћута, Тубравић, Ребељ, Брезовица са околним засеоцима у северном и централном делу слива водоакумулације „Стуборовни”; - повезивање локалних водоводних система „Кукаљ” и „Ровни”; - ревитализација и санитарно уређење изворишта локалних система водоснабдевања. |
| Планско решење 2: | прикупљање и санитарно безбедно одвођење отпадних вода: |
| Приоритетне активности: | - прикупљање и санитарно безбедно одвођење атмосферских вода са локалних путева у ужој зони заштите акумулације и регионалних путева у широј зони заштите изворишта; - санитација постојећих и изградња нових санитарних септичких јама за домаћинства у непосредној близини и у ужој зони заштите водоакумулације у насељима Стубо, Ровни, Кунице, Совач, Ребељ/Мијачи и Тубравић; - санитација постојећих и изградња нових водонепропусних базена и јама за осоку и чврсти стајски отпад у непосредној близини и у ужој зони заштите акумулације у насељима Стубо, Ровни, Кунице, Совач, Ребељ/Мијачи и Тубравић; - санитација постојећих и изградња нових санитарних септичких јама за домаћинства и водонепропусних базена и јама за осоку и чврсти стајски отпад у широј зони заштите у насељима Вујиновача, Совач, Мијачи/ Ребељ, Сушица, Д. Лесковице и Брезовица. |
| Планско решење 3: | санитарно безбедно сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада: |
| Приоритетне активности: | - санитација постојећих локалних сеоских сметлишта и формирање санитарно уређених сеоских одлагалишта комуналног отпада ван уже зоне заштите акумулације „Стуборовни” и простора са успостављеним режимима заштите; - организовање сакупљачких станица за прихватање кабастог кућног отпада ван шире зоне заштите акумулације „Стуборовни” са транспортом ка општинској комуналној депонији, односно трансфер станици регионалне комуналне депоније; - организовање комуналне службе у туристичким местима. |
| Планско решење 4: | санитарно безбедно сахрањивање: |
| Приоритетне активности: | - обезбеђење комунално уређених локација за нова гробља ван уже зоне заштите акумулације; - обезбеђење комунално уређене локације за сточна гробља ван шире зоне заштите (слива) водоакумулације; |
| Планско решење 5: | измештања дела електроенергетских инсталација на подручју акумулације и бране „Стуборовни”: |
| Приоритетне активности: | - измештање деонице ДВ ТС 10/0, 4 kv „Брана”-ТС 10/0,4 kv „Поћута” у дужини од око 4,7 km; - изградња деонице ДВ ТС 10/0,4 kv „Поћута”-ТС 10/0,4 kv „Совач”, у дужини око 1,3 km. |
| Планско решење 6: | проширење мреже напојних и дистрибутивних електроенергетских објеката : |
| Приоритетне активности: | - изградња седам ТС и шест деоница ДВ 10kv укупне дужине око 16km; - производња енергије из алтернативних обновљивих извора. |
| Планско решење 7: | проширење мреже телекомуникационе инфраструктуре: |
| Приоритетне активности: | - изградња деоница оптичких каблова (у дужини од око 24km) и то Ваљево-Поћута у дужини од око 18 km (од чега на подручју Просторног плана око 5,5 односно 10,5 km) и Доње Лесковице-привод на магистрални оптички кабл Београд-Црна Гора у дужини од око 6 km (од чега на подручју Просторног плана око 1 km); - изградња телекомуникационих објеката (дигиталних АТЦ у Поћути, Доњим Лесковицама и подбранском делу, око 900 нових прикључака у комутацији, око 500 претплатничких каблова у месној мрежи и око 500 прикључака у руралном радио телефонском систему) у циљу достизања густине телефона од око 25 телефона на 100 становника; - изградња 10 базних станица мобилне телефоније чиме се обезбеђују услови за њено коришћење на целом подручју Просторног плана. |
| Планско решење 8: | реализација телекомуникационе мрежа у функцији посебне намене водоакумулације „Стуборовни” |
| Приоритетне активности: | изградња телекомуникационе мреже од водомерних станица Сушица и Јабланица, до командне зграде бране. |
| 7. | Јавне службе |
| Планско решење 1: | рационализација мреже, реконструкција објеката, побољшање нивоа опремљености и квалитета услуга образовања и васпитања, културе и физичке културе, примарне здравствене и социјалне заштите |
| Приоритетна активност: | модернизација и опремање матичних основних школа и здравствених амбуланти. |
| Планско решење 2: | повећање доступности и ефикасности услуга јавних служби: |
| Приоритетне активности: | - развој нових интегрисаних услуга здравствене и социјалне помоћи старачким домаћинствима; - модернизација рада и пружања услуга месних канцеларија; - проширење обухвата специјализованог превоза на све ученике основног и средњег образовања; - модернизација рада мобилних и стационарних служби ветеринарске заштите; - обезбеђење услова за квалитетан пријем ТВ и радио сигнала у свим насељима; - обезбеђење услова за редовно и квалитетно одржавање локалних путева; - осавремењавање постојеће поште у Поћути и отварање поштанске јединице у Доњим Лесковицама. |
| 8. | Заштита природних добара |
| Планско решење 1: | формирање водоакумулације у стабилни водни екосистем: |
| Приоритетне активности: | - истраживање квалитативног састава и квантитативне структуре ихтиофауне, бентоса, планктона и водене вегетације пре и у току формирања водоакумулације; - праћење промена динамике основних показатеља квалитета воде и контролисано порибљавање водоакумулације и притока. |
| Планско решење 2: | заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара: |
| Приоритетне активности: | - утврђивање статуса природног добра, категоризације и режима заштите простора „Таорских врела”; - утврђивање претходне заштите и успостављање режима заштите за предеоне целине са особеним природним и културно-историјским вредностима Јабланик, Повлен, Сушица и Јеље-Велика Забава. |
| 9. | Заштита културних добара |
| Планско решење: | заштита и презентација непокретних културних добара и њихове заштићене околине: |
| Приоритетне активности: | - измештање цркве Грачаница на локацију Бакића Брдо, с комплетним археолошким истраживањем садашње локације цркве и некрополе око цркве, архитектонским истраживањем грађевине цркве и детаљним истраживањем остатака живописа ради припремања за измештање, као и израдом техничке документације за измештање цркве на нову локацију; - спровођење заштитних археолошких ископавања на локалитетима Савинац, Иловача, Маxарско гробље-Вигњиште и Подгањача, конзервација и припрема за музеолошку презентацију пронађених покретних налаза; - прекатегоризација просторне културно-историјске целине Бебића Луке, израда студије ревитализације и презентације с потребном техничком документацијом, извођење радова на реконструкцији и изградњи и комуналном опремању објеката. |
| 10. | Заштита од елементарних непогода и услови одбране |
| Планско решење: | заштита низводног подручја и становништва од поплавног таласа при рушењу бране „Стуборовни”: |
| Приоритетне активности: | реализација мера и активности на заштити низводног подручја и становништва према Анализи утицаја поплавног таласа при рушењу бране „Стуборовни”, односно Условима и захтевима утврђених од стране надлежне службе Министарства одбране. |

2. Учесници у имплементацији Просторног плана

Кључни учесници у остваривању Просторног плана, у складу са својим надлежностима и делокругом рада, су републички ресорни органи, јавна предузећа и посебне организације, град Ваљево и општине које су корисници водопривредног подсистема водоснабдевања „Стуборовни”.

Кључни учесници на републичком нивоу управљања су министарства надлежна за послове пољопривреде, водопривреде и шумарства и изградњу објеката, као и јавна предузећа надлежна за послове водопривреде, шумарства и електропривреде. У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће узеће и министарства надлежна за послове заштите животне средине и просторног планирања, туризма, здравља, социјалне политике, просвете и привреде, Републичка агенција за просторно планирање, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”, Јавно предузеће „Путеви Србије”, заводи надлежни за заштиту природе и споменика културе и други учесници.

Кључни учесник на локалном нивоу је Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, као и град Ваљево, Јавно предузеће за коришћење водопривредног система „Ровни” и општине Уб, Мионица, Лајковац и Лазаревац. У остваривању Просторног плана одговарајуће учешће узеће и месне заједнице, општинска јавна комунална предузећа, Дирекција за урбанизам и грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева и друге дирекције и установе с подручја града Ваљева.

Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће других актера у остваривању Просторног плана, у првом реду власнике непокретности, привредна предузећа, асоцијације произвођача, невладине организације и друге актере.

3. Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана

Ефикасност имплементације Просторног плана условљена је обезбеђењем координације предвиђених активности и различитих актера/учесника. Полази се од искустава земаља Европске уније да се успешна координација може обезбедити применом мултисекторског приступа - комбинације мера и инструмената различитих политика према тематским областима и проблемима која се планом решавају, као и успостављањем институционално-организационих аранжмана и партнерства на различитим релацијама (јавни - приватни сектор, јавне - независне институције/организације, ниво управљања - јавност и друго).

Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију планских решења Просторног плана за период до 2010. године базирани су на постојећем систему управљања у Републици Србији, у одређеној мери се сугеришу мере и инструменти које ће, према очекивањима, у овом периоду бити дефинисане и примењиване током фаза приступања Европској унији.

Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана су отворени за усклађивање с променама система управљања и планирања у Републици Србији у току остваривања Просторног плана.

3.1. Мере и инструменти различитих политика

3.1.1. Мере и инструменти опште-економске политике

Мере и инструменти опште економске политике за сва планинска подручја у Републици Србији, нарочито за сливове изворишта водоснабдевања на планинском подручју, су:

- повољни дугорочни кредити и порески подстицаји за приватан сектор и власнике непокретности за улагања у спровођење мера заштите и уређења пољопривредног земљишта и шума у складу са режимима заштите изворишта, интегралним програмима уређења пољопривредног земљишта и пашњака и програмима газдовања шумама, мера заштите и презентације природних и непокретних културних добара;

- повољни дугорочни кредити за приватни сектор и власнике непокретности за улагања у прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикупљање и депоновање комуналног отпада, коришћења нових и обновљивих извора енергије и других мера заштите животне средине и изворишта;

- повољни дугорочни кредити и порески подстицаји за развојно опредељене пољопривредне произвођаче, као и додатне стимулације за младе и произвођаче који преузимају напуштена и старачка газдинства и/или уводе методе органске производње;

- повољни кредити и порески подстицаји за модернизацију и изградњу објеката за откуп млека, откуп и примарну прераду воћа, шумских плодова, лековитог и ароматичног биља, за пружање услуга ветеринарске и саветодавне пољопривредне службе и техничких сервиса у приватном сектору;

- формирање фонда за осигурање кредита за пољопривреду, који ће омогућити коришћење дугорочних банкарских кредита под повољним условима за набавку пољопривредне механизације, опреме и репроматеријала, обнове сточног фонда, изградње и опремања сточних фарми, обнову и подизање вишегодишњих засада;

- осигурање (гаранцијски фонд) и давање повољних дугорочних кредита и пореских подстицаја за приватизацију и развој малих и средњих предузећа, са највећим степеном осигурања и најнижим каматним стопама за отварање нових радних места и почетнике који први пут започињу производњу или за пружање дефицитарних услуга;

- формирање фонда за регионални развој и развој недовољно развијених подручја, који ће субвенционисати и подстицати отварања нових радних места и запошљавање млађег и женског дела популације;

- повољни дугорочни кредити, субвенције и порески подстицаји за изградњу и модернизацију садржаја туристичке понуде и опреме (за улагања у прибављање и уређење грађевинског земљишта, комунално опремање, изградњу и реконструкцију објеката сеоских домаћинстава за туристички смештај, изградњу туристичке опреме и организовање јавних служби);

- повољни дугорочни кредити, субвенције и порески подстицаји приватном сектору за пружање услуга јавних служби.

Назначене мере и инструменте опште-економске политике требало би да установе министарства надлежна за финансије, привреду и пољопривреду.

3.1.2. Мере и инструменти других политика

Основне мере и инструменти политике развоја водопривреде и заштите животне средине су:

- обезбеђење финансијских средстава за завршетак бране „Стуборовни”;

- усклађивање продајне цене воде и свих водопривредних услуга са захтевом из Стратегије развоја водопривреде Србије да покрије све трошкове просте репродукције система и трошкове заштите изворишта водоснабдевања, као и део трошкова проширене репродукције;

- удруживање средстава јавних прихода Републике Србије, града Ваљево и општина Уб, Мионица, Лајковац и Лазаревац у области водопривреде и заштите животне средине;

- извршавање антиерозионих радова на санирању екцесивне и јаке ерозије, као и дефинисање динамике реализације свих мера за санирање ерозије средњег интензитета као услова за издавање употребне дозволе за рад водоакумулације;

- успостављање мониторинга квалитета воде у акумулацији, са математичким моделом динамичких промена параметара квалитета, по формирању језера;

- реализација система за праћење релевантних оскултационих величина и реперних тачака бране ради остваривања пуне безбедности низводних подручја;

- очување водотокова у сливу акумулације „Стуборовни” у I/II класи квалитета вода;

- захватање воде из водотока у складу са одговарајућим водопривредним условима и сагласностима, уз обавезу испуштања гарантованог минимума;

- наменски испуштена вода из водоакумулације „Стуборовни” за потребе РЕИС „Колубара”, не сме се захватати за потребе пољопривреде или неких других корисника, јер исти нису обухваћени водним билансима акумулације;

- прикључење локалних сеоских водовода на систем „Стуборовни” могућ је уз услов смањења губитака у мрежи на мање од 20% и успостављања поузданог система контроле кључних тачака, потрошње воде и губитака у појединим гранама система;

- реализација локалне регулације водотока, условљене применом тзв. натуралне регулације, која неће угрозити посебне природне вредности на регулисаним деоницама;

- одвођење отпадних вода из свих садржаја сливног подручја колекторима или цистернама (из водонепропусних сенгрупа) до ППОВ испод подбранског комплекса, чија је употребна дозвола условљена обавезом континуираног мерења количине и квалитета воде на излазу из ППОВ, као кључне мере ефективности таквих постојења и ваљаности њихове експлоатације;

- забрана кавезног узгоја риба у водоакумулацији „Стуборовни” у циљу заштите од еутрофикације;

- забрана коришћења чамаца на моторни погон на  водоакумулацији „Стуборовни”.

Ове мере и инструменте требало би да утврде и прате њихову примену министарства надлежна за водопривреду, заштиту животне средине и просторно планирање и енергетику. Њихова примена је у делокругу рада Републичке дирекције за воде, Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Водопривредног центра „Сава”, Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Јавног предузећа за коришћење водопривредног система „Ровни”, као и општинских јавних комуналних предузећа за водовод и канализацију града Ваљево и општина Уб, Мионица, Лајковац и Лазаревац (корисници прве фазе развоја водопривредног субсистема „Стуборовни”).

Основне мере и инструменти политике развоја пољопривреде и села су:

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава и јавних прихода града Ваљево у области пољопривреде и развоја руралног подручја с приватним сектором, ради обезбеђења подстицајних средстава за припрему и реализацију програма интегралног руралног развоја, програма заштите и уређења пољопривредног земљишта и атара, програма уређења пашњака и пашних основа, програма органске производње и других развојних програма (говедарства, овчарства, козарства, јагодастог и бобичастог воћа и слично), као и за подршку економски и биолошки виталним пољопривредним газдинствима за преузимање земљишта, стоке и техничких средстава са регресивних газдинстава, дугорочни закуп и друге облике несвојинских права коришћења земљишта, примену антиерозивне обраде пољопривредног земљишта, оснивање и мелиорацију ливада и пашњака, пошумљавање земљишта слабијег производног потенцијала, очување локалних сорти и пасмина, органску производњу хране, формирање препознатљивих робних марки с географским пореклом и за удруживање у интерсне асоцијације/задруге;

- финансирање из аграрног буџета педолошких истраживања, развоја и модернизације ветеринарске и саветодавне пољопривредне службе и обезбеђење финансијске подршке газдинствима спремним за прихватање одговарајућих технолошких решења и еколошких стандарда;

- конкурисање за дугорочно коришћење средстава из различитих јавних и приватних, домаћих и страних извора и фондова (нпр. предприступних програма Европске уније) за стручно образовање пољопривредних произвођача, подизање квалитета пољопривредних производа, улагања у подизање нових, односно ревитализацију дотрајалих засада у воћарству, пласмана пољопривредних производа дефинисаног/заштићеног имена порекла, помоћ при изради и реализацији програма интегралног руралног развоја и друго.

Ове мере и инструменте требало би да утврде и примењују министарства надлежна за пољопривреду, шумарство, животну средину и просторно планирање, фондови, банке или агенције надлежне за развој, односно регионални развој (нпр. Регионална агенција за рурални развој) у сарадњи са градом Ваљево.

Основне мере и инструменти политике развоја шумарства и ловства су:

- удруживање средстава јавних предузећа и јавних прихода града Ваљево у области шумарства и водопривреде с приватним сектором за финансирање:

- унапређења стања постојећих шума и повећања степена шумовитости (Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”- ШГ „Лозница”- ШУ „Ваљево” и приватни шумовласници са подручја Просторног плана);

- пошумљавања и одржавања шума заштитног карактера у сливу водоакумулације „Стуборовни” (Републичка дирекција за воде, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” градска управа и приватни шумовласници са подручја Просторног плана);

- заштите и очувања природних добара и биодиверзитета (Министарство животне средине и просторног планирања, стараоци природних добара, власници непокретности и невладине организације);

- опремања туристичко-рекреативном инфраструктуром, одржавања шуме у функционално оптималном стању и обезбеђење компезационих површина шума и шумског земљишта (Министарство економије и регионалног развоја, градска управа и заинтересовани пословни субјекти/инвеститори туристичко-рекреативне инфраструктуре);

- установљавање јединственог и једнаког статуса свих шума и актуелизација катастра непокретности и инвентара шума у државном и приватном власништву;

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежног министарства и средстава корисника ловишта, за потребе улагања у заштиту, производњу и узгој дивљачи.

Ове мере и инструменте требало би да утврде и примењују Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водопривредни центар „Сава”, Јавно предузеће за коришћење водопривредног система „Ровни”, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” и град Ваљево, у сарадњи са власницима непокретности/земљишта и корисницима ловишта.

Реализацију компезационих површина за пошумљавање и реализацију просека шума за ски-стадион „Повлен” утврђиваће Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” - ШГ „Лозница”- ШУ „Ваљево” са инвеститором на терет инвестиционих улагања у изградњу те туристичко-рекреативне инфраструктуре.

Основне мере и инструменти политике развоја инфраструктурних система и комуналних објеката су:

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава, јавних прихода општина у области водопривреде и Јавног предузећа „Електропривреда Србије” - корисника водопривредног субсистема „Стуборовни” за измештање и субституцију путева, локалних  водовода, развој санитарно безбедног третмана отпадних вода и санитацију сеоских сметлишта;

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава, Јавног предузећа „Путеви Србије” и јавних прихода општина за регионалне и локалне путеве, уз коришћење кредитних средстава Међународне асоцијације за развој „IДА” за „Пројекте изградње и рехабилитације магистралне и регионалне саобрађајне мреже у Републици Србији” кроз програм помоћи Светске банке (FY04) којим је предвиђен пилот пројекат редовног одржавања регионалних путева на територији општина Колубарског округа;

- удруживање средстава јавних прихода града Ваљево и приватног сектора, уз конкурисање града за коришћење средстава предприступних програма Европске уније за развој локалне комуналне инфраструктуре;

- удруживање средстава јавних прихода града Ваљево и приватног сектора, уз конкурисање града за коришћење средстава предприступних програма Европске уније, средстава Европске банке за обнову и развој (ЕБRД) и Светске банке за инвестиционе програме и других кредитних и средстава из донација за санитарно безбедно депоновање комуналног отпада.

Ове мере и инструменте требало би да утврде и примењују министарство надлежно за водопривреду, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водопривредни центар „Сава”, Јавно предузеће за коришћење водопривредног система „Ровни”, Републичка дирекција за путеве, Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, град Ваљево и градска јавна комунална предузећа и дирекције, у сарадњи  с приватним сектором.

Основне мере и инструменти политике развоја јавних служби су:

1) удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава и јавних прихода града Ваљево у области јавних служби са приватним сектором, уз конкурисање за коришћење средстава предприступних програма Европске уније и средстава Светске банке за програме социјалне и здравствене заштите;

2) координација општинских управа и постојећих и будућих дирекција/агенција за развој на пословима управљања развоја, уређења и изградње центара и организацијом мреже насеља и јавних служби:

Ове мере требало би да утврде и примењују министарства надлежна за просвету, здравље, социјалну политику и културу и град Ваљево, у сарадњи са приватним сектором и невладиним организацијама.

Основне мере и инструменти политике развоја туризма су:

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежног министарства и јавних прихода града Ваљево у области туризма са приватним сектором;

- инвестициона подршка приоритеним програмима развоја, организације и уређења простора од значаја за развој туризма из средстава Националног инвестиционог плана, као и посебних средстава из Програма за развој инфраструктуре у туризму, уз услов да се већина прихода од ресурса реинвестира на самом подручју;

- афирмисање институције земљишне политике као кључног регулатора развоја, будући да се преко политике грађевинског земљишта може управљати изградњом и обезбедити значајна средства за развој (из промета, уређења и коришћења земљишта);

- формирање рејонских агенција за развој туризма и локалних-приватних агенција на нивоу туристичких комплекса/локалитета;

- уговорено повезивање/организовање свих субјеката развоја у креирању туристичког производа подручја слива водоакумулације „Стуборовни”;

- установљавање система субординације вишег нивоа организовања над јединицама нижег нивао организовања (Колубарски округ-туристичких рејона -комплекс/локалитет).

Ове мере требало би да утврде и примењују Министарство финансија, Министарство економије и ргионалног развоја и град Ваљево, у сарадњи са Дирекцијом за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, Дирекцијом за урбанизам и грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева и приватним сектором.

Основне мере и инструменти политике заштите животне средине, природних и културних добара су:

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава, јавних прихода општина у области водопривреде и Јавног предузећа „Електропривреда Србије” - корисника водопривредног субсистема „Стуборовни” за измештање цркве Грачаница и спровођење заштитних археолошких ископавања на локалитетима Савинац, Иловача, Маxарско гробље-Вигњиште и Подгањача;

- удруживање средстава која се издвајају из буџета Републике Србије преко надлежних министарстава и јавних прихода града Ваљево у области заштите животне средине, природних и културних добара са приватним сектором.

Ове мере требало би да утврде и примењују министарства надлежна за водопривреду, заштиту животне средине и културних добара, град Ваљево, општине Уб, Мионица, Лајковац и Лазаревац, Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије, Заводом за заштиту споменика културе у Ваљеву и приватним сектором.

  - Компензације  за ограничења у развоју

Систем компензација (услова, обрачуна, модалитета и аранжмана) власницима земљишта и титуларима својине над земљиштем за настале штете, ускраћивање и умањење добити услед ограничења, као и компензационих програма  (у области развоја пољопривреде и села, локалних инфраструктурних система, комуналних објеката, јавних служби, туризма и друго) за ограничења у развоју локалних заједница на подручју Просторног плана, ради спровођења режима и мера заштите у ужој и широј зони заштите изворишта заједнички утврђују месне заједнице са подручја Просторног плана, град Ваљево, општине Уб, Мионица, Лајковац и Лазаревац, Јавно предузеће „Електропривреда Србије” и Јавно предузеће за коришћење водопривредног система „Ровни”, уз стручну и организациону подршку Савета за праћење и координацију спровођења Уговора о имплементацији Просторног плана и министарстава надлежних за животну средину и просторно планирање, саобраћај, енергетику, пољопривреду, шумарство и водопривреду и туризам, одговарајућих дирекција, управа и агенција, као и невладиних организација.

4.   Разрада и  спровођење Просторног плана у другим плановима и програмима

Просторни план ће се спроводити израдом и доношењем секторских/гранских планова и програма, као и разрадом планских решења урбанистичким плановима и програмима уређења грађевинског земљишта у складу са законом.

Просторни план града Ваљево усклађиваће се са планским решењима из  Просторног плана и ближе ће дефинисати планска решења у вези са привредним развојем, организовањем мреже центара насеља, уређењем грађевинских подручја насеља и објеката јавних служби у складу са законом.

4.1. Разрада Просторног плана урбанистичким плановима и програмима

Град Ваљево донеће на основу Просторног плана урбанистичке планове, и то:

1) у периоду до завршетка изградње бране „Стуборовни”, а најкасније до 2010. године:

- одговарајући урбанистички план за „Поћуту-централни део насеља Тубравић”;

- одговарајући урбанистички план за спортско-рекреативни центар „Ровни”;

- одговарајући урбанистички план или посебно програмско решење за Ски-стадион „Повлен”;

- одговарајући урбанистички план за нову локацију цркве „Грачаница” на Бакића брду и просторну културно-историјску целину „Бебића Луку” уз истовремену израду и доношење урбанистичких пројеката;

2) у периоду после 2010. године:

- одговарајући урбанистички план туристичког простора Манастир Пустиња-Бебића Лука-Ребељ-Вујиновача;

- одговарајуће урбанистичке планове за приоритетна туристичка насеља Дебело Брдо (део на подручју града Ваљево), Мравињци - Горњи Таор и Добрићи - Мојићи;

- одговарајуће урбанистичке планове за остала предвиђена сеоско-туристичка насеља.

Детаљани урбанистички план подручја акумулације „Ровни”, донет током 1990. године, у потпуности је сагласан са Просторним планом.

Град Ваљево донеће на основу Просторног плана у периоду до 2010. године средњорочни и годишње програме уређења јавног и осталог грађевинског земљишта за центар заједнице насеља Поћута и центар заједнице насеља Доње Лесковице, као и за приоритетна туристичка насеља и локалитете.

Министарство животне средине и просторног планирања на основу Просторног плана и захтева града Ваљево и надлежних јавних предузећа у периоду до 2010. године издаваће акте о урбанистичким условима за приоритетне путеве, објекте и мреже техничке инфраструктуре, туристичко-рекреативну инфраструктуру и друго из своје надлежности, а сходно одредбама Закона о планирању и изградњи.

4.2. Спровођење Просторног плана у секторским/гранским  плановима и програмима

Спровођење и разраду планских решења и правила утврђених Просторним планом у секторским/гранским плановима и програмима у складу са законом обезбедиће:

- министарство надлежно за водопривреду, у сарадњи Јавним водопривредним предузећем „Србијаводе”, Водопривредним центром „Сава”, Јавним предузећем за газдовање шумама „Србијашуме”, Јавним предузећем за коришћење водопривредног система „Ровни” и градом Ваљево доношењем плана о проглашењу ерозионих подурчја (у складу са чланом 38. Закона о водама), израдом пројекта антиерозивне заштите за слив водоакумулације, доношењм плана одбране од бујичних поплава (у складу са чланом 30. став 2. Закона о водама), усклађивањем годишњих програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката у Републици Србији, израдом одговарајућих ихтиолошких студија и пројекта порибљавања језера Стуборовни, доношењем средњорочних и годишњих програма управљања водопривредним субсистемом „Стуборовни” и програма мониторинга квалитета воде у сливу Јабланице, а у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања доношењем програма заштите вода у сливу Јабланице;

- Министарство животне средине и просторног планирања у сарадњи са градом Ваљево реализацијом акционих програма заштите животне средине за слив Јошанице преко локалних Агенди 21;

- град Ваљево, у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду, асоцијацијама пољопривредних произвођача и власницима земљишта, испитивањем агропедолошких особина земљишта доношењем интегралних програма уређења пољопривредног земљишта, програма обнове пашњачког сточарења, програма развоја органске, односно еколошке производње хране, програма развоја сточарства, програма подизања и обнављања мањих плантажних засада јагодастог и коштичавог воћа;

- корисници рибарских подручја доношењем средњорочних и годишњих програма унапређења рибарства;

- Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” ревизијом опште и посебних основа за газдовање шумама у сарадњи са власницима земљишта израдом програма газдовања шумама и пошумљавањем земљишта у приватном власништву, којима би се поузданије утврдило стање ових шума, а плановима газдовања уважили општи водозаштитни и посебни поседнички интереси за сваки део шуме;

- корисници ловног подручја, односно ловишта доношењем ловних основа за газдовање ловним подручјем и ловиштем и годишњих планова газдовања ловиштима;

- Јавно предузеће „Путеви Србије”, у сарадњи са градом Ваљево усклађивањем средњорочних и годишњих програма одржавања, заштите и развоја  регионалних путева;

- град Ваљево, односно градска дирекција надлежна за путеве, усклађивањем средњорочних и годишњих програма развоја локалних путева.

- град Ваљево доношењем средњорочних и годишњих програма развоја водоводне и канализационе инфраструктуре, двогодишњих програма управљања отпадом и одлука о  комуналном реду у граду;

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, у сарадњи са Јавним предузећем за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија”, Краљево - „Електродистрибуција”, Ваљево усклађивањем средњорочних планова, односно двогодишњих програма развоја енергетике, односно дистрибуције електричне енергије;

- град Ваљево, у сарадњи са надлежним министарствима, месним заједницама, приватним сектором и невладиним организацијама, утврђивањем градске политике здравствене заштите, социјалне заштите и развоја културе и физичке културе и доношењем акта о мрежи објеката дечјих вртића и основних школа у град;

- Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са градом Ваљево, израдом и доношењем програма (мастер планова) интегралног развоја туризма и рекреације са прединвестиционим студијама за туристичке просторе утврђене Просторним планом (ски-стадион „Повлен”, аква-сити „Стуборовни” и друго);

- Завод за заштиту природе Србије, у сарадњи са градом Ваљево и приватним сектором, усклађивањем средњорочних и годишњих програма заштите и уређења природних добара;

- Завод за заштиту споменика културе у Ваљеву, у сарадњи са градом Ваљево и приватним сектором, утврђивањем годишњих програма истраживања и заштите (непокретних) културних добара.

5. Правила уређења и изградње простора

Просторним планом означена су:

1) грађевинска подручја насеља, која обухватају изграђене грађевинске површине са окућницама, обрадивим земљиштем и шумом, погодне за проширење стамбених зона, изградњу објеката у функцији „алтернативне” сеоске економије, комуналних објеката и садржаја у области спорта, рекреације и туризма;

2) грађевинска подручја изван насеља која ће се користити за потребе туризма и подручје ски-стадиона Повлен од посебног интереса за развој туризма.

Правила уређења и изградње на подручју Просторног плана одређена су за:

- зоне заштите слива водоакумулације „Стуборовни”;

- зоне заштите природних и непокретних културних добара;

- централне делове насеља на сливу водоакумулације „Стуборовни”, изузев за центар заједнице насеља Тубравић за који се правила ближе утврђују одговарајућим урбанистичким планом за „Поћуту-централни део насеља Тубравић”;

- за друге делове атара насеља/грађевинска подручја која нису обухваћени просторним целинама из тач. 1), 2) и 3) овог става;

- зоне туристичких насеља ван слива водоакумулације „Стуборовни”, изузев за подбрански део за који се правила ближе утврђују одговарајућим урбанистичким планом за спортско-рекреативни центар „Ровни”.

Правила изградње и уређења простора утврђена Просторним планом (у даљем тексту: Правила) обавезујућа су за израду и доношење урбанистичких планова и за издавање акта о урбанистичким условима и одобрења за изградњу. Успостављени режими заштите и посебни услови уређења и коришћења простора морају бити садржани у изводу из одговарајућег плана или акту о урбанистичким условима.

Правила се примењују за изградњу и уређење целина из става 1. овог одељка до доношења одговарајућих урбанистичких планова. Правила се заснивају на темељним принципима одрживог развоја насеља, и то на:

- ограничавању ширења насеља, кроз интензивније коришћење грађевинских подручја и реконструкцију и замену постојећих објеката;

- успостављању мултифункционалне структуре насеља, кроз увођење мешовитих намена (становање са услугама и јавним службама), у складу са успостављеним режимим заштите;

- флексибилном коришћењу простора и објеката (евентуалном променом намена), у складу са успостављеним режимим заштите;

- подстицању развоја малих (породичних) производно-пословних делатности и услуга у насељима и засеоцима, у складу са успостављеним режимим заштите;

- обезбеђивању комуналне опремљености и опслужености јавним службама;

- очувању идентитета предела кроз негу амбијеталних целина и препознатљивог лика насеља.

Просторним планом општине Ваљево („Службени лист Општине Ваљево”, број 14/07) ближе су утврђени:

1)  зоне и појасеви са посебним режимима и правилима изградње и уређења простора, и то:

- зоне заштите природних и непокретних културних добара;

- заштитни појасеви у инфраструктурном коридору;

- зоне и појасеви заштите од извора загађења животне средине;

- започете и инициране зоне изградње;

- зоне и локалитети за МСП.

2) правила изградње и уређења некатегорисане путне мреже;

3) правила изградње објеката и уређења парцела.

5.1. Основна правила изградње и уређења просторних целина и насеља

Просторним планом се утврђују зоне са посебним режимима и правилима изградње и уређења простора, и то:

- зоне заштите слива водоакумулације „Стуборовни”, које ће се третирати у складу са одредбама из главе III. Планска решења са правилима коришћења, уређења и заштите простора, поглавље 2. Режими заштите, коришћења и уређења простора;

- зоне заштите природних и непокретних културних добара, које ће се третирати у складу са одредбама из главе III. Планска решења са правилима коришћења, уређења и заштите простора, поглавље 3. Заштита и коришћење природних ресурса, пододељак 7.2.1 Режими заштите природе и одељак 7.3. Заштита непокретних културних добара;

- централни делови насеља на подручју слива водоакумулације „Стуборовни”, у којима ће приоритет имати обезбеђење санитарне заштите изворишта водоснабдевања и то:

- градњом комуналних објеката за елиминисање течних и чврстих отпадних материја у складу са успостављеним режимим заштите;

- санитацијом ђубришта, базена за осоку, пољских клозета и слично;

- гашењем/конзервацијом локалних гробаља која се налазе у ужој зони заштите водоакумулације, односно измештањем са простора предвиђених за потапање и изградњу бране. Код санатације приоритет имају насеља и објекти домаћистава са окућницама у ужој зони заштите водоакумулације „Стуборовни”. Уређење и изградња насеља и комуналних објеката (насељске улице, аутобуска стајалишта, гробља и друго) ближе ће се дефинисати одговарајућим урбанистичким планом или посебним програмом. До њиховог доношења, Просторним планом се утврђују следећа правила, и то:  успостављања појаса регулације дуж јавних путева и улица са ширином од око 20 m за регионални пут, око 15 m за општински/локални пут, око 10 m за некатегорисани пут и сабирне улице, од 8m за стамбене улице и од 6 m за остале насељске саобраћајнице; уређења појаса регулације јавног пута и улица у путном зешљишту (у изграђеном простору насеља уз коловоз се изводи аутобуско стајалиште најмање ширине 3 m, обострани тротоари најмање ширине од по 1,5 m, а само изузетно једнострани тротоар ширине најмање 2 m; ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором, у зависности од попречног пада коловоза потребно је предвидети инфраструктуру за регулисано одвођење атмосферских вода које пре упуштања у природне реципијенте треба третирати кроз сепаратор нафтних деривата, као и евентуални пријем сливних вода из стамбеног дела дворишта; уређења постојећих грађевинских површина у насељима (грађевинске парцеле и катастарске парцеле или њихови делови са изграђеним објектима којима се предвиђа адаптација/реконструкција постојећих кућа и пратећих објеката у функцији домаћинства - вајати, млекаре, кошеви и друго- са окућницом, као и коришћење темеља напуштених објеката за подизање нових); изградња нових објеката у оквиру постојећег домаћинства у функцији туризма  и то „гостинске смештајне јединице” као савременог облика вајата (оптимално 38 m2 за две собе са по три лежаја и заједничким купатилом и по могућности са засебним улазом) и „гостинске куће” (оптимално 50-60 m2 за објекат са  две собе са по три лежаја, дневним боравком и купатилом); у традиционалном архитектонском стилу, габаритима до 50% већим у односу на изворне/традиционалне објекте и спратношћу П+ПК; густина изградње од  око 20 до око 40 ст/ha;

- уређења нове грађевинске површине, за туристичко насеље Добрићи - Мојићи, којима се предвиђа градња у низу са хомогеним урбаним структурама (пансиона и апартмана), формирањем интерних саобраћајницама и трга уз претходно опремање комуналном инфраструктуром; традиционални/планински архитектонски стил са препорученом спратношћу П(доње)+П(горње)+С+ПК1+ПК2; густина изградње од око 75 ст/hа;

- фекалне воде обезбеђују се водонепропусним септичким јамама одговарајућег капацитета и одговарајућим третманом пре упуштања у реципијент;

- за отпадне воде економског дела домаћинстава потребно је предвидети водонепропусне базене и јаме за превирање сточног отпада;

- формирање нових сеоских гробаља је могуће искључиво ван уже зоне заштите водоакумулације, односно зона заштићених природних и културних добара и у складу са прописима релевантних за ову област, капацитет гробаља одређује се за минимум 20 година;

- формирање сталних и привремених, санитарно обезбеђених сеоских депонија чврстог комуналног отпада на локацијама искључиво ван уже зоне заштите водоакумулације, зона заштићених природних и културних добара, зона развоја туризма, сталних и повремених водотока и локалних изворишта и вртача, у складу са прописима релевантним за ову област, неопходно је обезбеђење периодичног пражњења (једном месечно) са транспортом ка градској комуналној депонији, односно транфер станици регионалне комуналне депоније;

- складиштење течног горива (лож уље и слично) и других нафтних деривата мора бити санитарно обезбеђено за случај неконтролисаног истицања или проливања;

- привредне и друге активности које могу угрозити извориште, односно нарушити квалитет животне средине у целини, у обавези да израде одговарајућу анализу утицаја на животну средину и обезбеде предвиђене мере заштите;

- за друге делове атара насеља, грађевинских подручја засеока и дисперзованих групација домаћинстава, реконструкција и изградња стамбених и економских објеката је могућа, под условом да ти објекти испуњавају прописане санитарно-хигијенске и друге комуналне услове, као и да нису у супротности са успостављеним режимима заштите, при чему се, препоручјује коришћење темеља напуштених објеката и окућнице постојећих домаћинстава, нове површине за становање могу се формирати и ван постојећих грађевинских подручја насеља у случају пресељења становништва са подручја предвиђеног за формирање акумулације, изградњу бране и пратеће инфраструктуре, откупа грађевинског земљишта, у случајевима експропријације за потребе изградње других јавних објеката и инфраструктуре и отклањања последица елементарних и других непогода. Уређење и изградња ски-стадиона Повлен (трасе ски стаза, трасе жичара, интерна инфраструктура скијалишта и друго) ближе ће се дефинисати одговарајућим урбанистичким планом или посебним програмским решењем. До њиховог доношења, подручје ски-стадиона Повлен ће се третирати у складу са одредбама из главе III. Планска решења са правилима коришћења, уређења и заштите простора, поглавље 2. Режими заштите, коришћења и уређења простора, одељак 2.4. Подручје шире зоне заштите, поглавље 3. Заштита и коришћење природних ресурса, поглавље 6. Развој туризма, организација и уређење туристичког простора, одељак 6.3. Програм и организација туристичке понуде и пододељак 7.2.1  Режими заштите природе;

- за зоне туристичких насеља Дебело Брдо и Мравињци - Горњи Таор, ван слива водоакумулације „Стуборовни”, на којима се до доношења одговарајућег урбанистичког плана, утврђују правила, и то:

- градња у низу са хомогеним урбаним структурама (пансиона и апартмана), формирањем интерних саобрађајницама и трга уз претходно опремање комуналном инфраструктуром;

- традиционални/планински архитектонски стил са препорученом спратношћу П(доње)+П(горње)+С+ПК1+ПК2;

- контролисана/ограничена градња нових и комерцијализација постојећих викенд кућа за издавање (уз могућу адаптацију и реконструкцију);

- густина изградње од око 75 ст/ha;

5.1.1. Правила за подручје зоне потапања водоакумулације

За потребу реализације водоакумулације „Стуборовни”, на подручју  зоне потапања:

- извршено је расељавање и/или је обезбеђена накнада/замена материјалних добара за 62 домаћинства;

- спроводи се рушење стамбено-економских и помоћних објеката 62 домаћинства;

- спроводи се трајна пренамена земљишта због потапања, изградње бране и пратећих објеката на око 300 hа земљишта.

6. Подршке имплементацији Просторног плана

6.1. Подршка информационог, мониторинг и контролног система

Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у складу са планским решењима и правилима утврђеним Просторним планом подразумева развој информационих и мониторинг система и унапређење контролних система у различитим областима, које ће се у складу са законом обезбедити:

1) за развој информационих и мониторинг система, и то:

- Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Водопривредни центар „Сава”, у сарадњи са Јавним предузећем за коришћење водопривредног система „Ровни" и градским јавним комуналним предузећима за водовод и канализацију израдом катастра загађивача вода за слив Јабланице и Колубаре, праћењем засипања акумулације, периодичним испитивањем абиотичких и биотичких карактеристика акумулације и низводног тока Јошанице и Колубаре и израдом економских анализа коришћења воде;

- министарство надлежно за водопривреду, у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем „Србијаводе”, Водопривредни центар „Сава” и Јавним предузећем за коришћење водопривредног система „Ровни” успостављањем система мониторинга квалитета воде и система мониторинга управљања водопривредним субсистемом „Стуборовни”, као и припремом за укључивање водопривредног субсистема „Стуборовни” у водопривредни информациони систем Републике Србије у сарадњи са Републичким хидрометеоролошким заводом успостављањем мониторинга метеоролошких параметара у зони акумулације;

- министарство надлежно за водопривреду у погледу надзора и мониторинга водопривредних објеката континуалним оскултационим осматрањем и систематском контролом водозахватних објеката и бране;

- министарство надлежно за пољопривреду, у сарадњи са министарством надлежним за заштиту животне средине и градом Ваљево израдом катастра загађивача пољопривредног земљишта за слив Јабланице и успостављањем мониторинга пољопривредног земљишта;

- град Ваљево, у сарадњи са Републичким геодетским заводом, иновирањем катастарског премера и ажурирањем података о површинама земљишта по власницима и културама;

- министарство надлежно за шумарство, односно Управа за шуме, у сарадњи са Републичким геодетским заводом успостављањем инвентара шума (у јавном и приватном власништву), а у сарадњи са Јавним предузећем за газдовање шумама „Србијашуме” успостављањем информационог и мониторинг система о шумама;

- Завод за заштиту природе Србије и Завод за заштиту споменика културе у Ваљеву ажурирањем регистара природних и непокретних културних добара;

- Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са Дирекцијом за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом и градом Ваљево формирањем информационог система о ресурсима, активностима, садржајима и осталим елементима туристичке понуде, у склопу комплетног информационог система подручја на територијама града Ваљево, Колубарског округа и Ваљевских планина;

2) за унапређење контролних система, и то:

- министарство надлежно за санитарну заштиту појачаним надзором над спровођењем мера санитарне заштите изворишта;

- министарства надлежна за водопривреду, санитарну заштиту, заштиту животне средине и град Ваљева појачаним надзором над радом објеката и постројења за пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће и објеката и постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних комуналних и загађених атмосферских вода;

- град Ваљево, у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду, појачаним надзором над коришћењем, заштитом и уређењем пољопривредног земљишта, порибљавањем водотока и акумулације и рибарства, применом средстава за заштиту биља и других хемијских средстава и појачаним ветеринарско-санитарним надзором;

- министарство надлежно за шумарство, односно Управа за шуме, и град Ваљево појачаним надзором над газдовањем шумама и остваривањем водозаштитне функције шума;

- министарство надлежно за животну средину и просторно планирање и град Ваљево појачаним надзором над обављањем и контролом утицаја активности на простору акумулације (порибљавање, спортски риболов, акватуризам и слично) и слива (саобраћај, пољопривреда, туризам и друго) на квалитет животне средине;

- министарства надлежна за заштиту животне средине и културу, у сарадњи са надлежним заводима за заштиту природе и споменика културе, појачаним надзором над заштитом природних и непокретних културних добара у току изградње и експлоатације водопривредног субсистема „Стуборовни”;

- град Ваљево појачаним надзором над коришћењем и изградњом простора резервисаног за објекте водопривредног субсистема „Стуборовни” до његовог привођења планираној намени и простора уже зоне заштите акумулације;

- град Ваљево појачаним надзором над стањем комуналних објеката, пружањем комуналних услуга и обављањем комуналних делатности;

- Министраство економије и регионалног развоја и град Ваљево појачаним надзором над коришћењем и изградњом простора резервисаног за развој туризма до његовог привођења планираној намени.

6.2. Препоруке за унапређење институционално-организационе подршке

Управљање заштитом, развојем и уређењем простора у складу са планским решењима и правилима утврђеним Просторним планом подразумева и низ институционално-организационих мера које би требало да предузимају Колубарски округ и град Ваљево, као и општине Уб, Мионица, Лајковац и Лазаревац и приватни сектор, у сарадњи са републичким ресорним органима, републичким и регионалним организацијама, невладиним организацијама и асоцијацијама грађана, и то:

- организационо и кадровско јачање градске инспекцијске службе ради контроле коришћења, изградње и уређења простора, као и општинских управа и/или организација (на регионалном нивоу управљања) за управљање заштитом животне средине и развој партнерства са невладиним организацијама заинтересованим за унапређење животне средине;

- иницирање координираног управљања животном средином на интерлокалном (асоцијације општина) и/или регионалном нивоу управљања;

- побољшање координације општинских јавних предузећа за комуналне делатности и градске управе Ваљева (урбанистичке, катастра и друго) у погледу обједињавања активности на прибављању и уређењу грађевинског земљишта, побољшању инфраструктурне  опремљености и комуналне уређености подручја;

- развој и модернизацију ветеринарске и саветодавне пољопривредне службе уз обезбеђење стручног саветодавства и информативно-едукативне подршке за перманентно информисање и образовање пољопривредних произвођача;

- удруживање пољопривредних произвођача у интересне асоцијације или задруге ради специјализације, унапређења, контроле квалитета и маркетинга пољопривредне производње, као и интересно повезивање асоцијација пољопривредних произвођача са сфером прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа;

- укључивање приватног сектора у пружање услуга јавних служби и коришћење објеката у јавном власништву;

- организовање примарне здравствене и социјалне заштите, предшколског образовања и васпитања, специјализованих програма основног образовања и културе, посебно водећи рачуна о специфичностима руралног подручја (структура и размештај становништва, комуникације и слично) и прихватљивом нивоу квалитета живљења потребном за одржање  локалние популације;

- институционално организовање субјеката развоја туризма ради установљења и координације интегралног развоја туристичке понуде подручја у оквиру:

- централне Агенције за развој туризма Колубарског округа која би: интегрисала своје организационе јединице (агенције туристичких рејона, а ове би интегрисале локалне агенције по туристичким зонама, комплексима и местима); била посебан сектор у оквиру Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа који иницира и кординира послове развоја или посебна институција са којом Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа сарађује након иницирања развоја на пословима праћења и спровођења развојних програма;

- агенције за Повленско-соколски рејон на подручју Плана која ће: извршити идентификацију свих субјеката развоја и иницирати њихово организовање у уговорну асоцијацију; бити посебан сектор у оквиру централне Агенције или комплетирано постојеће Јавно предузеће за коришћење водопривредног система „Ровни” уз ангажовање специјализованих организација и институција; газдовати туристичким ресурсима комплетне јавне спортско-рекреативне понуде у простору који је резервисан за посебну, туристичку намену у складу са Законом о туризму, део својих овлашћења над државним и друштвеним земљиштем, водама, енергијом и другим ресурсима, државни органи и државна јавна предузећа, као и управа града Ваљево, у складу са законом, могу пренети на рејонску Агенцију; имати Савет за развој туризма, чији састав би чинили представници свих заинтересованих привредних и непривредних организација, удружења грађана, сеоске кооперативе и НВО;

- локалних агенција на нивоу туристичких комплекса/локалитета, и то: у оквиру Повленско-соколског рејона на подручју Просторног плана (Повлен-Стуборовни, Јабланик-Медведник-Вујиновача-Ребељ и Таор); као приватно-интересних субјеката, са задатком организације изградње, уређења и коришћења простора туристичких зона и комплекса, који су им поверени на управљање по основу Закона о туризму (у том смислу, ове агенције организоваће формирање пословне уније или другог облика пословног удруживања за реализацију туристичке понуде зона или комплекса).

- развој и модернизација туристичких организација општина, ради организације информатичко-маркетиншке подршке развоју туризма;

- удруживање и клубско организовање туристичких активности спортско-рекреативне понуде у простору и туристичким местима.

Заједничко правило за сва насеља на подручју Просторног плана је могућност формирања пољопривредно-туристичких задруга села које могу организовати послове уређења и опремања простора за рад и становање и активирање производних и услужно-туристичких програма домаћинстава удружених у сеоску кооперативу.

Посебни делови пољопривредно-туристичке задруге села су туристички клуб села и туристичка организација села. Туристички клуб села представља рецепцијско-информативни објекат који служи за прихват и дистрибуцију гостију по домаћинствима и за обављање послова турист бироа, објекат горске службе спасавања и мобилне лекарске службе, клубски простор за окупљање гостију села са могућношћу организовања другарских вечери међу гостима или одређених програма које ће организовати мештани (радне просторе за сеоске занате, кулинарске активности и друге активности). Туристички клуб села је прикључен на инфраструктурну мрежу села, налази се на средишњој локацији у селу у близини пута и аутобуског стајалишта.

Управљање заштитом, развојем и уређењем подручја Просторног плана би требало да се заснива на координираном деловању локалних самоуправа, путем јавног институционално-организационог аранжмана за имплементацију компензационих шема и програма.

Одговарајући институционално-организациони аранжман за управљање развојем, заштитом и уређењем простора би требало да формирају општине Колубарског округа и општине корисници регионалног субсистема водоснабдевања „Стуборовни” поверавањем Дирекцији за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, дела послова на имплементацији приоритетних капиталних инвестиција од заједничког интереса и интереса за Републику Србију. Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом би поверене послове остваривала у координацији са републичким ресорним органима, предузећима и посебним организацијама и у кооперацији са заинтересованим невладиним организацијама и приватним сектором. Поред концептуалних иновација од значаја за Републику Србију и Колубарски округ, међу приоритетне активности Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом сврставају се и:

- обезбеђење услова за уређивање, коришћење, изградњу и заштиту грађевинског земљишта за јавне и друге површине, од путева и осталих инфраструктурних система до других јавних објеката на подручју Просторног плана;

- тражење и привлачење најповољнијих извора финансирања (од банкарских до приватних средстава);

- организацију израде потребне планске и техничке документације и потребних истраживања, као и пројеката и програма који могу конкурисати за средства предприступних фондова Европске уније.

Институционално-организациони аранжман за управљање развојем, заштитом и уређењем простора би за подручје Просторног плана требало да се финансира из јавних прихода општина корисника регионалног субсистема водоснабдевања „Стуборовни” и/или из дела економске цене пружања водопривредних услуга.

Према подацима Министарства рударства и енергетике и Републичке агенције за просторно планирање бр. 350-423/2008 од 17. јула 2008. године.

Directive of the European Parlament and of the Council 2000/60/EC – Establishing Framework for Community Action in the Field of

Water Policy.

У складу са кљчном стратешком одредницом Водопривредне основе Републике Србије и Просторног пална Републике Србије да се из регионалних система обезбеђују само недостајуће количине воде, након еколошки и економски опревданог коришћења локалних изворишта, што захтева потпуну заштиту и оптимално коришћење свих локалних изворишта подземних и површинских вода.

Највећи део тог протока у маловодним периодима треба да се обезбеди наменским испуштањем  воде из водоакумулације „Стуборовни”. Мањи део воде за потребе РЕИС „Колубара” се обезбеђује и из водоакумулације „Паљуви Виш” на Кладници која служи искључиво као оперативна резерва система (у случају приправности - тзв. „stand-by”-резерва), за остваривање високе поузданости система за хлађење у случају неких поремећаја на захвату у акумулацији „Стуборовни” и на транспорту до водозахвата.

Према Програму примене Регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом и Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2005. година.

У складу са одредбама Регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом „Службени гласник РС”, број 70/02, глава VIII „Примена и спровођење”, односно смерницама „Програма примене Регионалног просторног плана Колубарског округа” из 2005. године.