ДЕО  3

Листа опасних терета,

посебне одредбе и изузеци везани за опасне терете пакованe у ограниченим количинама

Књига 2

|  |  | Поглавље 3.3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Посебнe одредбе које се односе на одређене предмете или материје |
| 3.3.1 |  | Бројеви наведени у колони (6) Табеле А Поглавља 3.2 одговарају посебним одредбама које важе за дату материју или предмет, а значење и захтеви тих посебних одредби објашњени су у овом поглављу. |
|  | 16 | Узорци нових или већ постојећих експлозивних материја или предмета, могу се транспортовати на начин који су прописали надлежни органи (види 2.2.1.1.3) у циљу испитивања, класификације, истраживања и развоја, контроле квалитета или као трговачки узорци. Маса експлозивних узорака, који нису овлажени или десензитивисани, треба да је ограничена на 10 кг у малим комадима за отпрему што је утврђено од стране надлежних органа. Маса експлозивних узорака, који су овлажени или десензитивисани ограничена је на 25 кг. |
|  | 23 | Ова материја испољава опасност запаљивости, али она долази до изражаја само у изузетним (екстремним) условима пожара у затвореном простору. |
|  | 32 | У другом облику ова материја не подлеже захтевима ADR. |
|  | 37 | Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако је обложена. |
|  | 38 | Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако садржи највише 0,1% калцијумкарбида. |
|  | 39 | Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако садржи мање од 30% или најмање 90% масе силицијума. |
|  | 43 | Ако се ове материје предају на транспорт као средства за сузбијање штеточина (пестициди), оне се морају транспортовати под одговарајућим називом за пестициде у складу са одговарајућим одредбама који важе за пестициде (види 2.2.61.1.10 до 2.2.61.1.11.2). |
|  | 45 | Антимонсулфиди и антимоноксиди са садржајем арсена од највише 0,5% у односу на укупну масу, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 47 | Ферицијаниди и фероцијаниди не подлежу захтевима ADR. |
|  | 48 | Транспорт материје, која садржи више од 20% цијановодоника, је забрањен. |
|  | 59 | Ове материје не подлежу захтевима ADR, ако садрже највише 50% магнезијума. |
|  | 60 | Ако концентрација износи више од 72%, транспорт ове материје је забрањен. |
|  | 61 | Технички назив, који допуњава званични назив за транспорт, треба да је опште прихваћен ISO назив (види стандард ISO 1750:1981 "Пестициди и друге аграрне хемикалије – опште прихваћени називи" у важећем издању), други назив наведен у "Препорученoj класификацији пестицида према опасности и упутству за класификацију" од стране Светске здравствене организације (The WHO Recommended Clasiffication of Pesticides by Hazard and Guilines to Classification) или назив активне материје (види такође 3.1.2.8.1 и 3.1.2.8.1.1). |
|  | 62 | Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако садржи највише 4% натријумхидроксида. |
|  | 65 | Водоникпероксид у воденом раствору са мање од 8% водоникпероксида, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 103 | Транспорт амонијумнитрита и смеше анорганског нитрита са солима амонијума је забрањен. |
|  | 105 | Нитроцелулоза, која одговара опису UN 2556 или UN 2557, може да се сврста у класу 4.1. |
|  | 113 | Транспорт хемијски нестабилне смеше је забрањен. |
|  | 119 | Машине за хлађење обухватају машине или друге уређаје, који су специјално конструисани, да животне намирнице или друге производе одржавају на ниској температури у неком унутрашњем одељку, као и јединице клима уређаја. Машине за хлађење и компоненте машина за хлађење, које садрже мање од 12 kg гаса Класе 2, групе А или О према 2.2.2.1.3, или мање од 12 литара раствора амонијака (UN 2672), не подлежу захтевима ADR. |
|  | 122 | Споредне опасности, контролне температуре и темепературе у случају ванредних околности ако их има, и UN-бројеви (називи према врстама) за сваки већ сврстан препарат органских пероксида, су наведене у 2.2.52.4. |
|  | 127 | Друга инертна материја или друга инертна смеша материје може се користити под условом, да ова инертна материја има исте особине флегматизације. |
|  | 131 | Флегматизована материја мора бити знатно мање осетљивa него суви PENT. |
|  | 135 | Со натријумхидрата од дихлоризоцијанурне киселине не подлеже захтевима ADR. |
|  | 138 | p-бромбензилцијанид не подлеже захтевима ADR. |
|  | 141 | Материје, које су биле подвргнуте одговарајућем топлотном третману, тако да у току транспорта не представљају никакву опасност, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 142 | Сојино брашно екстрахoвано растварачем, које садржи највише 1,5% уља и 11% влажности и које је практично без запаљивог растварача, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 144 | Водени раствор се највише 24% запремине алкохола не подлеже захтевима ADR. |
|  | 145 | Алкохолна пића амбалажне групе III, ако се транспортују у посудама запремине од највише 250 литара, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 152 | Класификација ове материје зависи од величине честица и амбалаже, али граничне вредности до сада нису експериментално одређене. Одговарајућа класификација се мора извршити према захтевима одељка 2.2.1. |
|  | 153 | Овај назив важи само ако се на основу испитивања докаже, да материје у додиру са водом нису запаљиве нити показују тенденцију самозапаљења и да развијена смеша гасова није запаљива. |
|  | 162 | (Брисано) |
|  | 163 | Материја поименично наведена у табели А Поглавља 3.2 не сме се транспортовати под овим називом. Материје које се транспортују под овим називом, смеју садржати највише 20% нитроцелулозе, под условом, да нитроцелулоза садржи највише 12,6% азота (у сувој маси). |
|  | 168 | Азбест, који је тако уграђен у природну или вештачку везивну материју (као што је цемент, пластика, асфалт, смоле или минерали) или за њу причвршћен, да у току транспорта не може доћи до ослобађања опасних количина азбестних влакана која се могу удисати, не подлеже захтевима ADR. Готови производи, који садрже азбест и не одговарају овим захтевима не подлежу захтевима ADR, ако су тако паковани, да у току транспорта не може доћи до ослобађања опасних количина азбестних влакана која се могу удисати. |
|  | 169 | Анхидрид фталне киселине у чврстом стању и анхидрид тетрахидрофталне киселине са највише 0,05 % анхидрида малеинске киселине не подлежу захтевима ADR. Анхидрид фталне киселине са највише 0,05% анхидрида малеинске киселине, који се предаје на транспорт или транспортује у растопљеном стању, загрејан изнад своје тачке паљења, треба да се класификује под UN 3256. |
|  | 172 | За радиоактивне материје са неком споредном опасношћу важи следеће: - Комади за отпрему морају бити олистани листицама опасности, које одговарају појединим споредним опасностима које проистичу из материја; одговарајуће велике листице (плакате) треба поставити на возила или контејнере у складу са одговарајућим захтевима из одељка 5.3.1; - Радиоактивне материје треба сврстати у амбалажне групе I, II или III, а по потреби уз примену критеријума за груписање предвиђених у Делу 2 аналогно према врсти претежних споредних опасности. Опис прописан у 5.4.1.2.5.1 (b) мора да обухвати опис ових споредних опасности (нпр. "СПОРЕДНА ОПАСНОСТ: 3.6.1"), називе састојака, који највише доминирају у тој (тим) споредној (им) опасности (има), као и, ако постоји, амбалажну групу. |
|  | 177 | Баријумсулфат не подлеже захтевима ADR. |
|  | 178 | Ово обележавање се сме користити само, ако у Табели А Поглавља 3.2 не постоји друго одговарајуће обележавање и само уз сагласност надлежног органа земље порекла (види 2.2.1.1.3). |
|  | 181 | Комади за отпрему, који садрже ову врсту материје, морају имати листицу опасности према узорку 1 (види 5.2.2.2.2) изузев ако је надлежни орган земље порекла дозволио да се одустане од ове листице за коришћени испитани тип амбалаже, јер су резултати испитивања показали, да материја у таквој амбалажи не показује експлозивно понашање (види 5.2.2.1.9). |
|  | 182 | Група алкалних метала обухвата литијум, натријум, калијум, рубидијум и цезијум. |
|  | 183 | Група земноалкалних метала обухвата магнезијум, калцијум, стронцијум и баријум. |
|  | 186 | При одређивању садржаја амонијумнитрата, сви јони нитрата, за које у смеши постоји еквивалентна количина јона амонијума, морају се рачунати као амонијумнитрат. |
|  | 188 | Литијумске ћелије и батерије (акумулатори) које се предају на транспорт не подлежу осталим одредбама ADR, ако испуњавају следеће: - за ћелију са металом литијума или легуре литијума садржај литијума није већи од 1 g, а за ћелију са јонима литијума садржај еквивалентне количине литијума није већи од 1,5 g; - за батерију са металом литијума или легуром литијума, садржај укупне количине литијума није већи од 2 g, a за батерију са јонима литијума, садржај еквивалентне укупне количине литијума није већи од 8 g; - свака ћелија или батерија одговара типу за који је доказано да испуњава захтеве свих испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, Dео III, пододељак 38.3; - ћелије и батерије морају бити тако одвојене једна од друге, да се спрече кратки спојеви, и уколико нису уграђене у уређаје, морају бити упаковане у јаку амбалажу; и - сваки комад за отпрему, који садржи више од 24 литијумских ћелија или 12 литијумских батерија, уколико нису уграђене у уређаје, мора додатно да одговара следећим захтевима: (i) Сваки комад за отпрему мора имати ознаку, која показује да он садржи литијумске батерије и да се примењују посебни поступци у случају да је комад за отпрему оштећен; (ii) Сваку пошиљку мора пратити документ у коме је наведено да комади за отпрему садрже литијумске батерије и да се у случају оштећења комада за отпрему примењују посебни поступци; (iii) Сваки комад за отпрему мора бити у стању, да издржи испитивање пада са висине од 1,2 m независно од његове оријентације без оштећења ћелија или батерија, које су садржана у њему и без померања садржаја, који доводи до контакта батерија (или ћелија) и без ослобађања садржаја; (iv) Укупна маса комада за отпрему не сме да премаши 30 kg, изузев ако су литијумске батерије упаковане са неким уређајем. У горе наведеним захтевима и у комплетном ADR, под појмом "количина литијума" се подразумева маса литијума у аноди једне ћелије са металом литијума или легуром литијума, изузев у случају ћелија са јонима литијума где "садржај еквивалентне количине литијума" прорачунат у грамима треба да буде 0,3 пута већа од номиналног капацитета у ампер сатима. |
|  | 190 | Паковања гаса под притиском треба да буду опремљена заштитом против ненамерног пражњења. Паковања гаса под притиском са запремином од највише 50 ml, којa садрже само неотровне материје, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 191 | Посуде, мале, са гасом (гасне патроне) запремине од највише 50 ml, којe садрже само неотровне материје, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 194 | Контролне и температуре у случају ванредних околности, уколико их има и UN-бројеви (називи према врстама) за сваку већ сврстану самореагујућу материју наведени су у 2.2.41.4. |
|  | 196 | Препарати, који при лабораторијским испитивањима нити експлодирају у кавитационом стању нити брзо сагоревају (дефлагирају), који при загревању када су затворени не реагују и не испољавају експлозивну снагу, смеју се транспортовати под овим називом. Препарат такође мора бити термички стабилан (тј. температура самоубрзавајућег распадања SADT je 60 °C или већа за комад за отпрему од 50 kg). Препарати који не одговарају овим критеријумима морају се транспортовати у складу са захтевима Класе 5.2 (види 2.2.52.4). |
|  | 198 | Раствори нитроцелулозе са највише 20% нитроцелулозе могу се транспортовати као боја, односно штампарска боја (види UN 1210, UN 1263 и UN 3066). |
|  | 199 | Једињења олова, која ако се у односу 1:1000 помешају са 0,7М соном киселином и која након једночасовног мешања на температури од 23 °C ± 2 °C, испољавају растворљивост од највише 5%, сматрају се нерастворљивима. Види стандард ISO 3711:1990 "Пигменти оловохромата и пигменти оловохромата-молибдата – захтеви и испитивања". |
|  | 201 | Упаљачи и патроне за допуњавање упаљача морају оговарати захтевима државе у којој се пуне. Они морају бити опремљени заштитом против ненамерног пражњења. Течна фаза гаса не сме да премаши 85 % запремине посуде на 15 °C. Посуде, укључујући уређаје за затварање, морају издржати унутрашњи притисак, који одговара двоструком притиску угљоводоничног гаса (петролеума) у течном стању на температури од 55 °C. Механизми вентила и уређаји за паљење морају бити херметички затворени, лепљивом траком обухваћени или обезбеђени неким другим средством или конструисани на начин којим се спречава активирање или ослобађање садржаја у току транспорта. Упаљачи не смеју садржати више од 10 g угљоводоничног гаса (петролеума) у течном стању. Патроне за допуњавање не смеју садржати више од 65 g угљоводоничног гаса (петролеума) у течном стању. |
|  | 203 | Овај назив се не сме користи за UN 2315 Полихлорисани бифенили, течни и UN 3432 Полихлорисани бифенили, чврсти. |
|  | 204 | (Брисано) |
|  | 205 | Овај назив се не сме користи за UN 3155 ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ. |
|  | 207 | Полимери у облику гранулата и пресоване смеше могу бити од полистирола, полиметилметакрилата или од неког другог полимера. |
|  | 208 | Трговачки облик ђубрива које садржи калцијумнитрат, а које се углавном састоји од двоструке соли (калцијумнитрат и амонијумнитрат), која садржи највише 10% амонијумнитрата и најмање 12% кристалне воде, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 210 | Токсини из биљака, животиња или бактерија, који садрже заразне материје, или токсини који су садржани у заразним материјама, класификују се у Класу 6.2. |
|  | 215 | Овај назив важи само за технички чисту материју или за препарате са овом материјом, која има SADT преко 75 °C и због тога не важи за препарате, који су самореагујуће материје (за самореагујуће материје, види 2.2.41.4). Хомогене смеше које садрже највише 35 % по маси азодикарбонамида и најмање 65 % инертне материје, не подлежу захтевима ADR, уколико не испуњавају критеријуме за друге класе. |
|  | 216 | Смеше чврстих материја, које не подлежу захтевима ADR са запаљивим течним материјама могу се транспортовати под овим називом, а да се претходно не примени класификациони критеријум Класе 4.1, под условом, да у моменту утовара материје или затварања амбалаже, возила или контејнера није видљива никаква слободна течност. Херметички затворени пакетићи и предмети, који садрже мање од 10 ml запаљиве течне материје амбалажне групе II и III која је апсорбована у некој чврстој материји, не подлежу захтевима ADR, под условом да пакетић или предмет не садржи никакву слободну течност. |
|  | 217 | Смеше чврстих материја, које не подлежу захтевима ADR, са отровним течним материјама могу се транспортовати под овим називом, а да се претходно не примени класификациони критеријум Класе 6.1, под условом, да у моменту утовара материје или затварања амбалаже, возила или контејнера није видљива никаква слободна течност. Назив се не сме користити за чврсте материје, које садрже течну материју амбалажне групе I. |
|  | 218 | Смеше чврстих материја, које не подлежу захтевима ADR, са нагризајућим течним материјама могу се транспортовати под овим називом, а да се претходно не примени класификациони критеријум Класе 8, под условом, да у моменту утовара материје или затварања амбалаже, возила или контејнера није видљива никаква слободна течност. |
|  | 219 | Генетски модификовани микроорганизми и генетски модификовани организми, који одговарају дефиницији појма за заразне материје и критеријуму за укључивање у класу 6.2 у складу са одељком 2.2.62, треба да се транспортују, зависно од случаја, под UN 2814 или UN 2900 или UN 3373. |
|  | 220 | Непосредно после званичног назива за транспорт, у загради се може навести само технички назив запаљивог течног састојка овог раствора или ове смеше. |
|  | 221 | Материје, које спадају у овај назив, не смеју припадати амбалажној групи I. |
|  | 224 | Материја мора да остане у течном стању под нормалним условима транспорта, изузев ако се испитивањем може доказати да осетљивост материје у смрзнутом стању није већа од оне у течном стању. Она не сме да се замрзава на температури изнад -15 °C. |
|  | 225 | Апарати за гашење пожара под овим називом, могу за обезбеђење своје функције бити опремљени патронама (патроне за механички погон класификационог кôда 1.4C или 1.4S), а да се тиме не мења класификација у Класу 2 групе А или О према 2.2.2.1.3, под условом да укупна количина брзо горуће експлозивне материје (погонског горива) не премашује 3,2 g по апарату. |
|  | 226 | Препарати ове материје, који садрже најмање 30% средства за флегматизацију који не испарава и није запаљиво, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 227 | Садржај уреанитрата не сме при флегматизацији са водом и неорганским инертним материјама да премаши 75% масе, а смеша не сме да буде доведена до експлозије при тесту испитне серије 1, типа (а) Приручника за испитивања и критеријуме, Део I. |
|  | 228 | Смеше, које не одговарају критеријумима за запаљиве гасове (види 2.2.2.1.5), треба да се транспортују под UN 3163. |
|  | 230 | Овај назив важи за ћелије и батерије, које садрже литијум у било ком облику, укључујући литијум полимере и литијумјонске ћелије и батерије. Литијумске ћелије и батерије могу се транспортовати под овим називом, ако испуњавају следеће одредбе: - свака ћелија или батерија мора бити типа, који испуњава све захтеве испитивања Приручника за испитивања и критеријуме, Део III,пододељак 38.3; - свака ћелија и батерија мора бити опремљена заштитним уређајем за проветравање (против унутрашњег надпритиска) или да је конструисана на начин да је спречено насилно ломљење под нормалним транспортним условима; - свака ћелија и батерија мора бити опремљена ефикасним уређајем за спречавање спољних кратких спојева; - свака батерија, која садржи ћелију или серију ћелија паралелно повезаних треба да буде опремљена ефикасним уређајима, који су неопходни за спречавање опасне повратне струје (нпр. диоде, осигурачи итд.). |
|  | 235 | Овај назив се односи на предмете, који садрже експлозивне материје Класе 1 и који могу такође да садрже опасне терете других класа. Ови предмети се користе у возилима као генератори ваздушних јастука, модули ваздушних јастука или затезачи сигурносних појасева. |
|  | 236 | Системи полиестерних смола се састоје из две компоненте: једног основног материјала (Класе 3, амбалажне групе II или III) и једног активатора (органски пероксид). Органски пероксид мора бити типа D, E или F, који не захтева контролу температуре. Амбалажна група мора бити II или III у складу са критеријумима Класе 3 који се односе на основни производ. Ограничене количине, наведене у колони (7) табеле А поглавља 3.2 , се односе на основни производ. |
|  | 237 | Филтерске мембране укључујући папирне сепараторе и материјале за пресвлачење и појачање итд., који су присутни у току транспорта, не смеју бити склони преносу експлозије према било ком испитивању описаном у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део I, испитна серија 1 (а). Поред тога, надлежни орган може да одлучи, на основу резултата одговарајућег испитивања брзине сагоревања узимајући у обзир стандардна испитивања у Приручнику за испитивања и критеријуме, Део III, пододељак 33.2.1, да мембрана филтера од нитроцелулозе у облику, у коме треба да се транспортује, не подлеже захтевима Класе 4.1 који се односе на чврсте запаљиве материје. |
|  | 238 | - Батерије се сматрају сигурне од изливања, под условом, да могу да издрже доле наведена испитивања вибрација и притиска, без изливања течности из батерија. Испитивање на вибрације: Батерија се круто причвршћује на испитну плочу уређаја за вибрацију и излаже једноставном хармоничном кретању са амплитудом од 0,8 mm (1,6 mm максимално укупно одступање). Фреквенција се мења брзином од 1 Hz/min између10 Hz и 55 Hz. Укупан распон фреквенци у оба правца треба да се оствари за 95 ±5 минута за сваки положај причвршћивања (правац вибрације) батерије. Батерија се испитује у три међусобно вертикална положаја (укључујући испитивање са отворима за пуњење и вентилацију, ако постоје, у обртном положају) у истом временском периоду. Испитивање на притисак: Након испитивања на вибрације, батерија се излаже у трајању од шест сати на температури од 24°С ± 4 °С разлици притискa од најмање 88 kPa. Батерија се испитује у три међусобно вертикална положаја (укључујући испитивање са отворима за пуњење и вентилацију, ако постоје, у обртном положају), најмање шест сати у свакој позицији. - Батерије сигурне од изливања не подлежу захтевима ADR, у случају да на температури од 55 °С електролит не исцури из оштећеног или пукнутог кућишта и ако нема никакве слободне течности, која може да се излије, и ако су полови (клеме) батерије у амбалажи спремној за отпрему осигурани од кратког споја. |
|  | 239 | Батерије или ћелије не смеју да садрже никакве опасне материје изузев натријума, сумпора и/или полисулфида. Батерије или ћелије могу се предати на транспорт на температури на којој се елементарни натријум, који се у њима налази може претворити у течност, само уз сагласност надлежног органа земље порекла и под условима које он утврди. Ако земља порекла није Уговорна Страна ADR, сагласност и условит ранспорта морају бити признати од надлежног органа прве Уговорне Стране ADR, на коју пошиљка наилази. Ћелије се морају састојати од херметички затворених металних кућишта, која у потпуности обухватају опасне материје и која су тако конструисана и затворена, да је спречено свако ослобађање ових материја под нормалним транспортним условима. Батерије се морају састојати од ћелија унутар потпуно затвореног металног кућишта, које је тако конструисано и затворено, да је спречено свако ослобађање опасних материја под нормалним транспортним условима. |
|  | 241 | Препарат мора бити тако произведен, да остаје хомоген и да се не раздвоји у току транспорта. Препарати са ниским садржајем нитроцелулозе, који не показују опасне особине, ако су били подвргнути испитивањима за утврђивање њихове способности детонације, дефлаграције или експлозије при загревању у затвореном простору према испитивањима испитних серија 1 (а), 2 (b) и 2 (c) Дела I Приручника за испитивања и критеријуме, и који се не понашају као запаљиве материје у складу са испитивањем бр. 1 из Приручника за испитивања и критеријуме, Део III , пододељак 33.21.4 (за ова испитивања, материја у облику плочица - уколико је потребно – мора се самлети и просејати на величину зрна од највише 1,25 мм), не подлежу захтевима ADR. |
|  | 242 | Сумпор не подлеже захтевима ADR, ако је формиран у посебном облику (нпр. у перлама, гранулату, зрнима или пахуљицама). |
|  | 243 | Бензин, моторно гориво за коришћење у бензинским моторима (нпр. у аутомобилима, стабилним моторима и другим моторима) треба да се сврста у овај назив без обзира различиту испаривост. |
|  | 244 | Овај назив обухвата, нпр. отпатке алуминијума, шљаку алуминијума, искоришћене катоде, употребљене облоге посуда и шљаку соли алуминијума. |
|  | 247 | Алкохолна пића која садрже преко 24% али не више од 70% запремине алкохола, уколико се транспортују у оквиру производног поступка, могу се транспортовати у дрвеним бурадима са запремином већим од 250 литара али највише 500 литара, која одговарају општим пописима из 4.1.1, уколико су примењиви, под следећим условима: - дрвена бурад пре пуњења морају бити испитана и заптивена; - мора бити предвиђен довољан празан (неиспуњен) простор (најмање 3%) за ширење течности; - дрвена бурад се морају транспортовати са чеповима отвора окренутим нагоре; - дрвена бурад се морају транспортовати у контејнерима, који испуњавају прописе Међународне конвенције о сигурним контејнерима (CSC) у важећем издању. Свако дрвено буре мора бити причвршћено на специјалне саонице и учвршћено одговарајућим средствима ради спречавања померања у било ком правцу током транспорта. |
|  | 249 | Фероцеријум, стабилизован против корозије са садржајем гвожђа од најмање 10% не подлеже захтевима ADR. |
|  | 250 | Овај назив може се користити само за узорке хемијских супстанци, који се узимају ради анализе у вези са применом Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и коришћења хемијског оружја и њиховог уништавања. Транспорт материја под овим називом мора се вршити према ланцу поступака за заштиту и безбедност утврђених од стране Организације за забрану хемијског оружја. Хемијски узорак може се транспортовати само уз претходно одобрење, које је издао надлежни орган или генерални директор Организације за забрану хемијског оружја, и под условом да узорак одговара следећим захтевима: - узорак мора бити упакован према Упутству за паковање 623 у ICAO Техничким упутствима (види табелу S-3-8 Прилога), и - током транспорта, транспортном документу мора бити приложенa копија докумената о одобрењу транспорта, у коме су наведена ограничења за количине и одредбе о паковању. |
|  | 251 | Назив UN 3316 ХЕМИЈСКИ ПРИБОР или UN 3316 ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ односи се на сандучиће, касете итд. који садрже мале количине различитих опасних терета, која се користи нпр. у медицинске сврхе, у сврху анализа или испитивања или поправки. Ови прибори не смеју садржати опасни терет за које је у колони (7), Табеле А, Поглавља 3.2 наведен кôд "LQ 0". Састојци не смеју међусобно опасно да реагују (види "опасна реакција" у 1.2.1). Укупна количина опасних терета по једном прибору не сме бити већа од 1 l или 1 kg. Амбалажна група у коју се сврстава цео прибор мора да буде најстрожа од свих амбалажних група, у које се сврставају појединачне материје садржане у прибору. Прибори, који се транспортују у возилима у циљу пружања прве помоћи или за коришћење на лицу места, не подлежу захтевима ADR. Хемијски прибори и прибори за прву помоћ, који садрже опасне терете у унутрашњој амбалажи у количинама, које не премашују количинску границу, која се користи за појединачне материје наведене у колони (7) Табеле А, Поглавља 3.2 у складу са кôдом LQ одређеног у одељку 3.4.6, могу се транспортовати у складу са Поглављем 3.4. |
|  | 252 | Водени раствори амонијумнитрата са највише 0,2% сагоривих материја у концентрацији од највише 80% не подлежу захтевима ADR, под условом, да амонијумнитрат остаје растворен у свим условима транспорта. |
|  | 266 | Ова материја, ако садржи мање алкохола, воде или средства за флегматизацију него што је наведено, не сме се транспортовати, изузев ако надлежни орган изда посебно одобрење (види 2.2.1.1). |
|  | 267 | Експлозиви типа C, који садрже хлорате, морају да буду одвојени од експлозивних материја, које садрже амонијумнитрат или друге соли амонијума. |
|  | 270 | Водени раствори анорганских чврстих нитрата Класе 5.1 сматрају се да не одговарају критеријумима Класе 5.1, ако концентрација материја у раствору на најнижој температури која се постиже у току транспорта не премашује 80% границе засићености. |
|  | 271 | За средства за флегматизацију могу се користити лактоза, гликоза или слична средства, под условом, да материја садржи најмање 90% масе, средства за флегматизацију. Надлежни орган може да одобри сврставање ових смеша у Класу 4.1, на основу испитивања по испитној серији 6 (c) Приручника за испитивања и критеријуме, Део I, odeљак 16, која су спроведена на најмање три амбалаже припремљене за транспорт. Смеше, које садрже најмање 98% масе, средства за флегматизацију, не подлежу захтевима ADR. Комади за отпрему, који садрже смеше са најмање 90% масе, средства за флегматизацију, не морају да буду олистани листицама опасности према узорку 6.1. |
|  | 272 | Ова материја се може транспортовати према захтевима Класе 4.1 само уз посебно одобрење надлежног органа (види UN 0143). |
|  | 273 | Манеб и препарати манеба, који су стабилизовани против самозагревања, не морају да буду сврстани у Класу 4.2, ако се испитивањем може доказати, да се запремина од 1 m³ материје не запаљује сама по себи и да температура у средини узорка не премашује 200 °С, ако се узорак држи 24 сата на температури од најмање 75 °С ± 2 °С. |
|  | 274 | Важе одредбе из 3.1.2.6.1. |
|  | 278 | Овe материјe се смеjу класификовати и транспортовати само уз сагласност надлежног органа на основу резултата испитивања према испитној серији 2 и серији 6 (c) Приручника за испитивања и критеријуме, Део I на комадима за отпрему припремљеним за транспорт (види 2.2.1.1). Надлежни орган мора да одреди амбалажну групу на основу критеријума из одељка 2.2.3 и типа амбалаже коришћеног за испитну серију 6 (c). |
|  | 279 | Ова материја је сврстана у ову класификацију или амбалажну групу пре на основу искуства људи него на основу стриктне примене критеријума класификације утврђене у ADR. |
|  | 280 | Овај назив важи за предмете, који се користе у возилима као гасни генератори за ваздушне јастуке, или модули ваздушних јастука или затезачи сигурносних појасева за заштиту људи и који садрже опасне терете Класе 1 или опасне терете других класа, и ако се транспортују као саставни делови и ако су ови предмети у стању припремљеном за транспорт испитани у складу са испитном серијом 6 (c) Приручника за испитивање и критеријуме Део I, а да при том није дошло до експлозије уређаја, распада кућишта уређаја или посуде под притиском, нити је наступило опасно растурање делова или термичка реакција, која би могла значајно да спречи гашење пожара или спровођење других мера у случају нужде у непосредној околини. |
|  | 282 | (Брисано) |
|  | 283 | Предмети, који садрже гас и служе као амортизери, укључујући уређаје за апсорбовање енергије удара, или пнеуматски амортизери не подлежу захтевима ADR, под условом да: - сваки предмет има гасни резервоар запремине од највише 1,6 литара и притисак пуњења од највише 280 бара, при чему производ запремине (у литрама) и притиска пуњења (у барима) не премашује 80 (тј. 0,5 литара запремине и 160 бара притиска пуњења, 1 литар запремине и 80 бара притиска пуњења, 1.6 литар запремине и 50 бара притиска пуњења, 0.28 литара запремине и 280 бара притиска пуњења); - сваки предмет има притисак пуцања сразмеран четвороструком притиску пуњења на 20 °С за производе који не премашују 0.5 литара запремине гасног резервоара, и петоструком притиску пуњења за производе који имају већу запремину гасног резервоара од 0.5 литара; - је сваки предмет произведен од материјала, који при лому не ствара крхотине; - је сваки предмет произведен у складу са стандардом обезбеђења квалитета који је прихватљив за надлежни орган; - је тип конструкције подвргнут пожарном тесту, којим је доказано, да се унутрашњи притисак предмета смањује помоћу топљивог осигурача или неког другог уређаја за растерећење притиска на меру на којој се предмет не може распасти нити излетети. Везано за делове опреме који се користе за погон возила види и 1.1.3.2. (d). |
|  | 284 | Хемијски генератор на кисеоник, који садржи оксидирајуће материје, мора одговарати следећим условима: - ако генератор садржи експлозивни уређај за активирање, може се транспортовати под овим називом само ако је према напомени у ставу 2.2.1.1.1 (b) искључен из Класе 1; - генератор, без свoje амбалаже мора бити у стању да издржи испитивање на пад са 1,8m висине на круту, нееластичну, равну и хоризонталну површину, у положају у коме је вероватноћа оштећења највећа, без губитка садржаја и без активирања; - ако је генератор опремљен уређајем за активирање, он мора имати најмање два ефикасна сигурносна уређаја за спречавање ненамерног активирања. |
|  | 286 | Мембрански филтери од нитроцелулозе, који спадају у овај назив и имају појединачну масу од највише 0,5 g, не подлежу захтевима ADR, ако су појединачно садржани у једном предмету или у једном херметички затвореном пакетићу. |
|  | 288 | Ове материје се могу класификовати и транспортовати само уз сагласност надлежног органа на основу резултата испитивања по испитној серији 2 и серији 6 (c) Приручника за испитивања и критеријуме, Део I на комадима за отпрему припремљеним за транспорт (види 2.2.1.1). |
|  | 289 | Ваздушни јастуци или сигурносни појасеви монтирани у транспортним средствима, или деловима транспортних средстава спремних за уградњу, као што су стубови волана, пуњења врата, седишта итд., не подлежу захтевима ADR. |
|  | 290 | Ако ова материја одговара дефиницијама и критеријумима других класа наведених у Делу 2, она се класификује према претежној споредној опасности. Ова материја се декларише под званичним називом за транспорт и под UN-бројем, који одговара материји у тој претежној класи, допуњено називом ове материје према колони (2) Табеле А Поглавља 3.2, и транспортује се према захтевима који важе за тај UN-број. Осим тога, важе сви остали захтеви наведени у 2.2.7.9.1 са изузетком 5.2.1.7.2. |
|  | 291 | Запаљиви гасови у течном стању морају бити садржани у саставним деловима машина за хлађење. Ови саставни делови морају бити конструисани и испитани најмање за троструки радни притисак машине за хлађење. Машине за хлађење морају бити тако конструисане и израђене да у нормалним транспортним условима задрже гас у течном стању и да је искључена опасност од прскања или напрснућа конструктивних делова који се налазе под притиском. Машине за хлађење и конструктивни делови машина за хлађење, које садрже мање од 12 kg гаса, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 292 | Под овим називом могу се транспортовати само смеше са највише 23,5% запремине кисеоника, ако нису присутни други оксидирајући гасови. За концентрације које не премашују ове граничне вредности није потребна листица опасности према узорку 5.1. |
|  | 293 | За шибице важе следеће дефиниције појмова: - Тињајуће (“Олујне”) шибице су шибице, чије главе су направљене са запаљивим саставом осетљивим на трење и пиротехничким саставом, које сагоревају малим пламеном или без пламена, али уз велику топлоту; - Безбедне шибице су шибице, које су у кутијама или су комбиноване са свешчицом или картицом, које се могу запалити само трењем о припремљену подлогу; - Шибице, које се могу било где запалити, су шибице које се могу запалити трењем о сваку чврсту подлогу; - Воштане шибице су шибице, које се могу запалити трењем о неку припремљену или чврсту подлогу. |
|  | 295 | Није неопходно, да свака батерија буде појединачно обележена или олистана листицом опасности, ако је палетирана пошиљка на одговарајући начин обележена и олистана. |
|  | 296 | Овај назив се односи на средства за спасавање, као што су сплавови за спасавање или прслуци за спасавање за плутање на води и самонадувавајући тобогани за спуштање. UN 2990 се односи на средства за спасавање која су самонадувавајућа, а UN 3072 се односи на средства за спасавање која нису самонадувавајућа. Средства за спасавање могу да садрже: - Сигнална тела (Класa 1) која могу да садрже димне и светлеће сигналне ракете паковане у амбалажу која штити од ненамерног активирања; - Само UN 2990, може да садржи патроне, погонске уређаје подласе 1.4, групе компатибилности S, са механизмом за самонадувавање, под условом да количина експлозивне материје по средству за спасавање не премашује 3.2 g; - Kомпримовани гас, Класe 2, групе А или О, према 2.2.2.1.3; - Батерије (акумулаторе) (Класa 8) и литијумске батерије (Класa 9); - Прибор за прву помоћ или прибор за поправке, који садржи опасни терет у малим количинама (нпр. материје Класе 3, 4.1, 5.2, 8 или 9); или - Шибице, које се могу било где запалити, паковане у амбалажу која спречава да се ненамерно активирају. |
|  | 298 | (Брисано) |
|  | 300 | Рибље брашно и рибљи отпаци не смеју се товарити, ако температура у тренутку товарења прелази 35 °С или је 5 °С изнад температуре околине, у зависности од тога која је од ове две вредности већа. |
|  | 302 | Званични назив за израз "ЈЕДИНИЦА" значи: возило; контејнер; или цистерна. Дегазирана (дезинфикована) возила, контејнери и цистерне подлежу само захтевима 5.5.2. |
|  | 303 | Посуде се сврставају у класификациони кôд гаса или смеше гасова, који су у њима садржани а који се одређују према захтевима одељка 2.2.2. |
|  | 304 | Батерије (акумулатори), суве, које садрже нагризајући електролит, који при ломљењу кућишта батерије (акумулатора) не цури, не подлежу захтевима ADR, под условом, да су батерије (акумулатори) сигурно упаковане и заштићене од кратког споја. Примери за такве батерије (акумулаторе) су: алкално-манганске, цинк--угљоводоничне, никл-металохидридне и никл-кадмијумске батерије (акумулатори). |
|  | 305 | Ове материје у концентрацијама од највише 50 mg/kg не подлежу захтевима ADR. |
|  | 306 | Овај назив сме да се користи само за материје, које при испитивањима према испитним серијама 1 и 2 Класе 1 (види Приручник за испитивања и критеријуме, Део I) не показују никакве експлозивне особине Класе 1. |
|  | 307 | Овај назив може да се користи само за јединствене смеше, које садрже амонијумнитрат као главни састојак у оквиру следећих граничних вредности: - најмање 90% амонијумнитрата са највише 0,2% укупне количине сагориве/органске материје, изражене у еквиваленту угљоводоника, са додацима, ако их има, који су неоргански и инертни у односу на амонијумнитрат; или - мање од 90%, али више од 70% амонијумнитрата са другим неорганским материјама или више од 80%, али мање од 90% амонијумнитрата у смеши са калцијумкарбонатом и/или са доломитом као и са највише 0,4% укупне количине сагориве/органске материје, изражене у еквиваленту угљоводоника; или - ђубрива на бази амонијумнитрата азотног типа, која садрже смеше амонијумнитрата и амонијумсулфата са више од 45%, али мање од 70% амонијумнитрата и највише 0,4% укупне количине сагоривих/органских материја, изражених у еквиваленту угљоводоника, тако да збир процентуалног састава амонијумнитрата и амонијумсулфата премашује 70%. |
|  | 309 | Овај назив важи за не-сензибилизоване емулзије, суспензије и гелове, који се углавном састоје од смеше амонијумнитрата и гориве материје, и које су намењене за производњу експлозива типа Е тек након обавезне претходне обраде пре употребе. Смеша за емулзије има типичан следећи састав: 60-85% амонијумнитрата, 5-30% воде, 2-8% горива, 0,5-4% емулгатора, 0-10% растворивог средства за пригушење пламена и трагова адитива. Друге неорганске соли нитрата могу да замене део амонијум нитрата. Смеша за емулзије и гел има типичан следећи састав: 60-85% амонијумнитрата, 0-5% натријума или калијум перхлората, 0-17% хексамин нитрата или монометиламин нитрата, 5-30% воде, 2-15% горива, 0,5-4% средства за испуну, 0-10% растворивог средства за пригушење пламена, и трагова адитива. Друге неорганске соли нитрата могу да замене део амонијум нитрата. Ове материје морају успешно да издрже испитивања серије 8 Приручника за испитивања и критеријуме, Део I, одељак 18 и да буду дозвољене од стране надлежног органа. |
|  | 310 | Захтеви за испитивања Правилника за испитивања и критеријуме пододељка 38.3 не важе за производне серије које садрже највише 100 литијумских ћелија и батерија или за прототипове пред-производње литијумских ћелија и батерија, ако се ови прототипови транспортују ради испитивања, и ако: - се ћелије и батерије транспортују у спољној амбалажи које је буре од метала, пластике или шпер-плоче или сандуку од метала, пластике или дрвета и који одговара критеријумима амбалажне групе I; и - је свака ћелија и батерија (акумулатор) појединачно упакована у унутрашњу амбалажу унутар неке спољне амбалаже и обложена материјалом за заштиту амбалаже, који не сагорева и који није проводљив. |
|  | 311 | Ове материје се могу транспортовати под овим називом само уз одобрење надлежног органа на основу резултата одговарајућих испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, Део I. Амбалажа мора обезбедити, да проценат растварача ни у ком тренутку током транспорта не падне испод вредности која је одређена у одобрењу надлежног органа. |
|  | 312 | (Резервисано) |
|  | 313 | За ове материје и смеше, које испуњавају критеријуме за Класу 8, морају бити постављене листице споредних опасности према узорку 8 (види 5.2.2.2.2). |
|  | 314 | - Ове материје су на повишеној температури подложне егзотермичном распадању. Распадање може бити изазвано топлотом или нечистоћом (нпр. метали у облику праха (гвожђе, манган, кобалт, магнезијум) и њихова једињења). - У току транспорта, ове материје треба да су заштићене од директних сунчевих зрака и извора топлоте и да су смештене у адекватно проветраваним просторима. |
|  | 315 | Овај назив не сме се користити за материје Класе 6, које испуњавају критеријуме за отровност при удисању за амбалажну групу I, описане у 2.2.61.1.8. |
|  | 316 | Овај назив важи само за калцијум хипохлорит, сув, ако се транспортује у облику таблета у ком се не дроби. |
|  | 317 | "Фисиони - изузет" важи само за оне комаде за отпрему, који одговарају 6.4.11.2. |
|  | 318 | У сврху документације, званични назив за транспорт треба да буде допуњен техничким називом (види 3.1.2.8). Ако заразне материје које треба да се транспортују нису познате, али постоји сумња да одговарају критеријуму за укључивање у категорију А и за сврставање у UN 2814 или UN 2900, након званичног назива у транспортном документу мора да стоји текст "сумња се да је заразна материја категорије А". |
|  | 319 | Материје, које су паковане и обележене у складу са упутством за паковање P650, не подлежу никаквим другим захтевима ADR. |
|  | 320 | (Брисано) |
|  | 321 | За ове складишне (акумулационе) системе се увек мора сматрати да садрже водоник. |
|  | 322 | Овај терет, ако се транспортује у облику таблета у коме се не дроби, сврстава се у амбалажну групу III. |
|  | 323 | (Резервисано) |
|  | 324 | Ова материја се мора стабилизовати у концентрацијама до највише 99%. |
|  | 325 | У случају уранхексафлуорида, који није фисиони или је фисиони, изузет, материја се мора класификовати под UN 2978. |
|  | 326 | У случају уранхексафлуорида, фисионог, материја се класификује под UN 2977. |
|  | 327 | Отпадни аеросоли, који се отпремају у складу са 5.4.1.1.3 могу се транспортовати под овим називом у сврху прераде или уклањања. Они не морају бити обезбеђени од ненамерног пражњења, под условом, да су предузете мере за спречавање опасног развијања притиска и стварања опасне атмосфере. Отпадни аеросоли са изузетком незаптивених или оних који су јако деформисани морају бити паковани у складу са упутством за паковање Р003 и посебном одредбом за паковање РР87, или упутством за паковање LP02 и посебном одредбом за паковање L2. Пропустљиви (незаптивени/ који цуре) или јако деформисани аеросоли морају се транспортовати у амбалажи за спасавање, под условом, да су предузете све мере за спречавање опасног развијања притиска. Напомена: У поморском транспорту, отпадни аеросоли се не могу транспортовати у затвореним контејнерима. |
|  | 328 | Овај назив важи за патроне горивих ћелија, које садрже запаљиве течности укључујући метанол или растворе метанол/вода. Патрона гориве ћелије је резервоар, у коме се складишти горива материја, а празни се преко вентила у уређај који се напаја горивим ћелијама, при томе вентил контролише пражњење горива у уређај и не садржи компоненате које производе електрично пуњење. Патрона треба да је конструисана и израђена тако да под нормалним транспортним уловима спречи истицање горива. Овај назив важи за типове конструкције патрона горивих ћелија, за које је, без њихове амбалаже доказано, да је успешно извршено испитивање унутрашњег притиска при притиску од 100 kPa (надпритисак). |
|  | 329 | (Резервисано) |
|  | 330 | Алкохоли, који садрже производе од нафте (нпр. бензин) до 5 %, транспортују се под називом UN 1987 АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. |
|  | 331-499 | (Резервисано) |
|  | 500 | UN 3064 нитроглицерин, растворен у алкохолу, са више од 1%, али највише 5% нитроглицерина, пакован у складу са упутством за паковање Р300 у 4.1.4.1, је материја Класе 3. |
|  | 501 | За нафтален, растопљен, види UN 2304. |
|  | 502 | UN 2006 вештачка материја на бази нитроцелулозе, самозагревајућа, н.д.н., и UN 2002 остаци целулоида, су материје Класе 4.2. |
|  | 503 | За фосфор, бео или жути, растопљен, види UN 2447. |
|  | 504 | UN 1847 калијумсулфид, хидрисан са најмање 30% кристалне воде, UN 1849 натријум сулфид, хидрисан са најмање 30% кристалне воде и UN 2949 натријумхидросулфид, хидрисан са најмање 25% кристалне воде, су материје Класе 8. |
|  | 505 | UN 2004 магнезијумдиамид је материја Класе 4.2. |
|  | 506 | Земноалкални метали и легуре земноалкалних метала у пирофорном облику су материје Класе 4.2. UN 1869 магнезијум или легуре магнезијума са више од 50% магнезијума у облику пелета, струготине или трака су материје Класе 4.1. |
|  | 507 | UN 3048 алуминијумфосфид пестицид са адитивима за спречавање развијања отровних запаљивих гасова су материје Класе 6.1. |
|  | 508 | UN 1871 титанхидрид и UN 1437 цирконијумхидрид су материје Класе 4.1. UN 2870 алуминијум борхидрид је материја Класе 4.2. |
|  | 509 | UN 1908 раствор хлорита је материја Класе 8. |
|  | 510 | UN 1755 раствор хромне киселине је материја Класе 8. |
|  | 511 | UN 1625 жива(II)нитрат, UN 1627 жива(I)нитрат и UN 2727 талијумнитрат су материје Класе 6.1. Торијумнитрат, чврст, уранилнитратхексахидрат у раствору и уранилнитрат, чврст, су материје Класе 7. |
|  | 512 | UN 1730 антимонпентахлорид, течан, UN 1731 антимонпентахлорид у раствору, UN 1732 антимонпентафлуорид и UN 1733 антимонтихлорид су материје Класе 8. |
|  | 513 | UN 0224 баријумазид, сув или навлажен са мање од 50% (масених) воде је материја Класе 1. UN 1571 баријумазид, навлажен са најмање 50% (масених) воде је материја Класе 4.1. UN 1854 легуре баријума, пирофорне су материје Класе 4.2. UN 1445 баријумхлорат, чврст, UN 1446 баријумнитрат, UN 1447 баријумперхлорат, чврст, UN 1448 баријумперманганат, UN 1449 баријумпероксид, UN 2719 баријумбромат, UN 2741 баријумхипохлорит са више од 22% активног хлора, UN 3405 баријумхлорат, раствор и UN 3406 баријумперхлорат, раствор су материје Класе 5.1. UN 1565 баријумцијанид и UN 1884 баријумоксид, су материје Класе 6.1. |
|  | 514 | UN 2464 берилијумнитрат, је материја Класе 5.1. |
|  | 515 | UN 1581 смеша хлорпикрина и метилбромида и UN 1582 смеша хлорпикрина и метилхлорида, су материје Класе 2. |
|  | 516 | UN 1912 метилхлорида и метиленхлорид, смеша, је материја Класе 2. |
|  | 517 | UN 1690 натријумфлоурид, чврст, UN 1812 калијумфлуорид, чврст, UN 2505 амонијумфлуорид, UN 2674 натријумфлуоросиликат, UN 2856 флуоросиликати, н.д.н., UN 3405 баријумхлорат, раствор и UN 3422 калијумфлуорид, раствор, су материје Класе 6.1. |
|  | 518 | UN 1463 хромтриоксид, безводни, (хромна киселина, чврста) је материја Класе 5.1. |
|  | 519 | UN 1048 бромоводоник, безводни, је материја Класе 2. |
|  | 520 | UN 1050 хлороводоник, безводни, је материја Класе 2. |
|  | 521 | Чврсти хлорити и хипохлорити су материје Класе 5.1. |
|  | 522 | UN 1873 перхлорна киселина у воденом раствору са више од 50%, али највише 72% (масених) чисте киселине, је материја Класе 5.1. Раствори перхлорне киселине, који садрже више од 72% (масених) чисте киселине или смеше перхлорне киселине са другим течним материјама изузев воде, нису дозвољени за транспорт. |
|  | 523 | UN 1382 калијумсулфид, безводни и UN 1385 натријумсулфид, безводни као и њихови хидрати са мање од 30% кристалне воде, као и UN 2318 натријумхидросулфид са мање од 25% кристалне воде су материје Класе 4.2. |
|  | 524 | UN 2858 готови производи од цирконијума са дебљином од најмање 18 µm су материје Класе 4.1. |
|  | 525 | Раствори неорганских цијанида са укупним садржајем цијанид јона више од 30% се сврставају у амбалажну групу I, раствори са укупним садржајем цијанид јона више од 3%, а не више од 30% се сврставају у амбалажну групу II, а раствори са укупним садржајем цијанид јона више од 0,3%, а не више од 3% у амбалажну групу III. |
|  | 526 | UN 2000 целулоид се сврстава у Класу 4.1. |
|  | 528 | UN 1353 влакна и тканине, импрегниране слабо нитрованом нитроцелулозом, која нису самозагревајућа, су предмети Класе 4.1. |
|  | 529 | UN 0135 фулминат живе, навлажен са не мање од 20 % (масених) воде, или смеше алкохола и воде, је материја Класе 1. Живин(I)хлорид (каломел) је материја Класе 9 (UN 3077). |
|  | 530 | UN 3293 хидразин, водени раствор са не више од 37% (масених) хидразина, је материја Класе 6.1. |
|  | 531 | Смеше са тачком паљења испод 23 °С са више од 55% нитроцелулозе, без обзира на садржај азота или са више од 55% нитроцелулозе са садржајем азота више од 12,6% у сувој маси, су материје Класе 1 (види UN 0340 или UN 0342) или Класе 4.1. |
|  | 532 | UN 2672 амонијак у раствору са најмање 10% и највише 35% амонијака је материја Класе 8. |
|  | 533 | UN 1198 формалдехид, раствор, запаљив, је материја Класе 3. Раствори формалдехида, који нису запаљиви, са мање од 25% формалдехида не подлежу захтевима ADR. |
|  | 534 | Иако бензин под одређеним климатским условима на 50 °С може да има парни притисак преко 110 kPa (1,10 бара) али највише 150 kPa (1,50 бара), он се и даље мора сматрати материјом, која на 50 °С има парни притисак од највише 110 kPa (1,10 бара). |
|  | 535 | UN 1469 оловонитрат, UN 1470 оловоперхлорат, чврст и UN 3408 оловоперхлорат у ратвору,су материје Класе 5.1. |
|  | 536 | За нафтален, чврст, види UN 1334. |
|  | 537 | UN 2869 титантрихлорид, смеша која није пирофорна, је материја Класе 8. |
|  | 538 | За сумпор (у чврстом стању) види UN 1350. |
|  | 539 | Раствори изоцијаната са тачком паљења не мањом од 23°С су материје Класе 6.1. |
|  | 540 | UN 1326 хафнијум у праху, навлажен, UN 1352 титанијум у праху, навлажен или UN 1358 цирконијум у праху, навлажен, са најмање 25% воде, су материје Класе 4.1. |
|  | 541 | Мешавине нитроцелулозе, чији је садржај воде, алкохола или средстава за пластификацију нижи од наведених граничних вредности, су материје Класе 1. |
|  | 542 | Талк са тремолитом и/или актинолитом је материја овог назива. |
|  | 543 | UN 1005 амонијак, безводни, UN 3318 амонијак у воденом раствору, са више од 50% амонијака и UN 2073 водени раствор амонијака, са више од 35%, али највише 50% амонијака, су материје Класе 2. Раствори амонијака са највише 10% амонијака не подлежу захтевима ADR. |
|  | 544 | UN 1032 диметиламин, безводни, UN 1036 етиламин, UN 1061 метиламин, безводни и UN 1083 триметиламин, безводни, су материје Класе 2. |
|  | 545 | UN 0401 дипикрилсулфид, навлажен са мање од 10% (масених) воде, је материја Класе 1. |
|  | 546 | UN 2009 цирконијум, сув, намотана жица, готови лимови или траке у дебљини мањој од 18 µm, је материја Класе 4.2. Цирконијум, сув, намотана жица, готови лимови или траке минималне дебљине 254 µm, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 547 | UN 2210 манеб или UN 2210 препарати манеба у самозагревајућем облику су материје Класе 4.2. |
|  | 548 | Хлорсилани, који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје Класе 4.3. |
|  | 549 | Хлорсилани са тачком паљења испод 23 °С, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје Класе 3. Хлорсилани са тачком паљења од 23 °С или већом, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје Класе 8. |
|  | 550 | UN 1333 церијум у плочама, полугама или шипкама је материја Класе 4.1. |
|  | 551 | Раствори ових изоцијаната са тачком паљења испод 23 °С су материје Класе 3. |
|  | 552 | Метали и легуре метала у прашкастом или другом запаљивом облику, који су самозапаљиви, су материје Класе 4.2. Метали и легуре метала у прашкастом или другом запаљивом облику, који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје Класе 4.3. |
|  | 553 | Ова смеша водоникпероксида и персирћетне киселине, стабилизована, код лабораторијских испитивања (види Приручник за испитивања и критеријуме, Део II, одељак 20), затворена не сме да детонира у кавитационом (разређеном) стању нити да дефлагрира (брзо гори), а у затвореном простору ни при загревању, нити услед дејства експлозије не сме да показује било какву експлозивну снагу. Овај препарат мора бити термички стабилан (температура самораспадања 60 °С или виша за комад за отпрему од 50 kg) и за десензитивисање треба да садржи течну материју, која је компатибилна са персирћетном киселином. Материје, које не одговарају овим критеријумима, сматрају се материјама Класе 5.2 (види Приручник за испитивања и критеријуме, Део II, одeљак 20.4.3 g). |
|  | 554 | Металхидриди, који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје Класе 4.3. UN 2870 алуминијумборхидрид или UN 2870 алуминијумборхидрид у уређајима је материја Класе 4.2. |
|  | 555 | Прашина и прах метала, неотровни, у облику, у ком нису самозапаљиви, али који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје Класе 4.3. |
|  | 556 | Органометална једињења и њихови раствори, који су самозапаљиви, су материје Класе 4.2. Запаљиви раствори са органометелним једињењима у концентрацијама, које у додиру са водом не развијају запаљиве гасове у опасним количинама, нити су самозапаљиви, су материје Класе 3. |
|  | 557 | Прашина и прах метала у пирофорном стању су материје Класе 4.2. |
|  | 558 | Метали и легуре метала у пирофорном стању су материје Класе 4.2. Метали и легуре метала, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове и нису пирофорни ни самозагревајући, али су лако запаљиви, су материје Класе 4.1. |
|  | 559 | Смеше хипохлорита са неком соли амонијума нису дозвољене за транспорт. UN 1791 хипохлорит у раствору је материја Класе 8. |
|  | 560 | UN 3257 загрејана течна материја, н.д.н., на или изнад 100°С и за материје са тачком паљења, испод њене тачке паљења (укључујући растопљен метал, растопљену со итд.), је материја Класе 9. |
|  | 561 | Хлороформијати са претежно нагризајућим особинама су материје Класе 8. |
|  | 562 | Самозапаљива органометална једињења су материје Класе 4.2. Органометална једињења, која у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје Класе 4.3. |
|  | 563 | UN 1905 селенска киселина је материја Класе 8. |
|  | 564 | UN 2443 ванадијумокситрихлорид, UN 2444 ванадијумтетрахлорид и UN 2475 ванадијумтрихлорид су материје Класе 8. |
|  | 565 | У овaj назив спадају неспецифицирани отпаци, који потичу од лекарског/ветеринарског третмана људи/животиња или из биолошких истраживања и код којих је мала вероватноћа, да садрже материје Класе 6.2. Деконтаминирани клинички отпаци или отпаци који потичу из биолошких истраживања, који су претходно садржали заразне материје, не подлежу захтевима Класе 6.2. |
|  | 566 | UN 2030 хидразина, водени раствор са више од 37% (масених) хидразина, је материја Класе 8. |
|  | 567 | Смеше са више од 21% (запреминских) кисеоника сврставају се као оксидирајуће. |
|  | 568 | Баријумазид са садржајем воде који је нижи од прописане граничне вредности је материја Класе 1, UN 0224. |
|  | 569- 579 | (Резервисано) |
|  | 580 | Возила-цистерне, специјална возила и посебно опремљена возила за транспорт терете у расутом стању морају са обе стране и позади имати ознаке према 5.3.3. Контејнер-цистерне, преносиве цистерне, специјални контејнери и посебно опремљени контејнери за транспорт терете у расутом стању морају бити опремљени овим ознакама са све четири стране. |
|  | 581 | Овo назив обухвата смеше метилацетилена и пропадијена са угљоводоником, као што су: Смеша Р1 не садржи више од 63% метилацетилена и пропадиена по запремини, а највише 24% пропана и пропилена по запремини, при чему проценат засићених угљоводоника С4 мора износити најмање 14% по запремини; Смеша Р2 не садржи више од 48% метилацетилена и пропадиена по запремини, а највише 50% пропана и пропилена по запремини, при чему проценат засићених угљоводоника С4 мора износити најмање 5% по запремини; као и смеше пропадиена са 1% до 4% метилацетилена. Да би били испуњени захтеви за попуњавање транспортног документа ( 5.4.1.1), по потреби, уместо техничких назива могу се користити изрази "Смеша Р 1" или "Смеша Р 2". |
|  | 582 | Овај назив обухвата, између осталог, смеше гасова са ознаком R..., као што су: Смеша F1 на 70 °С има притисак паре од највише 1,3 MPa (13 bar) и на 50°С густину, која није нижа од густине дихлорфлуорометана (1,30 kg/l); Смеша F2 на 70°С има притисак паре од највише 1,9 MPa (19 bar) и на 50°С густину, која није нижа од густине дихлордифлуорметана (1,21 kg/l); Смеша F3 на 70°С има притисак паре од највише 3 MPa (30 bar) и на 50°С густину, која није нижа од густине хлордифлуорметана (1,09 kg/l). Напомена: Трихлорфлуорметан (средство за хлађење R 11), 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113а), 1-хлор-1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133b) нису материје Класе 2. Оне, међутим, могу бити састојци смеша F1 до F3. Да би били испуњени захтеви за попуњавање транспортног документа ( 5.4.1.1), по потреби, уместо техничких назива могу се користити изрази "Смеша F1", "Смеша F2" или "Смеша F3". |
|  | 583 | Овo назив обухвата, између осталог, смеше, као што су: Смеша А на 70 °С има притисак паре од највише 1,1 МPа (11 bar) и густину на 50°С, која није нижа од 0,525 kg/l; Смеша А01 на 70 °С има притисак паре од највише 1,6 МPа (16 bar) и релативну густину на 50°С која није нижа од 0,516 kg/l; Смеша А02 на 70 °С има притисак паре од највише 1,6 МPа (16 bar) и релативну густину на 50°С која није нижа од 0,505 kg/l; Смеша А0 на 70 °С има притисак паре од највише 1,6 МPа (16 bar) и густину на 50°С која није нижа од 0,495 kg/l; Смеша А1 на 70 °С има притисак паре од највише 2,1 МPа (21 bar) и густину на 50°С која није нижа од 0,485 kg/l; Смеша B1 на 70 °С има притисак паре од највише 2,6 МPа (26 bar) и релативну густину на 50°С која није нижа од 0,474 kg/l; Смеша B2 на 70 °С има притисак паре од највише 2,6 МPа (26 bar) и релативну густину на 50°С која није нижа од 0,463 kg/l; Смеша B на 70 °С има притисак паре од највише 2,6 МPа (26 bar) и густину на 50°С која није нижа од 0,450 kg/l; Смеша C на 70 °С има парни притисак од највише 3,1 МPа (31 bar) и релативну густину на 50°С која није нижа од 0,440 kg/l. Да би били испуњени захтеви за попуњавање транспортног документа (5.4.1.1), по потреби, уместо техничких назива могу се користити следећи изрази: - "Смеша А" или "Бутан"; - "Смеша А01" или "Бутан"; - "Смеша А02" или "Бутан"; - "Смеша А0" или "Бутан"; - "Смеша А1"; - "Смеша B1"; - "Смеша B2"; - "Смеша B"; - "Смеша C" или "Пропан". За транспорт у цистернама трговачки називи "бутан" или "пропан" могу се користити само као допуна. |
|  | 584 | Овај гас не подлеже захтевима ADR, ако: - је у гасовитом стању; - не садржи више од 0,5% ваздуха; - је садржан у металним капсулама (патроне за сифоне, патроне за пенушаве сифоне), без недостатака, који би могли да умање њихову чврстину; - је обезбеђена заптивеност затварача капсуле; - капсула не садржи више од 25 g овог гаса; - капсула не садржи више од 0,75 g овог гаса по cm3 запремине. |
|  | 585 | Цинобер не подлеже захтевима ADR. |
|  | 586 | Хафнијум, титанијум и цирконијум у праху морају да садрже видљив вишак воде. Хафнијум, титанијум и цирконијум у праху, навлажен, механички произведени са величином честице од најмање 53 µm, или хемијски произведени са величином честице од најмање 840 µm, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 587 | Баријумстеарат и баријумтитанат не подлежу захтевима ADR. |
|  | 588 | Алуминијумбромид и алуминијумхлорид у чврстом хидратисаном облику не подлежу захтевима ADR. |
|  | 589 | Смеша калцијумхипохлорита, сува са садржајем не више од 10% расположивог хлора, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 590 | Гвожђе(III)хлорид хексахидрат не подлеже захтевима ADR. |
|  | 591 | Олово сулфат са највише 3% слободне киселине не подлеже захтевима ADR. |
|  | 592 | Неочишћена празна амбалажа (укључујући празне IBC и празну велику амбалажу) празна возила-цистерне, празне демонтажне цистерне, празне преносиве цистерне, празне контејнер-цистерне и празне мале контејнере, који су садржали ову материју, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 593 | Овај гас, који је намењен за хлађење, нпр. медицинских или биолошких узорака, који су садржани у посудама са двоструким зидовима, који одговарају захтевима упутства за паковање Р203 (12) у 4.1.4.1, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 594 | Следећи предмети, који су произведени и пуњени према захтевима земље производње и упаковани у круту спољну амбалажу, не подлежу захтевима ADR: - UN 1044 апарати за гашење пожара, ако су опремљени заштитом од ненамерног пражњења; - UN 3164 предмети, под пнеуматским или хидрауличким притиском, који су конструисани да својом чврстином и израдом, издрже напрезања већа од унутрашњег притиска гаса дејством преноса снаге. |
|  | 596 | Пигменти кадмијума као што су кадмијумсулфиди, кадмијумсулфоселениди и кадмијумове соли виших масних киселина (нпр. кадмијумстеарат) не подлежу захтевима ADR. |
|  | 597 | Раствори сирћетне киселине са не више од 10% масе чисте киселине, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 598 | Следеће батерије не подлежу захтевима ADR: - Нове батерије, ако; - су обезбеђене против клизања, превртања или оштећења; - су опремљене уређајима за ношење, изузев ако су слагане, нпр. на палетама; - са спољне стране нема опасних трагова лужине или киселине; - су обезбеђене против кратког споја. - Употребљене батерије, ако: - су њихова кућишта неоштећења; - су обезбеђене од истицања, клизања, превртања или оштећења, нпр. слагањем на палете; - са спољне стране нема опасних трагова лужине или киселине; - су обезбеђене против кратког споја. "Употребљене батерије" подразумевају оне, које се након нормалне употребе транспортују ради рециклаже. |
|  | 599 | Производи и инструменти, који садрже највише 1 kg живе, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 600 | Ванадијумпентоксид, стврднут и растопљен, не подлеже захтевима ADR. |
|  | 601 | Фармацеутски производи (лекови) спремни за употребу, који су произведени и паковани за малопродају или дистрибуцију за личну употребу или за употребу у домаћинству, не подлежу захтевима ADR. |
|  | 602 | Фосфорсулфиди, који нису ослобођени белог или жутог фосфора, нису дозвољени за транспорт. |
|  | 603 | Цијановодоник, безводни, који не одговара опису за UN 1051 или UN 1614, није дозвољен за транспорт. Цијановодоник (цијановодонична киселина) са мање од 3% воде је стабилан, ако pH вредност износи 2.5 ± 0.5 и ако је течност јасна и безбојна. |
|  | 604 | Амонијумбромат и његови водени раствори као и смеше бромата са соли амонијума нису дозвољени за транспорт. |
|  | 605 | Амонијумхлорат и његови водени раствори као и смеше хлората са соли амонијума нису дозвољени за транспорт. |
|  | 606 | Амонијумхлорит и његови водени раствори као и смеше хлорита са соли амонијума нису дозвољени за транспорт. |
|  | 607 | Смеше калијумнитрата и натријумнитрита са соли амонијума нису дозвољени за транспорт. |
|  | 608 | Амонијумперманганат и његови водени раствори као и смеше перманганата са соли амонијума нису дозвољене за транспорт. |
|  | 609 | Тетранитрометан, који није ослобођен од запаљивих нечистоћа, није дозвољен за транспорт. |
|  | 610 | Транспорт ове материје је забрањен, ако садржи више од 45% цијановодоника. |
|  | 611 | Амонијумнитрат са садржајем сагоривих материја већим од 0,2% (укључујући органске материје као еквивалент угљеникa) није дозвољен за транспорт, изузев ако је састојак неке материје или предмета Класе 1. |
|  | 612 | (Резервисано) |
|  | 613 | Раствор хлорне киселине са садржајем већим од 10% хлорне киселине или смеше хлорне киселине са било којом течном материјом изузев воде није дозвољен за транспорт. |
|  | 614 | 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин (ТCDD), у концентрацијама, које се према критеријумима у 2.2.61.1 сматрају врло отровним, није дозвољен за транспорт. |
|  | 615 | (Резервисано) |
|  | 616 | Материје са садржајем течног естера азотне киселине већим од 40%, морају да издрже испитивање на изнојавање наведено у одељку 2.3.1. |
|  | 617 | Додатно за тип експлозива, на комаду за отпрему је потребно навести трговачки назив експлозива. |
|  | 618 | У посудама са садржајем бута-1,2-диена, концентрација кисеоника у гасовитој фази не сме да премаши 50 ml/m3. |
|  | 619-622 | (Резервисано) |
|  | 623 | UN 1829 сумпортриоксид мора бити стабилизован додавањем инхибитора. Сумпортриоксид, најмање 99,95% чист, сме се транспортовати и без инхибитора у цистернама, под условом да се његова температура одржава на 32,5°С или изнад тога. При транспорту ове материје без инхибитора у цистернама на најмањој температури материје од 32,5°С, у превозном документу мора бити наведен "ТРАНСПОРТ НА НАЈМАЊОЈ ТЕМПЕРАТУРИ ПРОИЗВОДА ОД 32,5°С ". |
|  | 625 | Комади за отпрему са овим предметима морају бити јасно обележени са: "UN 1950 АЕРОСОЛИ". |
|  | 626-631 | (Резервисано) |
|  | 632 | Ова материја се сматра као самозапаљива (пирофорна). |
|  | 633 | Комади за отпрему и мали контејнери који садрже ову материју морају бити обележени на следећи начин: "ДРЖАТИ УДАЉЕНО ОД СВАКОГ ИЗВОРА ПАЉЕЊА". Ово обележавање мора бити наведено на једном од званичних језика земље отпреме, а ако тај језик није енглески, немачки, или француски, тада мора бити наведено још и на енглеском, немачком или француском, изузев ако међународни споразуми између земаља које обухвата транспорт не прописују нешто друго. |
|  | 634 | (Брисано) |
|  | 635 | Комади за отпрему са овим предметима морају да имају листицу опасности према узорку 9, само ако је предмет у потпуности затворен у амбалажу, сандук или у неко друго средство, које спречава брзу идентификацију предмета. |
|  | 636 | - Употребљене литијумске ћелије и батерије, које се сакупљају и предају на транспорт између потрошачких места сакупљања и објекта за прераду, заједно са другим ћелијама или батеријама које нису литијумске или саме, не подлежу захтевима ADR, ако испуњавају следеће критеријуме: - бруто тежина сваке литијумске ћелије или батерије не премашује 250 g; - ако су испуњени прописи упутства за паковање Р903b (2) - Ћелије садржане у опреми не смеју се у току транспорта толико испразнити, да напон у отвореном струјном колу падне испод 2 волта или испод две трећине напона неиспражњене ћелије, у зависности од тога који је од ова два напона мањи. - Комади за отпрему са употребљеним ћелијама или батеријама у необележеним амбалажама, морају бити обележени са натписом "УПОТРЕБЉЕНЕ ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ"; |
|  | 637 | Генетски модификовани микроорганизми и генетски модификовани организми су они, који нису опасни по људе и животиње, али који могу изменити животиње, биљке, микробиолошке материје и екосистеме на начин, који се не може појавити у природи. Генетски модификовани микроорганизми или генетски модификовани организми не подлежу захтевима ADR, ако је њихова употреба одобрена од надлежних органа земље порекла, транзита и одредишта. Живе животиње, кичмењаци или бескичмењаци, не смеју се користити за транспортовање материја класификованих у овај UN-број, изузев ако се ова материја не може на неки други начин транспортовати. При превозу лако кварљивих материја под овим UN бројем, неопходно је навести одговарајуће упутство нпр.: "ХЛАЂЕЊЕ НА +2°С /+4°С" или "ТРАНСПОРТ У ЗАМРЗНУТОМ СТАЊУ" или "НЕ ЗАМРЗАВАТИ" |
|  | 638 | Ова материја је сродна са самореагујућим материјама (види 2.2.41.1.19). |
|  | 639 | Види 2.2.2.3. кôд класификације 2F UN 1965, напомена 2. |
|  | 640 | Физичке и техничке особине наведене у колони (2) табеле А Поглавља 3.2, одређују различите кôдове цистерни за транспорт материја једне те исте амбалажне групе у ADR цистернама. Ради идентификације ових физичких и техничких особина производа који се транспортују у цистерни, посебно за транспорте у ADR цистернама уз већ прописане информације у транспортном документу морају се додати и следећи подаци: "Посебна одредба 640X" при чему "X" је одговарајуће велико слово, које се појављује колони (6) Табеле А Поглавља 3.2 након указивања на посебну одредбу 640. Овај податак се може изоставити код транспорта у типу цистерне, која за материју одређене амбалажне групе одређеног UN-броја задовољава најстроже захтеве. |
|  | 642 | Уколико то није дозвољено у оквиру 1.1.4.2, овo назив Модел прописа UN не може се користити за транспорт ђубрива у раствору са слободним амонијаком. |
|  | 643 | Ливени асфалт не подлеже захтевима који важе за Класу 9. |
|  | 644 | Ова материја је дозвољена за транспорт под условом да: - се за материју која се транспортује у 10 %-ном воденом раствору pH вредност налази између 5 и 7; - раствор не садржи више од 0,2% сагоривих материја или једињења хлора у количинама код којих ниво хлора премашује 0,02%. |
|  | 645 | Класификациони кôд поменут у колони (3b) Табеле А, Поглавља 3.2, може се користити само уз одобрење издато од стране надлежног органа Уговорне Стране ADR пре транспорта. Ако је сврставање у подкласу спроведено према поступку из 2.2.1.1.7.2, надлежни орган може да захтева да се стандардна класификација преиспита на основу података добијених из испитивања серије 6 Приручника за испитивања и критеријуме, Део I, одељак 16. |
|  | 646 | Угаљ активиран воденом паром не подлеже захтевима ADR. |
|  | 647 | Транспорт винског сирћета (сирће добијено врењем) и сирћетне киселине у прехрамбеном квалитету са не више од 25% по маси, чисте киселине, подлеже само следећим захтевима: - Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају бити произведене од нерђајућег челика, који је трајно отпоран на корозију услед дејства винског сирћета и сирћетне киселине у прехрамбеном квалитету; - Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају најмање једном годишње да буду подвргнуте визуелној контроли од стране власника. Резултати ове контроле се морају бележити и чувати најмање годину дана. Оштећене амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне не смеју се пунити; - Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају бити пуњене на начин да се производ не просипа или да се не залепи на спољну површину. - Заптивке и затварачи морају бити отпорни на дејство винског сирћета и сирћетне киселине у прехрамбеном квалитету. Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају бити херметички затворени од стране пакера и/или пуниоца, тако да под нормалним транспортним условима не дође до цурења; - Комбинована амбалажа са унутрашњом амбалажом од стакла или пластике (види 4.1.4.1 упутство за паковање Р001), која испуњава опште захтеве за амбалажу из 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 и 4.1.1.8, се може користити; Остале одредбе ADR не важе. |
|  | 648 | Производи импрегнирани овим пестицидом, као тањири од картона, папирне траке, куглице од вате, пластичне плоче, у херметички затвореним омотима не подлежу захтевима ADR. |
|  | 649 | За одређивање почетне тачке кључања, као што је наведено под 2.2.3.1.3 амбалажне групе I, одговара поступак испитивања према стандарду ASTM D86-01. Материје које према одређивању по овом поступку имају почетну тачку кључања изнад 35 °C, су материје амбалажне групе II и класификују се у складу са примењивим називом ове групе амбалаже. |
|  | 650 | Отпад, који се састоји од остатака амбалаже, очврснулих и течних остатака боје, могу се транспортовати под условима амбалажне групе II. Додатно захтевима за UN 1263, амбалажна група II, отпад се такође може паковати и транспортовати како следи: - Отпад може бити пакован у складу са упутством за паковање Р002 из 4.1.4.1 или упутством за паковање IBC06 из 4.1.4.2; - Отпад може бити пакован у флексибилнe IBC типа 13Н3, 13Н4 и13Н5 у сабирну амбалажу са пуним зидовима; - Испитивање амбалаже и IBC наведено под (а) и (b) може се извршити у складу са захтевима Поглавља 6.1 или 6.5, а према потреби, за чврсте материје на нивоу испитивања за амбалажну групу II. Испитивања треба извршити на амбалажи и IBC, припремљеним за транспорт који је пуњен репрезентативним узорцима отпада; - Транспорт у расутом стању је дозвољен у покривеним возилима са пуним страницама, затвореним контејнерима са пуним страницама или у великим покривеним контејнерима са пуним страницама. Конструкција возила или контејнера мора бити заптивена, на пример помоћу одговарајуће и довољно чврсте унутрашње облоге. - Ако се отпад транспортује према условима ове посебне одредбе, терет мора бити декларисан у транспортном документу у складу са 5.4.1.1.3, како следи: "ОТПАД, UN 1263 БОЈА, 3, II". |
|  | 651 | Посебна одредба V 2 (1) сe не примењује, ако нето експлозивнa масa по превозној јединици не премашује 4000 kg, под условом да нето експлозивна маса по возилу не премашује 3000 kg. |
|  | 652 | Посуде од аустенитског нерђајућег челика, посуде од феритног и аустенитског челика (дуплекс челик) и завариване титанијумске посуде, које не одговарју захтевима поглавља 6.2, али су израђене и дозвољене за употребу, као резервоари за погонска горива за ваздушне балоне са врућим ваздухом или за цепелине, према националним захтевима за ваздушни саобраћај и које су пуштене у употребу пре 1. јула 2004. године (датум првог испитивања), смеју се транспортовати у друмском саобраћају, под условом да испуњавају следеће услове: - Опште одредбе одељка 6.2.1 морају бити испуњени; - Конструкција и израда посуда мора бити одобрена за употребу у ваздушном саобраћају од националног надлежног органа за ваздушни саобраћај; - Као одступање од 6.2.1.1.1, прорачунски притисак мора бити изведен из смањене највеће температуре околине од +40°С; у овом случају: - као одступање од 6.2.1.1.2, боце могу бити произведене од ваљаног и жареног комерцијално чистог титанијума са најмањим захтевима Rm  450 MPa, εA > 20% (εA = истезање након лома); - посуде од аустениског нерђајућег челика и посуде од феритног и аустенистког челика (дуплекс челик) могу се користити са вредношћу напрезања до највише 85% гарантоване најмање границе растезања (Rе) на пропрачунском притиску изведеног из смањене температуре околине од +40°С; - посуде морају бити опремљене са уређајем за растерећење притиска, који има номинални подешени притисак од 26 бара; испитни притисак ових посуда не сме бити мањи од 30 бара; - ако се одступања од става (c) не могу применити, посуде морају бити конструисане за номиналну температуру од 65°С и опремљене уређајем за растерећење притиска са номиналним подешеним притиском, утврђеног од надлежног органа земље употребе. - главно тело посуде мора бити обложено спољним водонепропусним заштитним слојем од најмање 25 mm дебљине, који се састоји од трвде пене или сличног материјала; - током транспорта посуда мора бити обезбеђена у сандуку од летви или у додатном сигурносном уређају; - посуде морају бити обележене јасним и видљивим листицама, на којима је наведено, да су посуде дозвољене само за употребу у ваздушним балонима са врућим ваздухом и у цепелинима; - рок употрбе (од датума првог испитивања) не сме да премаши 25 година. |
|  | 653 | Транспорт овог гаса у боцама са запремином до највише 0.5 литара, не подлеже другим захтевима ADR, под условом да су испуњени следећи критеријуми, да: - су примењене одредбе за конструкцију и испитивање боца; - су боце паковане у спољну амбалажу, која одговара минималним захтевима Дела 4, за комбиновану амбалажу. Опште одредбе за паковање у 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 до 4.1.1.7 морају бити примењене; - боце нису паковане заједно са другим опасним теретом; - укупна маса комада за отпрему не премашује 30 kg; и - сваки комад за отпрему је јасно и трајно обележен натписом "UN 1013". Ова ознака је приказана унутар квадрата постављеног на врх оивиченог линијом димензија најмање 100 mm x 100 mm. |

|  | Поглавље 3.4 |
| --- | --- |
|  | Изузећа у вези са транспортом опасног терета пакованог у ограниченим количинама |
| 3.4.1 | Опште одредбе |
| 3.4.1.1 | Амбалажа која се користи према 3.4.3 до 3.4.6 мора да одговара само општим одредбама 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8. |
| 3.4.1.2 | Највећа укупна маса не сме да премаши 30 kg за комбиновану амбалажу и 20 kg за унутрашње амбалаже које су одухваћене растегљивом и стежућом фолијом. Напомена: Ограничење за комбиновану амбалажу се не примењује ако је наведен LQ5. |
| 3.4.1.3 | У зависности од највишег ограничења предвиђеног у 3.4.1.2 и индивидуалног ограничења предвиђеног у табели 3.4.6, опасни терет може да се пакује заједно са другим предметима и материјама, под условом да при ослобађању истих не дође до опасне реакције. |
| 3.4.2 | Ако је у колони (7) Табеле А Поглавља 3.2 за неку одређену материју или предмет наведен кôд " LQ0", ова материја или предмет, ако је пакована у ограниченим количинама, није изузета ни од једне применљиве одредбе Прилога А и Б, уколико ништа друго у овим прилозима није предвиђено. |
| 3.4.3 | Ако је у колони (7) Табеле А Поглавља 3.2 за неку одређену материју или предмет наведен један од кôдова " LQ1" или " LQ2", и уколико у овом поглављу није прописано ништа друго, за транспорт ове материје или предмета не важе одредбе осталих поглавља АDR, под условом, да: - се узимају у обзир одредбе из 3.4.5 (а) до (c); у смислу ових одредби, предмети се сматрају као да су унутрашња амбалажа; - унутрашња амбалажа испуњава услове из 6.2.1.2, 6.2.4.1 и 6.2.4.3. |
| 3.4.4 | Ако је у колони (7) Табеле А Поглавља 3.2 за неку одређену материју наведен кôд " LQ3", и уколико у овом поглављу није прописано ништа друго, за транспорт ове материје или предмета не важе одредбе осталих поглавља АDR, под условом, да: - се материја транспортује у комбинованој амбалажи, при чему је дозвољена следећа спољна амбалажа: - бурад од челика или алуминијума са покретним поклопцем; - канистери од челика или алуминијума са покретним поклопцем; - бурад од шперплоче или картона; - бурад или канистери од пластике са покретним поклопцем; - сандуци од природног дрвета, шперплоче, MDF-медијапан плоче, картона, пластике, челика или алуминијума; и да су тако конструисани да испуњавају одговарајуће захтеве за израду из 6.1.4; - се не премашује највећа дозвољена количина пуњења по унутрашњој амбалажи, која је наведена у датом случају, у колони (2) или (4), а по комаду за отпрему у колони (3) или (5), табеле 3.4.6; - је сваки комад за отпрему трајно и јасно обележен: - UN-бројем терета који садржи, који је наведен у колони (1) Табеле А Поглавља 3.2, иза слова " UN"; - код различитог терета са различитим UN-бројевима у једном истом комаду за отпрему: - са UN-бројем терета који садржи, иза слова " UN ", или - словима "LQ ". Ове ознаке морају бити приказане унутар квадрата постављеног на врх оивиченог линијом, димензија најмање 100 mm x 100 mm. Дебљина линије која оивичава квадрат треба да буде најмање 2 mm; бројеви (ознаке) треба да буду висине најмање 6 mm; Ако је у једном комаду за отпрему садржано више материја различитих UN-бројева, квадрат мора бити довољно велик да прихвати све UN бројеве. Ако величина комада за отпрему захтева, димензије се могу смањити, под условом да ова ознака остане довољно јасно видљива. |
| 3.4.5 | Ако је у колони (7) Табеле А Поглавља 3.2 за неку одређену материју наведен један од кôдова "LQ4" до "LQ19" и "LQ22" до "LQ28", уколико у овом поглављу није прописано ништа друго, за транспорт ове материје не важе одредбе осталих поглавља АDR, под условом да: - се материја транспортује: - у комбинованој амбалажи према прописима одељка 3.4.4 (а); или - у унутрашњој амбалажи од метала или пластике, која није ломљива или се не може лако пробити, и која је обавијена са растегљивом и стезућом фолијом; - се не премашује највећа дозвољена количина пуњења по унутрашњој амбалажи, која је наведена у датом случају, у колони (2) или (4), а по комаду за отпрему у колони (3) или (5), табеле 3.4.6; - је сваки комад за отпрему јасно и трајно обележен као што је наведено у 3.4.4 (c). |
| 3.4.6 | Табела Кôд; Комбинована амбалажа(а) Највећа дозвољена количина пуњења; Унутрашња амбалажа, која је обавијена са растегљивом и стежућом фолијом(b) Највећа дозвољена количина пуњења. по унутрашњој амбалажи; по комаду за отпрему; по унутрашњој амбалажи; по комаду за отпрему. (1); (2); (3); (4); (5). LQ 0; Без изузећа према условима у 3.4.2. LQ 1; 120 ml; 120 ml. LQ 2; 1 I; 1 I. LQ 3(c); 500 ml; 1 I; није дозвољено; није дозвољено. LQ 4(c); 3 l; 1 I. LQ 5(c); 5 l; неограничено; 1 I. LQ 6(c); 5 l; 1 I. LQ 7(c); 5 l; 5 l. LQ 8; 3 kg; 500 g. LQ 9; 6 kg; 3 kg. LQ 10; 500 ml; 500 ml. LQ 11; 500 g; 500 g. LQ 12; 1 kg; 1 kg. LQ 13; 1 I; 1 I. LQ 14; 25 ml; 25 ml. LQ 15; 100 g; 100 g. LQ 16; 125 ml; 125 ml. LQ 17; 500 ml; 2 l; 100 ml; 2 l. LQ 18; 1 kg; 4 kg; 500 g; 4 kg. LQ 19; 5 kg; 5 kg. LQ 20; (Резервисано); (Резервисано); (Резервисано); (Резервисано). LQ 21; (Резервисано); (Резервисано); (Резервисано); (Резервисано). LQ 22; 1 I; 500 ml. LQ 23; 3 kg; 1 kg. LQ 24; 6 kg; 2 kg. LQ 25(d); 1 kg; 1 kg. Кôд; Комбинована амбалажа(а) Највећа дозвољена количина пуњења; Унутрашња амбалажа, која је обавијена са растегљивом и стежућом фолијом(а) Највећа дозвољена количина пуњења. по унутрашњој амбалажи; по комаду за отпрему; по унутрашњој амбалажи; по комаду за отпрему. (1); (2); (3); (4); (5). LQ 26(d); 500 ml; 2 l; 500 ml; 2 l. LQ 27; 6 kg; 6 kg. LQ 28; 3 l; 3 I. |
|  | (a) Види 3.4.1.2. (b) Види 3.4.1.3. (c) У случају хомогених смеша са садржајем воде Класе 3, наведене количине се односе само на материје Класе 3, које су садржане у овим смешама. (d) За UN 2315, UN 3151, UN 3152, и UN 3432 ако се транспортују у апаратима, количине не смеју бити прекорачене по унутрашњој амбалажи у сваком појединачном апарату. Апарат се мора транспортовати у амбалажи која је непропусна за течност, и комплетан комад за отпрему мора одговарати одељку 3.4.4 (c). За апарате се не смеју користити умеци са растегљивом и стежућом фолијом. |
| 3.4.7 | Сабирна амбалажа, која садржи комаде за отпрему према 3.4.3, 3.4.4 или 3.4.5. мора према захтевима одељка 3.4.4. (c) имати ознаку за сваки опасни терет који је садржан у сабирној амбалажи, изузев ако су видљиве репрезентативне ознаке за све опасне терете садржане у сабирној амбалажи. |

Види посебно део C Директиве бр. 2001/18 EC Европског Парламента и Савета o намерном ослобађању генетски модификованих  организама у животну средину и за укидање Директиве 90/220/ЕЕC (Службени лист Европских заједница бр. L 106 од 17. априла 2001. године, странице 8 до 14), у којој је утврђен поступак за издавање одобрења за Европске Заједнице.

Стандардни поступак испитивања за дестилацију нафтних производа на атмосферском притиску "Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure" објављен 2001. године од стране ASTM International.

Слова "LQ" су скраћенице енглеског израза "Limited Quantities" (ограничене количине). Слова  "LQ" нису дозвољена према кôду IMDG  или Техничким инструкцијама ICAO.