На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

- Влада доноси

- УРЕДБУ

- О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАХТЕВИМА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Члан 1.

- У Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 11/10), у члану 4. у тачки 23) на крају тачка се замењује тачком запетом.

- После тачке 23) додају се тач. 24), 25), 26), 27) и 28) које гласе:

- „24) максимална дозвољена концентрација је максимална концентрација загађујуће материје у ваздуху која се не сме прекорачити у циљу избегавања озбиљних краткорочних последица по екосистеме и здравље људи;

25) ЕPА (Environmental Protection Agency) је Агенција за заштиту животне средине Сједињених Америчких Држава;

26) укупне суспендоване честице (total suspended particles TSP) јесу честице или аеросоли које представљају комплексну смешу органских и неорганских супстанци (угљоводоника, металних оксида, канцерогена и др) и које су пречника мањег од 100 µm;

27) укупне таложне материје (УТМ) јесу честице пречника већег од 10 µm које се услед сопствене тежине преносе из ваздуха на разне површине (земљиште, вегетација, вода, грађевине и др);

28) испарљива органска једињења (volatile organic compounds VOC) јесу сва органска једињења из антропогених и биогених извора, изузев метана, која у присуству сунчеве светлости могу да синтетишу фотохемијске оксидансе у реакцији са оксидима азота.”

Члан 2.

У члану 7. став 1. после речи: „никл” запета се брише и додаје се реч: „и”, а речи: „и чађ” бришу се.

- Члан 3.

- У члану 8. став 4. брише се.

- Досадашњи став 5. постаје став 4.

- Члан 4.

- Члан 10. мења се и гласи:

„За мерење концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена, угљен моноксида и приземног озона у ваздуху примењују се референтне методе и друге методе из Прилога V Референтне методе мерења концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена, угљен моноксида и приземног озона, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

За мерење концентрација арсена, кадмијума, живе, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) у ваздуху у циљу оцењивања квалитета ваздуха примењују се референтне методе и друге методе из Прилога VI Референтне методе за оцењивање концентрација у ваздуху и брзине таложења арсена, кадмијума, живе у гасовитом стању, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

- За мерење концентрација загађујућих материја из члана 7. став 5. ове уредбе могу се применити методе које су прописане одговарајућим српским стандардима, а уколико таквих стандарда нема могу се применити одговарајући међународни и европски стандарди.

- Мерења из ст. 1. и 2. овог члана врше се у циљу оцењивања квалитета ваздуха.”

- Члан 5.

- У члану 11. став 1. мења се и гласи:

„Оцењивање квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама врши се применом критеријума за оцењивање концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена и угљен моноксида у ваздуху, у складу са Прилогом VII Критеријуми за оцењивање концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, бензена и угљен моноксида у ваздуху у зонама и агломерацијама, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”

- Члан 6.

- У члану 14. став 3. мења се и гласи:

„Критеријуми за проверу валидности приликом прикупљања података и израчунавања статистичких параметара дати су у Прилогу X Критеријуми за проверу валидности, граничне вредности, толерантне вредности и граница толеранције за заштиту здравља људи, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”

- Члан 7.

У члану 15. после става 5. додаје се став 6. који гласи:

„За загађујуће материје из члана 7. став 5. ове уредбе, за које овом уредбом нису прописане граничне вредности, измерене концентрације се могу поредити са граничним вредностима прописаним у релевантним документима (ЕPA, итд).”

Члан 8.

У члану 18. став 1. мења се и гласи:

„Циљне вредности за суспендоване честице PM2.5, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен дате су у Прилогу XII Циљне вредности за суспендоване честице PM2.5, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”

Члан 9.

После члана 22. додаје се наслов и члан 22а који гласи:

„Наменска мерења

Члан 22а

У зонама и агломерацијама у оквиру којих су смештени различити извори емисије загађујућих материја, као што су индустријска постројења чији производни процеси могу утицати на ниво загађености ваздуха, здравље људи и/или вегетацију, надлежни органи, у складу са чланом 7. став 5. ове уредбе могу наложити и мерење следећих загађујућих материја у ваздуху:

1) гасовитих неорганских материја (амонијак, водоник сулфид, хлороводоник, хлор, флуороводоник);

2) органских материја (угљен дисулфид, стирен, толуен, формалдехид, 1,2 дихлоретан, акролеин, тетрахлоретилен);

3) канцерогених материја (акрилонитрил, арсен, хром шестовалентни, никл, винил хлорид, азбест);

4) укупне суспендоване честице (TSP);

5) укупне таложне материје (УТМ);

6) чађ.

Максималне дозвољене концентрације за загађујуће материје из става 1. овог члана дате су у Прилогу XV Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

За мерење концентрација загађујућих материја из става 1. овог члана примењују се методе које су прописане одговарајућим међународним и европским стандардима.”

Члан 10.

Прилози V, VI, VII, X и XII одштампани уз Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 11/10) замењују се новим прилозима V, VI, VII, X и XII, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:

У Београду,7. октобра 2010. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

- ПРИЛОГ V

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА, БЕНЗЕНА, УГЉЕН МОНОКСИДА И ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

- ОДЕЉАК А

- РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ МЕРЕЊА

- 1. Референтна метода за мерење концентрација сумпор диоксида

Референтна метода за мерење концентрација сумпор диоксида је описана у стандарду SRPS EN 14212, Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за мерење концентрације сумпор - диоксида на основу ултраљубичасте флуоресценције.

- 2. Референтна метода за мерење концентрација азот диоксида и оксида азота

Референтна метода за мерење концентрација азот диоксида и оксида азота је описана у стандарду SRPS EN 14211, Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за мерење концентрације азот - диоксида и азот - моноксида на основу хемилуминисценције.

- 3. Референтне методе за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM10

Референтна метода за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM10 је описана у стандарду SRPS ЕN 12341, Квалитет ваздуха – Одређивање фракције PM10 суспендованих честица – Референтна метода и поступак испитивања на терену ради демонстрирања еквивалентности мерних метода. .

- 4. Референтне методе за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM2.5

Референтна метода за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM2.5 је описана у стандарду SRPS ЕN 14907, Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна гравиметријска метода за одређивање масене фракције PM2.5 суспендованих честица.

- 5. Референтна метода за узимање узорака и мерење концентрација олова

Референтна метода за узимање узорака олова је описана у Прилогу V Одељку A тачка 3. ове уредбе.

Референтна метода за мерење концентрација олова је описана у стандарду SRPS EN 14902, Квалитет ваздуха амбијента - Стандардна метода за одређивање Pb, Cd, As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица.

- 6. Референтне методе за узимање узорака и мерење концентрација бензена

Референтна метода за мерење концентрација бензена је описана у стандарду SRPS EN 14662-1, Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за одређивање концентрација бензена – Део 1: Узорковање пумпом, термална десорпција и гасна хроматографија, SRPS EN 14662-2, Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за одређивање концентрација бензена – Део 2: Узорковање пумпом, десорпција растварачем и гасна хроматографија и SRPS EN 14662-3, Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за одређивање концентрација бензена – Део 3: Аутоматско узорковање пумпом са гасном хроматографијом на лицу места.

- 7. Референтна метода за мерење концентрација угљен моноксида

Референтна метода за мерење концентрација угљен моноксида је описана у стандарду SRPS EN 14626, Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за одређивање концентрација угљен – моноксида на основу недисперзивне инфрацрвене спектроскопије.

- 8. Референтна метода за мерење концентрација приземног озона

Референтна метода за мерење концентрација приземног озона је описана у стандарду SRPS EN 14625, Квалитет ваздуха амбијента - Стандардна метода за одређивање концентрације озона ултраљубичастом фотометријом.

- ОДЕЉАК Б

- ДОКАЗИВАЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ

1) Министарство надлежно за послове заштите животне средине може одобрити употребу друге методе за коју овлашћено правно лице може доказати да даје исте резултате као и методе наведене у Одељку A овог прилога или, у случају суспендованих честица, било коју другу методу за коју може доказати да је у сагласности са референтном методом. У том случају, резултати добијени употребом те методе морају да се коригују тако да буду еквивалентни оним до којих би се дошло уз помоћ референтне методе.

2) Овлашћено правно лице, по потреби ретроактивно, може применити корекцију на резултате прошлих мерења, да би се побољшала упоредивост података.

- ОДЕЉАК Ц

- РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИ

Запремину гасовитих загађујућих материја треба прерачунати на референтне услове тј. температуру од 293 K и атмосферски притисак од 101,3 kPa. За суспендоване честице и супстанце које треба анализирати у суспендованим честицама (нпр. олово) запремина узетог узорка ваздуха је одређена амбијенталним условима који подразумевају температуру и атмосферски притисак на дан мерења.

- ОДЕЉАК Д

- УВОЂЕЊЕ НОВЕ ОПРЕМЕ

Сва нова опрема купљена за мерења у складу са овом уредбом, мора бити усклађена са референтним методама или њиховим еквивалентима до 31. децембра 2011. године.

Сва опрема која се користи за вршење континуалних мерења на фиксним мерним местима и локацијама мора се ускладити са референтним методама или њиховим еквивалентима до 31. децембра 2014. године.

- ОДЕЉАК E

- ОДОБРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА

Одобрење типа мерила врши организација за метрологију, на захтев домаћег произвођача, увозника и/или овлашћеног заступника страног произвођача мерила.

- ПРИЛОГ VI

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА У ВАЗДУХУ И БРЗИНЕ ТАЛОЖЕЊА АРСЕНА, КАДМИЈУМА, ЖИВЕ У ГАСОВИТОМ СТАЊУ, НИКЛА И ПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА (РАН)

- 1. Референтне методе за узимање узорака и анализу арсена, кадмијума и никла у ваздуху

Референтна метода за мерење концентрација арсена, кадмијума и никла у ваздуху заснива се на мануалном узимању узорака суспендованих честица PM10 које је еквивалентно стандарду SRPS ЕN 12341, Квалитет ваздуха – Одређивање фракције PM10 суспендованих честица – Референтна метода и поступак испитивања на терену ради демонстрирања еквивалентности мерних метода, дигестији узорака и анализи атомском апсорпционом спектрометријом или ICP масеном спектрометријом. За одређивање арсена, кадмијума и никла могу се користити интернационалне, регионалне или националне стандардне методе.

Исто тако, могу се користити и друге методе за које се докаже да дају резултате еквивалентне резултатима добијеним применом референтних метода.

- 2. Референтна метода за узимање узорака и анализу концентрације живе у ваздуху

Референтна метода за мерење укупне концентрације живе у гасовитом стању у ваздуху јесте аутоматска метода заснована на атомској апсорпционој спектрометрији или атомској флуоресцентној спектрометрији. За одређивање живе могу се користити интернационалне, регионалне или националне стандардне методе.

Исто тако, могу се користити и друге методе за које се докаже да дају резултате еквивалентне резултатима добијеним применом референтних метода.

- 3. Референтна метода за узимање узорака и анализу полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) у ваздуху

Одређивање бензо(а)пирена и полицикличних ароматичних угљоводоника (бензо(б)флуорантен, бензо(ј)флуорантен, бензо(к)флуорантен) се врши према стандарду SRPS ISO 12884, Квалитет ваздуха – Одређивање укупних полицикличних ароматичних угљоводоника (гасовите и чврсте фазе) – Сакупљање на филтрима са сорбентом и анализа гасном хроматографијом са масеном спектрометријском детекцијом.

Исто тако, могу се користити и друге методе за које се докаже да дају резултате еквивалентне резултатима добијеним применом референтних метода.

- 4. Референтна метода за узимање узорака и анализу арсена, кадмијума, живе, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника у укупним таложним материјама

Референтна метода за узимање узорака арсена, кадмијума, живе, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника у укупним таложним материјама заснива се на излагању цилиндричних посуда стандардизованих димензија за узимање узорака падавина у циљу одређивања тешких метала у укупним таложним материјама. За одређивање арсена, кадмијума, живе, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника у укупним таложним материјама, може се користити стандард SRPS ЕN 14902, Квалитет ваздуха амбијента - Стандардна метода за одређивање Pb, Cd, As и Ni у фракцији PM10 суспендованих честица.

5. Референтне технике моделовања квалитета ваздуха

- Референтне технике моделовања тренутно не могу бити специфициране.

- ПРИЛОГ VII

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВАЗДУХУ У ЗОНАМА И АГЛОМЕРАЦИЈАМА

- ОДЕЉАК A

- ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЦА ОЦЕЊИВАЊА

- 1. Сумпор диоксид

|  | Заштита здравља | Заштита вегетације |
| --- | --- | --- |
| Горња граница оцењивања | 60 % 24-часовне граничне вредности (75 µg/m3, не сме се прекорачити више од три пута у једној календарској години) | 60 % зимског критичног нивоа (12 µg/m3) |
| Доња граница оцењивања | 40 % 24-часовне граничне вредности (50 µg/m3, не сме се прекорачити више од три пута у једној календарској години) | 40 % зимског критичног нивоа (8 µg/m3) |

- 2. Азот диоксид и оксиди азота

|  | Једночасовна гранична вредност за заштиту здравља људи (NO2) | Годишња гранична вредност за заштиту здравља људи (NO2) | Годишњи критични ниво за заштиту вегетације и природних екосистема (NOx) |
| --- | --- | --- | --- |
| Горња граница оцењивања | 70 % граничне вредности (105 µg/m3, не сме се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години) | 80 % граничне вредности (32 µg/m3) | 80 % критичног нивоа (24 µg/m3) |
| Доња граница оцењивања | 50 % граничне вредности (75 µg/m3, не сме се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години) | 65 % граничне вредности (26 µg/m3) | 65 % критичног нивоа (19,5 µg/m3) |

3. Суспендоване честице (PM10/PM2,5)

|  | Просечне 24-часовне концентрације PM10 | Просечне годишње концентрације PM10 | Просечне годишње концентрације PM2.5 (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Горња граница оцењивања | 70 % граничне вредности (35 µg/m3, не сме се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години) | 70 % граничне вредности (28 µg/m3) | 70 % граничне вредности (17 µg/m3) |
| Доња граница оцењивања | 50 % граничне вредности (25 µg/m3, не сме се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години) | 50 % граничне вредности (20 µg/m3) | 50 % граничне вредности (12 µg/m3) |

(1) Горња и доња граница оцењивања за суспендоване честице PM2.5 не примењују се у случају мерења која служе за процену испуњености циља смањења изложености суспендованим честицама PM2.5 у циљу заштите здравља људи.

4. Олово

|  | Годишњи просек |
| --- | --- |
| Горња граница оцењивања | 70 % граничне вредности (0,35 µg/m3) |
| Доња граница оцењивања | 50 % граничне вредности (0,25 µg/m3) |

5. Бензен

|  | Годишњи просек |
| --- | --- |
| Горња граница оцењивања | 70 % граничне вредности (3,5 µg/m3) |
| Доња граница оцењивања | 40 % граничне вредности (2 µg/m3) |

6. Угљен моноксид

|  | Осмочасовни просек |
| --- | --- |
| Горња граница оцењивања | 70 % граничне вредности (7 mg/m3) |
| Доња граница оцењивања | 50 % граничне вредности (5 mg/m3) |

- ОДЕЉАК Б

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕКОРАЧЕЊА ГОРЊЕ И ДОЊЕ ГРАНИЦЕ ОЦЕЊИВАЊА

Кад има довољно расположивих података, прекорачења горње и доње границе оцењивања утврђују се на основу концентрација забележених у току претходних пет година. Граница оцењивања сматра се прекораченом уколико је до прекорачења дошло током најмање три од поменутих пет година.

Кад постоје подаци за период краћи од пет година, у циљу утврђивања горње и доње границе оцењивања, могу се комбиновати резултати краткотрајних мерења вршених у току једне године на локацијама за које је карактеристичан највиши ниво загађења, са подацима добијеним из регистра емисија и са резултатима моделовања.

- ПРИЛОГ X

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОВЕРУ ВАЛИДНОСТИ, ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ, ТОЛЕРАНТНЕ ВРЕДНОСТИ И ГРАНИЦА ТОЛЕРАНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЉУДИ

- ОДЕЉАК А

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОВЕРУ ВАЛИДНОСТИ

За проверу валидности приликом сакупљања података и израчунавања статистичких параметара, ван случајева утврђених у Прилогу IX ове уредбе, примењују се следећи критеријуми:

1) Сумпор диоксид, азот диоксид и оксиди азота, суспендоване честице (PM10, PM2.5), олово, бензен и угљен моноксид

| Параметар | Захтеван удео валидних података |
| --- | --- |
| Једночасовне вредности | 75 % (тј. 45 минута) |
| Осмочасовне вредности | 75 % вредности (тј. 6 сати) |
| Највећа дневна осмочасовна средња вредност | 75 % једночасовних просека за 8 узастопних сати (тј. 18 једночасовних просека дневно) |
| 24-часовна вредност | 75 % једночасовних просека (тј. барем 18 једночасовних вредности) |
| Годишњи просек | 90 % (1) једночасовних вредности или (ако нису расположиве) 24-часовне вредности у току године |

(1) Захтеви за израчунавање годишњег просека не укључују губитак података који је резултат редовног еталонирања или уобичајеног одржавања инструмената.

2) Приземни озон

| Параметар | Захтеван удео валидних података |
| --- | --- |
| Једночасовне вредности | 75 % (тј. 45 минута) |
| Осмочасовне вредности | 75 % вредности (тј. шест сати) |
| Највећа осмочасовна средња вредност за 8 узастопних сати у току дана | 75 % једночасовних просека за 8 узастопних сати (тј. 18 једночасовних просека дневно) |
| AOT40 | 90 % једночасовних вредности у току временског периода који је одређен за израчунавање AOT40 вредности (1) |
| Годишња средња вредност | 75 % једночасовних вредности лети (од априла до септембра) и 75 % зими (од јануара до марта, од октобра до децембра) засебно мерено |
| Број прекорачења и максималне месечне вредности | 90 % максималних дневних осмочасовних просечних вредности (27 доступних дневних вредности месечно) 90 % једночасовних вредности између 8.00 h и 20.00 h по централноевропском времену |
| Број прекорачења и максималне годишње вредности | пет од шест месеци у току лета (од априла до септембра) |

(1) Када нису доступни сви могући резултати мeрења, за израчунавање AOT40 вредности користиће се следећи фактор:

укупан могући број сати

AOT40 процена = AOT40 измерена    ×    ---------------------------------------

број измерених једночасовних

вредности

Укупан могући број сати у оквиру временског периода AOT40 вредности, (тј. од 08:00 h до 20:00 h по средњеевропском времену од 1. маја до 31. јула сваке године за заштиту вегетације, и од 1. априла до 30. септембра сваке године за заштиту шума).

Вредност AOT40 (изражена у µg/m3 х сати) означава суму разлике између једночасовних концентрација већих од 80 µg/m3 (= 40 делова у милијарди) и 80 µg/m3 у току одређеног временског периода израчунату на основу једночасовних вредности мерених између 8.00 и 20.00 часова по централноевропском времену сваког дана.

ОДЕЉАК Б

- ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ТОЛЕРАНТНА ВРЕДНОСТ И ГРАНИЦА ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Гранична вредност, толерантна вредност и граница толеранције за сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице (PM10, PM2.5), олово, бензен и угљен моноксид

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сумпор диоксид

| Један сат | 350 µg/m3, не сме се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години | 150 µg/m3 (43 % од граничне вредности) 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 9% годишње да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 500 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Један дан | 125 µg/m3, не сме се прекорачити више од 3 пута у једној календарској години | — | 125 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| Календарска година | 50 µg/m3 | — | 50 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Азот диоксид

| Један сат | 150 µg/m3, не сме се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години | 50 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 5% годишње да би се до 1. јануара 2021. године достигло 0 % | 225 µg/m3 | 1. јануар 2021. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Један дан | 85 µg/m3 | 47 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 5 % годишње да би се до 1. јануара 2021. године достигло 0 % | 125 µg/m3 | 1. јануар 2021. године |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 50 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 5% годишње да би се до 1. јануара 2021. године достигло 0 % | 60 µg/m3 | 1. јануар 2021. године |

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Суспендоване честице PM10

| Један дан | 50 µg/m3, не сме се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години | 50 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 10% годишње да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 75 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 20 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 4% годишње да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 48 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |

- Суспендоване честице PM2.5  СТАДИЈУМ 1

| Календарска година | 25 µg/m3 | 20 % од граничне вредности 31.12. 2011. године, умањује се наредног 1. јануара 2013. године, а затим на сваких 12 месеци за 3% до достизања 0% до 1. јануара 2019. године. | 30 µg/m3 | 1. јануар 2019. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Суспендоване честице PM2.5 СТАДИЈУМ 2 (2)

| Календарска година | 20 µg/m3 | — | 20 µg/m3 | 1. јануар 2024. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Период усредњавања | Гранична вредност | Граница толеранције | Толерантна вредност | Рок за достизање граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Олово

| Један дан | 1 µg/m3 | — | 1 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарска година | 0,5 µg/m3 (3) | 100 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 20 % годишње да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 1 µg/m3 | 1. јануар 2016. године (3) |

- Бензен

| Календарска година | 5 µg/m3 | 3 µg/m3 (60 % од граничне вредности) 1. јануара 2010. године, умањује се сваких 12 месеци за 0,5 µg/m3 да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 8 µg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Угљен моноксид

| Максимална дневна осмочасовна средња вредност (4) | 10 mg/m3 | 60 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 12 % годишње да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 16 mg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Један дан | 5 mg/m3 | 100 % од граничне вредности 1. јануара 2010. године, умањује се 1. јануара 2012. године, а потом на сваких 12 месеци за 20 % годишње да би се до 1. јануара 2016. године достигло 0 % | 10 mg/m3 | 1. јануар 2016. године |
| Календарска година | 3 mg/m3 | — | 3 mg/m3 | 1. јануар 2016. године |

(1) Рок за достизање граничних вредности почиње да тече од 01. јануара 2010. године.

(2) Стадијум 2 — индикативна гранична вредност.

(3) Гранична вредност коју треба достићи до 1. јануара 2016. године у непосредној близини одређених индустријских извора смештених на локацијама које су деценијама загађиване индустријском активношћу. У тим случајевима, гранична вредност коју треба достићи до 1. јануара 2015. биће 1,0 µg/m3. Подручје у којем се примењују веће граничне вредности не сме се налазити на више од 1 000 m удаљености од таквих извора.

(4) Избор највеће дневне осмочасовне средње вредности заснива се на проучавању осмочасовних узастопних просека, израчунатих на основу једночасовних података ажурираних сваког сата. Сваки тако израчунат осмочасовни просек приписује се дану у којем се утврђивање просека завршава, тј. први период рачунања за сваки појединачни дан је период од 17:00h претходног дана до 01:00h тог дана; последњи период рачунања за сваки појединачни дан је период од 16:00h до 24:00h тог дана.

- ПРИЛОГ XII

ЦИЉНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТИЦЕ PM2.5, ПРИЗЕМНИ ОЗОН, АРСЕН, КАДМИЈУМ, НИКЛ И БЕНЗО (А) ПИРЕН

1. Циљнa вредност за суспендоване честице PM2.5

| Период усредњавања | Циљна вредност | Рок за достизање циљне вредности |
| --- | --- | --- |
| Календарска година | 25 µg/m3 | 1. јануар 2019. године |

2. Циљнa вредност за приземни озон

| Циљ | Период рачунања просечне вредности | Циљна вредност | Рок за достизање циљне вредности (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна средња вредност (2) | 120 µg/m3 се не сме прекорачити у више од 25 дана по календраској години у току три године мерења (3) | 1. јануар 2018. године |
| Заштита вегетације | Од маја до јула | Вредност AOT40 (израчуната из једночасовних вредности) 18 000 µg/m3 ∙ h у току пет година мерења (3) | 1. јануар 2018. године |

(1) Од тог датума ће се оцењивати усаглашеност са циљним вредностима. Односно, подаци из 2018. године биће први подаци који ће се користити за одређивање усаглашености у наредних три до пет година, у зависности од потребе.

(2) Избор максималне дневне осмочасовне средње вредности заснива се на проучавању осмочасовних узастопних просека, израчунатих на основу једночасовних података и ажурираних сваког сата. Сваки тако израчунат осмочасовни просек приписује се дану у којем се утврђивање просека завршава, тј. први период рачунања за сваки појединачни дан је период од 17:00h претходног дана до 01:00h тог дана; последњи период рачунања за сваки појединачни дан је период од 16:00h до 24:00h тог дана.

(3) Ако трогодишњи или петогодишњи просек не може да се одреди на основу комплетних и скупова узастопних годишњих података, минимални годишњи подаци неопходни за проверу усаглашености са циљним вредностима су:

—  за циљну вредност у циљу заштите здравља људи: валидни подаци за период од једне године,

— за циљну вредност у циљу заштите вегетације: валидни подаци за период од три године.

3. Циљне вредности за арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен

| Загађујућа материја | Циљна вредност (1) |
| --- | --- |
| Арсен | 6 ng/m3 |
| Кадмијум | 5 ng/m3 |
| Никл | 20 ng/m3 |
| Бензо (а) пирен | 1 ng/m3 |

(1) За просечну годишњу вредност укупног садржаја суспендованих честица PM10.

ПРИЛОГ XV

МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЉУДИ У СЛУЧАЈУ НАМЕНСКИХ МЕРЕЊА

ОДЕЉАК А

МАКСИМАЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ

- Гасовите неорганске материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена концентрација |
| --- | --- |

Амонијак (HN3)

| Један дан | 270 µg/m3 |
| --- | --- |
| Календарска година | 8 µg/m3 |

Водоник сулфид (H2S)

| Један час | 7 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 150 µg/m3 |

Хлороводоник (HCl)

| Три часа | 50 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 15 µg/m3 |
| Календарска година | 100 µg/m3 |

Хлор (Cl2)

| Три часа | 100 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 30 µg/m3 |

Флуороводоник (HF)

| Три часа | 20 µg/m3 |
| --- | --- |
| Један дан | 3 µg/m3 |

- Органске материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена концентрација |
| --- | --- |

Угљен дисулфид (СS2)

| Један дан | 100 µg/m3 |
| --- | --- |

Стирен

| Седам дана | 0,26 mg/m3 |
| --- | --- |

Толуен

| Седам дана | 0,26 mg/m3 |
| --- | --- |

| Један дан | 0,1 mg/m3 |
| --- | --- |

Формалдехид

1,2 дихлоретан

| Један дан | 0,7 mg/m3 |
| --- | --- |

Акролеин

| Један дан | 0,1 mg/m3 |
| --- | --- |

Тетрахлоретилен

| Један дан | 5 mg/m3 |
| --- | --- |
| Календарска година | 0,25 mg/m3 |

- Канцерогене материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |

Акрилонитрил

| Календарска година | 0,5 µg/m3 |
| --- | --- |

Арсен

| Календарска година | 6 ng/m3 |
| --- | --- |

Хром шестовалентни

| Календарска година | 0,3 ng/m3 |
| --- | --- |

Никл

| Календарска година | 20 ng/m3 |
| --- | --- |

Азбест

| Календарска година | 200 vl/m3 |
| --- | --- |

- Укупне суспендоване честице

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |
| Један дан | 120 µg/m3 |
| Календарска година | 70 µg/m3 |

- Укупне таложне материје

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |
| Један месец | 450 mg/m2/dan |
| Календарска година | 200 mg/m2/dan |

- Чађ

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вредност |
| --- | --- |
| Један дан | 50 µg/m3 |
| Календарска година | 50 µg/m3 |