Прилог 6.

ТЕХНИКЕ МЕРЕЊА

1. Мерења која се врше ради утврђивања концентрације загађујућих материја које се емитују у ваздух и воде морају бити репрезентативна.

2. Узорковање и анализа свих загађујућих материја, укључујући диоксине и фуране, као и референтне методе за еталонирање аутоматских мерних уређаја морају бити у складу са међународним, регионалним или националним стандардним методама, чијом применом ће се обезбедити подаци једнаког квалитета.

3. На нивоу дневних граничних вредности емисије, вредности од 95% поузданог интервала за један резултат добијен мерењем не сме прелазити следеће проценте граничних вредности емисије:

угљен моноксид 			10%
сумпор диоксид 			20%
азот диоксид	 			20%
укупне прашкасте материје      	30%
укупни органски угљеник:          	30%
хлороводонична киселина		40%
флуороводонична киселина		40%