Прилог 2.

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ

- Дневни просек

| Укупнe прашкасте материје | 10 mg/нормални m3 |
| --- | --- |
| Гасовите или испарљиве органске материје, изражене као укупни органски угљеник | 10 mg/нормални m3 |
| Хлороводонична киселина (HCl) | 10 mg/нормални m3 |
| Флуороводонична киселина (HF) | 1 mg/нормални m3 |
| Сумпор диоксид (SO2) | 50 mg/нормални m3 |
| Азот моноксид (NO) и азот диоксид (NO2), изражени као азот диоксид за постројења за инсинерацију чији номинални капацитет прелази 6 тона на сат или за нова постројења | 200 mg/нормални m3 |
| Азот моноксид (NO) и азот диоксид (NO2), изражени као азот диоксид за постројења за инсинерацију чији номинални капацитет не прелази 6 тона на сат, | 400 mg/нормални m3 |

Гранична вредност емисије за оксиде азота може се применити на постојећа постројења за инсинерацију:

- чији је номинални капацитет укупно 6 t/h, под условом да је у дозволи предвиђено да дневни просек не може прелазити 500 mg/нормални m3, и то до 31. децембра 2015. године;

- чији је номинални капацитет већи од 6 t/h, али не и већи од укупно 16 t/h, под условом да је у дозволи предвиђено да дневни просек не може бити већи од 400 mg/нормални m3, и то до 31. децембра 2015. године;

- чији номинални капацитет прелази 16 t/h, али не и укупно 25 t/h, и која не врше испуштање вода, под условом је у дозволи предвиђено да дневни просек не може бити већи од 400 mg/нормални m3, и то до 31. децембра 2015. године.

Гранична вредност емисије за прашкасте материје може се применити на постојећа постројења за инсинерацију до 31. децембра 2015. године, под условом да је у дозволи предвиђено да дневне просечне вредности неће прелазити 20 mg/нормални m3.

2) Полусатни просек

|  | (100%) A | (97%) B |
| --- | --- | --- |
| Укупне прашкасте материје | 30 mg/нормални m3 | 10 mg/нормални m3 |
| Гасовите или парне органске материје, изражене као укупни органски угљеник | 20 mg/нормални m3 | 10 mg/нормални m3 |
| Хлороводонична киселина (HCl) | 60 mg/нормални m3 | 10 mg/нормални m3 |
| Флуороводонична киселина (HF) | 4 mg/нормални m3 | 2 mg/нормални m3 |
| Сумпор диоксид (SO2) | 200 mg/нормални m3 | 50 mg/нормални m3 |
| Азот мониксид (NO) и азот диоксид (NO2), изражени као азот диоксид за постројења за инсинерацију чији номинални капацитет прелази 6 тона на сат или за нова постројења | 400 mg/нормални m3 | 200 mg/нормални m3 |

Граничне вредности емисије за оксиде азота могу се применити на постојећа постројења за инсинерацију до 31. децембра 2015. године, а чији се номинални капацитет креће између 6 и 16 t/h, под условом да получасовне просечне вредности не прелазе 600 mg/нормални m3 за колону А, односно 400 mg/нормални m3 за колону B.

Гранична вредност емисија загађујућих материја у ваздух може се применити на  постојећа постројења за инсинерацију чији се номинални капацитет креће између 6 и 16 t/h, под условом да полусатне просечне вредности не прелазе 600 mg/нормални m3 за колону А, односно 400 mg/нормални m3 за колону B.

3) Све средње вредности се односе на време узорковања од 30 min до 8 h.

| Кадмијум и његова једињења, мерена као кадмијум (Cd) | укупно 0,05 mg/нормални m3 | укупно 0,1 mg/нормални m3*) |
| --- | --- | --- |
| Талијум и његова једињења, изражена као талијум (Tl) |  |  |
| Жива и њена једињења, изражена као жива (Hg) | 0,05 mg/нормални m3 | 0,1 mg/нормални m3*) |
| Антимон и његова једињења, изражена као антимон (Sb) | укупно 0,5 mg/нормални m3 | укупно 1 mg/нормални m3*) |
| Арсен и његова једињења, изражена као арсеник (As) |  |  |
| Олово и његова једињења, изражена као олово (Pb) |  |  |
| Хром и његова једињења, изражена као хром (Cr) |  |  |
| Кобалт и његова једињења, изражена као кобалт (Co) |  |  |
| Бакар и његова једињења, изражена као бакар (Cu) |  |  |
| Манган и његова једињења, изражена као манган (Mn) |  |  |
| Никл и његова једињења, изражена као никл (Ni) |  |  |
| Ванадијум и његова једињења, изражена као ванадијум (V) |  |  |

*) Просечне вредности су важеће до 31. децембра 2015. године за постојећа постројења која спаљују искључиво опасни отпад.

Наведене средње вредности такође укључују и релевантне емисије тешких метала у облику гаса и паре, као и њихове смеше.

4) Средње вредности се мере при времену узорковања од најмање 6, а највише 8 h. Граничне вредности емисије важе за укупне концентрације диоксина и фурана, прорачунате на основу фактора еквивалентне токсичности из Прилога 4.ове уредбе.

| Диоксини и фурани | 0,1 ng/m3 |
| --- | --- |

5) Следеће граничне вредности емисије за угљен мониксид (CO) не смеју бити прекорачене када је реч о гасовима из процеса сагоревања (изузев приликом паљења и гашења постројења):

- 50 mg/нормални m3 одређено као дневни просек;

- 150 mg/нормални m3 при најмање 95% свих мерења (десетоминутни просек) или 100 mg/нормални m3 током свих мерења (одређено као полусатни просек током периода од 24 h).

Гранична вредност емисије за угљен моноксид (СО) може се применити на постројења за инсинерацију која користе ложишта са флуидизованим слојем, под условом да се у дозволи јасно наведе гранична вредност емисије за угљен моноксид, која износи максималних 100 mg/нормални m3, одређена као средња часовна вредност.

6) Надлежни орган може утврдити правила у вези са изузецима одобреним за ове вредности.