На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада  доноси

УРЕДБУ

О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се граничне вредности за приоритетне и приоритетне хазардне супстанце (у даљем тексту: приоритетне супстанце) у површинским водама и рокови за њихово достизање.

Граничне вредности за приоритетне и приоритетне хазардне супстанце у површинским водама (у даљем тексту: стандарди квалитета животне средине за површинске воде) дате су у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

- стандард квалитета животне средине за површинске воде је концентрација појединачне приоритетне супстанце или групе приоритетних супстанци у површинској води, која не може да буде прекорачена у циљу заштите животне средине и здравља људи. Стандард квалитета животне средине за површинске воде везује се или за максимално дозвољену концентрацију (МДК) или за вредности просечних годишњих концентрација (ПГК) приоритетних супстанци;

- максимална дозвољена концентрација (МДК) је максимална концентрација појединачне приоритетне супстанце или групе приоритетних супстанци из Прилога  која не може да се прекорачи за површинске воде у целини ради избегавања озбиљних неповратних краткорочних последица за екосистеме. Уколико су разултати мерења за поједине приоритетне супстанце у површинским водама „0” или су ниже од вредности МДК датих у Прилогу, узима се да је та вредност нова МДК вредност за ту приоритетну супстанцу;

- просечна годишња концентрација (ПГК) је просечна вредност концентрација поједине приоритетне супстанце или групе приоритетних супстанци из Прилога измерених у току године која не може да се прекорачи  ради избегавања озбиљних неповратних дугорочних последица за екосистеме у површинске воде;

- емисија је испуштање приоритетних супстанци из извора загађивања у површинске воде;

- место испуштања је место утврђено географским координатама на коме се отпадне воде које садрже појединачне приоритетне супстанце испуштају у површинске воде;

- зона мешања је зона површинске воде која се налази низводно у близини места испуштања, односно емисије појединачних  приоритетних супстанци.

Члан 3.

Стандарди квалитета животне средине за површинске воде постижу се:

- смањивањем годишњих нивоа емисије приоритетних супстанци и престанком емитовања  приоритетних супстанци у површинске воде;

- смањивањем концентрације приоритетних супстанци до њиховог потпуног елиминисања у површинским водама.

Члан 4.

Концентрације приоритетних супстанци могу прекорачити прописане стандарде квалитета животне средине за површинске воде унутар зоне мешања ако прекорачене концентрације не утичу на усклађеност остатка водног тела површинске воде с тим стандардима.

Зоне мешања одређују се на начин којим се обезбеђује да је њихово простирање:

- ограничено на место испуштања и то низводно од тачке испуштања;

- пропорционално концентрацији присутних приоритетних супстанци на месту испуштања и условима емисије приоритетних супстанци садржаних у дозволама, које се  издају у складу са законом којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине и законом којим се уређују воде.

Члан 5.

Строжији стандарди квалитета животне средине за површинске воде од датих у Прилогу могу се утврдити за заштићене области на водном подручју, а које се одређују у складу са законом  којим се уређују воде.

Члан 6.

Правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта приоритетне супстанце у површинске воде ускладиће своје емисије са стандардима квалитета животне средине за површинске воде које нису под утицајем прекограничног загађења, прописаним овом уредбом у року од 15 година од дана ступања на снагу ове уредбе.

Рок из става 1. овог члана Влада ће преиспитати после спроведеног нултог мерења приоритетних супстанци у површинским водама које нису под утицајем прекограничног загађења.

Рок за достизање стандарда квалитета животне средине за површинске воде које су под утицајем прекограничног загађења Влада ће утврдити после спроведеног нултог мерења приоритетних супстанци у тим површинским водама.

До истека рока из става 1. овог члана, односно до истека преиспитаног рока примењиваће се максималне количине опасних материја у водама прописане Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС”, број 31/82).

Члан 7.

Ова  уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05Број:

У Београду____________2011. године

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

Прилог

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПРИОРИТЕТНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ ХАЗАРДНЕ СУПСТАНЦЕ У ПОВРШИНСКИМ ВОДАМА – СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРИОРИТЕТНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ ХАЗАРДНЕ СУПСТАНЦЕ У ПОВРШИНСКИМ ВОДАМА (СКЖС)

| Број | Име приоритетне супстанце (PS) | Нумеричка идентификацијa (CAS No.) | Приоритетне хазардне супстанце-(PHS) | Просечна годишња концентрација(ПГК) (g/l) | Максимално дозвољена концентрација (МДК) (g/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атразин | 1912-24-9 |  | 0,6 | 2,0 |
| 2 | Бензен | 71-43-2 |  | 10 | 50 |
| 3 | Кадмијум и његова једињења (у зависности од класе тврдоће воде)1 | 7440-43-9 | X | ≤0,08 (класа 1) 0,08 (класа 2) 0,09 (класа 3) 0,15 (класа 4) 0,25 (класа 5) | ≤0,45 (класа 1) 0,45 (класа 2) 0,6 (класа 3) 0,9 (класа 4) 1,5 (класа 5) |
| 4 | Угљентетрахлорид2 | 56-23-5 |  | 12 | / |
| 5-8 | Циклодиенски пестициди: Алдрин2 Диелдрин2 Ендрин2 Изодрин2 | 309-00-02 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | X | Сума 0,01 | / |
| 9 | Укупни ДДТ 2, 3 | / |  | 0,025 | / |
| 10 | Пара-пара- ДДТ2 | 50-29-3 |  | 0,01 | / |
| 11 | 1,2-дихлоретан | 107-06-2 |  | 10 | / |
| 12 | Ендосулфан | 115-29-7 | X | 0,005 | 0,01 |
| 13 | Хексахлоробензен | 118-74-1 | X | 0,01 | 0,05 |
| 14 | Хексахлоробутадиен | 87-68-3 | X | 0,1 | 0,6 |
| 15 | Хексахлороциклохексан | 608-73-1 | X | 0,02 | 0,04 |
| 16 | Олово и његова једињења | 7439-92-1 |  | 7,2 | / |
| 17 | Жива и њена једињења | 7439-97-6 | X | 0,05 | 0,07 |
| 18 | Нафтален | 91-20-3 |  | 2,4 | / |
| 19 | Никл и његова једињења | 7440-02-0 |  | 20 | / |
| 20 | Пентахлорофенол | 87-86-5 |  | 0,4 | 1 |
| 21-25 | Полиароматични угљоводоници (PAH)4 | / | X | / | / |
|  | Бензо(а)пирен | 50-32-8 | X | 0,05 | 0,1 |
|  | Бензо(b)флуорантен | 205-99-2 | X | Сума 0,03 | / |
|  | Бензо( k)флуорантен | 207-08-9 | X |  |  |
|  | Бензо(g,h,i)перилен | 191-24-2 | X | Сума 0,002 | / |
|  | Индено(1,2,3- cd)пирен | 193-39-5 | X |  |  |
| 26 | Симазин | 122-34-9 |  | 1 | 4 |
| 27 | Тетрахлороетилен2 | 127-18-4 |  | 10 | / |
| 28 | Трихлороетилен2 | 79-01-6 |  | 10 | / |
| 29 | Трибутил калајна једињења | 36643-28-4 | X | 0,0002 | 0,0015 |
| 30 | Трихлоробензени (сви изомери) | 12002-48-1 |  | 0,4 | / |
| 31 | Трихлорометан (хлороформ) | 67-66-3 |  | 2,5 | / |
| 32 | Трифлуралин | 1582-09-8 |  | 0,03 | / |
| 33 | Полихлоровани бифенили (PCB) | 1336-36-3 | X | / | / |

1 За кадмијум и његова једињења вредност СКЖС се мења у зависности од тврдоће воде која је специфицирана у пет класних категорија (класа 1:<40 mg CaCO3/l, класа 2:40 до <50 mg CaCO3/l, класа 3:50 до <100 mg CaCO3/l, класа 4:100 до <200 mg CaCO3/l и класа 5:≥200 mg CaCO3/l).

2 Ова супстанца није приоритетна супстанца већ једна од осталих загађујућих супстанци  за које су СКЖС идентични онима утврђеним у прописима ЕУ који су се примењивали пре 13. јануара 2009. године

3 Укупни ДДТ обухвата суму изомера 1,1,1-трихлор-2,2 би(p-хлорфенил)етан (CAS број 50-29-3; ЕУ број 200-024-3); 1,1,1-трихлор-2(о-хлорфенил)-2-(p-хлорфенил) етан (CAS број 789-02-6, ЕУ број 212-332-5); 1,1-дихлор-2,2 би(p-хлорфенил)етилен (CAS број 72-55-9, ЕУ број 200-784-6); и 1,1-дихлор-2,2 би(p-хлорфенил) етан (CAS број 72-54-8; ЕУ број 200-783-0).

4 За групу приоритетних супстанци полиароматичних угљоводоника (PAH) примењује се свака појединачна гранична вредност тј. морају бити задовољене граничне вредности за бензо(а)пирен, гранична вредност за суму бензо(b)флуорантена и бензо(k)флуорантена и гранична вредност за суму бензо(g,h,i)перилена и индено(1,2,3-cd)пирена.