Прилог 4

ЗВУЧНИ СИГНАЛИ

Део I

I. ЗВУЧНОСТ СИГНАЛА

Механички уређаји који служе за емитовање звучних сигнала који се користе на пловилима унутрашње пловидбе, треба да емитују звучне сигнале са следећим карактеристикама:

1. Фрекфенција

(1) Основна фреквенција звучних сигнала бродова са сопственим погоном, осим чамаца из подтачке (2) ове тачке, треба да износи 200 Hz са дозвољених + 20%;

(2) За бродове без сопственог погона и чамце који нису опремљени или се не користе за теглење пловила, као и за друга пловила која нису чамци, основна фрефвенција звука треба да буде изнад 350 Hz;

(3) За тритонске звучне сигнале које дају пловила која плове у условима ограничене видљивости помоћу радара, основна фреквенција звука треба да буде у границама 165-297 Hz са интервалом од најмање два пуна тона између највишег и најнижег тона.

2. Ниво звучног притиска

Ниво звучног притиска мери се или одређује на растојању од 1m испред средине отвора сирене, при чему мерење треба да се обави што је могуће даље од било каквих површина које одбијају звук.

(1) За бродове са сопственим погоном, осим чамаца из подтачке (2) ове тачке, измерени ниво звучног притиска треба да износи између 120 и 140 dB (А);

(2) За бродове без сопственог погона и чамце који нису опремљени или се не користе за теглење пловила, као и за остале чамце, измерени ниво звучног притиска треба да износи између 100 и 125 dB (А);

(3) За тритонске звучне сигнале које емитују пловила која плове у условима ограничене видљивости помоћу радара, измерени ниво звучног притиска сваког звука треба да износи између 120 и 140 dB (А).

Део II

II. КОНТРОЛА ВИСИНЕ ЗВУЧНОГ ПРИТИСКА

Контролу висине звучног притиска врше надлежни органи помоћу сонометра који одговара стандарду Међународне електротехничке комисије (МЕК 179), или помоћу обичног стандардног сонометра МЕК (МЕК 123).

III. ЗВУЧНИ СИГНАЛИ ПЛОВИЛА

Звучни сигнали који нису удари у звоно и тритонски звучни сигнали треба да се састоје од емитовања једног или неколико наизменичних звукова, који имају следеће карактеристике:

- кратак звук: звук који траје око 1 секунду;

- дуги звук: звук који траје око 4 секунде.

Интервал између два узастопна звука треба да износи око једну секунду, изузев када се ради о низу врло кратких звукова, који треба да се састоји од најмање шест звукова, од којих сваки траје по ¼ секунде са интервалом од ¼ секунде између сваког од њих.

| А. Општи сигнали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Један дуги звук |  |  |  |  |  |  |  | „Пажња” |  |  |  |  |  |
|  | Један кратак звук |  |  |  |  |  |  |  | „Возим десно” |  |  |  |  |  |
|  | Два кратка звука |  |  |  |  |  |  |  | „Возим лево” |  |  |  |  |  |
|  | Три кратка звука |  |  |  |  |  |  |  | „Возим крмом” |  |  |  |  |  |
|  | Четири кратка звука |  |  |  |  |  |  |  | „Неспособан сам за маневрисање” |  |  |  |  |  |
| ---- | Понављање једног кратког и једног дугог звука |  |  |  |  |  |  |  | „Не прилази” |  |  |  |  |  |
|  | Низ врло кратких звукова |  |  |  |  |  |  |  | „Блиска опасност од судара” |  |  |  |  |  |
|  | Понављање дугих звукова } Ударци звоном |  |  |  |  |  |  |  | „Знак за опасност” |  |  | члан 68. |  |  |
| Б. Сигнали за сусретање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Први случај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Један кратак звук узводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Хоћу да се мимоиђемо левим боком” |  | члан 79. став 6. |  |  |  |
|  | Један кратак звук низводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Слажем се да се мимоиђемо левим боком” |  | члан 79. став 7. |  |  |  |
|  | Два кратка звука низводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Не слажем се, мимоилазимо се десним боком” |  | члан 80. став 4. |  |  |  |
|  | Два кратка звука узводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Слажем се да се мимоиђемо десним боком” |  | члан 80. став 5. |  |  |  |
| Други случај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Два кратка звука узводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Хоћу да се мимоиђемо десним боком ” |  | члан 79. став 6. |  |  |  |
|  | Два кратка звука низводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Слажем се да се мимоиђемо десним боком ” |  | члан 79. став 7. |  |  |  |
|  | Један кратак звук низводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Не слажем се, мимоилазимо се левим боком ” |  | члан 80. став 4. |  |  |  |
|  | Један кратак звук узводног пловила |  |  |  |  |  |  |  | „Слажем се да се мимоиђемо левим боком” |  | члан 80. став 5. |  |  |  |
| В. Сигнали за претицање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Први случај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Два дуга звука и два кратка звука пловила које престиже |  |  |  |  |  |  | „Хоћу да престигнем ваше пловило поред левог бока” |  | члан 85. став 2. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | Један кратак звук пловила кога престижу |  |  |  |  |  |  | „Слажем се, престигните ме поред левог бока” |  | члан 85. став 3. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | Два кратка звука пловила кога престижу |  |  |  |  |  |  | „Не слажем се, престигните ме поред десног бока” |  | члан 85 став 4. тачка 2) |  |  |  |  |
|  | Један кратак звук пловила које престиже |  |  |  |  |  |  | „Слажем се престижем вас поред десног бока” |  | члан 85. став 5. |  |  |  |  |
| Други случај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Два дуга звука и један кратки звук пловила које престиже |  |  |  |  |  |  | „Хоћу да престигнем ваше пловило поред десног бока ” |  | члан 85. став 2. тачка 2) |  |  |  |  |
|  | Два кратка звука пловила кога престижу |  |  |  |  |  |  | „Слажем се, престигните ме поред десног бока ” |  | члан 85. став 3. тачка 2) |  |  |  |  |
|  | Један кратак звук пловила кога престижу |  |  |  |  |  |  | „Не слажем се, престигните ме поред левог бока” |  | члан 85. став 4. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | Два кратка звука пловила које престиже |  |  |  |  |  |  | „Слажем се престижем вас поред левог бока” |  | члан 85. став 5. |  |  |  |  |
| Немогућност претицања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пет кратких звукова које даје пловило кога престижу |  |  |  |  |  |  | „Није могуће претицање” |  | члан 85. став 6. |  |  |  |  |
| Г. Сигнали за окретање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Један дуги звук и један кратак звук |  |  |  |  |  |  | „Окрећем преко десног бока” |  | члан 88. став 2. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | Један дуги звук и два кратка звука |  |  |  |  |  |  | „Окрећем преко левог бока” |  | члан 88. став 2. тачка 2) |  |  |  |  |
| Д. Луке и притоке: улаз и излаз са пресецањем пловног пута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 Сигнали за улазак и излазак из лука и притока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Три дуга звука и један кратак звук |  |  |  |  |  |  | „Скренућу десно” |  | члан 91. став 2. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | Три дуга звука и два кратка звука |  |  |  |  |  |  | „Скренућу лево” |  | члан 91. став 2. тачка 2) |  |  |  |  |
| Д.2 Сигнал за пресецање пута након уласка на пловни пут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Три дуга звука |  |  |  |  |  |  | „Пресећи ћу пловни пут” |  | члан 91. став 2. тачка 3) |  |  |  |  |
| Сигнали који се додају ако је потребно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Један дуги и један кратак звук |  |  |  |  |  |  | „Након пресецања скрећем десно” |  | члан 91. став 2. |  |  |  |  |
|  | Један дуги и два кратка звука |  |  |  |  |  |  | „Након пресецања скрећем лево” |  | члан 91. став 2. |  |  |  |  |
| Ђ. Сигнали у ограниченој видљивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пловила која плове помоћу радара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Пловила која плове низводно, изузев чамаца |  |  |  |  |  |  | Тритонски знак који се понавља колико је то потребно |  | члан 110. став 4. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | (2) Пловила која плове узводно |  |  |  |  |  |  | Један дуги звук |  | члан 110. став 6. тачка 1) |  |  |  |  |
| б) Пловила која плове без помоћи радара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Појединачна пловила |  |  |  |  |  |  | Један дуги звук који се понавља најмање сваке минуте |  | члан 111. став 1. тачка 2) |  |  |  |  |
| в) Пловила за време стајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Један ударац у звоно који се понавља најмање сваке минуте |  |  |  |  |  |  | „Стојим на левој страни пловног пута” |  | члан 109. став 1. тачка 1) |  |  |  |  |
|  | Два ударца у звоно који се понављају најмање сваке минуте |  |  |  |  |  |  | „Стојим на десној страни пловног пута” |  | члан 109. став 1. 2) |  |  |  |  |
|  | Три ударца у звоно који се понављају најмање сваке минуте |  |  |  |  |  |  | „Стојим у неодређеном положају” |  | члан 109. став 1. 3) |  |  |  |  |