ПРИЛОГ 3.

### РАСПОЛОЖИВА ФЛОТА ПРЕМА БРОЈУ ПЛОВИЛА И ТОНАМА НОСИВОСТИ, ГОДИНЕ СТАРОСТИ ФЛОТЕ И ГЛАВНИХ ПОГОНСКИХ МОТОРА, КАО И ПРОГНОЗА РЕГИСТОРВАНЕ НОСИВОСТИ ТЕРЕТНИХ ПЛОВИЛА ЗА ПЕРИОД  2015-2025. ГОДИНA

### 3.1. Расположива флота према броју пловила и тонама носивости

У последње три године укупан број пловила за превоз терета се повећао са 449 на 518 (Дунавска комисија: http://www.danubecommission.org). Углавном се увозе бродови из Савезне Републике Немачке и Краљевине Холандије који се налазе више година у експлоатацији. У Табели 3.1 налази се укупан број и укупна носивост теретних бродова за године 2010, 2011. и 2012. годину. Подаци у Табели 3.1. се односе на све бродове који су прегледани од стране Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу без обзира да ли имају или немају важеће сведочанство о способности за пловидбу.

Табела 3.1. Укупан број теретних пловила у Републици Србији у зависности од њихове носивости

| Носивост (t) | Број теретних пловила |  |  | Укупна носивост теретних пловила |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| <400 | 29 | 35 | 36 | 7363 | 8228 | 8614 |
| 400-649 | 49 | 63 | 67 | 25276 | 33380 | 36004 |
| 650-999 | 117 | 126 | 125 | 95106 | 102252 | 101293 |
| 1000-1499 | 117 | 123 | 123 | 143017 | 148659 | 148734 |
| 1500-1999 | 137 | 139 | 141 | 226192 | 229910 | 233766 |
| 2000-2999 | 3 | 3 | 3 | 7897 | 7897 | 7897 |
| > 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 452 | 489 | 495 | 504851 | 530326 | 536308 |

Извор: Дунавска комисија и Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, бродарске компаније

Укупан број пловила се константно повећавао за протекле три године (9,5%), док се за последње две благо повећао (1,2%). Повећање броја теретних пловила прати повећање укупне носивости пловила. Увидом у податке које су доставили Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу и бродарске компаније, закључује се да стара пловила остају у експлоатацији и да се таква пловила додатно набављају, односно не постоји замена новим пловилима. Разлика у повећању броја пловила и укупне носивости између последње две анализиране године превасходно је изражена у самоходним танк моторним теретњацима.

Међутим, укупан број регистрованих пловила не одговара стварној пловидби која се одвија на унутрашњим пловним путевима Републике Србије. Због тога ће се у даљем тексту разматрати пловила која су поседовала важеће сведочанство о способности за пловидбу током 2011, 2012. и 2013. године.

У последње три године број теретних пловила која су имала сведочанство о способности за пловидбу се повећао. На тај начин је јасно назначено да је пословање бродарстава повећано или да се очекује повећање пословања у будућем периоду. Такође, повећањем укупне носивости ових пловила, повећала се и количина превезеног терета. У Табелама 3.2. и 3.3. дат је преглед регистрованих теретних пловила са важећим сведочанством о способности за пловидбу према броју и носивости. Преглед укључује самоходне моторне терењаке, потиснице и тегљенице.

Табела 3.2. Преглед теретних пловила са важећим сведочанством о способности

за пловидбу (број и укупна носивост) 2011-2013. године

| ТЕРЕТНА ПЛОВИЛА | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број теретних пловила |  |  | Укупна носивост (t) |  |  |
| Самоходни моторни теретњаци | 41 | 30 | 35 | 36820,33 | 24392,56 | 29529,76 |
| Самоходни моторни танк теретњаци | 13 | 20 | 21 | 16993,28 | 27152,74 | 27580,15 |
| Потиснице | 62 | 66 | 83 | 91963,29 | 99758,23 | 126273,2 |
| Танк потиснице | 22 | 21 | 20 | 31151,55 | 31190,58 | 29924,12 |
| Тегљенице | 7 | 9 | 6 | 4320,58 | 4950,63 | 2185,16 |
| Танк тегљенице | 11 | 9 | 7 | 12129,31 | 9895,56 | 7672,01 |
| УКУПНО | 156 | 155 | 172 | 193378,3 | 197340,3 | 223164,5 |

Извор: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

На основу података за последње три године може се закључити да укупан број теретних пловила и њихова укупна носивост расте, док укупан број и укупна носивост према типу пловила код неких типова расте, док код других опада или стагнира. Приметно је да број тегљеница опада са повећањем година експлоатације.

Табела 3.3. Преглед регистрованих теретних пловила (средња носивост) 2011.-2013. године

| ТЕРЕТНА ПЛОВИЛА | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средња носивост (t) |  |  |
| Самоходни моторни теретњаци | 898,6 | 813,09 | 843,71 |
| Самоходни моторни танк теретњаци | 1307,18 | 1357,64 | 1313,34 |
| Потиснице | 1483,28 | 1511,49 | 1521,36 |
| Танк потиснице | 1415,98 | 1485,27 | 1496,21 |
| Тегљенице | 617,23 | 550,07 | 364,19 |
| Танк тегљенице | 1102,66 | 1099,51 | 1096,00 |

Извор: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Три последње године (2011, 2012. и 2013.) представљају веома значајне године са аспекта повећања процента коришћења услуга водног саобраћаја у Републици Србији као економски исплативијег вида транспорта (иако је светска економска криза утицала на заустављање укупног привредног развоја земље и онемогућила остварење циљева утврђених Националном стратегијом привредног развоја 2006-2012), тако да оне могу да одреде даљи смер кретања бројности пловила. Из Табеле 2.2 број самоходних моторних теретњака опада од 2011. до 2013. године (26,8%). Такође, бележи се и пораст од 2012. до 2013. године (16,7%). Број самоходних моторних танк теретњака расте (61,6%), број потисница такође расте (33,9%), док број танк потисница незнатно опада (1%). Број тегљеница и танк тегљеница опада (14% и 36,3%, респективно). Свеукупно гледано, број моторних теретњака се повећава (3,7%), као и број потисница (22,6%) док број тегљеница опада (27,8%) од 2011. до 2013. године.

Када је реч о укупној носивости теретних пловила, она прати тренд који се јавља код броја теретних пловила. То значи да када се смањује број пловила са важећим сведочанством о способности за пловидбу, преостала пловила са сведочанством су она која су је претходне године имала, а не нека нова купљена пловила која су то сведочанство добила. Такође, то значи да бродарства улазе у поступак добијања сведочанства о спосбности за пловидбу на основу будуће потражње за превозом. Тако се дешава да у једној години има више пловила, у наредној има мање пловила, док се у последњој години опет повећава број пловила са дозволом.

Из свега овога се може извести закључак да бродарства нису довољно упослена и да се расположива носивост теретних пловила не користи у довољној мери у постојећим робним токовима (нпр. увоз, извоз и транзит кроз нашу земљу).

### 3. 2. Године старости флоте и главних погонских мотора

Просечна старост пловила која се користе за превоз терета (укључујући и потискиваче и тегљаче) на унутрашњим пловним путевима Републике Србије дата је у Табелама 3.4, 3.5 и 3.6.

Табела 3.4. Укупан број, укупна снага и укупна носивост пловила према

годинама градње током 2010. године

| Године градње | Типови теретних пловила |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тегљачи и потискивачи |  | Самоходни моторни теретњаци |  | Тегљенице и потиснице |  |
|  | Број | Снага погонских мотора (kW) | Број | Носивост (t) | Број | Носивост (t) |
| < 1940 | 8 | 994 | 0 | 0 | 12 | 7541 |
| 1940-1959 | 20 | 3510 | 2 | 288 | 42 | 30869 |
| 1960-1969 | 48 | 14339 | 13 | 12092 | 167 | 167253 |
| 1970-1979 | 34 | 13290 | 31 | 26760 | 98 | 134205 |
| 1980-1989 | 11 | 35157 | 20 | 26122 | 57 | 85229 |
| 1990-1999 | 1 | 247 | 1 | 663 | 5 | 7239 |
| ≥ 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 122 | 67537 | 67 | 65925 | 381 | 438926 |

Извор: Дунавска комисија и Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, бродарске компаније

Табела 3.5. Укупан број, укупна снага и укупна носивост пловила према годинама градње током 2011. године

| Године градње | Типови теретних пловила |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тегљачи и потискивачи |  | Самоходни моторни теретњаци |  | Тегљенице и потиснице |  |
|  | Број | Снага погонских мотора (kW) | Број | Носивост (t) | Број | Носивост (t) |
| < 1940 | 9 | 1936 | 2 | 1608 | 12 | 7541 |
| 1940-1959 | 24 | 7458 | 14 | 8737 | 39 | 27706 |
| 1960-1969 | 61 | 33960 | 22 | 19004 | 168 | 167852 |
| 1970-1979 | 40 | 25476 | 42 | 37488 | 100 | 135167 |
| 1980-1989 | 17 | 9145 | 21 | 21247 | 62 | 93148 |
| 1990-1999 | 7 | 1945 | 1 | 1806 | 6 | 9021 |
| ≥ 2000 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 159 | 80156 | 102 | 89891 | 387 | 440435 |

Извор: Дунавска комисија и Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, бродарске компаније

Табела 3.6. Укупан број, укупна снага и укупна носивост пловила према годинама градње током 2012. године

| Године градње | Типови теретних пловила |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тегљачи и потискивачи |  | Самоходни моторни теретњаци |  | Тегљенице и потиснице |  |
|  | Број | Снага погонских мотора (kW) | Број | Носивост (t) | Број | Носивост (t) |
| < 1940 | 9 | 1936 | 2 | 1608 | 12 | 7541 |
| 1940-1959 | 24 | 7458 | 15 | 9887 | 37 | 25642 |
| 1960-1969 | 61 | 33960 | 22 | 19004 | 166 | 165479 |
| 1970-1979 | 40 | 25476 | 43 | 39370 | 100 | 136009 |
| 1980-1989 | 17 | 9145 | 27 | 24703 | 63 | 94464 |
| 1990-1999 | 7 | 1945 | 1 | 1806 | 7 | 10795 |
| ≥ 2000 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 159 | 80156 | 110 | 96378 | 385 | 439930 |

Извор: Дунавска комисија и Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, бродарске компаније

На основу података из Табела 3.4, 3.5 и 3.6 број теретних пловила којa су уписанa у Уписник бродова (укључујући потискиваче и тегљаче) се повећава. Број тегљача и потискивача расте, док вредности средњих снага њихових главних погонских мотора опадају. У Табели 3.7 анализирани су подаци приказани у Табелама 3.4, 3.5 и 3.6. Овде су дата кретања осредњених носивости према броју теретних пловила за различите интервале година градње од 2010. до 2012. године. Са порастом броја регистрованих пловила, повећала се и укупна носивост пловила док је средња носивост пловила у паду.

Табела 3.7. Средње вредности носивости теретних пловила од 2010. до 2012. године

| Године градње | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самоходни моторни теретњаци | Тегљенице и потиснице | Укупно | Самоходни моторни теретњаци | Тегљенице и потиснице | Укупно | Самоходни моторни теретњаци | Тегљенице и потиснице | Укупно |
| < 1940 | - | 628,4 | 628,4 | 804 | 628,4 | 653,5 | 804 | 628,4 | 653,5 |
| 1940-1959 | 144 | 734,9 | 708,1 | 624 | 710,4 | 687, 0 | 659,1 | 693 | 683,2 |
| 1960-1969 | 930,15 | 1001,5 | 996,3 | 863,8 | 999,1 | 983,4 | 863,8 | 996,8 | 981,2 |
| 1970-1979 | 863,2 | 1369,4 | 1247,7 | 892,5 | 1351,6 | 1215,8 | 915,5 | 1360 | 1226,4 |
| 1980-1989 | 1306,1 | 1495,2 | 1446,1 | 1011,7 | 1502,3 | 1378,2 | 914,9 | 1499,4 | 1324 |
| 1990-1999 | 663 | 1447,8 | 1317 | 1806 | 1503,5 | 1546,7 | 1806 | 1542,1 | 1575,1 |
| ≥ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укупно | 983,9 | 1152 | 1126,9 | 881,2 | 1138 | 1084,5 | 876,1 | 1142,6 | 1083,4 |

Просечна носивост теретних пловила по годинама градње опада у свим интервалима година градње, осим у интервалу од 1990-1999. године. Такође, овај податак се у потпуности слаже са смањењем средње снаге потискивача и тегљача (видети табеле 3.4, 3.5 и 3.6). Ово значи да су бродарске компаније куповале теретна пловила мање носивости и пловила мањих снага главних погонских мотора. У Табели 3.8 дата је просечна старост теретних пловила са важећим дозволама за пловидбу у периоду од 2011. до 2013. године.

Табела 3.8. Просечна старост теретних пловила са важећим дозволама од 2011. до 2013. године

| ТЕРЕТНА ПЛОВИЛА | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Просечна старост (године) |  |  |
| Самоходни моторни теретњаци | 38 | 39 | 42 |
| Самоходни моторни танк теретњаци | 50 | 50 | 52 |
| Потиснице | 33 | 33 | 35 |
| Танк потиснице | 41 | 43 | 43 |
| Тегљенице | 40 | 45 | 38 |
| Танк тегљенице | 49 | 51 | 52 |

Извор: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Просечна старост теретних пловила се повећава у периоду 2011-2013. године. Ово указује на чињеницу да су се за превоз робе током 2013. године користила углавном иста теретна пловила која су се користила и током 2011. и 2012. године. Из Табеле 3.8 се закључује да су пловила за превоз расуте робе у просеку млађа од пловила за превоз течних терета. Старосна структура теретних пловила у односу на тип пловила је доста хетерогена. У најмлађа пловила спадају потиснице, док у најстарија пловила спадају танк тегљенице и самоходни моторни танк теретњаци.

На основу Табеле 3.8 формирана је Табела 3.9 где су приказани укупни бројеви теретних пловила и проценат њиховог учешћа по различитим интервалима година старости.

Табела 3.9. Процентуално учешће теретних пловила са важећим сведочанством о способности за пловидбу по интервалима година старости

| Бр. инте-рвала | Интервали (године старости) | Број теретних пловила (2011) | Број теретних пловила (2012) | Број теретних пловила (2013) | Процентуално учешће |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <34 | 62 | 66 | 0 | 39,74 | 42,58 | 0 |
| 2 | 34-39 | 41 | 0 | 89 | 26,28 | 0 | 51,74 |
| 3 | 40-44 | 29 | 51 | 54 | 18,59 | 32,9 | 31,4 |
| 4 | 45-49 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5,8 | 0,58 |
| 5 | ≥49 | 24 | 29 | 28 | 15,39 | 18,72 | 16,28 |
|  | Σ | 156 | 155 | 172 | 100 | 100 | 100 |

Извор: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

На основу Табеле 3.9 може се закључити да је просечна старост теретних пловила у Републици Србији већа од 35 година, као и да се старост пловила повећавала протекле три године. На основу података из претходне две табеле потискивани састави су доминантно заступљени у бродским токовима на унутрашњим пловним путевима Републике Србије. Број пловила, као и средње носивости пловила који учествују у тегљеним саставима опада. Самоходни моторни теретњаци нису још увек заступљени у довољној мери.

### 3.3. Превоз на унутрашњим пловним путевима

Да би се лакше сагледао превоз на унутрашњим пловним путевима у Републици Србији у Табели 3.10 су приказани подаци о количини превезене робе у тонама, оствареним тона-километрима и броју запослених у области унутрашњег водног саобраћаја у периоду од 1990. до 2012. године.

Подаци се односе на превезену робу домаћим бродовима (евидентираним у Регистру бродова Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу).

Табела 3.10. Превоз у саобраћају унутрашњим пловним путевима домаћим бродовима од 1990. до 2012. године

| Година | Превезена роба (1000 t) |  |  |  |  |  | Тона-километри (tkm, милиони) | Запослени, крај године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | Унутрашњи превоз | Извоз | Увоз | Транзит | Међу страним пристан-штима |  |  |
| 1990 | 5442 | 3975 | 213 | 1158 | 67 | 29 | 1594 | - |
| 1996 | 4951 | 3811 | 223 | 910 | 2,7 | 4,1 | 1322 | 4984 |
| 1997 | 6483 | 4906 | 187 | 1380 | 2 | 9 | 1825 | 4682 |
| 1998 | 5442 | 3975 | 213 | 1158 | 67 | 29 | 1594 | 4745 |
| 1999 | 3182 | 2508 | 116 | 507 | 42 | 9 | 778 | 4308 |
| 2000 | 3729 | 2970 | 178 | 508 | 49 | <24 | 980 | 3641 |
| 2001 | 3609 | 2768 | 178 | 550 | 42 | 71 | 983 | 3465 |
| 2002 | 3796 | 2880 | 326 | 496 | 67 | 27 | 1082 | 3156 |
| 2003 | 2664 | 1952 | 150 | 398 | 108 | 56 | 834 | 2806 |
| 2004 | 3295 | 2412 | 152 | 612 | 84 | 35 | 1115 | 2327 |
| 2005 | 6360 | 5158 | 323 | 687 | 154 | 38 | 1622 | 1754 |
| 2006 | 5840 | 4541 | 357 | <626 | 294 | 22 | 1640 | 1898 |
| 2007 | 5379 | 4277 | 214 | 628 | 259 | 1,0 | 1584 | 1677 |
| 2008 | 5355 | 4366 | 227 | 702 | 59 | 1,0 | 1369 | 1685 |
| 2009 | 1931 | 1147 | 390 | 344 | 39 | 11 | 865 | 1699 |
| 2010 | 1952 | 1213 | 357 | 382 | - | - | 875 | 1363 |
| 2011 | 2146 | 1573 | 180 | 382 | 12 | - | 726 | 1244 |
| 2012 | 2454 | 1900 | 301 | 218 | 35 | - | 591 | 1052 |

Извор: Републички завод за статистику

На основу података из табеле 3.10 направљен је график на слици 3.1. График даје упоредни приказ количине превезене робе у тонама, оствареним тона-километрима и броју запослених у области водног саобраћаја у периоду од 1990. до 2012. године.

Слика 3.1. Упоредни приказ количине превезене робе, остварених тона-километара и броја запослених у периоду од 1990. до 2012. године на унутрашњим пловним путевима Републике Србије

Укупна количина превезене робе и остварени тона-километри немају константан пад од 1990. до 2012. године. Поред тога што се у појединим годинама бележи раст, дугорочно се уочава тенденција смањивања. Док укупно количина превезене робе изражена у тонама достиже минимум у 2009. години, показатељ транспортног рада (tkm) достиже минимум у 2012. години. Број запослених у области унутрашњег водног саобраћаја константно опада од 1990. до 2012. године.

У оквиру водних путева у Републици Србији издваја се Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ХС ДТД) са 522 km пловних канала. Он се налази на територији Аутономне Покрајине Војводине, а његовим пловним каналима је повезано 80 насеља која генеришу понуду и потражњу за теретом. Канали ХС ДТД су пловни за пловила чије су носивости 800-900 t и то на 403 km пловних путева (укључујући и Бегеј). У Табели 3.11 дати су пловни путеви Републике Србије, њихове дужине и максималне носивости бродова по свакој деоници.

Табела 3.11. Дужине водних путева у Републици Србији

|  | Дужина водних путева (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Носивост (t) Пловни пут | 150 | 400 | 650 | 900 | 1500 | >3000 |
| Дунав | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Сава | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | - |
| Тиса | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | - |
| Тамиш | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Бегеј Пловни Бегеј | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | - |
|  | 32 | 32 | - | - | - |  |
| Пловидбени канали ХС ДТД | 522 | 505 | 449 | 368 | 13 | - |
| Бечеј-Богојево | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
| Нови Сад-Савино Село | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | - |
| Врбас-Бездан | 81 | 81 | 81 | - | - | - |
| Оџаци-Сомбор | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - |
| Бачки Петровац-Каравуково | 52 | 52 | - | - | - | - |
| Прогревица-Бездан | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Руски Крстур-Мали Стапар | 17 | - | - | - | - | - |
| Косанчић-Руски Крстур | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Банатска Паланка – Нови Бечеј | 147 | 147 | 147 | 147 | 9 | - |
| Кикиндски канал | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - |

Извор: Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад

## 3.4. Прогноза регистроване носивости теретних пловила и укупне снаге погонских пловила за период 2012 - 2025. године

### Прогноза регистроване носивости теретних пловила за период 2012-2025. година

Структура пловила са важећим сведочанством о способности за пловидбу из 2012. године узета је као референтни показатељ. Да би се што јасније сагледала ситуација превоза расутих и течних терета и пловила која превозе овакве терете, дата је Табела 3.12. У овој табели је представљен обим промета на унутрашњим водним путевима по врсти робе (унутрашњи превоз, увоз и извоз) оствареног домаћим бродовима у 2012. години (у хиљадама тона). Процентуално учешће појединих група терета у Табели 3.12 приказано је на основу извршене анализе структуре и обима промета.

Табела 3.12. Oбим промета на унутрашњим водним путевима по врсти робе за 2012. годину (у хиљадама тона)

| Ред. број | Врста робе | % учешћа | Oбим промета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производи пољопривреде, лова и шумарства, рибе и остали производи | 22 | 539,9 |
|  | Од тога: Житарице | 96 | 518,3 |
|  | Остали производи | 4 | 21,6 |
| 2 | Угаљ и лигнит;сирова нафра и природни гас: | 4 | 98,2 |
|  | Од тога: Угаљ и лигнит | 93 | 91,3 |
|  | Сирова нафта | 6,8 | 6,7 |
|  | Природни гас | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет;руде уранијума и торијума | 45 | 1104,3 |
| 4 | Кокс и рафинисани нафтни производи: | 14 | 343,6 |
|  | Од тога: Кокс: | 24 | 82,5 |
|  | Производи нафте: | 76 | 261,1 |
| 5 | Хемикалије и хемијски призводи (азотни производи и ђубрива) | 6 | 147,2 |
| 6 | Базни метали ; производи од метала | 6 | 147,2 |
| 7 | Остало: | 3 | 73,6 |
| 8 | Укупно: | 100 | 2454 |
| 9 | Укупно расутих терета: | 89 | 2186 |
| 10 | Укупно течних терета и гаса: | 11 | 268 |

Извор: РЗС; Саобраћај и телекомуникације (2009, 2010 и 2012) Билтен 534, 549. Прилог 2, Табела 2.14

Коначна прогноза броја теретних пловила и њихова укупна регистрована носивост дата је према врстама терета (расути и течни) који се превозе на унутрашњим пловним путевима Републике Србије.

Табела 3.13 сачињена је на основу података о носивости теретних пловила према врстама терета у којој су сумирани подаци о регистрованој носивости теретних пловила (тегљенице, потиснице и самоходни моторни теретњаци) према врстама терета (расути и течни).

Табела 3.13. Регистрована носивост пловила према групама терета (расути и течни) за период 2011.-2013. године

| ТЕРЕТНА ПЛОВИЛА | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укупна носивост (t) |  |  |
| Укупно за расуте терете | 133104 | 129101,4 | 157988 |
| Укупно за течне терете | 60274,1 | 68238,88 | 65176,3 |
| УКУПНО | 193378 | 197340,3 | 223164 |

У табели 3.14 прогнозиран је укупан обим промета по структури терета за 2025. годину. Прогнозиране количине терета су вршене на основу процентуалног учешћа различитих врста терета у укупном обиму промета за 2012. годину (Табела 3.12).

Табела 3.14. Прогноза обима промета на унутрашњим водним путевима по врсти робе (унутрашњи превоз, увоз и извоз) оствареног домаћим бродовима у 2025. години (у хиљадама тона)

| Ред. Бр. | Врста робе | % учешћа | Прогноза обима промета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производи пољопривреде, лова и шумарства, рибе и остали производи: Од тога: Житарице: Остали производи: | 25 96 4 | 827 793 33 |
| 2 | Угаљ и лигнит;сирова нафра и природни гас: Од тога: Угаљ и лигнит: Сирова нафта: Природни гас: | 4 93 6,8 0,2 | 132 123 9 0 |
| 3 | Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет;руде уранијума и торијума: | 42 | 1389 |
| 4 | Кокс и рафинисани нафтни производи: Од тога: Кокс: Производи нафте: | 14 24 76 | 463 111 352 |
| 5 | Хемикалије и хемијски призводи (азотни производи и ђубрива) | 6 | 198 |
| 6 | Базни метали ; производи од метала | 6 | 198 |
| 7 | Остало: | 3 | 99 |
| 8 | Укупно: | 100 | 3306 |
| 9. | Укупно расутих терета: | 89% | 2942 |
| 10. | Укупно течних терета и гаса: | 11% | 364 |

Извор: РЗС; Саобраћај и телекомуникације (2009, 2010), Билтен 534, 549. Прилог 2, Табела 2.14

Уколико се прогнозирани обим промета представљен у Прилогу 2 (Табела 2.14) за периоде 2012.-2020. године и 2012.-2025. године примени на број теретних пловила за исте периоде добиће се Табела 3.15. У овој табели су приказани подаци и предвиђање укупне регистроване носивости и просечне старости флоте, како за  расуте, тако и за течне терете. Предвиђања се односе на 2020. и 2025. годину.

Табела 3.15. Прогноза укупне регистроване носивости и просечне старости флоте за 2020. и 2025. годину

| Теретна пловила | Године | 2012 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За расуте терете | Обим промета (у хиљадама тона) | 2186 | 2466 | 2945 |
|  | Укупна регистрована носивост флоте (t) | 129101 | 145043 | 173234 |
|  | Просечна старост флоте (године) | 35,7 | 43,7 | 48,7 |
| За течне терете | Обим промета (у хиљадама тона) | 268 | 302 | 361 |
|  | Укупна регистрована носивост флоте (t) | 68239 | 75566 | 90254 |
|  | Просечна старост флоте (године) | 47,2 | 55,2 | 60,2 |
| УКУПНО | Укупна регистрована носивост флоте (t) | 197340 | 220610 | 263488 |

На основу приказане Табеле 3.15 може се закључити следеће:

Теретна пловила за превоз расутих терета:

- просечна старост износи 43,7 година (2020. година) и 48,7 година (2025. година);

- очекивани проценат повећања укупне регистроване носивости у периоду 2012.-2020. је 12,3%, а у периоду 2012.-2025. је 34,2% (Табела 3.16).

Теретна пловила за превоз течних терета:

- просечна старост износи 55,2 године (2020. година) и 60,2 године (2025. година);

- очекивани проценат повећања укупне регистроване носивости у периоду 2012.-2020. је 10,7%, а у периоду 2012.-2025. је 32,3% (Табела 3.16).

Табела 3.16. Проценат повећања укупне регистроване носивости флоте за периоде 2012.-2020. и 2012.-2025. године

| Теретна пловила | 2012-2020. | 2012-2025. |
| --- | --- | --- |
| За расуте терете | 12,3% | 34,2% |
| За течне терете | 10,7% | 32,3% |
| УКУПНО | 11,8% | 33,5% |

С обзиром на укупан број теретних пловила евидентираних у Регистру бродова Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу за 2012. годину може се закључити да очекивано повећање укупне регистроване носивости неће битно утицати на ангажовање додатних пловила. Са друге стране, због очекиваног повећања старости теретних пловила (Табела 3.16) неопходно је приступити процесу обнављања и реконструкције (у складу са важећим стандардима и прописима) постојећих пловила. Ово се посебно односи на пловила за превоз течних терета.

### Прогноза укупне снаге погонских пловила за период 2012 – 2025. године

Структура пловила са важећом дозволом за пловидбу из 2012. године узета је као референтни показатељ. Укупна снага погонских мотора, коришћена у прогнозама (Табела 3.17), састоји се из укупне снаге потискивача, тегљача и самоходних моторних теретњака. Основни подаци за формирање Табела 3.17 преузети су из Прегледа регистрованих објеката унутрашње пловидбе према намени (извор података Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу) на дан 1. јануар 2013. године.

У наредној Табели 3.17 приказана је прогноза укупне снаге погонских пловила за период 2012.-2025. године.

Табела 3.17. Проценат повећања укупне снаге погонских мотора за период 2012-2020-2025. године

| Године | Укупан промет (у хиљадама тона) | Укупна снага погонских мотора (kW) | Проценат повећања укупне снаге у односу на 2012. годину (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2454 | 44523 | - |
| 2020 | 2768 | 50220 | 12,8 |
| 2025 | 3306 | 59981 | 34,7 |

Узимајући у обзир да је укупна снага погонских мотора пловила евидентираних у Регистру бродова Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу за 2012. годину већа од очекиване потребне укупне снаге погонских мотора, предвиђа се потреба обнављања и реконструкције (у складу са важећим стандардима и прописима) постојећих пловила. Ово је нарочито значајно ако се има у виду да је у 2012. години просечна старост потискивача и тегљача била 37,2 године и самоходних моторних теретњака 43,2 године.